# Контрольная работа по теме:

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРИФМЕТИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ

Введение

Дополнительные арифметические команды без явных операндов выполняют действия над содержимым вершины стека, результат помещают туда же БЕЗ МОДИФИКАЦИИ УКАЗАТЕЛЯ СТЕКА.

- FABS – нахождение абсолютной величины.

- FCHS – изменение знака операнда.

- FRNDINT – округление операнда до целого в формате с плавающей точкой.

- FSQRT – извлечение квадратного корня.

- FPREM – вычисляет остаток от деления содержимого ST(0) на число из ST(1). Остаток замещает число в ST(0).

- FSCALE – масштабирование на степень числа 2 – прибавляет целое число из ST(1) к порядку в регистре ST(0), т.е. умножает (или делит) ST(0) на число 2(ST(1)). Эту команду можно использовать для возведения числа 2 в целую степень (положительную или отрицательную).

- FXTRACT – разлагает содержимое ST(0) на два числа: несмещенный порядок (замещает старое значение в ST(0)) и знаковую мантиссу (включаемую сверху, т.е. в ST(7)).

Команда FSCALE, находящаяся после команды FXTRACT, восстанавливает исходное число.

Все дополнительные арифметические команды группируются в три группы:

- команды сравнений:

- трансцендентные команды;

- команды управления сопроцессора х87.

# КОМАНДЫ СРАВНЕНИЙ

Команды сравнений включают:

- FCOM ST(i)/mem – сравнивает содержимое ST(0) с операндом "x" (в численном регистре или в памяти), т.е. производит вычитание операндов без запоминания результата и устанавливает коды условий в регистре состояния (таблица 1).

Таблица 1 – Коды условий после сравнения

| С3 | С0 | Условие |
| --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | ST(0) > x ST(0) < x ST(0) = x ST(0) и x – не сравнимы |

- FICOM mem – сравнивает содержи мое вершины стека ST(0) с целым числом в памяти.

- FCOMP ST(i)/mem – аналогична команде FCOM, но после сравнения производит извлечение операнда из вершины стека.

- FCOMPP ST(i) – сравнивает ST(0) c ST(i) и извлекает из стека оба операнда.

- FTST – сравнивает вершину стека с нулем.

- FXAM – сравнивает вершину стека с нулем, но выставляет 4 флага условий (в частности, определяется ненормализованная мантисса, бесконечность, нечисло и др.).

- FCOMI ST(0),ST(i) – сравнение вещественных чисел и установка флагов в EFLAGS (P6+).

- FCOMIР ST(0),ST(i) – сравнение вещественных чисел и установка флагов в EFLAGS и извлечение операнда из вершины стека (P6+).

Флаги условий (С0, С3) сопроцессора х87 используются для организации условных переходов микропроцессором х86. Для этого командой – FSTSW AX – содержимое регистра состояния х87 копируется в аккумулятор АХ микропроцессора х86. После этого командой – SAHF – старший байт аккумулятора (АН) передается в младший байт регистра флагов. При этом условию С0 соответствует флаг СF, а условию С3 - флаг ZF.

# 2. ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЕ КОМАНДЫ

К элементарным трансцендентным функциям относятся:

- тригонометрические функции (sin, cos, tg и др.),

- обратные тригонометрические функции (arcsin, arctg и др.),

- логарифмические функции (log2(x), log10(x), loge(x)),

- показательные функции (xy, 2x, 10x, ex),

- гиперболические функции (sh, ch, th и др.),

- обратные гиперболические функции (arsh, arch, arth и др.).

Таблица 2 – Трансцендентные команды

| Мнемоника | Описание команды | Вычисляемая функция |
| --- | --- | --- |
| FPTAN | Частичный тангенс | ST(1) / ST(0) = tg (ST(0)) |
| FSIN | Синус(387+) | ST(0) = sin (ST(0)) |
| FCOS | Косинус (387+) | ST(0) = cos (ST(0)) |
| FSINCOS | Синус, косинус (387+) | ST(7) = sin (ST(0)); ST(0) = cos (ST(0)) |
| FPATAN | Частичный арктангенс | ST(0) = arctg (ST(1)/ST(0) |
| FYL2X | Двоичный логарифм | ST(0) = ST(1) * log2 (ST(0)) |
| FYL2XP1 | Двоичный логарифм | ST(0) = ST(1) * log2 (ST(0)+1) |
| F2XM1 | Показательная функция | ST(0) = 2(ST(0)) – 1 |

Сопроцессор х87 вычисляет любую из элементарных трансцендентных функций от аргументов двойной точности, давая результат двойной точности с ошибкой младшего разряда округления. Аргументы трансцендентных команд должны быть нормализованными.

Команда FPTAN нахождения частичного тангенса в качестве результата выдает два числа (сопроцессоры 87/287):

y / x = tg (ST(0)).

Число «y» заменяет старое содержимое ST(0), а число «x» включается сверху. Поэтому, после выполнения команды указатель стека уменьшится на 1, число «х» будет записано в новую вершину стека ST(0), а число «y» – в регистр ST(1).

Для получения значения тангенса необходимо выполнить команду FDIV. Две команды FPTAN и FDIV выбирают аргумент из вершины стека и туда же помещают значение тангенса (БЕЗ МОДИФИКАЦИИ УКАЗАТЕЛЯ ВЕРШИНЫ СТЕКА). Две команды FPTAN и FDIVR вычисляют значение котангенса.

Для команды FPTAN аргумент задается в радианах и должен находится в диапазоне (сопроцессоры 87/287):

0 <= ST(0) <= 1/4.

Для СОПРОЦЕССОРОВ 387+ аргумент команды FPTAN (в радианах) может быть любым:

–263 <= ST(0) <= +264.

Значение тангенса исходного угла tg(ST(0)) замещает аргумент и в стек включается сверху 1,0 (для программной совместимости с предыдущими сопроцессорами 87/287).

Значения остальных тригонометрических функций (для сопроцессоров 87/287) можно вычислить, используя формулы тангенса половинного угла (табл. 3). Поэтому перед началом вычисления тригонометрических функций с использованием команды FPTAN необходимо аргумент в ST(0) поделить на 2. Новое значение аргумента «z» должно также удовлетворять условию: 0  z  1/4.

Таблица 3 – Формулы для вычисления тригонометрических функций

3. команды управления сопроцессора х87

В СОПРОЦЕССОРАХ 387+ появились новые команды:

- FSIN – вычисление синуса;

- FCOS – вычисление косинуса;

- FSINCOS – вычисление синуса и косинуса.

Все они воспринимают в ST(0) исходный угол, измеряемый в радианах и находящийся в диапазоне: –263 <= ST(0) <= +263. Команды FSIN и FCOS возвращают результат на место аргумента, а команда FSINCOS возвращает значение синуса на место аргумента и включает значение косинуса в стек.

Команда FPATAN вычисляет arctg (ST(1)/ST(0)). Два операнда извлекаются из стека, а результат включается в стек. Поэтому окончательно, УКАЗАТЕЛЬ СТЕКА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 1. Операнды этой команды для сопроцессоров 8087/287 должны удовлетворять условию:

0 < ST(1) < ST(0).

В сопроцессорах 387+ ограничений на диапазон допустимых аргументов команды FPATAN не существует.

Для вычисления остальных обратных тригонометрических функций по аргументу «z» необходимо предварительно подготовить операнды в ST(0) и ST(1) в соответствии с табл. 4 (делить операнды не нужно).

Таблица 4 – Формулы для вычисления обратных тригонометрических функций

| ←ST(1) ←ST(0) |  |
| --- | --- |
| ←ST(1) ←ST(0) |  |
| ←ST(1) ←ST(0) | ←ST(1) ←ST(0) |
| ←ST(1) ←ST(0) |  |
| ←ST(1) ←ST(0) |  |

Команда FYL2X вычисляет функцию: ST(1) * log2 ST(0). Два операнда извлекаются из стека, а затем результат включается в стек. Поэтому УКАЗАТЕЛЬ СТЕКА УВЕЛИЧИТСЯ НА 1. В команде требуется удовлетворение естественного для логарифмической функции условия:

ST(0) > 0.

Значения других логарифмических функций вычисляются по формулам в табл. 5 с загрузкой в регистр ST(1) необходимых констант командами: FLDLN2 и FLDLG2.

Таблица 5 - Формулы для вычисления логарифмических функций

log2 (x)  FLD1; FLD x; FYL2X; ln (x) = ln (2) * log2 (x)  FLDLN2; FLD x; FYL2X; lg (x) = lg (2) * log2 (x)  FLDLG2; FLD x; FYL2X.

Еще одна логарифмическая команда FYL2XP1 вычисляет функцию: ST(1) * log2 (ST(0) + 1). Причина появления этой команды заключается в получении более высокой точности вычисления функции: log(1 + x). Эта функция часто встречается в финансовых расчетах, а также при вычислении обратных гиперболических функций.

Команда показательной функции F2XM1 вычисляет:

F2XM1 [ST(0)] = 2(ST(0)) – 1.

Аргумент показательной функции должен находится в диапазоне: для сопроцессоров 87/287: 0 <= ST(0) <= 0.5;

для сопроцессоров 387+: –1 <= ST(0) <= +1.

Вычисление функции 2х – 1 вместо функции 2х позволяет избежать потери точности, когда аргумент «х» близок к 0 (а значение функции 2х близко к 1). Остальные показательные функции вычисляются по формулам в табл. 6.

Таблица 6 – Формулы для вычисления показательных функций

2x = [2x – 1] + 1 = F2XM1 (x) + 1; ex = 1 + [2(x * log2(e)) – 1] = 1 + F2XM1 (x * log2(e)); 10x = 1 + [2(x * log2(10))– 1] = 1 + F2XM1 (x * log2(10)); аx = 1 + [2(x * log2(а)) – 1] = 1 + F2XM1 (x * log2(a)).

Таблица 7 – Формулы для вычисления гиперболических функций

| Cинус гиперболический |  |
| --- | --- |
| Косинус гиперболический |  |
| Тангенс гиперболический |  |
| Котангенс гиперболический |  |
| Косеканс гиперболический |  |
| Секанс гиперболический |  |

Таблица 8 – Формулы для вычисления обратных гиперболических функций

где:

где:

где:

# КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ СОПРОЦЕССОРОМ х87

Команды управления сопроцессором х87 обеспечивают доступ к нечисловым регистрам. Мнемоники, которые начинаются с FN, соответствуют командам «БЕЗ ОЖИДАНИЯ», т.е. процессор х86 передает их для выполнения в сопроцессор х87, не проверяя занятость сопроцессора и игнорируя численные особые случаи.

Мнемоники без буквы «N» соответствуют командам «С ОЖИДАНИЕМ», т.е. заставляют процессор х86 реагировать на незамаскированные особые случаи и ожидать завершения выполнения команд в сопроцессоре х87. В общем случае, программистам рекомендуется избегать форм команд «без ожидания».

- Команда – FNSTCW mem (FSTCW mem) – передает содержимое регистра управления (CW) в ячейку памяти.

- Команда – FLDCW mem – загружает регистр управления (CW) из ячейки памяти. Эти две команды применяются для изменения режима работы сопроцессора х87.

- Команда – FNSTSW mem (FSTSW mem) – передает содержимое регистра состояния (SW) сопроцессора х87 в ячейку памяти.

- Команда – FNSTSW AX (FSTSW AX) – передает содержимое регистра состояния (SW) сопроцессора в регистр AX микропроцессора х86.

- Команда – FNCLEX (FCLEX) – сбрасывает в регистре состояния сопроцессора флаги особых случаев, а также биты ES и BUSY. Эти флаги не сбрасываются аппаратно и должны явно сбрасываться программистом.

- Команда – FNINIT (FINIT) – инициализирует регистры управления, состояния и тэгов на значения, приведенные в табл. 9. Такое же действие производит аппаратный сигнал сброса – RESET.

Таблица 9 – Инициализация сопроцессора х87

| Регистр | Выбор | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| Регистр управления | (Режим бесконечности) | Проективный – (287) Афинный – (387+) |
|  | Режим округления | Округление к ближайшему |
|  | Точность | Расширенная |
|  | Все особые случаи | Замаскированы |
| Регистр Состояния | Бит занятости | В = 0: Не занят |
|  | Код условия | Не определен |
|  | Указатель стека | TOP = 000 |
|  | Бит суммарной ошибки | ES = 0 |
| Регистр тэгов |  | Все тэги показывают – "пустой" |