Надежность технологических машин

1.1 Состояние изделия, при котором оно способно выполнять заданные функции (с параметрами, установленными в технической документации) это:

A) долговечность;

B) работоспособность;

C) сохраняемость;

D) безотказность;

E) исправность.

1.2 Что характеризует данная формулировка: «Свойство изделий, заключающееся в приспособленности его к хранению и транспортировке»?

- надежность;

- безотказность

- долговечность;

- ремонтопригодность;

- сохраняемость.

2.1 Гамма процентный ресурс относится к показателям:

- безотказности;

- ремонтопригодности;

- долговечности;

- сохраняемости;

- отдельный показатель.

## 3.1 Событие, заключающееся в потере работоспособности, будет называться

- предельным состоянием;

- дефектом;

- отказом;

- износом;

- правильный ответ отсутствует.

4.1 Отказ это:

- каждое отдельно несоответствие детали, узла установленным требованием;

- состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований, установленных технической документации;

- состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация должна быть прекращена;

- событие, заключающееся в потере работоспособности;

- событие, при котором объект работает с перегрузками.

5.1 Интенсивность отказов относится к показателям:

- безотказности;

- ремонтопригодности;

- долговечности;

- сохраняемости;

- отдельный показатель.

6.1 Что характеризует данная формулировка: «Свойство изделий сохранять работоспособность в течении некоторой наработки без вынужденных перерывов»:

- надежность;

- безотказность;

- долговечность;

- ремонтопригодность;

- сохраняемость.

6.2 Коэффициент готовности относится к показателям:

- безотказности;

- ремонтопригодности;

- долговечности;

- сохраняемости;

- комплексным.

6.3 Какими основными показателями характеризуется надежность:

- работоспособность, безотказность, долговечность, сохраняемость;

- долговечность, безотказность, износостойкость, сохраняемость;

- безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость;

- износостойкость, ремонтопригодность, долговечность, работоспособность;

- безотказность, износостойкость, долговечность, ремонтопригодность.

6.4 Что характеризует данная формулировка: «Свойства изделий в приспособленности его к предупреждению, обнаружению к устранению отказов»:

- безотказность;

- долговечность;

- работоспособность;

- сохраняемость;

- ремонтопригодность.

7.1 Наработка от начала эксплуатации объекта до наступления его предельного состояния это:

- межремонтный ресурс;

- полный ресурс;

- эксплуатационный ресурс;

- срок эксплуатации;

- правильный ответ отсутствует.

8.1 Предельное состояние деталей, образующих сопряжения, определяют по:

A) предельной величине износа каждой детали в отдельности;

B) величине предельного зазора;

C) предельной величине износа одной из деталей входящей в сопряжение;

D) полному ресурсу;

E) правильный ответ отсутствует.

9.1 По причинам возникновения отказы делятся на:

- конструкционные, технологические, эксплуатационные;

- коррозионные, конструкционные, технологические;

- технологические, экономические, эксплуатационные;

- геометрические, физико-механические, химические;

###### правильный ответ отсутствует.

10.1 Изнашивание при фреттинг-коррозии это:

- изнашивание при наличии на поверхностях трения защитных пленок;

- изнашивание соприкасающихся тел при малых колебательных перемещениях;

- изнашивание в результате схватывания и глубинного вырывания материала;

- изнашивание поверхности в результате воздействия потока жидкости или газа;

- изнашивание в результате повторного деформирования микрообъемов материала.

11.1 К коррозионно-механическому виду изнашивания относятся:

- абразивное;

- усталостное;

- эрозионное;

- кавитационное;

- окислительное.

11.2 К коррозионно-механическому виду изнашивания относятся:

- абразивное;

- усталостное;

- эрозионное кавитационное;

- фреттинг-коррозия;

- коррозия.

12.1 Отказы, по причине возникновения бывают:

- постепенные и внезапные;

- естественные и преднамеренные;

- первой, второй и третьей группы сложности;

- исследовательские и расчетно-конструкторские;

- эксплуатационные и ресурсные.

12.2 Отказы, в зависимости от причин их вызывающих, бывают:

- естественные и преднамеренные;

- постепенные и внезапные;

- первой, второй и третьей группы сложности;

- производственно-технологические и расчетно-конструкторские;

- эксплуатационные и ресурсные.

13.1 Окислительное изнашивание это:

- изнашивание при наличии на поверхностях трения защитных пленок;

- изнашивание соприкасающихся тел при малых колебательных перемещениях;

- изнашивание в результате схватывания и глубинного вырывания материала;

- изнашивание поверхности в результате воздействия потока жидкости или газа;

- изнашивание в результате повторного деформирования микрообъемов материала.

14.1 Какой метод непригоден для измерения величины износа конкретной изношенной детали:

- интегральный;

- метод микрометража;

- метод искусственных баз;

- метод измерения кругломером;

- метод отпечатков.

14.2 Существуют следующие методы измерения величины износа:

##### A) диагностический, параметрический;

##### B) технический, экономический, технологический;

##### C) технологический, диагностический;

D) интегральный, микрометража;

E) дифференциальный, технологический.

15.1 Каждое отдельное несоответствие детали, узла установленным требованиям называется:

- предельным состоянием;

- дефектом;

- отказом;

- износом;

- качеством.

16.1 Предельный износ устанавливают по следующим критериям:

- технологический, качества, надежности;

- технологический, экономический, надежности;

- технический и технологический;

- экономический и надежности;

- технический, качества, экономический.

17.1 Эрозионное изнашивание это:

- изнашивание при наличии на поверхностях трения защитных пленок;

- изнашивание соприкасающихся тел при малых колебательных перемещениях;

- изнашивание в результате схватывания и глубинного вырывания материала;

- изнашивание в результате воздействия потока жидкости или газа;

- изнашивание в результате повторного деформирования микрообъемов материала.

18.1 Изнашивание поверхности при движении твердого тела и жидкости в условиях кавитации это:

- абразивное;

- усталостное;

- эрозионное;

- кавитационное;

- фреттинг-коррозия.

19.1 Отказы, по природе происхождения бывают:

- естественные и преднамеренные;

- эксплуатационные и ресурсные;

- первой, второй и третьей группы сложности;

- постепенные и внезапные;

- исследовательские и расчетно-графические.

20.1 Усталостное изнашивание это:

- изнашивание при наличии на поверхностях трения защитных пленок;

- изнашивание соприкасающихся тел при малых колебательных перемещениях;

- изнашивание в результате схватывания и глубинного вырывания материала;

- изнашивание поверхности в результате воздействия потока жидкости или газа;

- изнашивание в результате повторного деформирования микрообъемов материала.

21.1 При каком виде нагружения детали «эффект Ребиндера» оказывает влияние на ее прочность:

- ударная нагрузка;

- равномерное кручение;

- статистические изгибающие нагрузки;

- растягивающие нагрузки;

- циклические усталостные нагрузки.

22.1 Какой вид изнашивания наиболее распространен у нагруженных подшипников качения:

- при заедании;

- усталостное;

- эрозионное;

- окислительное;

- газообразивное.

23.1 Какой вид изнашивания наиболее распространен у нагруженных подшипников качения:

A) при заедании;

B) усталостное;

C) эррозионное;

D) окислительное;

E) газообразивное.

24.1 Изнашивание при заедании это:

- изнашивание при наличии на поверхностях трения защитных пленок;

- изнашивание соприкасающихся тел при малых колебательных перемещениях;

- изнашивание в результате схватывания и глубинного вырывания материала;

- изнашивание поверхности в результате воздействия потока жидкости или газа;

- изнашивание в результате повторного деформирования микрообъемов.

25.1 Какой вид изнашивания относится к группе механического:

- кавитационное;

- окислительное;

- фреттинг-коррозия;

- при заедании;

- коррозионное.

26.1 Формула х=w1*x1+w2*x2+…+wn*xn=wixi служит для определения:

- среднего арифметического;

- среднего взвешенного;

- медианы распределения;

- моды распределения;

- коэффициента вариации распределения.

27.1 Значение Хi, которое соответствует максимальному значению плотности вероятностей (наибольшее значение ординаты кривой) – это:

- размах;

- медиана;

- мода;

- дисперсия;

- среднеквадратичное отклонение.

28.1 Мера рассеивания отдельных значений случайной величины относительно среднего значения – это:

- размах;

- медиана;

- мода;

- дисперсия;

- среднеквадратичное отклонение.

29.1 Xi max-Xi min = … это:

A) размах;

B) медиана;

###### C) мода;

D) дисперсия;

E) среднеквадратичное отклонение.

29.2 Значение Хi, при котором вероятность больших или меньших его значений одинакова – это:

- размах;

- медиана;

- мода;

- дисперсия;

- среднеквадратичное отклонение.

30.1 Число отказов, возникших в течение какого-либо интервала времени – это:

- случайная дискретная величина;

- случайная непрерывно-дискретная величина;

- случайная непрерывная величина;

- случайная вариационная величина;

- случайная статистическая величина.

31.1 Величина износа деталей в партии – это:

- случайная дискретная величина;

- случайная непрерывно-дискретная величина;

- случайная непрерывная величина;

- случайная вариационная величина;

- случайная статистическая величина.

32.1 Совокупность значений случайных величин расположенных в возрастающем порядке, с указанием их вероятностей или частостей – это:

- мода;

- вариационный ряд распределения;

- распределение случайных величин;

- коэффициент вариации;

- медиана.

33.1 К мерам рассеяния случайной величины относятся:

- размах, мода, медиана;

- дифференциальная, интегральная функции;

- размах, дисперсия, средняя арифметическая;

- размах, дисперсия, среднее квадратическое отклонение;

- средняя взвешенная.

34.1 Вероятность безотказной работы машины Р(t) при совместном действии износных и внезапных отказов может быть определена по теореме:

- Р(t) = Ри(t)*Рв(t)

- Р(t) = Ри(t)/Рв(t)

- Р(t) = Ри(t)-Рв(t)

- Р(t) = Ри(t)+Рв(t)

- Р(t) = Ри(t)*(-Рв(t))

35.1 Какому закону распределения чаще всего подчиняются внезапные отказы:

- Ребиндера;

- нормальному закону распределения;

- логарифмическому;

- экспоненциальному;

- Релея.

36.1 Вероятность любого случайного события – есть величина лежащая на участке:

- от –1 до +1

- от 0 до +1

- от –1 до 0

- от 0 до +100

- от 0 до +10

37.1 Среднее значение случайной величины, при небольшом количестве исходной информации, не объединённой в статистический ряд, определяется как

- среднее взвешенное;

- среднее квадратическое отклонение;

- мода;

- среднее арифметическое;

- медиана.

38.1 При наличии статистического ряда среднее значение случайной величины находится как

###### среднее взвешенное;

- среднее квадратическое отклонение;

- мода;

- среднее арифметическое;

- медиана.

39.1 Формула х=w1*x1+w2*x2+…+wn*xn=wixi служит для определения:

- среднего арифметического;

- среднего взвешенного;

- медианы распределения;

- моды распределения;

- коэффициента вариации распределения.

40.1 Значение Хi, которое соответствует максимальному значению плотности вероятностей (наибольшее значение ординаты кривой) – это:

- размах;

- медиана;

- мода;

- дисперсия;

- среднеквадратичное отклонение.

41.1 Значение Хi, при котором вероятность больших или меньших его значений одинакова – это:

- размах;

- медиана;

- мода;

- дисперсия;

- среднеквадратичное отклонение.

42.1 Величина износа деталей в партии – это:

- случайная дискретная величина;

- случайная непрерывно-дискретная величина;

- случайная непрерывная величина;

- случайная вариационная величина;

- случайная статистическая величина.

43.1 Совокупность значений случайных величин расположенных в возрастающем порядке, с указанием их вероятностей или частостей – это:

- мода;

- вариационный ряд распределения;

- распределение случайных величин;

- коэффициент вариации;

- медиана.

44.1 Виды испытаний с/х техники бывают:

- полные и не полные;

- нагруженные и ненагруженные;

- сложные и простые;

- определительные и контрольные;

- постоянные и сезонные.

45.1 В каком из приведенных планов испытаний отказавшие изделия не заменяются, а испытания ведутся до определенной наработки:

- NVr

- NVN

- NRT

- NRr

# NVT

45.2 В каком из приведенных планов испытаний отказавшие изделия не заменяются, а испытания ведутся до появления определенного количества отказов:

- NVr

- NVN

- NRT

- NRr

# NVT

45.3 В каком из приведенных планов испытаний отказавшие изделия не заменяются, а испытания ведутся до отказа всех изделий:

- NVr

- NVN

- NRT

- NRr

# NVT

45.4 В каком из приведенных планов испытаний отказавшие изделия заменяются новыми или ремонтируются, а испытания ведутся до появления определенного количества отказов:

- NVr

- NVN

- NRT

- NRr

# NVT

45.5 В каком из приведенных планов отказавшие изделия заменяются новыми или ремонтируются, а испытания ведутся до получения определенной наработки:

- NVr

- NVN

- NRT

- NRr

# NVT

46.1 При формировании испытаний методом усиления режимов работы необходимо, чтобы выполнялось условие, которое записывается так: Р (tу) = Р (tэ). Как называется это условие:

- условие равенства коэффициентов вариации;

- условие физического подобия;

- условия равенства нагрузок;

- условие равенства режима работы;

- условие математического подобия.

47.1 При проведении стендовых испытаний какой используется метод определения величины износа деталей?

- интегральный;

- микрометража;

- отпечатков;

- лунки;

- снимков.

48.1 Какие методы испытаний машин на надежность дают наиболее достоверные результаты:

- стендовые испытания;

- эксплуатационные;

- полигонные;

- ускоренные;

- форсированные.

49.1 При испытании свойств материалов, определяющих надёжность изделий, в качестве объёктов могут быть:

- образцы;

- сопряжения и кинематические пары;

- узлы машин;

- машина в целом;

- система машин.

50.1 При изучении взаимодействия отдельных механизмов и элементов конструкции на показатели работоспособности, в качестве объёктов могут быть:

- образцы;

- сопряжения и кинематические пары;

- узлы машин;

- машина в целом;

- система машин.

51.1 При изучении влияния различных факторов на срок службы сопряжений, в качестве объёктов могут быть:

- образцы;

- кинематические пары;

- узлы машин;

- машина в целом;

- система машин.

52.1 Виды испытаний с/х техники бывают:

- полные и не полные;

- нагруженные и ненагруженные;

- сложные и простые;

- определительные и контрольные;

- постоянные и сезонные.

53.1 В каком из приведенных планов испытаний отказавшие изделия не заменяются, а испытания ведутся до определенной наработки:

- NVr

- NVN

- NRT

- NRr

# NVT

54.1 В качестве объектов испытаний могут быть:

A) образцы;

B) сопряжения;

C) узлы машин;

D) машины в сборе;

E) все вышеперечисленные.

55.1 План NUN используют для сбора:

A) полной информации;

B) усеченной информации;

C) сокращенной информации;

D) многократно усеченной;

E) неполной.

56.1 В плане испытаний NUN буква N означает:

A) число отказов;

B) число предельных состояний;

C) число замен;

D) число изделий, поставленных под наблюдение;

E) число запасных частей.

56.2 В плане испытаний NUr, буква r означает:

A) число отказов;

B) число замен;

C) число изделий, поставленных под наблюдение;

D) число запасных частей;

E) запасное число.

57.1 Какая технологическая операция повышает сопротивляемость деталей абразивному изнашиванию:

- чистовое точение;

- алмазное выглаживание;

- хонингование;

- ультразвуковое упрочнение;

- гальваническое хромирование.

58.1 Резервирование бывает:

- комплексное и техническое;

- постоянно нагруженное и ненагруженное;

- циклическое и пульсирующее;

- полное и неполное;

- сложное и простое.

59.1 Какая технологическая операция повышает сопротивляемость усталостному изнашиванию:

- чистовое шлифование;

- наплавка износостойких материалов;

- алмазное выглаживание;

- борирование;

- дробеструйный наклеп.

59.2 Какая технологическая операция повышает сопротивляемость деталей абразивному изнашиванию:

- чистовое точение;

##### алмазное выглаживание;

- хонингование;

- ультразвуковое упрочнение;

- гальваническое хромирование.

60.1 Внутренние поверхности упрочняют:

A) пескоструйной обработкой;

B) раскаткой или дорнованием;

C) алмазным выглаживанием;

D) дробеструйным наклепом;

E) косточковой крошкой.

61.1 Для повышения надежности машин обкатка является:

A) ремонтным мероприятием;

B) организационным мероприятием;

C) эксплуатационным мероприятием;

D) показательным мероприятием;

E) общественным мероприятием.

62.1 Статистический контроль надежности проводят по следующим признакам:

A) техническому и технологическому;

B) экономическому и техническому;

C) альтернативному и количественному;

D) постепенному и последовательному;

E) все вышеперечисленные.

63.1 Одним из требований, предъявляемых к подшипниковым сплавам является:

A) упругость;

B) твердость;

C) коррозионная стойкость;

D) пластичность;

E) жесткость.

64.1 Легкая прирабатываемость относится к:

A) деталям шестерен;

B) медным сплавам;

C) алюминиям;

D) подшипниковым сплавам;

E) всем материалам.

65.1 Низкий коэффициент трения предъявляется к:

A) медным сплавам;

B) всем материалам;

C) сплавам алюминия;

D) деталям шестерен;

E) подшипниковым сплавам.

66.1 Высокое сопротивление изнашиванию и схватыванию предъявляется к:

A) подшипниковым сплавам;

B) всем материалам;

C) медным сплавам;

D) сплавам алюминия;

E) бронзе.

67.1 Для повышения надежностей деталей используется:

A) нарезание резьбы;

B) полимерные материалы;

C) подтяжка креплений;

D) их испытания;

E) контрольное взвешивание.

68.1 Резервирование применяется с целью:

A) повышение точности;

B) повышение количества испытуемых объектов;

C) понижение надежности сложных систем;

D) повышение надежности сложных систем;

E) увеличение факторов испытаний.

69.1 При резервировании замещение резервные элементы находятся в:

A) рабочем состоянии;

B) нагруженном состоянии;

C) обрабатываемом состоянии;

D) тяжелом состоянии;

E) отключенном состоянии.

70.1 При ненагруженном резервировании, резервные элементы находятся в:

A) отключенном состоянии;

B) рабочем состоянии;

C) легком состоянии;

D) тяжелом состоянии;

E) отсутствии.

71.1 При ненагруженном резервировании подразумевается:

A) рабочие детали;

B) запасные части;

C) дублирующие элементы;

D) измерительные части;

E) измерительный инструмент.

71.2 При резервировании размещением подразумевается:

A) рабочие детали;

B) запасные части;

C) дублирующие элементы;

D) измерительные части;

E) измерительный инструмент.

72.1 При постоянном резервировании элементы располагаются:

A) последовательностью;

B) прерывисто;

C) параллельно;

D) перпендикулярно;

E) на складе.

73.1 Элементы располагаются параллельно при резервировании:

A) замещением;

B) ненагруженном;

C) постоянном;

D) сложном;

E) простом.

74.1 При нагруженном резервировании элементы располагаются:

A) последовательно;

B) прерывисто;

C) перпендикулярно;

D) параллельно;

E) на складе.

75.1 Резервирование дает возможность создать:

A) надежные системы из элементов высокой надежности;

B) сложные машины;

C) простые машины;

D) надежные системы из элементов невысокой надежности;

E) всякие машины.

76.1 Техническое обслуживание это:

- комплекс операций для восстановления полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых деталей, включая базовые;

- комплекс операций для восстановления работоспособности или исправности объекта;

- комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности объекта

- комплекс операций по замене масла в машинах;

- комплекс операций по восполнению регулировочных работ, как отдельных агрегатов, так и машины в целом.

77.1 Что характеризует данная формулировка: «Свойство изделия сохранять работоспособность до предельного состояния с некоторыми перерывами для ТО и ремонта:

- надежность;

- долговечность;

- ремонтопригодность;

- безотказность;

- износостойкость.

78.1 Наработка изделия, при достижении которой эксплуатация его должна быть прекращена независимо от технического состояния это:

- полный технический ресурс;

- остаточный технический ресурс;

- назначенный ресурс;

- суммарный технический ресурс;

- эксплуатационный ресурс.

78.2 Наработка от начала до конца эксплуатации для невосстанавливаемого изделия или до ремонта для восстанавливаемого это:

- полный технический ресурс;

- остаточный технический ресурс;

- назначенный ресурс;

- доремонтный технический ресурс;

- эксплуатационный ресурс.

78.3 Наработка восстанавливаемого изделия на протяжении его срока службы до списания это:

- остаточный технический ресурс;

- суммарный технический ресурс;

- назначенный ресурс;

- доремонтный технический ресурс;

- эксплуатационный ресурс.

79.1 Состояние объекта, при котором он соответствует требованиям установленным технической документацией – это:

- работоспособность;

- исправность;

- функциональность;

- ремонтопригодность;

- неисправность.

79.2 Состояние объёкта, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя основные параметры в пределах значений, установленных технической документацией – это:

###### исправность;

- функциональность;

- ремонтопригодность;

- работоспособность;

- неисправность.

79.3 Величина, при которой детали (сопряжения), будучи оставленными, без изменения, проработают не менее одного межремонтного срока это:

- календарный срок службы;

- допустимый без ремонта размер;

- межремонтный интервал;

- срок службы до списания;

- средний срок эксплуатации.

80.1 Наработка объекта, при достижении которой эксплуатация должна быть прекращена независимо от состояния объекта – это:

- полный ресурс;

###### межремонтный ресурс;

###### назначенный ресурс;

- межремонтная наработка;

- интервал между капитальными ремонтами.

81.1 Состояние изделия, при котором оно способно выполнять заданные функции в течение некоторого времени (с параметрами, установленными в технической документации) это:

- долговечность;

- работоспособность;

- сохраняемость;

- безотказность;

- исправность.

82.1 К молекулярно- механическому виду изнашивания относятся:

- абразивное;

- усталостное;

- эрозионное;

- кавитационное;

- изнашивание при заедании.

82.2 К механическим видам изнашивания относятся:

- абразивное;

- усталостное;

- эрозионное;

- кавитационное;

- все.

83.1 При усталостном изнашивании смазка оказывает влияние на:

- уменьшение процесса изнашивания;

- расширение трещин и откалывание частиц;

- удаление продуктов износа;

- создание масляного клина;

- смягчение ударных нагрузок.

84.1 Какой фактор в наибольшей степени влияет на усталостную прочность деталей

- наличие канавок, выточек, дефектов внутренней структуры металла;

- эффект Ребиндера (наличие на поверхности ПАВ);

- предел текучести металла;

- температурный режим;

- наличие влаги в окружающей среде.

85.1 Основной характеристикой внешнего трения является:

- сила трения;

- коэффициент трения;

- вид трения;

- наличие смазочного материала между трущимися поверхностями;

- нагрузка на поверхность трения.

86.1 На усталостную прочность деталей оказывают влияние следующие факторы:

- характер циклических нагрузок;

- наличие на поверхностях деталей концентраторов напряжений;

- дефекты внутренней структуры;

- А, В, С;

- твердость.

87.1 Отказы, по последствиям или затратам бывают:

- постепенные и внезапные;

- естественные и преднамеренные;

- первой, второй и третьей группы сложности;

- исследовательские и расчетно-графические;

- эксплуатационные и ресурсные.

88.1 Отношение величины износа ко времени, в течение которого он возник это:

- временная износостойкость;

- интенсивность изнашивания;

- износостойкость;

- величина износа;

- скорость изнашивания.

89.1 Последствием сочетания неблагоприятных факторов и внешних воздействий, при неправильной эксплуатации являются

- постепенные отказы;

- внезапные отказы;

- кратковременные отказы;

- конструкторские отказы;

- непостоянные отказы.

90.1 Поверхностное разрушение металла детали вследствие его окисления – это

- изнашивание;

- усталостное разрушение;

- электроэрозия;

- варьирование;

- коррозия.

91.1 Изнашивание при фреттинг-коррозии это:

- изнашивание при наличии на поверхностях трения защитных пленок;

- изнашивание соприкасающихся тел при малых колебательных перемещениях;

- изнашивание в результате схватывания и глубинного вырывания материала;

- изнашивание поверхности в результате воздействия потока жидкости или газа;

- изнашивание в результате повторного деформирования микрообъемов материала.

92.1 К коррозионно - механическому виду изнашивания относятся:

- абразивное;

- усталостное;

- эрозионное;

- кавитационное;

- окислительное.

93.1 Отказы, по причине возникновения бывают:

- постепенные и внезапные;

- естественные и преднамеренные;

- первой, второй и третьей группы сложности;

- исследовательские и расчетно-конструкторские;

- эксплуатационные и ресурсные.

94.1 Отказы, в зависимости от причин их вызывающих, бывают:

- естественные и преднамеренные;

- постепенные и внезапные;

- первой, второй и третьей группы сложности;

- производственно-технологические и расчетно-конструкторские;

- эксплуатационные и ресурсные.

95.1 Какой метод непригоден для измерения величины износа конкретной изношенной детали:

- интегральный;

- метод микрометража;

- метод искусственных баз;

- метод измерения кругломером;

- метод отпечатков.

96.1 Какой вид изнашивания относится к группе механического:

- кавитационное;

- окислительное;

- фреттинг-коррозия;

- при заедании;

- коррозионное.

96.2 К молекулярно- механическому виду изнашивания относятся:

- абразивное;

- усталостное;

- эрозионное;

- кавитационное

- изнашивание при заедании;

96.3 К механическому виду изнашивания относится:

A) окислительное;

B) при заедании;

C) абразивное;

D) при фретинг- коррозии;

E) ускоренное.

96.4 К молекулярно- механическому виду изнашивания относится:

A) окислительное;

B) абразивное;

C) эрозионное;

D) при заедании;

E) кавитационное.

96.5 К коррозионно- механическому виду изнашивания относится:

A) абразивное;

B) эрозионное;

C) кавитационное;

D) при заедании;

E) окислительное.

96.6 К механическому виду изнашивания относится:

A) кавитационное;

B) при заедании;

C) окислительное;

D) при фретинг- коррозии;

E) неполное.

97.1 К механическому виду изнашивания относится:

A) при заедании;

B) окислительное;

C) при фретинг- коррозии;

D) гидроабразивное;

E) полное.

98.1 К механическому виду изнашивания относится:

A) газоабразивное;

B) при заедании;

C) окислительное;

D) при фретинг- коррозии;

E) неполное.

98.2 К механическому виду изнашивания относится:

A) при заедании;

B) усталостное;

C) окислительное;

D) полное;

E) неполное.

98.3 К механическому виду изнашивания относится:

A) при заедании;

B) окислительное;

C) эрозионное;

D) полное;

E) неполное.

98.4 К коррозионно- механическому виду изнашивания относится:

A) при фретинг- коррозии;

B) абразивное;

C) эрозионное;

D) полное;

E) неполное.

98.5 Абразивное изнашивание относится к:

A) молекулярно- механическому;

B) механическому;

C) коррозионно- механическому;

D) полному;

E) неполному.

98.6 Гидроабразивное изнашивание относится к:

A) коррозионно- механическому;

B) молекулярно- механическому;

C) механическому;

D) полному;

E) неполному.

98.7 Газоабразивное изнашивание относится к:

A) ускоренному;

B) полному;

C) неполному;

D) механическому;

E) молекулярно- механическому.

98.8 Усталостное изнашивание относится к:

A) ускоренному;

B) полному;

C) неполному;

D) молекулярно- механическому;

E) механическому.

98.9 Эрозионное изнашивание относится к:

A) механическому;

B) ускоренному;

C) полному;

D) неполному;

E) сокращенному.

98.10 Кавитационное изнашивание относится к:

A) полному;

B) механическому;

C) неполному;

D) ускоренному;

E) сокращенному.

98.11 Изнашивание при заедании относится к:

A) полному;

B) неполному;

C) ускоренному;

D) молекулярно- механическому;

E) механическому.

98.12 Окислительное изнашивание относится к:

A) молекулярно- механическому;

B) коррозионно- механическому;

C) механическому;

D) полному;

E) ускоренному.

98.13 Изнашивание при фретинг- коррозии относится к:

A) механическому;

B) молекулярно- механическому;

C) коррозионно- механическому;

D) ускоренному;

E) полному.

99.1 Что означает буква в формуле F=:

A) толщина масляного слоя;

B) скорость;

C) площадь контакта;

D) вязкость масла;

E) сила трения.

100.1 По этой формуле определяется F=f*p:

A) коэффициент трения;

B) сила трения;

C) давление;

D) сила скольжения;

E) сила покоя.

101.1 По этой формуле определяется F=f*

A) сила трения скольжения;

B) сила трения качения;

C) сила трения покоя;

D) сила давления;

E) сила сопротивления.

102.1 К мерам рассеяния случайной величины относятся:

- размах, мода, медиана;

- дифференциальная, интегральная функции;

- размах, дисперсия, средняя арифметическая;

- размах, дисперсия, среднее квадратическое отклонение;

- средняя взвешенная.

103.1 Основой характеристикой случайного события является:

A) число;

B) случайная величина;

C)	 вероятность;

D) теория вероятностей;

E) теория надежности.

104.1 Важнейшей характеристикой случайной величины является:

A) случайное событие;

B) вероятность;

C) число;

D) теория распределения;

E) распределение.

105.1 Мерой совпадения или расхождения опытной и теоретической вероятностей является:

A) критерий согласия;

B) случайное событие;

C) случайная величина;

D) распределение;

E) число.

106.1 Случайная величина бывает:

A) событие и вероятность;

B) целым и дробным;

C) дискретная и непрерывная;

D) знаменателем и числителем;

E) длинным и коротким.

107.1 Доверительный интервал  характеризует:

A) точность оценки;

B) надежность;

C) безотказность;

D) долговечность;

E) сохраняемость.

108.1 По этой формуле Q(t)=1-P*(t) определяют:

A) вероятность безотказной работы;

B) коэффициент надежности;

C) среднюю наработку на отказ;

D) вероятность отказа;

E) параметр потока отказа.

108.2 По этой формуле  определяют:

A) интенсивность отказов;

B) поток отказов;

C) параметр потока отказов;

D) вероятность отказов;

E) наработка на отказ.

109.1 По этой формуле определяют:

A) интенсивность отказов;

B) наработку на отказ;

C) параметр потока отказов;

D) вероятность отказа;

E) средний ресурс.

110.1 Величина относительной ошибки определяется по формуле:

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E)

111.1 Точность оценки определяется:

A) доверительным интервалом;

B) надежностью;

C) безотказностью;

D) наработкой на отказ;

E) долговечностью.

112.1 Формула Q(t)=1-P*(t) означает:

A) вероятность безотказной работы;

B) коэффициент надежности;

C) параметр потока отказа;

D) средняя наработка на отказ;

E) вероятность отказа.

113.1 Вероятность отказа определяют по формуле:

A) p(t)=1-Q(t);

B) p(t)+Q(t)=1;

C) p(t)=;

D) Q(t)=1-p(t);

E) Q(t)=.

114.1 Формула  означает:

A) поток отказов;

B) параметр потока отказов;

C) интенсивность отказов;

D) наработка на отказ;

E) вероятность отказа.

115.1 3 2 (D)Вероятность того, что искомый параметр находится в пределах назначенной точности выражают:

A) доверительный интервал;

B) доверительный отказ;

C) доверительная погрешность;

D) доверительная вероятность;

E) безотказность.

116.1 Доверительный интервал имеет границы:

A) простую и сложную;

B) техническую;

C) экономическую;

D) технологическую;

E) нижнюю и верхнюю.

117.1 При изучении надежности машин имеют дело с случайными событиями:

A) совместимыми;

B) непрерывными;

C) несовместимыми;

D) дискретными;

E) сложными.

118.1 Наибольшее применение в технических расчетах случайных величин получил закон распределения:

A) экспоненциальный

B) показательный;

C) нормальный;

D) не нормальный;

E) Релея.

119.1 Что такое полигон распределения:

A) ломаная кривая, характеризующая плотность;

B) ступенчатый многоугольник;

C) дифференциальная функция;

D) интегральная кривая;

E) прямая линия.

119.2 Ломаная кривая, характеризующая плотность распределения это:

A) гистограмма;

B) полигон;

C) дифференциальная функция;

D) интегральная функция;

E) кривая накопленных частот.

119.3 Что такое гистограмма распределения?

A) ломаная кривая, характеризующая плотность распределения;

B) дифференциальная функция;

C) ступенчатый многоугольник;

D) интегральная функция;

E) кривая накопленных частот.

119.4 Ступенчатый многоугольник распределения это:

A) полигон;

B) интегральная функция;

C) дифференциальная функция;

D) гистограмма;

E) кривая накопленных частот.

120.1 Вариационный ряд строится:

A) в порядке уменьшения абсолютной величины;

B) горизонтально;

C) вертикально;

D) под углом;

E) в порядке возрастания абсолютной величины.

121.1 В порядке возрастания абсолютной величины строится:

A) вариационный ряд;

B) статистический ряд;

C) ряд наблюдений;

D) одинарный ряд;

E) бинарный ряд.

122.1 Сумма частот по интервалам должна быть равна:

A) общему числу значений случайной величины;

B) единице;

C) нулю;

D) 100%

E) половине числа значений случайной величины.

123.1 Среднеквадратическое отклонение показывает

A) среднее значение случайной величины;

B) максимальное значение случайной величины;

C) минимальное значение случайной величины;

E) степень рассеивания случайной величины.

124.1 Различают виды испытаний:

A) постепенные и последовательные;

B) объективные и субъективные;

C) технические и технологические;

D) определительные и контрольные;

E) простые и сложные.

124.2 Испытания машин бывают:

A) технические и технологические;

B) простые и сложные;

C) объективные и субъективные;

D) постепенные и последовательные;

E) полигонные и стендовые.

125.1 Для сбора полной информации используется план:

A) NRT;

B) NUR;

C) NUT;

D) NRr;

E) NUN.

125.2 Для сбора информации о безотказности машин используют план:

A) NUR;

B) NUN;

C) NUT;

D) NRT;

E) NRr.

125.3 Для ресурсных испытаний используют план:

A) NUR;

B) NUN;

C) NUT;

D) NRT;

E) NRr.

125.4 План NRT используется для сбора информации:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) надежности.

125.5 План NUT используют для испытаний:

A) долговечных;

B) ресурсных;

C) безотказных;

D) полных;

E) усеченных.

126.1 Испытания ограниченной продолжительности проводятся:

A) с заменой отказавших деталей;

B) без замены отказавших деталей;

C) с ограниченным числом отказов;

D) без отказов;

E) без длительной продолжительности.

126.2 При каких видах испытаний проверяется достигнет ли он заданный уровень:

A) эксплуатационных;

B) контрольных;

C) полигонных;

D) стендовых;

E) простых.

126.3 При контрольных испытаниях проверяется:

A) достигнет ли он предел;

B) достигнет ли он высоту;

C) достигнет ли он заданный уровень;

D) количество факторов;

E) количество деталей.

126.4 Контрольные испытания проводятся с целью определить:

A) достигнет ли он заданный уровень;

B) достигнет ли он предел;

C) достигнет ли он высоты;

D) количество факторов;

E) количество деталей.

127.1 С целью сокращения времени проводят испытания:

A) полигонные;

B) эксплуатационные;

C) стендовые;

D) простые;

E) сложные.

128.1 Стендовые испытания проводят с целью:

A) точности измерений;

B) скорости измерений;

C) увеличения вязкости;

D) уменьшения времени;

E) увеличения времени.

129.1 Увеличивая точность измеряемых параметров можно:

A) увеличить время испытаний;

B) ужесточить испытания;

C) упростить испытание;

D) не проводить испытание;

E) формировать испытание.

130.1 Метод последовательных испытаний проводят с:

A) контролем;

B) фиксацией их отказов;

C) безотказностью;

D) долговечностью;

E) ремонтопригодностью.

131.1 С фиксацией отказов используется метод:

A) простой;

B) сложный;

C) последовательных испытаний;

D) параллельных испытаний;

E) контрольных испытаний.

132.1 Альтернативный метод испытаний проводят для деталей:

A) крупногабаритных;

B) простых;

C) сложных;

D) малогабаритных;

E) ответственных.

133.1 Для испытания малогабаритных деталей применяется метод:

A) количественный;

B) качественный;

C) простой;

D) сложный;

E) альтернативный.

134.1 С целью повышения надежности сложных систем применяют:

A) испытания;

B) увеличение точности параметров;

C) резервирование;

D) наклеп;

E) увеличение количества факторов.

135.1 Эксплуатационные испытания обладают недостатком:

A) краткостью;

B) неточностью;

C) длительностью;

D) простотой;

E) сложностью.

136.1 Длительность является недостатком испытаний:

A) стендовых;

B) полигонных;

C) эксплуатационных;

D) контрольных;

E) альтернативных.

137.1 План NRT используют для сбора информации о:

A) долговечности;

B) ремонтопригодности;

C) сохраняемости;

D) безотказности;

E) работоспособности.

138.1 Форсирование испытаний можно проводить:

A) эксплуатационными испытаниями;

B) планированием испытаний;

C) повышением надежности;

D) ужесточением по нагружению;

E) снижением нагрузки.

139.1 При испытаниях сокращение простоев обеспечивает:

A) хорошую обкатку;

B) функционирование элементов;

C) усиление режима работы;

D) повышение качества;

E) формирование испытаний.

140.1 Для сбора информаций о безотказности машин используют план:

A) NUN;

B) NUr;

C) NUT;

D) NRr;

E) NRT.

141.1 Для ресурсных испытаний лучше использовать план:

A) NUT;

B) NUN;

C) NUr;

D) NRr;

E) NRT.

142.1 План NUT проводят для испытаний:

A) ресурсных;

B) о сроках службы;

C) кратковременных;

D) форсированных;

E) простых.

143.1 Полную информацию получают с помощью плана:

A) NRT;

B) NUN;

C) NUT;

D) NUr;

E) NRr.

144.1 Несущая способность деталей оценивается:

A) твердостью;

B) пределом текучести;

C) упругостью;

D) пластичностью;

E) хрупкостью.

145.1 С помощью плана испытаний NUN получают информацию, которую называют:

A) усеченной;

B) полной;

C) многократно усеченной;

D) простой;

E) сложной.

146.1 Достигнет ли объект заданный уровень надежности определяется с помощью испытаний:

A) простых;

B) сложных;

C) контрольных;

D) форсированных;

E) NUN.

147.1 Хорошую сопротивляемость абразивному виду изнашивания оказывает:

A) механическая обработка;

B) наклеп;

C) цементация;

D) поверхностно-пластическая деформация (ППД)

E) притирка.

148.1 Сопротивляемость усталостному изнашиванию оказывает:

A) механическая обработка;

B) цементация;

C) поверхностно-пластическая деформация(ППД)

D) азотирование;

E) гальванопокрытия.

149.1 К химико- термической обработке относятся:

A) механическая обработка;

B) чистовое выглаживание

C) гальванопокрытия;

D) цианирование;

E) наклеп.

150.1 При нагруженном резервировании резервные элементы:

A) постоянно присоединены к основным;

B) находятся в отключенном состоянии;

C) находятся на складе;

D) работают в другом режиме работы;

E) это запасные части.

151.1 Ненагруженное резервирование это когда резервные элементы:

A) находятся в отключенном состоянии;

B) постоянно присоединены к основным;

C) работают в одинаковом режиме работы;

D) работают в другом режиме работы;

E) простые.

152.1 Для противодействия абразивному изнашиванию необходимо:

A) улучшать механическую обработку;

B) снижать скорости потоков жидкости;

C) снижать скорости потоков газа;

D) применять материалы высокой твердости;

E) повышать коррозионную стойкость.

153.1 Для противодействия абразивному изнашиванию необходимо:

A) улучшать механическую обработку;

B) снижать скорость потоков жидкости;

C) снижать скорость потоков газа;

D) повышать коррозионную стойкость;

E) герметизировать узлы.

153.2 Для противодействия абразивному изнашиванию необходимо:

A) улучшать механическую обработку;

B) снижать скорость потоков жидкости;

C) снижать скорость потоков газа;

D) повышать коррозионную стойкость;

E) фильтрация исходных материалов.

154.1 Для противодействия усталостному изнашиванию необходимо:

A) применять материалы с высоким пределом текучести;

B) применять материалы высокой твердости;

C) герметизировать узлы;

D) фильтрация исходных материалов;

E) повышать коррозионную стойкость.

154.2 Для противодействия усталостному изнашиванию необходимо:

A) улучшать механическую обработку;

B) применять материалы высокой твердости;

C) герметизировать узлы;

D) фильтрация исходных материалов;

E) повышать коррозионную стойкость.

154.3 Для противодействия усталостному изнашиванию необходимо:

A) применять материалы высокой твердости;

B) уменьшать динамические нагрузки;

C) герметизировать узлы;

D) фильтрация исходных материалов;

E) повышать коррозионную стойкость.

155.1 Для противодействия эрозионному изнашиванию необходимо:

A) герметизировать узлы;

B) уменьшать динамические нагрузки;

C) снижать скорость потоков жидкости и газа;

D) улучшать механическую обработку;

E) использовать более вязкие сорта масел.

155.2 Для противодействия эрозионному изнашиванию необходимо:

A) герметизировать узлы;

B) применять твердые материалы;

C) уменьшать динамические нагрузки;

D) фильтрация исходных материалов;

E) использовать более вязкие сорта масел.

155.3 Для противодействия эрозионному изнашиванию необходимо:

A) герметизировать узлы;

B) повышать коррозионную стойкость;

C) уменьшать динамические нагрузки;

D) фильтрация исходных материалов;

E) использовать более вязкие сорта масел.

156.1 Для противодействия изнашиванию при заедании необходимо:

A) применять материалы высокой твердости;

B) герметизировать узлы;

C) улучшать качество обработки поверхностей;

D) фильтрация исходных материалов;

E) повышать коррозионную стойкость.

156.2 Для противодействия изнашиванию при заедании необходимо:

A) применять твердые материалы;

B) герметизировать узлы;

C) фильтрация исходных материалов;

D) стремиться к жидкостному трению;

E) повышать коррозионную стойкость.

156.3 Для противодействия изнашиванию при заедании необходимо:

A) применять твердые материалы;

B) герметизировать узлы;

C) фильтрация исходных материалов;

D) производить приработку;

E) повышать коррозионную стойкость.

156.4 Для противодействия изнашиванию при заедании необходимо:

A) применять твердые материалы;

B) герметизировать узлы;

C) фильтрация исходных материалов;

D) регулировать зазоры;

E) повышать коррозионную стойкость.

157.1 Для противодействия окислительному изнашиванию необходимо:

A) применять твердые материалы;

B) фильтрация исходных материалов;

C) герметизировать узлы;

D) повышать коррозионную стойкость;

E) применять малоактивные металлы.

157.2 Для противодействия окислительному изнашиванию необходимо:

A) применять твердые материалы;

B) фильтрация исходных материалов;

C) герметизировать узлы;

D) повышать коррозионную стойкость;

E) улучшать качество обработки поверхностей.

158.1 Для противодействия изнашиванию при фретинг-коррозии необходимо:

A) своевременная подтяжка соединений;

B) фильтрация исходных материалов;

C) герметизировать узлы;

D) применять твердые материалы;

E) уменьшать динамические нагрузки.

159.1 Для противодействия изнашиванию при фретинг-коррозии необходимо:

A) подвергать защите;

B) фильтрация исходных материалов;

C) герметизировать узлы;

D) применять твердые материалы;

E) уменьшать динамические нагрузки.

160.1 Интегральный метод измерения даёт возможность определить:

A) величину износа в каждой точке;;

B) суммарный износ на поверхностях;

C) размер детали;

D) размер износа;

E) габариты детали.

161.1 Что характеризует данная формулировка: «Свойство изделий, заключающееся в приспособленности его к хранению и транспортировке”:

- надежность;

- безотказность;

- долговечность;

- ремонтопригодность;

- сохраняемость.

162.2 Гамма процентный ресурс относится к показателям:

- безотказности;

- ремонтопригодности;

- долговечности;

- сохраняемости;

- отдельный показатель.

163.1 Вероятность восстановления работоспособного состояния и среднее время восстановления работоспособного состояния объекта характеризуют

- ремонтопригодоность;

- сохраняемость;

- долговечность;

- безотказность;

- восстанавливаемость.

164.1 Средний срок сохраняемости и гамма процентный срок сохраняемости характеризуют

###### ремонтопригодоность;

- сохраняемость;

- долговечность;

- безотказность;

- восстанавливаемость.

165.1 Вероятность того, что объект окажется работоспособным в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых его использование по назначению не предусматривают – это

###### коэффициент годности;

- коэффициент градации;

- коэффициент безотказности;

- коэффициент готовности;

- гамма-ресурс.

166.1 Календарная продолжительность эксплуатации объекта от её начала или возобновления после ремонта определённого вида до перехода в предельное состояние – это

- технический ресурс;

- наработка;

- срок службы.

- долговечность;

- средний срок эксплуатации.

167.1 Интенсивность отказов относится к показателям:

- безотказности;

- ремонтопригодности;

- долговечности;

- сохраняемости;

- отдельный показатель.

168.1 Наработка от начала эксплуатации объекта до наступления его предельного состояния это:

- межремонтный ресурс;

- полный ресурс;

- эксплуатационный ресурс;

- срок эксплуатации;

- срок службы.

169.1 Предельное состояние деталей, образующих сопряжения, определяют по:

- предельной величине износа каждой детали в отдельности;

- величине предельного зазора;

- предельной величине износа одной из деталей входящей в сопряжение;

- полным ресурсом;

- по сроку службы.

170.1 Наработка изделия, при достижении которой эксплуатация его должна быть прекращена независимо от технического состояния это:

- полный технический ресурс;

- остаточный технический ресурс;

- назначенный ресурс;

- суммарный технический ресурс;

- эксплуатационный ресурс.

171.1 Что понимают под внешней средой в теории надежности?

A) окружающую природу;

B) физические, химические, магнитно-электрические, тепловые процессы сопровождающие работу машин;

C) технологические характеристики машины;

D) элементы, вызывающие коррозию металлов;

E) воздух, кислород, водород.

172.1 Что означает буква S в формуле F=:

A) толщина масляного слоя;

B) скорость;

C) вязкость масла;

D) сила трения;

E) площадь контакта.

172.2 Что означает буква  в формуле F=:

A) толщина масляного слоя;

B) скорость;

C) вязкость масла;

D) сила трения;

E) площадь контакта.

173.1 Критериями установления предельных износов является:

A) полный, неполный;

B) технический, качественный и экономический;

C) ускоренный, сокращенный;

D) простой, сложный;

E) стационарный, динамический.

173.2 Характер циклических нагрузок бывает:

A) полный, неполный;

B) простой, сложный, средний;

C) симметричный, ассиметричный, пульсирующий;

D) ускоренный, сокращенный;

E) технический, качественный.

174.1 Характерным признаком постепенных отказов является:

A) вероятность его возникновения не зависит от времени предыдущей работы;

B) вероятность его возникновения зависит от времени предыдущей работы;

C) их большая скорость;

D) их внезапность;

E) их долговечность.

175.1 Характерным признакам внезапных отказов является:

A) вероятность его возникновения не зависит от времени предыдущей работы;

B) вероятность его возникновения зависит от времени предыдущей работы;

C) их большая скорость;

D) их долговечность;

E) их сохраняемость.

176.1 Буква в этой формуле означает Fск=:

A) вязкость масла;

B) скорость перемещения;

C) коэффициент трения;

D) площадь контакта;

E) толщина масленого слоя.

176.2 Буква S в этой формуле Fск=  означает:

A) вязкость масла;

B) скорость перемещения;

C) коэффициент трения;

D) площадь контакта;

E) толщина масленого слоя.

176.3 Буква в этой формуле Fск=  означает:

A) вязкость масла;

B) скорость перемещения;

C) коэффициент трения;

D) площадь контакта;

E) толщина масленого слоя.

177.1 Буква p в формуле F=f*p означает:

A) коэффициент трения;

B) давление;

C) сила трения;

D) сила скольжения;

E) сила покоя.

177.2 Буква f в формуле F=f*p означает:

A) сила трения;

B) коэффициент трения;

C) коэффициент скольжения;

D) коэффициент давления;

E) скорость.

178.1 Скорость изнашивания деталей зависит от:

A) вида изнашивания;

B) способа изнашивания;

C) окружающей среды;

D) влажности;

E) твердости материала.

179.1 Усталостное изнашивание может проходить:

A) при качении и скольжении;

B) при наличии абразивного материала;

C) при наличии жидкости;

D) при наличии газа;

E) при колебаниях.

180.1 При скольжении усталостный износ наблюдается тогда, когда появляются:

A) ударные нагрузки;

B) абразивный материал;

C) жидкость;

D) газы;

E) наклеп.

181.1 Условие кавитации это когда происходит:

A) накопление влаги;

B) разрыв потока жидкости;

C) ударные нагрузки;

D) качение;

E) трение.

182.1 Кавитационному изнашиванию подвергается:

A) коленчатые валы;

B) гильзы;

C) поршня;

D) поршневые кольца;

E) шатуны.

183.1 Для снижения изнашивания при заедании необходимо:

A) производить наклеп;

B) регулировать зазоры;

C) улучшать качество обработки поверхности;

D) повышать твердость;

E) уменьшать колебания.

184.1 Для снижения окислительного изнашивания необходимо:

A) регулировать зазор;

B) улучшать качество резьбы;

C) применять малоактивные металлы;

D) подвергать защите;

E) производить наклеп.

185.1 Предельные значения износа назначаются:

A) произвольно;

B) по изнашиванию;

C) по срокам службы;

D) по критериям;

E) не назначаются.

186.1 Разрушения металлов при усталостных явлениях не сопровождаются:

A) наклепом;

B) ударными нагрузками;

C) наличием жидкости;

D) заметной пластической деформацией;

E) скольжением.

187.1 Причина усталости металлов заключается в образовании:

A) трещин;

B) сколов;

C) наклепа;

D) твердости;

E) линий скольжения внутри зеркального металла.

188.1 Влияние на усталостную прочность оказывают:

A) ударные нагрузки;

B) смазка;

C) жидкость;

D) трещины;

E) характер циклических нагрузок.

189.1 Усталостная прочность деталей оценивается:

A) пределом выносливости;

B) твердостью;

C) износостойкостью;

D) наклепом;

E) силой трения.

190.1 Из коррозий наиболее опасная:

A) объемная газовая;

B) жидкостная;

C) электрохимическая;

D) инерционная;

E) техническая.

191.1На интенсивность электрохимической коррозии оказывают влияние:

A) твердость;

B) активность металлов;

C) величина наклепа;

D) сила тока;

E) сопротивление.

192.1 Электрическую коррозию усиливает:

A) твердость;

B) концентрация ионов водорода;

C) сила тока;

D) напряжение;

E) сопротивление.

193.1 Наиболее сложной причиной выхода деталей из строя являются:

A) поломка;

B) деформация;

C) изгиб;

D) разрушение;

E) износ.

194.1 Отказ наступает через промежуток времени, который предугадать невозможно это:

A) простой;

B) сложный;

C) естественный;

D) постепенный;

E) внезапный.

195.1 Коэффициент вариации  является:

A) скоростью изнашивания;

B) средним значением;

C) предельным значением;

D) вероятность износа;

E) безразмерной числовой характеристикой.

196.1 Гамма-процентный ресурс можно определить по графику:

A) интегральной функции распределения;

B) дифференциальной функции распределения;

C) полигона;

D) гистограммы;

E) кривой износа.

197.1 Величина, которая может принимать лишь определение значения называется:

A) случайной;

B) вероятностью;

C) сложной;

D) непрерывной;

E) дискретной.

198.1 Совокупность значений случайных величин расположенных в возрастающем порядке с указанием их вероятностей называется:

A) распределением случайных величин;

B) закон распределения;

C) вариационный ряд;

D) плотность распределения;

E) интегральная функция распределения.

199.1 Мерой рассеивания, но для сравнения разнородных величин служит:

A) коэффициент вариации;

B) среднеквадратическое отклонение;

C) дисперсия;

D) математическое ожидание;

E) медиана.

200.1 Мерой совпадения или расхождения служат:

A) коэффициент вариации;

B) критерий согласия;

C) среднеквадратическое отклонение;

D) медиана;

E) дисперсия.

201.1 Критерий согласия бывает:

A) Бонкса;

B) Пирсона;

C) второй степени;

D) сложный;

E) простой.

202.1 Критерий Пирсона обозначается буквой:

A) х;

B) у;

C) χ2;

D) Р;

E) q.

203.1 Обратным показателя вероятности безотказной работы является:

A) наработка на отказ;

B) поток отказов;

C) вероятность отказа;

D) коэффициент надежности;

E) интенсивность отказов;

204.1 Вероятность отказа объекта в единицу времени это:

A) вероятность безотказной работы;

B) средняя наработка на отказ;

C) параметр потока отказов;

D) интенсивность отказов;

E) ресурс.

205.1 Среднее значение наработки до первого отказа или между отказами это:

A) вероятность безотказной работы;

B) параметр потока отказов;

C) интенсивность отказов;

D) средняя наработка на отказ;

E) вероятность отказа.

206.1 Моменты отказов образуют:

A) интенсивность отказов;

B) параметр отказов;

C) средняя наработка на отказ;

D) вероятность отказа;

E)поток отказов.

207.1 Наработка объекта, по достижении которой эксплуатация должна быть прекращена это:

A) гамма-процентный ресурс;

B) полный ресурс;

C) предельный ресурс;

D) средний ресурс;

E) назначенный ресурс.

208.1 Ресурс от начала эксплуатации до капитального ремонта или списания:

A) полный;

B) гамма-процентный;

C) назначенный;

D) средний;

E) предельный;

***************.*******

208.2 Ресурс от начала эксплуатации до 1-го ремонта это:

A) доремонтный;

B) полный;

C) межремонтный;

D) назначенный;

E) гамма-процентный.

208.3 Ресурс между смежными ремонтами называется:

A) доремонтный;

B) межремонтный;

C) полный;

D) назначенный;

E) предельный.

209.1 Основным показателем долговечности является:

A) вероятность;

B) ресурс;

C) отказ;

D) наработка;

E) коэффициент готовности.

210.1 Наработка, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с заданной вероятностью это:

A) средний ресурс;

B) полный ресурс;

C) гамма-процентный ресурс;

D) назначенный ресурс;

E) предельный ресурс.

211.1 Величина относительной ошибки определяется по формуле:

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

212.1 Величина, характеризующая степень доверия расчета называется:

A) относительной ошибкой;

B) коэффициентом издержек;

C) доверительной вероятностью;

D) информацией;

E) числом.

213.1 Вероятность – есть величина лежащая:

A) от 10 до 100;

B) от 0 до 10;

C) от 0 до 1;

D) от 0 до -1;

E) от -1 до -10.

213.2 Вероятность невозможного события равна::

A) 100%;

B)1;

C) 0;

D) -1;

E) -100%.

213.3 Вероятность достоверного события равна:

A) 100%;

B)1;

C) 0;

D) -1;

E) -100%.

214.1 Когда появление одного случайного события исключает появление другого называют:

A) дискретными;

B) непрерывными;

C) несовместимыми;

D) совместимыми;

E) вероятностными.

215.1 Сумма вероятностей всех возможных значений случайной величины равна:

A) 0;

B) 0,5;

C) -1;

D) 1;

E) -100%.

216.1 Плотность распределения непрерывной случайной величины по формуле::

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

217.1 Числовые характеристик случайной величины, полученные по результатам опытов называются:

A) дискретными;

B) непрерывными;

C) дифференциальными;

D) интегральными;

E) статистическими.

217.2 Разность между максимальным и минимальным из значений случайной величины, это:

A) амплитуда;

B) медиана;

C) дисперсия;

D) мода;

E) размах.

217.3 Величина, которая соответствует максимальному значению плотности. это:

A) амплитуда;

B) медиана;

C) дисперсия;

D) мода;

E) размах.

217.4 Величина, при которой вероятность больших или меньших его значений одинакова, это:

A) амплитуда;

B) медиана;

C) дисперсия;

D) мода;

E) размах.

217.5 Ордината кривой распределения, которая делит площадь под ней на две равные части, это:

A) амплитуда;

B) медиана;

C) дисперсия;

D) мода;

E) размах.

217.6 Мера рассеивания отдельных значений случайной величины относительно среднего значения, это:

A) амплитуда;

B) медиана;

C) дисперсия;

D) мода;

E) размах.

218.1 Среднеквадратичное отклонение, это:

A) дисперсия;

B) корень квадратный из дисперсии;

C) коэффициент вариации;

D) мода;

E) корень квадратный из моды.

219.1 Статистический контроль надежности по альтернативному признаку относится к испытаниям:

A) простым;

B) сложным;

C) контрольным;

D) форсированным;

E) упрощенным.

219.2 Статистический контроль надежности по количественному признаку относится к испытаниям:

A) простым;

B) сложным;

C) форсированным;

D) контрольным;

E) упрощенным.

220.1 Взвешивание детали или образца относится к методу измерения, который называется:

A) микрометрический;

B) интегральный;

C) метод искусственных баз;

D) простой;

E) сложный.

221.1 Метод отпечатков относится к измерению методом:

A) интегральным;

B) микрометраж;

C) искусственных баз;

D) инструментальным;

E) органолептическим.

221.2 Метод лунки относится к измерению методом:

A) интегральным;

B) инструментальным;

C) микрометраж;

D) искусственных баз;

E) органолептическим

221.3 Недостатком метода отпечатков является:

A) сложность;

B) обмер детали;

C) взвешивание детали;

D) вспучивание по краям;

E) субъективность.

222.1 Образцы при испытаниях могут служить в качестве:

A) видов;

B) объектов;

C) планов;

D) элементов;

E) количества.

222.2 Сопряжения и кинематические пары при испытаниях могут служить в качестве:

A) видов;

B) объектов;

C) планов;

D) элементов;

E) количества.

223.1 Наиболее ускоренные испытания это:

A) эксплуатационные;

B) полигонные;

C) стендовые;

D) контрольные;

E) планируемые.

223.2 Наиболее длительные испытания это:

A) стендовые;

B) полигонные;

C) эксплуатационные;

D) контрольные;

E) планируемые.

224.1 При плане NRЧ, буква N обозначает:

A) стендовые;

B) полигонные;

C) эксплуатационные;

D) контрольные;

E) планируемые.

224.2 При плане NRЧ, буква Ч обозначает:

A) установленная наработка;

B) число изделий;

C) номер плана;

D) число отказов;

E) установленный размер.

224.3 При плане NRТ, буква Т обозначает:

A) число изделий;

B) число отказов;

C) число предельных состояний;

D) номер плана;

E) установленная наработка.

225.1 Форсирование испытаний бывает:

A) ужесточением по нагружению;

B) планированием испытаний;

C) увеличением числа объектов;

D) увеличением числа факторов;

E) эксплуатационным.

226.1 Ужесточение по нагружению при испытаниях это:

A) формирование;

B) планирование;

C) систематизация;

D) контроль;

E) уплотнение по времени.

227.1 Форсирование испытаний бывает:

A) увеличением числа объектов;

B) уплотнением по времени;

C) увеличением числа факторов;

D) планированием испытаний;

E) эксплуатационным.

228.1 Формирование испытаний бывает:

A) увеличением числа объектов;

B) увеличением точности измеряемых параметров;

C) увеличением числа факторов;

D) планированием испытаний;

E) эксплуатационным.

229.1 Уплотнение по времени при испытаниях это:

A) планирование;

B) формирование;

C) контроль;

D) систематизация;

E) эксплуатация.

230.1Увеличение точности измеряемых параметров при испытаниях это:

A) планирование;

B) контроль;

C) формирование;

D) систематизация;

E) эксплуатация.

231.1 Форсирование испытаний уплотнением по времени осуществляется за счет:

A) усиления режима работы;

B) более высоких скоростей;

C) сокращения простоев и холостых ходов;

D) более высоких нагрузок;

E) агрессивных сред.

232.1 Причина усталости металлов заключается в:

A) больших нагрузках;

B) образовании износа из-за абразива;

C) образовании линий скольжения внутри зерен металла;

D) малой твердости;

E) хрупкости.

233.1 Коэффициент надежности это:

A) средняя наработка на отказ;

B) вероятность безотказной работы;

C) параметр потока отказов;

D) интенсивность отказов;

E) средний ресурс.

234.1 К показателю безотказности относится:

A) средний ресурс;

B) полный ресурс;

C) коэффициент готовности;

D) интенсивность отказов;

E) коэффициент восстановления ресурса.

234.2 К показателю долговечности относится:

A) интенсивность отказов;

B) вероятность безотказности работы;

C) коэффициент надежности;

D) коэффициент восстановления ресурса;

E) полный ресурс.

234.3 К показателю ремонтопригодности относится:

A) среднее время восстановления;

B) коэффициент восстановления ресурса;

C) назначенный ресурс;

D) интенсивность отказов;

E) поток отказов.

234.4 К показателю сохраняемости относится:

A) средний срок сохраняемости;

B) среднее время восстановления;

C) вероятность безотказности работы;

D) поток отказов;

E) интенсивность отказов.

234.5 К комплексному показателю надежности относится:

A) средний срок сохраняемости;

B) коэффициент готовности;

C) среднее время восстановления;

D) поток отказов;

E) интенсивность отказов.

234.6 К комплексному показателю надежности относится:

A) интенсивность отказов;

B) коэффициент надежности;

C) коэффициент технического использования;

D) интенсивность отказов;

E) вероятность отказов.

235.1 К показателю долговечности относится:

A) вероятность безотказности работы;

B) коэффициент надежности;

C) поток отказов;

D) назначенный ресурс;

E) интенсивность отказов.

236.1 Вероятность безотказной работы относится к показателям:

A) сохраняемости;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) комплексным;

E) безотказности.

236.2 Средняя наработка на отказ относится к показателям:

A) долговечности;

B) ремонтопригодности;

C) сохраняемости;

D) безотказности;

E) комплексным.

236.3 Параметр потока отказов относится к показателям:

A) долговечности;

B) ремонтопригодности;

C) безотказности;

D) сохраняемости;

E) комплексным.

236.4 Интенсивность отказов относится к показателям:

A) долговечности;

B) безотказности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексным.

236.5 Средний ресурс относится к показателям:

A) долговечности;

B) безотказности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексным.

236.6 Средний срок службы относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексным.

237.1 Если вероятность возникновения отказа зависит от действительности предыдущей работы, то он:

A) постепенный;

B) внезапный;

C) естественный;

D) простой;

E) сложный.

238.1 Естественные отказы бывают:

A) по природе происхождения;

B) по причине возникновения;

C) по последствиям;

D) по методу устранения;

E) по способу.

238.2 Преднамеренные отказы бывают:

A) по причине возникновения;

B) по природе происхождения;

C) по последствиям;

D) по затратам;

E) по методу устранения.

238.3 Исследовательские отказы бывают:

A) по природе происхождения;

B) по причине возникновения;

C) по последствиям;

D) по затратам;

E) по методу устранения.

238.4 Расчетно- конструкторские отказы бывают:

A) по последствиям;

B) по затратам;

C) по причине возникновения;

D) по природе происхождения;

E) по методу устранения.

238.5 Производственно- технологические отказы бывают:

A) по последствиям;

B) по затратам;

C) по причине возникновения;

D) по природе происхождения;

E) по методу устранения.

238.6 Ресурсные отказы бывают:

A) по последствиям;

B) по затратам;

C) по причине возникновения;

D) по методу устранения;

E) по природе происхождения.

239.1 Эррозионное изнашивание в результате воздействия:

A) абразива;

B) повторного деформирования микрообъемов;

C) кавитации;

D) потока жидкости или газа;

E) окружающей среды.

240.1 Условия кавитации это когда происходит:

A) удар;

B) перемещения;

C) деформации;

D) попадания абразивных частиц;

E) разрыв потока жидкости.

241.1 Изнашивание при заедании носит:

A) простой характер;

B) внезапный характер;

C) сложный характер;

D) постепенный характер;

E) аварийный характер.

242.1 Разрыв потока жидкости это:

A) условия кавитации;

B) гидроудар;

C) эрозия;

D) усталостное явление;

E) эффект Ребиндера.

243.1 Аварийный характер носит:

A) изнашивание при заедании;

B) кавитационное изнашивание;

C) абразивное изнашивание;

D) эрозионное изнашивание;

E) гидроабразивное.

244.1 Величина износа, при котором дальнейшая эксплуатация детали должна быть прекращена называется:

A) предельной;

B) допустимой;

C) без ремонта;

D) ограниченной;

E) ремонтный.

245.1 Активность металла оказывает влияние на интенсивность:

A) газовой коррозии;

B) электрохимической коррозии;

C) объемной коррозии;

D) механической коррозии;

E) химической коррозии.

246.1 Концентрация ионов водорода не оказывает влияние на интенсивность коррозии:

A) химической;

B) газовой;

C) электромагнитной;

D) объемной;

E) в растворах кислот.

247.1 С учетом молекулярной теории трения сила трения равна:

A) F=f*P;

B) F=μ(P+P0S);

C) F=α*S+β*P;

D) F=f*P-S;

E) F=f*P+S.

248.1 Сила трения F=μ(P+P0S) относится к теории трения:

A) механической;

B) молекулярно-механической

C) молекулярной;

D) жидкостной;

E) сухой.

249.1 Сила трения F=f*P относится к теории трения:

A) молекулярной;

B) молекулярно-механической

C) жидкостной;

D) механической;

E) простой.

250.1 Сила трения F=α*S+β*Pотносится к теории трения:

A) простой;

B) жидкостной;

C) механической;

D) молекулярной;

E) молекулярно-механической.

251.1 При кавитации время удара составляет:

A) 1 сек.;

B) 0,1 сек.;

C) 0,01 сек.;

D) 0,001 сек.;

E) 0,0001 сек..

252.1 Характерным при изнашивании при заедании является:

A) наличие абразива;

B) наличие жидкости:

C) наличие газов;

D) повторное деформирование;

E) образование металлических связей.

253.1 Характерным при эрозионном изнашивании является

A) наличие абразива;

B) повторное деформирование:

C) поток жидкости или газа;

D) повторность циклических нагрузок;

E) образование металлических связей.

254.1 Износ автомобильной покрышки это отказ:

A) второй группы сложности;

B) ресурсный;

C) внезапный;

D) постепенный;

E) аварийный.

255.1 Прокол автомобильной покрышки это отказ:

A) третьей группы сложности;

B) второй группы сложности;

C) ресурсный;

D) внезапный;

E) постепенный.

256.1 Главное в трении деталей это:

A) шероховатость;

B) наличие смазочного материала;

C) скорость относительного перемещения;

D) давление;

E) сопротивление.

257.1 Если скорости соприкасающихся деталей в точках касания различны по значению и направлению, то это трение:

A) покоя;

B) сухое;

C) граничное;

D) качения;

E) скольжения.

258.1 Если скорости соприкасающихся деталей в точке касания одинаковы по значению и направлению, то это трение:

A) покоя;

B) сухое;

C) граничное;

D) скольжения;

E) качения.

259.1 Причиной износа деталей является:

A) внешнее трение;

B) давление на поверхностях;

C) дефекты;

D) поры и раковины;

E) отказы.

260.1 Внешнее трение это:

A) явление сопротивления относительному перемещению;

B) скольжение поверхностей;

C) процесс изнашивания;

D) характеристика детали;

E) дефект.

261.1 Явление сопротивления относительному перемещению это:

A) заедание;

B) трение;

C) скольжение;

D) изнашивание;

E) дефект.

262.1 При распределении Вейбулла а является:

A) математическим ожиданием;

B) средним значением;

C) параметрам распределения;

D) дифференциальной функцией;

E) интегральной функцией.

263.1 По критерию Пирсона гипотеза о законе распределения верна, если:

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

264.1 По какой формуле определяется вероятность безотказной работы при одинаковой надежности всех элементов?:

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

265.1 При каком распределении математическое ожидание к среднеквадратичное отклонение равны?

A) нормальном;

B) Вейбулла;

C) Гнеденко;

D) Релея;

E) экспоненцианальном.

266.1 Гипотезу о законе распределения выдвигают по величине:

A) коэффициента вариации;

B) математическое ожидание;

C) среднеквадратического отклонения;

D) дисперсии;

E) медианы.

267.1 Наименьшую ошибку в принятии гипотезы о законе распределения обеспечивает критерии:

A) Колмогорова;

B) Пирсона;

C) Иванова;

D) Вейбулла;

E) Гнеденко.

268.1 Наиболее распространенным законом распределения наработки на отказ является:

A) нормальный;

B) Вейбулла;

C) экспопенцианальный;

D) Гнеденко;

E) Релея.

269.1 В формуле , буква Т означает:

A) среднее время восстановления;

B) межремонтная наработка;

C) интенсивность отказов;

D) наработка на отказ;

E) до ремонтная наработка.

269.2 В формуле , буква Тв означает:

A) среднее время восстановления;

B) межремонтная наработка;

C) интенсивность отказов;

D) наработка на отказ;

E) до ремонтная наработка.

269.3 В формуле  ∑ τ ki означает:

A) наработка на отказ;

B) среднее время восстановления;

C) суммарные простой машины;

D) суммарная наработка;

E) коэффициент.

270.1 Полигоном распределения называется:

A) ломаная кривая, характеризующая плотность;

B) ступенчатый многоугольник;

C) дифференциальная функция;

D) интегральная кривая;

E) прямая линия.

270.2 Гистограммой распределения называется:

A) ломаная кривая, характеризующая плотность;

B) ступенчатый многоугольник;

C) дифференциальная функция;

D) интегральная кривая;

E) прямая линия.

270.3 Распределение в виде ступенчатого многоугольника это:

A) полигон;

B) интегральная функция;

C) дифференциальная функция;

D) гистограмма;

E) кривая накопленных частот.

271.1 По данной формуле определяется величина относительной ошибки:

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

272.1 По какой формуле определяется вероятность отказа

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

273.1 К показателям безотказности относятся:

- средний доремонтный ресурс, среднее время восстановления;

- параметр потока отказов, средняя наработка на отказ;

- гамма-процентный ресурс, коэффициент готовности;

- средний межремонтный ресурс, коэффициент технологического использования;

- назначенный ресурс, коэффициент эксплуатационных издержек.

274.1 Допустимый без ремонта износ определяется по формуле:

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

274.2 Предельный износ определят по формуле:

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

275.1 По формуле определяют:

A) полный ресурс;

B) допустимый без ремонта износ;

C) крайний износ;

D) предельный износ;

E) средний износ.

275.2 По формуле определяют:

A) полный износ;

B) крайний износ;

C) предельный износ;

D) допустимый без ремонта износ;

E) средний износ.

276.1 По формуле определяют:

A) средний ресурс;

B) предельный ресурс;

C) доремонтный ресурс;

D) межремонтный ресурс;

E) полный ресурс.

277.1 Буква по формуле означает:

A) полный ресурс;

B) величину износа;

C) средний ресурс;

D) предельный износ;

E) скорость изнашивания.

278.1 По формуле определяют:

A) скорость изнашивания;

B) полную скорость;

C) предельную скорость;

D) полный ресурс;

E) средний ресурс.

279.1 Характер циклических нагрузок характеризуется:

A) частотой нагружений;

B) силой нагружений;

C) величиной;

D) амплитудой;

E) простотой.

279.2 Характер циклических нагрузок характеризуется:

A) частотой;

B) силой;

C) величиной;

D) простотой;

E) средним напряжением.

279.3 Характер циклических нагрузок характеризуется:

A) частотой;

B) силой;

C) величиной;

D) простотой;

E) коэффициентом ассиметрии.

280.1 Знакопеременный симметричный цикл нагрузок

A) самый опасный;

B) менее жесткий;

C) мягкий;

D) усредненный;

E) благоприятный.

281.1 Испытания с целью контроля соответствия качества объектов техническим условиям и стандартам это:

A) определительные;

B) исследовательские;

C) формированные;

D) контрольные;

E) ускоренные.

281.2 Испытания с целью определения показателей надежности это:

A) контрольные;

B) простые;

C) сложные;

D) бесконечные;

E) определительные.

282.1 На МИС проводятся испытания:

A) полигонные;

B) стендовые;

C) формированные;

D) ускоренные;

E) эксплуатационные.

283.1 Для ресурсных испытаний лучше использовать план:

A) NUT;

B) NUN;

C) NUЧ;

D) NRT;

E) NRЧ.

283.2 Для определения срока службы машин лучше использовать план:

A) NUN;

B) NUT;

C) NUЧ;

D) NRT;

E) NRЧ.

283.3 Для сбора информации о технических ресурсах лучше использовать план:

A) NUT;

B) NUN;

C) NUЧ;

D) NRT;

E) NRЧ.

284.1 При ужесточенных испытаниях предельные значения факторов нагружения должны выбираться из условий:

A) равенства;

B) вероятностей;

C) физического и математического подобий;

D) равенства вероятностей;

E) паритетности.

285.1 Математическое подобие состоит в:

A) физическом подобии;

B) качественной картине;

C) равенстве коэффициентов;

D) равенстве вероятностей;

E) равенстве равенств.

286.1 При износных испытания достаточно знать:

A) предельное состояние;

B) начальный зазор;

C) вид изнашивания;

D) скорость изнашивания;

E) значение изнашивания.

287.1 При испытаниях, когда необходимо выявить влияние конструктивных, технологических факторов на служебные свойства детали, объектов являются:

A) образцы;

B) сопряжения и кинематических пары;

C) узлы машин;

D) машины в сборе;

E) системы машин.

288.1 К ремонтным мероприятиям по повышению надежности относится:

A) правильная и своевременная обкатка;

B) обеспечение правильного хранения машин;

C) эффективная мойка и очистка;

D) обеспечение нормального режима работы;

E) подготовка кадров.

288.2 Для повышения надежности с точки зрения ремонта относиться:

A) правильная и своевременная обкатка;

B) обеспечение правильного хранения машин;

C) правильный контроль и дефектация

D) обеспечение нормального режима работы;

E) подготовка кадров.

289.1 Для снижения эрозионного изнашивания необходимо:

A) улучшать механическую обработку;

B) повышать коррозионную стойкость;

C) герметизировать узлы;

D) производить приработку;

E) применять малоактивные металлы.

290.1 С целью повышения надежности сложных систем применяют:

A) резервирование;

B) испытания;

C) воздействие внешней среды;

D) ненагружение;

E) пополнение.

291.1 Целью резервирования является:

A) повышение точности;

B) повышение количества испытуемых объектов;

C) понижение надежности сложных систем;

D) повышение надежности сложных систем;

E) увеличение факторов испытаний.

292.1 В случае резервирования замещением резервные элементы находится:

A) рабочем состоянии;

B) нагруженном состояние;

C)обрабатываемом состояние;

D) тяжелом состояние;

E) отключенном состоянии.

293.1 В случае постоянного резервирования элементы располагаются:

A) прерывисто;

B)последовательно;

C) параллельно;

D) перпендикулярно;

E) на складе.

294.1 Система ТО предусматривает:

A) ТО-1, ТО-2, ТО-3;

B) ТО-1, ТО-2;

C) ЕТО, плановые и сезонные;

D) ТО при хранении;

E) ТО-4 и ТО-5.

295.1 Подготовка кадров с целью повышения надежности относится к мероприятиям:

A) эксплуатационным;

B) ремонтным;

C) организационным;

D) техническим;

E) технологическим.

296.1 Правильное хранение для повышения надежности относится к мероприятиям:

A) эксплуатационным;

B) ремонтным;

C) организационным;

D) техническим;

E) технологическим.

297.1 Электрохимическая и ультразвуковая обработки повышают сопротивляемость:

A) механическому изнашиванию;

B) молекулярно-механическому изнашиванию;

C) коррозионно-механическому изнашиванию;

D) абразивному изнашиванию;

E) усталостному изнашиванию.

298.1 Диффузионное борирование относится к способам:

A) поверхностно-пластического деформирования;

B) электрохимической обработки;

C) ультразвуковой обработки;

D) наклёпа;

E) химико-термическим.

299.1 Своевременная подтяжка соединении нужна при изнашивании:

A) окислительном;

B) абразивном;

C) усталостном;

D) эррозионном;

E) при фретинг- коррозии.

300.1 Защита деталей оксидрированием нужна при изнашивании:

A) окислительном;

B) абразивном;

C) усталостном;

D) эррозионном;

E) при фретинг- коррозии.

301.1 Защита деталей фосфотированием нужна при изнашивании:

A) окислительном;

B) абразивном;

C) усталостном;

D) эррозионном;

E) при фретинг- коррозии.

302.1 Защита деталей кадмированием нужна при изнашивании:

A) окислительном;

B) абразивном;

C) усталостном;

D) эррозионном;

E) при фретинг- коррозии.

303.1 Каким свойствам должен обладать подшипниковый сплав?

A) твердостью;

B) легкой прирабатываемостью;

C) упругостью;

D) жесткостью;

E) хрупкостью.

304.1 Что используют для повышения надежности деталей?

A) смазочные материалы;

B) полимерные материалы;

C) подтяжка креплений;

D) контрольное взвешивание;

E) испытания.

305.1 С какой целью применяется резервирование?

A) повышение точности;

B) повышения количества испытуемых объектов;

C) повышения надежности сложных систем;

D) повышения надежности сложных систем;

E) повышения факторов испытаний.

306.1 Средний доремонтный ресурс относится к показателям:

A) безотказности;

B) ремонтопригодности;

C) долговечности;

D) сохраняемости;

E) комплексным.

306.2 Средний межремонтный ресурс относится к показателям:

A) комплексным;

B) сохраняемости;

C) ремонтопригодности;

D) долговечности;

E) безотказности.

306.3 Полный ресурс относится к показателям:

A) комплексным;

B) сохраняемости;

C) ремонтопригодности;

D) долговечности;

E) безотказности.

306.4 Назначенный ресурс относится к показателям:

A) долговечности;

B) сохраняемости;

C) комплексным;

D) безотказности;

E) ремонтопригодности.

306.5 Гамма- процентный ресурс относится к показателям:

A) сохраняемости;

B) долговечности;

C) комплексным;

D) безотказности;

E) ремонтопригодности.

306.6 Среднее время восстановления относится к показателям:

A) комплексным;

B) сохраняемости;

C) ремонтопригодности;

D) безотказности;

E) долговечности.

306.7 Коэффициент готовности относится к показателям:

A) сохраняемости;

B) ремонтопригодности;

C) долговечности;

D) комплексным;

E) безотказности.

306.8 Коэффициент технического использования относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) сохраняемости;

D) ремонтопригодности;

E) комплексным.

306.9 Средняя суммарная трудоемкость ремонта или ТО относится к показателям:

A) комплексным;

B) безотказности;

C) долговечности;

D) сохраняемости;

E) ремонтопригодности.

306.10 Коэффициент восстановления ресурса относится к показателям:

A) безотказности;

B) комплексным;

C) долговечности;

D) сохраняемости;

E) ремонтопригодности.

306.11 Экономический показатель относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) комплексным;

D) сохраняемости;

E) ремонтопригодности.

306.12 Коэффициент эксплуатационных издержек относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) сохраняемости;

D) комплексным;

E) ремонтопригодности.

307.1 Годность машины это:

A) степень удовлетворения потребностей общества;

B) относительная способность и потенциальная возможность выполнять свои функции;

C) качество машины;

D) свойство не терять работоспособность;

E) свойство непрерывно выполнять работу.

308.1 Событие, заключается в потере работоспособности это:

A) дефект;

B) неисправность;

C) предельное состояние;

D) ошибка;

E) отказ.

309.1 Состояние объекта, при котором он соответствует требованиям, установления технической документацией это:

A) исправность;

B) работоспособность;

C) предельное состояние;

D) безотказность;

E) долговечность.

310.1 Одним из основных показателей характеризующих надежность является:

A) сохраняемость;

B) исправность;

C) работоспособность;

D) ремонт;

E) техническое обслуживание.

310.2 Одним из четырех показателей характеризующих надежность является:

A) работоспособность;

B) ремонтопригодность;

C) техническое обслуживание;

D) ремонт;

E) отказ.

310.3 Для поддержания работоспособности сложных объектов важное значение имеют такие мероприятия как:

A) безотказность;

B) ремонт и техническое обслуживание;

C) надежность;

D) долговечность;

E) ремонтопригодность.

311.1 Средняя величина доремонтного ресурса является:

A) дискретной характеристикой;

B) точечной оценкой данного показателя;

C) интегрально оценкой показателя;

D) дифференциальной оценкой показателя;

E) простой величиной.

312.1 С точки зрения восстановления работоспособности объекты можно разделить на:

A) ремонтируемые и неремонтируемые;

B) исправные и неисправные;

C) годные и не годные;

D) простые и сложные;

E) технические и экономические.

313.1 Комплекс операций по поддержанию работоспособности объекта это:

A) техническое обслуживание;

B) простой ремонт;

C) сложный ремонт;

D) текущий ремонт;

E) капитальный ремонт.

314.1 Календарная продолжительность эксплуатации изделия до предельного состояния это:

A) технический ресурс;

B) срок службы;

C)исправность;

D) работоспособность;

E) сохраняемость.

315.1 Наработка от начала эксплуатации до предельного состояния это:

A) исправность;

B) работоспособность;

C) технический ресурс;

D) срок службы;

E) сохраняемость.

316.1 Все отдельно изготавливаемые детали, входящие в состав машины. Это:

A) запасные части;

B) неконструктивные элементы;

C) конструктивные элементы;

D) сопряжения;

E) кинематические пары.

317.1 Относительная способность и потенциальная возможность машины, узла, детали выполнять свои функции это:

A) исправность;

B) работоспособность;

C) технический ресурс;

D) годность;

E) срок службы.

318.1 К комплексному показателю надежности относится:

A) вероятность безотказной работы;

B) интенсивность отказов;

C) коэффициент технического использования;

D) полный ресурс;

E) среднее время восстановления.

318.2 Коэффициент технического использования относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) сохраняемости;

D) комплексным;

E) ремонтопригодности.

318.3 Коэффициент готовности относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) комплексным;

E) сохраняемости

318.4 Средняя суммарная трудоемкость ремонта или ТО относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексным.

319.1 В зависимости от наличия смазочного материала, между поверхностями, различают трение:

A) скольжения и качения;

B) сухое, граничное и жидкостное;

C) внутренне и поверхностное;

D) химическое и механическое;

E) простое и сложное.

320.1 Износ, при котором дальнейшая эксплуатация детали должна быть прекращена называется:

A) допустимым без ремонта;

B) номинальный;

C) предельный;

D) определительный;

E) сложный.

321.1 Факт разрушения при усталостных явлениях является:

A) внезапным;

B) постепенным;

C) предельным;

D) сложным;

E) простым.

322.1 Характер циклических нагрузок бывает:

A) знакопеременный и пульсирующий;

B) простой и сложный;

C) длительный и короткий;

D) постоянный и прерывистый;

E) технический и технологический.

323.1 Усталостная прочность оценивается:

A) точностью;

B) в процентах;

C) пределом выносливости;

D) твердостью;

E) вязкостью.

324.1 Коррозия это:

A) пластическая деформация;

B) процесс перехода в ионное состояние;

C) нарушение под действием нагрузок;

D) потеря упругости;

E) размягчение металла.

325.1 Концентрация ионов водорода:

A) замедляет коррозию;

B) ускоряет коррозию;

C) не влияет на коррозию;

D) защищает от коррозии;

E) служит ингибитором.

326.1 Процесс перехода металла в ионное состояние это:

A) потеря твердости;

B) потеря пластичности;

C) коррозия;

D) повышение упругости;

E) хрупкость.

327.1 Активность металла влияет на коррозию следующим образом:

A) никак;

B) замедляет;

C) ускоряет;

D) защищает;

E) повторяет.

328.1 Крупнозернистая структура металла:

A) более устойчива к коррозии;

B) нейтральна к коррозии;

C) защищает от коррозии;

D) менее устойчива к коррозии;

E) более хрупкая.

329.1 Мелкозернистая структура металла:

A) нейтральна к коррозии;

B) менее устойчива к коррозии

C) защищает от коррозии;

D) более устойчива к коррозии;

E) менее хрупкая.

330.1 На кривой износа 1-ый период это:

A) приработка;

B) эксплуатация;

C) аварийное изнашивание;

D) полный ресурс;

E) износ доремонтный.

330.2 На кривой износа 2-ый период это:

A) приработка;

B) эксплуатация;

C) аварийное изнашивание;

D) полный ресурс;

E) износ доремонтный.

330.3 На кривой износа 3-ый период это:

A) приработка;

B) эксплуатация;

C) аварийное изнашивание;

D) полный ресурс;

E) износ доремонтный.

330.4 Скорость изнашивания на кривой износа характеризуется:

A) синусом угла ;

B) косинусом угла ;

C) тангенсом угла ;

D) точкой С;

E) предельным износом.

330.5 На кривой износа точка С определяет:

A) скорость изнашивания;

B) допустимый без ремонта износ;

C) межремонтный ресурс;

D) предельный износ;

E) период изнашивания.

330.6 Первые два периода кривой износа определяют:

A) допустимый без ремонта износ;

B) межремонтный ресурс;

C) скорость изнашивания;

D) полный ресурс;

E) приработку.

330.7 Третий период на кривой износа это:

A) допустимый без ремонта износ;

B) предельный износ;

C) полный ресурс;

D) межремонтный ресурс;

E) аварийное изнашивание.

331.1 При ремонте выбраковочным признакам будет:

A) допустимая величина износа;

B) предельная величина износа;

C) любая величина износа;

D) критическая величина износа;

E) величина износа.

332.1 Атмосферная коррозия относится к:

A) химической;

B) газовой;

C) объемной;

D) электрохимической;

E) простой.

333.1 Объемная газовая коррозия совершается под действием:

A) кислорода;

B) азота;

C) кремния;

D) аргона;

E) водорода.

334.1 Сопротивление изнашиванию при заедании определяется способностью

A) смазываться;

B) уменьшать трение;

C) образовывать защитные плёнки;

D) коксования;

E) образовывать кристаллизацию.

335.1 Износостойкость при сопротивлении схватыванию достигается выполнением:

A) смазки;

B) малой скорости;

C) обоих тел высокой твердости;

D) профилактических мер;

E) большой шероховатости.

336.1 С течением времени годность элементов:

A) сохраняется;

B) увеличивается;

C) убывает;

D) стабилизируется;

E) укрепляется.

337.1 К постепенным отказам относятся отказы связанные:

A) с нежелательными последствиями;

B) с неблагоприятными условиями;

C) с поломками;

D) с износом;

E) с неправильным хранением.

338.1 Отказы являются постепенными, если связаны:

A) с нежелательными последствиями;

B) с неблагоприятными условиями;

C) с поломками;

D) с коррозией;

E) с неправильным хранением.

339.1 Постепенность отказов связана:

A) с нежелательными последствиями;

B) с неблагоприятными условиями;

C) с поломками;

D) с ползучестью материалов;

E) с неправильным хранением.

340.1 Постепенные отказы еще называют:

A) предельные;

B) преднамеренные;

C) ресурсные;

D) внезапные;

E) прогнозируемые.

340.2 К прогнозируемым отказам относятся:

A) постепенные;

B) внезапные;

C) естественные;

D) преднамеренные;

E) ресурсные.

341.1 Прокол покрышки автомобиля относятся к отказу:

A) постепенному;

B) внезапному;

C) естественному;

D) преднамеренному;

E) ресурсному.

342.1 Отказ из-за износа относится к:

A) постепенному;

B) внезапному;

C) естественному;

D) преднамеренному;

E) ресурсному.

342.2 Отказ из-за коррозии относится к:

A) постепенному;

B) внезапному;

C) естественному;

D) преднамеренному;

E) ресурсному.

342.3 Отказ связанный с ползучестью материалов относится к:

A) постепенному;

B) внезапному;

C) естественному;

D) преднамеренному;

E) ресурсному.

343.1 Сочетание неблагоприятных факторов и внешних воздействий при неправильной эксплуатации это отказ:

A) постепенный;

B) естественный;

C) ресурсный;

D) постепенный;

E) внезапный.

344.1 Внезапный отказ наступает через промежуток времени, который:

A) предугадать возможно;

B) прогнозируется;

C) предугадать невозможно;

D) является естественным;

E) является преднамеренным

345.1 Причина износа деталей:

A) ударные нагрузки;

B) скорости вращения;

C) цикличность воздействий;

D) внешнее трение;

E) отсутствие смазки.

346.1 Процесс постепенного изменения размеров деталей при трении это:

A) деформации;

B) изгибы;

C) изнашивание;

D) упругость;

E) пластичность.

347.1 На схеме абразивного изнашивания имеются:

A) 1 зона;

B) 2 зоны;

C) 3 зоны;

D) 4 зоны;

E) 5 зон.

348.1 Изнашивание в результате повторного деформирования микрообъемов материала это:

A) абразивное;

B) усталостное;

C) эрозионное;

D) кавитационное;

E) окислительное.

349.1 При скольжении усталостный износ наблюдается тогда, когда появляются:

A) ударные нагрузки;

B) абразивные частицы;

C) потоки жидкости;

D) условие кавитации;

E) заедания.

350.1 Изнашивание в результате воздействия потока жидкости или газа это:

A) эрозионное;

B) кавитационное;

C) окислительное;

D) абразивное;

E) гидроабразивное

350.2 Изнашивание при образовании металлических связей, мгновенного их разрушения и вырыва частиц это:

A) абразивное;

B) при заедании;

C) эрозионное;

D) кавитационное;

E) окислительное.

350.3 При завышенных предельных состояниях могут возникнуть:

A) задиры;

B) ресурсы;

C) аварийные ситуации;

D) коробления;

E) трещины.

351.1 При воздействии внешней среды особое внимание необходимо придавать:

A) коррозии металлов;

B) ударным нагрузкам;

C) характеру нагрузок;

D) цикличности;

E) режимам нагрузок.

352.1 Химическая коррозия обычно протекает::

A) при повышенных температурах;

B) при пониженных температурах;

C) при средних температурах;

D) в газах;

E) в парах.

353.1 Скорость, с которой изнашиваются детали, зависит от:

A)вида изнашивания;

B) скобка изнашивания;

C) окружающей среды;

D) влажности;

E) твердости материала.

354.1 Условием кавитации является:

A) накопление влаги;

B) разрыв потока жидкости;

C) ударные нагрузки;

D) качение;

E) трение.

355.1 На усталостную прочность оказывают влияние

A) смазка;

B) ударные нагрузки;

C) трещины;

D) жидкость;

E) характер циклических нагрузок.

356.1 Наиболее опасной из коррозий является:

A) объемная газовая;

B) жидкостная;

C) электрохимическая;

D) инерционная;

E) техническая.

357.1 Критерием оценки усталостной прочности является:

A) твердость;

B) предел выносливости;

C) износостойкость;

D) наклеп;

E) сила трения.

358.1 Причиной усиления электрохимической коррозии является:

A) твердость;

B) концентрация ионов водорода;

C) сила тока;

D) напряжение;

E) сопротивление.

359.1 Изнашивание при заедании носит:

A) аварийный характер;

B) постепенный характер;

C) циклический характер;

D) усталостный характер;

E) периодический характер.

360.1 Изнашивание при заседании наблюдается там где:

A) большие скорости;

B) ударные нагрузки;

C) плохая смазка;

D) хорошая смазка;

E) циклические нагрузки.

361.1 Допустимый без ремонта размер отверстия определяют по формуле:

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

362.1 По формуле определяют:

A) предельный размер отверстия;

B) допустимый без ремонта размер отверстия;

C) износ;

D) ресурс;

E) скорость изнашивания.

363.1 Допустимый без ремонта размер вала определяют по формуле:

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

364.1 По формуле определяют:

A) допустимый без ремонта размер отверстия;

B) предельный размер вала;

C) допустимый без ремонта размер вала износ;

D) предельный размер отверстия;

E) износ.

365.1 Допустимый износ отверстия определяют по формуле:

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

366.1 По формуле:  определяют:

A) предельный износ;

B) средний износ;

C) полный износ;

D) допустимый без ресурса износ;

E) долговечность.

367.1 Важной числовой характеристикой случайной величины является:

A) износ;

B) ресурс;

C) предельное значение;

D) среднее значение;

E) надежность.

368.1 Величина, которая в некотором интервале может принимать любые значения называется:

A) случайной;

B) вероятностью;

C) сложной;

D) дискретной;

E) непрерывной.

369.1 При изучении надежности машин имеют дело с случайными событиями:

A) несовместимыми;

B) совместимыми;

C) простыми;

D) сложными;

E) арифметическими.

370.1 В технических расчетах случайных величин наибольшее применение получил:

A) закон нормального распределения;

B) экспоненциальное распределение;

C) показательное распределение;

D) распределение Релея;

E) распределение Вейбула.

371.1 Наиболее распространенным законом распределения наработки на отказ является:

A) нормальный;

B) экспоненциальный;

C) Релея;

D) Пуансона;

E) простой.

372.1 Определительные испытания проводятся с целью определения:

A) вида испытаний;

B) объекта испытаний;

C) показателей надежности;

D) планирования испытаний;

E) износа.

373.1 Исследовательские испытания проводят с целью определения:

A) вида испытаний;

B) объекта испытаний;

C) показателей надежности;

D) планирования испытаний;

E) износа.

374.1 По результатам каких испытаний судят об уровне созданной техники?

A) простых;

B) сложных;

C) контрольных;

D) определительных;

E) научных.

375.1 Об уровне созданной техники судят по результатам испытаний:

A) простых;

B) сложных;

C) контрольных;

D) определительных;

E) научных.

376.1 Стендовые испытания проводят с целью:

A) сокращения времени;

B) сбора полной информации;

C) удлинения времени;

D) упрощения;

E) усложнения.

377.1 Коэффициент ускорения испытаний определяют по формуле:

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

378.1 Коэффициент перехода от ускоренных испытаний к эксплуатационным определяют по формуле:

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

379.1 При последовательных испытаниях опыта проводятся:

A) без фиксации отказов;

B) без фиксации времени;

C) с фиксацией времени;

D) с фиксацией отказов;

E) коротко.

380.1 Для определения заданного уровня надежности. Какой вид испытаний проводятся:

A) простые;

B) сложные;

C) стендовые;

D) эксплуатационные;

E) контрольные.

381.1 Для сокращения времени проводят испытания:

A) стендовые;

B) полигонные;

C) эксплуатационные;

D) корректирующие;

E) контрольные.

382.1 Для каких деталей проводят альтернативный метод испытаний?

A) крупногабаритных;

B) малогабаритных;

C) ответственных;

D) простых;

E) сложных.

383.1 Недостатком эксплуатационных испытаний является:

A) краткость;

B) не точность;

C) длительность;

D) простота;

E) сложность;

384.1 Длительность характерна для испытаний:

A) стендовых;

B) полигонных;

C) эксплуатационных;

D) контрольных;

E) альтернативных;

385.1 Для сбора информации о безотказности используют план:

A) NUN;

B) NUr;

C) NUT;

D) NRT;

E) NRr.

386.1 Форcирование испытаний можно проводить за счет:

A) увеличения скорости движения;

B) увеличение числа факторов;

C) увеличение испытуемых объектов;

D) уничтожением по нагружению;

E) уничтожением по циклам.

387.1 Какой из этих планов существует:

A) NUR;

B) NTt;

C)NRU;

D) NRt;

E) NRT.

388.1 При внезапных отказах, отказ наступает через промежуток времени, который:

A) известен;

B) предугадать возможно;

C) предугадать невозможно;

D) равен 0;

E) равен 1.

389.1 Износостойкость механически наклепанных сталей:

A) зависит от твердости;

B) не завит от твердости;

C) зависит от нагрузки;

D) зависит от давления;

E) не зависит от давления.

390.1 Чем определяется точность оценки опыта?

A) надежностью;

B) безотказностью;

C) наработкой на отказ;

D) доверительным интервалом;

E) долговечностью.

391.1 Что проверяется при контрольных испытаниях?

A) количество факторов;

B) количество деталей;

C) достигнет ли он предел;

D) достигнет ли он заданный уровень;

E) достигнет ли он предельного значения.

392.1 Какой метод используется с фиксацией отказов?

A) последовательных испытаний;

B) параллельных испытаниях;

C) контрольных испытаниях;

D) простой;

E) сложный.

393.1 Коэффициент восстановления ресурса относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексным.

393.2 Вероятность безотказной работы относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексным.

393.3 Коэффициент надежности относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексным.

393.4 Средняя наработка на отказ относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексным.

393.5 Параметр потока отказов относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексным.

393.6 Интенсивность отказов относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексным.

393.7 Средний ресурс относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексным.

393.8 Доремонтный ресурс относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексным.

393.9 Межремонтный ресурс относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексным.

393.10 Полный ресурс относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексным.

393.11 Назначенный ресурс относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексным.

393.12 Гамма-процентный ресурс относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексным.

393.13 Среднее время восстановления относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексным.

393.14 Средний срок сохраняемости относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексным.

393.15 Экономический показатель надежности относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексным.

393.16 Коэффициент эксплуатационных издержек относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексным.

394.1 Состояние объекта, при котором он соответствует требованиям, установленным технической документацией:

A) работоспособность;

B) исправность;

C) дефект;

D) отказ;

E) предельное состояние.

394.2 Состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований, установленных технической документацией:

A) дефект;

B) неисправность;

C) отказ;

D) неработоспособность;

E) предельное состояние.

394.3 Состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя основные параметры в пределах значений, установленных технической документацией:

A) исправность;

B) долговечность;

C) работоспособность;

D) надежность;

E) безотказность.

394.4 Состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация должна быть прекращена:

A) неисправность;

B) неработоспособность;

C) предельное состояние;

D) отказ;

E) авария.

395.1 Каждое отдельное несоответствие детали, установленным требованиям это:

A) неисправность;

B) неработоспособность;

C) отказ;

D) дефект;

E) предельное состояние.

396.1 Событие, заключающее в потере работоспособности:

A) неисправность;

B) неработоспособность;

C) дефект;

D) отказ;

E) предельное состояние.

397.1 Комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности объекта это:

A) капитальный ремонт;

B) текущий ремонт;

C) ремонт;

D) техническое обслуживание;

E) технический осмотр.

397.2 Наработка объекта от начала эксплуатации до наступления предельного состояния, это:

A) срок службы;

B) исправность;

C) работоспособность;

D) долговечность;

E) технический ресурс.

397.3 Календарная продолжительность эксплуатации изделия до предельного состояния:

A) технический ресурс;

B) исправность;

C) работоспособность;

D) долговечность;

E) срок службы.

397.4 Относительная способность и потенциальная возможность выполнять свои функции это:

A) годность;

B) исправность;

C) работоспособность;

D) безотказность;

E) долговечность.

398.1 Наработка от начала эксплуатации до предельного состояния называется:

A) межремонтный ресурс;

B) предельный износ;

C) допустимый без ремонта износ;

D) аварийный износ;

E) полный ресурс.

398.2 Величина, при котором деталь, будучи оставленная без изменения, проработает не менее одного межремонтного срока это:

A) межремонтный ресурс;

B) предельный износ;

C) допустимый без ремонта износ;

D) аварийный износ;

E) полный ресурс.

399.1 Вырыв частиц происходит при изнашивании:

A) абразивном;

B) усталостном;

C) кавитационным;

D) при заседании;

E) эррозионном.

399.2 Отдельные участки могут соприкасаться и контактировать при изнашивании:

A) абразивном;

B) усталостном;

C) кавитационным;

D) при заедании;

E) эррозионном.

399.3 Образование металлических связей происходит при изнашивании:

A) абразивном;

B) усталостном;

C) кавитационным;

D) при заседании;

E) эррозионном.

399.4 Изнашивание в результате повторно деформирования микрообъемов материала происходит при:

A) абразивном;

B) усталостном;

C) кавитационным;

D) при заседании;

E) эррозионном.

399.5 Изнашивание приводящее к возникновению трещин и отдельно частиц происходит при:

A) абразивном;

B) усталостном;

C) кавитационным;

D) при заседании;

E) эррозионном.

399.6 Изнашивание в результате режущего или царапающего действия твердых тел происходит при:

A) абразивном;

B) усталостном;

C) кавитационным;

D) при заседании;

E) эррозионном.

399.7 Изнашивание в результате воздействия патока жидкости происходит при:

A) абразивном;

B) усталостном;

C) кавитационным;

D) при заседании;

E) эррозионном.

399.8 Изнашивание в результате воздействия потока газа происходит при:

A) абразивном;

B) усталостном;

C) кавитационным;

D) при заседании;

E) эррозионном.

399.9 Наличие на поверхностях трения защищенных пленок происходит при изнашивании:

A) окислительном;

B) абразивном;

C) усталостном;

D) эррозионном;

E) при фретинг- коррозии.

399.10 Малые колебательные перемещения происходит при изнашивании:

A) окислительном;

B) абразивном;

C) усталостном;

D) эррозионном;

E) при фретинг- коррозии.

400.1 Период приработки характеризуется:

A) интенсивным изнашиванием;

B) установившимся изнашиванием;

C) аварийным изнашиванием;

D) предельным изнашиванием;

E) абразивным изнашиванием.

401.1 Атмосферная коррозия относится к:

A) простой;

B) сложный;

C) химической;

D) электрохимической;

E) электрической.

402.1 Почвенная коррозия относится к:

A) простой;

B) сложный;

C) химической;

D) электрохимической;

E) электрической.

402.2 Коррозия в растворах электролитов относится к:

A) простой;

B) сложный;

C) химической;

D) электрохимической;

E) электрической.

403.1 Абразивному изнашиванию подвергаются:

A) стальные детали;

B) чугунные детали;

C) сплавы;

D) детали вращения;

E) все детали.

404.1 Изнашивание при заедании наблюдается там где:

A) плохая смазка;

B) больше скорости;

C) наличие жидкости;

D) ударные нагрузки;

E) трение качения.

405.1 Из всех видов изнашивания наиболее желателен:

A) абразивное;

B) эррозионное;

C) кавитационное;

D) усталостное;

E) окислительное.

406.1 Какое изнашивание относится к механическому виду?

A) окислительное;

B) при заедании;

C) абразивное;

D) при фретинг-коррозии;

E) ускоренное.

406.2 Какое изнашивание относится к молекулярно-механическому виду?

A) окислительное;

B) при заедании;

C) абразивное;

D) при фретинг-коррозии;

E) ускоренное.

406.3 Какое изнашивание относится коррозионно-механическому виду?

A) окислительное;

B) при заедании;

C) абразивное;

D) при фретинг-коррозии;

E) ускоренное.

406.4 К какому виду относится газоабразивное изнашивание?

A) молекулярно-механическому;

B) механическому;

C) коррозионно-механическому;

D) полному;

E) ускоренному.

406.5 К какому виду относится усталостное изнашивание?

A) молекулярно-механическому;

B) механическому;

C) коррозионно-механическому;

D) полному;

E) ускоренному.

406.6 К какому виду относится эрозионное изнашивание?

A) молекулярно-механическому;

B) механическому;

C) коррозионно-механическому;

D) полному;

E) ускоренному.

406.7 К какому виду относится кавитационное изнашивание?

A) молекулярно-механическому;

B) механическому;

C) коррозионно-механическому;

D) полному;

E) ускоренному.

407.1 Каждую машину можно разделить на две группы элементов:

A) конструктивные и неконструктивные;

B) годные и негодные;

C) целые и частичные;

D) потенциальные и относительные;

E) простые и сложные.

408.1 К какому показателю относится средний срок службы?

A)безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексному.

409.1 К какому показателю относится интенсивность отказов?

A)безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексному.

409.2 К какому показателю относится коэффициент надежности?

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексному.

410.1 К какому показателю относится средняя наработка на отказ?

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексному.

410.2 К какому показателю надежности относится полный ресурс?

A)безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексному.

410.3 К какому показателю надежности относится гамма-процентный ресурс?

A)безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексному.

410.4 К какому показателю надежности относится среднее время восстановления?

A)безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексному.

410.5 К какому показателю надежности относится коэффициент готовности?

A)безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексному.

410.6 К какому показателю надежности относится коэффициент технического использования?

A)безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексному.

410.7 К какому показателю надежности относится коэффициент восстановления ресурса?

A)безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) сохраняемости;

E) комплексному.

411.1 Что означает каждое отдельное несоответствие детали установленным требованиям?

A) отказ;

B) потеря работоспособности;

C) неисправность;

D) ошибка;

E) дефект..

412.1 Наработка от начала эксплуатации до предельного состояния называется:

A) ремонтный ресурс;

B) полный ресурс;

C) ограниченный ресурс;

D) экономический ресурс;

E) технический ресурс.

413.1 Что характеризует данная формулировка: "Свойство изделия выполнять функции, сохраняя эксплуатационные показатели в заданных пределах в течении требуемого промежутка времени":

- работоспособность

- долговечность

- надежность

- безотказность

- сохраняемость

414.1 Одним из условий кавитации является:

A) деформации;

B) удар;

C) перемещения;

D) попадание абразива;

E) разрыв потока жидкости.

415.1 Если происходит разрыв потока жидкости это:

A) условие кавитации;

B) гидроудар;

C) эррозия;

D) усталостное явление;

E).износ

416.1 Отказы, по методу устранения бывают:

- постепенные и внезапные;

- естественные и преднамеренные;

- первой, второй и третьей группы сложности;

- исследовательские и расчетно-графические;

- эксплуатационные и ресурсные.

416.2 Отказы, по последствиям или затратам бывают:

- постепенные и внезапные;

##### естественные и преднамеренные;

- первой, второй и третьей группы сложности;

- исследовательские и расчетно-графические;

- эксплуатационные и ресурсные.

417.1 Что понимают в теории надежности под физическими, химическими, магнитно-электрическими, тепловыми процессами:

A) характер нагрузок;

B) циклы нагружений;

C) корродирующие факторы;

D) внешнюю среду;

E) режимы нагружений.

418.1 Аварийный характер носит изнашивание:

A) усталостное;

B) абразивное;

C) кавитационное;

D) эрозионное;

E) при заедании.

419.1 Метод отпечатков относится к методу измерения:

A) интегральному;

B) микрометру;

C) искусственных баз;

D) простому;

E) сложному.

420.1 Метод лунки относится к методу измерения:

A) интегральному;

B) микрометру;

C) искусственных баз;

D) простому;

E) сложному.

421.1 Самой сложной причиной выхода деталей из строя является:

A) поломка;

B) деформации;

C) изгиб;

D) износ;

E) разрушение.

422.1 К естественным отказом относится отказы:

A) по причине возникновения;

B) по природе происхождения;

C) по последствиям;

D) по месту устранения;

E) по способу.

422.2 К преднамеренным отказом относятся отказы:

A) по причине возникновения;

B) по природе происхождения;

C) по последствиям;

D) по месту устранения;

E) по затратам.

422.3 К исследовательским отказом относятся отказы:

A) по причине возникновения;

B) по природе происхождения;

C) по последствиям;

D) по месту устранения;

E) по затратам.

422.4 К расчетно-конструкторским отказом относятся отказы:

A) по причине возникновения;

B) по природе происхождения;

C) по последствиям;

D) по месту устранения;

E) по затратам.

422.5 К производственно- технологическим отказом относятся отказы:

A) по причине возникновения;

B) по природе происхождения;

C) по последствиям;

D) по месту устранения;

E) по затратам.

423.1 К ресурсным отказом относятся отказы:

A) по причине возникновения;

B) по природе происхождения;

C) по последствиям;

D) по месту устранения;

E) по затратам.

424.1 Какая система ТО и ремонта машин принята на «вооружении» в с/х:

- планово-предупредительная;

- плановая;

- предупредительная;

- периодическая;

- нет правильного ответа.

424.2 Какая система ТО и ремонта машин принята на «вооружении» в с/х:

A) планово-предупредительная;

B) плановая;

C) предупредительная;

D) периодическая;

E) нет правильного ответа.

425.1 Что означает плановая система ТО и ремонта:

- планируются все работы, т.е.регламентируются по срокам,объемам,месту проведения и др.;

- имеет место цель предупредить интенсивное нарастание износов;

- планируется предупреждение отказов;

- имеет место цель предупредить нарастание отказов;

- нет правильного ответа.

426.1 Что означает предупредительная система ТО и ремонта:

  - имеет цель предупредить интенсивное нарастание износов, нарастание отказов

своевременным вмешательством путем регулировок, смазки, промывки, замены и др.;

  - планируются все работы по срокам;

  - планируются работы по объему;

  - имеет цель предупредить интенсивное нарастание износов;

  - имеет цель предупредить интенсивное нарастание отказов.

427.1 Что такое система ТО и ремонта машин:

- совокупность средств ремонта и машин;

- совокупность взаимодействия средств и документации, необходимых для поддержания и восстановления работоспособности машин;

- совокупность персонала и машин;

- совокупность документации и персонала;

- нет правильного ответа.

428.1 Где принята на «вооружении» планово-предупредительная система ТО и ремонта

- в строительстве;

- в промышленности;

- в с/х;

- A и B;

- нет правильного ответа.

429.1 Совокупность взаимодействия средств и документации, необходимых для поддержания и восстановления работоспособности машин-это…

- система ТО машин;

- система ТО и ремонта машин;

- ремонта машин;

- система планово-предупредительных операций;

- нет правильного ответа.

430.1 Какой из видов обоснования процесса управления техническим состоянием машин неправильный:

- обоснование видов и периодичности ТО;

- обоснование степени износа ДВС;

- обоснование видов и периодичности и методов ремонта;

- обоснование трудоемкостей их выполнения;

- нет правильного ответа.

431.1 Какой из видов обоснования процесса управления техническим состоянием машин неправильный:

- обоснование степени нарастания износа;

- обоснование степени восстановления ресурса;

- обоснование продолжительности эксплуатации машин до списания;

- обоснование видов и периодичности ТО;

- нет правильного ответа.

432.1 На основе чего получается необходимая для управления информация о фактическом состоянии машин и их основных частей:

- на основе использования технической документации;

- на основе использования средств технического диагностирования;

- на основе использования визуального осмотра;

- на основе использования органов чувств человека;

- нет правильного ответа.

433.1 Какая система позволяет спланировать и предусмотреть объем ремонтно-обслуживающих работ, а значит работу ремонтных служб на какой-то период:

- система ТО машин;

- система ТО и ремонта машин;

- система ремонта машин;

- система питания;

- нет правильного ответа.

434.1 Какая система позволяет спланировать и заранее завести запасные части, ремонтные материалы, обменные узлы и агрегаты:

- система ТО и ремонта машин;

- нет правильного ответа;

- система питания;

- система впрыска

- нет правильного ответа.

435.1 Сколько существует основных стратегий ТО и ремонта в системе

- 2

- 4

- 5

- 3

- 6

436.1 Какая стратегия ТО и ремонта в системе считается наиболее перспективной и эффективной

- С3

- С2

- С4

- С5

- С1

437.1 Почему основная стратегия ТО и ремонта в системы С3 считается наиболее перспективной и эффективной:

- она наиболее объемная;

- она наиболее экономичная;

- она позволяет более полно использовать потенциальные возможности составных частей машины;

- она больше всех подходит к отечественным автомобилям;

- нет правильного ответа.

438.1 Что такое ТО-О:

- ТО при хранении;

- ТО при эксплуатации;

- ТО при обкатке;

- ТО при одноразовом использовании технического средства;

- нет правильного ответа.

439.1 Какие бывают методы ремонта:

- индивидуальный и необезличенный;

- индивидуальный, обезличенный и агрегатный;

- необезличенный и обезличенный;

- агрегатный и необезличенный;

- нет правильного ответа.

440.1 Сколько раз в год СХМ подвергают текущему ремонту:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

441.1 Метод ремонта, при котором детали, снятые с машины, годные или восстановленные при сборке становятся на ту же машину, с которой они были сняты:

- обезличенный;

- индивидуальный;

- агрегатный;

- необезличенный;

- нет правильного ответа.

441.2 Метод ремонта, при котором обезличиваются все детали, узлы, агрегаты и даже машины в целом:

- обезличенный;

- индивидуальный;

- агрегатный;

- необезличенный;

- нет правильного ответа.

441.3 Метод ремонта, при котором неисправные узлы и агрегаты заменяются новыми или отремонтированными из обменного фонда:

- необезличенный;

- обезличенный;

- агрегатный;

- индивидуальный;

- нет правильного ответа.

441.4 Разновидность какого метода ремонта представляет собой агрегатный метод

- обезличенный;

- необезличенный;

- индивидуальный;

- периодического;

- нет правильного ответа.

442.1 По какой формуле рассчитывается количество агрегатов обменного фонда

- Nагр=N*tp/Dp*

- Nагр= N*tp* Dp

- Nагр=0,38* N*tp

- Nагр=0,5 Dp*tp

- Nагр= N* Dp/ tp

442.2 Что означает N в формуле количества агрегатов обменного фонда Nагр=N*tp/Dp

- Время работы агрегата

- Число машин, запланированных к ремонту

- Мощность агрегата

- Время ремонта

- Нет правильного ответа

442.3 Что означает Dp в формуле количества агрегатов обменного фонда Nагр=N*tp/Dp

- Время работы агрегата

- Время планового ремонта всех машин

- Время нахождения в ремонте

- Мощность агрегата

- Число машин, запланированных к ремонту

442.4 Что означает tp в формуле количества агрегатов обменного фонда Nагр=N*tp/Dp

- Время оборота агрегата или время нахождения в ремонте*

- Мощность агрегата

- Время планового ремонта всех машин

- Нет правильного ответа

- Число машин, запланированных к ремонту

442.5 Что означает Nагр в формуле Nагр=N*tp/Dp

- Число машин, запланированных к ремонту

- Мощность агрегата

- количество агрегатов обменного фонда

- Время оборота агрегата или время нахождения в ремонте

- Нет правильного ответа

443.1 По какой формуле рассчитывается число капитальных ремонтов для тракторов, комбайнов, автомобилей

- Nk=Bг*n/Ak

- Nk=Bг*n*Ak

- Nk=Bг*n

- Nk=Bг*Ak

- Нет правильного ответа

443.2 Что означает Bг в формуле нахождения числа капитальных ремонтов для тракторов, комбайнов, автомобилей Nk=Bг*n/Ak

- Число машин данной марки

- Межремонтный интервал

- Годовая плановая наработка

- Время работы машины

- Нет правильного ответа

443.3 Что означает n в формуле нахождения числа капитальных ремонтов для тракторов, комбайнов, автомобилей Nk=Bг*n/Ak

- Время работы машины

- Число машин данной марки

- Межремонтный интервал

- Нет правильного ответа

- Годовая плановая наработка

444.1 Что означает Ak в формуле нахождения числа капитальных ремонтов для тракторов, комбайнов, автомобилей Nk=Bг*n/Ak

- Годовая плановая наработка

- Время работы машины

- Число машин данной марки

- Межремонтный интервал до капитального ремонта для машин данной марки

- Нет правильного ответа

445.1 Что такое фронт ремонта

- Количество машин, отремонтированных за сезон

- Количество машин, отремонтированных за определенный срок

- Количество текущих ремонтов

- Количество ТО за сезон

- Количество машин одновременно находящихся в мастерской на ремонте

446.1 По какой формуле определяется возможный фронт ремонта при тупиковой постановке

- Fв=Sсб*Sм*Ср

- Fв=Sсб/(Sм*Ср)*

- Fв=Sсб*Sм/Ср

- Fв=Sсб*Sм+Ср

- Fв=Sсб+Sм*Ср

447.1 Что означает Sсб в формуле определения возможного фронта ремонта при тупиковой постановке Fв=Sсб/(Sм*Ср)

- Площадь машины

- Коэф. рабочей зоны

- Длина разборочной линии

- Полная длина машины

- Площадь разборочно-сборочного участка

447.2 Что означает Sм в формуле определения возможного фронта ремонта при тупиковой постановке Fв=Sсб/(Sм*Ср)

- Коэф. рабочей зоны

- Длина разборочной линии

- Площадь машины

- Полная длина машины

- Площадь разборочно-сборочного участка

447.3 Что означает Ср в формуле определения возможного фронта ремонта при тупиковой постановке Fв=Sсб/(Sм*Ср)

- Коэф. рабочей зоны

- Длина разборочной линии

- Площадь машины

- Полная длина машины

- Площадь разборочно-сборочного участка

447.4 По какой формуле определяется возможный фронт ремонта при поточной постановке

- Fв=Sсб/(Sм*Ср)

- Fв=Sсб*(Sм*Ср)

- Fв=L/(l+(1,5…2,5))

- Fв=L/l+(1,5…2,5)

- Нет правильного ответа

448.1 Что означает l в формуле определения возможного фронта ремонта при поточной постановке Fв=L/(l+(1,5…2,5))

- Длина разборочной линии

- Полная длина машины

- Площадь разборочно-сборочного участка

- Площадь машины

- Коэф. рабочей зоны

448.2 Что означает L в формуле определения возможного фронта ремонта при поточной постановке Fв=L/(l+(1,5…2,5))

- Полная длина машины

- Коэф. рабочей зоны

- Длина разборочно-сборочной линии

- Площадь разборочно-сборочного участка

- Длина разборочной линии

449.1 Какая трудоемкость принята в с/х в ремонтных предприятиях за единицу условного ремонта, чел-часах

- 100

- 200

- 300

- 400

- 500

450.1 Что является критерием оптимальности при сравнении вариантов

- Себестоимость продукции

- Прибыль

- Нормативный коэф. капитальных вложений

- Размер приведенных затрат

- Капитальные вложения

451.1 Размер приведенных затрат для выполнения заданного объема работ равен

- П=Ср+Ст+Ен

- П=Ср+Ст-Ен

- П=Ср-Ст+Ен

- П=Ср+Ст+Ен*К

- П=Ср*Ст+Ен

452.1 Что означает Ср в формуле определения размера приведенных затрат для выполнения заданного объема работ П=Ср+Ст+Ен*К

- Транспортные расходы

- Капитальные расходы

- Коэф. рабочей зоны

- Себестоимость продукции при заданном варианте

- Размер приведенных затрат

452.2 Что означает Ст в формуле определения размера приведенных затрат для выполнения заданного объема работ П=Ср+Ст+Ен*К

- Транспортные расходы

- Капитальные расходы

- Коэф. рабочей зоны

- Размер приведенных затрат

- Себестоимость продукции при заданном варианте

452.3 Что означает Кв формуле определения размера приведенных затрат для выполнения заданного объема работ П=Ср+Ст+Ен*К

- Транспортные расходы

- Капитальные расходы

- Коэф. рабочей зоны

- Размер приведенных затрат

- Капитальные вложения

453.1Что означает Ен в формуле определения размера приведенных затрат для выполнения заданного объема работ П=Ср+Ст+Ен*К

- Нормативный коэф. капитальных вложений

- Капитальные вложения

- Коэф. рабочей зоны

- Транспортные расходы

- Себестоимость продукции при заданном варианте

454.1 Что такое СТО:

- сезонное ТО;

- ТО при хранении;

- ТО при обкатке;

- ТО при эксплуатации;

- нет правильного ответа.

454.2 Что такое ЕТО:

- ежемесячное ТО;

- ежедневное ТО;

- ТО при хранении;

- ТО при обкатке;

- нет правильного ответа.

454.3 Что такое ТО-Х:

- ежемесячное ТО;

- ТО при обкатке;

- ежедневное ТО;

- ТО при хранении;

- ТО при эксплуатации.

455.1 Какая стратегия ТО и ремонта используется при ТО-О:

- С2

- С4

- С3

- С5

- С1

455.2 (D) Какая стратегия ТО и ремонта используется при ЕТО:

- С1

- С2

- С5

- С2 или С3

- нет правильного ответа.

456.1 Какая стратегия ТО и ремонта используется при ТО-Х:

- С2

- С3

- С1

- С4

- С5

457.1 Какая стратегия ТО и ремонта используется при ТО-1,2,3:

- С2 или С3

- С5

- С2

- С1

- С4

458.1 Кто устанавливает виды ТО, их периодичность:

- человек, эксплуатирующий машину;

- разработчик конкретной машины;

- пассажир;

- A и C;

- нет правильного ответа.

459.1Виды текущего ремонта:

- стратегический и внеплановый;

- внеплановый и периодический;

- внеплановый и плановый;

- плановый и периодический;

- нет правильного ответа.

460.1 Стратегия ТО и ремонта С1:

- регламентированная;

- по потребности, после отказа;

- периодическая;

- плановая;

- нет правильного ответа.

460.2 Стратегия ТО и ремонта С2:

- регламентированная, в зависимости от наработки по сроку и содержанию ремонтно-обслуживающих воздействий;

- по потребности, после отказа;

- периодическая;

- плановая;

- нет правильного ответа.

460.3 Стратегия ТО и ремонта С3:

  - по фактическому состоянию с периодическим или непрерывным контролем;

  - регламентированная, в зависимости от наработки по сроку и содержанию ремонтно-обслуживающих воздействий;

  - по потребности, после отказа;

  - периодическая;

  - нет правильного ответа.

460.4 Особенности стратегии ТО и ремонта С31:

- срок не планируется, объем регламентирован;

- срок планируется, объем регламентирован;

- срок не планируется, объем не регламентирован;

- срок планируется, объем не регламентирован;

- нет правильного ответа.

460.5 Особенности стратегии ТО и ремонта С32:

- срок не планируется, объем регламентирован;

- срок планируется, объем регламентирован;

- срок не планируется, объем не регламентирован;

- срок планируется, объем не регламентирован;

- нет правильного ответа.

460.6 Особенности стратегии ТО и ремонта С33:

- срок не планируется, объем регламентирован;

- срок планируется, объем регламентирован;

- срок не планируется, объем не регламентирован;

- срок планируется, объем не регламентирован;

- нет правильного ответа.

460.7 В какой стратегии ТО и ремонта срок не планируется, объем регламентирован:

- С32

- С33

- С31

- С34

- нет правильного ответа.

460.8 В какой стратегии ТО и ремонта срок не планируется, объем не регламентирован

- С32

- С31

- С33

- С34

- Нет правильного ответа

460.9 В какой стратегии ТО и ремонта срок планируется, объем не регламентирован:

- С32

- С31

- С33

- С34

- нет правильного ответа.

460.10 По какой стратегии рекомендуется выполнять капитальный ремонт для абсолютного большинства машин:

- С 3 2

- С 3 1

- С 33

- С 34

- нет правильного ответа.

461.1 Что служит основанием для назначения капитального ремонта:

- достижение предельного состояния минимум двух составных частей;

- выход из строя ДВС;

- достижение предельного состояния минимум трех составных частей;

- достижение предельного состояния КПП;

- нет правильного ответа.

462.1 Что такое межремонтные сроки:

- максимальные сроки работы машин между очередными ремонтами или ТО;

- средние сроки работы машин между очередными ремонтами или ТО;

- минимальные сроки работы машин между очередными ремонтами или ТО;

- A и C;

- нет правильного ответа.

462.2 Средние сроки работы машин между очередными ремонтами или ТО-это…

- Межремонтные сроки;

- От одного капитального ремонта до первого ТО ремонта после него;

- Между ТО1 и ТО2;

- Между ТО2 и ТО3;

- нет правильного ответа.

463.1 Сколько тысяч мотто-часов нарабатывает трактор до капитального ремонта:

- 1…3;

- 2…4;

- 4,5…6,5;

- 8…10;

- 7,5…9,5.

464.1 Какой интервал между первым и вторым ТО1, в мотто-часах для тракторов:

- 110

- 100

- 700

- 60

- 150

465.1 Какой интервал между первым и вторым ТО2,в моточасах для тракторов:

- 200

- 240

- 399

- 560

- 380

466.1 Что означает Nk в формуле нахождения числа капитальных ремонтов для тракторов, комбайнов, автомобилей Nk=Bг*n/Ak

- Число машин данной марки

- Годовая плановая наработка

- Число капитальных ремонтов для тракторов, комбайнов, автомобилей

- Межремонтный интервал до капитального ремонта для машин данной марки

- Нет правильного ответа

467.1 По какой формуле рассчитывается число текущих ремонтов для тракторов, комбайнов

- Nт=Bг*n/Ak

- Nт=Bг*n/Ak-N

- Nт=(Bг*n/Aт)-Nk

- Nт=(Bг*n/Aт)+Nk

- Nт=Bг*n

468.1 Что означает Aт в формуле нахождения числа текущих ремонтов для тракторов и комбайнов Nт=(Bг*n/Aт)-Nk

- Межремонтный интервал до текущего ремонта машин данной марки

- Число машин, требующих капитального ремонта

- Годовая плановая наработка

- Время работы машины

- Число машин данной марки

469.1 Формула определения числа текущих ремонтов в интервале между капитальными ремонтами для тракторов

- Nт=3Nк

- Nт=2Nк

- Nт=4Nк

- Nт=5Nк

- Nт=6Nк

470.1 Формула определения числа технических обслуживаний ТО1 в интервале между капитальными ремонтами для тракторов

- Nто1=30Nк

- Nто1=40Nк

- Nто1=72Nк

- Nто1=68Nк

- Nто1=54Nк

470.2 Формула определения числа технических обслуживаний ТО2 в интервале между капитальными ремонтами для тракторов

- Nто2=30Nк

- Nто2=24Nк

- Nто2=18Nк

- Nто2=28Nк

- Nто2=32Nк

470.3 Формула определения числа технических обслуживаний ТО3 в интервале между капитальными ремонтами для тракторов

- Nто3=30Nк

- Nто3=24Nк

- Nто3=3Nк

- Nто3=6Nк

- Nто3=12Nк

471.1 Формула определения числа текущих ремонтов в интервале между капитальными ремонтами для комбайнов

A) Nт= n-Nк

B) Nт= n+Nк

C) Nт= n*Nк

D) Nт= n/Nк

E) Nт= n-Nк+0,5

472.1 Формула определения числа технических обслуживаний ТО1 в интервале между капитальными ремонтами для комбайнов

- Nто1=18Nк

- Nто1=24Nк

- Nто1=32Nк

- Nто1=26Nк

- Nто1=30Nк

472.2 Формула определения числа технических обслуживаний ТО2 в интервале между капитальными ремонтами для комбайнов

- Nто2=18Nк

- Nто2=4Nк

- Nто2=6Nк

- Nто2=8Nк

- Nто2=14Nк

472.3 Формула определения числа технических обслуживаний ТО1 в интервале между капитальными ремонтами для автомобилей

- Nто1=46Nк

- Nто1=56Nк

- Nто1=66Nк

- Nто1=76Nк

- Nто1=86Nк

472.4 Формула определения числа технических обслуживаний ТО2 в интервале между капитальными ремонтами для автомобилей

- Nто2=14Nк

- Nто2=16Nк

- Nто2=18Nк

- Nто2=22Nк

- Nто2=24Nк

473. 1 Формула определения количества капитальных ремонтов по групповому методу

- Nki=(Bгi+Bki)/Aт

- Nki=(Bгi-Bki)/Aт

- Nki=(Bгi+Bki)*Aт

- Nki=(Bгi*Bki)/Aт

- Nki=(Bгi+Bki)+Aт

474.1 Что означает Bгi в формуле нахождения количества капитальных ремонтов по групповому методу Nki=(Bгi+Bki)/Aт

- Число машин, требующих капитального ремонта

- Плановая годовая наработка для iой машины

- Время планового ремонта всех машин

- Межремонтный интервал

- Нет правильного ответа

474.2 Что означает Bki в формуле нахождения количества капитальных ремонтов по групповому методу Nki=(Bгi+Bki)/Aт

- Наработка iой машины от последнего капитального ремонта

- Плановая годовая наработка для iой машины

- Время планового ремонта всех машин

- Межремонтный интервал

- Нет правильного ответа

475.1 Формула определения количества текущих ремонтов по групповому методу

- Nтi=((Bгi+Bтi)/Aт)- Nк

- Nтi=((Bгi+Bтi)/Aт)

- Nтi=((Bгi-Bтi)/Aт)- Nк

- Nтi=((Bгi+Bтi)/Aт)+ Nк

- Nтi=((Bгi+Bтi)/Aт)*Nк

476.1 Что означает Bтi в формуле нахождения количества текущих ремонтов по групповому методу Nтi=((Bгi+Bтi)/Aт)- Nк

- Плановая годовая наработка для iой машины

- Время планового ремонта всех машин

- Наработка iой машины от последнего капитального ремонта

- Наработка iой машины от последнего текущего ремонта

- Межремонтный интервал

477.1 Формула определения количества капитальных ремонтов по машинам каждой марки через коэффициенты охвата

- Nk=n*Kохк*

- Nk=n/Kохк

- Nk=n+Kохк

- Nk=n-Kохк

- Nk=n*Kохк-0,5

478.1 Что означает n в формуле нахождения количества капитальных ремонтов по машинам каждой марки через коэффициенты охвата Nk=n*Kохк

- Число машин данной марки в районе

- Наработка iой машины от последнего капитального ремонта

- Наработка iой машины от последнего текущего ремонта

- Время планового ремонта всех машин

- Межремонтный интервал

479.1 Что означает Kохк в формуле нахождения количества капитальных ремонтов по машинам каждой марки через коэффициенты охвата Nk=n*Kохк

- Наработка iой машины от последнего капитального ремонта

- Наработка iой машины от последнего текущего ремонта

- Время планового ремонта всех машин

- Коэффициент охвата капитальным ремонтом для машин данной марки

- Межремонтный интервал

480.1 Формула определения коэффициента охвата из статистических наблюдений за прошлые годы

- Kохк=Np/Nсп

- Kохк=Np*Nсп

- Kохк=Np+Nсп

- Kохк=Np-Nсп

- Kохк=Np*Nсп+0,5

481.1 Что означает Np в формуле нахождения коэффициента охвата из статистических наблюдений за прошлые годы

- Списочное число машин за определенный период

- Наработка машины от последнего капитального ремонта

- Наработка машины от последнего текущего ремонта

- Число определенного вида ремонтов или ТО проведенных за ряд прошлых лет

- Время планового ремонта всех машин

482.1 Что означает Nсп в формуле нахождения коэффициента охвата из статистических наблюдений за прошлые годы

- Наработка машины от последнего капитального ремонта

- Число определенного вида ремонтов или ТО проведенных за ряд прошлых лет

- Наработка машины от последнего текущего ремонта

- Списочное число машин за определенный период

- Время планового ремонта всех машин

483.1 Формула определения суммарной трудоемкости работ по техническому обслуживанию и ремонту

- Тс=∑Тi*ni

- Тс=∑Тi/ni

- Тс=∑Тi/ni+ Nсп

- Тс=∑Тi*ni- Nсп

- Тс=∑Тi/ni- Nсп

484.1 Что означает Тi в формуле определения суммарной трудоемкости работ по техническому обслуживанию и ремонту Тс=∑Тi*ni

- Трудоемкость технического обслуживания или ремонта машины данной марки

- Списочное число машин за определенный период

- Число определенного вида ремонтов или ТО проведенных за ряд прошлых лет

- Наработка машины от последнего текущего ремонта

- Время планового ремонта всех машин

485.1 Как ведет себя себестоимость с увеличением программы ремонта

- Повышается

- Не изменяется

- Снижается

- Повышается, но незначительно

- Нет правильного ответа

486.1 Что происходит с транспортными расходами с увеличением программы ремонта

- Снижаются

- Возрастают

- Не изменяются

- Снижаются, но незначительно

- Нет правильного ответа

487.1 Как определяют размещение ремонтного предприятия

- По ближайшему населенному пункту

- По центру тяготения

- По транспортным расходам

- По количеству техники в данном населенном пункте

- Нет правильного ответа

488.1 Совокупность совместных действий людей и средств производства, в результате которых из исходных материалов, заготовок и составных частей получают продукцию определенного назначения –это…

- Производственный процесс

- Система ТО

- Трудоемкость ремонта

- Нет правильного ответа

- B и D

489.1 Где осуществляется ремонт машин, агрегатов при тупиковой организации производственного процесса

- На стационарных постах

- На поточных линиях

- На месте поломки

- На разборочно-сборочных линиях

- Нет правильного ответа

489.2 Где осуществляется ремонт машин, агрегатов при поточной организации производственного процесса

- На стационарных постах

- На месте поломки

- На разборочно-сборочных линиях

- Нет правильного ответа

- На поточных линиях

490.1 Где не применяется тупиковая организация производственного процесса

- В ЦРМ хозяйств

- Для машин с небольшой трудоемкостью ремонта

- При малой программе ремонта

- на ремонте базисных деталей

- для ремонта машин с большей трудоемкостью

490.2 Где не применяется поточная организация производственного процесса

- для ремонта машин с большей трудоемкостью

- при большой программе ремонта

- на специализированных ремонтных предприятиях

- на ремонтно-механических заводах

- В ЦРМ хозяйств

491.1 Метод определения трудоемкости ремонта, который заключается в нормировании каждой технологической операции и определению штучно-калькуляционного времени

- По технологическим процессам

- Метод сравнения

- Комбинированный метод

- Метод по технико-экономическим показателям

- Нет правильного ответа

491.2 Метод определения трудоемкости ремонта, при условии, когда программа ремонтного предприятия составлена из различных по наименованию и типу объектов ремонта

- По технологическим процессам

- Метод сравнения

- Комбинированный метод

- Метод по технико-экономическим показателям

- Нет правильного ответа

491.3 Метод определения трудоемкости ремонта, при котором трудоемкость находят по данным аналогичных производств, но имеющих высокие технико-экономические показатели

- По технологическим процессам

- Метод сравнения

- Комбинированный метод

- Метод по технико-экономическим показателям

- Нет правильного ответа

492.1 В чем суть метода определения трудоемкости ремонта по технико-экономическим показателям

- Программа ремонтного предприятия составлена из различных по наименованию и типу объектов ремонта

- Трудоемкость находят по данным аналогичных производств, но имеющих высокие технико-экономические показатели

- Определение трудоемкости ремонта, заключающееся в нормировании каждой технологической операции и определению штучно-калькуляционного времени

- Нет правильного ответа

- Трудоемкость определяют с помощью специальных исследований

493.1 Количество ТО-2 у тракторов за один цикл составляет:

A) 12;

B) 18;

C) 24;

D) 30;

E) 36.

493.2 Количество ТО-1 у тракторов за один цикл составляет:

A) 60;

B) 72;

C) 84;

D) 96;

E) 108.

494.1 Для комбайнов интервал в моточасах между первым и вторым ТО-1 составляет:

A) 20;

B) 40;

C) 60;

D) 80;

E) 100.

494.2 Для комбайнов интервал в моточасах между вторым и третьим ТО-1составляет:

A) 20;

B) 40;

C) 60;

D) 80;

E) 100.

494.3 Для комбайна интервал в моточасах между 3 и 4 ТО-1 составляет:

A) 20;

B) 40;

C) 60;

D) 80;

E) 100.

495.1 Для автомобилей пробег в тыс. км между первым и вторым ТО-1 составляет:

A) 1,5;

B) 2,5;

C) 3,5;

D) 4,5;

E) 5,5.

496.1 До капитального ремонта пробег автомобиля составляет (тыс. км):

A) 100…140;

B) 140....230;

C) 230…350;

D) 350…450;

E) 450...500.

497.1 Простые СХМ подвергается ремонту в течение года:

A) 1 раз;

B) 2 раза;

C) 3 раза;

D) 4 раза;

E) 5 раз.

498.1 Агрегатный метод ремонта является разновидностью:

A) необезличенного;

B) обезличенного;

C) индивидуального;

D) группового;

E) бригадного.

499.1 Процесс управления техническим состоянием машин есть:

A) наработка;

B) система ТО и ремонта;

C) систем эксплуатации;

D) система хранения;

E) система транспортировки.

500.1 Стратегия С1 является:

A) по фактическому состоянию;

B) по желанию;

C) по потреблению;

D) по техническому состоянию;

E) регламентированная.

500.2 Стратегия С2 является:

A) по фактическому состоянию;

B) по желанию;

C) по потреблению;

D) по техническому состоянию;

E) регламентированная.

500.3 Стратегия С3 является:

A) по фактическому состоянию;

B) по желанию;

C) по потреблению;

D) по техническому состоянию;

E) регламентированная.

501.1 Количество объектов одновременно находящихся в ремонте это:

A) такт ремонт;

B) продолжительность;

C) фронт ремонта;

D) цикл ремонт;

E) база ремонта.

501.2 Время от начала работы над единицей продукции до окончания работы над ней это:

A) такт ремонт;

B) продолжительность;

C) фронт ремонта;

D) цикл ремонт;

E) база ремонта.

501.3 Периодичность выполнения операций, закрепленных за рабочим постом это:

A) такт ремонт;

B) продолжительность;

C) фронт ремонта;

D) цикл ремонт;

E) база ремонта.

502.1 ТО-3 не существует для:

A) комбайнов;

B) тракторов;

C) автомобилей;

D) сложных машин;

E) мобильных машин.

503.1 При фронте ремонта ниже расчетного будет:

A) перегрузка;

B) стабильность;

C) ритмичность;

D) остановка;

E) недогрузка.

503.2 При фронте ремонта больше расчетного будет:

A) перегрузка;

B) стабильность;

C) ритмичность;

D) остановка;

E) недогрузка.

504.1 В состав технологического процесса входят:

A) время;

B) нагрузка;

C) график;

D) металл;

E) операции.

505.1 Трудоемкость работы на каждом рабочем месте это:

A) норма времени;

B) такт;

C) фронт;

D) нагрузка;

E) ритмичность.

506.1 Длительность цикла ремонта объекта наиболее точно определяется:

A) микрoметрaжом;

B) наблюдением;

C) графически;

D) выборочно;

E) рассчетно.

507.1 Для упрощенного расчета трудоемкости ремонта применяют метод:

A) по технологическим процессам;

B) по нормам времени;

C) по коэффициентам охвата;

D) по технико-экономическим показателем;

E) по наработке.

507.2 Если программа ремонтного предприятия составлена из различных по наименованию объектов, то общая трудоемкость считается методом:

A) по технологическим процессам;

B) по нормам времени;

C) по коэффициентам охвата;

D) по технико-экономическим показателям;

E) методом сравнения.

508.1 Совокупность совместных действий людей и средств производства это:

A) производственный процесс;

B) технический процесс;

C) технологическая операция;

D) работа;

E) коэффициент охвата.

509.1 Виды ТО и их периодичность устанавливает:

A) заказчик машины;

B) разработчик машины;

C) изготовитель машины;

D) нормативная документация;

E) коэффициент охвата.

510.1 Текущему ремонту один раз в год подвергают:

A) тракторы;

B) комбайны;

C) простые с/х машины;

D) автомобили;

E) электрооборудование.

510.2 Текущий ремонт не планируется, а выполняется по потребности в ходе эксплуатации для:

A) тракторы;

B) комбайны;

C) простые с.х.м;

D) автомобили;

E) электрооборудование.

511.1 Агрегатный метод ремонта представляет собой разновидность:

A) необезличенного;

B) индивидуального;

C) группового;

D) простого;

E) обезличенного.

511.2 Машины, легко расчленяемые на составные части лучше ремонтировать методом:

A) агрегатным;

B) индивидуальным;

C) групповым;

D) обезличенным;

E) необезличенным.

512.1 Наработка до капитального ремонта для комбайнов составляет (физ.га):

A) 600;

B) 800;

C) 1000;

D) 1200;

E) 1400.

513.1 ТО простых с.х.м устанавливается кратной периодичности ТО:

A) автомобилей;

B) комбайнов;

C) тракторов;

D) гидросистемы;

E) электрооборудования.

514.1 При каком ремонте сокращаются простой?

A) индивидуальнoм;

B) групповом;

C) необезличенном;

D) обезличенном;

E) бригадном.

515.1 Недостатком бригадной формы является:

A) стационарность;

B) мобильность;

C) низкое использование времени;

D) низкое использование оборудование;

E) большое число ремонтов.

516.1 Коэффициент охвата текущим ремонтом, для большинства простых с/х машин составляет:

A) 0,4;

B) 0,6;

C) 0,8;

D) 1,0;

E) 1,2.

516.2 Для грузовых автомобилей пробег между сменными ТО-1 составляет (тыс.км):

A) 0,1;

B) 0,5;

C) 2,0;

D) 2,5;

E) 3,0.

517.1 При поточной постановке возможный фронт ремонта определяют по формуле:

A);

B);

C);

D);

E).

518.1 С увеличением программы ремонта, транспортные расходы:

A) увеличиваются;

B) снижаются;

C) остаются стабильным;

D) не изменяются;

E) стабилизируются.

519.1 Оптимальную программу ремонта определяют по:

A) себестоимости;

B) транспортным затратам;

C) массе;

D) количеству;

E) суммарным затратам.

520.1 Поточный характер производства предполагает:

A) пропорциональность;

B) стационарность;

C) стабильность;

D) прерывность;

E) себестоимость.

521.1 Поточное производство характеризуется:

A) стационарностью;

B) параллельностью;

C) прерывностью;

D) агрегатностью;

E) амплитудой.

522.1 В ЦРМ используются форма ремонта:

A) поточная;

B) непрерывная;

C) тупиковая;

D) параллельная;

E) последовательная.

523.1 Весь процесс ремонта расчленен на отдельные операции при:

A) бригадной форме;

B) тупиковой форме;

C) постовой форме;

D) поточной форме;

E) непрерывной форме.

524.1 Весь объем основных работ выполняется групповой рабочих при:

A) бригадной форме;

B) тупиковой форме;

C) постовой форме;

D) поточной форме;

E) непрерывной форме.

525.1 Недостатком бригадной формы ремонт является:

A) низкое использование рабочих;

B) низкое производительность;

C) увеличивается площадь сборочных цехов;

D) низкое использование оборудования;

E) не полнота сборки.

525.2 Недостатком тупиковой организации производственного процесса является:

A) низкое использование рабочих;

B) низкое производительность;

C) увеличивается площадь сборочных цехов;

D) низкое использование оборудования;

E) не полнота сборки.

525.3 К недостатку тупиковой организации производительного процесса можно отнести:

A) низкое использование оборудования;

B) ограничение возможности механизация;

C) прерывистость;

D) параллельность;

E) дополнительный объем транспортных работ.

526.1 Дополнительный объем транспортных работ относится к недостатку организации производственного процесса:

A) тупиковой;

B) поточный;

C) бригадной;

D) постовой;

E) простой.

527.1 Бригaдно-постовая форма ремонта применяется в:

A) РМЗ;

B) ЦРМ;

C) МОН;

D) ЦВИД;

E) СТО.

528.1 Общий пакет ремонта определяется по формуле:

A);

B);

C);

D);

E).

529.1 Время от начала работы над единицей продукции до окончания работы над ней это:

A) такт;

B) фронт;

C) ритм;

D) фонд времени;

E) длительность.

530.1 По этой формуле определяется: :

A) фонд времени;

B) длительность ремонта;

C) пакет ремонта;

D) фонд ремонта;

E) ритм.

531.1 Стратегия С1 является:

A) такт;

B) фронт;

C) ритм;

D) фонд времени;

E) длительность.

532.1 Стратегия С2 является:

A) такт;

B) фронт;

C) ритм;

D) фонд времени;

E) длительность.

533.1 Какое количество разновидностей имеет стратегия С3:

A) 1;

B) 2;

C) 3;

D) 4;

E) 5.

534.1 Стратегия С3 является:

A) такт;

B) фронт;

C) ритм;

D) фонд времени;

E) длительность.

535.1 Ранний срок сравнения события определяет величину:

A) такта;

B) фронта;

C) критического пути;

D) ритма;

E) трудоемкости.

536.1 Разность событий позднего срока свершения событий и раннего есть:

A) фронт времени;

B) резерв времени;

C) такт ремонта;

D) ритм ремонта;

E) событие.

537.1 Для моделирования разовых, неповторяющихся комплектов работ используют:

A) линейный график;

B) сетевой график;

C) разовые операции;

D) критерии;

E) коэффициенты.

538.1 Количество операций закрепляемых за постом определяют по формуле:

A);

B);

C);

D);

E).

539.1 Недогрузка рабочего поста допускается:

A) 0%;

B) 5%;

C) 10%;

D) 15%;

E) 20%.

540.1 Совокупность запускаемых в ремонт одноименных деталей это:

A) такт;

B) фронт;

C) партия;

D) длительность;

E) операция.

541.1 Каким может быть проектируемое производство?

A) прерывным или непрерывным;

B) простым или сложным;

C) простым или номинальным;

D) узловым или поточным;

E) кратным или некратным.

542.1 Продолжительность рабочей недели для рабочих и служащих, работающих в нормальных условиях:

A) 41 ч;

B) 36 ч;

C) 31 ч;

D) 30 ч;

E) 28 ч.

543.1 Продолжительность рабочей недели, при работе во вредных условиях составляет:

A) 41 ч;

B) 36 ч;

C) 31 ч;

D) 30 ч;

E) 21 ч.

544.1 Ремонтно-обслуживающие предприятия относится к производству:

A) непрерывному;

B) прерывному;

C) узловому;

D) кратному;

E) простому.

545.1 Число рабочих смен зависит от:

A) длительности суток;

B) числа рабочих дней в году;

C) размера производственной программы;

D) качества ремонта;

E) прерывности.

546.1 Обычно работу ремонтных предприятий проектируют в:

A) одну смену;

B) две смены;

C) одну смену две смены;

D) три смены;

E) не проектируют.

547.1 Сколько уровней РОБ сельского хозяйства существует:

A) 1;

B) 2;

C) 3;

D) 4;

E) 5.

548.1 Основным звеном РОБ первого уровня является:

A) РМО;

B) АПМ;

C) гараж;

D) ЦРМ;

E) ПТО.

549.1 Основным звеном РОБ второго уровня является:

A) ТОП;

B) СТОТ;

C) СТОЖ;

D) МОН;

E) ПТО.

550.1 Что относится к предприятию первого уровня:

A) ТОП;

B) МОН;

C) СТОТ;

D) СТОЖ;

E) ЦРМ.

551.1 К какому уровню РОБ относится гараж?

A) пятому;

B) четвертому;

C) третьему;

D) второму;

E) первому.

551.2 К какому уровню РОБ относится ЦРМ?

A) пятому;

B) четвертому;

C) третьему;

D) второму;

E) первому.

551.3 К какому уровню РОБ относится АПМ?

A) пятому;

B) четвертому;

C) третьему;

D) второму;

E) первому.

551.4 К какому уровню РОБ относится ПТО?

A) пятому;

B) четвертому;

C) третьему;

D) второму;

E) первому.

551.5 К какому уровню РОБ относится РМО?

A) пятому;

B) четвертому;

C) третьему;

D) второму;

E) первому.

551.6 К какому уровню РОБ относится МОН?

A) пятому;

B) четвертому;

C) третьему;

D) второму;

E) первому.

551.7 К какому уровню РОБ относится СТОТ?

A) пятому;

B) четвертому;

C) третьему;

D) второму;

E) первому.

551.8 К какому уровню РОБ относится СТОЖ?

A) пятому;

B) четвертому;

C) третьему;

D) второму;

E) первому.

551.9 К какому уровню РОБ относится СТОА?

A) пятому;

B) четвертому;

C) третьему;

D) второму;

E) первому.

551.10 К какому уровню РОБ относится ремонтные заводы?

A) пятому;

B) четвертому;

C) третьему;

D) второму;

E) первому.

551.11 К какому уровню РОБ относится специализированные мастерские?

A) пятому;

B) четвертому;

C) третьему;

D) второму;

E) первому.

552.1 Предприятия областного и республиканского значения относится к РОБ:

A) пятого уровня;

B) четвертого уровня;

C) третьего уровня;

D) второго уровня;

E) первого уровня.

552.2 Предприятие непосредственно эксплуатирующие технику относится к РОБ:

A) пятого уровня;

B) четвертого уровня;

C) третьего уровня;

D) второго уровня;

E) первого уровня.

552.3 Предприятие районного значения относится к РОБ:

A) пятого уровня;

B) четвертого уровня;

C) третьего уровня;

D) второго уровня;

E) первого уровня.

553.1 Для проведения капитальных ремонтов необходимо иметь ЦРМ для:

A) 100 и более тракторов;

B) 75 и более тракторов;

C) 50 и более тракторов;

D) 150 и более тракторов;

E) 200 и более тракторов.

554.1 Специализация ремонтных предприятий бывает:

A) предметная и техническая;

B) простая и сложная;

C) прерывная и непосредственная;

D) кратная и не кратная;

E) пунктирная.

555.1 Сосредоточение ремонтных работ, выполняющие на многих предприятиях в одно или два крупных называется:

A) концентрация;

B) специализация;

C) копированием;

D) упрощением;

E) усложнением.

556.1 Ограничение деятельности предприятия ремонтом узкой номенклатуры объектов называется:

A) концентрацией;

B) специализацией;

C) копированием;

D) упрощением;

E) усложнением.

557.1 Организация производства, при которой несколько предприятий совместно участвуют в ремонте одного объекта называется:

A) концентрация;

B) специализация;

C) коопированием;

D) упрощением;

E) усложнением.

558.1 Возможный фронт ремонта при тупиковой постановке определяется по формуле:

A);

B);

C);

D);

E).

559.1 Документация, которая содержит основные проектные решения, выполненные в виде расчетов, чертежей и т.д. называется:

A) сметой;

B) техническим заданием;

C) паспортом;

D) положением;

E) проектом.

560.1 Расстояние между серединами объектов перемещения на конвейере называется:

A) тактом;

B) шагом;

C) ритмом;

D) периодичностью;

E) числом.

561.1 От условий и графика работы предприятия зависит:

A) ритм производства;

B) продолжительность рабочего дня;

C) продолжительность рабочей смены;

D) фонд рабочего времени;

E) длина участка.

562.1 Комплекс работающих и рабочих мест, обеспечивающих выполнение ремонтных работ в соответствие с расчетным тактом называется:

A) графиком;

B) ритмом;

C) фронтом ремонта;

D) длительностью;

E) рабочим постом.

563.1 Процесс, на который затрачивается время это:

A) работа;

B) пост;

C) такт;

D) длительностью;

E) фронт.

564.1 Связь между двумя событиями, не требующая затрат времени это:

A) работа;

B) фиктивная работа;

C) путь;

D) критический путь;

E) длительность.

565.1 Последовательность выполнения работ на сетевом графике от начального события до конечного это:

A) работа;

B) фиктивная работа;

C) путь;

D) критический путь;

E) длительность.

566.1 Разница между поздним и ранним сроком свершения события это:

A) путь;

B) работа;

C) длительность;

D) резерв времени;

E) фронт.

567.1 Полусуточная партия это:

A) 1 раз в сутки;

B) 1 раз в неделю;

C)1 раз в месяц;

D) 2 раз в сутки;

E) 2 раза в неделю.

567.2 Полусуточную партию обозначают:

A) 1;

B) 2;

C) 2,5;

D) 5;

E) 0,5.

567.3 Суточную партию обозначают:

A) 1;

B) 2;

C) 2,5;

D) 5;

E) 0,5.

567.4 Недельную партию обозначают:

A) 1;

B) 2;

C) 2,5;

D) 5;

E) 0,5.

568.1 Число исполнителей на каждом посту находится из соотношения:

A);

B);

C);

D);

E).

569.1 В формуле , - означает:

A) фронт;

B) работа;

C) такт;

D) число рабочих;

E) длительность.

570.1 В формуле , λопределяет:

A) фронт;

B) работа;

C) такт;

D) число рабочих;

E) загрузку.

571.1 Предельное состояние деталей, образующих сопряжения, определяют по:

- предельной величине износа каждой детали в отдельности;

- величине предельного зазора;

- предельной величине износа одной из деталей входящей в сопряжение;

- полным ресурсом;

- по сроку службы.

572.1 Основой характеристикой случайного события является:

A) число;

B) случайная величина;

C)	 вероятность;

D) теория вероятностей;

E) теория надежности.

572.2 Случайная величина бывает:

A) событие и вероятность;

B) целым и дробным;

C) дискретная и непрерывная;

D) знаменателем и числителем;

E) длинным и коротким.

573.1 Коэффициент готовности относится к показателям:

A) сохраняемости;

B) ремонтопригодности;

C) долговечности;

D) комплексным;

E) безотказности.

573.2 Различают виды испытаний:

A) постепенные и последовательные;

B) объективные и субъективные;

C) технические и технологические;

D) определительные и контрольные;

E) простые и сложные.

574.1 Испытания машин бывают:

A) технические и технологические;

B) простые и сложные;

C) объективные и субъективные;

D) постепенные и последовательные;

E) полигонные и стендовые.

575.1 Годность машины это:

A) степень удовлетворения потребностей общества;

B) относительная способность и потенциальная возможность выполнять свои функции;

C) качество машины;

D) свойство не терять работоспособность;

E) свойство непрерывно выполнять работу.

576.1 Характерным признаком постепенных отказов является:

A) вероятность его возникновения не зависит от времени предыдущей работы;

B) вероятность его возникновения зависит от времени предыдущей работы;

C) их большая скорость;

D) их внезапность;

E) их долговечность.

577.1 Характерным признаком постепенных отказов является:

A) вероятность его возникновения не зависит от времени предыдущей работы;

B) вероятность его возникновения зависит от времени предыдущей работы;

C) их большая скорость;

D) их внезапность;

E) их долговечность.

578.1 Характерным признакам внезапных отказов является:

A) вероятность его возникновения не зависит от времени предыдущей работы;

B) вероятность его возникновения зависит от времени предыдущей работы;

C) их большая скорость;

D) их долговечность;

E) их сохраняемость.

579.1 Каждое отдельное несоответствие детали установленным требованиям это:

A) отказ;

B) потеря работоспособности;

C) неисправность;

D) ошибка;

E) дефект.

580.1 Событие, заключается в потере работоспособности это:

A) дефект;

B) неисправность;

C) предельное состояние;

D) ошибка;

E) отказ.

581.1 Состояние объекта, при котором он соответствует требованиям, установления технической документацией это:

A) исправность;

B) работоспособность;

C) предельное состояние;

D) безотказность;

E) долговечность.

582.1 Одним из основных показателей характеризующих надежность является:

A) сохраняемость;

B) исправность;

C) работоспособность;

D) ремонт;

E) техническое обслуживание.

583.1 Одним из четырех показателей характеризующих надежность является:

A) работоспособность;

B) ремонтопригодность;

C) техническое обслуживание;

D) ремонт;

E) отказ.

584.1 Для поддержания работоспособности сложных объектов важное значение имеют такие мероприятия как:

A) безотказность;

B) ремонт и техническое обслуживание;

C) надежность;

D) долговечность;

E) ремонтопригодность.

585.1 Критериями согласия являются:

A) технический;

B) экономический;

C) Иванова;

D) Колмагорова;

E) Ребиндера.

586.1 Предельные значения износа назначаются:

A) произвольно;

B) по изнашиванию;

C) по срокам службы;

D) по критериям;

E) не назначаются.

587.1 Эксплуатационные испытания обладают недостатком:

A) краткостью;

B) неточностью;

C) длительностью;

D) простотой;

E) сложностью.

588.1 Длительность является недостатком испытаний:

A) стендовых;

B) полигонных;

C) эксплуатационных;

D) контрольных;

E) альтернативных.

589.1 Наиболее сложной причиной выхода деталей из строя являются:

A) поломка;

B) деформация;

C) изгиб;

D) разрушение;

E) износ.

590.1 Ступенчатый многоугольник распределения это:

A) полигон;

B) интегральная функция;

C) дифференциальная функция;

D) гистограмма;

E) кривая накопленных частот.

591.1 Вариационный ряд строится:

A) в порядке уменьшения абсолютной величины;

B) горизонтально;

C) вертикально;

D) под углом;

E) в порядке возрастания абсолютной величины.

592.1 Сумма частот по интервалам должна быть равна:

A) общему числу значений случайной величины;

B) единице;

C) нулю;

D) 100%

E) половине числа значений случайной величины.

593.1 Среднеквадратическое отклонение показывает:

A) среднее значение случайной величины;

B) максимальное значение случайной величины;

C) минимальное значение случайной величины;

E) степень рассеивания случайной величины.

594.1 Коэффициент вариации  является:

A) скоростью изнашивания;

B) средним значением;

C) предельным значением;

D) вероятность износа;

E) безразмерной числовой характеристикой.

595.1 Комплекс операций по поддержанию работоспособности объекта это:

A) техническое обслуживание;

B) простой ремонт;

C) сложный ремонт;

D) текущий ремонт;

E) капитальный ремонт.

596.1 Календарная продолжительность эксплуатации изделия до предельного состояния это:

A) технический ресурс;

B) срок службы;

C)исправность;

D) работоспособность;

E) сохраняемость.

597.1 Наработка от начала эксплуатации до предельного состояния это:

A) исправность;

B) работоспособность;

C) технический ресурс;

D) срок службы;

E) сохраняемость.

598.1 Все отдельно изготавливаемые детали, входящие в состав машины. Это:

A) запасные части;

B) неконструктивные элементы;

C) конструктивные элементы;

D) сопряжения;

E) кинематические пары.

599.1 Относительная способность и потенциальная возможность машины, узла, детали выполнять свои функции это:

A) исправность;

B) работоспособность;

C) технический ресурс;

D) годность;

E) срок службы.

600.1 Износ автомобильной покрышки это отказ:

A) второй группы сложности;

B) ресурсный;

C) внезапный;

D) постепенный;

E) аварийный.

601.1 Прокол автомобильной покрышки это отказ:

A) третьей группы сложности;

B) второй группы сложности;

C) ресурсный;

D) внезапный;

E) постепенный.

602.1 Причиной износа деталей является:

A) внешнее трение;

B) давление на поверхностях;

C) дефекты;

D) поры и раковины;

E) отказы.

603.1 Износ, при котором дальнейшая эксплуатация детали должна быть прекращена называется:

A) допустимым без ремонта;

B) номинальный;

C) предельный;

D) определительный;

E) сложный.

604.1 Коррозия это:

A) пластическая деформация;

B) процесс перехода в полное состояние;

C) нарушение под действием нагрузок;

D) потеря упругости;

E) размягчение металла.

605.1 Наработка объекта, по достижении которой эксплуатация должна быть прекращена это:

A) гамма-процентный ресурс;

B) полный ресурс;

C) предельный ресурс;

D) средний ресурс;

E) назначенный ресурс.

606.1 Ресурс от начала эксплуатации до капитального ремонта или списания:

A) полный;

B) гамма-процентный;

C) назначенный;

D) средний;

E) предельный;

607.1 Ресурс от начала эксплуатации до 1-го ремонта это:

A) доремонтный;

B) полный;

C) межремонтный;

D) назначенный;

E) гамма-процентный.

608.1 Ресурс между смежными ремонтами называется:

A) доремонтный;

B) межремонтный;

C) полный;

D) назначенный;

E) предельный.

609.1 Основным показателем долговечности является:

A) вероятность;

B) ресурс;

C) отказ;

D) наработка;

E) коэффициент готовности.

610.1 Наработка, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с заданной вероятностью это:

A) средний ресурс;

B) полный ресурс;

C) гамма-процентный ресурс;

D) назначенный ресурс;

E) предельный ресурс.

611.1 Коэффициент технического использования относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) сохраняемости;

D) комплексным;

E) ремонтопригодности.

612.1 Коэффициент готовности относится к показателям:

A) безотказности;

B) долговечности;

C) ремонтопригодности;

D) комплексным;

E) сохраняемости.

613.1 Событие, заключающее в потере работоспособности:

A) неисправность;

B) неработоспособность;

C) дефект;

D) отказ;

E) предельное состояние.

614.1 Комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности объекта это:

A) капитальный ремонт;

B) текущий ремонт;

C) ремонт;

D) техническое обслуживание;

E) технический осмотр.

615.1 Наработка объекта от начала эксплуатации до наступления предельного состояния, это:

A) срок службы;

B) исправность;

C) работоспособность;

D) долговечность;

E) технический ресурс.

616.1 Календарная продолжительность эксплуатации изделия до

предельного состояния:

A) технический ресурс;

B) исправность;

C) работоспособность;

D) долговечность;

E) срок службы.

617.1 Относительная способность и потенциальная возможность

выполнять свои функции это:

A) годность;

B) исправность;

C) работоспособность;

D) безотказность;

E) долговечность.

618.1 При ремонте выбраковочным признакам будет:

A) допустимая величина износа;

B) предельная величина износа;

C) любая величина износа;

D) критическая величина износа;

E) величина износа.

619.1 К изотермическим способам нанесения порошков относятся:

- газопорошковая наплавка и напыление;

- металлизация;

- электроконтактное напекание металлических порошков;

- плазменное напыление порошков;

- индуктивная наплавка.

620.1 Сварка чугуна затруднена из за:

- низкой температуры плавления;

- склонности к отбеливанию;

- наличия в нем легирующих элементов;

- быстрой скорости охлаждения;

- его гидротекучести.

621.1 Электрошлаковая наплавка это:

- процесс наращивания детали шлаком;

- процесс наращивания детали, при котором в качестве флюса используют порошок

- бездуговой процесс наращивания детали через расплавленный токопроводный флюс;

- процесс наращивания детали заливкой жидким шлаком в специальных формах;

- бездуговой процесс наращивания детали смесью флюса и шлака.

622.1 Покрытия электродов для сварки и наплавки служат для:

- защиты расплавленного металла от воздуха и попадания влаги;

- придания определенной твердости детали;

- сохранения их при транспортировке;

- стабилизации, раскисления, легирования, образования газов;

- придания плотности шву.

623.1 Гальваническое наращивание это:

- наплавка многоэлектродным материалом;

- нанесение металлических порошков;

- процесс диффузионного увеличения размеров деталей;

- процесс электролиза, где деталь является катодом;

- процесс увеличения размеров деталей намораживанием.

624.1 При электроконтактном напекании металлических порошков основным инструментом является:

- медный ролик;

- медная проволока;

- горелка со специальной вставкой;

- индуктор;

- вибратор.

625.1 Диагностирование это:

- поиск и устранение скрытых дефектов, путем применения безразборных и неразрушающих средств контроля;

- определение размеров деталей;

- определение величин износов деталей (сопряжений);

- определение твердости деталей;

- безразборное установление технического состояния узлов, агрегатов.

626.1 Дорнование это:

- процесс наращивания металла на поверхность;

- процесс фрезерования гнезд клапанов;

- процесс доводки гильз цилиндров;

- процесс алмазного выглаживания;

- процесс пластической обработки внутренних поверхностей.

627.1 Нагар это:

- продукт осаждения и разложения масел;

- продукт отложения загрязнений, содержащихся в маслах;

- продукт неполного сгорания нефтепродуктов;

- образование накипи в водяной рубашке;

- отложение смол.

628.1 Осадка детали это:

A) увеличение наружного диаметра, уменьшение внутреннего

диаметра, за счет укорочения;

B) увеличение наружного диаметра, за счет увеличения

внутреннего;

C) уменьшение внутреннего диаметра за счет наружного;

D) увеличение наружного диаметра, за счет удлинения;

E) уменьшение внутреннего диаметра за счет удлинения.

***

629.1 Вибродуговая наплавка это:

- процесс наращивания детали вибрирующим электродом;

- процесс наращивания детали вибрацией током;

- процесс наращивания детали вибрацией напряжением;

- процесс наращивания детали с ее вибрацией;

- процесс наращивания детали с одновременной вибрацией и силы тока и напряжения.

630.1 Дефектоскопия это:

- определение величин износов деталей (сопряжении);

- безразборное установление технического состояния узлов, агрегатов;

- определение параметров работы узла, агрегата;

- определение отклонения размеров деталей от нормального;

- поиск скрытых дефектов, путем применения безразборных и

неразрушающих средств контроля.

631.1 Лезвийным инструментом производят следующую обработку:

- шлифование и хонингование;

- точение и фрезерование;

- полирование и притирание;

- анодную и катодную;

- дорнование и обкатывание.

632.1 При проведении дефектации используют следующий из способов:

- органолептический;

- гидропневматический;

- люминесцентный;

- ультразвуковой;

- проникающих красок.

633.1 К электролитическим процессам относятся:

- термодиффузионное наращивание;

- электроимпульсное наращивание;

- электроискровое наращивание;

- электроконтактное нанесение порошков;

- хромирование.

634.1 Процесс раздачи применяется для:

- уменьшения внутреннего и увеличения наружного диаметра полых и сплошных деталей;

- увеличение длины за счет уменьшения его поперечного сечения;

- увеличение наружных размеров полых деталей за счет увеличения их внутренних размеров;

- уменьшение внутренних размеров полых деталей за счет уменьшения наружных;

- увеличения наружного или уменьшения внутреннего диаметра деталей вытеснением металла отдельных участков рабочих поверхностей.

635.1 Аргоно-дуговая сварка служит для:

- сваривания деталей из чугуна;

B) получения прочного шва;

C) сваривания деталей из алюминия;

D) получения плотного шва;

E) сваривания стальных деталей;

636.1 При холодной сварке чугуна используют:

A) специальную камеру для процесса сварки;

B) раскисляющие и легирующие покрытия электродов;

C) специальные электроды и технику сварки (метод отжигающих

валиков);

D) газообразующие покрытия электродов;

E) специальные флюсы (типа АФ-4).

637.1 При сварке чугуна для получения прочного шва используют:

A) применение медно-никелиевых электродов;

- применение медно-железнистых электродов;

- применение самозащитной проволоки ПАНЧ-П

- применение защитных газов;

- метод отжигающих валиков;

638.1 Электроискровая обработка основана на способности электричества:

- создавать дугу между деталью и электродом;

- разрушать поверхность электродов разрядами;

- образовывать искры между электродами;

- производить наращивание на поверхность искровыми разрядами

- придавать блеск поверхности.

639.1 Существуют следующие методы измерения величины износа:

- диагностический, параметрический;

- технический, экономический, технологический;

- технологический, диагностический;

- интегральный, микрометраж;

- дифференциальный, технологический

640.1 Существуют следующие виды установочных баз

- технические и допустимые;

- предельные и допустимые;

- конструкторские, технологические и измерительные;

- технические, конструкционные и сборочные;

- простые и сложные.

641.1 При обработке деталей к установочным базам относятся:

- поверхности точения;

- пазы и различные выточки;

- поверхности, оси или точки, относительно которых определяют положение других поверхностей или осей;

- поверхности, подлежащие наплавки;

- измерительные поверхности.

642.1 К электрическим способам обработки деталей относятся:

- электроконтактное напекание металлических порошков;

- электроискровая и электроабразивная обработки;

- электролитическое наращивание;

- электроэррозионная обработка;

- электрогазовая обработка.

643.1 Способ полной взаимозаменяемости деталей обеспечивает:

- отклонение размеров деталей в пределах допуска по чертежу;

- расширение допуска на размеры деталей, с целью удешевления производства;

- сортирование деталей по размерным группам и обеспечение нормальной посадки;

- изменение размера заранее выбранного компенсирующего звена;

- достижение заданной точности путем снятия с одной из деталей слоя материала.

644.1 В каком из способов дефектоскопии используют изменение

вихревых токов в зонах нарушения сплошности материала?

- ультразвуковой метод;

- магнитопорошковый метод;

- электроиндукционный метод;

- феррозондовый метод;

- люминесцентный метод.

645.1 При комплектовании придерживаются следующих правил:

A) число групп не должно быть больше пяти;

B) допуски на соединяемые детали должны обеспечивать оптимальную

посадку при сборке;

C) число деталей в группах должно быть по возможности одинаковым;

D) А, В, С;

E) подбор по массе.

646.1 Какой показатель характеризует геометрические параметры

качества обработки деталей?

A) волнистость;

- величина наклепа;

- микроструктура;

- остаточное напряжение;

- твердость.

647.1 Для сварки деталей из алюминия используют:

- медно-никелиевые электроды;

- метод отжигающих валиков;

- угольные или графитовые электроды;

- флюсы типа ФСЧ-1.

648.1 Хорошую сопротивляемость абразивному виду изнашивания оказывает:

A) механическая обработка;

B) наклеп;

C) цементация;

D) поверхностно-пластическая деформация (ППД)

E) притирка.

649.1 Сопротивляемость усталостному изнашиванию оказывает:

A) механическая обработка;

B) цементация;

C) поверхностно-пластическая деформация(ППД)

D) азотирование;

E) гальванопокрытия.

650.1 К химико- термической обработке относятся:

A) механическая обработка;

B) чистовое выглаживание

C) гальванопокрытия;

D) цианирование;

E) наклеп.

651.1 При нагруженном резервировании резервные элементы:

A) постоянно присоединены к основным;

B) находятся в отключенном состоянии;

C) находятся на складе;

D) работают в другом режиме работы;

E) это запасные части.

652.1 Ненагруженное резервирование это когда резервные элементы:

A) находятся в отключенном состоянии;

B) постоянно присоединены к основным;

C) работают в одинаковом режиме работы;

D) работают в другом режиме работы;

E) простые.