# Содержание

Внимание!  Приведенную ниже систему расчетов нельзя воспринимать как образец.

Введение	2

Раздел 1. Технологическая цепочка и производительность машин	3

1.1. Технологическая цепочка.	3

1.2. Технологическое оборудование и нормы его производительности.	4

Раздел 2. Заправочные данные суровых тканей и нормы расхода пряжи	5

2.1. Заправочные данные суровой ткани базового артикула 062259: оценка взаимосвязей	5

2.2.Заправочные данные суровой ткани нового артикула 062259H: организационно-экономическое обоснование значений.	7

2.3. Нормы расхода пряжи на 100 м суровой ткани нового артикула.	9

Раздел 3. Сопряженность ткацких паковок.	11

3.1. Сопряженная длина основы и масса пряжи в рулоне суровой ткани.	11

3.2. Сопряженная длина и масса основы на ткацком навое.	11

3.3. Сопряженная длина и масса основы на сновальном валу.	13

Раздел 4. Сопряженность технологического оборудования.	17

4.1. Расчет отходов по переходам ткацкого производства	17

4.2. Объем производства суровой ткани в час и выход полуфабрикатов.	20

4.3. Сопряженное количество единиц заправленного оборудования.	21

Раздел 5. Мощность производства	23

Раздел 6. Технико-экономические нормативы организации производства	25

6.1. Трудоемкость изготовления суровой ткани	25

6.2. Машиноемкость изготовления суровой ткани	26

6.3. Длительность технологического цикла	27

Заключение	29

Список использованной литературы.	30

# Введение

Задание. Выполнить проектные расчеты по организации льноткацкого производства при выработке суровой ткани артикула 062259.

Заправочные данные суровой ткани базового артикула 062259

Таблица 1.

| Наименование ткани | Артикул | Ширина ткани, см | Плот-ность на 10 см |  | Ширина проборки по бедру, см. | Вид основной пряжи |  | Основа |  |  |  |  |  |  | Уток |  |  | Общий расход пряжи без отходов на 100 м, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По основе | По утку |  | Фон | Кромка | Количество нитей в основе |  |  | Уработка в качестве по нитям основы, % | Отходы, % | Расход пряжи без отходов на 100 м, кг |  | Отходы, % | Условное обозначение пряжи | Расход пряжи без отходов на 100 м, кг |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Фоновых | Кромочных | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фон | Кромка |  |  |  |  |
| Ткань сорочечная пестротканая малосминаемая | 062259 | 163 | 220 | 175 | 168,2 | СК 29 х/б | С 29х2 х/б | 3584 | 16 | 3600 | 12,0 | 1,8 | 11,64 | 0,11 | 1,5 | ВК 33,5 ВЛ | 10,06 | 21,81 |

Основные параметры готовой продукции базового артикула 062259

Таблица №2.

| Наименование ткани | Артикул | Ширина ткани, см | Поверхностная плотность, г/м2 | Плотность (число) нитей по |  | Техническая притяжка по утку | Весовой лоскут, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основе | утку |  |  |
| Ткань сорочечная пестротканая малосминаемая | 062259 | 150 | 134 | 240 | 178 | - 1,5 | 0,8 |

Тип ткацкого станка при выработке суровой ткани нового артикула – станок СТБ.

Производственная площадь льноткацкого производства составляет 10200 м2.

# Раздел 1. Технологическая цепочка и производительность машин

## 1.1. Технологическая цепочка.

Склад пряжи

Основа

Уток

ВК 33,5 ВЛ

на бобине

Фон

СК 29 х/б

На  початках

Кромка

С 29х2 х/б

В бобинах

Перемотка

М-2

(1, с. 47)

Перемотка

М-2

Перемотка

МЛМ-2

(1, с. 46)

Снование

СП-180

(1, с.64)

Шлихтование

ШБ-11/180

(1, с. 125)

На выход

Пробирание и привязывание

ПСМ-230, УП2-5

(1, с. 180)

Ткачество

СТБ2-175

(1, с. 229)

Примечание: После перематывания формируем основу, на льноткацких предприятиях для партионного снования основ из х/б пряжи применяются быстроходные машины типа СП. Исходя из ширины вырабатываемой ткани подходит машина СП-180.

Для повышения выносливости пряжи производим шлихтование на шлихтовальной машине барабанного типа ШБ – 11/180. Кромочные нити основы поступают на выход шлихтовальной машины, т.к. кромка сформирована из крученых нитей, она не шлихтуется, т.к. уже достаточно прочна.

Для выработки ткани выбираем станок СТБ2-175, в соответствии с заданной шириной.

## 1.2. Технологическое оборудование и нормы его производительности.

#### Технологическое оборудование и нормы его производительности

#### Таблица № 3.

| Марка оборудо-вания | Скорость выпускных органов, м/мин | Теоретическая производительность машины, кг/маш.-ч. | ### КПВ | Норма производительности машин, кг/маш.-ч. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М-2 | 500-1000 Vкр=700 Vф=560 |  | 0,88 | 171,49 68,6 | (1, с.47) Пт=(V*60*T*mб)/106 , где mб=80 |
| МЛМ-2 | 400-800 V=570 |  | 0,87 | 79,74 | (1, с.49) Пт=(V*60*T*mб)/106 |
| СП-180 | 350-800 V=400 |  | 0,5 | 207,76 | (1, с. 64, 2, с. 56) Чн=597 число нитей на одном сновальном валу Пт=(V*60*Чн*T )/106 |
| ШБ11/180 | 30-150 V=55 |  | 0,6 | 173,03 | (1, с. 139) Пт=(V*60*T*Но)/106 |
| ПСМ-230 | - |  | - | 165,43 | Пт=[(Тсн –Тб)*Мн]/(То –tв)*t Мосн=389,48 (разд.3) |
| УП2-5 | До 500 V=450 |  | 0,47 | 1372,92 | (1, с. 180) Пт=(V*60*mо)/Но, где mо- масса пряжи на ткацком навое. |
| СТБ2-175 | n = до 230 мин-1 n=230 |  | 0,85 | 6,74 | Пт=(n*k*60)/(Ру*10), где n- частота вращения главного вала, k- число полотен. Ру=174 |

Примечание: для ПСМ-230 tосн=Нвр*чн/10, где Нвр- время на пробирание основ, мин/100 нит; Нвр=3,5 мин/100 нит; tосн=3,5*3600/100=126 мин, tвсп=7,6 мин (1, с. 187), Тб=Тлн+Тотд=10+16=26 мин. (1, с. 183)

# Раздел 2. Заправочные данные суровых тканей и нормы расхода пряжи

## 2.1. Заправочные данные суровой ткани базового артикула 062259: оценка взаимосвязей

2.1.1. Плотность ткани по основе:

нит/дм, плотность соответствует заданию.

2.1.2. Плотность по утку:

нит/дм, что соответствует заданию.

2.1.3.Ширина кромки:

, см

см, что меньше минимального значения ширины кромки на станках СТБ

2.1.4. Усадка ткани в отделке по основе:

2.1.5. Плотность по основе, исходя из плотности суровой ткани:

что соответствует исходному значению

2.1.6. Количество зубьев берда:

2.1.7. Номер берда:

2.1.8. Ширина заправочная:

см, следовательно, ширина проборки нуждается в уточнении

2.1.9. Расход нитей фона:

, где

а0 – уработка основы, %, В – вытяжка на шлихтовальной машине, В=1,5%

кг/100 м

2.1.10. Расход нитей кромки:

, где

Кукр – коэффициент укрутки,

Кукр =0,98

2.1.11. Расход нитей утка:

, где

lк – длина концов зарабатываемых нитей, см

,

где ау – уработка утка

## 2.2.Заправочные данные суровой ткани нового артикула 062259H: организационно-экономическое обоснование значений.

Уменьшим плотность нитей по основе и утку на одну нить, тогда станет: Ро=219, Ру=174нит/дм

2.2.1. Усадка ткани в отделке по основе:

2.2.2. Притяжка ткани по утку:

2.2.3. Ширина суровой ткани:

2.2.4. Заправочная ширина суровой ткани:

2.2.5. Ширину кромки расчетную принимаю равной 3 см.

2.2.6. Ширина фона:

2.2.7. Число нитей фона:

2.2.8. Число нитей кромки:

3,11 больше максимальной ширины кромки, следовательно, принимаю число нитей кромки равным 64, 16 из которых с лин.плотностью 29*2.

Проверка:

2.9. Определим заправочную ширину суровой ткани:

а) Количество зубьев берда:

б) Номер берда:

в) Ширина заправочная:

2.2.10. Определим уработку утка:

2.2.11.Использование ткацкого станка по ширине.

Станок СТБ2-175, максимальная ширина - 175.

## 2.3. Нормы расхода пряжи на 100 м суровой ткани нового артикула.

2.3.1. Расход нитей фона:

2.3.2. Расход нитей кромки:

2.3.3. Расход нитей утка:

2.3.4. Общий расход:

Заправочные данные суровых тканей

Таблица № 4.

| Наименование ткани | Артикул | Ширина ткани, см | Плот-ность на 10 см |  | Ширина проборки по бедру, см. | Вид основной пряжи |  | Основа |  |  |  |  |  |  | Уток |  |  | Общий расход пряжи без отходов на 100 м, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По основе | По утку |  | Фон | Кромка | Количество нитей в основе |  |  | Уработка в качестве по нитям основы, % | Отходы, % | Расход пряжи без отходов на 100 м, кг |  | Отходы, % | Условное обозначение пряжи | Расход пряжи без отходов на 100 м, кг |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Фоновых | Кромочных | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фон | Кромка |  |  |  |  |
| Ткань сорочечная пестротканая малосминаемая | 062259 | 163 | 220 | 175 | 168,2 | СК 29 х/б | С 29х2 х/б | 3584 | 16 | 3600 | 12,0 | 1,8 | 11,64 | 0,11 | 1,5 | ВК 33,5 ВЛ | 10,06 | 21,81 |
|  | 062259Н | 164,4 | 219 | 174 | 169,8 |  |  | 3536 | 64, 48/16 | 3600 | 12,0 |  | 11,48 | 0,26 |  |  | 10,08 | 21,82 |

# Раздел 3. Сопряженность ткацких паковок.

## 3.1. Сопряженная длина основы и масса пряжи в рулоне суровой ткани.

#### Исходные данные для расчета рулона ткани

##### Таблица № 5

| Марка ткацкого станка | Масса 100 п.м. ткани без учета угаров, М, кг | Условная длина куска, Lк, м | Максимальная масса рулона ткани на товарном валике Мр, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| СТБ2-175 | 21,82 | м | Мр= 10-25г (2, с. 49) Принимаю Мр= 16 кг |

Примечание: Sк=30 м2  по ГОСТу 357-75.

    - Длина рулона ткани:

    - Количество кусков в рулоне ткани:

    - Длина ткани в рулоне:

    - Масса ткани в рулоне:

Результаты расчета рулона ткани

##### Таблица № 6

| Артикул ткани | Lк, м | Lр, м | nк или nu в рулоне, шт | Мр, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 062259Н | 18 | 72 | 4 | 15,71 |

## 3.2. Сопряженная длина и масса основы на ткацком навое.

Исходные данные для расчета ткацкого навоя

Таблица № 7

| Артикул ткани | Диаметр дисков навоя Dд, см | Диаметр ствола навоя d, см | Расстояние между дисками навоя H, см | Диаметр намотки пряжи на навой Dн, см | Линейная плотность нитей основы Tо, текс | Плотность намотки пряжи γ, г/см3 | Общее число нитей основы mо, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 062259Н | 70 (1, с. 125) | 15 (1, с. 229) | 167 (1, с.126) | Dн= Dд-(1..3)=70-3=67 | 29 | 0,7 (1, с.125) | 3600 |

    - Объем пряжи на ткацком навое:

    - Масса пряжи на навое:

М' основа=

М основа =

    - Длина основы на навое:

текс

м

    - Длина основы в куске ткани:

    - Возможное число кусков, которое можно получить из одной основы:

    - Сопряженная длина основы на навое:

где nк – принятое число кусков,

lnp - длина концов основы, идущих в угары при пробирании или привязывании, lnp =2,8м, (1, с.361);

lmk - длина концов основы, идущих в угары в ткачестве, lmk=1,8 м, (1, с. 363).

    - Масса основы на навое с учетом сопряженной длины:

    - Коэффициент полезного использования объема ткацкого навоя:

#### Результаты расчета навоя

##### Таблица № 8

| Артикул ткани | Т0, текс | γ, г/см3 | V, см3 | Мон, кг | nк, шт | Lок, м | Lонс, м | Монс, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 062259Н | 29,13 | 0,7 | 558989,08 | 391,29 | 184 | 20,16 | 3714,04 | 389,48 |

## 3.3. Сопряженная длина и масса основы на сновальном валу.

Исходные данные для расчета сновального вала

Таблица № 9

| Артикул ткани | Dд, см | d, см | Н, см | Dн, см | γ, г/см3 | То, текс | mр, шт | E, шт | Lонс, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 062259Н | 66 (1, с. 64) | 24 (1, с. 64) | 180 (1, с. 64) | Dн= Dд-(1…3)=66-2=64 | 0,5 (1, с.88) | 29 | 3584 | 616 (1, с. 67) | 3714,04 |

    - Объем пряжи на сновальном валу:

    - Масса пряжи на сновальном валу:

    - Количество сновальных валов в партии:

mр= =3584 (3536 – нити фона и 48 – нити кромки),

Е – емкость шпулярника

    - Число нитей на сновальном валу:

597 нитей на валах 1-5, и 599 нитей на 6 валу

    - Максимально возможная длина нити на сновальном валу:

    - Количество ткацких навоев из партии сновальных валов:

Так как дробная часть больше 0,5, то округление не производим. Уточним длину основы на ткацком навое с целью получения из него целого числа кусков ткани:

Тогда количество кусков ткани из такого навоя:

    - Сопряженная длина на сновальном валу:

где l1 – длина мягких и клееных концов, идущих в отходы при шлихтовании (1, с.360); l2 – средняя длина нитей основы, остающихся на сновальных валах после шлихтования (1, с.360).

    - Масса пряжи на сновальном валу:

    - Коэффициент использования сновального вала:

###### Результаты расчета сновального вала

##### Таблица № 10

| Артикул ткани | То, текс | V, см3 | γ, г/см3 | E, шт | nв, шт | nн, шт | Lов, м | Lовс, м | Мов, кг | Мовс, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 062259Н | 29 | 497376 | 0,5 | 616 | 6 | 3,85 | 14316,27 | 14097,17 | 248,69 | 244,88 |

  - Сопряженная длина и масса основы на мотальной бобине.

Исходные данные для расчета бобины

Таблица № 11

| Артикул ткани | То, текс | D1, см | d1, см | D2, см | d2, см | h, см | γ, см3 | Lовс, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 062259Н | 29 | 23 | 6,4 | 20 | 3,4 | 15,0 | 0,38-0,5 (1, с.47) | 14097,17 |

    - Объем пряжи на конической бобине:

    - Масса пряжи на бобине: γ принимаю равной 0,5

    - Длина нити на бобине:

    - Количество сновальных валов из ставки бобин:

    - Сопряженная длина нити (при расчете мотальной паковки необходимо учитывать возможное отклонение плотности намотки на 3-5 %, поэтому длина нити на бобине должна быть больше сопряженной длины на сновальных валах, получаемых из ставки бобин на 3-5 %):

    - Сопряженная масса пряжи на бобине:

Необходимо, чтобы сопряженная длина нити на бобине была меньше допустимой, но эта разница должна входить в интервал от 0,05 до 0,2%

, т.е. емкость бобины используется достаточно хорошо.

    - Коэффициент использования бобины:

Результаты расчета бобины

##### Таблица № 11

| Артикул ткани | То, текс | V, см3 | γ, г/см3 | Lб, м | nв, шт | Lбс, м | Мбс, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 062259Н | 29 | 5160,28 | 0,50 | 88965,51 | 6 | 88811,98 | 2,58 |

Результаты расчетов третьего раздела приведены в таблице:

Сопряженность ткацких паковок

##### Таблица № 12

| Наименование ткацких паковок | Максимальная длина каждой нити основы на паковке, м | Сопряженная длина каждой нити основы на паковке, м | Максимальная масса всех нитей основы на паковке, кг | Масса всех нитей основы на сопряженной паковке, кг | Коэффициент полезного использования ткацкой паковки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рулон ткани | 73,33 | 72 | 16 | 15,71 | - |
| Ткацкий навой | 3731,28 | 3714,04 | 391,29 | 389,48 | 99,54 |
| Сновальный валик | 14316,27 | 14097,17 | 248,69 | 244,88 | 98,47 |
| Бобина | 88965,51 | 88811,98 | 2,58 | 2,58 | 99,82 |

# Раздел 4. Сопряженность технологического оборудования.

## 4.1. Расчет отходов по переходам ткацкого производства

4.1.1. Перематывание

а) основа

где а – длина нити, идущей в отходы при связывании концов, м; а=1,2 м (1, с. 360);

в – длина нити, остающейся на входящей паковке при ее смене, м; в=3 м (1, с 360);

с – длина нити, необходимая для оправки паковки при ее смене, м; с=0,8 м (1, с. 360);

Ln – длина нити на перематываемой (входящей) паковке, м;

где М – масса пряжи на входящей паковке; М – 1,2 кг

l – длина нити, на которую приходится один обрыв, м

где L=10000 м одиночной нити, чо- число обрывов на 10000 м одиночной нити

б) уток:

М=160 г; а=1,2 м; в=3 м; с=0,8 м

4.1.2. Снование

где а1- длина нити, идущей в отходы при смене входящей паковки, м; а1=0,9 м (1, с.360);

в1- остаток нити на бобине, идущей в отходы при перезаправке партии бобин; в1=18 м (1, с. 360);

а2- длина нити, идущей в отходы при ликвидации обрыва, м; а2=2,2 м (1, с. 360);

О’с- число обрывов за время сматывания бобины, приходящихся на длину нити входящей паковки;

где  - длина нити, на которую приходится один обрыв, м;

где =10000 м одиночной нити; чо- число обрывов на 100000 м одиночной нити; чо=1,2 (6, с. 79);

4.1.3.Шлихтование

l1- длина клееных концов, идущих в отходы, м (1, с.125); l1 =18 м;

l2- длина основы между машиной и сновальными валами, отрезаемой при заправке новой партии и идущей в отходы, м;

при 6 сновальных валах l2=7,7м, (1, с.360);

l3- средняя длина пряжи, остающаяся на сновальном валике после шлихтования, м;

при 6 сновальных валах l3=9,0 м, (1, с.360);

l4- длина нити, идущей в отходы, при ликвидации хомутов, м; l4 =5-6 м, l4=6м

nв- количество сновальных валов в ставке;

Lовс- сопряженная длина основы на сновальном валике, м;

4.1.4. Пробирание (привязывание)

ln- длина концов, срезанных при пробирании, м;

ln=0,3-0,6 м;

ln=0,5 м;

Lонс- сопряженная длина основы на ткацком навое, м;

4.1.5. Ткачество

а) основа

где l’–длина нити, идущей в отходы при ликвидации обрывов, м; l’ =0,5 м;

l’1 -длина концов нитей основы, остающейся на навое, м; l’1=1,2 м;

l’2- длина концов нитей основы на участке скало-ремизы, м; l’2=0,8-1,5 м;

l’2= 1,5 м;

l’3- длина концов нитей основы, идущих в отходы при заправке станка, м; l’3=2,5 м;

n - число обрывов основы на 1 м одиночной нити; n =1,5 обр/1000 м = 0,0015 обр/м (1, с.268);

б) уток

где l1 -длина уточной нити, идущей в отходы при заправке станка, м; l1=1-3 м;

l1=2 м;

l2- длина уточной нити, идущей на связывание концов при обрыве, м; l2=0,5-1,5 м;

l2= 1,5 м;

l3- длина уточной нити, идущей в отходы при разработке пороков ткани на станке, м; l3=5-10 м;

l3=9 м;

l4- длина уточной нити, остающейся на бобине после ее доработки, м; l4=2-10 м;

l4=7 м;

Lб- длина пряжи на уточной бобине, м

где γ=0,45-0,5 г/см3; γ=0,5г/см3 (1, с.46);

чоу- число обрывов уточной нити, приходящихся на длину нити на бобине;

где чоу- число обрывов утка при выработке 1 м ткани; rоу=0,40 (1, с.267);

Шз- ширина заправки по берду, м;

lк- длина выступающих концов уточной нити, м; lк = 3,09 м;

Расчет выхода полуфабрикатов

Таблица № 13

| Переходы | Отходы, % |
| --- | --- |
| Уточномотальный | 0,1 |
| Основомотальный | 0,012 |
| Сновальный | 0,024 |
| Шлихтовальный | 0,28 |
| Проборный | 0,013 |
| Ткачество уток | 0,043 |
| Ткачество основа | 0,22 |
| Итого: основа уток | 0,549 0,143 |

## 4.2. Объем производства суровой ткани в час и выход полуфабрикатов.

4.2.1. Объем производства ткани в расчете на 100 ткацких станков:

По – норма производительности ткацкого станка в час,

Кро – коэффициент работающего оборудования

а – процент простоев,

4.2.2. Потребность в полуфабрикатах в час:

где R –расход пряжи с учетом отходов на 100 м суровой ткани, кг/100м;

zi – процент отходов на i-м переходе;

Основа:

а) Перематывание

б) Снование

в) Шлихтование

г) Пробирание (привязывание)

Вычислим, сколько основ (кг) пойдет на проборную машину, а сколько на узловязальную. В ткацком производстве пробирают 10-15% основ, остальные привязывают. Принимаю 10%.

д) Ткачество

Уток

а) Перематывание

б) Ткачество

## 4.3. Сопряженное количество единиц заправленного оборудования.

4.3.1. Количество машин в заправке:

а) Перематывание:

Основа:

Уток:

б) Снование:

в) Шлихтование:

г) Пробирание:

д) Привязывание:

Сопряженность технологического оборудования

##### Таблица № 14

| Марка оборудования | Часовая выработка полуфабрикатов, кг | Кро | Сопряженное количество заправленного оборудования по расчету, машин |
| --- | --- | --- | --- |
| М-2, Т= СК 29 х/б | 73,88 | 0,965 | 1,116 |
| М-2, Т= С 29х2 х/б | 1,67 | 0,965 | 0,01 |
| МЛМ-2 | 64,61 | 0,965 | 0,840 |
| СП-180 | 73,86 | 0,96 | 0,370 |
| ШБ11/180 | 73,66 | 0,945 | 0,450 |
| ПСМ-230 | 7,37 | 0,97 | 0,046 |
| УП2-5 | 73,65 | 0,97 | 0,050 |
| СТБ2-175 | Основа 73,48 уток 64,58 |  | 100 |

# Раздел 5. Мощность производства

Размеры машин.

##### Таблица № 15

| Марка оборудования | Габаритные размеры машин, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- |
| М-2 | S=11,7*1,3=15,21 | (1, с.49) |
| МЛМ-2 | S=11,647*1,23=14,33 | (1, с.48) |
| СП-180 | S=1,62*2,84=4,6 | (1, с.64) |
| ШБ11/180 | S=21,905*3,36=73,6 | (1, с.135) |
| ПСМ-230 | S=1,6*3,02=4,83 | (1, с.180) |
| УП2-5 | S=2,5*0,5=1,25 | (1, с.180) |
| СТБ2-175 | S=1,795*3,6=6,46 | (1, с.229) |

Общая производственная площадь, занимаемая 100 ткацкими станками с соответствующим количеством приготовительного оборудования:

Найдем производственную площадь, занимаемую одной машиной с учетом необходимых проходов между ней и другими проходами ткацкого производства. Для этого делим полученную «габаритную» площадь на коэффициент использования производственной площади. Примем его 0,45 для ткацких станков и 0,35 для приготовительных машин (3, с.12)

Количество ткацких станков, которое может быть размещено на заданной производственной площади (10200 м2):

Принимаю 628 станка. Округляем до меньшего числа, кратного 4.

Количество приготовительных машин в каждом переходе, которое может быть размещено одновременно с ткацким оборудованием:

а) Перематывание

Основа:

Уток:

б) Снование

в) Шлихтование

г) Пробирание

д) Привязывание

Мощность производства по количеству оборудования

##### Таблица 16

| Марка оборудования | Сопряженное количество единиц заправленного оборудования при 100 ткацких станках | Габаритные размеры одной машины | Габаритная площадь одной машины, м2 | Габаритная площадь всех заправленных машин и станков | Расчетное и принятое к установке количество единиц технологического оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М-2 | 1,126 | 11,7*1,3 11,647*1,23 1,62*2,84 21,905*3,36 1,6*3,02 2,5*0,5 1,795*3,6 | 15,21 | 710,27 | 8+1 |
| МЛМ-2 | 0,840 |  | 14,33 |  | 6 |
| СП-180 | 0,370 |  | 4,6 |  | 3 |
| ШБ11/180 | 0,450 |  | 73,6 |  | 3 |
| ПСМ-230 | 0,046 |  | 4,83 |  | 2 |
| УП2-5 | 0,050 |  | 1,25 |  | 2 |
| СТБ2-175 | 100 |  | 6,46 |  | 628 |

# Раздел 6. Технико-экономические нормативы организации производства

## 6.1. Трудоемкость изготовления суровой ткани

Трудоемкость продукции по охвату затрат труда основных рабочих:

где Ноj- норма обслуживания для одного работника на j-м переходе ткацкого производства;

а) Перематывание

Основа:

Уток:

б) Снование

в) Шлихтование

г) Пробирание

д) Привязывание

е) Ткачество

Общая трудоемкость:

## 6.2. Машиноемкость изготовления суровой ткани

а) Перематывание

б) Снование

в) Шлихтование

г) Пробирание

д) Привязывание

е) Ткачество

## 6.3. Длительность технологического цикла

Сопряженность оборудования и длительность технологического цикла

Таблица № 17

| Марка оборудования | Сопряженное количество оборудования |  | Длительность технологического цикла, ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При заправке 100 ткацких станков | При заправке 1 шлихтовальной машины |  |
| М-2, Т=СК 29 х/б | 1,116 | 2,480 | 0,70 |
| М-2, Т=С 29х2 х/б | 0,010 | 0,022 |  |
| МЛМ-2 | 0,840 | 1,867 |  |
| СП-180 | 0,370 | 0,822 |  |
| ШБ11/180 | 0,450 | 1 |  |
| ПСМ-230 | 0,046 | 0,102 |  |
| УП2-5 | 0,050 | 0,111 |  |
| СТБ2-220 | 100 | 222,222 |  |

Длительность технологического цикла:

где М’з- сопряженное количество оборудования при заправке одной шлихтовальной машины.

а) Перематывание

б) Снование

в) Шлихтование

г) Пробирание

д) Привязывание

е) Ткачество

###### Технико-экономические нормативы организации производства

##### Таблица № 18

| Технико-экономический норматив |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость, ч/1000 м | Перематывание Основа Кромка Уток Снование Шлихтование Пробирание Привязывание Ткачество | 3,74 0,036 2,11 0,56 1,33 0,140 0,150 18,55 |
| Машиноемкость, ч/1000 м | Перематывание Основа Кромка Уток Снование Шлихтование Пробирание Привязывание Ткачество | 1,680 0,015 1,267 0,555 0,667 0,070 0,076 148,368 |
| Длительность технологического цикла | 0,70 ч/1000 м |  |

# Заключение:

В курсовом проекте выполнены расчеты по проектированию ткацкой фабрики, выпускающей один артикул ткани.

В ходе работы я выбрал технологическую цепочку и рассчитал параметры технологического процесса, а также установил сопряженность длины и массы полуфабрикатов на ткацких паковках.

В пятом разделе рассчитал мощность производства по количеству оборудования.

В последнем разделе рассчитаны некоторые технико-экономические показатели, такие как трудоемкость и машиноемкость изготовления суровой ткани, а также длительность технологического цикла

# Список использованной литературы

- Льноткачество: Справочник./ Под ред. Р.Д. Дружининой.- М.: Легпромбытиздат, 1985

- Отраслевые нормы расхода и использования сырья в льняной и пенько-джутовой промышленности./ ЦНИИЛВ.-И.: ЦНИИТЭИЛегпром, 1986

- Белихов Б.А. Организация производства. Курсовой проект: методические указания. - Кострома: КТИ, 1992

- Методика расчета норм пряжи на выпуск 100 м суровых тканей в ткацком производстве льняной и пенько-джутовой промышленности.- М.:ЦНИИТЭИЛегпром, 1979

- Нормы технологического проектирования и технико-экономические показатели предприятий текстильной промышленности: льняная промышленность, ткацкое производство./ГПИ – 6 Минлегпрома СССР. –М.:МЛП СССР,1977

- Брут-Бруляко А.Б., Живетин В.В. Современная техника и технология льноткацкого производства. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984

- Алексеева Н.С. и др. Основы проектирования предприятий отрасли: Учебное пособие. – Ярославль: КТИ, 1990

- Поляк Т.Б., Стерлин Е.А., Летуновская А.А. Организация, планирование и управление ткацким производством. –М.: Легпромбытиздат, 1986

- Проектирование ткацких фабрик под ред П.В. Власова.- М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983

- Белихов Б.А. Организация производства как система научных знаний и область практической деятельности: Конспект лекции по курсу «Организация производства на предприятиях текстильной промышленности».- Кострома: КГТУ, 2000