ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Калужский государственный педагогический университет

им. К. Э. Циолковского

калужский филиал

Московского государственного технического университета

им. Н. Э. Баумана

Межвузовский инженерно-педагогический факультет

Кафедра  станки и инструменты

#### Оценка эстетического качества изделия

курсовая работа по ТКД

Научный руководитель:

заведующий кафедрой  СИ  КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана

Иванов Ю.В.__________________

##### Калуга

2008

Калужский государственный педагогический университет

им. К.Э. Циолковского

Межвузовский инженерно-педагогический факультет

Кафедра станки и инструменты

«УТВЕРЖДАЮ»

руководитель ___________________

«____»_________________200____г.

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу студента

Филимонов С.С., группы ИП – 42

Тема работы:

Оценка эстетического качества мягкой мебели

Содержание расчетно-пояснительной записки:

###### Введение

1 Раздел. Описание изделия и сбор дополнительной информации (с точки зрения эстетического качества).

2 Раздел. Выбор базовых образцов.

3 Раздел. Перечень показателей эстетических свойств.

4 Раздел. Проведение анализа эстетических свойств изделия.

5 Раздел. Вынесение оценки и подготовка экспертного заключения.

Задание принял к исполнению ____________________________

Введение.

О стилях в дизайне.

«Стиль или стилизация» - это обобщенный образ средств художественной выразительности, обусловленных единством творческих приемов. Можно говорить о стиле целых эпох, например, эпохе ренессанса. Можно говорить о персональном стиле, например, стиле дизайна конкретного интерьера, объединенного единством художественно – образных принципов, и все эти рассуждения будут о стиле.

Стиль – язык архитектуры, проекта композиции и, как любой другой живой язык, перенимает языки, отдельные слова из других направлений. Отсюда переплетение стилей, их родство.

Подобно тому, как у человека имеется два мозговых полушария – левое и правое, у планеты Земля два своих – восточное и западное, так и направлений в стилях, по большому счету два – восточное и западное, которые, в свою очередь подразделяются на более конкретные. Например, Византия, готика, классицизм и др.

История мягкой мебели в России.

Выпуск мебельной продукции – процесс достаточно сложный, в котором необходимо участие проектировщика непосредственно на стадии  изготовления первого, макетного образца.

Массовое производство мягкой  мебели в Росси берет свое начало в 50-х годах. В 1956г. были проведены первые конкурсы на лучший проект типовых зданий. В представленных работах наметились основные черты жилых домов с  квартирами посемейного заселения. В том же году состоялась Всесоюзная  выставка  мебели, где были продемонстрированы попытки в формировании новой стилистики изделий. Во многих экспонатах прослеживались тенденции 30-х (массивность, тяжеловесность).  По оценкам современников, та мебель была хорошо прорисована и, что немаловажно, изготовлена из экологически чистых материалов. Мягкие элементы изготавливались на столярной раме с установкой отдельных пружин, которые перевязывались пеньковым шнуром. Борта формировались мочалом или льняным очесом и по периметру прошивались вручную. Далее шел настил, в лучшем случае из волоса, а, как правило, из рассыпной ваты. Чуть позднее стали использоваться ватники – два слоя мешковины, набитые той же рассыпной ватой и прошитые насквозь суровой ниткой. Обивка крепилась на гвоздях, чаще всего это был репс, но встречались и гобелены.

II конкурс	1961г.  окончательно определил новые формы и конструкции мебели применительно к массовому индустриальному производству.

Мебель стала легче, компактнее, комфортнее, она удобно располагалась в новых  квартирах. Диваны и кресла лишились тяжеловесности и солидности, приподнялись на ножках; рамочные или щитовые боковины пришли на смену массивным объемным конструкциям. В формировании мягких элементов применялись пружинные блоки непрерывного плетения, эластичные основания из тканевых и резиновых ремней, настилы из ватников, наконец, появившийся поролон. Ткани использовались преимущественно гладкокрашеные или с мелким рисунком локального цвета. На рынке присутствовали два вида текстильной продукции – жаккардовые (гобелены) и ремизные ткани (репс). Плюш, искусственная и натуральная кожа покупались за рубежом.

В последующие десятилетия облик мягкой мебели снова изменился, формы стали более объемными, пышными. Изготавливалась она преимущественно из древесно-стружечных плит, т.к. массивно древесины не хватало даже на производство шпона. В сидениях применялись пружинные блоки из двухконусных пружин ручной или машиной сборки. Расширилась область использования поролона, появились легкие элементы из гофрированного полиуретана. Широкое распространение получили диван-кровати с продольной схемой трансформации и с емкостью для белья. Боковины стали целиком или частично кутаными, как правило, с локотниковой насадкой (чаще всего   из клееной фанеры). В оформлении мебели использовалась искусственная кожа. С тряпичной облицовкой было много проблем. Потребители не хотели покупать «тряпичную» мебель в силу многих обстоятельств, но главное – она быстро пачкается и часто «навсегда». В этот же период произошел отказ от съемной обивки, которая до сих пор популярна на западе.

В 80-е годы заметным шагом вперед стал выпуск диванов, кресел, кроватей комплектами. С трудом,  но появлялись новые работы с гнуто - и плоскоклееными деталями, с формированными из пенополиуретана мягкими элементами. Увеличилось количество применяемых схем трансформации.

С началом перестройки на рынок пришла импортная мебель, новые конструкции, формы, к 1996г. ассортимент мягкой мебели значительно обогатился за счет применения новых материалов, например объемных нетканых полотен и синтетической ваты. Мягкая мебель действительно стала мягкой, пышной, круглой.

В настоящее время на выставках на Красной Пресне и в Сокольниках российские производители представляют конкурентоспособные, вызывающие интерес экспонаты. Главное, что отличает современную отечественную продукцию от советской – это не только качество, но и стиль исполнения. Производители  стали ощущать потребность в профессиональном дизайне мебели.

Современные тенденции в дизайне мягкой мебели.

Сейчас наблюдается некоторое смешение различных стилей. Вычурные образцы мягкой мебели, сделанной под старину, обретают некоторые свойства индустриальных экспериментов в мягкой мебели XX века. Дизайнеры пытаются совместить несовместимое минимализм – с изяществом рококо, откровенно техногенные формы – с провинциальным уютом минувших веков.  В результате появляются диваны с глубокими сиденьями и низкими спинками, кресла с невероятно высокими спинками или резко поднятыми вверх передними углами подлокотниками и т.д. спинка и подлокотники сливаются в единую конструкцию. Иногда её даже отделяют от сиденья. В отношении обивки, на фоне дизайнерских экспериментов с формой, качественный прогресс минимален.

Одним из прародителей этого нового дизайнерского направления в мягкой мебели следует признать итальянку Паолу Навоне. Широкую известность ей принесли кровати, кресла, диваны с каркасом, обтянутым плетенкой из тонких стеблей ротанга, манильской пеньки и особо прочных тропических водорослей. Несмотря на всю эту экзотику, мебель Паолы Навоне весьма функциональна и отличается продуманностью каждой мелочи.

Общие тенденции современной мебели заметны невооруженным глазом – попытка соединить удобство, некоторую экзотику (обычно восточную), с возможностью придать мебели путем небольших усилий, практически любую форму. В результате получаются некие «трансформеры» с изменяемой конфигурацией, подходящие практически для любого дизайна помещения.

Выбор образца для оценки. Ознакомление с изделием и сбор дополнительной информации.

Для выполнения своей работы – эстетической оценки изделия,   я выбрал следующий объект: диван «Клик – кляк». Этот диван можно отнести к мягкой мебели, так как его основой является мягкий элемент.

Новая модель на основе металлического трансформера.    В основе дивана находится механизм Клик-Кляк. Надёжный механизм французско-российского производства, предназначен специально для ежедневного использования.

Механизм «Клик-кляк» - это трехпозиционный механизм трансформации, особенностью которого является возможность трансформировать боковые части сидения и спинки в «подлокотники» или «подголовники», что значительно повышает комфорт при использовании дивана во всех положениях.   Основа механизма Клик-Кляк - надежный стальной контур, оснащенный ортопедической латовой решеткой. Матрац дивана и кресла состоит из высокоэластичного ППУ.

- Габариты дивана: ширина 178 см. глубина 90 см, высота от пола 109 см; спальное место: ширина 140 см. длина 207 см;

- Механизм трансформации - "Клик-Кляк";

- Технические характеристики: Каркас: металлический трансформер. Мягкие элементы: ортопедические латы, формованный пенополиуретан, синтепон. Хромированные ножки.

- Диван Клик-кляк оснащен коробом для хранения постельных принадлежностей.

Выбор базовых образцов.

Большое  значение отводится выбору базовых образцов и построению базовых рядов. При этом должно учитываться не внешнее сходство оцениваемого изделия с базовыми, а степень соответствия базовых оцениваемых образцов современным требованиям, предъявляемым к эстетическому уровню изделий данной группы.

При проведении анализа обычно не ограничиваются использованием одного базового образца, а проводят подбор изделий-аналогов и строят на их основе базовые ряды образцов, ранжированных по уровням эстетической ценности.

Этап выбора базового образца очень важен для обеспечения правильного хода анализа, так как любая неточность в определении критериев современного эстетического уровня изделий данной группы может привести к ошибочному выводу об уровне их эстетической ценности.

Целесообразность составления базовых рядов определяется не только необходимостью выбора конкретного изделия или нескольких изделий для проведения сравнительного анализа. Базовые ряды изделий, ранжированных по степени эстетической ценности, позволяют также судить о наиболее характерных для данного периода особенностях формообразования изделий конкретной группы.

Таким образом, выбор базовых образцов позволяет выработать обоснованное суждение об эстетических свойствах оцениваемого изделия и составить более точное представление о современных эстетических требованиях к данной группе изделий.

В соответствии с вышеуказанным в качестве образцов, с которыми будет сравниваться базовый образец, мною были выбраны следующие изделия:

1. Диван-кровать «Тахта».

Технические характеристики изделия:

- Габариты дивана тахта: ширина 225 см. глубина 90 см, высота от пола 70 см; спальное место: ширина 160 см. длина 200 см;

- Механизм трансформации.

- Прочный каркас из бруса хвойных пород дерева и высококачественной фанеры.

- Чехлы подушек диван-кровати тахта - съемные.

- Встроенный ящик для белья.

2. Диван «Еврокнижка»

Технические характеристики изделия:

- Габариты дивана: ширина 206 см. глубина 104 см, высота от пола 102 см; спальное место: ширина 157 см. длина 206 см;

- Механизм трансформации - "Еврокнижка";

- Технические характеристики: прочный каркас из бруса хвойных пород дерева и высококачественной фанеры. Мягкие элементы: пружинный блок, эластичный полиуретан;

- Диван Еврокнижка оснащен коробом для хранения постельных принадлежностей.

3. Диван «Малютка».

Технические характеристики изделия:

- Классическая модель дивана "Малютка". Компактна, удобна, легка в эксплуатации. Подойдет как взрослому, так и ребенку.

- Габариты дивана "Малютка-100": ширина 130 см. глубина 95 см, высота от пола 80 см; спальное место: ширина 100 см. длина 190 см;

- Механизм трансформации дивана - "выкатной".

- Прочный каркас из бруса хвойных пород дерева и высококачественной фанеры.

- Чехлы подушек дивана "Малютка" - съемные.

- Встроенный ящик для белья.

Выбор критериев оценки.

В структуре эстетических свойств изделий выделяют три основные группы эстетических свойств: информационная выразительность, рациональность эстетически значимой формы, целостность композиции. Кроме того, выделяется группа свойств, характеризующих совершенство производственного исполнения и стабильность товарного вида.

Исходя из типовой структуры, включающей комплексные и единичные показатели, во-первых, разделяются  основные группы свойств на составляющие, а во-вторых, выделяются те эстетические свойства, которые являются, важнейшими для данной группы изделий и играют решающую роль в формировании эстетической ценности.

Конкретизированные единичные показатели дают возможность представить комплекс требований, предъявляемых к эстетическому решению изделия в определенный период.

Поэтому, в ходе проведения работы мною были выбраны следующие критерии эстетичности объектов: знаковость, соответствие стилю, функционально-конструктивная обусловленность, эргономическая обусловленность,  колорит и декоративность, устойчивость к повреждениям. Данные критерии позволяют провести наиболее качественную эстетическую оценку изделий. Что и является целью проведения моей работы.

Проведение анализа эстетических свойств изделий.

1. Первым критерием, по которому оцениваются приведенные в этой работе изделия, как указано выше, является критерий «знаковость». Этот критерий означает следующее:

-отражение в форме изделия сложившихся социокультурных представлений (образность решения дивана, как вида мебели для повседневного пользования;

-отношение к нему как к элементу комплекса изделий, входящих в другие группы — мебели для гостиной, детской и др., восприятие дивана как изделия, совмещающего в себе две функции - утилитарную и декоративную и т.д.);

-степень реализации в решении корпуса и всех элементов технических достижений, характеризующих современный уровень развития мебельной промышленности;

-выявленность во внешнем оформлении и упаковке принадлежности данной модели к определенному типу и классу (диван для гостиной, диван трансформер и т.д.).

В соответствии с этим критерием приведенные выше изделия можно  оценить следующим образом.

Диван «Клик – кляк».

Представляет собой продукт совместной деятельности французских и российских дизайнеров. Поэтому его внешний вид несколько непривычен на российском рынке мебели. Также нетрадиционен механизм трансформации, используемый в данном изделии. Этот механизм позволяет превращать боковые части сиденья и спинки в подлокотники. Такой механизм трансформации мебели практически не используется на российском рынке мягкой мебели.

Этот диван представляет собой образец мягкой мебели внешне близкий кушетке, которые были широко распространены ранее на западе. В то же время во внешнем виде этого изделия просматриваются черты, традиционные для русской мебели. Диван не имеет острых или прямых углов, в очертаниях корпуса преобладают кривые линии различных размеров.

Во всех предлагаемых вариантах внешний вид дивана дополняют хромированные ножки, обладающие достаточной прочностью и завершающие композицию изделия.

Данный диван предназначен для повседневного использования и наиболее прекрасно впишется в интерьер гостиной комнаты или зала для приема гостей. Может использоваться в детской комнате благодаря отсутствию твердых деталей на поверхности изделия.

Это изделие по критерию знаковости можно оценить на 5.

Диван кровать «Тахта»

Данное изделие является результатом работы российских дизайнеров. Имеет более привычный внешний вид. Представляет собой традиционный диван, чей внешний вид приближается к параллепипеду (прямоугольному кубу). Поэтому диван выглядит несколько тяжеловато. Как  и у предыдущего изделия, у этого дивана отсутствуют острые углы, прямые углы скруглены для большего комфорта. Во внешнем виде изделия преобладают прямые линии. Это внешне придает ему устойчивость, но одновременно делает внешний вид изделия тяжеловесным. Также этот эффект усиливается зрительно большими размерами по сравнению с диваном «Клик – кляк».

Данное изделие также имеет несколько цветовых решений, предлагаемых покупателю без доплаты.

Благодаря прочному каркасу это изделие может спокойно выдерживать каждодневные трансформации, что позволяет использовать его не только как диван, но и как спальное место, обеспечивающее достаточный комфорт для спокойного сна человека. Наиболее адекватно это изделие будет выглядеть в традиционном интерьере из-за своей зрительной тяжеловесности. Данное изделие заслуживает оценки в твердую 3.

Диван «Еврокнижка».

Как и предыдущее изделие, этот диван является результатом работы российских дизайнеров. По внешнему виду и размерам этот диван близок к дивану  «Тахта». Также как и у него, во внешнем виде этого изделия преобладают прямые линии, отсутствуют острые углы. Но прямые углы, которые присутствуют в обивке этого дивана, скруглены значительно сильнее. Кроме этого, хорошо видны жесткие основания подлокотников,  также заметны ножки, которые приподымают диван над полом, что обеспечивает восприятие этой модели как более легкой. Достаточно объемное и большое сиденье придает дивану зрительной устойчивости, большая глубина сиденья обеспечивает высокий комфорт при эксплуатации изделия. В то же время изделие не выглядит  как большое, тяжелое и неповоротливое. Это достигнуто путем использования небольших ножек из древесины и соблюдением пропорций высоты спинки дивана и высоты его сиденья. Так, у этого дивана высота спинки и сиденья практически одинаковы, что зрительно облегчает конструкцию изделия.

Данное изделие благодаря своим большим размерам может служить прекрасным спальным местом, как для гостей, так и для самих хозяев. Кроме этого,  оно служит удобным и комфортным диваном с  удобным и глубоким сиденьем и высокой  спинкой, поддерживающей спины сидящих на нем и достаточно простым механизмом трансформации. Который позволяет за малое время превратить стандартный диван в широкое и удобное спальное место. Этот диван можно оценить по критерию знаковости на 4.

Диван «Малютка».

Это изделие самое маленькое из рассматриваемых в данной работе. Это изделие можно отнести даже к промежуточному типу между диваном и креслом. Его габариты позволяют достаточно комфортно разместиться на нем двум человекам. Кроме этого, небольшие размеры обеспечивают сравнительно небольшой вес, а, следовательно, и возможность частого перемещения изделия по помещению.

По внешнему виду данное изделие наиболее близко современным креслам: высокая спинка, длинные, мягкие и невысокие подлокотники, не глубокое сиденье. Во внешнем виде дивана просматривается смесь прямых и криволинейных линий. Так, подлокотники и спинка имеют криволинейные очертания, а сиденье прямые.

Диван не имеет выраженных и видимых ножек, что обеспечивает при его небольших размерах его зрительную и физическую устойчивость. Механизм трансформации прост, но иногда такие механизмы могут создавать проблемы хозяевам при раскладывании или складывании дивана из-за не точной установки механизма, или его изношенности.

Как и в случае с ранее рассмотренными изделиями, это позволяет каждому покупателю найти то, что необходимо конкретно ему. Благодаря прочному каркасу, простому механизму трансформации это изделие может активно использоваться как диван, который на ночь превращается в спальное место. Этот диван предпочтительнее использовать в детских комнатах или людям, которые еще не обзавелись семьей, так как габариты дивана позволяют наиболее комфортно чувствовать себя на нем, если вы лежите на нем один.

Данный диван можно оценить на оценку 4 +.

Сводная таблица оценок по критерию «знаковость»

| Образцы. | Оценка. |
| --- | --- |
| Диван «Клик – кляк». | 5 |
| Диван кровать «Тахта». | 3 |
| Диван «Еврокнижка». | 4 |
| Диван «Малютка». | 4+ |

2. Вторым критерием, выбранным мною для эстетической оценки вышеприведенных образцов, является критерий соответствия стилю.

Этот критерий означает:

соответствие мебели современной стилевой направленности формообразования этой группы изделий (укрупненные габариты корпуса, активность скульптурной формы корпуса,  использование цветовых контрастов и т.д.)

Диван «Клик – кляк».

Как уже указывалось выше во введении, современная мебельная промышленность характерна активным смешиванием различных стилей в производимой мебели. Часто дизайнеры мебели стараются смешать в одном изделии то, что раньше казалось несовместимым: минимализм и роскошь рококо и др.

Примером такого сочетания можно назвать диван «Клик – кляк». В этом изделии пышные формы сиденья и спинки сочетаются с маленькими тонкими хромированными ножками.

При первом осмотре данного изделия сразу заметны укрупненные размеры сиденья и спинки, которые явно преобладают над остальными частями дивана. Это придает ему большую зрительную легкость, ощущение некой подвешенности мягкого элемента дивана в воздухе.

В отделке дивана, предлагаемой производителем, присутствуют как  контрастные цвета (красный и бежевый, оранжевый и сиреневый) так и неконтрастные (ярко желтый и желтый и т.д.). Расцветка изделия продумана так, чтобы внимание человека привлекала средняя часть сиденья и спинки дивана, та, которая используется при эксплуатации изделия наиболее интенсивно. Это зрительно выделяет центр композиции изделия и придает ему зрительную устойчивость и равновесие.

Данное изделие по критерию соответствия стилю можно оценить на 5 по пятибалльной шкале измерения.

Диван кровать «Тахта».

Данное изделие отличается от предыдущего тем, что в его дизайнерском решении не присутствует ярко выраженное смешение стилей в мебели. Это зрительно достаточно тяжелая конструкция, в своей основе имеющая прямоугольное  и достаточно крупное основание. По сравнению с ним, спинка и сиденье дивана кажутся маленькими и мало заметными. Такое решение дизайна дивана характерно, скорее, для периода 60-х – 70-х годов прошлого столетия. Однако, как  уже указывалось, современный период развития дизайна мебели характерен сочетанием самых различных стилей и направлений.  Это высказывание применимо и к данному изделию. Это подтверждается присутствием в изделии глубокого и высокого сиденья и достаточно низких спинки и подлокотников – сочетание, характерное для современного этапа развития мягкой мебели.  Активную роль во внешнем виде изделия играет основание дивана, оно широкое, высокое. Благодаря этому оно обеспечивает зрительную устойчивость и основательность конструкции. Однако это одновременно придает дивану зрительную тяжеловесность и неподъемность. Поэтому данное изделие будет лучше вписываться в традиционный интерьер с его достаточно крупногабаритными элементами мебели и однородной окраской.

Данное изделие предлагается производителями в различных цветовых решениях. Среди них присутствуют как контрастные цвета (желтый и синий, бежевый и оранжевый), так и однотонная окраска (красная, синяя). Наиболее эстетично и практично, по-моему мнению, для данного изделия является однотонная окраска.  При этом сочетание различных цветов в отделке этого изделия придает ему большую легкость за счет разграничения изделия на структурные составляющие: подушки спинки (в комплекте поставки), сиденье и основание.

По этому критерию эстетической оценки диван кровать «Тахта» можно оценить на 4+  по пятибалльной шкале оценки.

Диван «Еврокнижка»

Это изделие по своему внешнему виду наиболее близко к дивану кровати «Тахта». Также выделяется прямоугольное основание, но в нем меньше тяжести и грубости. Такие же низкие подлокотники, но более высокая спинка, которая выравнивает зрительный перепад высоты основания и спинки.

Мягкий элемент данного изделия выражен значительно слабее, чем у ранее рассмотренных моделей. Это придает модели зрительную жесткость сидений, однако на самом деле мягкий элемент данного изделия полностью оправдывает свое название.

Это изделие имеет свой выраженный стиль, который отличается выраженным равновесием структурных элементов модели: спинки, сиденья, основания. На этом фоне выделяются только подлокотники  благодаря своему меньшему размеру, по сравнению с остальными элементами.

Активную зрительную роль в данной модели играет основание вместе с сидением. Это основные элементы, которые привлекают к себе внимание покупателя при осмотре изделия. Данные элементы являются зрительным центром данного изделия. Именно это придает модели равновесие и устойчивость при сохранении относительной легкости (зрительной) конструкции. Что позволяет использовать модель в самых различных интерьерах современных помещений.

Цветовое решение модели, предлагаемое производителем на сайте, скупо  и ограничено двумя образцами. Но это компенсируется при изготовлении модели на заказ. В цветовых решениях данной модели не используются контрастные цвета, что также способствует поддержанию зрительного равновесия конструкции изделия.  В основном это сочетания белого (спинка и подлокотники) и красного или синего цвета. Цветовые решения модели достаточно спокойные,  что обеспечивает более легкий подбор изделия под конкретный интерьер помещения.

Данное изделие по критерию соответствия стилю можно оценить на 5 по пятибалльной шкале оценки.

Диван «Малютка».

Данное изделие резко отличается от приведенных выше. Оно обладает гораздо меньшими размерами и по классу занимает промежуточное место между диваном и креслом. Не смотря на это, он позволяет достаточно комфортно разместиться на своем мягком элементе  двоим.

Архитектура внешней формы данной модели наиболее близка к архитектуре современных кресел, но имеет отличия от неё. Для неё характерны: высокие и длинные подлокотники, переходящие в спинку, но в данном случае они не соединены и являются отдельными элементами конструкции. Высокая спинка при очень глубоком сиденье придают заметное отличие дивана от выше рассмотренных моделей.

В этой модели трудно выделить укрупненные элементы, их размеры зрительно практически не отличаются друг от друга. Это создает впечатление объединения всех элементов конструкции дивана в единое целое. Но основную роль среди этих элементов играют сиденье и спинка дивана. Это достигнуто благодаря тому использованию в их отделке одного материала, одинаковом архитектурном решении этих элементов и оптимальном цветовом решении данных элементов дивана.

В цветовых решениях данной модели, предлагаемых производителем, не используются цвета, создающие яркий контраст при их сочетании. В основном это теплые цвета и их сочетания. Это придаёт зрительно больше мягкости материалу отделки дивана.

В целом модель сочетает в себе элементы дизайна мебели середины  90-х годов (высокие подлокотники, переходящие в спинку) и достаточно крупное основание, не имеющее выраженных ножек, что можно отнести  к тенденции современного дизайна в мягкой мебели. Это подтверждает соответствие этой модели дивана требованиям и современным направлениям развития дизайна мягкой мебели на 5.

Сводная таблица оценок образцов по критерию соответствие стилю.

| Образцы. | Оценка. |
| --- | --- |
| Диван «Клик – кляк». | 5 |
| Диван кровать «Тахта». | 4+ |
| Диван «Еврокнижка». | 5 |
| Диван «Малютка». | 5 |

3. Третьим критерием эстетической оценки, выполняемой в этой работе, является критерий функционально-конструктивной обусловленности.

Этот критерий означает:

Соответствие принципа построения формы корпуса и элементов изделия их функциональному назначению, с учетом всех возможных условий их эксплуатации и вариантов назначения для различных групп потребителей

Выявленность в форме изделия основных функциональных элементов и функциональных зон.

Рациональность решения корпусных элементов с точки зрения сборки, количества конструктивных деталей, использования унифицированных элементов и т.д.

Учет в конструктивном решении корпусных элементов, фурнитуры особенностей современной технологии, современных материалов и способов их обработки.

Диван «Клик-кляк».

При оценке этого изделия в соответствии с критерием функционально-конструктивной обусловленности можно отметить следующее:

Корпус и элементы данного изделия не содержат в своей форме острых и даже прямых углов. В процессе эксплуатации изделия это предохраняет человека от различных мелких травм и повреждений. Что позволяет использовать эту мебель даже в детских комнатах, где всегда высокая активность эксплуатации.

Благодаря увеличенным размерам и приподнятому положению в изделии сразу выделяются подлокотники. Они окружают сиденье дивана со всех сторон и находят свое продолжение на спинке дивана. Это зрительно выделяет во внешнем виде сиденье и делает его главной функциональной зоной изделия. Поэтому можно сказать, что данное изделие имеет две выраженные функциональные зоны: подлокотники и сиденье.

Данное изделие представляет собой металлический (стальной) каркас механизма трансформации дивана, на котором закреплена ортопедическая латовая решетка. Сверху на эту решетку крепится слой высокоэластичного ППУ (пенополиуретана). Это позволяет добиться надежности и легкости работы механизма трансформации изделия при эксплуатации дивана. При этом достигается соблюдение требований, предъявляемых к мягкой мебели.

Кроме этого, использование ортопедической решетки способствует сохранению осанки и нормального состояния позвоночника человека, регулярно использующего в быту данное изделие.

Из унифицированных деталей можно назвать: сам механизм «Клик-кляк», который является унифицированным элементом для диванов такой конструкции. Кроме этого можно указать хромированные ножки и материалы, используемые в отделке модели. Это следующие материалы: магма, нубук, замша, велюр и др.

При изготовлении данного изделия используются технологии металлообработки, обработки ткани и др.

По критерию функционально-конструктивной обусловленности данное изделие можно оценить на 4+.

Диван кровать «Тахта».

В данном изделии, в отличии от вышерассмотренного, увеличены размеры сиденья и основания. Это придает изделию прочность и устойчивость в любых ситуациях, возникающих в процессе эксплуатации изделия.

Увеличенное по размерам основание скрывает в себе достаточно объемный ящик для  постельных принадлежностей и прочих вещей.  Сиденье дивана ограничивается по бокам подлокотниками и сзади подушками, которые опираются на спинку небольшой высоты. Это зрительно создает главную функциональную зону изделия – мягкое сиденье. В данном изделии она одна.

Функциональными элементами этой конструкции являются: сиденье, подлокотники, подушки и выдвижной ящик.

Данное изделие представляет собой каркас из брусков хвойных пород и высококачественной фанеры. Это обуславливает процесс обработки и сборки изделия, которая осуществляется с помощью шурупов или шурупов-саморезов.  Кроме этого, при сборке используются мебельные стяжки, клеевые соединения. Это обеспечивает простоту и легкость сборки, но неизбежно приводит к снижению качества изделия при длительной и интенсивной эксплуатации. Что проявляется в появлении характерных скрипов. Решить эту проблему можно путем регулировки стяжек и восстановления клеевых соединений. Жесткий каркас образует прямоугольное основание, к которому крепятся высокие (от самого пола) подлокотники и спинка. В каркас основания встраиваются механизм трансформации и выдвижной ящик.

Из унифицированных деталей используются: механизм трансформации и бруски каркаса, остальные детали и элементы конструкции модели являются специфичными для этой модели.

Из современных технологий, используемых в производстве современной мягкой мебели, при производстве этого изделия используются технологии обивки тканями и установки мягкого элемента. Остальные технологии (обработки древесины, сборки каркаса) традиционные.

Среди материалов, используемых в отделке этого изделия, наиболее современны: замша   (ARBEN), ньютэкс, форест,  пасети и др. Традиционно используются: кожа, винил, флок и т.д.  Разнообразие материалов и их расцветок позволяет удовлетворить вкус самого притязательного покупателя.

Основываясь на этом материале, по критерию функционально-конструктивной обусловленности это изделие можно оценить на 3-.

Диван «Еврокнижка».

Данное изделие, как и остальные, рассматриваемые в этой работе, имеет в основе своей прямоугольник. Эта форма традиционна для такого вида мягкой мебели, как диваны. Такая форма придает конструкции зрительную и не только  устойчивость. У этой модели размеры основания вместе с сиденьем примерно равны размерам (высоте) спинки. Это обеспечивает равновесие внешнего вида конструкции. Подлокотники данной модели, в отличии от вышерассмотренных,  имеют жесткие основания, которые сверху обшиты мягким материалом и обивкой. Таким способом им придается более жесткая форма, обесп5чивается её сохранение при длительной эксплуатации. В тоже время такая конструкция подлокотников обеспечивает достаточно высокий уровень комфорта в процессе использования изделия. Однако присутствие жестких элементов вызывает необходимость следить за тем, чтобы дети не пострадали во время использования изделия.

В форме данной модели присутствуют прямые углы, образованные мягким элементом сиденья - это придает внешнему виду сиденья законченность и традиционную форму. Подлокотники и подушки спинки имеют прямоугольную форму со скругленными углами. Это способствует повышенному комфорту и придает упругость этим элементам конструкции.

При оценке эстетики данного изделия можно выделить следующие функциональные элементы и зоны:

Основание – оно служит основой конструкции дивана, придает ей жесткость и стабильность, придает внешнему виду изделия устойчивость и смещает зрительно центр тяжести конструкции вниз.

Сиденье – одновременно служит главной функциональной зоной дивана, так как этот тип мебели предназначен для эксплуатации, сидя или лежа на нем.

Спинка – элемент конструкции и еще одна главная функциональная зона изделия. Предназначена для повышения комфорта использования данного изделия по его назначению за счет предоставления человеку возможности откинуться и расслабить мышцы спины. Это в свою очередь способствует улучшению условий отдыха человека.

Подлокотники – элементы,  не несущие  большой функциональной нагрузки. Поэтому их размеры меньше, чем размеры остальных элементов конструкции. Эти элементы предназначены для поддержки рук человека, когда он сидит на диване, тем самым обеспечивается удобство посадки человека на сиденье дивана. В разложенном состоянии они служат подушками.

В конструкции данного изделия используются следующие унифицированные детали и элементы: это бруски каркаса хвойных пород древесины,  пружинные блоки, являющиеся основой мягкого элемента дивана. К унифицированным элементам также можно отнести механизм трансформации «Еврокнижка». Но данный элемент является унифицированным для диванов точно такой же конструкции, как и приведенный здесь.

В процессе сборки этого изделия сначала создается и собирается деревянный каркас, который затем дополняется мягким элементом, встроенным ящиком для вещей и отделывается обивкой. К каркасу дивана с помощью механизма трансформации крепится спинка дивана, в чей состав также входит мягкий элемент. В отделке дивана используются ткани: нубук, замша, велюр и др.

Используемые материалы и узлы определяют технологии, используемые при изготовлении дивана. Это технологии обработки древесины, в основном традиционные, технологии изготовления мягких элементов. В данном случае используется традиционная технология построения мягкого элемента на основе пружинного блока. И технологии обивки мягкой мебели. Новым в этих технологиях является использование большого количества разнообразных тканей.

По критерию функционально-конструктивной обусловленности данное изделие можно оценить на 4.

Диван «Малютка».

Данное изделие заметно отличается от остальных, рассматриваемых в данной работе по своим размерам, что отражено даже в названии изделия. Наиболее рационально его использовать в небольших комнатах или детских, где требуется простор для досуга детей. Также как и остальные, эта модель имеет в своем основании прямоугольный куб. он является здесь одновременно и основанием и сиденьем. Это придает конструкции устойчивость, но при этом не допускается тяжеловесность модели. Достаточно глубокое сиденье обеспечивает комфортность посадки человека. Высокие подлокотники и спинка окружают человека с трех сторон, когда он сидит или даже лежит на диване. Что создает комфорт, и ощущение защищенности, когда сидишь на таком диване. Высокие спинка и подлокотники обеспечивают поддержку спины и рук человека, снимают нагрузку на эти части тела человека. Все эти элементы имеют в своей отделке мягкие элементы для повышения комфортности и защиты человека от граней каркаса.

В соответствии с конструкцией, в ней можно выделить следующие функциональные элементы и зоны:

Основание – одновременно включает в себя и сиденье. Вместе они являются главной функциональной зоной изделия, как и у любого дивана. Это выражается в достаточно больших размерах по сравнению с остальными элементами изделия. Плоская и мягкая поверхность сиденья обеспечивает удобство посадки человека. Большие размеры основания обеспечивают устойчивость конструкции модели.

Спинка – является одновременно и функциональным элементом и еще одной главной функциональной зоной изделия. И в той и в другой роли она обеспечивает возможность комфортно откинуться назад, дает опору спине человека и позволяет ему расслабить мышцы спины. Это в свою очередь делает отдых человека более полноценным и приятным.

В конструкции этого дивана используются унифицированные элементы: бруски каркаса,  механизм трансформации, чехлы подушек. Для диванов данной конструкции унифицированными деталями также будут подлокотники, мягкий элемент и др.  элементы изделия.

Количество конструктивных деталей, как и у остальных моделей, достаточно мало. Это основание, сиденье спинка и подлокотники. Что существенно облегчает процесс сборки изделия. На собранном основании закрепляются спинка, подлокотники и сиденье.

Количество используемых конструктивных элементов определяет число использованных технологий при изготовлении данного изделия. Это технологии деревообработки для изготовления и сборки каркаса. Технологии создания мягких элементов, в данном случае мягкий элемент основан на использовании пенополиуретана. Что обеспечивает упрощение конструкции элемента и облегчение его веса. И технологии обивки мебели тканями. В основном эти технологии достаточно традиционны. Для отделки изделия используются ткани: гобелен, кожзаменитель,  флок и др.

По критерию функционально – конструктивной обусловленности это изделие можно оценить на 4+.

Сводная таблица оценок по критерию функционально – конструктивной обусловленности.

| Образцы. | Оценка. |
| --- | --- |
| Диван «Клик – кляк». | 4+ |
| Диван кровать «Тахта» | 3- |
| Диван «Еврокнижка». | 4 |
| Диван «Малютка». | 4+ |

4. Критерий эргономической обусловленности.

Данный критерий означает удобство и целесообразность решения формы изделия с точки зрения его эксплуатации. То есть этот критерий эстетической оценки изделия означает насколько удобно и легко эксплуатировать данное изделие.

Диван «Клик-кляк».

Это изделие представляет собой диван с невысокими подлокотниками и достаточно высокой спинкой. По требованиям эргономики высота сиденья дивана от пола для наибольшего комфорта должна находиться в пределах 480мм.

Угол наклона спинки и другие функциональные размеры изделия, определяющие эргономику этого изделия, не фиксированы.

В данной модели дивана виден учет требований эргономики, общая высота дивана составляет метр, причем половину высоты составляет спинка дивана. То есть высота сиденья от пола составляет около 500мм. Что соответствует требованиям эргономики. Спинка дивана установлена не вертикально, а под небольшим углом, что существенно повышает комфортность использования дивана. Глубина сиденья дивана, равная 900 мм. , достаточна для комфортной посадки человека. При этом сиденье дивана не слишком глубокое, при котором трудно вставать и не слишком маленькое, на котором человек не сможет разместиться, и будет съезжать с него.

Ширина дивана, равная 1780мм., достаточна для комфортного размещения двух человек. Длина спального места, получаемая при трансформации дивана равна 2070 мм. Этой величины достаточно, чтобы удобно разместить человека даже с ростом выше среднего.

В данной модели используется металлический трансформер, который одновременно служит каркасом изделия. Это обеспечивает достаточную легкость трансформации изделия и жесткую фиксацию его в обоих состояниях (трансформированном и не трансформированном).

Для выполнения мягкого элемента производитель предлагает три варианта: ортопедические латы, формованный пенополиуретан и синтепон. Наиболее соответствует требованиям эргономики вариант с использованием ортопедических лат. Остальные варианты менее долговечны и менее экологичны. Кроме этого, они не обеспечивают требуемой поддержки спине человека  во время сна.

Величина мягкого элемента на боковых сторонах спинки и на подлокотниках увеличена по сравнению с величиной мягкого элемента на сиденье. Это позволяет использовать их в качестве подушек в трансформированном состоянии без использования дополнительных подушек.

Также данная модель оснащена ящиком для хранения постельных принадлежностей. Доступ к нему открывается при трансформации изделия. Что обеспечивает экономию места для хранения вещей.  Однако доступ к ящику затруднен тем, что он сделан не выдвигающимся. Чтобы его открыть, необходимо поднять сиденье дивана. То есть, для этого необходимо два человека, чтобы один держал поднятое сиденье, а другой достает вещи.

Поэтому данную модель можно оценить на 5 -  по критерию эргономической обусловленности.

Диван кровать «Тахта».

Данная модель представляет собой диван с широким сиденьем и низкой спинкой. Общая высота модели от пола составляет 700 мм. Из них на высоту сиденья от пола отведено больше половины, то есть от 400 до 500 мм. Что полностью соответствует требованиям эргономики к высоте сиденья от пола. Спинка дивана выполнена вертикально, в отличие от предыдущей модели. Это вызывает снижение комфортности эксплуатации изделия. Для устранения этого недостатка производитель поставляет в комплекте с диваном подушки, которые позволяют человеку обеспечить наиболее удобный для него угол наклона. Чехлы подушек выполнены съемными. Что обеспечивает легкость и быстроту ухода за ними.

Глубина сиденья, как и у предыдущей модели равна 900 мм. Что обеспечивает комфорт при использовании дивана.

Ширина сиденья дивана, равная 1600мм., позволяет удобно разместиться трем человекам (в не трансформированном состоянии). Кроме этого, количество подушек в комплекте соответствует этому количеству.

В разложенном состоянии спальное место позволяет двоим разместить свободно. Даже если их рост выше среднего, так как длина спального места составляет 20000мм.

Подлокотники в данной модели не раскладываются и в разложенном состоянии дивана они предохраняют человека от падения на пол.

Механизм трансформации металлический, что обеспечивает легкость трансформации и надежность фиксации конструкции в разложенном состоянии.

В основе конструкции дивана лежит каркас из браса хвойных пород древесины и высококачественной фанеры. Это обеспечивает более легкую конструкцию, по сравнению с предыдущей моделью. Но подобное сочетание материалов со временем может вызывать посторонние звуки при эксплуатации изделия (скрипы). Особенно если соприкасаются фанера и фанера или фанера и древесина.

Это замечание тем более значимо для данной модели, так как ящик для хранения вещей здесь выполнен выдвигающимся. Эта конструкция ящика более удобна для эксплуатации, так как она делает ящик доступным, даже когда диван не разложен. Кроме этого для доступа к ящику в этой модели не требуется помощь второго человека. Но в данном случае, для того, чтобы убрать постельное белье (если диван разложен) необходимо сначала сложить дива, и лишь затем открывается доступ к ящику.

Поэтому данную модель можно оценить на 4.

Диван «Еврокнижка».

Данная модель представляет собой диван с сиденьем и спинкой практически одинаковых размеров. Общая высота дивана от пола составляет 1020мм. Поэтому высота сиденья от пола составляет около 500 мм. Что практически укладывается в требования эргономики к высоте сиденья. Спинка дивана выполнена вертикальной, что заметно снижает комфортность эксплуатации изделия. Этот эффект усилен также выпуклой поверхностью подушек спинки дивана.  Сами подушки спинки сделаны съемными. При трансформации дивана они снимаются и могут далее использоваться как обычные подушки.

Подлокотники также сделаны съемными. Они предназначены для использования их в качестве подушек в изголовье дивана после его трансформации.

После трансформации дивана получается спальное место размерами 1570 на 2060 мм. Которое позволяет двоим разместиться с достаточным комфортом и удобством.

Механизм трансформации, также как и в предыдущих моделях, металлический.

В основе конструкции модели лежит каркас из бруса хвойных пород древесины и высококачественной фанеры. Это облегчает конструкцию, но одновременно создает недостаток – скрип соприкасающихся деталей из древесины и фанеры (особенно в подвижных деталях).

Мягкий элемент дивана предлагается производителем в двух вариантах: на основе пружинного блока и на основе использования эластичного полиуретана. Предпочтительнее использование пружинного блока, так как он обеспечивает более жесткую поддержку спины лежащего на нем человека. А это в свою очередь способствует сохранению осанки человека. Кроме этого, пружинный блок более долговечен и экологичен по сравнению с полиуретаном.

Как и предыдущие модели, «Еврокнижка» оснащена коробом для хранения постельных принадлежностей. Точно также короб размещен под сиденьем дивана. Для доступа к нему необходимо снять подлокотники с сиденья и поднять сиденье вверх.  Это создает необходимость выполнять эту операцию вдвоем: один человек держит поднятое сиденье, а другой в этот момент достает или убирает вещи. Это существенно снижает удобство использования данного изделия. Но у данной конструкции есть одно достоинство – короб для размещения постельных принадлежностей доступен в любом состоянии дивана (разложенном и не разложенном).

Поэтому данную модель можно оценить на 3.

Данная модель представляет собой диван небольших размеров. По форме диван близок к креслу. У него высокие подлокотники, которые переходят в высокую спинку. Все вместе они обеспечивают удобную поддержку рук и спины человека, когда он сидит на диване. Спинка дивана установлена под небольшим углом, что повышает комфортность посадки человека.

Высота дивана в целом от пола составляет 800 мм. Из них половина это высота сиденья от пола. Ширина сиденья составляет 1000 мм. Это позволяет комфортно разместиться одному человеку или менее комфортно двум. Глубина сиденья составляет 950 мм. Что обеспечивает комфортность посадки человека.

Механизм трансформации используется выкатной, аналогичный механизму трансформации дивана кровати «Тахта». Он достаточно прост и легок в использовании. После трансформации получается спальное место размерами: ширина 1000 мм., и длина 1900 мм. Это позволяет комфортно разместиться на нем одному человеку среднего роста.

В основе конструкции изделия лежит каркас из бруса хвойных пород древесины и высококачественной древесины. Это облегчает конструкцию дивана, но вызывает существенный недостаток: при соприкосновении движущихся деталей из фанеры или древесины возникает скрип.

В комплекте с диваном производитель поставляет две подушки для повышения комфорта использования изделия. Чехлы на подушках сделаны съемными для облегчения ухода за ними.

Как и все предыдущие модели, этот диван оснащен встроенным ящиком для хранения постельного белья.  Ящик выполнен аналогично ящику для хранения постельного белья в модели диван кровать  «тахта». Эта конструкция имеет неоспоримое достоинство – ящик доступен как при трансформации, так и без неё. Кроме этого, для доступа к нему не нужна помощь второго человека. Но при такой конструкции  появляется необходимость в дополнительном пространстве, куда можно выдвинуть ящик (как и механизм трансформации). И необходима тщательная подгонка деталей механизма для обеспечения легкости его работы.

Поэтому данную модель можно оценить на 4. кроме этого можно указать, что наиболее удобно использовать его для размещения одного человека.

Сводная таблица оценок образцов по критерию эргономической обусловленности.

| Образцы. | Оценки |
| --- | --- |
| Диван «Клик-кляк». | 5 - |
| Диван кровать «Тахта». | 4 |
| Диван «Еврокнижка» | 3 |
| Диван «Малютка». | 4 |

5. Критерий колорита и декоративности.

Данный критерий эстетической оценки изделий означает:

- использование цветового и фактурного решения как средств композиционной организации формы

- использование цвета и фактуры как декоративных средств

- гармоничность цветового решения, распределение цветовых акцентов

- цветовое решение графических элементов.

То есть, данный критерий определяет оценку, которую получает какое-либо изделие за его цветовое и фактурное решение.

Диван «Клик-кляк».

Производитель данной модели на своем Интернет – сайте представил её в четырех  цветовых решениях:

Приведенные здесь образцы цветового решения данной модели имеют общий признак. Все они направлены на зрительное выделение и подчеркивание главной функциональной зоны изделия – центральной части сиденья и спинки.  Это достигается с помощью использования сочетания различных контрастных цветов: белого и красного,  розового и оранжевого, белого и салатового. Лишь в одном образце использован один цвет различных оттенков. Но даже в этом образце сочетание разных оттенков одного цвета направлено на выделение главной функциональной зоны изделия.

Для обивки используются тканые материалы. Искусственная или натуральная кожи, распространенные ранее сейчас  практически не используются. Кроме этого, для обивки часто используется замша. Использование этих и подобных им материалов способствует созданию более комфортных условий отдыха. Это достигается за счет создания ощущений тепла и шероховатости поверхности, если изделие отделано тканью.

При отделке данной модели распределение цветовых акцентов распределялось так, чтобы основное внимание человека, при его взгляде на этот диван, привлекали бы главные функциональные зоны этой модели. То есть, внимание человека привлекается к центральной части сиденья и средним частям подлокотников. Именно эти части данной модели несут максимальную функциональную и физическую нагрузку. Поэтому спорным выглядит цветовое решение, в котором эти главные функциональные зоны изделия выделены светлыми цветами, так как это самые маркие и быстро пачкающиеся цвета. Однако применение различных современных тканей в отделке мебели способно решить эту проблему.

Данную модель по этому критерию можно оценить на твердую 5.

Диван кровать «Тахта».

Данную модель производитель предлагает на своем Интернет – сайте предлагает также в четырех цветовых решениях.  Это позволяет каждому желающему подобрать ту модель, которая наиболее подходит именно ему.

Как и в предыдущей модели, здесь за счет использования контрастных цветов выделяется главная функциональная зона изделия. Но в данном случае это полностью всё сиденье и полностью вся спинка. Кроме этого, такое решение применено только в двух из четырех предлагаемых. В ещё одном эффект выделения главной зоны достигается за счет использования подушек, чей цвет контрастен цвету всего дивана, который отделан тканью одного цвета. В четвертой модели вовсе не применяется эффект выделения главной функциональной зоны изделия.  Эта модель сама полностью может служить функциональной зоной практически в любом интерьере помещения за счет своего яркого и выделяющегося красного цвета.

В отличие от предыдущей модели, в этом изделии предлагаются решения с использованием различных цветовых акцентов. Так на трех из всех предлагаемых цветовых решениях акцент сделан на мягкие подушки, которые поставляются в комплекте с диваном. Это позволяет зрительно увеличить размеры зоны спинки и выравнивает соотношение размеров сиденья и спинки. Также в двух предлагаемых моделях цветовые акценты подушек распространены и на сиденье изделия. Это зрительно объединяет спинку и сиденье и создает единую главную функциональную зону: сиденье + спинка.

Так же, как и во всех рассматриваемых в этой работе моделях, для отделки изделия применяются тканые материалы. Они придают дивану шероховатость и теплоту при соприкосновении с кожей человека. Чего нет, например, при использовании в обивке различных видов кожи.

Поэтому данную модель можно оценить на 4 -.

Диван «Еврокнижка».

Производитель модели предлагает её на Интернет – сайте всего в двух цветовых решениях:

Два этих цветовых решения являются противоположными друг для друга. То есть, одно из них выполнено в теплых цветах, а другое, наоборот, в холодных.

В отличие от предыдущих моделей, в этой модели в качестве главных функциональных зон выделяются сиденье и спинка. Причем они разделены на две зоны с помощью использования разных контрастных цветов. Для выделения зоны спинки использована ткань белого цвета с цветным рисунком. А для выделения зоны сиденья использована одноцветная ткань. Такой подход диктуется практическими соображениями. На сиденье использована более темная одноцветная ткань, так как этот элемент дивана несет на себе максимальные физические нагрузки и подвергается максимальному износу.

Кроме этого, использование обивки одного цвета в отделке сиденья и основания дивана зрительно объединяет их создаёт их целостный образ. Что зрительно уравновешивает конструкцию изделия.

Также в этом изделии использован эффект цветового решения отдельных элементов конструкции изделия. Например, это подлокотники одной из предлагаемых моделей. Они отделаны той же тканью, что и спинка дивана и того же цвета. Кроме этого, такими элементами является полоска светлой ткани, которая разделяет сиденье дивана (и одновременно крышку ящика для постельных принадлежностей) и основание (собственно ящик для вещей).

Поэтому эту модель можно оценить на 3. (из-за малого разнообразия выбора цветовых решений, доступных покупателю).

Диван «Малютка».

Данное изделие предлагается изготовителем в трех цветовых решениях.

Это позволяет покупателю выбрать модель наиболее подходящую именно ему.

В данном случае предлагаемое  цветовое решение изменяется  в соответствии с тем, для какой модели дивана «Малютка» она предназначена (на сайте предлагается три модели дивана, которые различаются только шириной спального места, получаемого при трансформации дивана).

Так только у двух из предлагаемых моделей использован эффект выделения главной функциональной зоны. В этих моделях это достигается за счет использования контрастных цветов в отделке сиденья + спинка и основания + внешняя сторона подлокотников. Это прием зрительно  объединяет спинку, сиденье и внутреннюю сторону подлокотников в единое целое, которое представляет главную функциональную зону дивана данной конструкции. Точно также в единое целое объединяются внешняя сторона подлокотников и основание дивана.

В третьей модели этот эффект не используется. Но сиденье и спинка объединяются вместе в единое целое за счет использования цветового решения в виде шахматного расположения квадратов на ткани обивки.

Во всех трех моделях цветовые акценты сделаны (явно или не явно) на главной функциональной зоне изделия.

В предлагаемой отделке данной модели производитель в основном предлагает ткани различных видов, в том числе и гобелены. Среди материалов для отделки даже предлагается кожзаменитель. Но все же предпочтительнее использовать тканые материалы, благодаря которым повышается комфортность использования изделия.

Поэтому данную модель можно оценить на 5.

Сводная таблица оценок образцов по критерию колорита и декоративности.

| Образцы. | Оценка. |
| --- | --- |
| Диван «Клик – кляк». | 5 |
| Диван кровать «Тахта». | 4 - |
| Диван «Еврокнижка». | 3 |
| Диван «Малютка». | 5 |

6. Критерий устойчивости к повреждениям.

Данный критерий означает: сохранность элементов формы и поверхностей от повреждений, стирания и изменения декоративных покрытий, обеспечивающая изделию товарный вид в процессе эксплуатации.

В отделке этой модели используются тканые материалы. Это общая тенденция в современной мебельной промышленности. Несмотря на то, что ткани традиционно считаются достаточно «слабыми» на износ, сейчас много современных материалов, обладающих достаточно высокими характеристиками износа, истирания и т.д. для отделки модели производитель использует большое количество различных тканых материалов. Это обеспечивает каждому покупателю возможность выбрать ту отделку, которая нужна именно ему. Современные ткани, используемые в мебельной промышленности, практически не отличаются по своим характеристикам.  Самым ярким отличием среди этих материалов является цена моделей с использованием тех или иных тканей.

Все мебельные ткани рассчитываются на использование их в достаточно жестких условиях в течение длительного времени.

Рассматриваемые в этой работе модели не будут различаться в оценках по этому критерию, так как производитель предлагает практически одинаковый набор отделочных материалов, которые использованы в этих моделях.

Сводная таблица эстетической оценки образцов по критерию устойчивости к повреждениям.

| Образцы. | Оценки. |
| --- | --- |
| Диван «Клик-кляк». | 5 |
| Диван кровать «Тахта». | 4 |
| Диван «Еврокнижка». | 4 |
| Диван «Малютка». | 5 |

Вынесение оценки и подготовка экспертного заключения

| Критерии | Диван «Клик-кляк». | Диван кровать «Тахта». | Диван «Еврокнижка» | Диван «Малютка» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Знаковость. | 5 | 3 | 4 | 4+ |
| Соответствие стилю. | 5 | 4+ | 5 | 5 |
| Функ.-констр. Обусловленность | 4+ | 3- | 4 | 4+ |
| Эргономическая обусловленность. | 5- | 4 | 3 | 4 |
| Колорит. | 5 | 4- | 3 | 5 |
| Устойчивость к повреждениям. | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Цена. руб. | 14500-20000 | 9800-14900 | 11900-17900 | 5950-9450 |

Итак, в итоге проведения эстетической оценки приведенных в этой работе образцов получены следующие результаты:

По количеству полученных баллов, претенденты расположились следующим образом:

Диван «Клик – кляк»: 29 баллов.

Диван «Малютка»: 28 баллов.

Диван «Еврокнижка»: 23 балла.

Диван кровать «Тахта»: 22 + балла.

В критерии эстетической оценки не включалась оценка образцов по их стоимости. Однако этот критерий часто можно назвать определяющим при выборе покупки.

В соответствии с проведенной оценкой, наибольшее количество баллов получил диван «Клик – кляк». Это современный диван с достаточно нетрадиционным внешним видом, в котором сочетаются различные направления мебельного дизайна. Кроме этого, использование в конструкции металлического каркаса и механизма трансформации повышает комфорт эксплуатации данного изделия. Однако использование в качестве мягкого элемента лишь эластичного пенополиуретана снижает оценку, из-за неэргономичности и неэкологичности конструкции. Также существенно снижает интерес к этой модели её самая высокая цена среди рассмотренных здесь образцов.

На втором месте по оценкам стоит диван «Малютка».  Это также модель, обладающая достаточно нетрадиционным внешним видом. Также этот диван обладает компактными размерами, что позволяет использовать его в тех помещениях, где требуется простор, и в помещениях малого размера. Но использование сочетания древесины и фанеры в конструкции модели может со временем привести к появлению посторонних звуков при эксплуатации изделия (скрип). Кроме этого, создание каркаса из древесины снижает устойчивость конструкции в отношении износа, а также требует очень точной подгонки деталей конструкции для облегчения процесса трансформации конструкции.  Более того, цена данного изделия самая низкая по сравнению с ценами остальных образцов, что делает эту модель наиболее привлекательной для покупателя.

Остальные два образца набрали практически одинаковое количество баллов. Это достаточно  «средние»  в эстетическом отношении модели. они обладают достаточно традиционным внешним видом. Хотя в некоторых элементах просматриваются современные тенденции к смешению различных стилей мебельного дизайна. Среди недостатков можно отметить небольшое разнообразие конструктивных элементов и цветовых решений. Также сюда можно условно отнести сочетание древесины и фанеры в конструкции моделей. Среди достоинств можно отметить устойчивость конструкции и традиционность использованных механизмов трансформации диванов.  По ценам эти модели также занимают средние места.