Факультет экономики и управления в машиностроении.

Кафедра инженерных наук и технологий.

Курсовая работа.

Тема: Проектирование механической системы промышленного робота манипулятора

Санкт - Петербург

2007 год.

Содержание

Введение

1) Часть №1: Проектный расчет вала редуктора

2) Часть №2: Конструирование вала

3) Часть №3: Приложения

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Список литературы

Введение

Редуктором называют механизм, состоящий из зубчатых или червячных передач, выполненный в виде отдельного агрегата, и служащий для передачи вращения от вала двигателя к валу рабочей машины. Кинематическая схема привода может включать, помимо редуктора, открытые зубчатые передачи, цепные или ременные передачи.

Назначение редуктора - понижение угловой скорости и соответствен но повышение вращающего момента ведомого вала по сравнению с ведущим. Механизмы для повышения угловой скорости, выполненные в виде отдельных агрегатов, называют ускорителями или мультипликаторами. Редуктор проектируют либо для привода определенной машины, либо по заданной нагрузке и передаточному числу без указания конкретного назначения.

Редукторы классифицируют по следующим признакам: типу передачи, (зубчатые, червячные или зубчато-червячные), числу ступеней (одноступенчатые, двухступенчатые), типу зубчатых колес (цилиндрические, конические, коническо-цилиндрические), относительному расположению валов редуктора в пространстве (горизонтальные, вертикальные), особенностями кинематической схемы (развернутая, соосная, с раздвоенной ступенью).

Возможности получения больших передаточных чисел при малых габаритах обеспечивают планетарные и волновые редукторы.

Сборку редуктора производят в соответствии со сборочным чертежом редуктора, начиная с узлов валов: на ведущий вал насаживают шпонку и напрессовывают зубчатое колесо до упора в бурт вала; затем надевают удерживающие кольца и устанавливают шарикоподшипники, предварительно нагретые в масле.

Собранные валы укладывают в основание корпуса редуктора и надевают крышку корпуса, покрывая предварительно поверхности стыка крышки и корпуса спиртовым лаком. Для центровки устанавливают крышку на корпус с помощью двух конических штифтоф; затягивают болты, крепящие крышку корпуса.

Таким образом мы видим, что одной из важнейших составляющих редуктора является вал. В этой курсовой работе нам как раз предстоит спроектировать и сконструировать вал редуктора.

Предварительная конструктивная проработка вала и подшипниковых узлов выполняется на стадии эскизного проекта редуктора. Окончательное конструктивное исполнение этих узлов определяется по результатам расчета вала и подшипников по критериям их работоспособности. При известных нагрузках на вал эти расчеты можно произвести, составив расчетную схему вала.

Рассчитаем необходимый нам вал в соответствии с требованиями, изложенными в задании к курсовой работе.

Часть №1: Проектный расчет вала редуктора

Ft = 2200H                                                      Ft – окружная сила

Fa = 770 H                                                       Fa – осевая сила

Fr = 836 H                                                       Fr – радиальное усилие

l = 0,16 м

D = 0,11 м

I. Силу Fa и Ft переносим к центру тяжести вала

Момент Ма вызывает изгиб в вертикальной плоскости XOY.

Сила Fa вызывает растяжение, и в расчетах мы ее учитывать не будем.

Момент Mt вызывает кручение вала относительно оси OX.

II. Изобразим пространственную схему вала

Схема представляет собой балку, лежащую на двух опорах.

Внешние силы лежат в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, поэтому составляющие реакции определим в тех же плоскостях, а затем подсчитаем результирующие реакции.

А) Чертим расчетную схему в вертикальной плоскости XOY и определяем составляющие реакции.

Ray → ∑Mв = 0

–Ray ∙ 2l + Fr ∙ l – Ma =0

Rву  → ∑Mа = 0

Rвy ∙ 2l – Fr ∙ l – Ma =0

Проверка:  ∑Y = 0

Ray – Fr + Rву = 0

285,66H – 836H + 550,34H = 0H =>Решение верно!

Б) Чертим схему вала в горизонтальной плоскости XOZ и определим составляющие реакции в этой плоскости.

–Raz ∙2l + Ft ∙l = 0

Rвz → ∑Mа = 0

Rвz ∙2l – Ft ∙l = 0

Проверка:  ∑Z = 0

Raz – Ft + Rвz = 0

1100H – 2200H + 1100H = 0H =>Решение верно!

В) Определим суммарную радиальную реакцию в опорах.

III. Строим эпюру изгибающих моментов

А) В вертикальной плоскости XOY.

1-й участок  0 ≤ X1 ≤ 0,16 м

Mz = Ray ∙ X1

При X1 = 0 м     Mz1 = 0 H ∙м

При X1 = 0,16 м     Mz1 = 45,71 H ∙м

2-й участок  0 ≤ X2 ≤ 0,16 м

Mz = Rвy ∙ X2

При X2 = 0 м     Mz2 = 0 H ∙м

При X2 = 0,16 м     Mz2 = 88,06 H ∙м

Б) В горизонтальной плоскости XOZ.

1-й участок  0 ≤ X1 ≤ 0,16 м

My = Raz ∙ X1

При X1 = 0 м     My1 = 0 H ∙м

При X1 = 0,16 м     My1 = 176 H ∙м

2-й участок  0 ≤ X2 ≤ 0,16 м

My = Rвz ∙ X2

При X2 = 0 м     My2 = 0 H ∙м

При X2 = 0,16 м     My2 = 176 H ∙м

A)

Б)

IV. Определение суммарных изгибающих моментов в сечении С

- Слева:

- Справа:

V. Строим эпюру Мкр.    Мкр = -121 Н*м

VI. Используя III и IV теории прочности, определяем эквивалентные (приведенные) моменты характерных сечений

VII. Определим опасное сечение и выпишем величину моментов в этом сечении

Опасное сечение в точке С.

Мизг = 196,8 Н ∙м

Мкр = 121 Н ∙м

VIII. Вычисляем диаметр вала d

[σ] = 70 МПа

σmax = ≤ [σ]

28 мм округляем до 30 мм.

Из таблицы нормальных линейных размеров выбираем d = 30 мм.

Ориентировочное значение диаметра вала редуктора определено из полного проектного расчета вала на статическую прочность с учетом работы вала на изгиб и кручение. d = 30 мм принимаем в качестве выходного диаметра вала.

Часть №2: Конструирование вала

При конструировании вала необходимо выполнять следующие основные требования:

Конструкция вала должна обеспечивать его легкое изготовление.

Необходимо обеспечить простоту сборки и разборки деталей, сидящих на валу. Необходимо помнить, что многие элементы и размеры являются стандартными и по возможности должны быть выбраны из ряда нормальных линейных размеров ГОСТ 6636-69 (Приложение 1).

I. Подбор подшипника для вала

В качестве опор валов используют подшипники – устройства, предназначенные для направления относительного движения вала, а так же для передачи нагрузок на корпус машины.

В современном машиностроении подшипники качения являются основными видами опор валов. Подшипники качения представляют собой наружные и внутренние кольца, с расположенными между ними телами качения (шарики и ролики).

Для предотвращения соприкосновения тел качения их отделяют друг от друга сепаратором.

Самый распространенный в машиностроении подшипник – шариковый радиальный однорядный подшипник ГОСТ 8338 – 78  (Приложение 2).

Диаметр вала под подшипник качения применяется на 5 - 8 мм больше чем dвала.

d вала под подшипник = 30 мм + 5 мм = 35 мм

d вала под подшипник должен заканчиваться на 0 или 5 и должен быть целым числом.

По ГОСТ 8338-78 выбираем подшипник №207:

d = 35 мм

D = 72 мм

B = 17 мм

r = 2 мм

II. Определение d вала под колесо

d вала под колесо  = dподшип +3r = 35 мм + 2 мм ∙3 = 41 мм

r – радиус фаски, применяемый при выборе подшипника.

Полученное значение округляем до ближайшего стандартного нормального значения.

d вала под колесо = 42 мм

Dколеса ≥ d вала под колесо

(110 мм ≥ 42 мм + 9 мм) => колесо надевается на вал и изготовляется отдельно.

III. Определение диаметра буртика вала

Буртик – участок вала (утолщение), который служит для ограничений перемещений колеса вдоль оси вала.

dбуртика ≥ d вала под колесо + 8мм              =>            dбуртика ≥  50мм.

Полученное значение округляем до ближайшего стандартного нормального значения.  => dбуртика =  50мм.

IV. Подбор шпонки

Для передачи крутящего момента от вала до ступицы колеса и фиксации детали на валу используется шпоночное соединение. Основная деталь соединения – шпонка, устанавливается в паз вала и соединяемой детали.

Размеры шпонок стандартизованы. Наиболее часто применяемые шпонки – призматические шпонки ГОСТ 22360-78 (Приложение №3). Размеры стандартной призматической шпонки (в, h, l) выбирают в зависимости от диаметра вала под колесо и длины ступицы под колесо.

l ступицы = (0,8мм…1,5мм) от диаметра вала под колесо

l шпонки = l ступицы – (5мм…10мм)

в = 12мм

h = 8 мм

t1 = 5мм (паз вала)

l ступицы = 0,8 ∙ d вала под колесо = 0,8 ∙ 42мм = 33,6мм  ≈ 34мм

l шпонки = 34мм ∙ (5мм…10мм)= от 24мм до 29мм

Выбираем l шпонки =28мм

l шпонки рабочая = l шпонки – в = 28мм – 12мм = 16мм

При действии на вал крутящего момента на шпонку действует напряжение смятия. После выбора размеров шпонки необходим проверочный расчет шпоночного соединения на прочность по напряжению смятия (сжатие в зоне контакта).

σсмятия  ≤  [σ]

[σ] = (110Мпа … 190МПа)

120,04МПа ≤ 190МПа => Условия прочности на смятие шпонки выполняются.

V. Определение длины концевого участка вала

d = 30мм (из первой части расчета).

В соответствии с ГОСТ 12080 – 66 выбираем d = 30мм, l = 80 мм.

I. Приложение №1

Нормальные линейные размеры, мм (ГОСТ 6636-69)

| 3,2 | 5,6 | 10 | 18 | 32 | 56 | 100 | 180 | 320 | 560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,4 | 6,0 | 10,5 | 19 | 34/35 | 60/62 | 105 | 190 | 190 | 600 |
| 3,6 | 6,3 | 11 | 20 | 36 | 63/65 | 110 | 200 | 360 | 630 |
| 3,8 | 6,7 | 11,5 | 21 | 38 | 67/70 | 120 | 210 | 380 | 670 |
| 4,0 | 7,1 | 12 | 22 | 40 | 71/72 | 125 | 220 | 400 | 710 |
| 4,2 | 7,5 | 13 | 24 | 42 | 75 | 130 | 240 | 420 | 750 |
| 4,5 | 8,0 | 14 | 25 | 45/47 | 80 | 140 | 250 | 450 | 800 |
| 4,8 | 8,5 | 15 | 26 | 48 | 85 | 150 | 260 | 480 | 850 |
| 5,0 | 9,0 | 16 | 28 | 50/52 | 90 | 160 | 280 | 500 | 900 |
| 5,3 | 9,5 | 17 | 30 | 53/55 | 95 | 170 | 300 | 530 | 950 |

II. Приложение №2

Шариковые радиальные однорядные подшипники (ГОСТ 8338 – 75) Размеры, мм

| Обозначение подшипников |  | d |  | D |  | В |  | r |  | Шарики |  |  |  | Масса, кг |  | С, кН |  | С0, кН | nпред ××10-3, мин-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dw |  | z |  |  |  |  |  |  |  |
| Легкая серия диаметров 2, узкая серия ширин 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  | 25 |  | 52 |  | 15 |  | 1,5 |  | 7,94 |  | 9 |  | 0,12 |  | 14,0 |  | 6,95 | 12,0 |
| 206 |  | 30 |  | 62 |  | 16 |  | 1,5 |  | 9,53 |  | 9 |  | 0,20 |  | 19,5 |  | 10,0 | 10,0 |
| 207 |  | 35 |  | 72 |  | 17 |  | 2,0 |  | 11,11 |  | 9 |  | 0,29 |  | 25,5 |  | 13,7 | 9,0 |
| 208 |  | 40 |  | 80 |  | 18 |  | 2,0 |  | 12,7 |  | 9 |  | 0,36 |  | 32,0 |  | 17,8 | 8,0 |
| 209 |  | 45 |  | 85 |  | 19 |  | 2,0 |  | 12,7 |  | 9 |  | 0,41 |  | 33,2 |  | 18,6 | 7,5 |
| 210 |  | 50 |  | 90 |  | 20 |  | 2,0 |  | 12,7 |  | 10 |  | 0,47 |  | 35,1 |  | 19,8 | 7,0 |
| 211 |  | 55 |  | 100 |  | 21 |  | 2,5 |  | 14,29 |  | 10 |  | 0,60 |  | 43,6 |  | 25,0 | 6,5 |
| 212 |  | 60 |  | 110 |  | 22 |  | 2,5 |  | 15,88 |  | 10 |  | 0,80 |  | 52,0 |  | 31,0 | 6,0 |
| 213 |  | 65 |  | 120 |  | 23 |  | 2,5 |  | 16,67 |  | 10 |  | 0,98 |  | 56,0 |  | 34,0 | 5,5 |
| 214 |  | 70 |  | 125 |  | 24 |  | 2,5 |  | 17,46 |  | 10 |  | 1,08 |  | 61,8 |  | 37,5 | 5,0 |
| 215 |  | 75 |  | 130 |  | 25 |  | 2,5 |  | 17,46 |  | 11 |  | 1,18 |  | 66,3 |  | 41,0 | 4,8 |
| 216 |  | 80 |  | 140 |  | 26 |  | 3,0 |  | 19,05 |  | 10 |  | 1,40 |  | 70,2 |  | 45,0 | 4,5 |
| 217 |  | 85 |  | 150 |  | 28 |  | 3,0 |  | 19,84 |  | 11 |  | 1,80 |  | 83,2 |  | 53,0 | 4,3 |
| 218 |  | 90 |  | 160 |  | 30 |  | 3,0 |  | 22,23 |  | 10 |  | 2,2 |  | 95,6 |  | 62,0 | 3,8 |
| 220 |  | 100 |  | 180 |  | 34 |  | 3,5 |  | 25,4 |  | 10 |  | 3,2 |  | 124,0 |  | 79,0 | 3,4 |
| Средняя серия диаметров 3, узкая серия ширин 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 |  | 20 |  | 52 |  | 15 |  | 2,0 |  | 9,53 |  | 7 |  | 0,14 |  | 15,9 |  | 7,8 | 13 |
| 305 |  | 25 |  | 62 |  | 17 |  | 2,0 |  | 11,51 |  | 7 |  | 0,23 |  | 22,5 |  | 11,4 | 11 |
| 306 |  | 30 |  | 72 |  | 19 |  | 2,0 |  | 12,3 |  | 8 |  | 0,34 |  | 28,1 |  | 14,6 | 9 |
| 307 |  | 35 |  | 80 |  | 21 |  | 2,5 |  | 14,29 |  | 7 |  | 0,44 |  | 33,2 |  | 18,0 | 8,5 |
| 308 |  | 40 |  | 90 |  | 23 |  | 2,5 |  | 15,08 |  | 8 |  | 0,63 |  | 41,0 |  | 22,4 | 7,5 |
| 309 |  | 45 |  | 100 |  | 25 |  | 2,5 |  | 17,46 |  | 8 |  | 0,83 |  | 52,7 |  | 30,0 | 6,7 |
| 310 |  | 50 |  | 110 |  | 27 |  | 3,0 |  | 19,05 |  | 8 |  | 1,08 |  | 61,8 |  | 36,0 | 6,3 |
| 311 |  | 55 |  | 120 |  | 29 |  | 3,0 |  | 20,64 |  | 8 |  | 1,35 |  | 71,5 |  | 41,5 | 5,6 |
| 312 |  | 60 |  | 130 |  | 31 |  | 3,5 |  | 22,23 |  | 8 |  | 1,70 |  | 81,9 |  | 48,0 | 5,0 |
| 313 |  | 65 |  | 140 |  | 33 |  | 3,5 |  | 23,81 |  | 8 |  | 2,11 |  | 92,3 |  | 56,0 | 4,8 |
| 314 |  | 70 |  | 150 |  | 35 |  | 3,5 |  | 25,4 |  | 8 |  | 2,60 |  | 104,0 |  | 63,0 | 4,5 |
| 315 |  | 75 |  | 160 |  | 37 |  | 3,5 |  | 26,99 |  | 8 |  | 3,10 |  | 112,0 |  | 72,5 | 4,3 |
| 316 |  | 80 |  | 170 |  | 39 |  | 3,5 |  | 28,58 |  | 8 |  | 3,60 |  | 124,0 |  | 80,0 | 3,8 |
| 317 |  | 85 |  | 180 |  | 41 |  | 4,0 |  | 30,16 |  | 8 |  | 4,30 |  | 133,0 |  | 90,0 | 3,6 |
| 318 |  | 90 |  | 190 |  | 43 |  | 4,0 |  | 31,75 |  | 8 |  | 5,10 |  | 143,0 |  | 99,0 | 3,4 |
| 320 |  | 100 |  | 215 |  | 47 |  | 4,0 |  | 36,51 |  | 8 |  | 7,00 |  | 174,0 |  | 132,0 | 3,0 |
| Тяжелая серия диаметров 4, узкая серия ширин 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 17 |  | 62 |  | 17 |  | 2,0 |  | 12,7 |  | 6 |  | 0,27 |  | 22,9 |  | 11,8 |  | 12 |
| 405 | 25 |  | 80 |  | 21 |  | 2,5 |  | 16,67 |  | 6 |  | 0,5 |  | 36,4 |  | 20,4 |  | 9 |
| 406 | 30 |  | 90 |  | 23 |  | 2,5 |  | 19,05 |  | 6 |  | 0,72 |  | 47,0 |  | 26,7 |  | 8,5 |
| 407 | 35 |  | 100 |  | 25 |  | 2,5 |  | 20,64 |  | 6 |  | 0,93 |  | 55,3 |  | 31,0 |  | 7,0 |
| 408 | 40 |  | 110 |  | 27 |  | 3,0 |  | 22,23 |  | 6 |  | 1,20 |  | 63,7 |  | 36,5 |  | 6,7 |
| 409 | 45 |  | 120 |  | 29 |  | 3,0 |  | 23,02 |  | 7 |  | 1,52 |  | 76,1 |  | 45,5 |  | 6,0 |
| 410 | 50 |  | 130 |  | 31 |  | 3,5 |  | 25,4 |  | 7 |  | 1,91 |  | 87,1 |  | 52,0 |  | 5,3 |
| 411 | 55 |  | 140 |  | 33 |  | 3,5 |  | 26,99 |  | 7 |  | 2,3 |  | 100,0 |  | 63,0 |  | 5,0 |
| 412 | 60 |  | 150 |  | 35 |  | 3,5 |  | 28,58 |  | 7 |  | 2,8 |  | 108,0 |  | 70,0 |  | 4,8 |
| 413 | 65 |  | 160 |  | 37 |  | 3,5 |  | 30,16 |  | 7 |  | 3,4 |  | 119,0 |  | 78,0 |  | 4,5 |
| 414 | 70 |  | 180 |  | 42 |  | 4,0 |  | 34,93 |  | 7 |  | 5,3 |  | 143,0 |  | 105,0 |  | 3,8 |
| 416 | 80 |  | 200 |  | 48 |  | 4,0 |  | 38,1 |  | 7 |  | 7,0 |  | 163,0 |  | 125,0 |  | 3,4 |
| 417 | 85 |  | 210 |  | 52 |  | 5,0 |  | 39,69 |  | 7 |  | 8,0 |  | 174,0 |  | 135,0 |  | 3,2 |
| 418 | 90 |  | 225 |  | 54 |  | 5,0 |  | - |  | - |  | 11,4 |  | 186,0 |  | 146,0 |  | - |

Пример обозначения шарикового радиального подшипника легкой серии с d=50 мм, D = 80 мм, 5=16 мм: Подшипник 210 ГОСТ 8338-75

III. Приложение №3

Призматические шпонки (ГОСТ 22360 – 78)

Размеры шпоночных пазов.

IV. Приложение №4

Концы валов цилиндрические (ГОСТ 12080 – 66).

Цилиндрические концы валов предусматриваются в двух исполнениях:

1 – длинные, 2 – короткие.

Список литературы

1. С.А. Чернавский «Курсовое проектирование деталей машин». М.: «Машиностроение»  1987 г.

2. С.А. Чернавский «Проектирование механических передач». М.: «Машиностроение» 1984 г.

3. Дунаев П.Ф. Леликов О.П. . «Курсовое проектирование детали машин». Высшая школа 1990 год.

4.  Иванов В.Н. «Детали машин». Высшая школа 1991 год.

5. Федоренко В.А., Шошин А.И. «Справочник по машиностроительному черчению». Л.: Машиностроение, 1988 г.- 446с

6. Акушина А.И. «Техническая механика: теоретическая механика и сопротивление материалов». М.; Высшая школа, 2003.- 352с

7. Ицкович Г.М. «Сопротивление материалов». М.; Высшая школа, 2001.- 256с