Оглавление

1 Введение

2 Назначение и принцип работы

3 Техническая характеристика

4 Применяемый измерительный и режущий инструмент

5 Техника безопасности на токарном станке

6 Список используемой литературы

1 Введение

На сегодняшний день цены на бензин очень высоки, они в

России на уровне США, хотя зарплата у среднестатистического гражданина российской федерации ниже чем у гражданина США. Отсюда напрашивается вывод, что цена 1 литра самого распространённого бензина АИ-92 очень высока для среднестатистического автолюбителя. Но не все автолюбители заправляют своё автотранспортное средство за свои деньги. Из-за высокой цены на бензин участились случаи воровства бензина, который сливают через шланг из бензобака чужой машины в канистру, из которой переливают топливо в бак своей машины. Автолюбители, заправляющие машины за свои деньги, забили тревогу, и начали придумывать всевозможные средства для того, чтобы предотвратить воровство бензина из баков своих автомобилей.

Первое средство - это установка на крышку или пробку бака покупного замка. Но это не спасает, так как эти средства защиты бензина в баке легко взламываются маленьким ломиком, при этом обязательно будет испорчено лакокрасочное покрытие в области топливного бака, что приводит к коррозии кузова. Бензин будет слит, а кузов испорчен.

Второе средство, предотвращающее кражу бензина, это установка в горловину бака втулки, препятствующей введению шланга в бак. Отрицательные стороны этого приспособления - неудобство заправки бензина (при выходе из топливозаправочного пистолета бензин с силой ударяется о дно втулки и выплёскивается на заправляющего и на детали кузова машины). Вывод один - приспособление от слива топлива такого типа неудобно в ежедневной эксплуатации.

Третий вид защиты - это всевозможные пробки баков с эксцентриковыми ключами, или вынимающиеся при заправке вставки с резьбой в центре. Обычно эти изделия цельнометаллические, что исключает их взлом. Выкрутить пробку или вынуть вставку не представляется возможным без ключа, так как эти приспособления держатся на трении, и установлены заподлицо с горловиной, не давая возможности подобраться к ним.

Этот вид защиты от слива мне кажется самым удобным и безопасным в повседневной жизни автолюбителя, поэтому для своей квалификационной работы я выбрал разработку такого устройства.

Это устройство представляет собой резьбовую пробку, для установки и извлечения которой из горловины бензобака требуется эксцентриковый ключ.

2 Назначение и принцип работы

Назначение пробки заключается в предохранении топлива в баке автомашины от слива.

Принцип работы заключается в заворачивании пробки в бак до резкого возрастания усилия на ключе, с последующим выниманием его из гнезда. При следующей заправке автомобиля ключ вставляется в эксцентриковое гнездо и пробка откручивается. Без ключа пробку не отвернуть, так как она находится вровень с горловиной бака.

3 Техническая характеристика

Пробка изготавливается из сплава АМг6 ГОСТ 4784-97.

1)Материал и его свойства

АМг6 ГОСТ 4784-97 это сплав металлов.

Металлы, входящие в сплав, приведены ниже в %.

Al-91,2

Fe-0,4

Si-0,4

Mg-5,8

Mn-0,5

Cu-0,1

Ti-0,02

Zn-0,2

2) Вид обработки на станке

При изготовлении изделия производилась токарная обработка на станке TOS.

3)Габариты изделия

Наибольшая длина изделия 73 мм, а ширина - 60 мм .

4) Вес изделия

Общая масса изделия 0,218 кг.

4 Применяемые режущие и измерительные инструменты

Резцы:

1)Проходной упорный резец с напайкой из быстрорежущей стали Р6М5 ГОСТ 19265-73. Служит для обтачивания диаметра под резьбу на пробке и точения всего ключа.

2)Отрезной резец с напайкой из быстрорежущей стали

Р6М5 ГОСТ 19265-73, заточенный на конце с радиусом для нарезания наружной цокольной резьбы.

3)Отрезной резец с напайкой из быстрорежущей стали

Р6М5 ГОСТ 19265-73, заточенный с внутренним радиусом для снятия вершин профиля резьбы на пробке.

4)Расточной резец с напайкой из быстрорежущей стали Р6М5 ГОСТ 19265-73 для глухи отверстий. Применяется для расточки отверстия и эксцентрика под ключ.

Свёрла:

Сверло с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10903-77. Сталь Р6М5 легированная, инструментальная, качественная, быстрорежущая, 6% - вольфрама, 5% - молибдена, 1% - углерода.

- Измерительный инструмент:

1)Штангенциркуль (ШЦ I) ГОСТ 166-80, предел измерения 0…125 мм, точность отсчёта размера 0,1 мм.

С двусторонним расположением губок для наружных и внутренних измерений и измерения глубины линейкой.

2)Радиусомер ГОСТ 4126-66, первый набор.

5 Техника безопасности при работе на токарном станке

Перед началом работы:

привести в порядок рабочую одежду;

застегнутся, заправить халат, чтобы не было развивающихся концов;

убрать волосы под головной убор, небрежно одетая одежда может привести к травме;

работать только в закрытой обуви;

убедится в исправности станка;

осмотреть ограждение зубчатых колес, приводных ремней и гитары станка;

проверить, не оборван ли заземляющий провод;

проверить установку светильника местного освещения (свет не должен слепить глаза);

убедиться в исправности кнопок «пуск», «стоп», органов управления, тормоза, систем смазки и охлаждения, подъемных и загрузочных устройств;

работать на неисправном станке опасно;

привести в порядок рабочие место: убрать все лишнее со станка и площади рабочего места;

осмотреть и подготовить к работе приспособления, режущий и измерительный инструмент и крепежные детали (порядок на рабочем месте - залог безопасности работы);

для предохранения окружающих от отлетающей стружки установить персональное ограждение;

о неисправностях станка электрооборудования немедленно сообщить мастеру или дежурному слесарю (электрику) и до устранения неисправности к работе не приступать.

Во время работы станка:

освобождать от подвески заготовку (деталь) только после её установки и надёжного закрепления на станке;

прочно закреплять обрабатываемые заготовки на станке (в патроне, центрах или на оправке);

не оставлять ключ в патроне после закрепления или освобождения заготовки, правильно и надёжно закреплять инструмент;

при установке резца применять не более 2 прокладок, резец крепить надежно, не менее чем двумя винтами резцедержателя. Вылет резца (за исключением расточного) должен быть минимальным и не должен превышать высоты державки более чем в 1,5 раза;

резцовую головку (суппорт) отведите на безопасное расстояние при выполнении на станке следующих операций: центрование детали; зачистке, шлифовании наждачным полотном, опиловке, шабровке; измерении деталей;

перед включением станка убедись в том, что пуск его не кому не угрожает опасностью;

перед тем как остановить станок, выключить подачу и отвести инструмент от заготовки;

работать на режимах резания, указанных в справочнике или операционной карте;

обязательно отключить станок при временном прекращении работы: измерении обрабатываемой заготовки, наладке и ремонте станка, уборке рабочего места, смазке станка и регулировке, при перерывах в подаче электроэнергии;

при выполнении работы будьте внимательны, не отвлекайтесь посторонними делами и не отвлекайте других;

не тормозить станок нажимом руки на патрон или заготовку, работать с отрегулированным тормозом;

смену режущего инструмента, обрабатываемой детали или её измерение производить только после полной остановки станка;

во время работы станка перекрывать зону резания защитным щитком;

на станке, не оснащенным защитным устройством, работать в защитных очках или использовать индивидуальный защитный щиток, применять предохранительный щиток над патроном;

в кулачковом патроне без поддержки центром задней бабки закреплять только короткие заготовки, более длинные поддерживать центром задней бабки;

нежёсткие валы обрабатывать в люнетах: не отрезать прутковый материал при большом вылете из шпинделя. Выступающий из неработающей стороны шпинделя конец прутка ограждать трубчатым кожухом;

не работать на станке в перчатках или рукавицах; если палец забинтован, поверх бинта надевать резиновый напальчник;

вытирать руки чистой ветошью, не использовать для этой цели обтирочный материал, которым вытирают станок, так как можно поранить руки мелкой стружкой;

следить, чтобы охлаждающая жидкость или масло не попадали на решётку и на пол в зоне рабочего места токаря. При обнаружении утечки масла из картеров станка немедленно вызвать слесаря;

не облокачиваться на станок во время работы;

работать только исправным инструментом; при получении инструмента из кладовой проверять, нет ли забоин на конусных хвостовика инструмента, трещин в твёрдо сплавных пластинках, сколов или выкрошившихся участков на режущих кромках. При получении резца проверять надёжность механического крепления пластинки;

установку патрона на шпиндель и снятие с него производить при ручном вращении патрона или с помощью специальных приспособлений. Свинчивание патрона или планшайбы внезапным торможением ЗАПРЕЩАЕТСЯ;

если на металлических частях обнаружено напряжение (ощущение тока) или электродвигатель работает на две фазы (гудит) немедленно выключить станок;

при затачивании не подводить инструмент к торцу плоского круга; не допускать зазора более 3 мм между подручником и кругом;

не прижимать инструмент с большим усилием к кругу; пользоваться защитным щитком или очками;

тяжёлые детали, заготовки и приспособления массой более 15 кг устанавливаются на станок с помощью грузоподъёмных механизмов стропальщиком или самим токарем, имеющим удостоверение на право выполнения стропальных работ;

для обеспечения правильной установки на станок и прочности крепления деталей и приспособлений очистить их базовые и крепежные поверхности от стружки и масла;

заготовки или детали крепить в патроне надежно и только на тех ступенях кулачков, которые гарантируют закрепление их зубьев со всеми витками спирали патрона;

при закреплении детали в центрах;

проверьте и смажьте центровые отверстия;

не применять центра с изношенными или забитыми конусами;

обеспечить соответствие размеров токарного центра центровому отверстию обрабатываемой детали; упор центра в дно центрового отверстия не допускается;

не затягивать туго задний центр;

надёжно крепить заднюю бабку и пиноль;

для обработки деталей, закреплённых в центрах, применять безопасные поводковые патроны или хомутики. При обработке периодически проверять осевой поджим.

При скоростном точении центр задней бабки должен быть вращающимся;

подачу режущего инструмента к детали производить после достижения шпинделем рабочей скорости вращения;

механическую подачу включайте до соприкосновения режущего инструмента с деталью. При ручной подаче не допускайте резкого увеличения глубины резания;

при нарезании резьбы плашками плашкодержатель придерживать суппортом, а не руками;

своевременно удаляйте стружку со станка, пользуйтесь для этого специальным крючком. Не применяйте крючок с ручкой в виде петли. Стружку убирайте в корыто станка, не допускайте её разбрасывание по полу цеха

После окончания работы:

выключить электродвигатель станка;

привести в порядок рабочее место, очистить и смазать станок;

аккуратно сложить на рабочем месте заготовки и детали;

сдайте станок сменщику или мастеру, сообщите обо всех имевшихся неисправностях станка и о принятых мерах по их устранению;

вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом. Не мойте руки в масле, эмульсии, керосине и не вытирайте их обтирочными концами, загрязнёнными стружкой.

6 Список используемой литературы

- Чекмарёв, В.К. Осипов. Справочник по машиностроительному черчению. Москва, „Высшая школа”, 2000 год.

- И.И. Бергер. Справочник молодого токаря. Минск, „Высшая школа”, 1987 год.

- „Инструкция по безопасности труда при работе на токарных станках №1 О.О.Т и Т.Б. 1986 год.