Контрольная работа

Оборудование швейного производства

Тема: Резание и режущий инструмент в швейном производстве

Тема задания

- Конструкция полупроводникового и твердотельного лазеров, для раскроя материалов

- Двухъярусный цепной горизонтально-замкнутый конвейер для хранения готовых изделий

1 Конструкция полупроводникового и твердотельного лазеров, для раскроя материалов

Первые квантовые приборы оптического диапазона предложены в 1958 – 1958 гг. Первый действующий лазер на рубиновом кристалле был создан в 1960 г. Мейманом.

К настоящему времени разработаны лазеры на нескольких десятках веществ, из которых многие успешно применяются в различных областях техники.

Лазеры могут быть разделены по различным признакам на определенные группы. По виду активного рабочего вещества они делятся на лазеры на твердом теле, в том числе полупроводниковые, газовые и жидкостные.

Жидкостные лазеры для технологических целей практически не применяются.

Лазеры на твердом теле. Конструкция полупроводникового лазера показана на рисунке №1. Он состоит из верхнего электрода 1, источника питания 2, арсенида галлия 3 п-типа, излучения 4, области р–п- перехода 5,арсенида галия 6 р-типа. Для получения лазерного излучения необходимо на двух противоположных сторонах кристалла и перпендикулярно плоскости перехода поместить зеркала (полировка граней кристалла).

Основным достоинством полупроводникового лазера является его малый габарит. Однако большой угол расходимости луча, сложность эксплуатации (охлаждение) и специфика фокусировки пока не дают оснований для практического использования его для раскроя текстильных материалов.

Рабочим веществом другого вида твердотельного лазера является стекло (с примесью активного вещества – ионов неодима) или кристалл, например, рубина (активное вещество – ионы хрома), источником подкачки - ксеноновая импульсная лампа, а резонансной системой – рабочее вещество в виде стержня, торцы которого отполированы и представляют собой зеркала. Один торец покрыт плотным не прозрачным слоем серебра, а другой, также посеребренный, имеет коэффициент пропускания порядка 8% рисунок 1.1.

Современные лазеры подобного типа позволяют получить гигантские импульсы длительностью  -  с энергиями до100 Дж.

Однако применение твердотельных лазеров для резания швейных материалов весьма проблематично из-за дороговизны активных элементов и больших трудностей в их обработке. Основными недостатками этих лазеров при резании материалов являются: небольшой срок службы активных элементов, сложность охлаждения его и сравнительно большая расходность луча.

- Двухъярусный цепной горизонтально-замкнутый конвейер для хранения готовых изделий

Для хранения готовых изделий в подвешенном виде на складах применяют двухъярусные цепные горизонтально-замкнутые конвейеры типа ГМ – 200 Д/50 (рис.№2).

Применение таких конвейеров позволяет максимально использовать площадь складских помещений, осуществлять быстрый подбор и комплектование изделий перед отправкой их в магазины и сохранять товарный вид изделия.

Конвейер состоит из замкнутого тягового органа с жестко прикрепленными подвесками, приводной станции, натяжного устройства, ходовых путей и опорных трубчатых колонн.

В качестве тягового органа применяется двухшарнирная пластинчатая цепь с совмещенным шарниром.

Техническая характеристика конвейера ГМ – 200 Д/50

Допускаемое тяговое усилие, Н …………………….. 4000

Максимальная нагрузка 1 пог. м. конвейера, Н ……. 600

Шаг подвесок, мм. …………………………………. .. 400

Скорость движения цепи, м/мин. …………………… до 20

Расстояние между ходовыми путями, мм…………… 647, 775, 900

Потребляемая мощность, кВт. ………………………. 1,5

Общая протяженность, мм……………………………. 20 000

Список использованной литературы

- Базюк Г. П. « Резание и режущий инструмент в швейном производстве». – Москва: Легкая индустрия, 1980г.

- Галынкер И.И., Сафронова И.В. «Механическая технология производства одежды». Москва, Легкая индустрия, 1977г.

- Вальщиков И.М. «Оборудование швейного производства». Москва, «Легкая индустрия»,1977г.