Расчётно-графическая работа

«Составление схем расположения полей допусков стандартных сопряжений. Расчёт соединения подшипника качения с валом и корпусом. Расчет размерных цепей»

Содержание

# 1. Схемы расположения полей допусков стандартных сопряжений.

2. Соединение подшипника качения с валом и корпусом.

3. Расчет размерных цепей:

а) Решение задачи методом максимума – минимума (способ равных квалитетов);

б) Решение задачи теоретико-вероятностным методом (способ равных квалитетов).

Схемы расположения полей допусков стандартных сопряжений

1 Гладкое цилиндрическое соединение

а) Ø178 H7/g6

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| d(D) = | 178 мм |
| es = | -14 мкм |
| ei = | -39 мкм |
| ES = | 40 мкм |
| EI = | 0 мкм |
| dmax = d + es= | 177,986 мм |
| dmin = d + ei = | 177,961 мм |
| Dmax = D + ES = | 178,04 мм |
| Dmin = D + EI = | 178 мм |
| Td = dmax - dmin = es – ei = | 25 мкм |
| TD = Dmax – Dmin = ES - EI = | 40 мкм |
| Smax = Dmax - dmin = | 79 мкм |
| Smin= Dmin – d max = | 14 мкм |
| Scp = (Smax + Smin) / 2 = | 46,5 мкм |
| TS= Smax – Smin = | 65 мкм |
| Характер сопряжения | Зазор |
| Система задания посадки | Основное отверстие |

б) Ø70 S7/h7

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| d(D) = | 70 мм |
| es = | 0 |
| ei = | -30 мкм |
| ES = | -48 мкм |
| EI = | -78 мкм |
| dmax = d + es= | 70 мм |
| dmin = d + ei = | 69,97 мм |
| Dmax = D + ES = | 69,952 мм |
| Dmin = D + EI = | 69,922 мм |
| Td = dmax - dmin = es – ei = | 30 мкм |
| TD = Dmax – Dmin = ES - EI = | 30 мкм |
| Nmin = dmin - Dmax | 18 мкм |
| Nmax = dmax - Dmin | 78 мкм |
| Ncp = (Nmax + Nmin) / 2 = | 48 мкм |
| TN = Nmax – Nmin = | 60 мкм |
| Характер сопряжения | Натяг |
| Система задания посадки | Основной вал |

в) Ø 178H7/m6

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| d(D) = | 178 мм |
| es = | 40 мкм |
| ei = | 15 мкм |
| ES = | 40 мкм |
| EI = | 0 |
| dmax = d + es= | 178,04 мм |
| dmin = d + ei = | 178,015 мм |
| Dmax = D + ES = | 178,04 мм |
| Dmin = D + EI = | 178 мм |
| Td = dmax - dmin = es – ei = | 25 мкм |
| TD = Dmax – Dmin = ES - EI = | 40 мкм |
| Smax = Dmax - dmin = | 25 мкм |
| Nmax = dmax - Dmin = | 40 мкм |
| Scp = (Smax + Smin) / 2 = | -7,5 мкм |
| TS = Smax – Smin = | 65 мкм |
| Характер сопряжения | Переходная |
| Система задания посадки | Основное отверстие |

Для комбинированной посадки определим вероятность образования посадок с натягом и посадок с зазором. Расчет выполним в следующей последовательности.

- рассчитаем среднее квадратическое отклонение зазора (натяга), мкм

-

определим предел интегрирования

-

табличное значение функции Ф(z)= 0,32894

- вероятность натяга в относительных единицах

PN' = 0,5 + Ф(z) = 0,5 + 0,32894 = 0,82894

-  вероятность натяга в процентах

PN = PN' x 100% = 0,82894*100%= 82,894%

-  вероятность зазора в относительных единицах

PЗ' = 1 – PN = 1 - 0,82894 = 0,17106

-  вероятность зазора в процентах

PЗ = PЗ' x 100% = 0,17103*100% = 17,103%

2 Соединение подшипника качения с валом и корпусом

Условное обозначение подшипника 0 - 213

Радиальная нагрузка 10300 Н

Характер нагружения – сильные удары и вибрация. Кратковременные перегрузки до 300% номинальной нагрузки.

Рабочая температура подшипника - до 120о С

Соединение жесткое (вал сплошной, корпус толстостенный)

Решение

- определяем размеры подшипника:

| Номинальный диаметр отверстия | Номинальный диаметр наружной цилиндрической поверхности наружного кольца | Номинальная ширина подшипника | Номинальная координата монтажной фаски |
| --- | --- | --- | --- |
| 65 мм | 120 мм | 23 мм | 2,5 мм |

- рассчитываем интенсивность нагрузки

Pr = Kd * Kt * Kj * Fr / b

где Kd - динамический коэффициент посадки, зависящий от характера нагрузки Kd = 2;

Kt - температурный коэффициент Kt = 1,05

Kj - коэффициент ослабления натяга в нежестких сопряжениях Kj = 2,3,

Fr = 6000 Н      b = B - 2 *r =23 - 2 * 2,5 = 22,2 мм

Отсюда

Pr = 2 х 1,05 х 2,3 х 10300 / 0,022 = 2261 кН/м

- определяем посадки для внутреннего и наружного колец подшипника

Сопоставляя расчетную интенсивность нагрузки с допустимой и уточняя посадку для подшипника 0 класса точности назначаем посадки

|  | Внутреннее кольцо | Наружное кольцо |
| --- | --- | --- |
| Поле допуска, определяемое по допустимой интенсивности нагрузки | n5, n6 | P7 |
| Уточненное поле допуска (по классу точности подшипника) | n6 | P7 |
| Принятые посадки | L0 / n6 | P7 / l0 |

- рассчитываем сопряжения внутреннего и наружного колец подшипника

| Параметр | Внутреннее кольцо - вал | Наружное кольцо - корпус |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Значение |
| d(D) = | 65 мм | 120 мм |
| es = | +39 мкм | 0 мкм |
| ei = | +20 мкм | -15 мкм |
| ES = | 0 мкм | -24 мкм |
| EI = | -15 мкм | -59 мкм |
| dmax = d + es= | 65,039 мм | 120 мм |
| dmin = d + ei = | 65,020 мм | 119,985 мм |
| Dmax = D + ES = | 65 мм | 119,976 мм |
| Dmin = D + EI = | 64,985 мм | 119,941 мм |
| Td = dmax - dmin = es – ei = | 19 мкм | 15 мкм |
| TD = Dmax – Dmin = ES - EI = | 15 мкм | 35 мкм |
| Smax(Nmin) = Dmax - dmin = | - 20 мкм | - 9 мкм |
| Smin(Nmax) = Dmin – d max = | - 54 мкм | - 59 мкм |
| Scp = (Smax + Smin) / 2 = - Ncp = - (Nmax + Nmin) / 2 = | - 37 мкм | - 34 мкм |
| TS(TN) = Smax – Smin = Nmax – Nmin= | - 34 мкм | 50 мкм |
| Характер сопряжения | Натяг | Натяг |
| Система задания посадки | Основное отверстие | Основной вал |

Проверить условие прочности колец подшипника на разрыв, для чего рассчитать максимально допустимый натяг по формуле

где [] - допустимое напряжение на разрыв. [] = 400 МПа;

kN - коэффициент. kN = 2,8

d - 65 мм.

0,231 > 0,054 - условие прочности выполняется.

- изображаем схему расположения полей допусков (внутреннее кольцо подшипника - вал)

- изображаем схему расположения полей допусков (наружное кольцо подшипника - корпус)

определяем шероховатость

| Посадочная поверхность вала | 1,25 мкм |
| --- | --- |
| Посадочная поверхность отверстия корпуса | 1,25 мкм |
| Поверхность опорных торцев заплечиков вала и корпуса | 2,5 мкм |

- определяем допуски формы посадочных поверхностей

|  | Вал | Отверстие |
| --- | --- | --- |
| Допуск круглости | 5 | 6 |
| Допуск профиля продольного сечения | 5 | 6 |
| Допуск непостоянства диаметра в поперечном сечении | 10 | 12 |
| Допуск непостоянства диаметра в продольном сечении | 10 | 12 |

- определяем допуски расположения посадочных поверхностей

| Допуски торцового биения заплечиков вала | 30 мкм |
| --- | --- |
| Допуск торцового биения заплечиков отверстия корпуса | 63 мкм |

- изображаем эскиз подшипникового узла

3. Расчет размерных цепей

Решение задачи методом максимума – минимума (способ равных квалитетов)

Схема размерной цепи

| Уменьшающее звено | А4, мм | 14 |
| --- | --- | --- |
| Увеличивающие звенья | А1, мм | 34 |
|  | А2, мм | 20 |
|  | А3, мм | 21 |
|  | А5, мм | 12 |
|  | А6, мм | 21 |
| Замыкающее звено | допуск A0, мм | 0,21 |
|  | Номинальный размерA0 = ((А3+А2)-А4)+((А6+А5)-А4)-А1 (мм) | 12 |

Т.к. звенья размерной цепи являются размерами, величина которых не входит в один диапазон, то задачу решаем по способу равных квалитетов: - для каждого составляющего звена рассчитываем величину единицы допуска

- рассчитываем сумму единиц допуска всех составляющих размеров

- определяем расчетное значение числа единиц допуска

- определяем квалитет с числом единиц допуска ближайшим к расчетному числу единиц допуска – 8 квалитет;

- для выбранного квалитета назначаем, в соответствии со стандартом СТ СЭВ 144-75, допуски на размеры А2, А3,А4,А5,А6

-рассчитываем допуск размера А1

- из условия  подбираем квалитет для размера А1 – 7 квалитет;

- для размеров А1, А2, А3,А5,А6 которые являются увеличивающими звеньями размерной цепи назначаем предельные отклонения как для основного отверстия;

- для размера А4, который является уменьшающим  звеном размерной цепи назначаем предельные отклонения как для основного вала;

- результаты расчетов сводим в таблицу

| Размер, мм |  | i | Результаты промежу-точных расчетов | IT8, мкм | TАi, расчет, мкм | Принято |  | Верхнее откл-е | Нижнее откл-е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозна-чение | Номин. вел-на |  |  |  |  | Квалитет | TАi,мкм | ES (es),мкм | EI (ei),мкм |
| A1 | 34 | 1,492 | Сумма i = | 39 | 57 | 7 | 25 | +25 | 0 |
| A2 | 20 | 1,241 | = 7,4 | 33 | 33 | 8 | 33 | +33 | 0 |
| A3 | 21 | 1,263 | acp = | 33 | 33 | 8 | 33 | +33 | 0 |
| А4 | 14 | 1,099 | = 28,378 | 27 | 27 | 8 | 27 | 0 | -27 |
| А5 | 12 | 1,042 |  | 27 | 27 | 8 | 27 | +27 | 0 |
| А6 | 21 | 1,263 |  | 33 | 33 | 8 | 33 | +33 | 0 |

В соответствии с расчетами устанавливаем для размеров  А2, А3,А4,А5,А6 – 8 квалитет точности и основные отклонения ei1= ei2 = ei3 = ei5 = ei6 = 0,  es1 = +0,025 мм, es2 = +0,033 мм, es3 = +0,033 мм, es5 = +0,027 мм, es6 = +0,033 мм. Для размера А1 – 7 квалитет.  Основные отклонения для размера А4 - ES4 = 0 мм, EI4 = -0,027 мм

Проверка.

- максимальные значения составляющих размеров Amaxi = Ai + ESi(esi) :

A1max = 34 + 0,025 = 34,025 мм ;

A2max =  20+ 0,033 = 20,033 мм ;

A3max = 21 + 0,033 = 21,033 мм ;

A4max = 14 + 0,027 = 14,027 мм ;

A5max = 12 + 0 = 12 мм ;

A6max = 21  + 0,033 = 21,033 мм ;

- минимальные значения составляющих размеров Amini = Ai + EIi(eii)  :

A1min = 34 + 0 = 34 мм ;

A2min = 20 + 0 = 20 мм ;

A3min = 21 + 0  = 21 мм ;

A4min = 14 + (-0,027) = 13,973 мм ;

A5min = 12 + 0  = 12 мм ;

A6min = 21 + 0 = 21 мм - допуски составляющих размеров TAi = Amaxi - Amini  : TA1 = 34,025 – 34= 0,025 мм ; TA2 = 20,033 – 20 = 0,033 мм ; TA3 = 21,033 – 21 = 0,033 мм ; TA4 = 14,027 – 13,973 = 0,054 мм ;

TA5 =12 – 12= 0 мм ;

TA6 =21,033 – 21 = 0,033 мм ;  - допуск замыкающего размера TAо = 0,21 мм ; - проверка условия :          0,025 + 0,033 + 0,033 + 0,054 + 0 + 0,033 = 0,178 < 0,21 - условие выполняется.

Решение задачи теоретико-вероятностным методом (способ равных квалитетов)

Схема размерной цепи

| Уменьшающее звено | А4, мм | 14 |
| --- | --- | --- |
| Увеличивающие звенья | А1, мм | 34 |
|  | А2, мм | 20 |
|  | А3, мм | 21 |
|  | А5, мм | 12 |
|  | А6, мм | 21 |
| Замыкающее звено | допуск A0, мм | 0,21 |
|  | Номинальный размерA0 = ((А3+А2)-А4)+((А6+А5)-А4)-А1 (мм) | 12 |

Т.к. звенья размерной цепи являются размерами, величина которых не входит в один диапазон, то задачу решаем по способу равных квалитетов: - для каждого составляющего звена рассчитываем величину единицы допуска

- рассчитываем сумму квадратов единиц допуска всех составляющих размеров

- определяем расчетное значение числа единиц допуска

где ko, ki - коэффициенты рассеивания (для нормального закона распределения ko=1, ki=1);- определяем квалитет с числом единиц допуска ближайшим к расчетному числу единиц допуска – 10 квалитет; - для выбранного квалитета назначаем, в соответствии со стандартом СТ СЭВ 144-75, допуски на размеры  А2, А3,А4,А5,А6;- рассчитываем допуск размера А4

- из условия подбираем квалитет для размера А1 – 10 квалитет; - для размеров А1, А2, А3,А5,А6 которые являются увеличивающими звеньями размерной цепи назначаем предельные отклонения как для основного отв.; - для размера А4, который является уменьшающим звеном размерной цепи назначаем предельные отклонения как для основного вала; - результаты расчетов сводим в таблицу

| Размер, мм |  | i | i2 | К | Результаты промежу-точных расчетов | IT10, мкм | TАi, расчет, мкм | Принято |  | Верхнее откл-е | Нижнее откл-е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозна-чение | Номин. вел-на |  |  |  |  |  |  | Квалитет | TАi,мкм | ES (es),мкм | EI (ei),мкм |
| A1 | 34 | 1,492 | 2,226 | ki= | Сумма i2 = | 100 | 115 | 10 | 100 | +100 | 0 |
| A2 | 20 | 1,241 | 1,540 | 1 | 9,25 | 84 | 84 | 10 | 84 | +84 | 0 |
| A3 | 21 | 1,263 | 1,595 | ko= | acp = | 84 | 84 | 10 | 84 | +84 | 0 |
| А4 | 14 | 1,099 | 1,208 | 1 | 69,056 | 70 | 70 | 10 | 70 | 0 | -70 |
| А5 | 12 | 1,042 | 1,086 |  |  | 70 | 70 | 10 | 70 | +70 | 0 |
| А6 | 21 | 1,263 | 1,595 |  |  | 84 | 84 | 10 | 84 | +84 | 0 |

В соответствии с расчетами устанавливаем для размеров А2, А3,А5,А6 – 10 квалитет точности и основные отклонения ei1= ei2 = ei3= ei5 = ei6 = 0,  es1 = 0,100 мм, es2 = +0,084 мм, ei3 = +0,084 мм, es5 =+0,070 мм, es6=+0,084мм.  Для размера А1 – 10 квалитет. Основные отклонения А4 - ES4 = 0 мм, EI4 = -70.

Проверка.- максимальные значения составляющих размеров Amaxi = Ai + ESi(esi)

A1max = 34 + 0,100 = 34,100 мм ;

A2max = 20 + 0,084 = 20,084 мм

A3max = 21 + 0,084 = 21,084 мм ;

A4max = 14 + 0 = 14 мм ;

A5max = 12 + 0,070 = 12,070 мм ;

A6max = 21 + 0,070 = 21,070 мм

минимальные значения составляющих размеров Amini = Ai + EIi(eii) : A1min = 34 + 0 = 34мм ;

A2min = 20 + 0 = 20 мм ;

A3min = 21 + 0  = 21 мм ;

A4min = 14 + (-0,070) = 13,93 мм ;

A5min = 12 + 0 = 12 мм ;

A6min = 21 + 0  = 21 мм ; - допуски составляющих размеров TAi = Amaxi - Amini

TA1 = 34,100 – 34 = 0, 100 мм ;

TA2 = 20,084 – 20 = 0,084 мм ; TA3 = 21,084 – 21 = 0,043 мм ;

TA4 = 14 – 13,93 = 0,070 мм ; TA5 = 12,070 – 12 = 0,070 мм ;           TA6 = 21,070 – 21 = 0,070 мм ;

- допуск замыкающего размера TAо = 0,21 мм ;

- проверка условия   :

- условие выполняется.