Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

Кафедра инженерной графики

Отчет по лабораторной работе № 2

Исследование винтового механизма (передачи винт-гайка)

Выполнили: Проверил:

Студенты группы № 810701 Вышинский Н. В

Селезнев А.А.

Душевский А. И

Кравцов В. Э

Гарбуз И. И

Минск 2009

Цель работы:

Ознакомиться с винтовыми механизмами.

Определить зависимость коэффициента полезного действия винтовой пары от величины осевой и эксцентричной нагрузки на гайку.

## Кинематическая схема установки

1 - основание,

2 - стойка,

4 - редуктор,

5 - электродвигатель,

6 - приводной вал,

7 - рычаг,

8 - плоская пружина,

9 - индикатор,

10 - винт,

11 - гайка,

12 - сигнальная лампа,

13 - тумблер,

14 - кнопка.

Теоретический КПД определим по формуле:

 = tg / tg( + т),

где  - угол подъема винтовой линии; т - приведенный угол трения.

Для резьбы приведенный угол трения

т = arctg f = arctg [f / cos( / 2)],

где f - приведенный коэффициент трения скольжения; f - коэффициент трения скольжения между материалами винта и гайки;  - угол профиля резьбы.

При этом: tg γ = p / (πd2), р = 2мм; d2 = 13 мм; угол трения ρ = arctg [f / cos(α / 2)], где

f = 0,1 - коэффициент трения скольжения для пары сталь-бронза; α = 30º - угол профиля трапецеидальной резьбы.

Действительный КПД при проведении экспериментов определяют по формуле

ηд = Ту / Тд,

где Ту - необходимый для осуществления движения гайки уравновешивающий момент, действующий в перпендикулярной к оси винта плоскости, Тд - крутящий момент на валу двигателя, который определяется по формуле

Тд = k·μ, [Нмм],

путем измерения показаний индикатора.

Необходимый для движения гайки момент Ту при осевой нагрузке силой Q должен быть

Ту = Q·tg(γ+ρ) ·(d2/2).

Величину действительного КПД ηд для выбранного значения плеча а определяют по формуле

ηд = Ту / Тд,

Вращающий момент Тд электродвигателя рассчитывают по формуле

Тд = k·μ, [Нмм],

Необходимый для движения гайки вращающий момент Ту при эксцентрично расположенной нагрузке Q и приложенной к гайке на расстоянии а должен быть

,

где f - коэффициент трения скольжения в винтовой паре (f = 0,1); Н - высота гайки (Н = 26 мм); ρ - угол трения; γ - угол подъема винтовой линии; d2 - средний диаметр резьбы (d2 = 13 мм).

Результаты проведенных экспериментов занесем соответственно в таблицу 1 и таблицу 2:

Таблица 1

|  | Q Н | k | Тд мм*Н | Ту мм*Н | ŋд% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 3.5 | 10.5 | 5.03 | 48 |
| 2 | 10 | 6 | 18 | 10.06 | 56 |
| 3 | 15 | 6 | 18 | 15.09 | 84 |

Таблица 2

|  | а мм | К | Тд мм*Н | Ту мм*Н | ŋд% | ŋ% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 17.6 | 52.8 | 22.575 | 43 | 14 |
| 2 | 60 | 18.7 | 56.1 | 25.075 | 41 | 13 |
| 3 | 80 | 26 | 78 | 30.075 | 39 | 11 |
| 4 | 100 | 36.5 | 109.5 | 35.075 | 32 | 9 |

## Вывод

Достоинства винтовых передач - простота конструкции, компактность, надежность в работе, большая плавность и точность перемещения, возможность получения самотормозящейся передачи и доступность изготовления винтовой пары на любом производстве.

К недостаткам винтовых передач относят наличие больших потерь на трение, а следовательно, большой износ и низкий КПД.

КПД прямо пропорциональна Q, и обратно пропорциональна “а”.

## Литература

1. Лабораторный практикум по курсу "Техническая механика".