Реферат

на тему "Характеристика тракторів та с/г агрегатів"

Виконав:

Київ 2010р

## Агрегати ґрунтообробні дискові типу "АГ" навісні

Призначені для обробітку ущільнених ґрунтів різного механічного складу із подрібненням та зарубкою пожнивних за лишків у ґрунт при вологості 27% і твердості ґрунту до 3,5 МПа.

Технічна характеристика

| Марка агрегату | АГ - 2,4 - 15 | АГ - 1,8 - 20 | АГ - 2,1 - 20 | АГ - 2,4 - 20 | АГ - 2,7 - 20 | АГ - 3,0 - 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, м | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
| Продуктивність, га/час | 1,9…2,4 | 1,2…1,5 | 1,1…1,6 | 1,9…2,4 | 2,1…2,7 | 1,6…2,2 |
| Рабоча швидкість, км/час | 8… 12 | 8… 12 | 8… 12 | 8… 12 | 8… 12 | 8… 12 |
| Витрата палива, кг/га | 4,2… 7,0 | 4,4… 8,5 | 4,2…7,0 | 4,2… 7,5 | 4,2… 7,5 | 4,5… 8,0 |
| Глибина обробки, см | 4… 15 | 8… 18 | 8… 18 | 8… 18 | 8… 18 | 8… 18 |
| Гарантований ресурс, га | 2800 | 2350 | 2800 | 2800 | 3100 | 3200 |
| Маса, кг | 820 | 720 | 790 | 880 | 950 | 1020 |
| Марка трактора, з яким агрегатується | МТЗ - 80/82 ЮМЗ - 6Л | Т-40А Т-40АМ | МТЗ-80/82 ЮМЗ-6Л | МТЗ-80/82 ЮМЗ-6Л | МТЗ- 100/102 ДТ-75 | МТЗ-100/102 ДТ-75 |

## Борона навісна вирівнююча передпосівна БНВ-6

Призначена для передпосівного розпушування ґрунту з одночасним вирівнюванням поверхні поля, а також для руйнування ґрунтової кірки з метою зниження витрат вологи які відбуваються за рахунок випаровування.

Технічна характеристика

| Продуктивність, га/год |  | 2,5-5,0 |
| --- | --- | --- |
| Робоча швидкість, км/год |  | 5-9 |
| Ширина захвату, м |  | 6 |
| Габарити в транспортному положенні | Довжина | 2,3 |
|  | Ширина | 1,61 |
|  | Висота | 2,1 |
| Маса, кг |  | 500 |
| Агрегатується з тракторами |  | МТЗ-80/82 ЮМЗ |

Культиватори навісні типу КН

Призначені для суцільного передпосівного обробітку ґрунту, а також для догляду за парами.

Культиватори забезпечують:

рихлення, подрібнення і перемішування ґрунту;

вирівнювання поверхні ґрунту;

підрізання бур’янів;

подрібнення і прикочування верхнього шару ґрунту для збереження вологи.

На культиваторах встановлена з’ємна пружинна гребінка, завдяки якій відбувається додаткове вирівнювання та подрібнення ґрунту. Катки культиватора додатково подрібнюють ґрунт і вирівнюють поверхню поля.

Технічна характеристика

|  | КН-2,8 | КН-3,8 |
| --- | --- | --- |
| Ширина захвату, м | 2,8 | 3,8 |
| Продуктивність, га/год | 2,4…3,2 | 3,8…4,4 |
| Робоча швидкість, км/год | 8…15 | 8…15 |
| Кількість лап, шт. | 11 | 15 |
| Лап з шириною 270 мм, шт. | 5 | 7 |
| Лата з шириною 330 мм, шт. | 6 | 8 |
| Маса, кг | 710 | 920 |
| Агрегатується з тракторами | Т-40А, ЮМЗ-6 кл | МТЗ-82/80, клас 14 КН |

## Трактор колісний КИЙ 14102 (металеве облицювання)

Призначений для виконання в агрегаті з навісними та причіпними гідрофікованими машинами обробітку ґрунту і збирання врожаю, а також транспортних робіт з причепами і напівпричепами.

Технічна характеристика

| Колісна формула/клас | 4х4/1,4 |
| --- | --- |
| Тип двигуна | Д-245 |
| Потужність, кВт (к. с) | 77 (105) |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Задній ВВП: незалежний I, об/хв. незалежний II, об/хв. | 570 1000 |
| Вантажопідйомність на вісі шарнірів нижніх тяг, кг с | 3200 |
| Колія коліс, мм: передніх задніх | 1450 1800 |
| Маса експлуатаційна, кг: | 3910 |
| Розмір шин коліс передніх задніх | 11,2 15,5 R38 |

## Картоплекопачка однорядна транспортерна

Призначена для викопування картоплі з одного ряду. Найбільший ефект роботи досягається за умови чистого від бур’янів та каміння поля, на м’яких та щільних ґрунтах. Агрегатується з тракторами потужністю понад 10 к. с., і які мають трьохпункттний пристрій прикріплення, а також стандартизований вал прийому сили.

Картоплекопачка входить в ґрунт двома (трьома) сошниками, піднімаючи ґрунт з картоплею. Ґрунт відсівається на транспортері, а картопля відбирається на ліву сторону дуже вузьким пасом на відстань, яка дозволяє викопувати наступні рядки. Це дозволяє копати "про запас" без необхідності негайного збору. Найкращий результат досягається при середній вологості ґрунту. При використанні інших лемешів (на спеціальне замовлення) копачку можна використовувати для збору інших кореневих культур (буряк, морква, цибуля).

Технічна характеристика

| Тип агрегату | Однорядна навісна |
| --- | --- |
| Робоча ширина, м | 0,625-0,75 |
| Швидкість, км/год: робоча | 1,8-6 |
| Транспортна | 20 |
| Продуктивність, га/год. | 0,15-0,25 |
| Швидкість обертів вала, об/хв. | 500-540 |
| Необхідна потужність, к. с. | 12-40 |
| Маса, кг | 220 |
| Габарити, м | 240х120х120 |

## Обприскувачі гідравлічні навісні ОГН-400, ОГН-600, ОГН-800

Призначені для суцільного обприскування польових культур хімічними засобами захисту від бур’янів, хвороб та шкідників і внесення рідких мінеральних добрив.

Технічна характеристика

| Назва параметру та розміру | ОГН-400 | ОГН-600 | ОГН-800 |
| --- | --- | --- | --- |
| Місткість бака, л. | 400 | 600 | 800 |
| Робоча ширина захвату, м. | 12 | 12; 14 | 12; 14; 16 |
| Продуктивність, га/год | 1,4-4,7 | 1,4-5,5 | 1,4-6,2 |
| Робочий тиск, МПа (бар) | 0,2-0,8 (2-8) | 0,2-0,8 (2-8) | 0,2-0,8 (2-8) |
| Тип розпилювача | Плоско - струменевий |  |  |
| Змішування робочої рідини | гідравлічне | гідравлічне | гідравлічне |
| Робоча швидкість руху, км/год. | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Габаритні розміри в транспортному положенні, мм. не більше: довжина ширина висота |  |  |  |
|  | 1100 | 1100 | 1100 |
|  | 2800 | 2800 | 2800 |
|  | 2400 | 2400 | 2400 |
| Маса обприскувача, кг. не більше: конструкційна експлуатаційна |  |  |  |
|  | 200 | 240 | 260 |
|  | 425 | 865 | 1100 |
| Агрегатування, клас трактора | 0,6-0,9 | 0,9-1,4 | 1,4 |

## Агрегати універсальні дискові типу "УДА" причіпні

Призначені для обробітку ущільнених ґрунтів різного механічного складу із одночасним подрібненням та приорюванням пожнивних залишків у ґрунт при вологості 27% і твердості ґрунту до 3,5 МПа.

Технічна характеристика

| Марка агрегату | УДА-2,4-20 | УДА-3,1-20 | УДА-3,8-20 | УДА-4,5-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвату, м. | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,5 |
| Продуктивність, га/год | 1,9…2,4 | 2,5…3,1 | 3,3-3,8 | 3,9…4,5 |
| Витрати палива, кг/га | 4,2…7,8 | 4,1…7,5 | 4,0-7,2 | 4,0…7,4 |
| Глибина обробки, см | 5…20 | 5…20 | 5…20 | 5…20 |
| Гарантований ресурс, га | 2450 | 3150 | 3850 | 4550 |
| Маса, кг не більше | 1750 | 1920 | 3250 | 3400 |
| Габарити в транспортному положенні, м Довжина Висота Ширина |  |  |  |  |
|  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,9 |
|  | 3,0 | 3,7 | 3,0 | 3,0 |
| Марка трактора, з яким агрегатується | МТЗ-80/82; ЮМЗ-6Л | МТЗ-1221; ДТ-75; Т-70; Т-150К | Т-150К Т-170 | Т-170К; К-700; К-701 |

## Універсальний дисковий агрегат маркиУДА-6,1-20

Призначений для обробки ґрунтів всіх типів човниковим способом, створює оптимальну природну структуру ґрунту для збереження ґрунтової вологи.

Цей агрегат об’єднав в себе функції плуга, лущильника, культиватора і дискової борони.

Технічна характеристика

| Продуктивність, га/год | 5,5…4,0 |
| --- | --- |
| Ширина захвата, м | 6,1 |
| Витрата палива, кг/год | 4,2…7,6 |
| Робоча швидкість, км/год | 8…12 |
| Глибина обробітку, см | 5…18 |
| Гарантований ресурс, га | 6350 |
| Маса, кг | 4550 |
| Ширина транспортування, м | 3,0 |
| Агрегатування, л. с. | 320…380 |

## Мульчирователі польові ПН (навісні)

Подрібнюють валки соломи, післяприбиральні остатки соняшника, кукурудзи і інших культур з рівномірним розподілом їх по поверхності ґрунту.

Мульчирователі забезпечують:

високу якість подрібнення завдяки високій частоті обертів ротора, його великій кількості на одиницю довжини ротора;

оптимальне перетворення рослинних рештків в поживні органічні речовини;

ефективне знищення шкідників і бур’янів сільськогосподарських культур.

Технологія мульчування:

Операція мульчування сьогодні дуже часто використовується на с/г підприємствах. Чи це подрібнення рослинних рештків на полях, чи догляд за околицями доріг або боротьба з паразитами, мульчування підвищує родючість ґрунту і покращує її структуру. Тому для забезпечення бажаних показників, якість роботи повинна бути найкращою.

Технічна характеристика

| Мульчирователі | ПН-2,0 | ПН-4,0 |
| --- | --- | --- |
| Ширина захвату, м. | 2,0 | 4,0 |
| Продуктивність, га/год. | 2,0…2,5 | 4,0…4,5 |
| Кількість ножів, шт. | 90 | 180 |
| Робоча швидкість, км/год. | 8…12 | 8…12 |
| Транспортна швидкість, км/год. | 20 | 20 |
| Дорожній просвіт, мм. | 300 | 300 |
| Маса, кг. | 740 | 1680 |
| Агрегатування, л. с. | 55…80 | 130…220 |

## Косарка навісна ротаційна КН-2,1

Призначена для скошування високоврожайних і полеглих трав на підвищених швидкостях з укладенням скошеної маси в покіс. Косарка правостороння з нижнім приводом, має чотири ротори і по два скошуючих ножі на кожному роторі.

Агрегатується з тракторами МТЗ 80/82, Т-40, ЮМЗ-6Л/6М.

Технічна характеристика

| Продуктивність, га/год | 2,85 |
| --- | --- |
| Ширина захвату, м | 2,1 |
| Робоча швидкість, км/год | 15 |
| Висота скосу трави, см | 6-8 |
| Вага, кг | 510 |
| Габаритні розміри, шт |  |

## Глибокорозрихлювачі навісні типу ГР

Призначені для обробки ущільненого ґрунту різного механічного складу на глибину 25-45 см з метою його розущільнення для поліпшення водоповітряного режиму шару ґрунту, який живить корні, без його оберту, що попереджує розвиток ерозії ґрунту і сприяє нагромадженню вологи і підвищенню врожайності сільськогосподарських культур.

Технічна характеристика

| ГР-1,8 | ГР-2,5 | ГР-3,4 |  | ГР-4,3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, м |  |  | 1,8 |  | 2,5 |  | 3,4 | 4,3 |
| Глибина обробітку, см |  |  | 25…45 |  | 25…45 |  | 25…45 | 25…45 |
| Робоча швидкість, км/год. |  |  | 8…12 |  | 8…12 |  | 8…12 | 8…12 |
| Транспортна швидкість, км/год |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |
| Продуктивність, га/год |  |  | 1,3…2,0 |  | 2,0…2,7 |  | 2,7…3,5 | 3,5…4,5 |
| Маса, кг |  |  | 480 |  | 720 |  | 950 | 1290 |
| Агрегатується з тракторами |  |  | МТЗ-82,МТЗ-102 |  | МТЗ-1221 Т-150К |  | Т-170 Т-200 | К-701 К-744 |

## Причіпний кормозбиральний комбайн КПИ-Ф-2,4А

Причіпний кормозбиральний комбайн КПИ-Ф-2,4А призначений для скошування зелених і підбору з валків підв’ялених сіяних і природних трав, скошування кукурудзи й інших силосних культур з одночасним подрібненням і завантаженням у транспортні засоби. Широкий діапазон подрібнення дозволяє використовувати рослинну масу для безпосереднього згодовування тваринам, приготування сінажу, силосу, корсажа, гранульованих і брикетованих кормів, трав’яного борошна. Комбайн складається з причіпного подрібнювача та змінних робочих органів: підбирача, жниварки для косіння трав і жниварки суцільного зрізу для збирання кукурудзи. За вимогою споживача комбайн поставляється з будь-яким набором змінних робочих органів і комплектується карданною вилкою з 6 або 8 шліцами. Висока маневреність і прохідність забезпечують продуктивну роботу комбайна при несприятливих погодно-кліматичних умовах на обмежених площах і перезволожених ділянках.

Технічна характеристика

| Продуктивність, т/год. на косінні трав………………………... на підборі валків……………………… на косінні кукурудзи…………………. | 20-40 16-25 25-50 |
| --- | --- |
| Теоретична довжина різання, мм: Ширина захвату, м: жниварки для збирання трав………… жниварки для збирання кукурудзи…. . підбирача……………………………... | 6; 12; 16; 24; 32; 64 2,4 1,8 2,0 |
| Швидкість руху, км/год.: робоча………………………………... . транспортна…………………………… | 8 20 |
| Маса комбайна (повний комплекс), кг | 3820 |
| Маса адаптерів комбайна, кг: причіпний подрібнювач……………… підбирач………………………………. . жниварка для трав……………………. жниварка для кукурудзи…………… | 1740 445 685 950 |
| Агрегатується з тракторами (оберти ВОМ - 1000 об/хв) клас 1,4 | МТЗ-80/82, МТЗ-100/102 |

## Копач коренеплодів АЗК-6,01

Призначений для викопування одночасно шести рядків цукрового буряку з наступною укладкою його у валок на зібране поле.

Гичка попередньо зрізається гичко збиральною машиною.

Основною відзнакою копача є простота конструкції та надійність в експлуатації.

Технічна характеристика

| Тип |  | Навісні |
| --- | --- | --- |
| Ширина міжряддя, мм |  | 450 |
| Продуктивність, га/год. |  | До 1,2 |
| Робоча швидкість, км/год. |  | 5-6 |
| Габаритні розміри | Довжина | 3850 |
|  | Ширина | 2850 |
|  | Висота | 2000 |
| Маса, кг |  | 1260 |

## Навантажувач стогомет навісний СНУ-550

Призначений для скиртування подрібнених та не подрібнених сіні і соломи із копиць, навантаження рулонів копиць сіна, соломи, листостеблової аси кукурудзи, соняшника та інших технічних культур у транспортні засоби. Крім того ним можна навантажувати вугілля, гравій, пісок, силос, органічні та мінеральні добрива, затарені і штучні вантажі, використовувати на будівельних і монтажних роботах.

Технічна характеристика

| Продуктивність, т/год.: на соломі - при навантажуванні силосу - | 15 30 |
| --- | --- |
| Вантажопідйомність, кг: з грабельною решіткою - з ковшом - | 500 800 |
| Висота підйому грабельної решітки по кінцях пальців, м | 7,0 |
| Висота формування скирти, м | 8,0 |
| Агрегатування (клас трактора) | 1,4 |

Навантажувач виготовляється і постачається з набором змінних робочих органів відповідно замовленню: гребельна решітка, ківш місткістю 0,5 - 0,8 м3, вила, пристосування для навантаження рулонів, захват для рулонів. Вантажопідйомний пристрій.

## Комбайн роторний причіпний Рось-2

Скошує зелені сіяні та природні трави, кукурудзу та інші культури висотою до 1,5м з одночасним подрібненням і завантаженням у транспортні засоби зеленого корму.

Комбайн також скошує і складає траву у валок на землю або мульчує стебла кукурудзи, картоплиння, ботвину та інші поживні залишки.

Технічна характеристика

| Продуктивність, т/год. | 20-45 |
| --- | --- |
| Робоча швидкість, км/год. | До 8,0 |
| Ширина захвату, м | 2,0 |
| Довжина різання, мм | 30 - 120 |
| Габарити, м: довжина ширина висота | 5,0 3,6 4,0 |
| Маса, кг | 12520 |
| Марка трактора, з яким агрегатується комбайн | МТЗ - 80/82, МТЗ - 100/102 (клас 1,4) |

## Агрегат для внесення гербіцидів АВГ-8

Призначений для внесення гербіцидів або добрив з одночасним загортанням їх в ґрунт.

Технічна характеристика

| Продуктивність, га/год. | Внесення гербіцидів Культивування | 6,4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9,6 |
| Робоча швидкість, км/год. | Внесення гербіцидів Культивування | до 8 |
|  |  | до 12 |
| Швидкість захвату, м |  | 8 |
| Маса, кг |  | 4000 |
| Агрегатується з тракторами |  | Т-150 (кл.3-5) |

## Каток кільчасто-шпоровий ККШ-6ПМ

Призначений для передпосівного та посівного прикочування ґрунту, розпушування верхнього та підповерхневих шарів ґрунту, руйнування ґрунтової кірки, подрібнення глиб та часткового вирівнювання поверхні зораного поля.

Каток застосовується на ґрунтах з вологістю до 20% на рівних ділянках, а також на ділянках зі схилом до 7.

Технічна характеристика

| Продуктивність, га/год. | до 8 |
| --- | --- |
| Робоча швидкість, км/год. | до 13 |
| Ширина захвату, м | 6 |
| Діаметр робочого колеса, мм | 460 |
| Вага, кг | 1800 |
| Агрегатується з тракторами | ЮМЗ, МТЗ |

## Завантажувач сівалок ЗС-30М, ЗС-30М-1

Призначений для доставки та завантаження зерна в сівалки, монтується на раму автомобіля:

ЗС-30М (на ГАЗ. САЗ-3507)

ЗС-30М-1 (на ЗИЛ, ММЗ-554М)

Технічна характеристика

| Продуктивність, т/год. | 30 |
| --- | --- |
| Висота вивантаження від відмітки під’їзної дороги, м | 4,1 |
| Кут прийому платформи автомобіля | 30о |
| Маса без автомобіля, кг | 450 |

## Напівпричіп НТС-5

Призначений для перевезення різних сільськогосподарських вантажів, в тому числі сипучих. Напівпричіп може використовуватись у всіх кліматичних зонах країни, окрім гірських районів. Агрегатується з тракторами тягового класу не менше - 1,4.

Технічна характеристика

| Вантажопідйомність, т | Не більше 5 |
| --- | --- |
| Місткість, м | 7 |
| Кут підйому кузова, градусів | 50 |
| Максимальна швидкість руху, км/год. | 30 |
| Ширина колії, мм | 1890 |
| Габаритні розміри, мм: |  |
| довжина | 5300 |
| ширина | 2300 |
| Висота: при транспортуванні при вивантаженні | 2200 4500 |
| Маса, кг | 2510 |

## Культиватори для суцільного обробітку ґрунту КПС-4ПП, КПС-4ПН, КПС-8-П

Культиватори КПС-4ПП, КПС-4ПН, КПС-8-П призначені для підготовки ґрунту під посів сільськогосподарських культур та догляду за парами.

Культиватор КПС-4ПП агрегатується з тракторами тягового класу 1,4, 2,0 (ЮМЗ-6, МТЗ-80/82).

Два причіпних культиватора КПС-4ПП можуть бути з’єднані за допомогою зчіпки СК-8, та агрегатуватись з тракторами тягового класу 3 (Т-150, Т-150К, ДЕ-75).

Культиватор навісний КПС-4ПН агрегатується з тракторами тягового класу 1,4, 2,0 (ЮМЗ-6, МТЗ-80/82).

Культиватор причіпний КПС-8П агрегатується з тракторами тягового класу 3,0 (Т-150, Т-150К, ДТ-170).

|  | КПС-4ПП | КПС-4ПН | КПС-8П |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип культиватора | причіпний | навісний | причіпний |
| Робоча ширина захвату, м | 4,0-4,08 | 4,0-4,08 | 8,0-8,1 |
| Продуктивність, га/год | 4,0 | 4,0 | 8,0 |
| Глибина обробітку, см | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
| Габаритні розміри: довжина, мм ширина, мм висота, мм | 6450 4050 1000 | 4000 4050 1100 | 6450 8100 1000 |
| Маса, кг | 1000 | 800 | 2100 |

## Коток зубовий гідрофікований КЗГ-7

Призначений для передпосівного та посівного прикочування поверхневого шару ґрунту з метою його ущільнення, подрібнення грудок на мілкі фракції, розбивання поверхневої корки, закриття вологи, часткового вирівнювання поверхні поля в усіх зонах України, крім гірських. Коток агрегатується з тракторами класу 1,4 (МТЗ-80/82, МТЗ100/102, ЮМЗ) і розрахований на роботу у режимі високих швидкостей.

| Показники | Значення показника |
| --- | --- |
| Тип котка | причіпний |
| Продуктивність, га/год. | 10 |
| Робоча ширина захвату, м | 7 |
| Швидкість, км/год.: робоча транспортна | 15 20 |
| Габаритні розміри в робочому положенні, м: довжина ширина висота в транспортному положенні, м: довжина ширина висота | 4000 8500 1500 8500 2000 1500 |
| Маса котка, кг | 2700 |
| Діаметр кільця котка, мм | 350 |
| Напрацювання на відмову 2 групи складності, год. | 50 |
| Питома матеріаломісткість, кг/м | 393 |
| Кількість обслуговуючого персоналу, чол. | 1 тракторист |
| Агрегатується з тракторами, клас | 1,4 |
| Питома витрата палива, кг/га | 4,8 |

## Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС-9-1 "Славутич"

Призначений для збирання зернових колосових культур прямим і роздільним комбайнуванням

Комбайн може ефективно використовуватися на збиранні сої, сорго, насінників трав, зернобобових, круп’яних та інших культур, а при застосуванні спеціалізованих жниварок - кукурудзи й соняшника. В конструкції комбайна враховані всі відомі у світовій практиці прогресивні технічні рішення.

Обробляє не зернову частину врожаю по наступним схемам: складання у волок, подрібнювання й розкидання по полю, подрібнювання й збір у візок.

| Ширина захвату жатки | 6 м |
| --- | --- |
| Продуктивність | до 16 т/год. |
| Пропускна здатність | 9-12кг/с |
| Вмісткість бункеру | 6,7 м3 |
| Потужність двигуна | 235 к. с. |
| Транспортна швидкість | до 30 км/год. |
| Маса з жаткою | 13300 кг |

## Граблі-ворушилка ГВ 3,4

Граблі-ворушилка призначені головним чином для згрібання сухих і підв’ялених кормів та для ворушіння зграблених валків. Машина не рекомендується для розкидання косовиць і валків.

Використання машини:

ворушіння розкиданих зелених кормів,

згрібання сухих і підв’ялених (зелених) кормів у валки,

двостороннє згрібання кормів у валки (валок утвориться рухом в обох напрямках),

ворушіння двох валків шириною 2,6м,

згрібання двох валків в один валок (в одному напрямку руху),

згрібання чотирьох валків в один валок (в обох напрямках руху)

| Кількість коліс, що загрібають, шт. | 5 |
| --- | --- |
| Діаметр коліс, що загрібають | 1,4 |
| Довжина машини, м | 3,25 |
| Довжина машини (транспортна), м | 2,3 |
| Висота машини (транспортна), м | 3,6 |
| Робоча ширина, м: згрібання ворушіння | 3,4 3,1 |
| Дійсна продуктивність, га/год.: згрібання при швидкості 15 км/год. Ворушіння при швидкості 20 км/год. | 4,8 4,5 |
| Маса, кг | 224 |

## Катки зубчасто-кільчасті КЗК-6; КЗК-6-01; КЗК-9,2

Призначені для передпосівного і післяпосівного прикочування ґрунту, здрібнювання поверхневої ґрунтової кірки і часткового вирівнювання зораного поля. Катки працюють при вологості 12-25%.

|  | КЗК-6 | КЗК-6-01 | КЗК-9,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Продуктивність, га/год. | не менше 6 | не менше 6 | не менше 9 |
| Робоча ширина захвату, м | до 6,0 | до 6,0 | до 9,2 |
| Робоча швидкість, км/год. | до 12 |  |  |
| Транспортна швидкість, км/год. | до 20 |  |  |
| Обслуговуючий персонал, 24ол. | 1 |  |  |
| Габаритні розміри в транспортному стані: довжина ширина висота | 4930 2900 1570 | 4930 2900 1570 | 4930 9200 1570 |
| Маса, кг | 2630 | 2850 | 3560 |
| Тип катка | напівпричіпний |  |  |
| Діаметр котка, мм | 360 | 460 | 360 |
| Марка трактора з яким агрегатується | клас 1,4 | клас 1,6 | Клас 1,4-3,0 |

## Машини для внесення мінеральних добрив МВД-0,5, МВД-1000.

Призначені для поверхневого внесення твердих мінеральних добрив у гранульованому та кристалічному вигляді, сівби зернових і сидератів на полях і в садах з нахилом поверхні ґрунту не більше 8 градусів в різних ґрунтово-кліматичних зонах. Машини забезпечують внесення добрив на полях і в садах з послідовним загортанням їх ґрунтообробними знаряддями, а також підживлення озимих зернових і просапних культур, лугів і пасовищ.

|  | МВД-0,5 | МВД-1000 |
| --- | --- | --- |
| Продуктивність, га/год. | 9 | 16 |
| Робоча ширина захвату, м | 8-24 | 14-24 |
| Діапазон доз внесення, кг/га | 40-1000 |  |
| Робоча швидкість, км/год. | 15 |  |
| Габарити, м: довжина ширина висота | 1,35 1,35 1,50 | 2,3 1,14 1,2 |
| Маса, кг | 130 | 370 |
| Марка трактора, з яким агрегатується машина | МТЗ-80/82 (клас 1,4) |  |

## Картоплесаджалка S 239

Призначена для посадки картоплі у підготовлений ґрунт з нахилом поверхні ґрунту до 8,5о. Машина за один робочий цикл виконує всі роботи, пов’язані з посадкою картоплі: робить борони, автоматично садить картоплю та формуючи ряди засипає їх землею.

| Максимальна загрузка бункера, кг | 180 |
| --- | --- |
| Глибина саджання, мм | 60-120 |
| Ширина міжрядь, мм | 625; 675 |
| Відстань між картоплею в рядку, мм | 290; 320; 350 |
| Швидкість, км/год.: робоча транспортна | 4 15 |
| Габаритні розміри, мм: довжина ширина висота | 1400 1800 1450 |
| Маса, кг | 205 |
| Агрегатується з тракторами класу | 0,6-0,9 |

## Картоплекопалка дворядна причіпна ККН-1,4

Призначена для викопування картоплі, часткового відділення бульб від землі, укладання її на поверхню поля подальшого підбирання. Агрегатується з тракторами МТЗ 80/82.

| Продуктивність, га/год. | 0,25-0,47 |
| --- | --- |
| Робоча швидкість, км/год. | 1,8-3,4 |
| Ширина захвату, м/ряд | 1,4-2 |
| Глибина підкопування, см | 22 |
| Габаритні розміри, мм | 3220х1725х1250 |
| Вага, кг | 250 |