Содержание

Задание

I. Расчет потери теплоты отапливаемого здания

Расчет тепловой мощности системы отопления

1.1 Определение основных и добавочных потерь теплоты помещения через ограждающие конструкции

1.2 Расчет тепловой нагрузки помещения

1.3 Гидравлический расчёт трубопроводов системы отопления

II. Вентиляция

2.1 Расчет воздухообмена в помещениях

2.2 Теплопоступление от людей

2.3 Тепловыделения от искусственного освещения

2.4 Теплопоступления через заполнение световых проемов

III. Газоснабжение

3.1 Расчет диаметров стояков, расхода газа и давления

Список литературы

Задание

Здание 9 этажей; 3 подъезда. Шифр зачетки (последние две цифры 85)

Задание на проектирование

| Номер задания | Район строительства | Расчетные параметры наружного воздуха |  |  | Зона* влаж- ности [2] | Ориентация фасада по сторонам света |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0.92), tеxt °С | Средняя температура отопитель- ного периода, tht , °С | Продолжи-тельность отопитель- ного периода, Zht, сут. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 26 51 76 | Армавир | -19 | 0,5 | 177 | С | СВ |
| 02 27 52 77 | Архангельск | -31 | -4,7 | 251 | В | В |
| 02 28 53 78 | Белгород | -23 | -2,2 | 196 | С | ЮВ |
| 04 29 54 79 | Барнаул | -39 | -8,3 | 219 | Н | Ю |
| 05 30 55 80 | Брянск | -26 | -2,6 | 206 | Н | ЮЗ |
| 06 31 56 81 | Владимир | -28 | -4,4 | 217 | Н | З |
| 07 32 57 82 | Воронеж | -26 | -3,4 | 199 | С | СЗ |
| 08 33 58 83 | Владивосток | -24 | -4,8 | 201 | В | С |
| 09 34 59 84 | Волгоград | -25 | -3,4 | 182 | С | ЮВ |
| 10 35 60 85 | Вологда | -31 | -4,8 | 228 | Н | ЮЗ |
| 11 36 61 86 | Калининград | -18 | 0,6 | 195 | Н | СВ |
| 12 37 62 87 | Краснодар | -19 | 1,5 | 170 | С | В |
| 13 38 63 88 | Курск | -26 | -3,3 | 198 | Н | ЮВ |
| 14 39 64 89 | Санкт- Петербург | -26 | -2,2 | 219 | В | Ю |
| 15 40 65 90 | Миллерово | -25 | -2,6 | 187 | С | ЮЗ |
| 16 41 66 91 | Москва | -26 | -3,6 | 213 | Н | З |
| 17 42 67 92 | Нижний Новгород | -30 | -4,7 | 218 | Н | СЗ |
| 18 43 68 93 | Омск | -37 | -9,5 | 220 | С | С |
| 19 44 69 94 | Пермь | -35 | -6,4 | 226 | Н | ЮВ |
| 20 45 70 95 | Псков | -26 | -2,0 | 212 | Н | ЮЗ |
| 21 46 71 96 | Ростов-на-Дону | -22 | -1,1 | 175 | С | СВ |
| 22 47 72 97 | Смоленск | -26 | -2,7 | 210 | Н | В |
| 23 48 73 98 | Тамбов | -28 | -4,2 | 202 | С | ЮВ |
| 24 49 74 99 | Череповец | -31 | -4,3 | 225 | Н | Ю |
| 25 50 75 100 | Ярославль | -31 | -1,5 | 222 | Н | ЮЗ |

* - Зоны влажности: С – сухая, Н – нормальная; В – влажная.

I. Расчет потери теплоты отапливаемого здания

Расчет тепловой мощности системы отопления.

Расчетные потери теплоты отапливаемого здания , Вт, определяются суммой потерь теплоты отапливаемых помещений

Где  - расчетные суммарные потери теплоты отапливаемого помещения (тепловая нагрузка помещения), Вт.

Для расчета суммарных потерь теплоты каждого отапливаемого помещения предварительно необходимо:

- выявить значения сопротивления теплопередачи для всех наружных ограждений, а также для внутренних, разделяющих помещения с разностью расчетных температур между ними 3 и более;

- вычертить планы этажей, подвала, чердака здания в масштабе 1:100;

- пронумеровать отапливаемые помещения. Как правило, нумерация производится, начиная с угловых комнат по ходу часовой стрелки (для первого этажа с №101, для второго – с №201 и т.д.). Лестничные клетки обозначаются буквами.

Помещение не имеющие вертикальных наружных ограждений, можно не нумеровать, так как в таких помещениях не устанавливаются отопительные приборы. Теплопотери таких помещений (через полы или потолок) в этом случае следует добавить к теплопотерям помещений, отопительные приборы которых отапливают эти помещения.

Значения  для каждого отапливаемого помещения определяются из теплового баланса отдельно рассчитываемых составляющих

,

где  - основные и добавочные потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции помещения, Вт;

- расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха через ограждающие конструкции помещения, Вт;

- суммарный тепловой поток, регулярно поступающий в помещения здания от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, коммуникаций, материалов, людей и других источников , ВТ;

- коэффициент, принимаемый в зависимости от способа регулирования системы отопления по таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Коэффициент , принимаемый в зависимости от способа регулирования системы отопления

| Система отопления и способ регулирования |  |
| --- | --- |
| 1. Электроотопление с индивидуальным регулированием | 0,85 |
| 2. Водяное отопление с индивидуальными автоматическими терморегуляторами у отопительных приборов | 0,80 |
| 3. Водяное отопление с местным регулированием по температуре внутреннего воздуха помещения - представителя | 0,60 |
| 4. Водяное отопление с местной системой регулирования по температуре наружного воздуха («следящая система регулирования») | 0,40 |
| 5. Водяное отопление без регулирования, печное отопление без регулирования | 0,20 |

Каждая из составляющих теплового баланса отапливаемого помещения рассчитывается по соответствующей методике.

1.1 Определение основных и добавочных потерь теплоты помещения через ограждающие конструкции

Расчетные основные и добавочные потери теплоты помещения определяются суммой потерь теплоты через ограждающие конструкции , Вт,  с округлением до 10 Вт для помещений по формуле

,

где  - коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, ;

- сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции,  (сопротивление теплопередаче конструкции следует определить по  (кроме полов на грунте); для полов на грунте -  для неутепленных полов и  для утепленных);

- расчетная площадь ограждающей конструкции, ;

- расчетная температура воздуха в помещении с учетом повышения ее в зависимости от высоты для помещений высотой более 4м, ;

- расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года (параметр Б)  - при расчете потерь теплоты через наружные ограждения, или температура воздуха более холодного помещения – при расчете потерь теплоты через внутренние ограждения, ;

- коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху ;

- добавочные потери теплоты в долях от основных потерь.

Сопротивление теплопередаче ,для неутепленных полов на грунте и стен ниже уровня земли с коэффициентом теплопроводности  по зонам шириной 2 м, параллельным наружным стенам принимают равным 2,1 – для 1 зоны; 4,3 – для 2 зоны; 8,6 – для 3 зоны; 14,2 – для оставшейся площади пола.

Сопротивление теплопередаче  для утепленных полов на грунте и стен ниже уровня земли (с коэффициентом теплопроводности  утепляющего слоя толщиной , м, менее ) равно , а для полов на лагах

Расчетная площадь  ограждающих конструкций рассчитывается по наружному обмеру здания (со стороны вторичного теплоносителя – наружного воздуха или со стороны более холодного помещения), при этом вертикальные размеры наружных стен разделяются по межэтажным отметкам чистого пола, а горизонтальные – от средней оси стен смежных помещений. Площадь пола и потолка определяется по общей площади здание (в пределах периметра внутренней поверхности наружных ограждений), разделяемой между помещениями по средней оси стен между ними. Площади окон, дверей и фонарей измеряется по наименьшему строительному проему. Линейные размеры определяются с округлением до 0,1м.

Расчетную температуру внутреннего воздуха  принимают минимальной из допустимых температур, при этом руководствуются следующими правилами:

- для всех ограждений помещения высотой , а также для части вертикальных ограждений высотой 4м. от пола в помещении высотой , расчетную температуру принимают равной нормируемой температуре воздуха в рабочей или в обслуживаемой зоне ;

- для крыши и фонарей производственных помещений расчетная температура принимается равной , где принимают  для помещений без значительных тепловыделений,  для помещений со значительными тепловыделениями;

- для части вертикальных ограждений, расположенных вышее 4м от пола (в помещении высотой ) расчетную температуру принимают равной средней температуре между температурами воздуха под потолком и в рабочей (или обслуживаемой) зоне ;

- для комнат жилых домов при наличии двух и более наружных вертикальных ограждений в комнате принимают  на 2больше.

Значение  применяют равным:

а) в помещениях любого назначения для наружных вертикальных и наклонных (вертикальная проекция) стен, дверей и окон, Ориентированных на север, восток северо-восток и северо-запад - в размере 0,1, на юго-восток и запад – в размере 0,05;

в общественных, административных, бытовых и производственных помещениях через две наружные стены и более – 0,15 (если одно из ограждений обращено на север, восток, северо-восток и северо-запад), и 0,1 – в других случаях;

в угловых помещениях – дополнительно по 0,05 на каждую стену, дверь и окно;

б) для наружных дверей, не оборудованных воздушными или воздушно-тепловыми завесами, при высоте зданий Н, м (от средней планировочной отметки земли до верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или устья шахты) в размере: 0,2H – для тройных дверей с двумя тамбурами между ними; 0,27 – для двойных дверей с тамбуром между ними; 0,34H – для двойных дверей без тамбура; 0,22H – для одинарных дверей;

в) для наружных ворот, не оборудованных воздушными и воздушно-тепловыми завесами, - в размере 3,00 при отсутствии тамбура и в размере 1,00 – при наличии тамбура у ворот.

Используя вышеуказанный теоретический материал, произведу расчет своего варианта

| Номер задания | Район строительства | Расчетные параметры наружного воздуха |  |  | Зона* влаж- ности [2] | Ориентация фасада по сторонам света |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0.92), tеxt °С | Средняя температура отопитель- ного периода, tht , °С | Продолжи-тельность отопитель- ного периода, Zht, сут. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85 | Вологда | -31 | -4,8 | 228 | Н | ЮЗ |

Расчет основных и добавочных теплопотерь помещений

- основная формула расчета.

Значение  принимаем из данных

ПРИМЕРА 1.2.(стр. 12) Главы 1. Теплоснабжение и вентиляция. Б. М. Хрусталева Изд-во АСВ, 2008

1.2 Расчет тепловой нагрузки помещения

- площадь комнат, ;

- расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха через ограждающие конструкции помещения, Вт;

- суммарный тепловой поток, регулярно поступающий в помещения здания от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, коммуникаций, материалов, людей и других источников , ВТ;

- коэффициент, принимаемый в зависимости от способа регулирования системы отопления по таблице 1.1 (смотри выше).

1.3 Гидравлический расчёт трубопроводов системы отопления

Принимаем батареи марки ……..,с выделение одной секцией теплоты 185 Вт.

Определим необходимое количество секций в каждой из комнат.

| Номер, назначение помещения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 жилая | 2340 | 13 | 2405 |
| 102 кухня | 1103 | 6 | 1110 |
| 103 жилая | 1530 | 9 | 1665 |
| 104 жилая | 1287 | 7 | 1295 |
| 105 жилая | 1022 | 6 | 1110 |
| 106 жилая | 1272 | 7 | 1295 |
| 107 кухня | 1103 | 6 | 1110 |
| 108 жилая | 1530 | 9 | 1665 |
| 109 жилая | 1287 | 7 | 1295 |
| 110 жилая | 1022 | 6 | 1110 |
| 111 жилая | 1022 | 6 | 1110 |
| 112 жилая | 1287 | 7 | 1295 |
| 113 жилая | 1530 | 9 | 1665 |
| 114 кухня | 1103 | 6 | 1110 |
| 115 жилая | 2308 | 13 | 2405 |
| 116 жилая | 2351 | 13 | 2405 |
| 117 кухня | 1017 | 6 | 1110 |
| 118 жилая | 1526 | 9 | 1665 |
| 119 кухня | 1068 | 6 | 1110 |
| 120 Кухня | 1068 | 6 | 1110 |
| 121 жилая | 1526 | 9 | 1665 |
| 122 жилая | 1017 | 6 | 1110 |
| 123 Жилая | 1584 | 9 | 1665 |
| 124 кухня | 1068 | 6 | 1110 |
| 125 жилая | 1526 | 9 | 1665 |
| 126 кухня | 1017 | 6 | 1110 |
| 127 жилая | 2383 | 13 | 2405 |
| А, лестничная клетка | 2390 | 13 | 2405 |
|  |  |  | 39775 |
|  |  |  | 357975 |

На этаж необходимо ; ; ; ;

где  – расчётный перепад температур, ;

– удельная теплоёмкость воды, принимается равной 1,163 Вт·ч /(кг·ºС).

Падение давления ΔР складывается из потерь давления на трение по длине трубопровода l и потерь давления на преодоление местных сопротивлений:

,

где R – удельная потеря давления на 1 м длины Па/м;

l – длина трубопровода в м (под длиной трубопровода в двухтрубной системе понимается суммарная длина подающей и обратной магистрали);

Z – потери давления на местные сопротивления, Па, рассчитываются по уравнению:

,

где  – сумма коэффициентов местных сопротивления на рассчитываемом участке трубопровода;

ω – скорость теплоносителя в трубе, м/с;

ρw – плотность воды, кг/м3.

Данное уравнение можно упростить:

Ориентировочные значения коэффициентов местных сопротивлений соединительных деталей элементов системы отопления приведены в табл.19.

Таблица 19

Коэффициенты местных сопротивлений

| № п.п. | Детали | Значение коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отвод с радиусом закругления ≥5d: 90º,45º | 0,3-0,5 |
| 2 | Тройники: на проход | 0,5 |
| 3 | на ответвление 90º | 1,5 |
| 4 | на слияние 90º | 1,5 |
| 5 | на разделение потока | 3,0 |
| 6 | Крестовина: на проход | 2,0 |
| 7 | на ответвление | 3,0 |
| 8 | Отступ | 0,5 |
| 9 | Обход | 1,0 |
| 10 | Внезапное расширение, сужение | 1,0 0,5 |

Исходя из заданных расхода G и скорости ω (рекомендуемые скорости теплоносителя в металлополимерных трубопроводах допускается принимать на 20% больше, чем в стальных, но не более 1,5м/c) выбирают диаметры трубопроводов по Таблице Б.1. (СП 41-102-98 приложение Б).

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

Таблица Б.1 — Гидравлические характеристики металлополимерных труб при коэффициенте шероховатости 0,01 мм. Температура теплоносителя 80 °С

| Потери | Диаметр трубопровода dв/dн, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| давления | 10/14 |  |  |  |  | 12/16 |  |  |  | 14/18 |  |  | 16/20 |  |  |  |  |  | 20/25 |  |  |
| на трение R, Па/м | Скорость движения теплоносителя V, м/с |  | Расход теплоносителя G, л/ч |  |  | Скорость движения теплоносителя V, м/с | Расход теплоносителя G, л/ч |  |  | Скорость движения теплоносителя V, м/с | Расход теплоносителя G, л/ч |  | Скорость движения теплоносителя V, м/с |  |  | Расход теплоносителя G, л/ч |  |  | Скорость движения теплоносителя V, м/с |  | Расход теплоносителя G, л/ч |
| 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 5,40 |  | 0,010 |  |  | 6,64 |  |  | 0,010 |  | 11,25 |
| 0,98 | 0,010 |  | 2,65 |  |  | 0,010 | 3,95 |  |  | 0,01 | 5,40 |  | 0,020 |  |  | 13,27 |  |  | 0,020 |  | 22,50 |
| 1,96 | 0,020 |  | 5,29 |  |  | 0,020 | 7,90 |  |  | 0,02 | 10,79 |  | 0,030 |  |  | 19,91 |  |  | 0,030 |  | 33,74 |
| 3,92 | 0,030 |  | 7,94 |  |  | 0,030 | 11,84 |  |  | 0,04 | 21,59 |  | 0,040 |  |  | 26,55 |  |  | 0,050 |  | 56,24 |
| 5,88 | 0,040 |  | 10,58 |  |  | 0,040 | 15,79 |  |  | 0,05 | 26,99 |  | 0,060 |  |  | 39,82 |  |  | 0,070 |  | 78,73 |
| 7,84 | 0,040 |  | 10,58 |  |  | 0,050 | 19,74 |  |  | 0,06 | 32,38 |  | 0,070 |  |  | 46,46 |  |  | 0,080 |  | 89,98 |
| 9,81 | 0,050 |  | 13,23 |  |  | 0,060 | 23,69 |  |  | 0,07 | 37,78 |  | 0,080 |  |  | 53,10 |  |  | 0,100 |  | 112,48 |
| 19,62 | 0,080 |  | 21,16 |  |  | 0,100 | 39,48 |  |  | 0,11 | 59,37 |  | 0,120 |  |  | 79,64 |  |  | 0,150 |  | 168,71 |
| 39,23 | 0,130 |  | 34,39 |  |  | 0,150 | 59,22 |  |  | 0,17 | 91,76 |  | 0,180 |  |  | 119,47 |  |  | 0,220 |  | 247,45 |
| 58,84 | 0,160 |  | 42,32 |  |  | 0,190 | 75,02 |  |  | 0,21 | 113,35 |  | 0,230 |  |  | 152,65 |  |  | 0,280 |  | 314,93 |
| 78,45 | 0,190 |  | 50,26 |  |  | 0,220 | 86,86 |  |  | 0,25 | 134,94 |  | 0,270 |  |  | 179,20 |  |  | 0,330 |  | 371,17 |
| 98,06 | 0,220 |  | 58,20 |  |  | 0,250 | 98,71 |  |  | 0,28 | 151,13 |  | 0,310 |  |  | 205,75 |  |  | 0,370 |  | 416,16 |
| 117,68 | 0,240 |  | 63,49 |  |  | 0,280 | 110,55 |  |  | 0,31 | 167,32 |  | 0,340 |  |  | 225,66 |  |  | 0,410 |  | 461,15 |
| 137,29 | 0,260 |  | 68,78 |  |  | 0,310 | 122,40 |  |  | 0,34 | 183,51 |  | 0,370 |  |  | 245,57 |  |  | 0,450 |  | 506,14 |
| 156,90 | 0,280 |  | 74,07 |  |  | 0,330 | 130,29 |  |  | 0,37 | 199,71 |  | 0,400 |  |  | 265,48 |  |  | 0,480 |  | 539,88 |
| 176,52 | 0,300 |  | 79,36 |  |  | 0,350 | 138,19 |  |  | 0,40 | 215,90 |  | 0,430 |  |  | 285,39 |  |  | 0,520 |  | 584,87 |
| 196,13 | 0,320 |  | 84,65 |  |  | 0,380 | 150,03 |  |  | 0,42 | 226,69 |  | 0,450 |  |  | 298,67 |  |  | 0,550 |  | 618,62 |
| 215,74 | 0,340 |  | 89,94 |  |  | 0,400 | 157,93 |  |  | 0,44 | 237,49 |  | 0,480 |  |  | 318,58 |  |  | 0,580 |  | 652,36 |
| 235,36 | 0,360 |  | 95,23 |  |  | 0,420 | 165,83 |  |  | 0,47 | 253,68 |  | 0,500 |  |  | 331,85 |  |  | 0,600 |  | 674,85 |
| 254,97 | 0,380 |  | 100,52 |  |  | 0,440 | 173,72 |  |  | 0,49 | 264,47 |  | 0,520 |  |  | 345,13 |  |  | 0,630 |  | 708,60 |
| 274,58 | 0,390 |  | 103,17 |  |  | 0,450 | 177,67 |  |  | 0,51 | 275,27 |  | 0,550 |  |  | 365,04 |  |  | 0,660 |  | 742,34 |
| 294,20 | 0,410 |  | 108,46 |  |  | 0,470 | 185,57 |  |  | 0,53 | 286,06 |  | 0,570 |  |  | 378,31 |  |  | 0,680 |  | 764,83 |
| 313,81 | 0,420 |  | 111,10 |  |  | 0,490 | 193,47 |  |  | 0,55 | 296,86 |  | 0,590 |  |  | 391,58 |  |  | 0,710 |  | 798,58 |
| 333,42 | 0,440 |  | 116,39 |  |  | 0,510 | 201,36 |  |  | 0,57 | 307,65 |  | 0,610 |  |  | 404,86 |  |  | 0,730 |  | 821,07 |
| 353,04 | 0,450 |  | 119,04 |  |  | 0,520 | 205,31 |  |  | 0,58 | 313,05 |  | 0,630 |  |  | 418,13 |  |  | 0,760 |  | 854,81 |
| 372,65 | 0,470 |  | 124,33 |  |  | 0,540 | 213,21 |  |  | 0,60 | 323,85 |  | 0,650 |  |  | 431,41 |  |  | 0,780 |  | 877,31 |
| 392,26 | 0,480 |  | 126,97 |  |  | 0,560 | 221,10 |  |  | 0,62 | 334,64 |  | 0,670 |  |  | 444,68 |  |  | 0,800 |  | 899,80 |
| 411,88 | 0,490 |  | 129,62 |  |  | 0,570 | 225,05 |  |  | 0,64 | 345,44 |  | 0,690 |  |  | 457,95 |  |  | 0,820 |  | 922,30 |
| 431,49 | 0,510 |  | 134,91 |  |  | 0,590 | 232,95 |  |  | 0,65 | 350,83 |  | 0,700 |  |  | 464,59 |  |  | 0,840 |  | 944,79 |
| 451,10 | 0,520 |  | 137,56 |  |  | 0,600 | 236,90 |  |  | 0,67 | 361,63 |  | 0,720 |  |  | 477,87 |  |  | 0,870 |  | 978,54 |
| 470,72 | 0,530 |  | 140,20 |  |  | 0,610 | 240,84 |  |  | 0,69 | 372,42 |  | 0,740 |  |  | 491,14 |  |  | 0,890 |  | 1001,03 |
| 490,33 | 0,540 |  | 142,85 |  |  | 0,630 | 248,74 |  |  | 0,70 | 377,82 |  | 0,750 |  |  | 497,78 |  |  | 0,910 |  | 1023,53 |
| 509,94 | 0,560 |  | 148,14 |  |  | 0,640 | 252,69 |  |  | 0,72 | 388,62 |  | 0,770 |  |  | 511,05 |  |  | 0,930 |  | 1046,02 |
| 529,56 | 0,570 |  | 150,78 |  |  | 0,660 | 260,59 |  |  | 0,73 | 394,01 |  | 0,790 |  |  | 524,32 |  |  | 0,940 |  | 1057,27 |
| 549,17 | 0,580 |  | 153,43 |  |  | 0,670 | 264,53 |  |  | 0,75 | 404,81 |  | 0,800 |  |  | 530,96 |  |  | 0,960 |  | 1079,76 |
| 568,78 | 0,590 |  | 156,07 |  |  | 0,680 | 268,48 |  |  | 0,76 | 410,21 |  | 0,820 |  |  | 544,24 |  |  | 0,980 |  | 1102,26 |
| 588,40 | 0,600 |  | 158,72 |  |  | 0,700 | 276,38 |  |  | 0,78 | 421,00 |  | 0,830 |  |  | 550,87 |  |  | 1,000 |  | 1124,76 |
| 608,01 | 0,610 |  | 161,36 |  |  | 0,710 | 280,33 |  |  | 0,79 | 426,40 |  | 0,850 |  |  | 564,15 |  |  | 1,020 |  | 1147,25 |
| 627,62 | 0,630 | 166,65 |  | 0,720 |  |  | 284,28 |  | 0,80 |  | 431,80 |  |  | 0,860 |  | 570,78 |  | 1,040 |  |  | 1169,75 |
| 647,24 | 0,640 | 169,30 |  | 0,730 |  |  | 288,22 |  | 0,82 |  | 442,59 |  |  | 0,880 |  | 584,06 |  | 1,050 |  |  | 1180,99 |
| 666,85 | 0,650 | 171,94 |  | 0,750 |  |  | 296,12 |  | 0,83 |  | 447,99 |  |  | 0,890 |  | 590,69 |  | 1,070 |  |  | 1203,49 |
| 686,47 | 0,660 | 174,59 |  | 0,760 |  |  | 300,07 |  | 0,85 |  | 458,78 |  |  | 0,910 |  | 603,97 |  | 1,090 |  |  | 1225,98 |
| 706,08 | 0,670 | 177,23 |  | 0,770 |  |  | 304,02 |  | 0,86 |  | 464,18 |  |  | 0,920 |  | 610,61 |  | 1,110 |  |  | 1248,48 |
| 725,69 | 0,680 | 179,88 |  | 0,780 |  |  | 307,97 |  | 0,87 |  | 469,58 |  |  | 0,940 |  | 623,88 |  | 1,120 |  |  | 1259,73 |
| 745,31 | 0,690 | 182,53 |  | 0,790 |  |  | 311,91 |  | 0,88 |  | 474,98 |  |  | 0,950 |  | 630,52 |  | 1,140 |  |  | 1282,22 |
| 764,92 | 0,700 | 185,17 |  | 0,800 |  |  | 315,86 |  | 0,90 |  | 485,77 |  |  | 0,960 |  | 637,15 |  | 1,150 |  |  | 1293,47 |
| 784,54 | 0,710 | 187,82 |  | 0,820 |  |  | 323,76 |  | 0,91 |  | 491,17 |  |  | 0,980 |  | 650,43 |  | 1,170 |  |  | 1315,96 |
| 804,15 | 0,720 | 190,46 |  | 0,830 |  |  | 327,71 |  | 0,92 |  | 496,56 |  |  | 0,990 |  | 657,06 |  | 1,190 |  |  | 1338,46 |
| 829,76 | 0,730 | 193,11 |  | 0,840 |  |  | 331,65 |  | 0,93 |  | 501,96 |  |  | 1,000 |  | 663,70 |  | 1,200 |  |  | 1349,71 |
| 843,38 | 0,740 | 195,75 |  | 0,850 |  |  | 335,60 |  | 0,95 |  | 512,76 |  |  | 1,020 |  | 676,98 |  | 1,220 |  |  | 1372,20 |
| 862,99 | 0,750 | 198,40 |  | 0,860 |  |  | 339,55 |  | 0,96 |  | 518,15 |  |  | 1,030 |  | 683,61 |  | 1,230 |  |  | 1383,45 |
| 882,60 | 0,760 | 201,04 |  | 0,870 |  |  | 343,50 |  | 0,97 |  | 523,55 |  |  | 1,040 |  | 690,25 |  | 1,250 |  |  | 1405,94 |
| 902,22 | 0,770 | 203,69 |  | 0,880 |  |  | 347,45 |  | 0,98 |  | 528,95 |  |  | 1,060 |  | 703,52 |  | 1,260 |  |  | 1417,19 |
| 921,83 | 0,770 | 203,69 |  | 0,890 |  |  | 351,40 |  | 0,99 |  | 534,35 |  |  | 1,070 |  | 710,16 |  | 1,280 |  |  | 1439,69 |
| 941,44 | 0,780 | 206,33 |  | 0,900 |  |  | 355,34 |  | 1,01 |  | 545,14 |  |  | 1,080 |  | 716,80 |  | 1,290 |  |  | 1450,93 |
| 961,06 | 0,790 | 208,98 |  | 0,910 |  |  | 359,29 |  | 1,02 |  | 550,54 |  |  | 1,090 |  | 723,44 |  | 1,310 |  |  | 1473,43 |
| 980,67 | 0,800 | 211,62 |  | 0,920 |  |  | 363,24 |  | 1,03 |  | 555,94 |  |  | 1,100 |  | 730,07 |  | 1,320 |  |  | 1484,68 |
| 1019,90 | 0,820 | 216,91 |  | 0,940 |  |  | 371,14 |  | 1,05 |  | 566,73 |  |  | 1,130 |  | 749,98 |  | 1,350 |  |  | 1518,42 |
| 1059,12 | 0,840 | 222,20 |  | 0,960 |  |  | 379,03 |  | 1,07 |  | 577,53 |  |  | 1,150 |  | 763,26 |  | 1,380 |  |  | 1552,16 |
| 1098,35 | 0,850 | 224,85 |  | 0,980 |  |  | 386,93 |  | 1,09 |  | 588,32 |  |  | 1,170 |  | 776,53 |  | 1,410 |  |  | 1585,90 |
| 1137,58 | 0,870 | 230,14 |  | 1,000 |  |  | 394,83 |  | 1,12 |  | 604,51 |  |  | 1,200 |  | 796,44 |  | 1,430 |  |  | 1608,40 |
| 1176,80 | 0,890 | 235,43 |  | 1,020 |  |  | 402,72 |  | 1,14 |  | 615,31 |  |  | 1,220 |  | 809,72 |  | 1,460 |  |  | 1642,14 |
| 1216,03 | 0,900 | 238,08 |  | 1,040 |  |  | 410,62 |  | 1,16 |  | 626,10 |  |  | 1,240 |  | 822,99 |  | 1,480 |  |  | 1664,64 |
| 1255,26 | 0,920 | 243,37 |  | 1,060 |  |  | 418,52 |  | 1,18 |  | 636,90 |  |  | 1,260 |  | 836,26 |  | 1,510 |  |  | 1698,38 |
| 1294,48 | 0,930 | 246,01 |  | 1,080 |  |  | 426,41 |  | 1,20 |  | 647,65 |  |  | 1,280 |  | 849,54 |  | 1,540 |  |  | 1732,12 |
| 1333,71 | 0,950 | 251,30 |  | 1,090 |  |  | 430,36 |  | 1,22 |  | 658,49 |  |  | 1,310 |  | 869,45 |  | 1,560 |  |  | 1754,62 |
| 1372,94 | 0,970 | 256,59 |  | 1,110 |  |  | 438,26 |  | 1,24 |  | 669,28 |  |  | 1,330 |  | 882,72 |  | 1,590 |  |  | 1788,36 |
| 1412,16 | 0,980 | 259,24 |  | 1,130 |  |  | 446,15 |  | 1,26 |  | 680,08 |  |  | 1,350 |  | 896,00 |  | 1,610 |  |  | 1810,86 |
| 1451,39 | 1,000 | 264,53 |  | 1,140 |  |  | 450,10 |  | 1,27 |  | 685,48 |  |  | 1,370 |  | 909,27 |  | 1,630 |  |  | 1833,35 |
| 1490,62 | 1,010 | 267,17 |  | 1,160 |  |  | 458,00 |  | 1,29 |  | 696,27 |  |  | 1,390 |  | 922,55 |  | 1,660 |  |  | 1867,09 |
| 1529,84 | 1,030 | 272,47 |  | 1,180 |  |  | 465,90 |  | 1,31 |  | 707,07 |  |  | 1,410 |  | 935,82 |  | 1,680 |  |  | 1889,59 |
| 1569,07 | 1,040 | 275,11 |  | 1,190 |  |  | 469,84 |  | 1,33 |  | 717,86 |  |  | 1,430 |  | 949,09 |  | 1,700 |  |  | 1912,08 |
| 1600,30 | 1,050 | 277,76 |  | 1,210 |  |  | 477,74 |  | 1,35 |  | 728,66 |  |  | 1,450 |  | 962,37 |  | 1,730 |  |  | 1945,83 |
| 1647,52 | 1,070 | 283,05 |  | 1,230 |  |  | 485,64 |  | 1,37 |  | 739,45 |  |  | 1,460 |  | 969,00 |  | 1,750 |  |  | 1968,32 |
| 1686,75 | 1,080 | 285,69 |  | 1,240 |  |  | 489,59 |  | 1,38 |  | 744,85 |  |  | 1,480 |  | 982,28 |  | 1,770 |  |  | 1990,82 |
| 1725,98 | 1,100 | 290,98 |  | 1,260 |  |  | 497,48 |  | 1,40 |  | 755,64 |  |  | 1,500 |  | 995,55 |  | 1,790 |  |  | 2013,31 |
| 1765,21 | 1,110 | 293,63 |  | 1,270 |  |  | 501,43 |  | 1,42 |  | 766,44 |  |  | 1,520 |  | 1008,83 |  | 1,820 |  |  | 2047,05 |
| 1804,43 | 1,120 | 296,27 |  | 1,290 |  |  | 509,33 |  | 1,43 |  | 771,83 |  |  | 1,540 |  | 1022,10 |  | 1,840 |  |  | 2069,55 |
| 1843,66 | 1,140 | 301,56 |  | 1,300 |  |  | 513,28 |  | 1,45 |  | 782,63 |  |  | 1,560 |  | 1035,38 |  | 1,860 |  |  | 2092,04 |
| 1882,89 | 1,150 | 304,21 |  | 1,320 |  |  | 521,17 |  | 1,47 |  | 793,42 |  |  | 1,570 |  | 1042,01 |  | 1,880 |  |  | 2114,54 |
| 1922,11 | 1,160 |  | 306,85 | 1,330 |  |  | 525,12 |  | 1,48 |  | 798,82 |  |  |  | 1,590 |  | 1055,29 |  | 1,900 |  | 2137,03 |
| 1961,34 | 1,170 |  | 309,50 | 1,350 |  |  | 533,02 |  | 1,50 |  | 809,62 |  |  |  | 1,610 |  | 1068,56 |  | 1,920 |  | 2159,53 |
| 2010,37 | 1,190 |  | 314,79 | 1,370 |  |  | 540,91 |  | 1,52 |  | 820,41 |  |  |  | 1,630 |  | 1081,83 |  | 1,950 |  | 2193,27 |
| 2059,41 | 1,210 |  | 320,08 | 1,390 |  |  | 548,81 |  | 1,54 |  | 831,21 |  |  |  | 1,650 |  | 1095,11 |  | 1,970 |  | 2215,77 |
| 2108,44 | 1,220 |  | 322,73 | 1,400 |  |  | 552,76 |  | 1,56 |  | 842,00 |  |  |  | 1,670 |  | 1108,38 |  | 2,000 |  | 2249,51 |
| 2157,47 | 1,240 |  | 328,02 | 1,420 |  |  | 560,65 |  | 1,58 |  | 852,80 |  |  |  | 1,700 |  | 1128,29 |  | 2,020 |  | 2272,01 |
| 2206,51 | 1,250 |  | 330,66 | 1,440 |  |  | 568,55 |  | 1,60 |  | 863,59 |  |  |  | 1,720 |  | 1141,57 |  | 2,050 |  | 2305,75 |
| 2255,54 | 1,270 |  | 335,95 | 1,460 |  |  | 576,45 |  | 1,62 |  | 874,39 |  |  |  | 1,740 |  | 1154,84 |  | 2,070 |  | 2328,24 |
| 2304,57 | 1,280 |  | 338,60 | 1,470 |  |  | 580,40 |  | 1,64 |  | 885,18 |  |  |  | 1,760 |  | 1168,12 |  | 2,100 |  | 2361,99 |
| 2353,61 | 1,300 |  | 343,89 | 1,490 |  |  | 588,29 |  | 1,66 |  | 895,98 |  |  |  | 1,780 |  | 1181,39 |  | 2,120 |  | 2384,48 |
| 2402,64 | 1,310 |  | 346,53 | 1,510 |  |  | 596,19 |  | 1,68 |  | 906,77 |  |  |  | 1,800 |  | 1194,66 |  | 2,140 |  | 2406,98 |
| 2451,67 | 1,330 |  | 351,82 | 1,520 |  |  | 600,14 |  | 1,69 |  | 912,17 |  |  |  | 1,820 |  | 1207,94 |  | 2,170 |  | 2440,72 |
| 2500,71 | 1,340 |  | 354,47 | 1,540 |  |  | 608,09 |  | 1,71 |  | 922,96 |  |  |  | 1,840 |  | 1221,21 |  | 2,190 |  | 2463,21 |
| 2549,74 | 1,360 |  | 359,76 | 1,560 |  |  | 615,93 |  | 1,73 |  | 933,76 |  |  |  | 1,860 |  | 1234,49 |  | 2,210 |  | 2485,71 |
| 2598,77 | 1,370 |  | 362,41 | 1,570 |  |  | 619,88 |  | 1,75 |  | 944,55 |  |  |  | 1,870 |  | 1241,12 |  | 2,240 |  | 2519,45 |
| 2647,81 | 1,380 |  | 365,05 | 1,590 |  |  | 627,78 |  | 1,77 |  | 955,35 |  |  |  | 1,890 |  | 1254,40 |  | 2,260 |  | 2541,95 |
| 2696,84 | 1,400 |  | 370,34 | 1,600 |  |  | 631,72 |  | 1,78 |  | 960,75 |  |  |  | 1,910 |  | 1267,67 |  | 2,280 |  | 2564,44 |
| 2745,88 | 1,410 |  | 372,99 | 1,620 |  |  | 639,62 |  | 1,80 |  | 971,54 |  |  |  | 1,930 |  | 1280,94 |  | 2,300 |  | 2586,94 |
| 2794,91 | 1,430 |  | 378,28 | 1,640 |  |  | 647,52 |  | 1,82 |  | 982,34 |  |  |  | 1,950 |  | 1294,22 |  | 2,320 |  | 2609,43 |
| 2843,94 | 1,440 |  | 380,92 | 1,650 |  |  | 651,46 |  | 1,84 |  | 993,13 |  |  |  | 1,970 |  | 1307,49 |  | 2,350 |  | 2643,17 |
| 2892,98 | 1,450 |  | 383,57 | 1,670 |  |  | 659,36 |  | 1,85 |  | 998,53 |  |  |  | 1,990 |  | 1320,77 |  | 2,370 |  | 2665,67 |
| 2942,01 | 1,470 |  | 388,86 | 1,680 |  |  | 663,31 |  | 1,87 |  | 1009,32 |  |  |  | 2,000 |  | 1327,40 |  | 2,390 |  | 2688,16 |
| 2991,04 | 1,480 |  | 391,50 | 1,700 |  |  | 671,21 |  | 1,89 |  | 1020,12 |  |  |  | 2,020 |  | 1340,68 |  | 2,410 |  | 2710,66 |
| 3040,08 | 1,490 |  | 394,15 | 1,710 |  |  | 675,15 |  | 1,90 |  | 1025,51 |  |  |  | 2,040 |  | 1353,95 |  | 2,430 |  | 2733,15 |
| 3089,11 | 1,510 |  | 399,44 | 1,730 |  |  | 683,05 |  | 1,92 |  | 1036,31 |  |  |  | 2,060 |  | 1367,23 |  | 2,450 |  | 2755,65 |
| 3138,14 | 1,520 |  | 402,08 | 1,740 |  |  | 687,00 |  | 1,94 |  | 1047,10 |  |  |  | 2,070 |  | 1373,86 |  | 2,470 |  | 2778,15 |
| 3187,18 | 1,530 |  | 404,73 | 1,760 |  |  | 694,90 |  | 1,95 |  | 1052,50 |  |  |  | 2,090 |  | 1387,14 |  | 2,490 |  | 2800,64 |
| 3236,21 | 1,540 |  | 407,38 | 1,770 |  |  | 698,84 |  | 1,97 |  | 1063,30 |  |  |  | 2,110 |  | 1400,41 |  | 2,510 |  | 2823,14 |
| 3285,24 | 1,560 |  | 412,67 | 1,790 |  |  | 706,74 |  | 1,98 |  | 1068,69 |  |  |  | 2,130 |  | 1413,69 |  | 2,530 |  | 2845,63 |
| 3334,28 | 1,570 |  | 415,31 | 1,800 |  |  | 710,69 |  | 2,00 |  | 1079,49 |  |  |  | 2,140 |  | 1420,32 |  | 2,550 |  | 2868,13 |
| 3383,31 | 1,580 |  | 417,96 | 1,810 |  |  | 714,64 |  | 2,02 |  | 1090,28 |  |  |  | 2,160 |  | 1433,60 |  | 2,570 |  | 2890,62 |
| 3432,34 | 1,590 |  | 420,60 | 1,830 |  |  | 722,53 |  | 2,03 |  | 1095,68 |  |  |  | 2,180 |  | 1446,87 |  | 2,590 |  | 2913,12 |
| 3481,38 | 1,610 |  | 425,89 | 1,840 |  |  | 726,48 |  | 2,05 |  | 1106,48 |  |  |  | 2,190 |  | 1453,51 |  | 2,610 |  | 2935,61 |
| 3530,41 | 1,620 |  | 428,54 | 1,860 |  |  | 734,38 |  | 32,06 |  | 1111,87 |  |  |  | 2,210 |  | 1466,78 |  | 2,630 |  | 2958,11 |
| 3579,44 | 1,630 |  | 431,18 | 1,870 |  |  | 738,33 |  | 2,08 |  | 1122,67 |  |  |  | 2,230 |  | 1480,06 |  | 2,650 |  | 2980,60 |
| 3628,48 | 1,640 |  | 433,83 | 1,880 |  |  | 742,28 |  | 2,09 |  | 1128,07 |  |  |  | 2,240 |  | 1486,69 |  | 2,670 |  | 3003,10 |
| 3677,51 | 1,660 |  | 439,12 | 1,900 |  |  | 750,17 |  | 2,11 |  | 1138,86 |  |  |  | 2,260 |  | 1499,97 |  | 2,690 |  | 3025,59 |
| 3726,55 | 1,670 |  | 441,76 | 1,910 |  |  | 754,12 |  | 2,12 |  | 1144,26 |  |  |  | 2,280 |  | 1513,24 |  | 2,710 |  | 3048,09 |
| 3775,58 | 1,680 |  | 444,41 | 1,920 |  |  | 758,07 |  | 2,14 |  | 1155,05 |  |  |  | 2,290 |  | 1519,88 |  | 2,730 |  | 3070,58 |
| 3824,61 | 1,690 |  | 447,05 | 1,940 |  |  | 765,96 |  | 2,15 |  | 1160,45 |  |  |  | 2,310 |  | 1533,15 |  | 2,750 |  | 3093,08 |
| 3873,65 | 1,700 |  | 449,70 | 1,950 |  |  | 769,91 |  | 2,17 |  | 1171,25 |  |  |  | 2,320 |  | 1539,79 |  | 2,770 |  | 3115,57 |
| 3922,68 | 1,710 |  | 452,35 |  | 1,960 |  |  | 773,86 | 2,18 |  |  | 1176,64 |  |  | 2,340 | 1553,06 |  |  |  | 2,790 | 3138,07 |
| 4020,75 | 1,740 |  | 460,28 |  | 1,990 |  |  | 785,71 | 2,22 |  |  | 1192,84 |  |  | 2,370 | 1572,97 |  |  |  | 2,820 | 3171,81 |
| 4118,81 | 1,760 |  | 465,57 |  | 2,020 |  |  | 795,55 | 2,24 |  |  | 1209,03 |  |  | 2,400 | 1592,88 |  |  |  | 2,860 | 3216,80 |
| 4216,88 | 1,780 |  | 470,86 |  | 2,040 |  |  | 805,45 | 2,27 |  |  | 1225,22 |  |  | 2,430 | 1612,80 |  |  |  | 2,900 | 3261,79 |
| 4314,95 | 1,810 |  | 478,80 |  | 2,070 |  |  | 817,29 | 2,30 |  |  | 1241,41 |  |  | 2,460 | 1632,71 |  |  |  | 2,930 | 3295,53 |
| 4413,01 | 1,830 |  | 484,09 |  | 2,090 |  |  | 825,19 | 2,33 |  |  | 1257,60 |  |  | 2,490 | 1652,62 |  |  |  | 2,970 | 3340,52 |
| 4511,08 | 1,850 |  | 489,38 |  | 2,120 |  |  | 837,03 | 2,35 |  |  | 1268,40 |  |  | 2,520 | 1672,53 |  |  |  | 3,000 | 3374,27 |
| 4609,15 | 1,870 |  | 494,67 |  | 2,140 |  |  | 844,93 | 2,38 |  |  | 1284,59 |  |  | 2,550 | 1692,44 |  |  |  |  |  |
| 4707,22 | 1,890 |  | 499,96 |  | 2,170 |  |  | 856,78 | 2,41 |  |  | 1300,78 |  |  | 2,580 | 1712,35 |  |  |  |  |  |
| 4805,28 | 1,910 |  | 505,25 |  | 2,190 |  |  | 864,67 | 2,43 |  |  | 1311,58 |  |  | 2,610 | 1732,26 |  |  |  |  |  |
| 4903,35 | 1,930 |  | 510,54 |  | 2,220 |  |  | 876,52 | 2,46 |  |  | 1327,77 |  |  | 2,640 | 1752,17 |  |  |  |  |  |
| 5001,42 | 1,960 |  | 518,48 |  | 2,240 |  |  | 884,41 | 2,49 |  |  | 1343,96 |  |  | 2,660 | 1765,45 |  |  |  |  |  |
| 5099,48 | 1,980 |  | 523,77 |  | 2,260 |  |  | 892,31 | 2,51 |  |  | 1354,76 |  |  | 2,690 | 1785,36 |  |  |  |  |  |
| 5197,55 | 2,000 |  | 529,06 |  | 2,290 |  |  | 904,15 | 2,54 |  |  | 1370,95 |  |  | 2,720 | 1805,27 |  |  |  |  |  |
| 5295,62 | 2,020 |  | 534,35 |  | 2,310 |  |  | 912,05 | 2,56 |  |  | 1381,75 |  |  | 2,750 | 1825,18 |  |  |  |  |  |
| 5393,68 | 2,040 |  | 539,64 |  | 2,330 |  |  | 919,95 | 2,59 |  |  | 1397,94 |  |  | 2,770 | 1838,45 |  |  |  |  |  |
| 5491,75 | 2,060 |  | 544,93 |  | 2,360 |  |  | 931,79 | 2,62 |  |  | 1414,13 |  |  | 2,800 | 1858,37 |  |  |  |  |  |
| 5589,82 | 2,080 |  | 550,22 |  | 2,380 |  |  | 939,69 | 2,64 |  |  | 1424,93 |  |  | 2,830 | 1878,28 |  |  |  |  |  |
| 5687,89 | 2,100 |  | 555,51 |  | 2,400 |  |  | 947,59 | 2,66 |  |  | 1435,72 |  |  | 2,850 | 1891,55 |  |  |  |  |  |
| 5785,95 | 2,120 |  | 560,80 |  | 2,420 |  |  | 955,48 | 2,69 |  |  | 1451,91 |  |  | 2,880 | 1911,46 |  |  |  |  |  |
| 5884,02 | 2,130 |  | 563,45 |  | 2,440 |  |  | 963,38 | 2,71 |  |  | 1462,71 |  |  | 2,910 | 1931,37 |  |  |  |  |  |
| 5982,09 | 2,150 |  | 568,74 |  | 2,470 |  |  | 975,22 | 2,74 |  |  | 1478,90 |  |  | 2,930 | 1944,65 |  |  |  |  |  |
| 6080,15 | 2,170 |  | 574,03 |  | 2,490 |  |  | 983,12 | 2,76 |  |  | 1489,69 |  |  | 2,960 | 1964,56 |  |  |  |  |  |
| 6178,22 | 2,190 |  | 579,32 |  | 2,510 |  |  | 991,02 | 2,79 |  |  | 1505,89 |  |  | 2,980 | 1977,83 |  |  |  |  |  |
| 6276,29 | 2,210 |  | 584,61 |  | 2,530 |  |  | 998,91 | 2,81 |  |  | 1516,68 |  |  | 3,000 | 1991,11 |  |  |  |  |  |
| 6374,35 | 2,230 |  | 589,90 |  | 2,550 |  |  | 1006,81 | 2,83 |  |  | 1527,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6472,42 | 2,250 |  | 595,19 |  | 2,570 |  |  | 1014,71 | 2,86 |  |  | 1543,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6570,49 | 2,270 |  | 600,48 |  | 2,590 |  |  | 1022,60 | 2,88 |  |  | 1554,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6668,56 | 2,280 |  | 603,13 |  | 2,610 |  |  | 1030,50 | 2,90 |  |  | 1565,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6766,62 | 2,300 |  | 608,42 |  | 2,630 |  |  | 1038,40 | 2,92 |  |  | 1576,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6864,69 | 2,320 |  | 613,71 |  | 2,650 |  |  | 1046,29 | 2,95 |  |  | 1592,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6962,76 | 2,340 |  | 619,00 |  | 2,680 |  |  | 1058,14 | 2,97 |  |  | 1603,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7060,82 | 2,360 |  | 624,29 |  | 2,700 |  |  | 1066,03 | 2,99 |  |  | 1613,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7158,90 | 2,370 |  | 626,93 |  | 2,720 |  |  | 1073,93 | 3,00 |  |  | 1619,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7256,96 | 2,390 |  | 632,23 |  | 2,740 |  |  | 1081,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7355,02 | 2,410 |  | 637,52 |  | 2,750 |  |  | 1085,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7453,09 | 2,420 |  | 640,16 |  | 2,770 |  |  | 1093,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7551,16 | 2,440 |  | 645,45 |  | 2,790 |  |  | 1101,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7649,23 | 2,460 |  | 650,74 |  | 2,810 |  |  | 1109,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7747,29 | 2,480 |  | 656,03 |  | 2,830 |  |  | 1117,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7845,36 | 2,490 |  | 658,68 |  | 2,850 |  |  | 1125,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На этаж необходимо ; ; ; ;

1-ый участок.

Из Таблица Б.1. определяем значение

2-ой участок.

Из Таблица Б.1. определяем значение

3-ий участок.

Из Таблица Б.1. определяем значение

4-ый участок.

Из Таблица Б.1. определяем значение

5-ий участок.

Из Таблица Б.1. определяем значение

6-ой участок.

Из Таблица Б.1. определяем значение

7-ой участок.

Из Таблица Б.1. определяем значение

8-ой участок.

Из Таблица Б.1. определяем значение

Разница между 9-ым и 8-ым этажами будет состоять в том что горячей воде нужно пройти путь на 3м больший, аналогичная картина и с последующими этажами. Поэтому в целях экономии сил найдем разницу в потерях между этажами, и вычислим все потери.

2-ой участок.

Из Таблица Б.1. определяем значение

3-ий участок.

Из Таблица Б.1. определяем значение

4-ый участок.

Из Таблица Б.1. определяем значение

5-ий участок.

Из Таблица Б.1. определяем значение

6-ой участок.

Из Таблица Б.1. определяем значение

7-ой участок.

Из Таблица Б.1. определяем значение

8-ой участок.

Из Таблица Б.1. определяем значение

А - участок.

Из Таблица Б.1. определяем значение

Потери давления  на 9-ом этаже составили по 1897,36 Па это в крайних подъездах. В среднем подъезде потери равны 1692,42 Па(из того что в крайних комнатах на одно окно меньше, чем в крайних подъездах)

между этажами 686,28 в крайних подъездах; 607,16 в среднем подъезде.

Потери давления.

| № этажа | Крайние подъезды | Средние подъезд |
| --- | --- | --- |
| 9 | 25472,9 | 25267,9 |
| 8 | 26159,0 | 25875,1 |
| 7 | 26845,4 | 26482,3 |
| 6 | 27531,5 | 27089,5 |
| 5 | 28217,8 | 27696,7 |
| 4 | 28904,1 | 28303,9 |
| 3 | 29590,4 | 28911,1 |
| 2 | 30276,7 | 29518,3 |
| 1 | 30963,0 | 30125,5 |
| ∑ | 253960,8+528,5 | 249270,86+528,56 |
|  | 254489,4 | 249798,9 |
| ∑=2Кр.П+Ср.П | 758777,7 |  |

По полученным результатам потерь определим марку насоса…

II. Вентиляция

2.1 Расчет воздухообмена в помещениях

Воздухообменом называется частичная или полная замена воздуха, содержащего вредности, чистым атмосферным воздухом. Расчет воздухообмена включает выбор схемы и организации, способа подачи и удаления воздуха, определение расхода приточного воздуха.

Воздухообмены разделяют по виду вредностей, для разбавления которых они предназначены; воздухообмен по избыткам явной теплоты, по избыткам влаги, по борьбе с вредными веществами. Расчетный воздухообмен должен обеспечить нормируемые параметры и чистоту воздуха в рабочей зоне помещения в теплый, холодный периоды года и при переходных условиях.

Расход приточного воздуха, , в помещениях зданий, где отсутствуют местные отсосы, определяется для теплого, холодного периодов и переходных условий:

а) по избыткам явной теплоты:

где - избытки явной теплоты, Вт;

- теплоемкость воздуха,  кДж/(кг);

- плотность воздуха , кг/м;

- температура воздуха, уделяемого удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, ;

- температура приточного воздуха, ;

2.2 Теплопоступление от людей

зависят от выделяемой людьми энергии при работе (категории работ) и температуры окружающего воздуха в помещении.

Теплопоступления от людей, Вт

,

где  - количество людей;

- тепловыделение одним взрослым человеком (мужчиной) Вт, принимается в зависимости от температуры внутреннего воздуха и категории работ по табл. 2.3 [стр. 107 Главы 2. Теплоснабжение и вентиляция. Б. М. Хрусталева Изд-во АСВ, 2008];

= 1 – для мужчин, =0,85 – для женщин, = 0,75 – для детей.

Таблица 2.3

Количество теплоты и влаги, выделяемых взрослым человеком (мужчиной).

| Темпера- тура окру- жающего воздуха | Количество теплоты Вт и влаги m, г/ч, выделяемых взрослым человеком (мужчиной) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в состоянии покоя |  | при легкой работе |  | при работе средней тяжести |  | при тяжелой работе |  |
|  | m |  | m |  | m |  | m |  |
| 15 | 30 | 120 | 55 | 120 | 110 | 135 | 185 | 165 |
| 16 | 32 | 114 | 59 | 116 | 116 | 129 | 196 | 158 |
| 17 | 34 | 108 | 63 | 112 | 122 | 123 | 207 | 151 |
| 18 | 36 | 102 | 67 | 108 | 128 | 117 | 218 | 144 |
| 19 | 38 | 96 | 71 | 104 | 134 | 111 | 229 | 137 |
| 20 | 40 | 90 | 75 | 100 | 140 | 105 | 240 | 130 |
| 21 | 42 | 84 | 83 | 93 | 149 | 98 | 251 | 123 |
| 22 | 44 | 78 | 91 | 86 | 158 | 91 | 262 | 116 |
| 23 | 46 | 72 | 99 | 79 | 167 | 84 | 273 | 109 |
| 24 | 48 | 66 | 107 | 72 | 176 | 77 | 284 | 102 |
| 25 | 50 | 60 | 115 | 65 | 185 | 70 | 295 | 95 |
| 26 | 55 | 56 | 122 | 60 | 194 | 64 | 307 | 86 |
| 27 | 60 | 52 | 129 | 55 | 203 | 58 | 319 | 77 |
| 28 | 65 | 48 | 136 | 50 | 212 | 52 | 331 | 68 |
| 29 | 70 | 44 | 143 | 45 | 221 | 46 | 343 | 59 |
| 30 | 75 | 40 | 150 | 40 | 230 | 40 | 355 | 50 |

2.3 Тепловыделения от искусственного освещения

,

где  - нормируемая освещенность помещения, Лк (табл. 2.5) [стр. 109 Главы 2. Теплоснабжение и вентиляция. Б. М. Хрусталева Изд-во АСВ, 2008];

- удельные тепловыделения от ламп,  (табл. 2.6) [стр. 109 Главы 2. Теплоснабжение и вентиляция. Б. М. Хрусталева Изд-во АСВ, 2008];

- площадь пола помещения, ;

- доля теплоты поступающей в помещение.

Если осветительная арматура и лампы установлены на некотором расстоянии от потолка , для люминесцентных ламп, встроенных в чердачное перекрытие или подвесной потолок . Для большинства помещений, имеющих естественное освещение, теплопоступления от источников искусственного освещения учитываются в холодный или переходный период года.

2.4 Теплопоступления через заполнение световых проемов

Методика определения теплопоступлений через заполнение световых проемов изложена в [Главы 2. Теплоснабжение и вентиляция. Б. М. Хрусталева Изд-во АСВ, 2008].

Теплопоступления за счет солнечной радиации для вертикального заполнения световых проемов

,

где  - площадь световых проемов;

- теплопоступления за счет солнечной радиации через  вертикального заполнения световых проемов;

где  - количество теплоты прямой и рассеянной солнечной радиации, , поступающей в помещение расчетный час через одинарное вертикальное остекление световых проемов, принимаются в зависимости от географической широты и ориентации световых проемов по табл. 2.7. (за расчетный принимается час, для которого значения  являются максимальными) [стр. 112 Главы 2. Теплоснабжение и вентиляция. Б. М. Хрусталева Изд-во АСВ, 2008];

- коэффициент относительного проникания солнечной радиации через заполнение светового проема, отличающиеся от обычного одинарного остекления табл. 2.8. [стр. 115 Главы 2. Теплоснабжение и вентиляция. Б. М. Хрусталева Изд-во АСВ, 2008];

- коэффициент, учитывающий затенение светового проема переплетами табл. 2.9. [стр. 115 Главы 2. Теплоснабжение и вентиляция. Б. М. Хрусталева Изд-во АСВ, 2008];

- коэффициент инсоляции;

- коэффициент облучения.

Коэффициент инсоляции для вертикального светового према

где  - размеры горизонтального и вертикального выступающих элементов затенения (откосов) (рис. 2.1) [стр. 111 Главы 2. Теплоснабжение и вентиляция. Б. М. Хрусталева Изд-во АСВ, 2008];

- высота и ширина светового проема;

- соответственно расстояния от горизонтального и вертикального элементов затенения до откоса светового проема;

- азимут солнца, принимаемый в зависимости от географической широты по табл. 2.10 [стр. 116 Главы 2. Теплоснабжение и вентиляция. Б. М. Хрусталева Изд-во АСВ, 2008];

- солнечный азимут остекления; табл. 2.11 [стр. 117 Главы 2. Теплоснабжение и вентиляция. Б. М. Хрусталева Изд-во АСВ, 2008];

- угол между вертикальной плоскостью остекления и проекцией солнечного луча на вертикальную плоскость, перпендикулярную рассматриваемой плоскости остекления.

Угол

Коэффициент облучения.

где  - соответственно коэффициенты облучения для горизонтальной и вертикальной солнцезащитной конструкции, принимаемые в зависимости от углов  и  по рисунку 2.2 [стр. 111 Главы 2. Теплоснабжение и вентиляция. Б. М. Хрусталева Изд-во АСВ, 2008].

2.2 Расчетная часть. Теплопоступление от людей

На площадке в каждом подъезде находятся 3-х; 2-ух; 1-ая квартиры.

| Вид квартиры | Количество людей, | - тепловыделение одним взрослым человеком (мужчиной) Вт | Теплопоступления от людей, Вт , |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-х комнатная | 4 | 84 | 336 |
| 2-ух комнатная | 3 | 84 | 252 |
| 1-ая комнатная | 2 | 84 | 168 |

2.3 Расчетная часть. Тепловыделения от искусственного освещения

,

Таблица.

| Вид квартиры | ,нормируемая освещенность помещения, Лк | - доля теплоты поступающей в помещение. | ,площадь пола помещения, ; | - удельные тепловыделения от ламп, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-х комнатная | 100 | 1 | 66,5 | 0,16 | 1064 |
| 2-ух комнатная | 100 | 1 | 43,6 | 0,21 | 916 |
| 1-ая комнатная | 100 | 1 | 33 | 0,21 | 693 |

2.4 Расчетная часть. Теплопоступления через заполнение световых проемов

Вологда находится на широте .

Максимальные поступления теплоты

,  в расчетный час с15 до16 после полудня.

В крайнем подъезде

в 3-х комнатной квартире

в 2-ух комнатной квартире

в 1-о комнатной квартире

В среднем подъезде

в 3-х комнатной квартире

в 2-ух комнатной квартире

в 1-о комнатной квартире

В крайнем подъезде

в 3-х комнатной квартире

в 2-ух комнатной квартире

в 1-о комнатной квартир

В среднем подъезде

в 3-х комнатной квартире

в 2-ух комнатной кварт

в 1-о комнатной квартире

Расчет воздухообмена в помещениях.

кДж/(кг);

кг/м;

В крайнем подъезде

в 3-х комнатной квартире

в 2-ух комнатной квартире

в 1-о комнатной квартир

В среднем подъезде

в 3-х комнатной квартире

в 2-ух комнатной кварт

в 1-о комнатной квартир

| В крайнем подъезде |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид квартиры |  |  |  |
| 3-х комнатная | 2024 |  | 755,2238 |
| 2-ух комнатная | 1496 |  | 558,2089 |
| 1-ая комнатная | 1189 |  | 443,6567 |
| В среднем подъезде |  |  |  |
| 3-х комнатная |  | 1913 | 713,8059 |
| 2-ух комнатная |  | 1496 | 558,2089 |
| 1-ая комнатная |  | 1079 | 402,6119 |

III. Газоснабжение

3.1 Расчет диаметров стояков, расхода газа и давления

1.Задание

Здание 9 этажей; 3 подъезда.

Врезка в городской газопровод

2.Расчетная часть.

Расстановка оборудования

При установке двух приборов (водонагреватель и плита) не менее 13,5 м3

При установки газовых плит

с двумя горелками не менее 8 м3

с тремя – не менее 12 м3

с четырьмя – не менее 15 м3

под котел не менее 7,5 м3.

Высота потолков не менее 2,2 м2

Давление газа:

0,005 МПа – низкое

Расход газа:

ПГ2 – 0,7 м3/ч

ПГ4 – 1,2 м3/ч

Котел –2,21 м3/ч

По объему V (м3) выбираем оборудование:

плиту газовую и котел

1-ая - V=7,4 м3 – ПГ2+ВПГ

2-ая – V=7,7м3 – ПГ2+ВПГ

3-ья – V=9,7 м3 – ПГ4+ВПГ

Считаем общее количество на дом (9 этажей 3 подъезда (3 секции))

ПГ2+котел – 54шт.

ПГ4+котел – 27 шт.

Находим общий расход газа всего оборудования

ВПГ + ПГ4 =3,41 м3

ВПГ + ПГ2 =2,91м3

Но учитывая коэффициент одновременности

ВПГ + ПГ4 =1,5 м3

ВПГ + ПГ2 =1,3м3

Qобщ.= 1,5х27+1,3х54=40,5+70,2=110,7 м3/ч

Для расчета предварительного сопротивления газопровода необходимо выбрать диаметр

Расчет диаметров стояков, и расхода газа

Производим расчет диаметров по участкам:

Рассчитаем первую ветвь, на которой расположены кухни одного типа:

1-ая. Квартира

9-ый участок.

8-ый участок.

7-ый участок.

6-ый участок.

5-ый участок.

4-ый участок.

3-ый участок.

2-ый участок.

1-ый участок.

Расход в одном подъезде

Расход в двух подъездах

Расход в трех подъездах

То есть мы получили диаметр одной ветви…

Теперь произведем расчет второй ветви: на ветви расположены кухни разных квартир.

2-ая Квартира

Расчет стояка аналогичен, как и в первой квартире.

3-ая Квартира

9-ый участок.

8-ый участок.

7-ый участок.

6-ый участок.

5-ый участок.

4-ый участок.

3-ый участок.

2-ый участок.

1-ый участок.

Расход второй ветви равен сумме расходов всех стояков на ветви:

Найдем диаметр общей ветви.

Список литературы

- Теплоснабжение и вентиляция. Б. М. Хрусталева Изд-во АСВ, 2008

- СП 41-102-98 приложение Б

- СНБ 2.04.01-97 Строительная теплотехника. – Мн.: Минстройархитектуры Республики Беларусь, 1998. – 33с.

- СНБ 4.02.01-03 Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха. – Мн.: Минстройархитектуры Республики Беларусь, 2004.

- СНиП 2.08.01-. Жилые здания . – М., 1995