Кафедра: Информационные Технологии

Лабораторная Работа

На тему:

"Создание транковой группы по типу сигнализации ОКС №7"

Москва, 2009

Цель работы: Изучение электронной станции семейства АЛС. Получение практических навыков работы в качестве оператора станции. Научиться создавать транковую группу с типом сигнализации ОКС №7.

Преимущества третьего класса систем сигнализации ОКС №7

Система ОКС полностью удаляет сигнализацию из разговорного тракта, используя выделенный общий канал (звено), по которому передается вся сигнальная информация (линейная и регистровая) для множества трактов (около 4 тысяч разговорных каналов). К преимуществам ОКС №7 можно отнести:

- Сохранение дорогостоящих ресурсов управляющих процессоров системы коммутации, которые тратятся на сканирование системы для протоколов сигнализации по ВСК;

- Сокращение времени установления соединения;

- Многоуровневая архитектура ОКС позволяет модернизировать отдельные компоненты;

- Универсальность системы сигнализации, применимость для различных приложений: телефония, передача данных, услуги ISDN, услуги для абонентов мобильной связи, функции эксплуатации и управления;

- Обеспечение надежности связи, за счет использования не менее двух звеньев сети сигнализации;

- Наличие качественных спецификаций для внедрения ОКС на ЦАТС.

Основы системы общеканальной сигнализации №7 (ОКС №7)

ОКС – это цифровой канал связи между двумя управляющими устройствами станций или узлов сети электросвязи с коммутацией каналов (КК), предназначенный для обмена сигнальными сообщениями.

Первоначально ОКС предназначался только для обмена сообщениями сигнализации в телефонных сетях. В настоящее время в ОКС могут также передаваться данные пользователей в пакетной форме, информация телеметрии, данные в процессе предоставления интеллектуальных услуг и в целях технической эксплуатации. Эти данные должны передаваться с более низким приоритетом, чем данные сигнализации.

ОКС №7 может использоваться на сети сигнализации, организованной по каналам систем передачи с ИКМ, по каналам аналоговых систем передачи или физическим линиям. Система сигнализации №7 предназначена для использования в цифровых сетях связи (в У-ЦСИО, Ш-ЦСИО, в сотовых сетях и сетях передачи данных с коммутацией каналов).

По ОКС сигналы передаются в виде пакетов. Это означает, что в пунктах сигнализации (ПС) (SP, Signaling point) и в каналах сети сигнализации используются методы пакетной коммутации.

Система общеканальной сигнализации №7 (ОКС №7) стала применяемым во всем мире стандартом для международной и национальных сетей связи. Сети сигнализации, работающие по протоколу ОКС №7, представляют собой специализированные сети с коммутацией пакетов, логически отделенные от сетей коммутируемых каналов связи и предназначенные для транспортировки сообщений управления соединениями в телефонных сетях и сетях ISDN, а также запросов выполнения операций в удаленных узлах сети. Два существенных отличия таких сетей от сетей передачи данных – высокая производительность при обслуживании нагрузки и высокая надежность – обусловлены спецификой выполняемых задач и проявились в сложности стека протоколов, формирующих систему сигнализации ОКС №7. Сигнальная информация передается от одного SP к другому при помощи сигнальных единиц (СЕ). В ОКС №7 используются три типа СЕ:

- Значащаяся СЕ (ЗНСЕ), их длина может быть от 3 байтов и выше (в национальных сигнальных сетях до 279 байтов) (Message Signal Unit – MSU) – используется для передачи сигнальной информации, обеспечивающей процесс соединения и разъединения каналов, используемых для передачи речевой информации и данных между пользователями цифровой сети (оконечным оборудованием данных (ООД));

- СЕ состояния звена сигнализации (СЗСЕ) (Link Status Signal Unit – LSSU) – используемые для индикации состояния оконечных устройств звена сигнализации (ввод в работу после включения питания аппаратных средств и восстановление состояния звена сигнализации после устранения отказа), их длина равна одному или двум байтам. Пункт сигнализации, определивший сбой в работе сигнального звена (вследствие нарушения фазирования передачи сигнальной единицы) уведомляет смежный пункт о недоступности звена и прекращает передачу сигнального трафика на это звено и передает LSSU к смежному SP, информируя его сделать то же самое и провести повторное фазирование;

- Заполняющие СЕ (ЗПСЕ) (Fill In Signal Unit – FISU) – СЕ, которые имеют длину 48 бит, т.е. в них нет значимой для пользователей сети информации. Они требуются в основном для обеспечения фазирования звена при отсутствии сигнального трафика, а так же для передачи квитанций с подтверждением безошибочного приема ЗНСЕ, переспроса неправильно переданных СЕ.

СЕ состоит из:

  - Поля сигнальной информации переменной длины, в котором передается информация, вырабатываемая подсистемой пользователя;

  - Несколько полей фиксированной длины, в которых передается информация, служащая для управления и контроля передачи СЕ.

Формат ЗПСЕ представлен на рис 13.

Рис. 13. Формат ЗПСЕ

Рассмотри формат ЗПСЕ:

- F – флаг, отмечает начало и конец каждой СЕ. Обычно, закрывающий флаг одной СЕ является открывающим флагом другой СЕ. Структура флага: «01111110», чтобы аналогичную комбинацию в информационной части СЕ не спутать с флагом выполняют специальную процедуру – битстаффинг (вставка бит). На передающем конце после каждой пятой единицы, в информационной части СЕ, вставляется нуль, а на приеме эти нули изымаются;

- FCS – контрольная сумма, проверочные биты, которые формируются в SP, который передает CЕ. Принимающая сторона по аналогичному алгоритму формирует FCS и сравнивает с принятой кодовой комбинацией;

- LI – индикатор длины, определяет сколько байт содержит СЕ (если LI=0, то передается FISU, если LI=1, то LSSU, если LI>2, то передается MSU);

- FSN – порядковый номер переданного сообщения;

- BSN – порядковый номер последнего сообщения, на которое получено подтверждение соседней станции;

- FIB, BIB – прямой и обратный идентификатор, соответственно, которые используются для запроса повторной передачи СЕ.

Рассмотрим формат ЗНСЕ (рис. 14):

- SIO – октет служебной информации, содержит индикатор службы, определяющий подсистему пользователя (ISUP, TUP и т.д.);

- SSF – поле подслужбы, указывает тип сети (национальная, международная и т.д.);

- DPC – код пункта назначения (код станции назначения);

- OPC – код исходного пункта (код исходящей станции);

- CIC – код идентификатор канала (определяет разговорный канал, к которому относится СЕ);

- SLS – селектор звена сигнализации (используется для разделения нагрузки между звеньями сигнализации)

Рис. 14. Формат ЗНСЕ

Функциональные уровни ОКС №7

Модель ОКС №7 состоит из двух частей:

- подсистемы пользователей и приложений (верхние уровни);

- подсистемы передачи сообщений (MTP) (нижние уровни).

Функциональная архитектура ОКС №7 включает четыре уровня, три из которых входят в состав подсистемы передачи сообщений МТР. Подсистемы пользователей образуют параллельные элементы на четвертом функциональном уровне (рис. 15).

Рис. 15. Модель ОКС №7

На рис. определены следующие подсистемы:

- SCCP – управление соединением сигнализации;

- TCAP – обработка транзакций;

- MAP – пользователи подвижной связи (GSM);

- ISUP – пользователи ISDN;

- TUP – пользователи ТфОП;

- INAP – пользователи интеллектуальной сети;

- OMAP – техническое обслуживание и эксплуатация.

- MTP – подсистема передачи сообщений, объединяет первые три уровня модели ОКС №7.

Кроме указанных на рис. подсистем существуют дополнительные пользовательские подсистемы, определенные для конкретных технологий и стандартов связи.

На рис. 16 представлены функциональные уровни модели ОКС №7. Рассмотрим функции каждого уровня:

- Уровень 1 (функции звена данных сигнализации) определяет физические, электрические и функциональные характеристики звена данных сигнализации и средства доступа к нему. Элементам уровня 1 является канал связи для звена сигнализации. Детальные требования к звену данных сигнализации приведены в рекомендации МСЭ Q.702.

Рис. 16. Функциональные уровни ОКС №7

- Уровень 2 (функции звена сигнализации) определяет функции и процедуры, относящиеся к передаче сигнальных сообщений по отдельному звену сигнализации. Функции уровней 1 и 2 образуют звено сигнализации, обеспечивающее надежную передачу сигнальных сообщений между двумя пунктами сети сигнализации. Функциями звена сигнализации являются деление сигнальных сообщений на сигнальные единицы, обнаружение ошибок в сигнальных единицах, исправление ошибок, обнаружение отказа звена сигнализации, восстановление звена сигнализации и др.

- Уровень 3 (функции сети сигнализации) определяет функции и процедуры передачи, общения различных типов звеньев сигнализации и независимые от работы каждого из них. Эти функции подразделяются на две большие категории:

- функции обработки сигнальных сообщений, которые при правильной передаче сообщения передают его по звену сигнализации или в соответствующую подсистему пользователя;

- функции управления сетью сигнализации, которые на основе заранее определенных данных и информации о состоянии сети сигнализации управляют маршрутизацией сообщений и конфигурацией средств сети сигнализации. В случае изменения состояний они обеспечивают также изменение конфигурации сети и другие меры, необходимые для обеспечения или восстановления нормальной работы сети сигнализации. Различные функции уровня 3 взаимодействуют друг с другом и с функциями других уровней посредством команд и индикаций. Детальные требования к функциям сети сигнализации приведены в рекомендации МСЭ Q.704.

- Уровень 4 (функции подсистемы пользователя) состоит из различных подсистем пользователей, каждая из которых определяет функции и процедуры сигнализации, характерные для определенного типа пользователя системы. Набор функций подсистемы пользователя может значительно различаться для разных категорий пользователей системы сигнализации. В общем виде можно выделить две группы пользователей:

- пользователи, для которых большинство функций связи определено в системе сигнализации. Например, функции управления вызовами телефонии с соответствующей подсистемой пользователя телефонии;

- пользователи, для которых большинство функций связи определено вне системы сигнализации. Например, использование системы сигнализации для передачи информации, касающейся управления и техобслуживания. Для таких «внешних пользователей» подсистема пользователе может рассматриваться как интерфейс типа «почтовый ящик» между подсистемой внешнего пользователя и функцией передачи сообщений, в которой, например, передаваемая информация пользователя собирается / разбирается в соответствующие форматы сигнальных сообщений.

Режимы работы ОКС №7

Существует два режима работы сигнализации ОКС №7:

- Связанный;

- Квазисвязанный.

При «связанном» режиме сигнальная информация, относящаяся к конкретному каналу, пропускается по тому же пути, что и пользовательская информация (рис. 17).

Рис. 17. «Связанный» режим работы ОКС №7

При «квазисвязанном» режиме информация сигнализации может передаваться через транзитный пункт, а не напрямую между взаимодействующими объектами сети (рис. 18).

Рис. 18. «Квазисвязанный» режим работы ОКС №7

Практическая часть

Задание:

- Конфигурация блока 4ИКМ-30, который был программно сконфигурирован как блок 4 ИКМ-30 с типом сигнализации 2 ВСК, на блок 4 ИКМ-30 с типом сигнализации ОКС №7.

- Подключение блока 4ИКМ-30 к блоку центрального коммутатора.

- Установка синхронизации блока 4ИКМ-30 (синхронизироваться от ЦК).

- Назначение направления на цифровые потоки Е1 (установить направление АТС 93).

- Конфигурация направления ОКС №7 на АТС 93.

- Назначение сквозной нумерации линий.

- Назначение типа линий.

- Назначение цепочки линий.

- Маршрутизация префикса 93 (АТС 93 – назначение вызова).

- Установка программного заворота для проверки фазы установления рабочего обмена по потокам Е1.

Отчет о проделанной работе должен содержать:

- Название работы.

- Цель.

- Задание.

- Краткое описание практической части.

- Схема, централизованная система сигнализации по общему каналу сигнализации.

- Схему и таблицу маршрутизации префикса 93 и 46.

Выполнение практической части

  - Включение станции (см. учебно-методическое пособие «Системы коммутации»).

  - Конфигурация блока 4 ИКМ-30.

Файл программы блока 4 ИКМ-30 с типом сигнализации ОКС №7 называется okc-7.bin, находится в C/ALS/DUP.PULT (файл должен находится там же, где файл DUP.PULT.EXE).

- Для работы со станцией запускаем DUP.PULT на рабочем столе компьютера. Вышли в окно ЦК.

- При запуске станции на дисплее инициализируется «ОСНОВНОЕ МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ», которое представляет собой двумерную таблицу состояний подключенных к станции блоков, описание действий ряда функциональных клавиш, отображение системных даты и времени (рис. 19).

Рис. 19. Основное окно ЦК

- Физически переключить интерфейс компьютера с «СОМ» ЦК на «СОМ2» блока 4ИКМ 30. На экране появляется изображение блока, какой был программно сконфигурирован раннее.

- Выключить тумблер «Контроль зависания» (Контроль зависания WATCH DOG программы 4 ИКМ-30).

- Для начала программирования необходимо перейти в экран программы начального загрузчика, которая находится в памяти блока ИНТ-512. Для этого:

  - Сделать рестарт блока «4ИКМ-30» либо нажав «ALT + S», либо вручную на блоке кнопкой «СБРОС».

  - Появится окно запроса перезагрузки. Подтвердить нажатием «Y». Блок перегрузится.

  - В течение 5 секунд необходимо нажать кнопку «D» – вызов начального загрузчика. Появилась надпись «Загрузчик перешел в режим диалога по COM2».

- Вводим пароль доступа нажатием «ALT +Ё». Появилось диалоговое окно ввода пароля. Набираем: «НПОATS». Доступ получен.

- Оставаясь в окне загрузчика, набираем «ALT + K». Появляется окно «Выбор блока».

- Выбрать блок, который был раннее запрограммирован (в данном случае – 2 ВСК). Нажимаем «ENTER». Появляется окно выбора операции.

- В окне – «Выбор операции» выбираем строку – «Стереть конфигурацию». Нажимаем «ENTER». Происходит стирание конфигурации.

- После процедуры стирания снова нажимаем «ALT + K». Появляется окно «Выбор блока».

- Выбираем блок, который нужен, в нашем случае это – «4ИКМ-30 ОКС №7». Нажимаем «ENTER». Появляется окно выбора операции над блоком.

- В окне «Выбор операции» выбираем строку – «Замена программы». Нажимаем «ENTER».

- Одновременно с программой передается стандартная конфигурация, которую можно менять оператору по необходимости. Передается 1024 секторов программы. По окончанию загрузки появляется окно загрузчика.

- Снова появилось окно загрузчика. Необходимо перегрузить блок 4ИКМ-30 любым из двух способов. Сделаем рестарт, нажав «ALT+S». После перезагрузки появится окно «4ИКМ-30 ОКС №7» (рис. 20).

Рис. 20. Окно блока 4ИКМ30 (ОКС №7)

Подключение к блоку ЦК.

- Физически подключить интерфейс компьютера к ЦК. Появится окно ЦК.

- В окне ЦК нажать «F2» – вызов меню. Появится голубое меню.

- В меню выбрать строку: «Подключение и выключение блока». Нажать «ENTER». Появится окно подключения блока.

- Вводим номер блока: 2. Нажимаем «F3» – подключить. Появляется окно выбора подключаемого блока.

- Выбор типа блока. Выбираем «4ИКМ-30 ОКС №7» – нажимаем «F3». Нажимаем «ENTER». Появилось окно установки параметров блока.

- Выбор параметров. Устанавливаем:

| Рабочих линий | 127 | «ENTER» |
| --- | --- | --- |
| Физических линий | 127 | F1 – принять |

- Вернулись в окно ЦК (рис. 21). После ухода аварийной сигнализации в окне ЦК проверить визуально на блоке отсутствие аварий установкой разъема «ЗАВОРОТ» или «КРЕСТ».

- В окне ЦК нажать «CTRL + 2» – просмотр конфигурации второго блока на 2-м модемном канале. Появится окно конфигурации блока «4ИКМ30 ОКС №7». Посмотреть установленную конфигурацию на блоке.

  - Установка синхронизации блока.

Существует три способа синхронизации (см. лаб. работу №3), в работе выбираем 2-й способ синхронизации – от ЦК.

- В окне ЦК нажать «F2» – вызов меню. Появится голубое меню.

- В меню выбрать строку: «Изменение источника ФАПЧ блока». Нажать «ENTER». Появится окно выбора источника синхронизации.

- В окне «Выбор источника ФАПЧ» набрать номер блока – 2. Источник выбирать стрелками «» и «». Выбрать источник: «МОДЕМ» (то есть от ЦК). Выбрать «ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК». Нажать «F7» – принять.

Рис. 21. Окно ЦК с подключенными блоками БАЛ и 4ИКМ30 (ОКС №7)

  - Проверка синхронизации блока ЦК.

- В главном окне ЦК нажимаем «F2». Появляется голубое меню.

- Выбираем строку: «Состояние ФАПЧ ЦК». Появляется строка синхронизации ЦК.

- ПОКАЗАТЬ И ОБЪЯСНИТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ: От какого источника синхронизируется ЦК (дать письменно объяснение – понятие регистровая фаза «0000000»).

  - Назначение направления на цифровые потоки «Е1».

- В главном окне ЦК нажать «ALT + 2». Появится окно состояния линий блока 4ИКМ-30.

- Выбрать строку: «Принадлежность направления», нажав «CTRL + 3». Появится окно внизу экрана (рис. 23).

Рис. 23. Окно назначения направлений на потоки E1

- В таблице в ее левой части указаны – номера Е1 (потоков). В правой части – номер станций (FF). Назначить 93 – АТС на все потоки.

- Нажимаем «F1» – принять.

- Выходим в главное окно ЦК нажатием «ESC» (2 раза).

- Делаем проверку направлений. В главном окне ЦК нажимаем «CTRL+2». В оглавлении таблицы надпись: «93 АТС/0000» – сетевой адрес. ПРИМЕЧАНИЕ: 0000 – заполняется нажатием «CTRL+1».

  - Конфигурация направления ОКС №7 на АТС 93.

- В главном окне ЦК нажать «F2» – вызов меню. Появляется голубое меню.

- Выбрать строку «Конфигурация направления ОКС №7». Нажать «ENTER». Появится окно направлений (рис. 24).

- В голубом окне (рис.) вводим номер направления – пишем: «93».

Рис. 24. Окно ввода направления

- В большом окне (рис. 25) вводим параметры конфигурации направления №93. Назначить:

| OPC | 128 |
| --- | --- |
| DPC | 135 |
| Количество принимаемых цифр | 6 |
| Сигнальный канал | 0 блок 2 линия 16 1 блок 2 линия 48 2 блок 0 0 3 блок 0 0 |
| Принимаемый отбой | Односторонний (ПРИМЕЧАНИЕ: возможен и «двухсторонний» отбой) |
| Занятие линии | Второстепенное \ главное |
| Тип станции | Станция |
| Линия | Обычная |
| Отправка 8 | не требуется |
| ЗСЛ | Нет |
| и т.д. |  |

Рис. 25. Окно ввода параметров ОКС №7

- Нажимаем «F1» – принять. Вышли в окно ЦК.

  - Назначение сквозной нумерации линий.

- В главном окне ЦК нажать «ALT + 2». Появится окно состояния линий блока 4ИКМ30.

- Навести курсор на 1 линию и нажать «F4» – код идентификации канала (CIC). Появится окно ввода CIC (рис. 26).

Рис. 26. Окно ввода CIC

- В окне КИК выставить «001». Нажать «F1» – принять.

- Навести курсор на следующую линию 2 и нажать «F4» – код идентификации канала.

- В окне КИК выставить «002». Нажать «F1» – принять.

- Проделать установку идентификатора, на все каналы двух потоков E1 (исключая каналы синхронизации). КИК устанавливаются сквозной нумерацией.

  - Назначение типа линий.

- Оставаясь в окне состояния линий блока 4ИКМ-30 (если вышли, то нажать «ALT + 2»), навести курсор на линию 1. Нажать «F3» – тип линии. Выбираем ОА – двунаправленная. Нажимаем «F1» – принять.

ПРИМЕЧАНИЕ: На 0 и на 16 линии тип линии не назначается.

- Через «F8» назначаем данный тип линии для всех линий 2-х потоков E1 (кроме каналов синхронизации).

  - Назначение цепочки линий.

- В главном меню ЦК нажать «ALT + 2». ПРИМЕЧАНИЕ: В ОКС №7 линии двунаправленные, но две стороны (АТС) договариваются о приоритете занятия каналов. Например: А – «Исходящая связь» по четным каналам, а «Входящая связь» по нечетным каналам. Поэтому цепочки каналов строятся через одну линию (четные).

- Назначение цепочек четных каналов (для исходящих каналов).

  - Курсором наводим на последнюю четную линию, например – 30 линию.

  - Нажимаем «F1» – следующий в цепочке. Появляется окно внизу экрана.

  - В окне пишем № блока – 2; № линии – 2. Нажимаем «F1» – принять параметры.

  - Поднимаем курсор на 28 линию. Снова нажимаем «F1» – следующий в цепочке.

  - В окне пишем № блока – 2; № линии – 2 (то есть, вклиниваем каждую последующую линию между предыдущей и линией 2). Нажимаем «F1» – принять.

  - Таким образом дойти до 4 линии и назначаем ее то же.

  - Результат: все четные линии в одной цепочке.

- Назначение цепочек нечетных каналов (для входящих каналов).

  - Курсором наводим на последнюю нечетную линию, например – 29 линию. Нажимаем «F1» – следующий в цепочке. Появляется окно.

  - В окне пишем № блока – 2; № линии – 1. Нажимаем «F1» – принять параметры.

  - Поднимаем курсор на 27 линию. Снова нажимаем «F1» – следующий в цепочке. Появляется окно.

  - В окне (рис. 27) пишем № блока – 2; № линии – 1 (то есть, вклиниваем каждую последующую линию между предыдущей и линией 1). Нажимаем «F1» – принять.

Рис. 27. Окно включения линии в цепочку

  - Таким образом дойти до 3 линии.

  - Результат: все нечетные линии в цепочке.

- Нажимаем «ESC». Выходим в главное окно ЦК.

  - Маршрутизация направления «93».

Изменение конфигурации ЦК для прописки префикса «93». Просмотр файла конфигурации ЦК. Файл конфигурации называется NUCLEUS.CFG (размер 512 кБ). По умолчанию он располагается в папке с названием CONF_CK, в которой находятся все необходимые файлы для просмотра конфигурации. Порядок действий:

- Находясь в главном окне ЦК нажать «ALT+Ё» – ввод сервисного пароля. Появится окно ввода пароля. Написать: «НПОATS». Нажать «ENTER». Доступ открыт.

- Нажать «ALT + K». Появилось меню выбора блока.

- Появилось меню: «ВЫБОР БЛОКА». Выбираем «ЦК» с помощью стрелок «», «». Нажать «ENTER». Появилось меню: «Выбор операции».

- В меню выбрать строку: «ПРИНЯТЬ КОНФИГУРАЦИЮ». Нажать «ENTER».

- Идет процедура скачивания информации секторов (сектора по 512 байт – 1104 секторов). По окончании скачивания меню исчезает.

- После скачивания нажать «ALT + X» – выход. Возвратились в WIN.

Конфигурируем в файле NUCLEUS.CFG блока ЦК.

- Запускаем FAR.manager, ищем NUCLEUS.CFG. (С:\ALS\DOP_PULT\CONF_CK/NUCLEUS.CFG).

- Надо прочитать файл NUCLEUS.CFG:

  - Чтобы просмотреть этот файл надо запустить одновременно два файла в командной строке: conf_nuc.exe + NUCLEUS.CFG.

  - Наводим курсор на файл «conf_nuc.exe» и левой рукой, удерживая «CTRL», правой нажимаем «ENTER». Появилась внизу командная строка с именем этого файла.

  - Наводим курсор на файл «NUCLEUS.CFG» и также «CTRL + ENTER».

  - Нажимаем «ENTER». Появилось меню «КОНФИГУРАЦИЯ ЦК». ПРИМЕЧАНИЕ: Работа программы начинается с выдачи экранной формы главного меню. Вид экранной формы приведен на рис. 28.

Рис. 28. Главное меню «Конфигурации ЦК»

ПРИМЕЧАНИЕ: Передвигаться по меню можно клавишами «», «». Выход из меню производится нажатием клавиши «Esc». Для запуска пункта меню используется клавиша «Enter».

- Выбираем строку «Маршрутизация». Нажимаем «ENTER».Появляется новое меню.

- В меню выбираем «Редактирование основной таблицы маршрутизации». Нажимаем «ENTER». Появляется окно ввода кода маршрутизации (маршрут).

- Вводим: «93».Выходит окно «Таблица уровней».

- В окне таблицы уровней курсором наводим на «0 уровень» (префикс-первая цифра 9).

- С помощью клавиш «PAGE UP» и «PAGE DOWN» листаем и выбираем пункт «Перейти на следующий уровень маршрутизации».

- Опускаем курсор на следующий уровень «1 уровень» (префикс вторая цифра 3).

- С помощью клавиш «PAGE UP» и «PAGE DOWN» листаем и выбираем пункт «Выйти на линию с первой цифры».

- Передвигаем курсор вправо – на столбец.

- Укажем, на какой блок надо выходить: «Блок – 2», «номер линии – 02». Нажимаем «ENTER».

- Находим пункт меню «Формирование листинга маршрутизации». Нажимаем «ENTER». В ответ на это должно мигнуть окно.

- Выбираем пункт «Просмотр листинга маршрутизации». Нажимаем «ENTER». Увидим таблицу маршрутизации станции. После префикса 93 идет назначение. («ПРОСМОТРЕТЬ МАРШРУТИЗАЦИЮ ПРЕФИКСА 46». Нажать «ESC».

- Выходим в окно маршрутизации. Выбираем пункт «Выйти с записью». Нажимаем «ENTER». Данные записываются в компьютер.

- Все введенные данные записались в файл конфигурации ЦК. Открылось меню конфигурации ЦК. Нажать «ESC». Вышли в Far. Теперь созданный файл надо передать в ЦК.

- Нажали «F10». Появилось окно выхода из FAR. Нажали «Y». Вышли в WIN.

  - Передача конфигурации с компьютера в ЦК.

- В WIN запускаем «DOP.PULT.EXE» (иконку на рабочем столе). Открыли главное меню ЦК.

- В главном окне ЦК нажать «ALT + Ё» – ввод сервисного пароля. Ввести сервисный пароль, написать: «НПОATS». Нажать «ENTER». Доступ открыт.

- Нажать «ALT + K». Появилось меню: «ВЫБОР БЛОКА».

- Выбираем «ЦК» с помощью стрелок «» и «». Нажать «ENTER». Появилось меню выбора операции над блоком.

- Появилось меню: «Выбор операции». Выбираем операцию «ПЕРЕДАТЬ ВСЮ КОНФИГУРАЦИЮ». Нажимаем «ENTER». ПРИМЕЧАНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТСЯ, ЧТО ТУМБЛЕР «КОНТРОЛЬ ЗАВИСАНИЯ» на передней панели системного модуля ЦК ВЫКЛЮЧЕН, иначе он просто вернет все предыдущие установки.

- Передается конфигурация из компьютера в ЦК (1104 сектора).

- Чтобы закрепить результаты конфигурации, в главном окне ЦК, нажимаем «F2». Появляется голубое меню.

- Выбираем строку «СОХРАНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ». Нажимаем «ENTER». В красном экране сохраняется конфигурация.

ВЫВОД: После набора абонентом цифр -93 – работает маршрутизация: «Выйти на линию с передачей первой цифры – блок №2 – линия любая четная».

  - Проверка

- Сделать программный заворот для ОКС №7.

  - В главном окне ЦК нажимаем «СTRL + 2». Появляется окно состояния линий блока 4ИКМ-30.

  - Курсором наводим на любую линию первого «Е1».

  - Нажимаем «F7». Выходим на красное меню «Управление трактом ИКМ», так как курсором стоим на 1 потоке Е1. Видим:

- Работа.

- Местный заворот.

- Дальний заворот.

- Разрыв.

- Выдача СИАС.

- Отмена выдачи СИАС

  - Делаем «местный заворот» – все ошибки и аварии пропали.

- Так как в лабораторном макете нет второй станции, где можно было бы организовать DPC, проверка созданной транкгруппы с типом сигнализации ОКС №7 осуществляется просмотром фазы установления рабочего обмена с виртуальным направлением DPC=155. Просматриваем фазы установления рабочего обмена по потокам Е1.

- СКО (сигнальный канал 0) – работа

- СКО (сигнальный канал 0) – работа

- Через 5 секунд – разрыв связи, так как нет информации DPC.

Контрольные вопросы

- Для чего служит сигнализации?

- Какая сигнализация передается на любом этапе, начиная от занятия линии и до отбоя?

- Дать определение ОКС №7. Преимущества данного типа сигнализации.

- Централизованная и децентрализованная система сигнализации.

- Функции 4-х уровней ОКС №7.

- Типы сигнальных единиц.

- Дать определение OPC и DPC.

- Рассказать, как передается конфигурация файла NUCLEUS.CFG блока ЦК

- Зачем формировать цепочки линий.

- Что представляет собой таблица маршрутизации.

- Какой канальный интервал обрабатывает ОКС №7.

Литература

- Техническое описание АЛС

- Лекционный материал к курсу «Цифровые коммутационные системы»

- Сигнализация в сетях связи Б.С. Гольдштейн Радио и связь 1998 г.