РЕФЕРАТ

На тему:

«Умови утворення просочувань мовної інформації з використанням ЗУ, РЗУ, спеціальних дій і випадкових електроакустичних перетворювачів»

Для того, щоб скористатися каналами просочувань мовної інформації, окрім природних можливостей людини вимагається застосувати відповідні технічні засоби. Для створення дальніх каналів просочування акустичної інформації використовується так званий мікрофонний ефект. Ця поява в ланцюгах радіоелектронної апаратури сторонніх паразитних електричних сигналів, обумовлених механічною дією звукової хвилі, а також акустоелектричні і електроакустичні перетворювачів (пристрої, що перетворюють акустичну енергію пружних хвиль в середовищі в електромагнітне). Вибір каналу для знімання інформації залежить від виду об'єкту і обстановки навкруги нього.

- Классификация закладных устройств

По каналу передачи информации

- радиозакладки

- инфракрасные закладки

- закладки с передачей информации по токоведущим линиям

- закладки с записью на магнитофон

По способу восприятия информации

- Микрофонного типа

- Вибрационного типа (стетоскопы)

- С подключением к коммуникационным линиям непосредственным ( параллель-ным и последовательным) и индукцион-ным способами

По используемому источнику питания

- с собственным источником питания

- с питанием от внешнего источника

По наличию уст-ройств управления

- с непрерывным излучением

- с дистанционным управлением

- с автоматическим включением при появлении сигнала

По внешнему виду

- в обычном исполнении

- в закамуфлированном виде

Найпоширеніші технічні засоби несанкціонованого доступу до мовної і відеоінформації (заставні і радіозаставні пристрої ЗУ і РЗУ) умовно можна розділити на:

1. засоби перехоплення мовної і відеоінформації в природних середовищах (повітря, вода, земля) – мікрофони, направлені мікрофони, гідрофони (у воді), геофони, слухові трубки, слухові стетоскопи, вентиляційні короби і інші елементи будівель і споруд;

2. засоби перехоплення мовної інформації в конструктивних елементах будівель і споруд;

3. засоби перехоплення мовної і відеоінформації в лініях зв'язку у тому числі через комп'ютерні сіті;

4. засоби перехоплення мовної інформації з використанням високочастотного нав'язування.

Розглянемо класифікацію заставних пристроїв

Радіозакладки. Для передачі інформації використовується енергія електромагнітних хвиль, що не впливають на органи чуття людини. Частіше в діапазоні 100-1000 Мгц. (40МГц-1,5ГГц) Дозволяють за допомогою спеціальної приймальної апаратури звістки скритне спостереження з видаленої крапки. Дальність передачі від 10 м до 1,5 км. (10 м-10 км).

Інфрачервоні закладки. Для передачі інформації використовується енергія електромагнітних хвиль інфрачервоного діапазону (невидимої частини оптичної області спектру). Хвилі розповсюджуються вузьким пучком в заданому напрямі. Важко знайти. Дальність передачі до 500 м.

Закладки з передачею інформації по електропровідних лініях. Використовують властивість електричних сигналів розповсюджуватися на значні відстані по провідниках. Достоїнства: висока скритність передачі інформації, велика дальність дії, відсутність необхідності в додаткових джерелах живлення, добре маскуються під елементи електричних ланцюгів і токоприймачі (трійники, розетки, подовжувачі, лампи). Для більшої скритності передача інформації може бути замінений записом на магнітофон.

ЗУ мікрофонного типу. Робота заснована на перетворенні акустичних атмосферних коливань в електричні сигнали і передачі їх споживачу по вище перерахованих каналах.

ЗУ вібраційного типу (стетоскопи). Перехоплюють акустичні коливання твердих середовищ (вібрації), що виникають унаслідок тиску атмосферних акустичних хвиль на середовища. Як чутливі елементи в таких пристроях звичайно використовують п'єзомікрофони або електронні мікрофони. Для передачі інформації частіше використовується радіоканал.

ЗУ з підключенням до комунікаційних ліній. Призначені для перехоплення інформації, циркулюючої в телефонних лініях. Дозволяють скритно одержувати інформацію про зміст телефонних переговорів, а також текстових повідомлень (телеграфних, факсиміле, електронної пошти і т. п.).

ЗУ з безперервним випромінюванням. Підключили до лінії або вставили елемент живлення і ЗУ працює поки не знайдуть або поки не закінчиться живлення (у автономних).

ЗУ дистанційного керування. Включається по команді. Може накопичити і стиснути інформацію і передати в більш короткий проміжок часу – варіант.

ЗУ з акустопуском. В черговому режимі працює як акустичний приймач з малим споживанням струму. При появі сигналу включається передавач. Втрачаються перші звуки при кожному включенні.

ЗУ з власним джерелом живлення.

ЗУ з живленням від зовнішнього джерела.

ЗУ в звичайному виконанні. Металевий корпус у формі паралелепіпеда.

ЗУ в закамуфльованому вигляді.

Радіозакладки (РЗУ), через свої можливості, заслуговують більш докладного розгляду. Їх можна класифікувати таким чином:

Р З У

По принципу формирования сигнала

активные

пассивные

полуактивные

По способу закрытия информации

без закрытия

с использованием сложных видов модуляции

с кодированием информации

По дальности действия

малой дальности

средней дальности

большой дальности

Активні РЗУ. Працюють від живлячого елемента (ПЕ) в постійному режимі. Типова схема активного РЗУ виглядає приблизно так:

УУ – пристрій управління (приймач сигналів від блоку дистанційного керування;

ЧЕ – чутливий елемент (мікрофон), віброприймач або спеціальна антена для перехоплення електромагнітних полів комунікаційних ліній;

БНС – блок накопичення і стиснення інформації, призначений для зменшення роботи РЗУ на випромінювання до декількох сек. за сеанс передачі;

ПРД – передавач, що працює на частотах, що лежать в діапазоні 100. 1000 Мгц;

А – антенна;

ПЕ – живлячий елемент (якщо живлення не від лінії).

Напівактивні РЗУ – Аудіотранспондери. Характеризуються більш тривалим часом живлення від автономного джерела (до 4000 годин). Енергія власного ПЕ витрачається зовнішнього високочастотного сигналу, що тільки приймається, і його посилення. Зовнішній, спеціально сформований могутній зондуючий сигнал виробляється генератором синусоїдального сигналу потужністю 10Вт з частотою випромінювання 160МГц. З відстані до 10 метрів (для SIM-ATR-16).

Приймачі випромінювання РЗУ

- Портативні приймачі сканерів. Від 100 до 1000 каналів пам'яті. Швидкість сканування до 30 каналів в сек. Можуть управлятися комп'ютером.

- Спеціальні приймальні пристрої (закамуфльовані і ні, з магнітофонами, мініатюрні і т.п.).

- Приймачі портативних радіостанцій. Висока якість прийому тільки від РЗУ, мають вузько смужну частотну модуляцію і використовуючи кварцову стабілізацію частоти. Можуть приймати кодовані сигнали.

- Побутові радіоприймачі. 88-108 Мгц.

Електроакустичний канал

Наявність в технічних засобах обробки інформації випадкових електроакустичних перетворювачів (випадкових мікрофонів), здатних перетворювати акустичні коливання в електричні сигнали забезпечує утворення електроакустичного каналу просочування інформації. До таких перетворювачів відносяться індукційні (індуктивні) перетворювачі, електричні дзвінки, гучномовці, електромеханічне реле, трансформатори і т.п.

В електричному дзвінку ТА під впливом акустичного поля відбувається переміщення якоря дзвінка, зухвала поява ЕДС небезпечного сигналу на обмотці дзвінка і в лінії, підключеній до телефонного апарату. Трансформатор, що складається із замкнутого сердечника і обмоток з різним числом витків, може також виконувати роль електроакустичного перетворювача.

Високочастотне нав'язування

Ця спеціальна дія високочастотним сигналом на ТС.

1. ВЧ нав'язування за допомогою контактного введення ВЧ сигналу в електричні ланцюги, функціональні або паразитні зв'язки, що мають, з технічним засобом.

- ВЧ нав'язування за допомогою випромінювання ВЧ електромагнітного поля.

- Контактне ВЧ нав'язування.

При встановленій мікротелефонній трубці (тобто за ситуації, коли телефонна розмова не ведеться і ланцюг живлення мікрофону розімкнений).

В даному випадку в телефонну лінію від спеціального високочастотного генератора подаються високочастотні коливання з частотою більше 100 кГц. Низькочастотні (небезпечні) сигнали формуються в ТСОЇ на елементах, що володіють властивостями електроакустичних перетворювачів (дзвінок, мікрофон і т.д.), які перетворять акустичні сигнали (розмовну мову в приміщенні, де розташований телефонний апарат) в електричні. Не дивлячись на те, що ланцюг мікрофону телефонного апарату розімкнений перемикачем, між ланцюгом мікрофону і виходом лінії існує паразитна місткість Сп порядка 5-15 пф. На достатньо високих частотах опір місткості цього перемикача буде відносно невисоким. Тому нав'язуванні високочастотні коливання через місткість Сп будуть прикладені до мікрофону. Якщо в цей час на мікрофон діє достатній звуковий тиск небезпечного сигналу, обумовлений веденням розмов в приміщенні, де розташований телефонний апарат, то на виході мікрофону з'явиться напруга небезпечного сигналу. Відбувається модуляція високочастотних коливань небезпечним мовним сигналом. Аналогічні явища спостерігаються і в ланцюзі дзвінка телефонного апарату.

Випромінювання високочастотних коливань, промодульованих небезпечним сигналом, у вільний простір здійснюється за допомогою випадкової антени – телефонного дроту. Промодульований високочастотний сигнал розповсюджується також в телефонній абонентній лінії за межі контрольованої території. Отже, прийом високочастотних коливань можна здійснювати або шляхом підключення приймального пристрою до телефонної лінії, або по полю.

Оптико-акустичний канал

Дистанційне лазерно-локаційне зондування розвідки. Дальність дії від десятків метрів до одиниць кілометрів. Якість істотно залежить від наявності і рівнів фонових акустичних шумів, перешкоджаючих вібрацій відбивача модулятора, а також ослаблення лазерного випромінювання в атмосфері і фонового оптичного засвічення при прийомі відображеного від об'єкту сигналу.