МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКIВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

РАДIОЕЛЕКТРОНIКИ

Кафедра РЕС

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

- “СИСтеми зв’язку“

Виконав: Перевірив:

ст. гр. ТЗТ доц. каф.

Харків 2010

Основные положения расчета надежности функционального узла печатной платы

Надежность - свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные показатели в заданных пределах в течении требуемого промежутка времени. Надежность так же можно определить как физическое свойство изделия, которое зависит от количества и от качества входящих в него элементов, а так же от условий эксплуатации. Надежность характеризуется отказом.

Отказ - нарушение работоспособности изделия. Отказы могут быть постепенные и внезапные.

Постепенный отказ - вызывается в постепенном изменении параметров элементов схемы и конструкции.

Внезапный отказ - проявляется в виде скачкообразного изменения параметров радиоэлементов (РЭ).

Все изделия подразделяются на восстанавливаемые и невосстанавливаемые.

В работе изделия существуют 3 периода.

1 - период приработки, характеризуется приработочными отказами.

2 - период нормальной эксплуатации, характеризуется внезапными отказами.

3 - период износа - внезапные и износовые отказы.

Понятие надежности включает в себя качественные и количественные характеристики.

Качественные:

- безотказность - свойство изделия непрерывно сохранять работоспособность в течении некоторого времени или некоторой наработки

- ремонтопригодность - свойство изделия, приспособленность к :

предупреждению возможных причин возникновения отказа

обнаружению причин возникшего отказа или повреждения

устранению последствий возникшего отказа или повреждения путем ремонта или технического обслуживания

- долговечность - свойство изделия сохранять работоспособность до наступления предельного состояния (состояние при котором его дальнейшее применение или восстановление невозможно)

- сохраняемость - сохранение работоспособности при хранении и транспортировке.

- вероятность безотказной работы:

-изд*t Р = e , (1)

где е - основание натурального логарифма;

сх - интенсивность отказа схемы;

t - заданное время работы схемы.- средняя наработка на отказ:

Тср. = 1/сх , (2)

- интенсивность отказа схемы:

изд. = nR + nC + ... + платы + пайки , (3)

где n - интенсивность отказов всех элементов данной группы;

платы - интенсивность отказов печатной платы;

пайки - интенсивность отказа всех паек.

Надежность элементов функционального модуля является одним из факторов, существенно влияющих на интенсивность отказа изделия в целом. Интенсивность отказов элементов зависит от конструкции, качества изготовления, от условий эксплуатации и от электрических нагрузок в схеме.

Коэффициент нагрузки:

- для транзисторов

K=Pc/Pc max , (4)

где Рс - фактическая мощность, рассеиваемая на коллекторе,

Рс max - максимально допустимая мощность рассеивания на коллекторе.

- для диодов

K=I/Imax , (5)

где I - фактически выпрямленный ток,

Imax - максимально допустимый выпрямленный ток.

- для конденсаторов

K=U/Uн , (6)

где U - фактическое напряжение,

Uн - номинальное напряжение конденсатора.

- для резисторов ,трансформаторов и микросхем

К=Р/Рн , (7)

где Р - фактическая мощность рассеивания на радиокомпоненте,

Рн - номинальная мощность.

При увеличении коэффициента нагрузки, интенсивность отказа увеличивается. Интенсивность отказа увеличивается так же, если радиокомпонент эксплуатируется в более жестких условиях: с повышенной температурой окружающего воздуха и влажности, увеличенных вибрациях, ударах и т. д.

В настоящее время наиболее изучено влияние на надежность коэффициента нагрузки и температуры.

Интенсивность отказов при заданном значении температуры окружающей среды и нагрузки определяется по формуле:

=о* . (8)

| - Фактическая мощность резистора R1 | - P, Вт | - 0,056 |
| --- | --- | --- |
| - Фактическая мощность резистора R2 | - P, Вт | - 0,05 |
| - Фактическая мощность резистора R3 | - P, Вт | - 0,066 |
| - Фактическая мощность резистора R4 | - P, Вт | - 0,029 |
| - Фактическая мощность резистора R5 | - P, Вт | - 0,061 |
| - Фактическая мощность резистора R6 | - P, Вт | - 0,016 |
| - Фактическая мощность резистора R7 | - P, Вт | - 0,087 |
| - Фактическая мощность резистора R8 | - P, Вт | - 0,044 |
| - Фактическое напряжение пьезокерамического излучателя звука BF1 | - U, В | - 4,32 |
| - Фактическая мощность , рассеиваемая на коллекторе транзистора VT1 | - P, Вт | - 4,5 |
| - Фактический ток диода VD1 | - I , мА | - 200 |
| - Фактическое напряжение конденсатора С1 | - U, В | - 23,5 |
| - Фактическое напряжение конденсатора С2 | - U, В | - 34,02 |
| - Фактическое напряжение конденсатора С3 | - U, В | - 35,21 |
| - Фактическое напряжение конденсатора С4 | - U, В | - 21,4 |
| - Фактическое напряжение конденсатора С5 | - U, В | - 12,08 |
| - Фактическое напряжение микросхемы 1-К561ЛА7 | - U, В | - 6,24 |
| - Фактическое напряжение микросхемы 2- - К561ЛА7 | - U, В | - 5,78 |
| - Фактическое напряжение микросхемы 3-К561ЛА7 | - U, В | - 5,27 |
| - Фактическое напряжение микросхемы 4-К561ЛА7 | - U, В | - 6,15 |

| Номинальная - мощность резистора R1 | - P, Вт | - 0,125 |
| --- | --- | --- |
| - Номинальная мощность резистора R2 | - P, Вт | - 0,125 |
| - Номинальная мощность резистора R3 | - P, Вт | - 0,125 |
| - Номинальная мощность резистора R4 | - P, Вт | - 0,125 |
| - Номинальная мощность резистора R5 | - P, Вт | - 0,125 |
| - Номинальная мощность резистора R6 | - P, Вт | - 0,125 |
| - Номинальная мощность резистора R7 | - P, Вт | - 0,125 |
| - Номинальная мощность резистора R8 | - P, Вт | - 0,125 |
| - Номинальное напряжение пьезокерамического излучателя звука BF1 | - U, В | - 12 |
| - Максимальная мощность , рассеиваемая на коллекторе транзистора VT1 | - P, Вт | - 8 |
| - Максимальный ток диода VD1 | - I , мА | - 200 |
| - Номинальное напряжение конденсатора С1 | - U, В | - 35 |
| - Номинальное напряжение конденсатора С2 | - U, В | - 50 |
| - Номинальное напряжение конденсатора С3 | - U, В | - 50 |
| - Номинальное напряжение конденсатора С4 | - U, В | - 25 |
| - Номинальное напряжение конденсатора С5 | - U, В | - 16 |
| - Номинальное напряжение микросхемы 1-К561ЛА7 | - U, В | - 10 |
| - Номинальное напряжение микросхемы 2-К561ЛА7 | - U, В | - 10 |
| - Номинальное напряжение микросхемы 3-К561ЛА7 | - U, В | - 10 |
| - Номинальное напряжение микросхемы 4-К561ЛА7 | - U, В | - 10 |

| - kR1 | - 0,448 | - 0 R1 | - 0,5*10^7 | -  R1 | - 0,3 | - R1 | - 0,15*10^7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - kR2 | - 0,4 | - 0 R2 | - 0,5*10^7 | -  R2 | - 0,22 | - R2 | - 0,11*10^7 |
| - kR3 | - 0,528 | - 0 R3 | - 0,5*10^7 | -  R3 | - 0,3 | - R3 | - 0,15*10^7 |
| - kR4 | - 0,232 | - 0 R4 | - 0,5*10^7 | -  R4 | - 0,18 | - R4 | - 0,09*10^7 |
| - kR5 | - 0,488 | - 0 R5 | - 0,5*10^7 | -  R5 | - 0,3 | - R5 | - 0,15*10^7 |
| - kR6 | - 0,128 | - 0 R6 | - 0,5*10^7 | -  R6 | - 0,18 | - R6 | - 0,09*10^7 |
| - kR7 | - 0,696 | - 0 R7 | - 0,5*10^7 | -  R7 | - 0,52 | - R7 | - 0,26*10^7 |
| - kR8 | - 0,352 | - 0 R8 | - 0,5*10^7 | -  R8 | - 0,22 | - R8 | - 0,11*10^7 |
| - kC1 | - 0,671 | - 0 C1 | - 1,4*10^7 | -  C1 | - 0,6 | - C1 | - 0,84*10^7 |
| - kC2 | - 0,68 | - 0 C2 | - 1,4*10^7 | -  C2 | - 0,6 | - C2 | - 0,84*10^7 |
| - kC3 | - 0,704 | - 0 C3 | - 1,4*10^7 | -  C3 | - 0,6 | - C3 | - 0,84*10^7 |
| - kC4 | - 0,856 | - 0 C4 | - 1,4*10^-7 | -  C4 | - 1 | - C4 | - 0,6*10^-7 |
| - kC5 | - 0,755 | - 0 C5 | - 2,4*10^-7 | -  C5 | - 0,9 | - C5 | - 2,16*10^-7 |
| - kVD1 | - 1 | - 0 VD1 | - 0,6*10^-7 | -  VD1 | - 1 | - VD1 | - 0,6*10^-7 |
| - kVT1 | - 0,562 | - 0 VT1 | - 4*10^-7 | -  VT1 | - 0,65 | - VT1 | - 2,6*10^-7 |
| - kBF1 | - 0,36 | - 0 BF1 | - 0,05*10^-7 | -  BF1 | - 20 | - BF1 | - 1*10^-7 |
| - k ис1 | - 0,624 | - 0 ис1 | - 0,8*10^-7 | -  ис1 | - 0,62 | - ис1 | - 0,5*10^-7 |
| - k ис2 | - 0,578 | - 0 ис2 | - 0,8*10^-7 | -  ис2 | - 0,62 | - ис2 | - 0,5*10^-7 |
| - k ис3 | - 0,527 | - 0 ис3 | - 0,8*10^-7 | -  ис3 | - 0,62 | - ис3 | - 0,5*10^-7 |
| - k ис4 | - 0,615 | - 0 ис4 | - 0,8*10^-7 | -  ис4 | - 0,62 | - ис4 | - 0,5*10^-7 |

Интенсивность отказов изделия:

изд. = nR + nC + ... + платы + пайки = 46,59*10^7 (1/ч)

Вероятность безотказной работы за время Т = 1год (приблизительно 9000ч)

-изд*Т

Р = e = 0,995

Вероятность того , что в пределах заданной наработки возникнет отказ устройства:

Q(T) = 1- P(T), Q(T) = 0,005

Следует отметить, что время наработки на отказ Т=1/изд = 214638 ч, что превышает предусмотренные техническим заданием 20000 ч.