- Содержание

- ВВЕДЕНИЕ

- 1.Исходные данные

- 2.Расчёт годового объёма работ

- 3.Расчт постов ТО и ТР

- 3.1 Расчёт числа рабочих постов

- 3.2 Расчёт числа вспомогательных постов

- 3.3 Расчёт числа мест ожидания после ТО и ТР

- 3.4 Расчёт количества мест хранения

- 4.Расчёт численности производственных рабочих

- 4.1 Расчёт численности вспомогательных рабочих

- 4.2 Расчёт численности инженерно-технических работников

- 4.3 Расчёт численности инженерно-технических рабочих

- 5.Расчёт площадей СТОА

- 5.1 Производственно-складских помещений

- 5.1.1 Постовых работ по ТО и диагностики

- 5.1.2 Производственных участков

- 5.1.3 Складских помещений

- 5.2 Административно-бытовых

- 6. Расчёт шиномонтажного участка

- 6.1 Выбор технологического оборудования

- 6.2 Расчёт потребности в технологическом оборудовании

- 6.3 Расчёт площади

- 7. Расчёт потребности в основных ресурсах

- 8. Обоснование графической части

- 8.1 Генеральный план

- 8.2 Компоновочный план

- 8.3 Производственный участок

- Заключение

- Список литературы

- Введение

- За последние несколько лет автомобильная промышленность сделала огромный скачёк по качеству и количеству производства автомобилей (на сегодняшний день концентрация автомобилей в крупных городах превышает показатель 400 автомобилей на1000 человек), и так как для проведения ремонта необходимы: определенный опыт и зачастую особое чаще дорогостояще оборудование, образовалась отдельная деятельность по оказанию услуг связанных с техническим осмотром и ремонтом автомобилей к примеру в виде СТОА. Повышенный спрос разжёг интерес, произвёл количество, и довольно сомнительное качество по отношению к:- потребителю, работникам, экологической, пожарной безопасности.

- При проектировании СТОА я опирался на основные нормативные документы. Пришло время повышать качество.

- 1. Исходные данные для проектирования

- Таблица 1. Исходные данные для проектирования

| Тип СТОА | городская специализированная |
| --- | --- |
| Тип обслуживаемых автомобилей | легковые, ВАЗ-2109 |
| Количество автомобилей, обслуживаемых СТО в год | 2000 |
| Среднегодовой пробег автомобилей, км | 25500 |
| Климатический район по ГОСТ 16350-80 | Умеренный |
| Разрабатываемый участок | Обойный |

- 2. Расчёт годового объёма работ

Годовой объём работ городских СТОА, включающих объём работ по ТО, ТР, уборочно-моечные работы и работы по приёму и выдаче автомобилей.

Согласно справочным данным [1] двигатели автомобиля ВАЗ-2109 имеют рабочий объём 1,5 литров. В соответствии с [2] данные автомобиля относят к автомобилям малого класса.

- Удельная трудоёмкость работ по ТО и ТР

| ,. | (1) |
| --- | --- |

где tН – нормативная удельная трудоёмкость ТО и ТР на 1000 км пробега, ;

K3 - коэффициент ,учитывающий климатический район;

K5 - коэффициент ,учитывающий размер СТОА (число рабочих постов).

Согласно [2] для автомобилей малого класса tн =2,3 . При эксплуатации автомобиля в умеренном климатическом районе К3 = 1 [2].

Число рабочих постов СТОА не известно. Полагаем, что число рабочих постов находится в интервале 10-15 постов. С учётом принятого размера СТОА К5 = 0,95 источник [2], тогда

| , | (2) |
| --- | --- |

Для универсальных городских СТОА годовой объём работ по ТО и ТР составляет

| , чел-ч | (3) |
| --- | --- |

где Nсто – число автомобилей ,обслуживаемых СТО в год;

Lг – среднегодовой пробег автомобиля, км.

В соответствии с исходными данными для проектируемой СТОА

Nсто=2000; Lг=25500 км, с учётом формулы [2]

| чел.-ч, | (4) |
| --- | --- |

Годовой объём уборочно-моечных работ

| , | (5) |
| --- | --- |

где dум – количество заездов автомобилей на уборочно-моечные работы в течение года, приходящиеся на один комплексно обслуживаемый автомобиль;

tум – средняя трудоёмкость уборочно-моечных работ, чел.-ч.

Согласно [2] dум=5, а для автомобилей малого класса tум=0,2 чел.-ч, тогда

| чел.-ч, | (6) |
| --- | --- |

Годовой объём работ по приёмке и выдаче автомобилей определяется:

| , чел.-ч, | (7) |
| --- | --- |

где d(то-тр)– количество заездов автомобилей на То и ТР в течение года, приходящиеся на один комплексно обслуживаемый автомобиль;

tп.в. – средняя трудоёмкость по приёмке-выдаче автомобилей, чел.-ч.

Согласно [2] dто-тр=2, а для автомобилей малого класса tп.в.=0,2 чел.-ч, тогда

| , чел.-ч, | (8) |
| --- | --- |

Полученные данные сводим в таблицу 2.

Таблица 2. Годовой объём работ СТОА, чел.-ч

| Виды работ | Численное значение |
| --- | --- |
| ТО и ТР | 111435 |
| Уборочно-моечные работы | 2000 |
| Приёмка и выдача автомобилей | 800 |

- 3 Расчёт числа постов технического обслуживания и текущего ремонта. Распределение постовых и участковых работ по производственным участкам (зонам)

- 3.1 Расчёт числа рабочих постов

Согласно [2] при принятом числе рабочих постов 10-15 постовые работы составляют 76,05℅ от годового объёма работ То и ТР, то есть

| , чел.-ч, | (9) |
| --- | --- |

где Тп – годовой объём всех постовых работ, чел.-ч.

С учётом формулы (4)

| , чел.-ч | (10) |
| --- | --- |

Общее количество рабочих постов определяется по формуле

| , | (11) |
| --- | --- |

где φ – коэффициент неравномерности автомобилей на СТОА;

Фп – годовой фон рабочего времени поста, ч;

Рср – среднее число рабочих, одновременно работающих на посту, чел.

По рекомендациям [2,3] φ=1,15; Рср=2 чел. Годовой фон рабочего времени поста

| ,ч | (12) |
| --- | --- |

где Драб.г. – число дней работы СТОА в году;

Тсм - продолжительность смены, ч;

С – число смен;

η – коэффициент использования поста.

Согласно [2] для городских СТОА рекомендуемый режим производства: Драб.г=305 дней; C=2; при двухсменной работе η=0,94 ,Тсм=8,2ч тогда

| ,ч | (13) |
| --- | --- |

С учётом рассчитанного значения Фп общее количество рабочих постов

|  | (14) |
| --- | --- |

Таким образом, предварительно рассчитанное общее количество рабочих постов совпадает с раннее выбранным интервалом.

Распределение трудоёмкости ТО и ТР автомобилей принимаем по [2] (по видам работ и месту её выполнения). Расчёт трудоёмкостей ТО и ТР чел.-ч производим на основании рекомендуемых процентных соотношений (таблица 3).

Таблица 3. Распределение трудоёмкости ТО и ТР автомобилей по видам работ и месту выполнения

| № | Виды работ | Процентное соотношение при кол-ве постов 10-20 | Общая трудоёмкость чел-ч. | Постовые работы |  | Участковые работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проц. соотношение | Трудоёмкость чел-ч | Проц. соотношение | Трудоёмкость чел-ч |
| 1 | Контрольно диагностические работы | 4 | 4457 | 100 | 4457 | - | - |
| 2 | ТО в полном объёме | 15 | 16715 | 100 | 16715 | - | - |
| 3 | Смазочные работы | 3 | 3343 | 100 | 3343 | - | - |
| 4 | Регулировка углов управляемых колёс | 4 | 4457 | 100 | 4457 | - | - |
| 5 | Ремонт и регулировка тормозов | 3 | 3343 | 100 | 3343 | - | - |
| 6 | Электротехнические работы | 4 | 4457 | 80 | 3566 | 20 | 893 |
| 7 | Работы по системе питания | 4 | 4457 | 70 | 3120 | 30 | 1337 |
| 8 | Аккумуляторные работы | 2 | 2229 | 10 | 223 | 90 | 2006 |
| 9 | Шиномонтаж | 2 | 2229 | 30 | 669 | 70 | 1560 |
| 10 | Ремонт узлов ,систем и агрегатов | 8 | 8914 | 50 | 4437 | 50 | 1457 |
| 11 | Кузовные и арматурные работы | 25 | 27858 | 75 | 20893 | 25 | 6965 |
| 12 | Окрасочные и противокорозийные работы | 16 | 17828 | 100 | 17828 | - | - |
| 13 | Обойные работы | 3 | 3343 | 50 | 1671 | 50 | 1672 |
| 14 | Слесарно-механические работы | 7 | 7800 | - | - | 100 | 7800 |
|  | Итого: | 100 | 111436 |  | 84746 |  | 26690 |

Формирование производственных участков (зон), выполняем с учётом технологического принципа организации производства СТОА.

Расчёт числа рабочих постов для данного i-го вида работы ТО и ТР.

| , | (15) |
| --- | --- |

где Тп – годовой объём всех постовых работ i-го вида, чел.-ч.

По рекомендациям [2], среднее число рабочих на одном посту ТО и ТР принимается два человека (Рср=2 чел.), и на постах кузовных и окрасочных работ 1,5 человека.

Результаты расчётов сводим в таблицу 4.

Таблица 4. Распределение работ ТО и ТР по производственным участкам и результаты расчёта кол-ва раб. постов

| № | Наименование участка | Виды работ | Трудоёмкость |  | Кол-во раб. постов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постовых | Участковых | Расчётное | Принятое |
| 1 | Диагностирования | Контрольно диагностические | 4457 | - | 0,53 | 1 |
| 2 | Зона постовых работ ТО и ТР | -ТО в полном объёме -Смазочные работы -Всего работ ТО | 16715 3343 20059 | - | 2,4 | 2 |
|  |  | -Регулировка углов колёс -Ремонт тормозов -Электротехнич. работы -Система питания -Аккумуляторные -Шиномонтажные -Обойные -Ремонт узлов и систем -Всего работ ТР | 4457 3343 3566 3120 223 669 1671 4437 21486 | - | 2,5 | 3 |
| 3 | Кузовной | Кузовные, жестяницкие, арматурные | 20893 | 6965 | 3,4 | 3 |
| 4 | Окрасочный | Окрасочные, противокоррозионные | 17828 | - | 2,9 | 3 |
| 5 | Ремонта электрооборудования | Электротехнические | - | 893 | - | - |
| 6 | Ремонта топливной аппаратуры | Работы по системе питания | - | 1337 | - | - |
| 7 | Аккумуляторный | Аккумуляторные | - | 2006 | - | - |
| 8 | Шиномонтажный | Шиномонтажные | - | 1560 | - | - |
| 9 | Агрегатный | Ремонт узлов, систем и агрегатов | - | 4457 | - | - |
| 10 | Обойный | Обойные работы | - | 1672 | - | - |
| 11 | Слесарно-механический | Слесарно-механические | - | 7800 | - | - |
| Всего: |  |  | 84746 | 26690 | 11,7 | 12 |

Окончательно принимаем Хобщ=12остов.

Суточное число заездов на городскую СТО для выполнения уборочно-моечных работ

|  | (16) |
| --- | --- |

где согласно раннее произведённым вычислениям dум=5; Драб.г=305 дней, тогда

| = | (17) |
| --- | --- |

При механизации уборочно-моечных работ число рабочих постов

| , | (18) |
| --- | --- |

где φео – коэффициент неравномерности поступления автомобилей на участок мойки;

Тое – суточная продолжительность работы участка мойки, ч;

Nу – производительность моечной установки, ;

η – коэффициент использования рабочего времени поста.

Согласно рекомендации [2] η=0.9; φео=1,3. принимаем, что участок мойки оборудуется механической моечной установкой Nу = 70 .

Принимаем Тое =10 ч, тогда

| , | (19) |
| --- | --- |

Окончательно принимаем Хео=1 пост.

3.2 Расчет числа вспомогательных постов

К вспомогательным постам относятся посты приёмки и выдачи автомобилей, посты контроля после проведения ТО и ТР и сушки на участке мойки.

Количество постов приёмки на участке приёмки и выдачи автомобилей рассчитывается по формуле аналогичной для вычисления числа рабочих постов [11], т. е.

| , | (20) |
| --- | --- |

где Тп.в. – годовой объём работ по приёмке автомобилей, чел.-ч.

Согласно рекомендации [2] для постов приёмки и выдачи автомобилей Рср=1 чел., тогда с учётом вычисленных значений, вычисленных раньше, имеем

| , | (21) |
| --- | --- |

Окончательно принимаем Хп=1 пост.

Выполняя аналогичные вычисления по формуле [20] принимаем ,что постов выдачи автомобилей Хв=1 пост.

По рекомендациям [4] число постов контроля после проведения ТО и ТР зависит от мощности СТОА и определяется исходя из продолжительности контроля. Поскольку продолжительность контроля не нормируется документом [2] задаемся, что она составляет не более 20 минут, следовательно пропускная способность поста контроля после проведения ТО и ТР Апр=3 . Число постов контроля после проведения ТО и ТР определяется по формуле

|  | (22) |
| --- | --- |

где φконтр – коэффициент неравномерности поступления автомобилей на пост контроля после проведения ТО и ТР;

Тконтр – суточная продолжительность работы поста контроля после проведения ТО и ТР.

Принимаем, что пост контроля после проведения ТО и ТР имеет тот же режим работы, что и зона постовых работ ТО и ТР, то есть Тконтр=16,4 ч.

Согласно рекомендациям [4] φконтр=1,4, тогда

|  | (23) |
| --- | --- |

Принимаем, что количество постов контроля Хконтр=1 пост.

По рекомендациям [4] число постов сушки на участке мойки определяется исходя из пропускной способности данного поста, которая может быть принята производительностью механической мойки. Тогда с учётом принятой производительности моечной установки Nу=70  количество постов сушки рассчитываемое по формуле [19] составит Хсушки=1 пост.

- 3.3 Расчет числа мест ожидания ТО и ТР

Согласно [2] количество мест ожидания ТО и ТР следует принимать из расчёта 0,5 автомобилеместо на 1 рабочий пост. С учётом данной нормы имеем следующее количество мест ожидания ТО и ТР

- участок диагностирования - 1

- зона постовых работ ТО и ТР - 3

- кузовной участок - 3

- окрасочный участок - 2

Места ожидания ТО и ТР будем размещать непосредственно в помещениях постов ТО и ТР согласно рекомендации [2].

- 3.4 Расчёт количества мест хранения автомобилей

Согласно [2] количество мест хранения автомобилей (стоянки) для городских СТОА следует принимать из расчёта 3 места на 1 рабочий пост. При Хобщ= 12 имеем 36 мест автомобилей. количество мест для стоянки автомобилей клиентов и персонала СТОА вне территории следует принимать из расчёта 2 места стоянки на 1 рабочий пост. Тогда Хобщ= 12 имеем 24 мест стоянки клиентов и персонала СТОА.

4. Расчёт численности персонала

- 4.1 Расчёт численности производственных рабочих

К производственным рабочим относятся рабочие зон и участков непосредственно выполняющие работы по ТО и ТР.

Технологически необходимое число рабочих

| , | (24) |
| --- | --- |

где Тг - годовой объём работ по зонам ТО, ТР или участку, чел.-ч;

Фт – номинальный годовой фонд времени технологически необходимого рабочего при односменной работе, чел.-ч.

Штатное число рабочих

| , | (25) |
| --- | --- |

где Фш – эффективный годовой фонд времени штатного рабочего при односменной работе, чел.-ч.

Согласно рекомендациям [2] величины Фт и Фш составляют:

- для маляров Фт =1830 ч; Фш = 1610 ч;

- для прочих профессий Фт =2070 ч; Фш = 1800 ч.

Дальнейшие расчёты сводим в таблицу 5.

Таблица 5. Расчёт численности производственных рабочих

| № | Наименование участка | Трудоёмкость работ, Тr(чел-ч) | Номинальный фонд времени Фт (ч) | Эфэкт. Фонд Времени Фш (ч) | Число рабочих Рт |  | Число рабочих Рш |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Расчётное | Принятое | Расчётное | Принятое |
| 1 | Диагностирования | 4457 | 2070 | 1820 | 2,3 | 2 | 2,6 | 3 |
| 2 | Зона постовых работ ТО и ТР | 41545 | 2070 | 1820 | 21,4 | 21 | 22,8 | 23 |
| 3 | Кузовной | 27858 | 2070 | 1820 | 13,4 | 14 | 14,5 | 15 |
| 4 | Окрасочный | 17828 | 1830 | 1610 | 8,6 | 9 | 9,1 | 9 |
| 5 | Ремонта электрооборудования | 893 | 2070 | 1820 | 0,4 | 1 | 0,5 | 1 |
| 6 | Ремонта топливной аппаратуры | 1337 | 2070 | 1820 | 0,6 | 1 | 0,7 | 1 |
| 7 | Аккумуляторный | 2006 | 2070 | 1820 | 0,9 | 1 | 1,0 | 1 |
| 8 | Шиномонтажный | 1560 | 2070 | 1820 | 0,7 | 1 | 0,8 | 1 |
| 9 | Агрегатный | 4457 | 2070 | 1820 | 2,2 | 2 | 2,4 | 3 |
| 10 | Обойный | 1672 | 2070 | 1820 | 0,8 | 1 | 0,9 | 1 |
| 11 | Слесарно-механический | 7800 | 2070 | 1820 | 3,7 | 4 | 4,2 | 4 |
|  | Всего: | 111436 |  |  |  | 57 |  | 62 |

- 4.2 Расчёт численности вспомогательных рабочих

Согласно [2] численность вспомогательных рабочих устанавливается в процентном отношении от штатной численности производственных рабочих.при штатной численности производственных рабочих = 62 чел. Норматив численности вспомогательных рабочих составляет 26% численности производственных рабочих

| 0,26 | (26) |
| --- | --- |

Следовательно

| , чел | (27) |
| --- | --- |

Предварительно принимаем Рвсп.= 16 чел. Распределение численности вспомогательных рабочих по видам работ представлено в таблице 6 [2].

- Таблица 6. Расчёт численности вспомогательных рабочих по видам работ

| № | Виды вспомогательных работ | Соотношение келейности по видам работ. (%) | Принятое количество вспомогательных рабочих, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и обслуживание технического оборудования. | 25 | 4 |
| 2 | Ремонт и обслуживание инженерного оборудования | 20 | 4 |
| 3 | Прим, хранение и выдача материальных ценностей | 20 | 4 |
| 4 | Перегон автомобилей | 10 | 2 |
| 5 | Обслуживание компрессорного оборудования | 10 | 2 |
| 6 | Уборка производственных помещений | 15 | 2 |
| Всего: |  | 100 | 22 |

- Окончательно принимаем =22 человека.

- 4.3 Расчёт численности инженерно-технических работников, служащих СТОА, младшего обслуживающего персонала и пожарно-сторожевой охраны

Численность персонала, служащих СТОА, младшего обслуживающего персонала и пожарно-сторожевой охраны устанавливается от наличия рабочих постов [2]. Указанная численность персонала указана в таблице 7.

Таблица 7. Численность инженерно-технических работников, служащих СТОА, младшего обслуживающего персонала и пожарно-сторожевой охраны

| Наименование функции управления, персонала. | Численность персонала при количестве рабочих постов от 10 до 20 |
| --- | --- |
| Общее руководство | 1 |
| Бухгалтерский учёт и финансовая деятельность | 2 |
| Материально-техническое снабжение | 1 |
| Производственно-техническая служба | 7 |
| Младший обслуживающий персонал | 2 |
| Пожарно-сторожевая охрана | 4 |
| ИТОГО: | 17 |

5. Расчёт площадей помещений СТОА

- 5.1 Расчёт производственно-складских помещений

- 5.1.1 Расчёт площадей зоны постовых работ ТО и ТР и участки диагностирования

Площадь зоны постовых работ ТО и ТР F3 может быть рассчитана по удельным площадям

F3=fa∙X3∙Kп , (28)

где fa – площадь, занимаемая автомобилем в плане (4∙1,7 м2);

X3 – число постов ТО и ТР;

Kп – коэффициент плотности расстановки постов.

Величины fa рассчитывается по габаритным размерам автомобиля, а коэффициент Kп по рекомендациям [3,4] при двухстороннем расположении постов Kп=5.

F3=4∙1,7∙5∙5=170м2 (29)

Поскольку участок диагностирования, приемки-выдачи, мойки включает в себя только постовые работы, то расчёт его площади производится по формуле, аналогичной (28)

F3=fa ∙∙Xд∙Kп ,	(30)

где Xд – число постов диагностирования.

Дальнейшие расчеты сводим в таблицу 8.

Таблица 8. Расчет площадей зон постовых работ

| № | Наименование участка | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диагностирования | 34 |
| 2 | Приёмки-выдачи | 68 |
| 3 | Мойки | 34 |

Площади зоны постов работ ТО и ТР и участка диагностирования уточняются при разработке планировочного решения графическим методом с учётом сетки колон и нормированных расстояний между автомобилями при маневрировании.

- 5.1.2 Расчёт площадей производственных участков

В случае, если не известна площадь, занимаемая технологическим оборудованием, то площадь производственного участка может быть определена приближённо по числу работающих на участке в наиболее загруженную смену

Fу=f1+f2∙(Pт*-1) ,(32)

где f1 – площадь на одного работающего, м2/чел. ;

f2 – то же на каждого последующего работника, м2/чел. ;

Pт* - число технологически необходимых работников в наиболее загруженную смену.

Дальнейший расчет величины Fу сводим в таблицу 8. Значения f1, f2 представлены в таблице 9 принятые из [4].

Таблица 9. Расчёт значений площадей производственных участков.

| №, пп. | Наименование участка | f1, м2/чел. | f2, м2/чел. | Pт*, чел. | Площадь Fп, занимаемая постами, м2 | Fу, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кузовной участок | 18 | 12 | 15 | 20,4 | 206 |
| 2 | Участок ремонта электрооборудования | 15 | 9 | 1 | - | 15 |
| 3 | Участок ремонта топливной системы | 11 | 8 | 1 | - | 11 |
| 4 | Аккумуляторный участок | 21 | 15 | 1 | - | 21 |
| 5 | Шиномонтажный участок | 18 | 15 | 1 | - | 18 |
| 6 | Агрегатный участок | 22 | 14 | 2 | - | 36 |
| 7 | Обойный участок | 18 | 15 | 1 | - | 18 |
| 8 | Слесарно-механический участок | 18 | 12 | 4 | - | 54 |

Согласно [2] площадь окрасочного участка определяется в зависимости от количества и габаритов окрасочно-сушильного оборудования, постов подготовки, нормативного расстояния между оборудованием, подвижным составом и элементами конструкций зданий. Из-за отсутствия удельных показателей f1 и f2 по формуле 28 определена быть не может. Для её вычисления может быть использована формула, основанная на знании площадей, занимаемых технологическим оборудованием и коэффициентом плотности его расстановки.

Fу=fоб∙Коб, (33)

где fоб – суммарная площадь горизонтальной проекции по габаритным размерам оборудования;

Коб – коэффициент плотности расстановки оборудования.

Если в помещении производственных участков предусмотрены посты, то к расчётной площади Fу необходимо прибавить площадь, занятую постами. Согласно [2] для окрасочного участка Коб=3,7.

При количестве рабочих постов на окрасочном участке 5 ед. общей площадью 34 м2 и принятой горизонтальной площадью оборудования 26,6 м2 принимаем Коб = 56,6м2

Fу=56.6∙3,7=206 м2 (34)

Согласно [1] площадь зоны ожидания (стоянки) рассчитывается по формуле:

F3=fa∙Аст∙Kп (35)

де: Аст-число автомобиле-мест хранения.

Kп- коэффициент плотности расстановки автомобиле-мест хранения.

Согласно [1] Kп =3.

F3=6,8∙11∙3=224 (36)

Рассчитанные по формулам 28 и 33 значения в дальнейшем уточняются при разработке планировочного решения графическим методом.

5.1.3 Расчёт площадей складских помещений

Площади складских помещений СТОА легкового автотранспорта определяется по формуле

Fскл=Sуд∙Nсто/1000 , (37)

где Sуд – площадь складского помещения на тысяцу комплексно обслуживаемых автомобилей, м2.

Согласно [2] величина Sуд для склада запасных частей равна 32 м2, для склада двигателей, агрегатов и узлов равна 12 м2, для склада эксплуатационных материалов равна 6 м2, для склада шин 8 м2, для склада лакокрасочных материалов 4 м2, для склада смазочных материалов 6 м2, для склада кислорода и ацетилена в баллонах 4 м2.Окончательные подсчеты сводим в таблицу 10.

Таблица 10. Площади складов

| № | Название склада | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запчастей | 64 |
| 2 | Агрегатов | 24 |
| 3 | Эксплуатационных матерьялов | 12 |
| 4 | Шин | 16 |
| 5 | Лакокрасочный | 8 |
| 6 | Смазочных матерьялов | 12 |
| 7 | Кислорода | 8 |

- 5.2 Расчет площадей административно-бытовых помещений

При расчёте площади административно-правовых помещений используются следующие округлённые показания [2,3]

- площадь для помещений заказчиков 9-12 м2/раб. пост;

- площадь конторских помещений 6-8 м2/чел.;

- площадь бытовых помещений 2-4 м2/чел..

-площадь магазина 6-8 м2 /1000к.о.автомобилей согласно [1]

-Вентиляционная камера 10 м2

Дальнейшие расчёты сводим в таблицу 11.

6. Расчёт обойного участка, выбор технологического оборудования

- 6.1 Выбор технологического оборудования

На основе изученных материалов выбираем технологическое оборудование, представленное в таблице 11.

Таблица 11. Номенклатура выбранного технологического оборудования.

| № пп. | Наименование, марка | Основные параметры | fоб, м2 | Объём работ на оборудовании % | Расчётное количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верстак безтумбовый «22.2д.020» | Габариты: 1000х600х820 Метал.столешница | 0,6 | 35 | 1 |
| 2 | Ванночка дляя проверки радиаторов | Габариты: 900х400х800 | 0,36 | 15 | 1 |
| 3 | Ларь для отходов | Габариты: 500х500х500 | 0,25 | 5 | 1 |
| 4 | Стеллаж для ремонтных деталей и оборудования | ШМИ-5120 Габариты: 2000х1000х1950 | 2 | 5 | 1 |
| 5 | Тележка для перевозки ремонтных деталей | «Рллер» Габариты: 500х500х800 | 0,25 | 10 | 1 |
| 6 | Набор для пайки | ЭП - 2561 | - | 30 | 1 |

6.2 Расчет потребности в технологическом оборудовании

Количество основного технологического оборудования определяют по трудоёмкости работ и степени использования.

Число единиц основного технологического оборудования Qоб определяется по трудоёмкости работ:

Qоб=Тоб/Фоб=Тоб/Др.д г ∙ Тсм ∙С∙Роб ∙ήоб	(38)

Где: Тоб- годовой объём работ по данной группе.

Фоб- годовой фонд времени рабочего поста.

Тсм- продолжительность смены.

ήоб- коэффициент использования оборудования по времени. Согласно [2] ήоб =0,9.

Рассчитанный годовой объём работ для обойного участка 1670 чел/ч. Принимаем процентное соотношение годового объёма работ на технологическом оборудовании таблица 11.

Расчёты по определению кол-ва технологического оборудования сводим в таблицу 11.

Так как работает один человек то дополнительного оборудования по 6.3Расчёт площади шиномонтажного участка

Расчёт площади Fуч производится по формуле:

Fуч=fоб∙Kоб+ Fп  (39)

Где: fоб- суммарная площадь проекции технологического оборудования по габаритным размерам.

Kоб- коэффициент плотности расстановки технологического оборудования.

Fп -площадь занимаемая постами (постов нет).

Согласно [2] Kоб=5

Fуч=3,46∙5=17,3; м2 (40)

7. Расчёт потребности в основных видах ресурсов

Виды ресурсов:

-Вода оборотная, свежая.

-Энергия тепловая, электрическая.

Расчётные нормы данных ресурсов вычисляются по методике [2] основанной на использовании удельных норм на один рабочий пост в зависимости от мощности предприятия, типа автомобиля и температуры окружающего воздуха.

Расчёт расхода оборотной, свежей и сточной воды Vi производится по формуле:

(41)

Где: m i –удельная норма расхода воды на рабочий пост

Xобщ - Общее количество рабочих постов на СТОА

,-Коэффициенты корректирующие нормы расхода от мощности СТОА и типа автомобиля соответственно.

- Дальнейшие расчеты сводим в таблицу 12.

Таблица 12. Нормы расхода оборотной, свежей и сточной воды

| № | Наименование потребляемого ресурса | mi ( ) |  |  | Vi () |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вода оборотная | 3,0 | 0,96 | 0,95 | 32,8 |
| 2 | Вода свежая техническая | 1,8 |  |  | 19,7 |
| 3 | Вода свежая питьевая | 1,2 |  |  | 13,1 |
| 4 | Вода сточная бытовых потребителей | 1,2 | 0,97 |  | 13,3 |
| 5 | Вода сточная производственных потребителей | 0,05 |  |  | 0,55 |

Нормы расхода тепловой энергии Qтеп рассчитываем по формуле:

(42)

Где :Ртеп- удельная норма расхода тепловой энергии на рабочий пост.

- Коэффициент коррекции по температуре окружающего воздуха (Умеренный район)

- Дальнейшие расчёты сводим в таблицу 13.

Таблица 13 Нормы расчёта тепловой энергии

| Ртеп () |  |  |  | Qтеп () |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 0,85 | 0,95 | 1 | 2015,5 |

Данные из источника [2].

Расчёт установочной мощности электроприёмников СТОА Wуст производится по формуле:

,кВт (43)

Где: wуст- удельная норма установочной мощности на рабочий пост

Кспр- Коэффициент спроса.

- Дальнейшие расчёты сводим в таблицу 14

Таблица 14. Нормы расхода электроэнергии

| wуст () |  |  | Кспр | Wуст кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0,90 | 0,95 | 0,50 | 153,9 |

Данные из источника [2].

8.Обоснование графической части

8.1 Генеральный план

При разработке генерального плана исходным материалом послужили имеющиеся данные:- Площадь и форма производственного здания.

- Принятая площадь участка.

- Количество автомобилемест хранения.

- Основные данные проектируемой СТОА полученные в пояснительной записке.

Площади дополнительных зданий и сооружений были приняты.

Расстановка сооружений была выполнена в соответствии с ВСН 01-89, ОНТП 01-91 и рядом вспомогательной литературы, приведённой в списке. Копирование источников не имеет смысла. Обоснование считать законченным и достаточным.

8.2 Компоновочный план

При разработке планировочного плана предприятия опорой послужили:

-Функциональная схема организации производства СТОА.

-Принцип тяготения производственных участков друг к другу.

-Произведенные расчёты.

-Нормативные документы.

8.3 Производственный участок

При проектировании участка были использованы произведённые расчёты, форма участка была согласованна с компоновочным планом СТОА, оборудование расставлено в соответствии с должными нормативными документами.

Заключение

Данная работа по проектированию СТОА строилась на соблюдении основных нормативных актов.

Спроектированная станция включает в себя:

-Административно-бытовые помещения:

-Административное помещение

-Бытовые помещения: столовая, гардероб, душевая, туалет, комнаты для курения и отдыха

-Клиентская

-Магазин

-Производственно-складские помещения:

-Зона постов ТО и ТР, склады смазочных материалов, эксплуатационных жидкостей

-Окрасочный участок, склад лакокрасочных изделий

-Кузовной участок, склад кислорода

-Зона постов приёмки и выдачи, автомобилеместа ожидания

-Пост диагностирования

-Пост мойки

-Агрегатный участок, склад агрегатов

-Обойный, слесарно-механический участки

-Аккумуляторный, ремонта топливной аппаратуры

-Шиномонтажный участок, склад шин

Считать поставленную задачу по курсовому проекту выполненной.

Список литературы

1.Тарасова М.Г. Проектирование и реконструкция предприятий автосервиса: Методические указания по выполнению курсового проекта для студентов специальности 230100.02 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (Автомобильный транспорт)».-СПб.: Изд-во СПбГАСЭ,2005.-55с.

2.ОНТП 01-91. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта/ Утв. Протоколом концерна «Рос-автотранс» от 07.08.1991 г.№3

3.ВСН 01-89. Предприятия по обслуживанию автомобилей/ Утв. Приказом Минавтотранса РСФСР от 12.01.1990 г.№ВА-15/10

4.Чекмарв а.а., Осипов В.к. Справочник по машиностроительному черчению. – 4-е изд., стер.-М.: Высш. Шк., 2003.-493 с.: ил.

5.Охрана труда на автомобильном транспорте/ Утв. Приказом министерства труда и социального развития РФ от 12.05.2003 г.№28.

6.Сарбаев В.И., Селиванов С.С., Коноплёв В.Н., Дёмин Ю.Н. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и экологическая безопасность производственных процессов /Ростов н/Д.: «Феникс» ,2004 г.-448с.

7.Автотранспортные предприятия: нормативное регулирование деятельности. –М.: Современная экономика и право, 2000. – 376 с.