Лабораторная работа

Тема: Опытная проверка расчёта нелинейных цепей

Цель: Научиться опытным путём рассчитывать нелинейные цепи.

- Параллельное соединение нелинейных элементов изображено на рисунке 1.

Рисунок 1.-Параллельное соединение нелинейных элементов.

- Используя ВАХ представленных на рисунке 2. Определить значение тока неразветвлённой части цепи.

- Результаты расчёта заносим в таблицу 1.

Таблица 1. - Результаты расчёта.

| U (B) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iнэ1 (А) | 2 | 3 | 3,8 | 4,2 | 4,4 |
| Iнэ2 (А) | 3 | 5 | 6,3 | 7 | 7,5 |
| I (A) | 5 | 8 | 10,1 | 11,2 | 11,9 |

При параллельном соединении напряжение на ветвях одинаковое. U1=U2=U, ток в неразветвлённой части определяем сложением токов в ветвях на заданной ВАХ рисунка 2.

- Соединим нелинейные элементы последовательно.

Рис.3 - Последовательное соединение нелинейных элементов.

- Используя ВАХ, представленную на рисунке 4, определить значение напряжения цепи, как сумму напряжений на отдельных участках.

- Результаты расчёта заносим в таблицу 2.

Таблица 2. - Результаты расчёта.

| I (А) | 1 | 2 | 2,6 | 3 | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uнэ1 (В) | 20 | 80 | 120 | 160 | 180 |
| Uнэ2 (В) | 9 | 30 | 52 | 80 | 100 |
| Σ U (В) | 29 | 110 | 172 | 240 | 280 |

- На рисунке 5 представлено смешанное соединение нелинейного и линейного элементов.

Рис.5 – Смешанное соединение элементов.

Чтобы определить ток в неразветвлённой части цепи используем метод «свёртывания».

- Преобразуем схему параллельного соединения, используя ВАХ на рисунке 6.

- Результаты расчёта заносим в таблицу 3.

Таблица 3. - Результаты расчёта.

| U (В) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 (А) | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,3 |
| Iнэ2 (А) | 1,5 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,5 |
| Σ I (А) | 2,3 | 3,6 | 4,5 | 5,2 | 5,8 |

- После выполненного преобразования схема состоит из 2-х последовательно соединённых нелинейных элементов. Перенесём на рисунок 7 полученные значения.

Контрольные вопросы.

1. Нельзя подобрать 2 нелинейных элемента, чтобы их общая ВАХ стала линейной, т.к. общая ВАХ всё равно будет являться нелинейной.

2. Нельзя использовать формулу: P=UI, т.к. для нахождения мощности нелинейных элементов надо знать их сопротивления, которые не являются постоянными величинами, они меняются со временем.

3. Закон Ома: I = E/R+r;

Законы Кирхгофа:

- узловой закон: ΣI = 0;

- контурный закон: ΣE = ΣIR