Московский Гуманитарный Техникум Экономики и Права

Контрольная работа по физике

Задача №1

«Расчет искусственного освещения»

Москва 2009

Задача 1. Расчет искусственного освещения

Задачей расчета является определение потребной мощности электрической осветительной установки для создания в производственном помещении заданной освещенности. При проектировании различных систем искусственного освещения применяются различные методы. Для расчета общего равномерного освещения наиболее часто применяется метод светового потока (коэффициента использования).

В основу метода светового потока положена формула:

где  - световой поток одной лампы, лм;

- нормируемая минимальная освещенность, лк;

-  площадь освещаемого помещения,м2;

- коэффициент минимальной освещенности, значения которого для дуговых ртутных ламп – 1,15, для люминесцентных ламп – 1,1;

- коэффициент запаса  ( в задании равен 1,5);

- число светильников в помещении;

- число ламп в светильнике (для  дуговых ртутных ламп  =1,  для люминесцентных ламп  = 2).

- коэффициент использования светового потока лампы, %, зависящий от типа лампы, типа светильника, коэффициента отражения потолка и стен, высоты подвеса светильника и индекса помещения

Индекс  помещения определяется по формуле:

где  А и В – длина и ширина помещения, м;

Нр -  высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м, Hр=Н-Н1.

Исходные данные:

- Тип Светильника - ЛСП01

## -Размеры помещения-24х12х6 м

-Разряд Зрительных работ- IV

-Подразряд Зрительных работ- В

-Коэффициенты Отражения :

Стен-50%

### Потолка-70%

-Н1=0.8 м.

Расчет общего равномерного освещения:

- Определяем площадь, подлежащую освещению.

S=АхВ=24х12=288 м;

- Устанавливается норма освещенности на рабочих поверхностях в зависимости от разряда зрительных работ по СНиП 23-05-95

Норма освещенности для заданного варианта равна 300 лк;

- Выбирается схему размещения светильников в зависимости от ширины помещения (количество рядов светильников).

Для заданного варианта выбирается схема 2

- Исходя из длины помещения, определяется количество светильников  в одном ряду (для люминесцентных ламп длина одного светильника – 1,5 м + зазор между светильниками 0,5 м, для дуговых ртутных длина светильника – 40 см) и общее количество светильников в помещении.

Количество светильников  в одном ряду М=12;

Общее количество светильников в помещении N=36;

- В соответствии с типом светильника определяется тип лампы и устанавливается  количество ламп.

Для заданного варианта выбирается ЛСП01 – светильник с люминесцентными лампами и устанавливается 72 лампы;

- Определяется индекс помещения i.

=1,53

- Выбирается коэффициент использования светового потока .

=50%

- Рассчитывается величина светового потока для одной лампы.

=3960 лм

- Из  таблицы  выбирается конкретная марка лампы с величиной светового потока наиболее близкой к расчетной.  Допустимое отклонение расчетного значения от табличного  от –10 до +20%.

#### Выбирается люминесцентная лампа ЛДЦ80 с величиной светового потока равной 3740 лм ;

#### Выполним эскиз системы общего равномерного освещения.

1,5 м +0,5 м

1,5м.  4,5м. 4,5м.  1,5м.

11. В заключение сделаем вывод: 72 лампы типа ЛДЦ80 требуется для создания в данном помещении с габаритами 24х12х6 м нормированной освещенности для выполнения зрительных работ разряда IV.