Условие и содержание задания

Идеальный газ (μ – 18,0 г/моль, к = 1,33) при V1; P1; T1 изохорно нагревается до T2, а затем изотермически до Р3. После изобарного и изоэнтропного сжатия рабочее тело возвращается в начальное состояние.

- Определить термические и удельные калорические характеристики рабочего тела в переходных точках цикла (P; V; T; h; s; u).

- Вычислить изменения калорических характеристик в каждом из составляющих циклов изопараметрических процессов (ΔH; ΔS; ΔU).

- Вычислить количество теплоты, деформационной работы, работы перемещения для каждого из изопараметрических процессов (Q; L; Lп).

- Выяснить энергетические особенности этих процессов и цикла в целом, составить для них схемы энергобаланса и кратко прокомментировать их особенности

- Оценить эффективность тепломеханического цикла и эквивалентного ему цикла Карно.

Таблица 1

| № варианта | Начальный объем рабочего тела, V1, м3 | Начальное давление, P1, кПа | Начальная температура, T1, К | Конечная температура в изохорном процессе, T2, К | Конечное давление в изотермическом процессе, P3, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2,6 | 4000 | 573 | 723 | 100 |

1 Рабочее тело - идеальный газ

  - Предварительные вычисления

Удельная газовая постоянна

Удельная изобарная теплоемкость газа при к = 1,33

Удельная изохорная теплоемкость

Масса идеального газа

  - Определение характеристик термодинамического состояния идеального газа в переходных точках

На рис. 1 и 2 показан тепломеханический цикл в диаграммах Pv и Ts.

Расчет характеристик термодинамического состояния выполняется в соответствии с исходными данными табл.1 по следующему плану:

Состояние (точка) 1.

Известны: V1; P1; T1.

Определяется удельный объем

Удельные калорические характеристики для каждого из состояний вычисляются по расчетным соотношениям при Тб = 273,15 К и Рб = 100 кПа.

Удельная энтальпия

Удельная внутренняя энергия

Удельная энтропия

Состояние (точка) 2.

Известны: T2;

V2 = V1 (процесс 1-2 изохорный);

v2 = v1

Определяются:

Давление

Удельная энтропия

Удельная внутренняя энергия

Удельная энтропия

Состояние (точка) 3.

Известны: Р3;

Т3 = Т2 (процесс 2-3 изотермический).

Определяются:

Удельный объем

Объем

Удельная энтальпия

Удельная внутренняя энергия

Удельная энтропия

Состояние (точка) 4.

Известны: Р4 =Р3 (процесс 3-4 изобарный);

s4 = s1 (процесс 4-1 изоэнтропный).

Определяются:

Термодинамическая температура

Удельный объем

Объем

Удельная энтальпия

Удельная внутренняя энергия

Результаты расчета сведены в табл.2

Таблица 2

| Номер точки | Р, кПа | Т, К | t°, °С | V, м3 | v, | h, | u, | s, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4000 | 573 | 300 | 2,6 | 0,066 | 560 | 295 | -0,325 |
| 2 | 5061 | 723 | 450 | 2,6 | 0,066 | 837 | 502 | -0,0002 |
| 3 | 100 | 723 | 450 | 131,2 | 3,34 | 837 | 502 | 1,812 |
| 4 | 100 | 230 | -43 | 41,73 | 1,062 | -80 | -186 | -0,325 |

Характеристики термодинамического состояния идеального газа в переходных точках цикла

  - Вычисление изменения калорических характеристик в процессах с идеальным газом

Изменение калорических характеристик при переходе рабочего тела из начального состояния Н в конечное К определяется на основе следующих соотношений:

Изменение энтальпии

Изменение внутренней энергии

Изменение энтропии

По данным табл.2 получаем

Процесс 1-2 (V = const)

Процесс 2-3 (Т = const)

Процесс 3-4 (Р = const)

Процесс 4-1 (S = const)

1.4 Определение количества теплоты, деформационной работы и работы перемещения в процессах с идеальным газом

Характеристики термодинамических процессов (Q; L; Lп) определяются на основании Первого и Второго законов термодинамики. Деформационную работу и работу перемещения при равновесном изменении состояния от начального (Н) до конечного (К) можно вычислить также путем интегрирования выражений.

По данным 1.3 получим

Процесс 1-2 (V = const)

Процесс 2-3 (Т = const)

;

Процесс 3-4 (Р = const)

;

Процесс 4-1 (S = const)

;

Результаты расчетов, выполненных в 1.3 и 1.4, сведены в табл.3

Таблица 3

| Некруговые процессы | ΔН, кДж | ΔU, кДж | ΔS, кДж | Q, кДж | L, кДж | Lп, кДж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 10960 | 8238 | 12,77 | 8238 | 0 | -2722 |
| 2-3 | 0 | 0 | 71,17 | 51458 | 51458 | 51458 |
| 3-4 | -36066 | -27108 | -83,94 | -36066 | -8958 | 0 |
| 4-1 | 25105 | 18869 | 0 | 0 | -18869 | -25105 |
| цикл | 0 | 0 | 0 | 23630 | 23630 | 23630 |

Характеристики термодинамических процессов и изменения калорических свойств идеального газа

  - Оценка эффективности тепломеханического цикла с идеальным газом

Тепломеханический коэффициент цикла

Среднетермодинамическая температура идеального газа в процессе подвода теплоты

Среднетермодинамическая температура идеального газа в процессе отвода теплоты

Тепломеханический коэффициент эквивалентного цикла Карно

  - Схемы энергобалансов процессов с идеальным газом

Схемы энергобаланса можно представить в виде графических совокупностей элементов, соответствующих следующим частным формам Первого закона технической термодинамики:

Здесь приведены схемы энергобаланса для каждого из четырех изопараметрических процессов и цикла в целом по второй форме:

Каждая схема термодинамически комментируется в соответствии с энергетическими особенностями процесса (табл.4).

Таблица 4

| Процессы | Схемы энергобалансов | Пояснение к схеме |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | ΔH Q Lп | В данном т/д процессе 1-2 энтальпия идеального газа увеличивается за счет подвода теплоты и затрачивания работы перемещения |
| 2-3 | ΔH Q | В данном изоэнтальпийном процессе 2-3 работа перемещения совершается за счет подвода теплоты к идеальному газу |
| 3-4 | ΔН Q Lп | В данном изобарном процессе 3-4 теплота идеального газа отводиться за счет уменьшения энтальпии |
| 4-1 | ΔН Q Lп | В данном адиабатном процессе 4-1 энтальпия идеального газа увеличивается за счет затрачивания работы перемещения |
| Цикл | ΣΔН ΣQ ΣLп | В данном т/д цикле суммарное количество теплоты равно суммарному количеству работы перемещения |

Рис.1 Тепломеханический цикл с идеальным газом в диаграмме P – V

Рис. 2 Тепломеханический цикл с идеальным газом в диаграмме Т – s

1.7 Определение характеристик термодинамического состояния водяного пара

Неизвестные величины в состояния 1, 2, 3, 4 определяются с помощью таблицы «Теплофизические свойства воды и водяного пара» или с помощью масштабной диаграммы h – s.

Состояние 1

В соответствии с исходными данными табл.1 известны:

V1 = 2,6 м3; Р1 = 4000 кПа = 40 бар

Т1 = 573 К; t1 = 300 °С

При заданных Р1 и t1, предварительно убедившись, что в состоянии 1 рабочее тело – перегретый пар (t1 > ts при р1), по таблице «Вода и перегретый пар» [1] определяются:

v1 = 0,058 ;

h1 = 3000 ;

s1 = 6,3 .

Масса водяного пара

Удельная внутренняя энергия

Состояние 2

Известны: Т2 = 723 К; t2 = 450 °С

V2 = V1 = 2,6 м3

v2 = v1 = 0,058

По t2 и v2 по таблице «Вода и водяной пар» [1] определяются:

Р2 = 54 бар = 5500 кПа;

h2 = 3310 ;

s2 = 6,76 .

При этом внутренняя энергия пара составит

Состояние 3

Известны: Т3 = Т2 = 723 К

t3 = t2 = 450 °С

Р3 = 100 кПа = 1 бар.

По t3 и Р3 по таблице «Вода и водяной пар» [1] выбираются:

v3 = 3,334 ;

h3 = 3382 ;

s3 = 8,7 .

При этом объем и внутренняя энергия водяного пара состовит:

Состояние 4

Известны: Р4 = Р3 = 100 кПа = 1 бар

s4 = s1 = 6,3 .

В таблице «Состояние насыщения по давлениям» [1] по давлению Р4 находим температуру насыщения  = 100 °С и удельные характеристики состояния насыщенной жидкости и сухого насыщенного пара

v'=0,001  v''=1,7

h'=417,44 	h''=2675

s'=1,3  s''=7,35

Сравнивая s4 с s' и s'' (s' < s4 < s''), убеждаемся, что в данном состоянии рабочее тело – влажный насыщенный пар со степенью сухости

Вычисляем экстенсивные характеристики влажного насыщенного пара по формулам смещения

Результаты вычислений сводим в табл.5

Таблица 5

Характеристики термодинамического состояния водяного пара в переходных точках цикла

| Номер точки | Р, бар | t, °C | T, K | V, м3 | v, | h, | u, | s, | Состояние рабочего тела |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 300 | 573 | 2,6 | 0,058 | 3000 | 2768 | 6,3 | Перегретый пар |
| 2 | 55 | 450 | 723 | 2,6 | 0,058 | 3310 | 2991 | 6,76 | Перегретый пар |
| 3 | 1 | 450 | 723 | 149,43 | 3,334 | 3382 | 3048 | 8,7 | Перегретый пар |
| 4 | 1 | 100 | 373 | 63,5 | 1,416 | 2300 | 2159 | 6,3 | Влажный насыщенный пар х4 = 0,933 |

Рис. 3 Тепломеханический цикл с водяным паром в диаграмме Т – s

1.8 Вычисление характеристик термодинамических процессов с водяным паром

В соответствии с 1.3 и 1.4 определяем изменение калорических характеристик состояния и характеристики термодинамических процессов с водяным паром

Процесс 1-2 (V = const)

Процесс 2-3 (Т = const)

;

Процесс 3-4 (Р = const)

;

Процесс 4-1 (S = const)

;

Результаты вычислений 2.2 сводим в табл.6

Таблица 6

| Некруговые процессы | ΔН, кДж | ΔU, кДж | ΔS, кДж | Q, кДж | L, кДж | Lп, кДж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 13894 | 9994 | 20,6 | 9994 | 0 | -3899 |
| 2-3 | 3227 | 2554 | 87 | 62865 | 60310 | 59638 |
| 3-4 | -48495 | -39845 | -107,5 | -48495 | -8650 | 0 |
| 4-1 | 31374 | 27295 | 0 | 0 | -27295 | -31374 |
| цикл | 0 | 0 | 0 | 24365 | 24365 | 24365 |

1.9 Характеристики термодинамических процессов и изменения калоричесикх свойств водяного пара

Оценка эффективности тепломеханического цикла с водяным паром

Тепломеханический коэффициент цикла

Среднетермодинамическая температура идеального газа в процессе подвода теплоты

Среднетермодинамическая температура идеального газа в процессе отвода теплоты

Тепломеханический коэффициент эквивалентного цикла Карно

Таблица 7

| Процессы | Схемы энергобалансов | Пояснение к схеме |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | ΔH Q Lп | В данном т/д процессе 1-2 энтальпия водяного пара увеличивается за счет подвода теплоты и затрачивания работы перемещения |
| 2-3 | ΔH Q Lп | В данном т/д процессе 2-3 работа перемещения совершается, энтальпия увеличивается за счет подвода теплоты к водяному пару |
| 3-4 | ΔН Q Lп | В данном изобарном процессе 3-4 теплота водяного пара отводиться за счет уменьшения энтальпии |
| 4-1 | ΔН Q Lп | В данном адиабатном процессе 4-1 энтальпия водяного пара увеличивается за счет затрачивания работы перемещения |
| Цикл | ΣΔН ΣQ ΣLп | В данном т/д цикле суммарное количество теплоты равно суммарному количеству работы перемещения |

Список литературы

- Вукалович М.П., Ривкин С.Л., Александров С.А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара. – М.: Изд-во стандартов,1969. – 408 с.

- Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика. – М.: Энергия, 1974. – 496 с.