ТРЁХФАЗНАЯ ЦЕПЬ ПРИ СОЕДИНЕНИИ ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКОВ ТРЕУГОЛЬНИКОМ

Цель работы:1) Выявить особенности трёхфазных систем при соединении фаз треугольником.

2) По опытным данным построить векторные диаграммы при симметричной и несимметричной нагрузке фаз.

Ход работы:

1. Собрали схему в треугольник с симметричной нагрузкой во всех трёх фазах.

РА1 - комбинированный прибор 43101

РV1 - комбинированный прибор Ц4342

R1 - резистор 680 Ом(470 Ом)

R2 - резистор 680 Ом(680 Ом)

R3 - резистор 680 Ом(1кОм)

2. Подключил схему к элементам трёхфазного генератора

3. Измерили линейные и фазные токи и напряжения IA,IB,IC -линейные токи

Iл=IФ;

IAB,IBC,ICA -фазные токи; UA=(UAB); UB=(UBC); UC=(UCA) (UФ=Uл) - фазные и линейные напряжения

4. Проверил соотношения между линейными и фазными напряжениями, между линейными и фазными токами.

5. Рассчитал активную мощность трёхфазного приёмника

P=3UФIФ=UлIл

(cos т.к. =0 для активной нагрузке в фазах)

6 Данные расчётов и измерений свёл в таблицу

7. Изменил нагрузку в фазах так, что во всех трёх фазах стала разная нагрузка (несимметричная)

8. Измерил линейные и фазные токи и напряжения: IA,IB,IC-линейные токи при несимметричной нагрузке; IAB,IBC,ICA-фазные токи; UA, UB,UC-фазные напряжения; UAB; UBC;UCA-линейные напряжения

9 Проверил соотношения между линейными и фазными напряжениями и токами

10 Рассчитал активную мощность трёхфазного приёмника при несимметричной нагрузке

P=PA+PB+PC

PA=UA IA (cos т.к. активная нагрузка)

PB=UB IB (cos )

PC=UC IC (т.к.cos)

РА=8,3 ·26,6=220,8 (Вт)

РВ=8,3 ·18,3=151,9 (Вт)

РС=8,3 ·23,5=195,1 (Вт)

Р=220,8+151,9+195,1=567,75 (Вт)

11 Данные расчётов и измерений свёл в таблицу

| При симметричной нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IA | IB | IC | IAB | IBC | ICA | UA | UB | UC | P |
| 21,6 | 21,6 | 4,6 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 318,75 |

12. Построил векторные диаграммы при симметричной и несимметричной нагрузки по опытным данным

| При несимметричной нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IA | IB | IC | IAB | IBC | ICA | UA | UB | UC | РА | PB | PC | P |
| 26,6 | 18,3 | 23,5 | 12,5 | 8,3 | 18,1 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 220,8 | 151,9 | 195,1 | 567,75 |

Вывод: Выявил особенности трёхфазных систем при соединении фаз треугольником. По опытным данным построил векторные диаграммы при симметричной и несимметричной нагрузке фаз.