Задача № 1

- Приведите структурную схему усилителя с заданными каскадами; на схеме укажите заданные напряжения.

- Рассчитайте указанный коэффициент усиления.

- Перечертите заданную характеристику, укажите её название. Поясните физический смысл заданных качественных показателей, и с помощью приведённой характеристики рассчитайте их.

Дано: состав структурной схемы –  КПУ, ПОК, ОК.

Параметры для расчёта: Uвх ус =10мВ, Uвых ус = 0,5В, Uвых кпу = 100мВ.

Найти: Ккпу.,  ДРЧ Мf =100 Гц

Решение:

- Структурная схема усилителя с заданными каскадами

Uвх ПОК                 Uвх ОК

Uвых КПУ                Uвых ПОК

ИС

Н

Вх.

уст.р

КПУ

ПОК

ОК

Вых. устр.

UИС	                     UВХ КПУ                                                                                UВЫХ ОК  UН

Е

- Расчёт коэффициента усиления (Ккпу) по заданным величинам напряжений.

Коэффициент усиления, показывает во сколько раз КПУ, усиливает входное напряжение.  За входное напряжение КПУ берем значение Uвх ус =10мВ, так как входное устройство является элементом согласования каскадов усилителя и усилительными свойствами не обладает.

3) Амплитудно-частотная характеристика усилителя:

К

60

50                                                                   К ср

40

0,707КСР

30

20

10

f кГц

0      0,1    0,2     0,4    0,8   1,6     3,2    6,4     12,9

АЧХ усилителя  отображает зависимость К от частоты, на ней видно, что в диапазоне частот от 0,05 до 0,2 кГц коэффициент  возрастает, затем в диапазоне от 0,2 до 3.2 кГц коэффициент не изменяется, а затем начинает уменьшаться.

ДРЧ  (диапазон рабочих частот) – диапазон частот, в котором коэффициент усиления К уменьшается не более, чем на 1 дБ, то есть в 1.41 раза.

Поэтому на уровне , проводим вспомогательную линию, параллельную оси f . Точки пересечения этой линии с АХЧ проецируем на ось f. Получаем искомый ДРЧ от нижней частоты fН до  fВ.

По примеру из методического пособия (рис.8), для решения  задачи находим из графика среднее значение КСР. КСР =50

Затем  находим 0,7КСР = 0.7 50 = 35,   на этом уровне проводим прямую параллельную  оси f.

Из получившихся расчетов делаем вывод, что предложенная в задаче АЧХ усилителя  находится в диапазоне рабочих частот и  данный диапазон лежит в пределах от

fН =0,075 кГц и  до fВ =11,6 кГц.

ДРЧ усилителя от fН =0,075 кГц и  до fВ =11,6 кГц.

Рассчитаем значение

КСР =50 = определили из графика, по графику также определяем значение Кf для частоты 100 Гц оно равно 40 (Кf =40).

Рассчитываем  по формуле значение

Задача № 3

- Укажите назначение операционного усилителя (ОУ) и его преимущества.

- Приведите схему на операционном усилителе, выполняющую заданную функцию, поясните назначение элементов схемы.

- Рассчитайте элементы схемы и постройте ее АЧХ.

Дано: Активный фильтр нижних частот.  fСР = 1 кГц, КФНЧ =100, RИС =1 кОм

Определить: 1) указать назначение операционного усилителя и его преимущества;

2) привести схему на операционном усилителе, выполняющую заданную функцию, пояснить назначение элементов схемы;

3) рассчитать элементы схемы и постройте ее АЧХ.

Решение:

1)  Назначение и преимущества операционного усилителя.

Операционный усилитель предназначен для выполнения различных операций с входными сигналами: усиления, сложения, вычитания, умножения, интегрирования и т.д.

OУ выполняется в виде интегральных схем. В состав схем входят дифференциальный усилитель, имеющий высокое входное сопротивление, малый шум; каскад предварительного усиления и усилитель мощности (эмиттерный повторитель).

Для ОУ характерны большой коэффициент усиления, большое входное и малое выходное сопротивление, широкий диапазон рабочих частот, низкий уровень шума.

2) Активный фильтр нижних частот на ОУ:

ССВ

RСВ

R1                         DA

R2

RН     UВЫХ

UВХ

R1 и RСВ – задают коэффициент усиления схемы;

R2 согласует неинвертирующий вход ОУ с источником сигнала;

RСВ и ССВ определяют частоту среза фильтра.

- Расчет элементов схемы и построение АЧХ.

Чтобы согласовать инвертирующий вход ОУ с источником сигнала значение R2 выберем равным  RИС.  RИС по условию задачи равно 1 кОм. Можно записать

R2= RИС=1кОм

Коэффициент передачи фильтра рассчитаем по формуле

Величина сопротивления R1 выбирается из расчета от 1 до 3 кОм. Пусть R1 = 2 кОм.

Тогда ( КФНЧ =100 по условию задачи).

Для расчета емкости ССВ  сначала рассчитываем круговую частоту среза

вычисляем     [ рад/с]

Частота среза определяется цепочкой RСВ и ССВ и равна

, отсюда

Рассчитаем частоту  , на которой КФНЧ  = 0

Строим график:

Для построения графика от значений ω был взят десятичный логарифм от полученных ранее значений.

lg ωСР = lg 6280  = 3,8 ;lg ω0 = lg 126∙104  = 6,1

К

60

50

40

30

20

10

0                                     6280               126∙104  ω  (рад/с)

ωСР	           ω0                     lg ω, дек

1       2       3       4        5       6       7       8

Задача № 4

Рассчитать каскад предварительного усиления на биполярном транзисторе КТ312А

n-p-n  - типа, включенном с общим эмиттером, с последовательной отрицательной обратной связью по току.

Дано: Ек = 15В, КООС = 10, FH = 75Гц,  RH = 10кОм, IК max ДОП = 30мА, h21э min = 10,

h21э max = 100, rб = 100 Ом.

Рассчитать: элементы схемы и рабочий режим транзистора.

Решение:

Принципиальная схема резистивного усилителя напряжения:

ЕК

+    −

RК

СР

RД1

СР                       VT

UВЫХ

RН

UВХ              RД2

RЭ   СЭ

1. Сопротивление нагрузки коллекторной цепи RК

кОм   (стандарт 620 Ом), где    IKmax = КЗ IК max ДОП =  = 0.75 IKmax ДОП =0,75∙ 30=22,5 (мА)   где КЗ коэффициент запаса по току IК .

Обычно КЗ = 0,7…0,8. приняли для задачи КЗ=0,75

2. Сопротивление резистора в цепи эмиттера RЭ .

Требуемая стабилизация режима работы достигается, если Rэ ≈ 0,1RK

Rэ ≈  0,1∙ 610 = 61 Ом.   Выберем стандарт Rэ = 62 Ом.

3. Эквивалентное сопротивление делителя  Rд1 , Rд2 :

Rдел =  RЭ ∙ (Si – 1),

где  Si – коэффициент нестабильности в реальных схемах Si=2…5.   Примем   среднее значение   Si= 3,5.

Rдел = 61 ∙ (3,5 – 1) = 61 2,5 = 152,5 Ом.

4. Определяем рабочий режим транзистора:

- минимальный коллекторный ток

IKmin = 0.1∙ IKmax = 0.1∙ 0.75∙ 30 = 2.25мА.

- максимальный коллекторный ток:

IKmax =0.75∙ IK max доп = 0,75 ∙ 30 = 22,5 мА.

- максимальное коллекторное напряжение ( UKЭ max)

- минимальное значение UКЭ

,

где Uкэнас = 0,8В, так как для кремниевых транзисторов  такое значение напряжения насыщения.

Параметры рабочего режима транзистора в рабочей точке:

- выходное напряжение UКЭРТ – напряжение на коллекторе в рабочей точке:

Выходной ток  - ток коллектора в рабочей точке:

Входной ток в рабочей точке - ток базы

,

где  h21э – средне- геометрическое значение коэффициента передачи тока., тогда входной ток

Входное напряжение – напряжение на базе транзистора в рабочей точке UБЭРТ:

,

где UБЭ0 – пороговое напряжение биполярного транзистора. Для кремниевых транзисторов UБЭ0 = 0,7 В; rБ =100 Ом из данных задачи

- расчёт делителя Rд1 и Rд2

Стандартное значение Rд2 =180 Ом 10%

Стандартное значение Rд1=1,6 кОм 5%

- значение емкости  разделительного  конденсатора определяется, исходя из нижней частоты диапазона усиливаемого сигнала

стандартное значение 0,2 мкФ

- Расчет емкости блокировочного конденсатора:

Стандартное значение : 330 мкФ10%

расчет коэффициента усиления каскада

коэффициент получился меньше заданного. Возьмем величину RК из стандартного ряда сопротивлений  равной 680 Ом  и рассчитаем вновь:

что соответствует требованию задания.

Задание № 5

Привести схему автоколебательного мультивибратора, указать его назначение. Рассчитать длительность импульсов tИ1 и tИ2, период следования импульсов Т и частоту следования импульсов ƒ.  Построить временные диаграммы Uк1= ƒ(t) и Uк2 = ƒ(t).

Дано: RК1 = 100 Ом; RК2 = 82 Ом;  R1= 2кОм; R2 = 3кОм;  C1 = C2 = 10нФ; E = 15В.

Рассчитать:  tИ1, tИ2, Т,  ƒ.

Решение:

Схема автоколебательного мультивибратора

+  Е   −

RК1          R2                      R1             RК2

С2                                       С1

VT1                           VT2

UВЫХ1                                                   UВЫХ2

Мультивибратор – это релаксационный генератор. Мультивибратор формирует импульсы не синусоидальной формы – на выходе мультивибратора могут быть импульсы прямоугольной или пилообразной  форм. Мультивибратор имеет накопитель энергии – конденсатор и электронный ключ – транзистор – переключение которого обусловлено запасом энергии в конденсаторе. Параметры выходных импульсов определяются параметрами элементов схемы. Мультивибраторы применяются в устройствах автоматики, измерительной и вычислительной техники.

2. Расчёт длительности импульсов проводится по формуле tИ = 0,7 RC

расчет tИ1=  0,7 R1C1

расчет    tИ2=  0,7 R2C2

Длительность фронтов импульсов зависит от времени заряда емкости и определяется по формулам:

Период следования импульсов:

Т = tИ1 +  tИ2 = 14 + 21 = 35мкс

Частота следования импульсов:

Амплитуда импульсов:   по среднему значению

Временные диаграммы выходных  сигналов:   Uк1= ƒ(t) и Uк2 = ƒ(t).

Для построения:   tИ1=  14 мкс;          tИ2= 21 мкс

tФ1= 2,5 мкс        tФ2= 2,05 мкс

Um=12В

UК1

tИ1

16

12

8

4

0

5      10     15     20     25      30	            40    45      50     55     60  t,мкс

tФ1

UК2

16                                          tИ2

12

8

4

0

5       10    15     20     25     30      35      40    45     50     55     60      t, мкс

tФ2

Литература

- Электронная техника. Программа, методические указания.. М, 2003

- Электронные приборы и усилители. Программа, методические указания …М, 1995