Ознакомление с методикой измерения твердости по методу Бринелля

Цель работы: приобретение практических навыков по испытанию на твердость на прессе Бринелля.

Оборудование и материалы: пресс Бринелля, образцы, отчетный микроскоп, таблица.

Ход работы:

1. ознакомление с сущностью метода Бринелля;

2. схема;

3. ознакомление с устройством пресса Бринелля;

4. практическое испытание образцов;

5. вывод.

Содержание отчета: 1. краткое описание сущности метода Бринелля.

Определение твердости по Бринеллю.

Для определения твердости по Бринеллю в качестве твердого тела, вдавливаемого в испытуемый материал используют стальной шарик определенного диаметра Р, который вдавливается в испытуемый материал с усилением Р. После снятия нагрузки на поверхности материала остается шаровой отпечаток диаметром d.

Показателем твердости является число твердости по Бринеллю, обозначаемого НВ.

Число твердости НВ представляет собой отношение усилия Р к площади поверхности F получаемого отпечатка. НВ=Р/F.

Число твердости НВ определяют с помощью таблиц по значениям диаметра отпечатка d мм. Учитывая диаметр Рмм, вдавливаемого шарика и нагрузку Р кг. Значение рассчитывается по формуле:

HB=

Таблица:

| № | Материал образца | Нагрузка Р, кгс | D mm | D mm | Значение тверд. |  | Относит. Погрешн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Экспер. | Таблич. |  |
| 1 | сталь | 3000 | 10 | 4 | 230 | 228 |  |
| 2 | алюминий | 3000 | 10 | 6,00 | 95,5 | 96 |  |
| 3 | латунь | 3000 | 10 | 3,79 |  | 262 |  |

Вывод: приобрел практические навыки по испытанию на твердость на прессе Бринелля.