Московская Государственная Академия Тонкой химической Технологии

им М.В.Ломоносова

(кафедра ЗОХП)

Контрольная работа№1

По дисциплине: «Защита промышленных объектов»

Вариант №21

Выполнил:  студент гр.М-41 Ширков С.А.

Проверил:  Юртушкин

Москва 2002

# Задача №1

Определить величины избыточного давления при которых административное здание промышленого объекта получит среднее и слабое разрушения.

Исходные данные: Высота здания 20м.

Конструкция бескаркасная.

Сеймостойкость  обычная.

Стеновое заполнение ж/б слабого армирования

Решение:

Pф=0,14*Кп*П Ki  ( кПа) - для производственных зданий

Pф=0,28*Кп*П Ki  ( кПа) – для административных зданий где:

Кп – коэфицент пораж. принимаем равным для :

- средних повреждений  56

- слабых повреждений   35

Кi – коэфицент устойчивости, являющийся произведением коэф-ов: Кк, Км, Кв, Кс.

- тип конструкции бескаркасная Кк=1

- вид материала стен ж/б слабого армирования Км=2

- высотность здания Кв

Кв=(Нзд-2)/3*[1+0,43*(Нзд-5)], Нзд=20.

Кв=(20-2)/3*[1+0,43*(20-5)]=0,8

-  семостойкость обычная  Кс=1

Pф – для средних повреждений:

Pф=0,28*Кп*П Ki = 0,28*56*1*2*0,8*1=25,01 кПа

Pф – для слабых повреждений:

Pф=0,28*Кп*П Ki = 0,28*35*1*2*0,8*1=15,7 кПа

## Задача №2

Определить предельное значение избыточного давления, не вызывающие смещение незакреплённого оборудования относительно бетонного основания.

Исходные данные: Длина оборудования 110 см.

Высота 195 см.

Сх=1,25

Масса 2500 кг.

Коэф-т трения (А) 0,35

Решение:

Рск=(А*m*g) / (Cx*b*h) = (0,35*2500*9,81) / (1,25*1,1*1,95)

Рск=3201 Па.

Рсм=Рск*Сх*b*h=3201*1,25*1,1*1,95

Рсм=8582,7 Па.

Fтр=А*m*g=0,35*2500*9,81

Fтр=8582,7 Н.

Рсм  = Fтр значит  смещения не будет

Q  Рсм - Fтр

Q 8582,7-8582,7 , Q 0

## Задача №3

Определить суммарное усилие болтов, работающих на растяжение Q необходимое, чтобы, не произошло опрокидования дисцилярной колонны..

Исходные данные: Диаметр колонны 4 м.

Высота 40 м.

Сх=0,46

Масса 400 т.

Расчёт производится для Рф=75 кПа.

Решение:

Рск=(m*g) / (Cx*h2) = (400*9,81) / (0,46*1600)

Рск=5,33 кПа.

Q  (Рск*Cx*h2/2) - (m*g/2)= (5,33*0,46*1600/2)-(400*9,81/2)

Q  -0,56 значит опрокидования не произойдёт.

## Задача №4

Определить получит ли прибор инерционное повреждение.

Исходные данные: Рф =55 кПа.

Масса прибора 8,5 кг.

Длина 52 см.

Высота 36 см.

Допустимая ударн. перегрузка 8

Решение:

Рск=(2,5* Рф2) / (Рф+720)=(2,5*3025) / (55+720)

Рск=9,7 кПа.

Рлобов.= (Рф+Рск)*S=(55+9,7)*0,52*0,36

Рлобов.=121118 Н.

m*a = Pлобов   а= Pлобов/ m, а=121118/400  а=302,8

Пуд = а/g=302,8/9,81

Пуд =31,4