Министерство образования и науки Р.Ф. ГОУ СПО

Читинский лесотехнический колледж

специальность 120101

Отчет

По учебной практике для получения профессиональных первоначальных навыков

Выполнил студент группы ПГ-28

Лебедев Иван Викторович

Проверил преподаватель

Смородникова С.О.

Чита 2009.

Правила по технике безопасности

При выполнении геодезических работ необходимо строгое соблюдение правил по технике безопасности.

Топоры, молотки, кувалды должны быть плотив насажены на совершенно гладкие деревянные ручки, имеющие утолщения к свободному концу.

Футляры приборов должны иметь прочно укрепленные ручки, а складные рейки - исправные винты в местах скрепления их частей.

Вешки, штативы и другие предметы, имеющие острые концы, следует переносить держа их вперед острыми концами.

Топоры и шпильки мерных лент переносить к месту работы и обратно в брезентовом мешке.

При переходе по улицам запрещается носить рейки на плечах. Переносить их следует в руках сложенными и с прочно закрепленными винтами.

Не разрешается оставлять без надзора приборы в пределах дорожного полотна.

При приближении грозы следует прекратить измерения и перейти в закрытые помещения. Во время грозы запрещается стоять под деревьями, находиться около громоотводов, высоких предметов, контактной сети высоковольтных линий и на возвышенных местах.

При переходе через дорогу строго соблюдайте правила, установленные для движения транспорта. Переходите дорогу только под прямым углом к ее оси.

Во время перерыва не разрешается располагаться на проезжей части любого вида дороги и оставлять на ней приборы и инструменты.

В солнечные дни работать с покрытой головой.

1. Поверки и юстировки нивелиров

1.1 Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира. Поверку выполняют следующим образом

Вращением подъемных винтов пузырек уровня приводят в ноль-пункт. Вращают верхнюю часть нивелира (трубу) на 1800. Если условие выполнено, пузырек остается в ноль-пункте. Если условие не выполнено, пузырек отклоняется на двойную величину непараллельности.

Действуя исправительными винтами уровня, пузырек перемещают на половину дуги отклонения. После исправления поверку повторяют.

1.2 Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси

Для поверки этого условия на ровной местности закрепляют две точки (А и Б) на расстоянии 70 м друг от друга (для уровненных нивелиров IV класса типа Н–3) или 100 м (для самоустанавливающихся нивелиров III-IV класса точности). Устанавливают нивелир посередине между рейками, на равном расстоянии от точек (стоянка I), устранив тем самым погрешность отсчета. Снимают отсчет превышения (а – b). Затем переставляют нивелир на новую стоянку (стоянка II) в максимальной близости от пункта А или Б (2-3 м). Снимают отсчет (а1 – b1). При неисправном цилиндрическом уровне отсчет а1 – b1 даст двойную величину погрешности. Вертикальными исправительными винтами цилиндрического уровня надо согнать отметку (например b1) до отметки b1’, доведя, отсчет превышения между А и Б (а1 – b1) до превышения, полученного при первом отсчете (а – b). Затем поверку повторяют. Допускаемая погрешность для уровенных нивелиров должна быть не более 10 мм на 70 м. Для самоустанавливающихся нивелиров – не более 1-2 мм на 100 м.

Для самоустанавливающихся нивелиров с компенсаторами производят также поверку погрешности работы компенсатора. И исправления производят перемещением нитей сетки.

1.3 Компенсация углов наклона трубы нивелира должна быть полной

Нивелир устанавливают в середине между точками, отстоящими друг от друга на расстоянии 100 м. Пузырек круглого уровня приводят в ноль-пункт и определяют превышение между точками. После этого пузырек уровня смещают от центра последовательно в позиции 2, 3, 4, 5 и определяют превышения при каждом положении пузырька круглого уровня.

Если превышения, вычисленные при позициях 2, 3, 4, 5, отличаются от превышения, полученного из позиции 1 (когда пузырек находился в центре ноль-пункта) более чем на 5 мм, значит углы, наклона трубы компенсируются не полностью. В этом случае прибор необходимо отправить в мастерскую.

1.4 Поверки и юстировки нивелиров с компенсатором

Поверки круглого уровня и сетки нитей производятся аналогично поверкам уровненных нивелиров.

Главное условие нивелиров с компенсатором формулируется так: в пределах работы компенсатора визирный луч зрительной трубы должен быть горизонтальным. Поверка делается так же, как и поверка главного условия уровненных нивелиров (см. рис. 10). Юстировка производится установкой исправленного отсчета при помощи винтов сетки; у нивелира NiE1 нужный отсчет устанавливается вращением оправы 8 (см. рис. 8) оптического клина после ослабления стопорного винта 9.

2. УСТРОЙСТВО, ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОВЕРКИ НИВЕЛИРНЫХ РЕЕК

В соответствии с действующем ГОСТ 11158 - 76 предусмотрено изготовления трех типов реек:РН-10,РН-3, РН-05.

РЕЙКА РН-10 двусторонняя шашечная, предназначена для технического нивелирования и производства строительных работ. Рейки этого типа складные длиною 4м (рис. 78,а). Рейки могут изготовляться с прямой или обратной оцифровкой шкал, что должно соответствовать прямому или обратному изображению зрительной трубы нивелира. В обозначении складных реек после указания их длины добавляется буква «С», В зависимости от того, какая предусмотрена оцифровка шкал, добавляется буква «П» (прямая) или «О» (обратная).

РЕЙКА РН-3 двусторонняя шашечная, предназначена для нивелирования 3 и 4 классов и инженерно-геодезических изысканий. Эти рейки могут быть длиною 1,5; 3,0; и 4,0м. рейки этого типа длиною 3м могут быть складными и цельными. Так, рейка длиною 3м складная, для прямого изображения трубы, имеет условное обозначение РН-ЗП-ЗОООС.

РЕЙКА РH-05 односторонняя штриховая, предназначена для нивелирования 1 и 2 классов. Изготовляется длиной 3 или 1.2м. На лицевой стороне таких реек смонтирована инварная лента. Нижний конец ленты закреплен наглухо, а верхний соединен с пружиной, придающий ленте постоянное натяжение с силой 20кг. На лицевой стороне ленты имеются две шкалы, смещенные одна относительно другой на 2,5мм. На шкалах даны подписи полудециметровых делений.

Рейки типа РН-3 и Рн-05 снабжены круглыми уровнями для установки в отвесное положение; рейки РН-10 снабжаются уровнями только по просьбе заказчика.

На двусторонних рейках с одной стороны чередуются черные и белые деления (черная сторона реек), а на другой стороне — красные и белые (красная сторона). На черной (основной) стороне счет делений идет от пятки рейки, с которой совмещен нуль. С пятками красных сторон реек совмещены отсчеты 468,7 и 4787, т.е. на рейках одного комплекта отсчеты отличаются на 100м.

При обратной оцифровки шкал каждый дециметр рейки подписан перевернутыми цифрами, что дает возможность в трубу нивелира, имеющую обратное изображение, видеть их в прямом виде. Рейки во время работы устанавливают на деревянные колья, башмаки или костыли.

3. ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОВЕРКИ НИВЕЛИРНЫХ РЕЕК

Состав поверок определяется типом реек.

ПОВЕРКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЕК РН-10 И РН-3.

Рейки исследуют в закрытом помещении, куда их внося вмести с нормальным штриховым метром за два часа до начало исследований.

3.1 Определение средней длины одного метра рейки

Укладывают рейку так, чтобы её концы не провисали и при помощи контрольного метра дважды, прямом и обратном направлениях измерят длины отрезков между делениями 1-10, 10-20,20-30 дм.

По результатам исследований находят среднюю длину метра каждой пары реек средний поправочный коэффициент для одного метра.

Допустимая разность между средней длиной метра пары реек комплекта принята равной 1,5мм.

3.2 Определение погрешностей дециметровых реек

Исследование выполняют при помощи нормальной штриховой линейки, нуль который совмещают с нулевым делением рейки. Отсчеты производят против дециметровых штрихов рейки в пределах каждого метра.

Случайные погрешности дециметровых делений рейки не должны превышать ±0,5мм.

З.3 Определение разности высот нулей красной и черной сторон реек

На расстоянии 20м от нивелира забивают костыль, на который устанавливают отвесно рейку и берут отсчеты по черной и красной сторонам. Таких определений делают четыре и за окончательный результат принимают среднее значение из всех полученных значений разностей.

3.4 Поверка правильности установки на рейке круглого уровня: поверка параллельности оси уровня оси рейки

Одним из способов поверки этого условия состоит в следующем. В 50-60м от нивелира забивают костыль (или колышек) и устанавливают на него рейку. Наводят на нее зрительную трубу, и по сигналу наблюдателя речник устанавливает ребро рейки, так, чтобы его изображение совпало с вертикальной нитью сетки. Если при этом пузырек уровня при рейки остался на середине, то условие выполнено. В противном случаи, действуя его исправительными винтами, приводит пузырек на середину. Поверку повторяют, повернув реку на 90°.

3.5 Ось вращения зрительной трубы должна быть перпендикулярна к вертикальной оси вращения теодолита

Для поверки теодолита нужно установить в 10-15м от стены здания и привести вертикальную ось в отвесное положение. Зрительную трубу наводят на выбранную и хорони видимую на стене точку. Угол наклона на эту точку должен быть +30 - 40°.Затем опускают зрительную трубу вниз, проектируют эту точку на уровни высоты прибора и отмечаю'] на стене проекцию перекрестия сетки нитей. Переводя! трубу через зенит, наводят на ту же высокую точку, вновь опускают трубу и снова отмечают на стене проекцию перекрестия сетки нитей. Если отмеченные внизу точки совпадают лил умещаются в пределах биссектора, то наклон оси допустим. Исправлять наклон оси должен механик в мастерских, так как исправление связано с частичной разборкой прибора.

3.6 Место нуль МО вертикального круга должно быть постоянным и близким к 0°

Для определения МО визируют при двух положениях вертикального круга на удаленную, хорошо видимую точку; при этом она должна находиться под углом наклона, близким к 0°. Перед отсчетами в теодолитах Т15, Т5, 2Т5А иТТ-4 пузырек уровня при алидаде вертикального круга приводят наводящим устройством в нуль - пункт. У теодолита 130 такого уровня нет. В этом теодолите пред наведением зрительной трубы приводят в нуль пункт уровень при горизонтальном круге.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ

Техническое нивелирование производят для высотного обоснования топосьёмок масштаба 1:500 и 1:5 000 и для определенных геологических выработок, решение инженерных задач.

Ходы технического нивелирования масштаба замкнуты и разомкнутые- проложенные L двумя реперами отметки которых известны, висячий опирающиеся только на один репер с известным отметкой.

Длины замкнутых и разомкнутых ходов не более 15 километров и висячий 8 км.

Проектирование и рекнацировка.

Перед выполнением работ проложение технического нивелирования необходимо отрекнацировать на местности, обычно используют карты масштаба 1:10 000, 1:25 000. Наносят все известные исходные данные, марки, ранее проложенные ходы. Выбирают наиболее удобные для нивелирования место дороги лесные просеки, берега рек, следует обходить заболоченные площади и овраги.

Стенные реперы закладывают в стенах, сооружений на высоте от 0,4 м до 0,6 м над поверхность земли при этом следует учитывать возможность свободной установки на них реек вертикально. Каждый установленный репер необходимо маркировать (краской), указывая порядковый номер, год установки и начальные буквы названия учреждения от которого он установлен.

Расположения всех реперов должно быть зарисовано или сфотографировано составлены кроки указывает расстояния от заложенных репера до ближайших предметов а для стенных и высоту над поверхностью земли.

Для технического нивелирования можно использовать нивелиры “Н-3” “Н-1” при работе следует пользоваться зонтом для защит нивелира от солнца рейки следует применять двухстаронее шашечные.

Полевые работы.

Замкнутые ходы технические нивелирования и проложены между точками и висячие в прямом и обратном направлении.

Рейки при нивелирование ставят под пятками сферическую головку костыля, забиваемых в землю нивелирование производят по способу из середины при нормальной длине визирного луча в сто метров, расстояния измеряют тонким тросом рулеткой.

На каждой станции неравенство плеч не должно не должно превышать 5 метров. При благоприятных условиях (спокойное изображение) тихое пасмурная погода увеличением зрительной трубы нивелира не менее 25 крат и при цене деления цилиндрического уровня не более 15 секунд на 2мм, допускается увеличение длинны визирного луча до 150 метров.

Записи отсчётов по рейкам производят в журнал.

После установки нивелира в рабочее положение последовательность отсчётов по рейкам на каждой станции следующее:

- Визирует на заднею рейку, обращенную к наблюдателю и чёрной стороной и производят отсчёт по верхней (1) и средней (2) нитям.

- Визирует на чёрную сторону передней рейки и делают отсчёт по верхней (3) и средней (4) нитям.

- Поворачивают переднею рейку красной стороной и наблюдатели и отчитывают только по средней нити.

- Визируют на красную сторону задней рейки и делают отсчёт только по средней нити.

Перед уходом с каждой станции необходимо произвести проверку произведенных отсчётов по рейкам.

| № реек | № станции | Дальномерное расстояние | Отсчёт по рейкам |  | Превышение | Среднее превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Передняя | Задняя |  |  |
| 1-2 | 1 | 105 100 0/5 | 0527 0632 5315 4683 | 1442 1542 6239 4697 | 910 924 14 | 912 |
| 2-1 | 2 | 93 90 5/8 | 1447 1570 6272 4702 | 1532 1622 6309 4687 | 52 37 15 | 53 |
| 1-2 | 3 | -96 -98 8/6 | 1392 1488 6174 4686 | 1297 1395 6092 4697 | -93 -82 -11 | -93 |
| 2-1 | 4 | 101 102 6/5 | 1454 1555 6257 4702 | 0542 0644 5332 4688 | -911 -925 14 | 913 |

Нивелирование 4 класса выполняют в одном направлении способом “средней нити”.

Нивелирование 4 класса производят нивелирование с уровнем или компенсатором.

При нивелирование 4 класса применяются трехметровые рейки.

При нивелирование 4 класса отсчёты по чёрным и красным сторонам реек делают по средней нити, а для определения расстояний от нивелира до реек отсчитывают по верхней дальномерной нити по чёрным сторонам реек.

Порядок наблюдения на станции.

- Отсчёты по чёрной стороне рейке (задней)

- Отсчёты по чёрной передней стороны рейки.

- Отсчёты по чёрной стороне передней рейки.

- Отсчёты по красной стороне задней рейки.

Расхождение значение превышения на станции,

Определенных по чёрным и красным сторонам реек допускают до 5мм с учётом высот нулей пары реек. При дальнем расхождении наблюдения на станции повторяют, предварительно измерив, накопление наблюдений на станции повторяют, предварительно измерив, положение нивелира по высоте не менее, чем на 3 см.

До окончании нивелирования по линии между исходными реперами подсчитывают невязку, которое не должна превышать 20 мм/L.

| № точек | № станции | Дальномерное расстояние от задней и передней реек | Отсчёты по рейке |  | Превышение, мм | Среднее превышение мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Задняя | Передняя |  |  |
| 1-2 | 1 | 80 82 0/-2 | 0450 0530 5210 4680 | 1678 1760 6443 4683 | -1230 -1233 3 | -132 |
| 2-1 | 2 | 143 147 -2/-6 | 1447 1590 6273 4683 | 0978 1125 5810 4685 | 465 463 2 | 464 |
| 1-2 | 3 | 116 150 -6/-40 | 1549 1665 6349 4684 | 0550 0720 5405 4685 | 945 944 1 | 944 |
| 2-1 | 4 | 75 80 -40/-45 | 1990 2065 6752 4687 | 0580 0660 5345 4685 | 1405 1407 -2 | 1406 |
| 1-2 | 5 | 92 80 -45/-33 | 1420 1512 6195 4683 | 1025 1105 5790 4685 | 407 405 2 | 406 |
| 2-1 | 6 | 85 03 -33/47 | 0305 0390 5075 4685 | 2195 2200 6885 4685 | -1810 -1810 0 | -1810 |

5. НИВЕЛИРОВАНИЕ 3 КЛАССА

Нивелирные сети 3 класса служат высотными обоснованием сьёмок и используются при решение инженерных задач. Прокладывают их внутри полегона нивелирование 2-1-2 класса как отдельными линиями так и в виде систем пересекающиеся между собой ходов с таким расчётом чтобы разбить каждый полигон нивелирования 3 класса 6-9 полигонов с периметром 150-200 км каждый.

Полевые работы.

- Составление проектов расположение нивелирных ходов и реперов.

- Закладка реперов.

- Нивелирование

Нивелирование 3 класса производят с нивелирами с увеличением зрительной трубы не меньше 30 крат. С ценой деления цилиндрического или контактного уровня соответственно

На 2 мм и сетки, имеющие три горизонтальные нити этим условием удовлетворяют нивелиры Н-3 и Н-1 и другие равноценные им.

Рейки при нивелирование устанавливают отвесно по круглым уровням на укрепленные на земли башмаки или костыли со сферическим головками.

| № штативов | Измерение по дальномерным нитям |  | Контрольные превышение | Сторона реек | Наблюдение по среднем нитям |  |  | Среднее превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задняя | Передняя |  |  |  |  |  |  |
| 1 1-2 | 1100 1235 135 | 1350 1490 140 | -250 -255 0/5 | Ч К | 1170 5850 4680 | 1420 6100 4680 | -250 -250 ±0 | -250 |
| 2 2-1 | 1356 1523 56 | 190 1350 160 | 137 173 5/9 | Ч К | 1445 6130 4685 | 1270 5955 4685 | +175 +175 ±0 | +1175 |
| 3 1-2 | 1457 1607 150 | 1085 1250 165 | 372 357 9/15 | Ч К | 1530 6215 4685 | 1168 5850 4682 | +362 +365 -3 | +364 |
| 4 2-1 | 1595 1747 152 | 0835 0980 145 | 760 767 15/7 | Ч К | 1670 6355 4685 | 0910 5592 4682 | +760 +763 -3 | +366 |
| 5 1-2 | 1860 1970 110 | 0615 187 125 | 7/15 | Ч К | 1915 6600 4685 | 0675 5365 4687 | +1237 +1235 +2 | +1236 |
| 6 2-1 | 0715 0730 15 | 1862 1871 9 | 1147 1146 15/6 | Ч К | 0681 5352 4671 | 1927 6601 4674 | -1246 -1246 +3 | -1246 |
| 7 1-2 | 0845 0990 145 | 1600 1750 150 | 735 760 6/5 | Ч К | 0951 5600 4685 | 1675 6380 4685 | -760 -760 ±0 | -760 |
| 8 2-1 | 1065 1200 135 | 1400 1585 185 | 335 385 5/30 | Ч К | 1132 5815 4683 | 1495 6180 4685 | -363 -365 ±2 | -364 |
| 9 1-2 | 1200 1360 140 | 1385 1555 170 | 165 195 30/30 | Ч К | 1290 5975 4085 | 1468 6150 4082 | -178 -175 -3 | -176 |
| 10 2-1 | 1350 1477 127 | 1100 1235 135 | 250 242 30/8 | Ч К | 1415 6100 4685 | 1160 5845 4685 | +255 +255 ±0 | +225 |
| Контроль 1 ∑=703 Контроль 2 ∑=562 |  | ∑=735 ∑=649 |  |  |  |  |  |  |

6. ПОВЕРКИ И ЮСТИРОВКА ТЕОДОЛИТОВ

Перед проведением поверок нужно провести общий осмотр теодолита. При этом следует обратить внимание на следующее:

а) оптическая система зрительной трубы должна быть чистой и должна давать правильные, отчетливые, без заметных окрашиваний изображений. Ход фокусирующей линзы не должен вызывать смещения изображений;

б) вращение вертикальной и горизонтальных осей должно быть легким, плавным;

в) подъемные, закрепительные, наводящие и юстировочные винты должны быть исправны;

г) отсчетные системы должны быть видны в микроскоп хорошо и четко, не вызывая напряжения при отсчитывании по ним. Между штрихами лимбов и шкалам не должно быть параллакса.

Поверки и юстировки теодолитов выполняются для выявления в приборах отступлений от геометрических и оптика — механических требований, положенных в основу их инструкций, и для более полного устранения выявленных хода поверками отклонений. Поверки и юстировки выполняются в следующем порядке:

6.1 Поверка подъемных винтов

Вращения подъемных винтов должно быть плавным, без скачков и люфта. Все три винта должны вращаться одинаково с небольшим затруднением. Наводят зрительную трубу на какую-либо отчетливую видимую отдаленную цель. Зажимают закрепительные устройства лимба и алидады. Взявшись обеими руками за корпус подставки, легким усилием пытаются слегка повернуть подставку с теодолитом в одну из сторон, после чего снимают руки. Если после каждого поворота изображение возвращается на прежние место, то подъемные винты отрегулированы хорошо. Если изображение не возвращается на величину, превышающую толщину штриха сетки нитей, то нужно затянуть шпилькой регулировочные гайки подъемных винтов.

6.2 Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должно быть перпендикулярна к вертикальной оси теодолита

Поворотом алидады устанавливают уровень по направлению двух любых подъемных винтов, вращая их в противоположных направлениях, приводят пузырек уровня в нуль пункт. Затем поворачивают алидаду на глаз на 90°, устанавливают уровень по направлению третьего винта и вращая его, снова приводят пузырек уровня в нуль пункт. Действия эти повторяют, пока пузырек уровня в положениях 1 и 2 будет отклонятся от нуль пункта не более одного деления ампулы. Затем алидаду поворачивают на глаз на 180° относительно 1 положения. Условие считаемся выполненным, если после этого последнего поворота пузырек уровня отклонится от нуль пункта в пределах одного деления. Если пузырек отклонится больше, то надо подсчитать число делений n ампулы, на который он отклонился. Затем исправительным винтом (или винтами) уровня переместить пузырек по направлению к нуль пункт на половину дуги отклонения, т.е. на (n: 2) деление .

Юстировать уровень можно только тогда, когда после повтора алидады на 180° пузырек уровня хотя и отклонился от нуль пункта, но не прижать к одному из концов её. Если после поворота алидады на 180° пузырек уровня окажется прижатым к одному из концов ампулы, то исправлять его перемещением на половину дуги отклонения нельзя так как в этом случаи не представляется возможным подсчитать число деления ампулы, на которой отклонился пузырек (если бы не конец ампулы, то пузырек сдвинулся значительно дальше).Действовать в этом случаи нужно методом приближения .при помощи исправительных винтов смещает пузырек уровня в нуль пункт не на половину дуги отклонения уровня, а на величину значительно меньшую. Только тогда, когда при повороте алидады на 180" пузырек уровня будет свободен (не будет касаться конца ампулы), можно исправительным винтом перемещать его на половину дуги отклонения. После исправления пузырек уровня должен оставаться в нуль пункте при любых поворотах алидады.

6.3 Вертикальный штрих сетки нитей (или биссектор) должен лежать в коллимационной плоскости трубы

Вертикальную ось вращения прибора приводят в отвесное положение. Наводят трубу на хорошо видимую точку. Наводящим устройством вращают трубу вокруг горизонтальной оси. Если при этом будет замечено смещение изображения точки с вертикального штриха сетки, то снимают колпачок, закрывающий котировочные винты сетки, отверткой слегка отпускают винты 4, 6, 8 и 10 и поворачивают окуляр совместно с сеткой. Поверку повторяют. Когда желаемое положение сетки достигнуто, винты закрепляю.

У теодолита 2Т5А котировочных винтов сетки нитей нет. Сетка нитей скреплена наглухо с корпусом окуляра. Для устранения наклона сетки нитей необходимо повернуть корпус окуляра. Для этого слегка опускают три стопорных винта, расположенных на цилиндрической поверхности корпуса окуляра. После юстировки корпус окуляра закрепляют.

6.4 Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна к оси вращения трубы

Отклонение от перпендикулярности вызывает коллимационную погрешность. Обычно определяют не коллимационную погрешность с, а двойную коллимационную погрешность 2с превышает 30" (для теодолита ТЗО- 1').

Устанавливают вертикальную ось теодолита в отвесное положение и наводят зрительную трубу на удаленный, хорошо видимый предмет; при этом он должен находиться под углом наклона, близким к 0°. Берут отсчеты по горизонтальному кругу при двух положениях вертикального круга КЛ и КП . С целью исключения влияния эксцентриситета открепляют теодолит в подставке и поворачивают его на 180°. После этого повторяют наведения и отсчеты КЛ и КП . Величину двойной и коллимационной погрешности вычисляю! по Формуле.

В теодолите ТЗО подставка наглухо скреплена с теодолитом, поэтому и КП поворачивают лимб на 180°.

Прежде чем судить о величине 2с и необходимости юстировки, её нужно определить повторно визированием на другой предмет. Колебание значение 2с из двух определений не должно превышать утроенной точности измерения угла. Только при выполнении этого условия определения 2с можно считать выполненным правильно.

Для устранения коллимационной погрешности устанавливают наводящим устройством алидады отсчет, вычисленной по одной из формул:

При постановки на этот отсчет перекрестие сетки нитей уйдет с наведенного предмета. Для юстировки снимают колпачок, ослабляют на 1/4оборота один из вертикальных винтов 5 или 9, боковыми винтами 3 и 7 (вывинчивая один и завинчивая другой) перемещают сетку до совмещения её перекрестия с изображением предмета и закрепляют все винты. При исправлении нельзя прилагать больших усилий к юстировочным винтам, так как их можно сломать. Поверку нужно повторить, чтобы убедиться, что коллимационная погрешность исправлена.

В теодолите 2Т5К сетка нитей котировочных винтов не имеет. Коллимационную погрешность устраняют вращением клинового кольца специально для этого предназначенным ключом.

Пример. При проверке были получены отсчеты:

7. ИЗМЕРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УГЛОВ

Работу по измерению углов на станции выполняют в следующем порядке:

- Установка теодолита рабочее положение: центрирование инструмента: приведение его оси в отвесное положение; установка трубы для визирования.

- Измерения горизонтальных углов (направлений) обработка журнала наблюдений и контроль измерений на станции.

Для измерения горизонтальных углов применяют способ (горизонтальных) приёмов при измерении одного угла, способ круговых приёмов при измерении на станции углов между тремя и более направлении.

а). Способ приёмов.

Для измерения угла АВС теодолит устанавливают в вершине угла С и, закрепив лимб, наводят на заднюю точку А. Закрепив алидаду производят отсчёт по горизонтальному кругу. Далее открепляют алидаду, визируют на переднюю точку B и делают отсчёт а2 . Величина измеряемого угла.

В=а1-а2

б). Способ круговых приёмов.

Установив теодолит над точкой, визируют последовательно на все направления по ходу часовой стрелки и производят отчёты. Последнее наведение делают на начальное направления чтобы убедится в неподвижности лимба. Во втором полу приёме меняют лимб, приводят через зенит и последовательно визируют на все направления против хода часовой стрелки.

8. ИЗМЕРЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ УГЛОВ

При измерении вертикальных углов исходным направлением является горизонтальное. Отчёты ведут по шкале, нанесенным на вертикальный круг теодолита. У некоторых типов теодолитов подпись шкал на вертикальном круге шкале, то во всем совпадает целое число градусов: 0о,90о.

Для вычисления значений углов наклона определяют место нуля М0. Место нуля - это отсчёт по вертикальному кругу, соответствующий горизонтальному положению визирной оси и положению уровня при алидаде вертикального круга в нуль-пункте, с компенсатором при вертикальном круге. М0 определяют так; устанавливают теодолит, приводят его в рабочее положение, находят на неё трубу при круге лево (Л). При наличии уровня при вертикальном круге приводят пузырёк его в нуль пункт и берут отсчёт по вертикальному кругу. Трубу переворачивают через зенит, теодолит- на 180ои вновь, теперь уже, при круге право (П), наводят крест сетки нитей на ту же точку в новь приводят пузырёк уровня в нуль- пункт и бирут второ отсчёт по вертикальному кругу.

При работе с теодолитом 3т30 М0 вычисляют по формуле:

М0=(П+Л+180о)/2

Заключение

В ходе прохождения учебной практики мы приобрели опыт работы с теодолитом 2Т30, 2Т5К и нивелиром Н3 и убедились в необходимости точности измерений.

Влиятельными факторами являются:

- погода

- рельеф местности

Во время полевых работ мы произвели измерение вертикальных и горизонтальных углов, выполнили оценку точности полученных результатов.

Как будущие специалисты обязаны знать основы геодезии и уметь работать с геодезическими приборами.