Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

КАФЕДРА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

Расчетно-графическая работа

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГИДРОЛОГИЯ»

Иркутск 2008

Содержание

Введение

1. Характеристики водности рек

2. Расчеты испарения

2.1 Определение испарения с малого водоема при отсутствии данных наблюдений

2.2 Определение испарения суши с помощью карты изолиний испарения

2.3 Определение испарения с суши по уравнению связи теплового и водного балансов

3. Вычисление расхода воды аналитическим способом

4. Расчет годового стока

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Значение гидрологии, гидрометрии и регулирования стока определяется главными задачами водного хозяйства как отрасли науки и техники, охватывающей учет, изучение, использование, охрану водных ресурсов, а также борьбу с вредным действием вод.

Гидрология – это наука, изучающая гидросферу, включая океаны и моря, реки, озера, болота, почвенные и грунтовые воды, снег и ледники, влагу атмосферы, а также ее свойства и протекающие в ней процессы и явления во взаимосвязи с атмосферой, литосферой (земной корой) и биосферой.

Вода – основная среда, обеспечивающая обмен веществ и развитие организмов. С древнейших времен жизнь человека и развитие культуры связаны с водой. Она широко используется в промышленности, энергетике, сельском и рыбном хозяйстве, в медицине и т.д. Вода – объект изучения физики, химии, механики и других наук.

Гидрология тесно связана с метеорологией – наукой об атмосфере и происходящих в ней процессах, и в первую очередь с той ее частью, которая исследует влагооборот и испарение с поверхности воды. Взаимосвязь гидросферы с литосферой наиболее отчетливо проявляется в процессах формирования земной поверхности под влиянием деятельности воды. В свою очередь, рельеф земной поверхности оказывает существенное влияние на образование водных потоков. Поэтому гидрология имеет много общего с геоморфологией – наукой, изучающей закономерности возникновения и развития форм земной поверхности.

Раздел гидрологии, изучающий поверхностные воды, называется гидрологией суши или континентальной гидрологией. Раздел гидрологии по изучению воды океанов и морей называют гидрологией океанов и морей или океанологией.

Гидрология грунтовых (подземных) вод называется гидрогеологией. В гидрологию входят те разделы гидрогеологии, которые изучают взаимодействие поверхностных и подземных вод, питание рек грунтовыми водами и др. Разделы гидрогеологии, изучающие способы поиска и добычи грунтовых вод, их взаимодействие с горными породами, относят к геологии.

Различают гидрологию рек (речная гидрология, или потамология), озер (лимнология), болот (тельматология), водохранилищ, ледников (гляциология). Речная гидрология и речная гидравлика, изучающие движение воды в речных руслах и их формирование, дополняют друг друга. Речную гидравлику можно рассматривать как раздел гидрологии суши и как раздел гидравлики.

Гидрология, занимающаяся решение различных инженерных задач (в гидротехнике, гидромелиорации, гидроэнергетике, водоснабжении, строительстве мостов, автомобильных и железнодорожных дорог и т.д.) называется инженерной.

В результате широкого применения в гидрологии теории вероятностных процессов сформировалась стохастическая гидрология.

Гидрометрия – это наука о методах и средствах определения величин, характеризующих движение и состояние жидкости и режим водных объектов. В задачу гидрометрии входят определения: уровней, глубин, рельефа дна и свободной поверхности потока; напоров и давлений; скоростей и направлений течения жидкости, пульсаций скоростей и давлений; параметров волн; гидравлических уклонов; расходов жидкости; мутности потока; расходов наносов и пульпы; элементов термического и ледового режимов потоков.

Регулирование речного стока – это наука о перераспределении (увеличение или уменьшение) во времени объемов речного стока в замыкающем створе реки по сравнению с ходом поступления воды на поверхность водосбора.

1. Характеристики водности рек

Цель занятия – изучить и определить основные характеристики речного бассейна, связанные с ее гидрологическим режимом.

Задачи:

- освоить основные понятия гидрологических характеристик бассейна реки;

- изучить основные характеристики, отображающие водный режим реки.

Исходные данные:

- река и пункт наблюдений (р. Мура – п. Ирба);

- площадь водосбора (F=9320 км2);

- расход воды (Q=24,3 м3/с);

- высота годового слоя осадков (x=405 мм).

Требуется: вычислить модуль стока (q, л/с∙км2); определить высоту слоя стока (y, мм); рассчитать объем годового стока (V, км3); найти коэффициент стока (η).

Порядок выполнения работы:

Река Мура впадает в Ангару, являясь её левым притоком. Площадь водосбора – 9320 км2. Высший уровень воды за год – 537 см, низший – 209 см, средний уровень воды за год – 388 см. Наибольший расход воды за год 33,9 м3/сек, наименьший – 13,1 м3/сек, средний расход воды за год – 23,7 м3/сек. Годовой слой стока – 81 мм. Средняя продолжительность половодья 55 суток, за это время стекает 84% от годового стока вод. Паводок длится 13 суток. Наивысшая температура воды в году 21,9ºС приходится на 17 июля. С первой декады ноября по последнюю декаду апреля река находится под ледяным покровом, толщина которого достигает 112 см.

Модуль стока:

Слой стока:

Объём стока:

Коэффициент стока:

Выводы

В 4 варианте дана р. Мура в пункте наблюдения Ирба. Имея данные: площадь водосбора – 9320 км2, расход воды – 24,3 м3/сек, высота годового слоя осадков – 405 мм, мы получили следующие характеристики водности рек:

- модуль стока – 2,61 л/с∙км2;

- высота слоя стока – 82,22 мм;

- объем годового стока – 0,77 м3;

- коэффициент стока – 0,203.

Последний показатель отражает, в районе с какой влажностью находится пункт наблюдения, в данном случае с. Ирба. Исходя из полученных данных можно сказать, что район относится к засушливым, так как в таких районах коэффициент стока уменьшается до нуля, а в районах избыточного увлажнения возрастает до 0,7. В данном случае =0,203.

2. Расчеты испарения

Цель – рассчитать испарение с поверхности воды и с поверхности суши различными методами.

Задача – определить испарение:

1) с малого водоема при отсутствии данных наблюдений.

2) с суши с помощью карты изолиний испарения.

3) с суши по уравнению связи водного и теплового балансов.

2.1 Определение испарения с малого водоема при отсутствии данных наблюдений

Исходные данные: площадь водоема, расположенного вблизи г. Иркутска

S = 4,5 км2, средняя глубина H= 3,0 м, средняя длина разгона воздушного потока D = 4,5 км, средняя высота препятствий на берегу h= 12 м.

Требуется: вычислить среднемноголетнее испарение.

Порядок выполнения.

Среднемноголетнее испарение с малых водоемов, расположенных в равнинных условиях определяют по выражению:

,

где – среднемноголетнее испарение с эталонного бассейна площадью 20 м2, мм;

кн, кз, кΏ – поправочные коэффициенты соответственно на глубину водоема, на защищенность водоема от ветра древесной растительностью, строениями, крутыми берегами и другими препятствиями, а также на площадь водоема.

Среднемноголетнее испарение с бассейна площадью 20 м2 находят на карте изолиний. Так, для Муры Е20 = 350 мм.

Поправочный коэффициент на глубину водоема находят в зависимости от местоположения водоема и средней глубины. Для р. Мура, расположенной в лесостепной зоне, при  = 3,0 м, кн = 0,995.

Поправочный коэффициент кз определяют в зависимости от отношения средней высоты (м) препятствий hр к средней длине (м) разгона воздушного потока D, следовательно,

; К= 0,98

Поправочный коэффициент на площадь водоема кΏ для лесостепной зоны при Ω = 4,5 км2 равен 1,25.

Находим среднемноголетнее испарение:

Ев = 350∙0,995∙0,98∙1,25 = 427 мм

2.2 Определение испарения с суши с помощью карты изолиний испарения

Исходные данные: карта среднегодового слоя испарения с суши.

Требуется: определить среднемноголетнее годовое испарение.

Порядок выполнения.

По карте находим расположение Иркутского района и замечаем, что изолиния проходит на отметке 350 мм. Следовательно, для Иркутского района среднемноголетнее годовое испарение (норма) равно 350 мм.

2.3 Определение испарения с суши по уравнению связи теплового и водного балансов

Исходные данные: среднемноголетний слой осадков х = 405 мм, радиационный баланс R = 120 кДж/см2, сумма среднемесячных положительных температур воздуха за год равна 54,3.

Требуется: определить среднемноголетнее годовое испарение.

Порядок выполнения.

1. По номограмме находим, что при х = 405 мм и R = 120 кДж/см2 среднемноголетний слой испарения Ес = 320 мм.

2. Для расчета испарения используют уравнение В.С. Мезенцева, которое имеет следующий вид:

,

где  – максимально возможное испарение, мм;

– общее увлажнение, мм;

– параметр, учитывающий гидравлические условия стока.

3. Для определения максимально возможного испарения используем формулу И.В. Карнацевича:

Где Σt – сумма среднемесячных положительных температур воздуха за год.

мм

4. Находим испарение для Ирбы

мм

Вывод: данные расчеты испарения приобретают важное значение в связи с оценкой водного баланса. В результате расчетов получили:

- среднемноголетнее испарение с поверхности воды Ев = 427 мм;

- среднемноголетнее испарение с поверхности суши Ес = 320 мм.

3. Вычисление расхода воды аналитическим способом

Цель – найти основные гидрометрические характеристики реки.

Задача: вычислить расход воды.

Исходные данные: выписка из книжки для записи измерения расхода воды на реке.

Требуется: найти ширину реки (В, м); найти среднюю скорость реки (, м/с); найти максимальную глубину (hmax, м); найти среднюю глубину (, м); найти расход воды (Q, м3/сек); найти смоченный периметр (ψ, м); найти гидравлический радиус (R, м); найти максимальную скорость реки (Vmax, м/сек); найти площадь живого сечения (ω, м2).

Порядок выполнения работы.

Таблица. Вычисление расхода воды аналитическим способом

| № вертикалей |  | Расстояние от постоянного начала, м | Глубина, м |  | Расстояние между промерными вертикалями | Площадь живого сечения, м2 |  | Средняя скорость, м/c |  | Расход воды между скоростными вертикалями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промерных | Скоростных |  | Средняя | между промерными вертикалями |  | между промерными вертикалями | между скоростными вертикалями | на вертикали | между скоростными вертикалями |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Урез пб |  | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,39 | 2 | 0,78 |  |  |  |  |
| 1 |  | 4 | 0,78 |  |  |  | 3,44 |  | 0,39 | 1,35 |
|  |  |  |  | 1,33 | 2 | 2,66 |  |  |  |  |
| 2 | I | 6 | 1,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,09 | 2 | 4,18 |  | 0,56 |  |  |
| 3 |  | 8 | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,37 | 2 | 4,74 | 14,01 |  | 0,65 | 9,04 |
| 4 |  | 10 | 2,44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,55 | 2 | 5,09 |  |  |  |  |
| 5 | II | 12 | 2,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,44 | 2 | 4,87 |  | 0,73 |  |  |
| 6 |  | 14 | 2,22 |  |  |  | 9,16 |  | 0,70 | 6,41 |
|  |  |  |  | 2,15 | 2 | 4,29 |  |  |  |  |
| 7 | III | 16 | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,99 | 2 | 3,97 |  | 0,67 |  |  |
| 8 |  | 18 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,78 | 2 | 3,55 | 11,40 |  | 0,47 | 5,35 |
| 9 |  | 20 | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,83 | 4,7 | 3,88 |  |  |  |  |
| Урез лб |  | 24,7 | 0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 38,01 | 38,01 |  |  | 22,14 |

Столбцы 1, 2, 3, 4, 9 – известны.

Столбец 5 – глубина между промерными вертикалями – среднее значение между средними глубинами на урезе правого берега и первой промерной вертикалью и так далее.

Столбец 7 – площадь между промерными вертикалями – произведение столбца 5 – глубина между промерными вертикалями, и столбца 6 – расстояние между промерными вертикалями.

Столбец 8 – площадь между скоростными вертикалями – сумма площадей между соответствующими промерными вертикалями. Общая площадь водного сечения получена как сумма частичных площадей между промерными или скоростными вертикалями.

Столбец 10 – скорость между скоростными вертикалями – между урезами воды и первой или последней промерной вертикалью это произведение средней скорости на вертикали и коэффициента 0,7; между остальными скоростными вертикалями – их среднее значение.

Столбец 11 – расход воды между скоростными вертикалями – произведение значений столбца 8 – площадь сечения между скоростными вертикалями, и столбца 10 – средняя скорость между скоростными вертикалями. Общий расход определяется как сумма всех расходов между скоростными вертикалями.

Ширина реки – расстояние между геодезическим прибором и урезом левого берега вычесть расстояние между геодезическим прибором и урезом правого берега:

В = 24,7 м – 2 м = 22,7 м

Средняя скорость реки определяется по формуле:

Среднюю глубину реки находим с помощью выражения:

Смоченный периметр – ломаная линия по дну реки. Смоченный периметр всегда больше ширины реки (Ψ>В).

В нашем случае: ψ1=2,15 м, ψ2=2,28 м, ψ3=2,04 м, ψ4=2,00 м, ψ5=2,01 м, ψ6=2,05 м, ψ7=2,01 м, ψ8=2,01 м, ψ9=2,02 м, ψ10=4,98 м

Гидравлический радиус определяем по формуле:

Выводы: из работы видно, что:

- расход воды на реке (Q) равен 22,14 м3/сек;

- площадь водного сечения (ω) – 38,01 м2;

- ширина реки (В) – 22,7 м.;

- средняя глубина () – 1,67 м.;

- максимальная глубина (hmax) – 2,65 м.;

- средняя скорость течения () – 0,58 м/сек;

- максимальная скорость (Vmax) – 0,73 м/сек;

- смоченный периметр (ψ) – 23,55 м.;

- гидравлический радиус (R) – 1,61 м.

4. Расчёт годового стока

Цель: изучить закон вероятности гамма-распределения.

Задачи: построить эмпирическую кривую; найти статистические параметры ряда; построить аналитические кривые обеспеченности гамма-распределения.

Задание 1 Построение эмпирической кривой обеспеченности среднегодовых расходов воды.

Исходные данные: среднегодовые расходы воды на реке по данным наблюдений за 28 лет.

Требуется: построить эмпирическую кривую обеспеченности среднегодовых расходов воды.

Порядок выполнения работы.

Чтобы построить эмпирическую кривую нужно заполнить таблицу.

Таблица 1 Вычисление эмпирической обеспеченности среднегодовых расходов воды

| № п/п | Год | Q, м³/сек | Кi | P | Kp | Рг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1957 | 15,2 | 0,63 | 3,45 | 1,57 | 2,09 |
| 2 | 1958 | 19,4 | 0,80 | 6,90 | 1,39 | 6,81 |
| 3 | 1959 | 33,9 | 1,39 | 10,34 | 1,36 | 8,53 |
| 4 | 1960 | 28,2 | 1,16 | 13,79 | 1,31 | 11,10 |
| 5 | 1961 | 28,4 | 1,17 | 17,24 | 1,28 | 13,05 |
| 6 | 1962 | 25,7 | 1,06 | 20,69 | 1,20 | 20,06 |
| 7 | 1963 | 26,4 | 1,09 | 24,14 | 1,17 | 23,51 |
| 8 | 1964 | 20,5 | 0,84 | 27,59 | 1,16 | 24,44 |
| 9 | 1965 | 21 | 0,86 | 31,03 | 1,09 | 33,78 |
| 10 | 1966 | 31,2 | 1,28 | 34,48 | 1,06 | 37,88 |
| 11 | 1967 | 24,7 | 1,02 | 37,93 | 1,06 | 37,88 |
| 12 | 1968 | 13,5 | 0,56 | 41,38 | 1,05 | 39,09 |
| 13 | 1969 | 33 | 1,36 | 44,83 | 1,02 | 43,47 |
| 14 | 1970 | 16,7 | 0,69 | 48,28 | 1,02 | 44,11 |
| 15 | 1971 | 23,2 | 0,95 | 51,72 | 0,98 | 49,99 |
| 16 | 1972 | 24,8 | 1,02 | 55,17 | 0,95 | 54,01 |
| 17 | 1973 | 31,9 | 1,31 | 58,62 | 0,95 | 54,68 |
| 18 | 1974 | 21,5 | 0,88 | 62,07 | 0,95 | 55,36 |
| 19 | 1975 | 29,2 | 1,20 | 65,52 | 0,88 | 65,40 |
| 20 | 1976 | 13,1 | 0,54 | 68,97 | 0,86 | 68,65 |
| 21 | 1977 | 25,7 | 1,06 | 72,41 | 0,85 | 70,56 |
| 22 | 1978 | 23,1 | 0,95 | 75,86 | 0,84 | 71,82 |
| 23 | 1979 | 23 | 0,95 | 79,31 | 0,80 | 78,34 |
| 24 | 1980 | 23,8 | 0,98 | 82,76 | 0,78 | 80,53 |
| 25 | 1981 | 20,7 | 0,85 | 86,21 | 0,69 | 90,77 |
| 26 | 1982 | 19 | 0,78 | 89,66 | 0,63 | 95,10 |
| 27 | 1983 | 38,2 | 1,57 | 93,10 | 0,56 | 98,01 |
| 28 | 1984 | 25,5 | 1,05 | 96,55 | 0,54 | 98,44 |
|  |  | Qср = 24,30 |  |  |  |  |

Модульный коэффициент Кi находим по формуле:

Для каждого модульного коэффициента вычисляем соответствующую ему эмпирическую обеспеченность Р по формуле:

В последнем столбце располагаем ранжированные в порядке убывания значения модульных коэффициентов Кр.

Эмпирическая кривая представляет собой зависимость Кр от Р.

Задание 2 Определение статистических параметров ряда.

Исходные данные: среднегодовые расходы воды на реке по данным наблюдений за 28 лет.

Требуется: найти среднеарифметическое ; отклонение σ; коэффициент асимметрии сs; коэффициент вариации сv.

Порядок выполнения работы.

Находим статистические параметры.

Таблица 2 Статистические параметры

| Среднее | 24,3 |
| --- | --- |
| Стандартная ошибка | 1,2 |
| Медиана | 24,3 |
| Мода | 25,7 |
| Стандартное отклонение | 6,1 |
| Дисперсия выборки | 37,7 |
| Эксцесс | -0,1 |
| Асимметричность | 0,2 |
| Интервал | 25,1 |
| Минимум | 13,1 |
| Максимум | 38,2 |
| Сумма | 680,5 |
| Счет | 28,0 |

Из последней таблицы следует:

- среднеарифметическое Qi:

м3/сек;

- стандартное отклонение σ:

м3/сек;

- коэффициент асимметрии СS:

- коэффициент вариации СV:

Задание 3 Построение аналитических кривых обеспеченности гамма-распределения.

Исходные данные: эмпирическая обеспеченность и ранжированный в порядке убывания модульный коэффициент.

Требуется: построить аналитическую кривую обеспеченности и вычислить расход воды при 75-процентной и 95-процентной обеспеченности при гамма-распределении.

Порядок выполнения работы.

Для построения аналитических кривых заполняем таблицу ниже.

Таблица 3

| Kp | P | Рг |
| --- | --- | --- |
| 1,57 | 3,45 | 2,09 |
| 1,39 | 6,90 | 6,81 |
| 1,36 | 10,34 | 8,53 |
| 1,31 | 13,79 | 11,10 |
| 1,28 | 17,24 | 13,05 |
| 1,20 | 20,69 | 20,06 |
| 1,17 | 24,14 | 23,51 |
| 1,16 | 27,59 | 24,44 |
| 1,09 | 31,03 | 33,78 |
| 1,06 | 34,48 | 37,88 |
| 1,06 | 37,93 | 37,88 |
| 1,05 | 41,38 | 39,09 |
| 1,02 | 44,83 | 43,47 |
| 1,02 | 48,28 | 44,11 |
| 0,98 | 51,72 | 49,99 |
| 0,95 | 55,17 | 54,01 |
| 0,95 | 58,62 | 54,68 |
| 0,95 | 62,07 | 55,36 |
| 0,88 | 65,52 | 65,40 |
| 0,86 | 68,97 | 68,65 |
| 0,85 | 72,41 | 70,56 |
| 0,84 | 75,86 | 71,82 |
| 0,80 | 79,31 | 78,34 |
| 0,78 | 82,76 | 80,53 |
| 0,69 | 86,21 | 90,77 |
| 0,63 | 89,66 | 95,10 |
| 0,56 | 93,10 | 98,01 |
| 0,54 | 96,55 | 98,44 |

Кр – ранжированный в порядке убывания модульный коэффициент. Р – эмпирическая обеспеченность.

РГ – значения обеспеченности при гамма-распределении, которое определяется формулой:

;

Для нахождения РГ в Excel пользуемся функцией ввода формул: гаммарасп. При этом x – первое значение kp; альфа – ; бетта = ; интегральное – 1.

Пользуясь диаграммой, расположенной ниже, мы находим значение расхода воды при 75-процентной и 95-процентной обеспеченности, но данные значения не совсем точные, поэтому для определения расхода воды при 75-процентной и 95-процентной обеспеченности пользуемся следующими формулами:

Теперь мы находим К75Г и К95Г. Получаем, что: К75Г=0,82, а К95Г=0,63.

Следовательно:

Выводы: используя данные значения, мы построили эмпирическую кривую обеспеченности, а также аналитическую кривую обеспеченности при гамма-распределении среднегодовых расходов воды реке. Нашли расход воды при 75-процентной и 95-процентной обеспеченности гамма-распределения: Q75Г = 19,93 м3/сек, Q95Г = 15,31 м3/сек. Также получили статистические параметры:

| среднеарифметическое | 24,3 |
| --- | --- |
| отклонение σ | 6,1 |
| коэффициент асимметрии сs | 0,2 |
| коэффициент вариации сv | 0,25 |

Заключение

Из первой выполненной работы имея данные: площадь водосбора – 9320 км2, расход воды – 24,3 м3/сек, высота годового слоя осадков – 405 мм, мы получили следующие характеристики водности рек:

- модуль стока – 2,61 л/с∙км2;

- высота слоя стока – 82,22 мм;

- объем годового стока – 0,77 м3;

- коэффициент стока – 0,203.

Последний показатель отражает, в районе с какой влажностью находится пункт наблюдения, в данном случае с. Ирба. Исходя из полученных данных можно сказать, что район относится к засушливым, так как в таких районах коэффициент стока уменьшается до нуля, а в районах избыточного увлажнения возрастает до 0,7. В данном случае ɳ=0,203.

Во второй работе данные расчеты испарения приобретают важное значение в связи с оценкой водного баланса. В результате расчетов получено:

- среднемноголетнее испарение с поверхности воды Ев = 427 мм;

- среднемноголетнее испарение с поверхности суши Ес = 320 мм.

Из третьей работы видно, что:

- расход воды на реке равен 22,14 м3/сек;

- площадь водного сечения – 38,01 м2;

- ширина реки – 22,7 м.;

- средняя глубина – 1,67 м.;

- максимальная глубина – 2,65 м.;

- средняя скорость течения – 0,58 м/сек;

- максимальная скорость – 0,73 м/сек;

- смоченный периметр – 23,55 м.;

- гидравлический радиус – 1,61 м.

В четвертой работе используя данные значения, мы построили эмпирическую кривую обеспеченности, а также аналитические кривые обеспеченности при гамма-распределении среднегодовых расходов воды. Нашли расход воды при 75- и 95-процентной обеспеченности гамма-распределения: Q75Г = 19,93 м3/сек, Q95Г = 15,31 м3/сек.

Список использованной литературы

- Гидрология, гидрометрия и регулирование стока: Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведений/ Г.В. Железняков, Т.А. Неговская, Е.Е. Овчаров. – М. «Колос», 1984.

- Практикум по гидрологии, гидрометрии и регулированию стока: Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений/ под редакцией Е.Е. Овчарова. – М. ВО «Агропромиздат», 1988.

- Статистика с применением Exsel: Учебное пособие./ Под ред. Я.М. Иваньо, А.Ф Зверева. – Иркутск, 2006. – 137 с.