Курсовая работа по теме

Магазин «Универсам»

Введение

Проектируемое здание является общественным зданием и предназначено для использования его для обслуживания населения. Магазин «Универсам» представляет собой торговый комплекс, дающий возможность совершения операций покупки необходимых продовольственных товаров.

1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

На участке запроектировано здание торгового комплекса с магазином «Универсам» и кафе, хоз. двор, гостевая автостоянка на 10 машиномест. На проезжей части по ул. Заднепровской предусмотрен карман для стоянки автомобилей.

Территория участка благоустроена, проектом предусмотрены пешеходные аллеи и озеленение.

Вертикальная планировка запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом организации нормального отвода атмосферных вод.

Отвод атмосферных вод от здания осуществляется по покрытиям отмотки, тротуара, по лотку за пределы участка.

Растительный грунт заблаговременно снимается под пятном проезда, тротуара и распланируется на территории участка под озеленение. Снос деревьев отсутствует.

Проектом предусматривается благоустройство территории с мощением тротуарной плиткой по подсыпному щебню.

Пожарные мероприятия соблюдены.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка | га | 0,26 |  |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 756 |  |
| 3 | Площадь покрытий: Автомобильна площадка , автостоянка Тротуар Тротуар | м2 м2 м2 | 255 190 205 | Асфальтобетон Асфальт Покрытие ФЭМ |
| 4 | Площадь озеленения | м2 | 1185 |  |
| 5 | Плотность застройки | % | 30 |  |
| 6 | Снос деревьев | шт. | - | - |

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

3.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Магазин "Универсам" представляет собой торговый комплекс, дающий возможность совершения операций покупки необходимых продовольственных товаров и характеризуется нижеприведенными параметрами:

Мощность – торговая площадь 175,7 м2

Расчетная площадь - 191,21 м2

Полезная площадь – 226,89 м2

Общая площадь – 244,13 м2

Площадь застройки – 307,40 м2

Строительный объем – 1085 м3

Расчетное количество работников – 10 чел.

Расчетный режим работы – 1 смена.

Форма обслуживания покупателей – самообслуживание.

Магазин "Универсам" состоит из следующих помещений:

- торговый зал;

- кабинет директора;

- бухгалтерия;

- коридор;

- комната отдыха и приема пищи персонала;

- санузел персонала;

- кладовая уборочного инвентаря;

- помещение для установки холодильников;

- коридор;

- кладовая овощей;

- кладовая круп;

- кладовая сопутствующих товаров

- кладовая хозтоваров;

- кладовая напитков;

- загрузочная;

Группы товаров, подлежащих реализации:

- гастрономия;

- бакалея;

- молоко и молочные продукты;

- хлеб и хлебобулочные изделия;

- морепродукты;

- полуфабрикаты мясные, напитки безалкогольные и спиртные, табачные изделия;

- сопутствующие товары;

В состав торгового комплекса входит кафетерий, который состоит из следующих помещений:

- торговый зал;

- моечная столовой посуды;

- помещение для приготовления пищи;

- санузел;

- коридор

Ассортиментный перечень кафетерия:

- блюда из полуфабрикатов высокой степени готовности;

- ликероводочные изделия;

- напитки горячие: кофе, чай;

- напитки промышленного производства: пиво, безалкогольные, минеральная вода, соки;

- кондитерские изделия;

- изделия с кремом;

- мороженое;

- фрукты, овощи;

- бульоны;

- консервы овощные, фруктовые.

Удаление мусора осуществляется на существующую мусорную площадку с последующим вызовом спецтранспорта.

3.2 РЕЖИМ РАБОТЫ И ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

Режим работы с 9.00 до 23.00 – одна смена без выходных дней.

Численность персонала приведена в таблице № 1

Таблица № 1

| № п/п | Должность | Количество человек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Директор | 1 |  |
| 2 | Бухгалтер | 1 |  |
| 3 | Продавцы | 8 |  |
| 4 | Слесарь-электрик | - | по вызову |
| Итого: |  | 10 |  |

3.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии с действующими нормами и правилами по охране труда и технике безопасности предусматривается комплекс следующих мероприятий, направленных на обеспечение нормальных условий труда и защиту работающих от производственного травматизма:

- расстановка оборудования выполнена в соответствии с действующими нормами технологического проектирования;

- освещение рабочих мест в соответствии с характером выполняемых работ;

- заземление оборудования в соответствии с ПУЭ;

- в помещениях выполнена пожарная сигнализация.

Санитарно-технический минимум проходят все работники, которые изучают правила, нормы и инструкции по пожарной безопасности, учитывающие пожароопасность данного производства, а также обучение работающих методам и правилам пользования имеющимися первичными средствами пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.

- АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

4.1 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Торговый комплекс состоит из блока кафе, магазина "Универсама", объединенных единым композиционным решением вокруг части полузамкнутого хозяйственного двора.

Помещения для кафетерия:

- Торговый зал		- 140,23 м2

- Моечная столовой посуды		- 7,82 м2

- Помещение для приготовления пищи		-	11 м2

- Санузел		- 3,2 м2

- Коридор		- 3,95 м2

Итого:		166,2 м2

Помещения в магазине «Универсам»:

1. Торговый зал	 - 294,3 м2

2. Кабинет директора 	 - 8,31 м2

3. Бухгалтерия	 - 6,52 м2

4. Коридор 			 - 5,42 м2

5. Комната отдыха и приема пищи персонала	 - 17,4 м2

6. Санузел персонала 	 - 2,71 м2

7. Кладовая уборочного инвентаря	 - 2,37 м2

8. Помещение для установки холодильников	 	 - 5,0 м2

9. Коридор	 - 10,36 м2

10. Кладовая овощей	 - 3,25 м2

11. Кладовая круп 		 	 - 13,82 м2

12. Кладовая сопутствующих товаров			 - 13,71 м2

13. Кладовая хозтоваров			 - 4,16 м2

14. Кладовая напитков			 - 3,9 м2

15. Загрузочная			 - 7,56 м2

Итого:			 398,7 м2

Высота помещений 3,6 м.

Вентиляция осуществляется с помощью системы кондиционирования, разработанных фирмой "ІВІК СІЧ" по воздуховодам, проведенным под подвесными потолками.

Освещение помещений естественное через оконные проемы.

Внутренняя отделка помещений кафетерия принимается следующая:

Стены

Торговый зал – водоэмульсионная окраска;

Помещение моечной столовой посуды, помещение для приготовления пищи, в санузле (уборной), коридоре – керамическая плитка;

Потолки

В торговом зале устраиваются подвесные потолки из плит «Армстронг».

В помещении моечной столовой посуды, помещении для приготовления пищи, в санузле (уборной), коридоре устраиваются потолки из пластиковых панелей.

Полы

В торговом зале, моечной столовой посуды, помещении для приготовления пищи, санузле (уборная), коридоре – керамическая плитка на цементно-песчаном растворе;

Внутренняя отделка помещений магазина "Универсама" принимается следующая:

Стены

Торговый зал, кабинет директора, бухгалтерия, коридор, комната отдыха и приема пищи персонала, помещение для установки холодильников, коридор, кладовая овощей, кладовая круп, кладовая сопутствующих товаров, кладовая хозтоваров, кладовая напитков, загрузочная – водоэмульсионная окраска;

Потолки

В санузле персонала, кладовой уборочного инвентаря устраиваются из пластиковых панелей.

В торговом зале, кабинете директора, бухгалтерии, коридоре, комнате отдыха и приема пищи персонала, помещении для установки холодильников, коридоре, кладовой овощей, кладовой круп, кладовой сопутствующих товаров, кладовой хозтоваров, кладовой напитков и загрузочной – подвесные потолки из плит "Амстронг".

Полы

В помещениях торгового зала, кабинете директора, бухгалтерии, коридоре, комнате отдыха и приема пищи персонала, санузле персонала, кладовой уборочного инвентаря, помещении для установки холодильников, коридоре, кладовой овощей, кладовой круп, кладовой сопутствующих товаров, кладовой хозтоваров, кладовой напитков, загрузочной - керамическая плитка на цементно-песчаном растворе;

Общая площадь – 564,9 м2;

В том числе: кафетерий – 166,2 м2;

магазин "Универсам" – 398,7 м2;

  - КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Строение полнокаркасное. Металлический каркас состоит из колонн, коробчатого пояса, изготовленного из швеллеров №№ 14…24, балок перекрытия, изготовленных из уголка 50х50х5; ферм перекрытия и покрытия, изготовленных из уголка 50х50х5, 75х75х5, которые опираются на металлические колонны. Перемычки стальные уголковые. Кровля – металлочерепица по металлическим прогонам.

Грунты

Основанием для фундаментов служат лессовидные суглинки просадочные от замачивания с толщиной просадочного слоя от 2.1 м до 5,2 м ІІ типа грунтовых условий. Возможная величина просадки от собственного веса 25 м. Просадочные характеристики С=0,021 МПа =20 Е=5 МПа.

Характеристика лессовидных суглинков:

- Природная влажность	W=0.17

- Влажность грунта оптимальная	Wo=0.20

- На границе раскатывания	Wp=0.22

- Объемный вес грунта	=1.35 г/м3

Грунтовые воды на глубине 35 м не обнаружены. Данные приведены по материалам инженерно-геологических изысканий, выполненных Запорожским филиалом института "УкрвостокГИИНТИЗ" (шифр 17802).

Фундаменты

Монолитные ленточные железобетонные.

Материал железобетонных фундаментов: бетон класса В15, рабочая арматура ф 18 класса АІІ, хомуты – из проволоки ф 8 класса Вр-ІІ.

Материал бетонной подготовки – бетон класса В7,5.

Глубина заложения фундаментов (– 1,6) м.

За отметку нуля принята отметка чистого пола.

Стены

- наружные: кладка из газобетонных блоков толщиной 300 мм, γ = 500 кг/м3 , сопротивление теплопередачи R=2.515 м2 С/Вт на клее с декоративной штукатуркой и окраской согласно паспорта наружной отделки;

- внутренние: перегородки из гипсокартонных листов по металлическому профилю толщиной 124 мм и окраской согласно паспорта внутренней отделки.

Перекрытие

Дощатое толщиной 40 мм по металлическим фермам и прогонам с утеплением минеральной ватой γ = 120 кг/м3 по ГОСТ 9573-96 и пленкой полиэтиленовой толщиной 1 мм по ГОСТ 10354-82.

Покрытие

Металлочерепица "Монтерей", уложенная по металлическим прогонам и фермам.

Дверные проемы

Д-1 – стальная сварная с облицовкой пластиком;

Д-2 – металлопластиковая качающаяся;

Д-3…Д-7 – филенчатые, выполнены из ламинированного ДСП с пропиткой огнестойкими составами и пределом огнестойкости 0,6 часа;

Оконные блоки

Металлопластиковые, витраж В-2 – металлопластиковый с заполнением стеклопакетами (R=0,44 м2 оС /Вт).

Крыльцо

Монолитный железобетон класса В15; покрытие: керамическая плитка с шероховатой поверхностью.

4.3 Наружные инженерные сети

Тепловые сети – городские.

Сети газоснабжения – отсутствуют.

Канализационные сети – сточные воды сбрасываются самотеком в наружную сеть канализации. Трубопровод выполнен из пластиковых труб для наружных сетей длиной 10 м. По степени надежности электроснабжения магазин и кафетерий относится к ІІІ категории надежности.

Потребляемая мощность на вводе составляет 44,5 кВт.

Электроснабжение выполнено от существующей трансформаторной подстанции ТП-605 РУ-0,4 кВ по одной кабельной линии к магазину.

- Инженерное оборудование здания

Вентиляция и кондиционирование воздуха

Вентиляция приточно-вытяжная с естественным принуждением.

Для усиления движения воздуха в санузлах и бытовых комнатах вмонтированы вентиляторы.

Выбросы из вытяжной вентиляции не содержат примесей загрязняющих окружающую среду.

Отопление

Расчетные параметры наружного воздуха:

зимняя – 22 оС, летняя +27,1 оС, температура воздуха в помещениях принята согласно СНиП.

Теплоснабжение торгового комплекса по ул. Заднепровская запроектировано от существующей системы тепловых сетей.

Приборы отопления – алюминиевые радиаторы "Asal". На подводках к нагревательным приборам установлены радиаторные терморегуляторы.

Расход тепла на отопление – 49681 ккал/час с учетом подогрева отопительными приборами наружного воздуха в объеме однократного воздухообмена в час.

Водоснабжение (холодное и горячее)

Разводящие магистрали систем холодного и горячего водоснабжения проложены над полом и по стенам помещений.

Расход воды на холодное водоснабжение составляет – 0,395 м3/сут без учета горячего водоснабжения, т.к. обеспечение горячей водой будет производиться при помощи водонагревателя мощностью 10 кВт.

Для определения объема потребляемой воды установлен счетчик холодной воды на вводе.

Трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения выполнены из металлопластиковых труб. Отводные трубопроводы от санприборов проложены над полом помещений из пластиковых канализационных труб.

Расходы систем:

хоз. -питьевой водопровод - 0,395 м3/сут; 0,05 м3/час; 0,01 л/сек;

бытовая канализация - 0,395 м3/сут; 0,05 м3/час; 0,01 л/сек.

Скорости движения воды в трубопроводах не превышают 3 м/сек, что находится в пределах требований СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Конструкция примененной трубопроводной, водозаборной и смесительной арматуры обеспечивает плавное открывание и закрывание потока воды, что уменьшает шум в системе.

Для учета потребления хоз.-питьевого водоснабжения установлен водомерный узел со счетчиком марки Сiч – 15х.

Расход хоз.-питьевого водоснабжения – 139,435 м3/год;

Система электроснабжения и освещения

По степени надежности магазина относится к ІІІ категории надежности.

Мощность потребления на вводе составляет 44,5 кВт.

В качестве вводного устройства есть вводно-учетное устройство ВРУ, щиты освещения типа SEKTOR 12 (изготовитель Польша).

Силовые щиты: ЩС-1 с автоматами типа S191 C10 и вводным автоматом S293 C60, ЩС-2 с автоматами типа S191 C10 и вводным автоматом S261 C40

Система освещения обще-равномерная.

Виды освещения: рабочее и дежурное.

Светильники в основных помещениях магазина и кафетерия – с люминесцентными лампами, в вспомогательных – с лампами накаливания.

Линии сетей освещения выполнены проводом ППВ скрыто под подвесным потолком в пластиковых рукавах для электропроводки.

Линии силовой питающей сети выполнена проводам ПВ в стальных трубах в полу. В качестве защитных мер выполнено зануление и заземление.

Годовой расход электроэнергии 134568 кВтчас/год.

Заземление (зануление) выполнить согласно требованиям «ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок».

Лифты и другое подъемно-транспортное оборудование – отсутствует.

- Благоустройство прилегающей территории

Территория участка благоустроена, проектом предусмотрены пешеходные аллеи и озеленение.

Площадь озеленения 1185 м2.

Снос деревьев не предусмотрен.

На участке предусмотрена гостевая автостоянка на 10 машиномест. На проезжей части по ул. Заднепровская устроен карман для стоянки автомобилей.

Покрытие автомобильной площадки, автостоянки – асфальтобетон S=255 м2.

Покрытие тротуаров – асфальт (S=190 м2) и ФЭМ (S=205 м2).

Вертикальная планировка запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом организации нормального отвода атмосферных вод.

- Расчет ограждающей конструкции

Ограждающая конструкция помещений – кладка из газобетонных блоков толщиной 300 мм, γ = 500 кг/м3, с декоративной штукатуркой и окраской с наружной стороны.

Согласно СНиП II-3-79** часть II «Строительная теплотехника", нормативное значение сопротивления теплопередаче для ограждающих конструкций из газобетонных блоков должно быть Rн = 2,1 м2  оС/Вт (изменение № 1 от 27 июня 1993 г.).

Расчет теплопроводности наружных стен

Определим термическое сопротивление однородной однослойной ограждающей конструкции по формуле

Где  - толщина слоя, м;

 - расчетный коэффициент теплопроводности материала данного слоя, Вт/ м2  оС.

Сопротивление теплопередаче R0, м2  С/Вт, ограждающей конструкции определим по формуле

Где в — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций;

Rк — термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2 С/Вт;

н — коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2  С).

Согласно СНиП ІІ-3-79**, приложения 3 п.66:

По паспорту ОАО ЗЖБК-1 теплопроводность кладки стен из ячеистого бетона на клею с толщиной шва 2…3 мм при γ = 400 кг/м3 , =0,13 Вт/(м2  С).

R1 – термическое сопротивления кладки из газобетона на клею =0,13 Вт/(м2  С), =0,3 м.

R2 – термическое сопротивления декоративной штукатурки (согласно СНиП ІІ-3-79**, приложения 3, п. 73): =0,13 Вт/(м2  С), =0,03 м.

Определяем фактическое общее сопротивление теплопередаче существующей ограждающей конструкции.

Исходя из расчета:

Rобщ=2,515 > Rтреб=2,1 м2  оС/Вт

Фактическое общее сопротивление теплопередаче стен, выполненных из газобетонных блоков с заданной толщиной 300 мм полностью удовлетворяет предъявляемым требованиям СНиП II-3-79** часть II «Строительная теплотехника" (изменение № 1 от 27 июня 1993 г.).

9 РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ

Исходные данные для расчета:

Площадь стен - 300,5 м2

Rфакт.=2,515 м2 С/Вт

Площадь перекрытия между чердаком и помещением магазина - 564,9 м2

Rфакт.=2,5 м2 С/Вт

Площадь полов

I зона	- 202 м2 Rс = 2,1 м2 С/Вт

II зона	- 184 м2 Rс = 4,3 м2 С/Вт

III зона 	- 150 м2 Rс = 8,6 м2 С/Вт

IV зона	- 29 м2 Rс = 14,2 м2 С/Вт

Площадь наружных оконных и дверных заполнений – 75,17 м2

Rфакт.=0,44 м2 С/Вт

Расчетная тепловая мощность, кВт

Q = Q1 . B1 . B2 + Q2 – Q3 , где

Q1 – расчетные тепловые потери здания, кВт;

В1 – коэффициент учета дополнительного теплового потока устанавливаемых отопительных приборов, принимаемый по табл. № 1 СНиП 2.04.05-91*У;

Q2 – потери теплоты трубопроводами, проходящими в неотапливаемых помещениях, кВт;

Q3 – тепловой поток, регулярно поступающий от освещения, оборудования и людей, который следует учитывать в целом на систему отопления здания, кВт;

Расчетные тепловые потери Q1, кВт, рассчитываются по формуле:

Q1= (Qа+ Qв)

Где Qa – тепловой поток, кВт, через ограждающие конструкции;

Qв – потери теплоты, кВт, на нагревание вентиляционного воздуха.

Тепловой поток Qa , кВт, рассчитывается для каждого элемента ограждающей конструкции по формуле

Qa стен. = (1/R)A(tв – tн) . (1 + Σ в) . n . 10-3 = [(1/ 2,515)] х [300,5 х (18- -(-22)) х (1+0,2)х1х10-3] = 5,735 кВт

Qa стен. = (1/R)A(tв – tн) . (1 + Σ в) . n . 10-3 = [(1/ 0,44) х [75,17 х (18- -(-22))х(1+0,2)х1х10-3 = 8,2 кВт

Qa перекр = (1/R)A(tв – tн) . (1 + Σ в) . n . 10-3 = [(1/ 2,5) х [564,9 х (18- -(-22))х1х10-3 = 9,04 кВт

Qa I пол = (1/R)A(tв – tн) . (1 + Σ в) . n . 10-3 = [(1/ 2,1) х [202 х (18- -(-22))х10-3 = 3,85 кВт

RI=2,1 м2 С/Вт

Qa II пол = (1/R)A(tв – tн) . (1 + Σ в) . n . 10-3 = [(1/ 4,3) х [184 х (18- -(-22))х10-3 = 1,72 кВт

RII=4,3 м2 С/Вт

Qa III пол = (1/R)A(tв – tн) . (1 + Σ в) . n . 10-3 = [(1/ 8,6) х [150 х (18- -(-22))х10-3 = 0,70 кВт

RIII=8,6 м2 С/Вт

Qa IV пол = (1/R)A(tв – tн) . (1 + Σ в) . n . 10-3 = [(1/ 14.2) х [29 х (18- -(-22))х10-3 = 0,082 кВт

RIV=14,2 м2 С/Вт

Qa = Qaі : = 29,33 кВт

Qв = 0,377 х An x h x (tв – tн) х 10-3 = 0,377 х 564,9 х 3,5 х (18-(-22) х х 10-3 = 29,81 кВт

Qв 2 тамбуров= 0,7в х (Н+0,8р) х (tв – tн) х 10-3 = 0,7 х 1 х (3,5 + 0,8 х 50) х х (18-(-22)) х 10-3 = 1,218 кВт х 2 = 2,436 кВт

Qв = Qві : = 32,246 кВт

Q1 = Qa+ QB = 29,33 + 32,25 = 61,58 кВт;

Q3 = 0,01 х 564,9 = 5,649 кВт;

В1 = 1,02; В2 = 1,01

Q = Q1 . B1 . B2 + Q2 – Q3

Q = 61.58 х 1,02 х 1,01 + 0 – 5,65 = 57,78 кВт

Удельная тепловая мощность

Qгод. = 0,086 х 57,78 х 3202 х (0,8/40) = 318,2 ГДж

Qгод. = 0,024Q х Zоп х (18 – tоп /18-tр) = 0,024 х 102 х 146 х х (18-9/18-(-22))= = 80,41 кВт х ч/м2 год <200 кВт ч/м2 год

Приложение № 2 к приказу Минстройархитектуры Украины от 30 декабря 1993р. № 253

10 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Степень огнестойкости проектируемого здания – ІІІ.

В здании предусмотрены эвакуационные выходы:

из магазина через входные двери (ось 2, между рядами "А" и "Б") и дверь загрузочного отделения, расположенную по оси 14 ряда "Г";

из кафетерия через входные двери, расположенные по оси 2 и смежные двери между кафетерием и магазином, расположенные между осями 6 и 7 ряда "Б".

С целью повышения предела огнестойкости внутреннего помещения внутренняя отделка принята гипсокартонными плитами.

Двери складских и кладовых помещений запроектированы противопожарными, с пределом огнестойкости 0,6 часа.

Противопожарное водоснабжение здания предусмотрено от существующей системы холодного водоснабжения или от пожарного гидранта. Периметр здания доступен для машин пожаротушения.

Помещения укомплектованы средствами первичного пожаротушения – углекислотными огнетушителями.

Помещения магазина и кафетерия оборудованы установками пожарной сигнализацией.

Электрооборудование выбрано в соответствии с условиями окружающей среды согласно требованиям ПУЭ 85.

Электропроводка соответствует классу зон помещений.

Предусмотрен световой указатель места расположения пожарного водоисточника. Предусмотрены световые указатели «Выход» на пути эвакуации. Автоматическая пожарная сигнализация выполняется по отдельному проекту специализированной организацией.

Установленная мощность составляет 44,5 кВт.

Учет электроэнергии выполнен эл. счетчиком САЧ 4 ІІ кл. 3 х 380/220 В, 50-100 А; 50 Гц. Эл. счетчик установлен во ВРУ.

11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

С целью экономии теплоэнергетических ресурсов настоящим проектом предусмотрено:

Наружные стены выполнены плитами из газобетона толщиной 300 мм с сопротивлением теплопередаче R=2.515 м2С/Вт согласно выполненных расчетов.

Установка оконных и дверных блоков со стеклопакетом.

В существующей системе отопления перед нагревательными приборами установлены терморегуляторы радиаторные RTD – G, а также узел учета потребления теплоэнергии.

Для учета холодного водоснабжения предусмотрен счетчик расхода воды Сiч – 15х.

Для учета электроэнергии установлен трехфазный эл. счетчик САЧ 4 ІІ кл. 3х380/220В, 50-100 А; 50 Гц.

Для освещения проектом приняты, как более экономичные, люминисцентные светильники.

12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

В качестве мер по охране труда запроектированы: установка светильников в соответствии с нормами освещенности, установка специальных светильников (во вспомогательных помещениях) согласно норм, расстановка оборудования выполнена в соответствии с действующими нормами, зануление оборудования выполнено в соответствии с ПУЭ.

13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ШУМА

Скорость теплоносителя в трубопроводах и скорость воздуха в магистральных воздуховодах не превышает нормативных требований.

Шум от работающего оборудования в пределах допустимых норм, т.к. уровень звукового давления не превышает 39 Дб.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. «Шум. Общие требования безопасности».

Во всех помещениях устраивается подвесной потолок из плит «Армстронг» с воздушным пространством в кафетерии 200 мм, в магазине «Универсам» 600 мм.

Для снижения шума от работающего оборудования предусмотрены резиновые прокладки под опорами оборудования.

14 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- СНиП II-3-79** часть II «Строительная теплотехника".

- СНиП II-4-79 часть ІІ "Естественное и искусственное освещение".

- СНиП ІІ-22-81. Каменные и армокаменные конструкции / Госстрой СССР.- М.: Стройиздат, 1983.- 40 с.

- СНиП 2.01.07- 85. Нагрузки и воздействия / Госстрой СССР. - М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1986. - 36 с.

- СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений /Госстрой СССР.- М.: Стройиздат, 1985,- 40 с.

- СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции / Гос-строй СССР . М. : Стройиздат, 1989.

- СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

- СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

- СниП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

- СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения".

- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции / Госстрой СССР.- М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988. – 192 с.

- ГОСТ 21.601-79 "Водопровод и канализация. Рабочие чертежи".

- ГОСТ 21.613-88 "Силовое элетрооборудование. Рабочие чертежи".

- СН 357-77 "Инструкция по проектированию силового и осветительного оборудования".

- Электротехнический справочник.

- Справочник по теплоснабжению и вентиляции (издание 4-е, переработанное и дополненное), Щекин Р. В., Кореневский С. М., Бем Г. Е., Скороходько В. И. и др. Киев, "Будівельник", 1976, стр. 416.

- Внутренние санитарно-технические устройства. Водопровод и канализация под ред. Староверова И Г. и Шиллера Ю. И. – 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Стройиздат, 1990.-247 с.: ил.-(Справочник проектировщика).

- Збірник нормативно-правових документів з питань проектування, будівництва і реконструкції житлових будинків в Україні/ Київ. Укрархбудінформ, 2003. – 164 с.

- Жилые и общественные здания: Краткий справочник инженера конструктора Дыховничий Ю. А., Максименко В. А., и др. под ред. Дыховичного Ю. А. - 9-е изд., пер., и доп. - М.: Стройиздат, 1991. - 656 с.: ил.