Федеральное агентство по образованию

Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Кафедра экономики и организации предприятий машиностроения

Тема: «РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Организация производства и менеджмент»

Руководитель

ст. преподаватель	О.Г.Блинков

Студент

Группы: М – 56013	К.Ю.Кравченко

Екатеринбург

2010г.

Содержание

1.	Исходные данные

2.	Расчетно-аналитическая часть

2.1. Расчет потребного количества оборудования

2.2. Расчет показателей по труду и заработной плате

2.3. Определение полной первоначальной стоимости основных средств и величины амортизационных отчислений

2.4. Расчет показателей по себестоимости продукции

2.5. Основные технико-экономические показатели работы подразделения

Библиографический список

Приложения

# Исходные данные

В основу расчетов положена производственная программа цеха, состоящая из изделий трех наименований, каждое из которых проходит обработку на шести технологических операциях.

Годовая программа выпуска:

- изделия № 5	–  40 тыс. шт.,

- изделия № 9	–  20 тыс. шт.,

- изделия № 30	–  30 тыс. шт.

По каждому варианту задано: вид заготовки, марка материала, чистая масса (вес) изделия, норма расхода материала, маршрутная технология.

Вид заготовки.	Изделие №5 – прокат.

Изделие №9 – прокат.

Изделие №30 – поковка.

Марка материала.	Изделие №5 – сталь 40.

Изделие №9 – сталь 45.

Изделие №30 – сталь 45.

Вес чистый изделия № 5  -	21 кг

Вес чистый изделия № 9  -	2,2 кг

Вес чистый изделия № 30 -	248 кг

Норма расхода материала на изделие № 5   -	26 кг

Норма расхода материала на изделие № 9   -	3 кг

Норма расхода материала на изделие № 30  -	275 кг

Таблица 1.1

Маршрутная технология

| № изделия | Операция 1 |  |  | Операция 2 |  |  | Операция 3 |  |  | Операция 4 |  |  | Операция 5 |  |  | Операция 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модель оборудования | Штучно-калькуляционное время, мин | Разряд работы | Модель оборудования | Штучно-калькуляционное время, мин | Разряд работы | Модель оборудования | Штучно-калькуляционное время, мин | Разряд работы | Модель оборудования | Штучно-калькуляционное время, мин | Разряд работы | Модель оборудования | Штучно-калькуляционное время, мин | Разряд работы | Модель оборудования | Штучно-калькуляционное время, мин | Разряд работы |
| 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 67 | 3 | 2 | 19 | 3 | 2 | 90 | 3 | 2 | 53 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 50 | 4 |
| 30 | 3 | 6 | 2 | 2 | 102 | 4 | 3 | 37 | 4 | 11 | 32 | 3 | 6 | 34 | 3 | 6 | 44 | 4 |

Таблица 1.2

Данные об оборудовании

| Шифр оборуд-я | Наименование оборудования | Модель | Установ-ленная мощность, кВт | Цена, руб./шт. без НДС | Годовые затраты на неаморти-зируемые основные средства, руб. | Категория ремонтной сложности, е.р.с. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | механич. части | электрич. части |
| 1 | Отрезная пила | 8642 | 3 | 3150 | 500 | 6,0 | 2,0 |
| 2 | Токарно-винторезный станок | 1610 | 10 | 58000 | 1400 | 7,0 | 2,5 |
| 3 | Токарно-винторезный станок | 165 | 22 | 58000 | 1300 | 18,0 | 11,5 |
| 6 | Круглошлифо- вальный станок | 3А161 | 3 | 76000 | 1500 | 13,5 | 25,5 |
| 11 | Горизонтально- фрезерный станок | 6М80 | 6 | 59000 | 1000 | 7,5 | 8,0 |

# Расчетно-аналитическая часть

## 2.1. Расчет потребного количества оборудования

Расчет потребного количества по j-ой группе оборудования (Сj) выполняем в табличной форме исходя из двухсменной работы.

,            (1)

где	Tij – норма времени на обработку i-го изделия на j-й группе оборудования, мин;

Ni – годовая программа i-го изделия, штук;

Фg – годовой действительный фонд времени, ч;

Кв – коэффициент выполнения норм времени. Принять равным 1,1.

i = 1…30 – количество видов изделий;

j = 1…6 – количество операций, выполняемых на j-м оборудовании.

Рассчитаем потребное количество отрезных пил.

Отклонения от расчетного количества станков должны быть обоснованы уровнем нормативной загрузки – 80-85%:  .

Дальнейшие расчеты потребного количества оборудования проводятся аналогично. Результаты расчетов представлены в приложении 1.

## 2.2 Расчет показателей по труду и заработной плате

Расчет производится по следующим показателям:

- численность работающих по категориям;

- уровень производительности труда;

- фонд оплаты труда (общий и по категориям работающих);

- средняя заработная плата по категориям работающих.

Расчеты этих показателей рекомендуется выполнять в следующей последовательности.

2.2.1. Численность основных рабочих (Чpfq) по профессиям  и разрядам работ рассчитываем по формуле

,              (2)

где	Чpfq – расчетное  количество  основных  рабочих  f-го  разряда  q-й  профессии, чел.;

Tiq – норма  времени  на  обработку  i-го  изделия  и  q-й  профессии  рабочего, мин;

Fn – плановый (полезный) годовой фонд времени одного рабочего;

Kв – коэффициент выполнения норм времени (принять равным 1,1);

f = 1…6 – количество разрядов;

q = 1…d – количество видов профессий рабочих.

Рассчитаем численность токарей 3-го разряда.

.

Отклонение принятой численности от расчетной должно быть обосновано, так как возможны варианты совмещения работ разной квалификации, а также разных профессий.

На предприятии имеются токари 2,3,4,5-ых разрядов, возможны варианты совмещения работ разной квалификации.

Примем количество токарей 3-го разряда – 69 человек.

Расчет численности основных рабочих по профессиям и разрядам работ выполняется в соответствии с приложением 2.

2.2.2. Рассчитаем численность вспомогательных рабочих, используя укрупненные нормативы численности и нормы обслуживания для уборщиков бытовых и производственных помещений, а также дежурного персонала ремонтной службы.

Таблица 2.2.3

Численность вспомогательных рабочих

| № | Профессия | Кол-во основных рабочих в подразделении 100-200 человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наладчик оборудования | 5 |
| 2 | Кладовщик производственных кладовых |  |
| 3 | Транспортные рабочие | 5 |
| 4 | Кладовщики и раздатчики инструмента | 3 |
| 5 | Слесари и станочники по ремонту оборудования | 4 |
| 6 | Распределители работ | 3 |
| 7 | Всего | 24 |

Расчету численности уборщиков предшествует определение площади производственных, бытовых и служебных помещений.

1) Площадь производственных помещений.

Удельную производственную площадь на единицу установленного оборудования принимаем 8 м2/ед., выпускаемая в подразделении продукция относиться к сложной.

2) Вспомогательные площади помещений принимаем 25% от производственной площади:

3) Полезная площадь для бытовых и административно-конторских помещений при закрытом хранении одежды составляет 2,6 м2 на одного человека.

Общее количество основных и вспомогательных рабочих: 170+38+20=228 человек. Значит,

4) Площадь служебных помещений составляет 2,6 м2 на одного человека, тогда

Число рабочих дней в году (явочное время) – 219.

Всего смен в году - 219⋅2 = 438.

Таблица 2.2.4

| № изделия | Количество изделий в смену | Отходы на одно изделие, кг | Количество отходов (кг/см) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 40000/438=91 | 5 | 91⋅5=455 |
| 9 | 20000/438=46 | 0,8 | 46⋅0,8=36,8 |
| 30 | 30000/438=68 | 27 | 68⋅27=1836 |
| Суммарные отходы |  |  | 2327,8 |

Способ уборки – с посыпкой полов опилками.

Вес собираемых отходов на 1м2 убираемой площади в смену:

Убираемая площадь в смену на 1 уборщика – 670м2.

Количество уборщиков производственных помещений в смену:

- расчетное -	728/670 = 1,08

- принятое  -	1 человек.

Общее количество – 2 уборщика.

Таблица 2.2.5

Расчет числа уборщиков служебных и бытовых помещений

| Вид помещений | Число рабочих в цехе, чел. | Размер убираемой площади для одного уборщика в смену, м2 | Всего уборщиков в смену |
| --- | --- | --- | --- |
| Служебные | до 300 | 450 | 1 |
| Бытовые | до 300 | 250 | 2 |

Таблица 2.2.6

Нормы обслуживания для дежурных слесарей и смазчиков оборудования

| Профессия | Количество единиц ремонтной сложности, обслуживаемых 1 человеком за смену |
| --- | --- |
| 1. Дежурные слесари | 1000 |
| 2. Смазчики | 1200 |

Для расчета численности смазчиков учитываются единицы ремонтной сложности только по механической части оборудования.

Количество слесарей =

=

Примем 2 дежурных слесаря в смену.

Количество смазчиков =

Возьмем 1 смазчика в смену.

Для вспомогательных рабочих принять следующие разряды: второй разряд – уборщики бытовых и производственных помещений; третий, четвертый разряды – рабочие других профессий.

Штатное расписание представлено в приложении 3.

2.2.3. Составим схему управления и определим численность руководителей, специалистов и служащих.

Схема управления

Численность сменных мастеров примем 6 человек (из расчета 25-30 основных рабочих на одного мастера).

Оклад старшего мастера – 2400 руб. + 720 руб. (премия) = 3120 руб.

Оклад сменного мастера – 2160 руб. + 648 руб. (премия) = 2808 руб.

При расчете фонда заработной платы предусмотреть премию в размере 40% для руководителя и 30% для специалистов и служащих.

Общая численность руководителей, специалистов и служащих не должна превышать 15% от численности основных рабочих: 170*0,15=25,5>20

Оклад зам.начальника устанавливается на 10-15% ниже, чем у начальника, а сменного мастера - на 10-15% ниже, чем у старшего мастера.

2.2.4. Примем сдельно-премиальную систему оплаты труда для основных рабочих и повременно-премиальную для вспомогательных рабочих. Рассчитаем их годовые фонды оплаты труда.

Тарифный (прямой) фонд заработной платы рабочих-сдельщиков (Зс) (приложение 5) определяется по формуле

,                   (3)

где f = 1…6 – количество разрядов;

j = 1…6 – число операций по изготовлению изделия;

i – 1…30 – количество наименований изделий, изготовленных в цехе;

Счf  – часовая тарифная ставка f-го разряда рабочего-сдельщика, руб.;

Тijf  – норма штучно-калькуляционного f-го разряда времени на j-й операции по i-му наименованию изделия, мин;

Ni – годовая программа выпуска i-го изделия.

Прямой (тарифный) фонд заработной платы рабочих повременщиков (Зпов) определяется по формуле

,               (4)

где Fn – годовой полезный (эффективный) фонд времени рабочего;

Сrf  – часовая тарифная ставка f-го разряда рабочего-повременщика, руб./ч;

Чf  – число рабочих повременщиков f-го разряда, чел.;

f  = 1…6 – количество разрядов.

Доплата до часового фонда рабочим-сдельщикам и повременщикам за работу в ночное время рассчитывается по формуле

,             (5)

где Зп – прямая заработная плата, соответственно для рабочих-сдельщиков или для рабочих-повременщиков;

Ун – удельный вес времени ночной работы, %. Ночным для начисления доплат считается время с 22 часов до 6 часов. При двухсменном режиме работы ночное время составляет не более двух часов в сутки

Ун = 2 · 100 / 16 = 12,5%;

Кн – коэффициент, учитывающий размер доплаты к тарифу за работу в ночное время (принято в размере – 0,2 от тарифной ставки повременщика соответствующего разряда).

Рассчитаем доплату за работу в ночное время рабочим-сдельщикам:

Рассчитаем доплату за работу в ночное время рабочим-повременщикам:

Сумма доплат неосвобожденным бригадирам за руководство бригадой (Збр) определяется по формуле

,            (6)

где Зпбр – прямая средняя заработная плата одного неосвобожденного бригадира в плановом периоде, руб.;

Нд – установленный норматив доплаты неосвобожденному бригадиру (принять в размере 15 – 25% от средней тарифной ставки);

Чср – среднесписочная численность неосвобожденных бригадиров в планируемом периоде.

Для сдельщиков. Количество членов в бригаде принять 20 человек. Бригадиров – 9 человек. Следовательно, 2 человека – бригадиры 5-го разряда, 7 человек – бригадиры 4-го разряда.

Проведем расчет для бригадиров 5-го разряда:

Проведем расчет для бригадиров 4-го разряда:

Всего за неосвобожденное бригадирство:

Для повременщиков. Количество членов в бригаде принять 15 человек. Количество бригадиров – 3 рабочих 4-го разряда.

Оплата основных и дополнительных отпусков рассчитывается по формуле

,               (7)

где Зосн – основная заработная плата, руб.;

Пот – средняя продолжительность основного и дополнительного отпуска одного рабочего, дн. (прил. 6);

Nном – номинальный фонд рабочего времени, дн.

2.2.5. Рассчитаем среднюю заработную плату и удельный вес категорий промышленно-производственного персонала (приложение 7).

2.2.6. Рассчитаем годовой фонд оплаты труда руководителей, специалистов и служащих (ФОТрсс).

,                     (8)

где 	Кр – районный коэффициент (1,15);

Кпр – коэффициент, учитывающий размер премий;

Оi – размер месячного оклада;

Чi – численность руководителей, специалистов, служащих с i-м размером оклада;

i = 1…m – количество разновидностей окладов.

Годовой фонд оплаты труда руководителей:

Годовой фонд оплаты труда специалистов:

Годовой фонд оплаты труда служащих:

## 2.3. Определение полной первоначальной стоимости основных средств и величины амортизационных отчислений

К основным средствам относятся здания, технологическое и подъемно-транспортное оборудование, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь.

Расчет основных средств производственного назначения выполняем по отдельным составляющим.

2.3.1.	Определим полную первоначальную стоимость промышленного здания подразделения и бытовых помещений исходя из того, что затраты на 1 м2 промышленных зданий, имеющих высоту от пола до фермы 8 м и более (с крановой нагрузкой), составляют:

| - для зданий из сборных железобетонных конструкций - стоимость 1 м2 зданий бытовых помещений | – 7000 руб.; – 7500 руб. |
| --- | --- |

В указанные величины входят стоимость санитарно-технических устройств; сооружений и сети промышленных проводок.

2.3.2.	Определим первоначальную стоимость технологического металлорежущего оборудования. Затраты на транспортировку и монтаж оборудования составляют 10% его цены.

Отрезная пила -

Токарно-винторезный станок 1610 -

Токарно-винторезный станок 165 -

Круглошлифовальный станок -

Горизонтально-фрезерный -

Всего: 7+3955,6+701,8+919,6+324,5=5905,5тыс.руб.

2.3.3.	Полную первоначальную стоимость подъемно-транспортных средств примем в размере 3% от полной первоначальной стоимости технологического оборудования.

2.3.4.	Примем полную первоначальную стоимость амортизируемых приспособлений и инструмента в размере 1,5 % от полной первоначальной стоимости оборудования.

2.3.5.	Примем полную первоначальную стоимость производственного и хозяйственного инвентаря (стеллажи, верстаки и прочее) в размере 2 % от полной первоначальной стоимости технологического оборудования.

Все результаты сводятся в приложение 8.

Нормы амортизационных отчислений устанавливаем исходя из нормативных сроков полезного использования основных средств:

- здания – свыше 30 лет;

- металлорежущее оборудование (шифр 4,5,6) – свыше 7 лет до 10 лет включительно;

- подъемно-транспортное оборудование – свыше 5 лет до 7 лет включительно;

- инструмент и приспособления — свыше 1 года до 2 лет включительно;

- инвентарь — свыше 3 лет до 5 лет включительно.

2.3.6.	Определим величину неамортизируемых основных средств на основании таблицы 1.2 и приложения 1.

## 2.4. Расчет показателей по себестоимости продукции

Выполним следующие расчеты.

2.4.1. Определим величину общепроизводственных расходов (порядок расчета и данные для его выполнения приведены в приложении 7).

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования (РСЭО)

1)	Амортизационные отчисления оборудования, транспортных средств, инструментов и приспособлений:

2)	Затраты на ремонт оборудования.

Примем в размере 3% от полной стоимости металлорежущего оборудования:

3)	Эксплуатация оборудования.

Энергия для производственных целей:

а) затраты на силовую энергию.

,                 (9)

где	Sээ – тариф за 1 кВт/ч электроэнергии – 60 коп;

W – годовой расход электроэнергии, кВт/ч.

,            (10)

где 	Фg – годовой действительный фонд времени работы оборудования;

КN – средний коэффициент использования мощности электродвигателя оборудования (принять КN = 0,80);

Кn - коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сетях завода (принять Кn = 1,03);

Сj – количество единиц оборудования j-й модели;

j = 1…14 – порядковый номер модели оборудования;

Руст.j – установленная мощность двигателя на j-й модели оборудования, кВт;

Кзj – коэффициент загрузки по времени j-й модели оборудования;

ŋ – коэффициент полезного действия электродвигателя на j-й модели оборудования (принять ŋ = 0,75).

Отрезная пила – 2 шт. 	Руст = 3 кВт,	Кз = 0,55

Токарно-винторезный станок 1610 – 62 шт.	Руст = 10 кВт,	Кз = 0,84

Токарно-винторезный станок 165 – 11 шт.	Руст = 22 кВт,	Кз = 0,8

Круглошлифовальный станок – 11 шт.	Руст = 3 кВт,	Кз = 0,82

Горизонтально-фрезерный – 5 шт.	Руст = 6 кВт,	Кз = 0,74

Установленная мощность электродвигателей Р:

б) затраты на сжатый воздух, воду, пар для производственных целей (принять 10% от затрат на электроэнергию для производственных целей)

в) затраты на вспомогательные материалы, необходимые для ухода за оборудованием и содержанием его в работоспособном состоянии представлены в приложении 9.

г) основная и дополнительная заработная плата вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование (наладчиков, смазчиков, слесарей и др.) с единым социальным налогом в 26%.

Имеется 15 человек 4-го разряда.

Тарифный (прямой) фонд оплаты труда составляет:

Рассчитаем доплаты до часового фонда:

а) за работу в ночные часы – 6,05 тыс. руб.

б) за неосвобожденное бригадирство – 3,23 тыс. руб.

в) за обучение учеников – 0,24 тыс. руб.

г) премии из фонда мастера – 7,263 тыс. руб.

Премии по положению – 60,525 тыс. руб.

Итого часовой фонд – 313,36 тыс. руб.

Районный коэффициент (15% от часового фонда) – 47 тыс. руб.

Основная заработная плата – 360,36 тыс. руб.

Рассчитаем доплаты за неотработанное время (дополнительная заработная плата):

а) кормящим матерям – 0,726 тыс. руб.

б) подросткам за сокращенный рабочий день – 0,726 тыс. руб.

в) оплата отпусков – 35 тыс. руб.

г) за выполнение гособязанностей – 0,9684 тыс. руб.

д) прочие доплаты – 0,726 тыс. руб.

Итого годовой фонд – 398,5 тыс. руб.

Единый социальный налог – 103,61 тыс. руб.         Итого: 502,11 тыс. руб.

Прочие (цеховые) расходы

1)	Основная и дополнительная заработная плата с единым социальным налогом персонала управления цеха, специалистов, служащих и вспомогательных рабочих, не связанных с обслуживанием оборудования:

716,3+37,674+568,7=1322,674 тыс. руб. + (1322,674*0,26) =1666,6 тыс. руб.

2)	При расчете расходов на отопление учитываются следующие нормативы:

- для помещений высотой до 3 м (административные и бытовые здания) расход тепла за отопительный сезон – 0,21 Гкал на 1 м2

Расход тепла составляет -

- для помещений высотой свыше 3 м  расход тепла за отопительный сезон на 1 м3 от 0,084 до 0,085 Гкал (высоту принимаем 5м)

Расход тепла составляет -

- Тариф на тепловую энергию – 450 руб./Гкал.

Итого:

2.4.2. Калькулирование себестоимости

Составление калькуляции себестоимости отдельных изделий и определение их оптовой цены (ориентировочной). Ниже приводится порядок расчета по статьям калькуляции.

На статью «Материалы» относят затраты на материалы, определяемые прямым путем на основе себестоимости запасов материалов и норм расхода по видам материалов.

Расчет затрат на основные материалы за вычетом отходов производится в табличной форме (приложение 11).

Транспортно-заготовительные расходы составляют 5% от цены материалов:

По статье «Основная заработная плата основных рабочих» включается оплата труда рабочих на основании прямой заработной платы и среднего коэффициента доплат до основной заработной платы (kосн).

,       (11)

На одно изделие:

На годовую программу:

На статью «Дополнительная заработная плата» все виды доплат за неотработанное время (приложение 5).

Дополнительную заработную плату основных рабочих относят на себестоимость отдельных изделий в соответствии с коэффициентом дополнительной заработной платы (kдоп), определенным по данным приложения 5.

,                (12)

,              (13)

На одно изделие:

На годовую программу:

Единый социальный налог начисляется от суммы основной и дополнительной заработной платы основных рабочих по установленным ставкам (рекомендуется принять их величину в размере 26,0%).

На одно изделие №5:

На отдельные виды изделий РСЭО распределяются пропорционально основной заработной плате производственных (основных) рабочих, а цеховые – пропорционально сумме основной заработной платы основных рабочих и РСЭО. С этой целью определяются коэффициенты покрытия РСЭО и цеховых расходов (соответственно КРСЭО и КЦР).

Коэффициент РСЭО (КРСЭО)

Коэффициент цеховых расходов (КЦР)

Общепроизводственные расходы. На годовую программу.

Расчет РСЭО на весь объем изделий №5:

Прочие (цеховые) расходы:

Общехозяйственные расходы распределяются пропорционально основной заработной плате основных производственных рабочих, коэффициент покрытия общехозяйственных расходов – 2,00.

Общехозяйственные расходы на 1 изделие №5:

Производственная себестоимость определяется как сумма цеховой себестоимости и общехозяйственных расходов. На 1 изделие №5:

Коммерческие расходы распределяются пропорционально производственной себестоимости, коэффициент их покрытия составляет 0,025:

Полная себестоимость:

Норма рентабельности продукции – 25%.

Прибыль на 1 изделие №5:

Плановая цена составляет 372,5+93,1 = 465,6 рублей

Результаты представлены в табличной форме (приложение 12).

## 2.5 Основные технико-экономические показатели работы подразделения

Заключительным разделом проекта является расчет технико-экономических показателей работы подразделения, которые представлены в приложении 13.

Расчет годовой выработки:

- на одного работающего:

- на одного рабочего:

- на одного основного рабочего:

Библиографический список

- Налоговый кодекс Российской Федерации.

- Положение по бухгалтерскому учету основных средств. ПБУ 6/01.

- Планирование деятельности фирмы: учебно-методическое пособие / М.М.Алексеева. М.: Финансы и статистика, 1997. 248 с.

- Планирование на машиностроительных предприятиях: учеб. пособие / И.В.Ершова. Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 1997.

- Планирование  на  предприятии:  учебник  /  А.И.Ильин.  М.:  Новые знания, 2001. 635 с.

- Планирование на предприятиях (объединенных) машиностроительной промышленности:  учебник  для  вузов  /  Г.А.Краюхин.  М.:  Высшая школа, 1989. 312 с.

- Общемашиностроительные типовые нормы, нормативы численности и нормативы времени обслуживания для вспомогательных рабочих цехов основного и вспомогательного производства / ГК СССР по труду и социальным вопросам. М., 1987. 54 с.

# Приложение 1

Потребное количество оборудования и его загрузка

| № п/п | Наименование изделия | Трудоемкость по группам оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отрезная пила | Токарно-винторезный станок |  | Круглошли-фовальный станок | Горизонтально-фрезерный станок | Итого |
|  |  | 8642 | 1610 | 165 | 3А161 | 6М80 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 |  |
| 1 | Трудоемкость на одно изделие, нормо-мин: - изделие 5 - изделие 9 - изделие 30 | 6 2 - | 235 43 102 | - 50 43 | - - 78 | - - 32 | 241 95 255 |
| 2 | Трудоемкость на программу, нормо-час: - изделие 5 – 40000 шт. - изделие 9 – 20000 шт. - изделие 30 – 30000 шт. | 4000 667 - | 156667 14333 51000 | - 16667 21500 | - - 39000 | - - 16000 | 160667 31667 127500 |
| 3 | Итого нормо-часов на программу | 4667 | 222000 | 38167 | 39000 | 16000 | 319834 |
| 4 | Коэффициент выполнения норм | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 5 | Количество станко-часов на программу (п.3 / п.4) | 4243 | 201818 | 34697 | 35455 | 14545 | 290758 |
| 6 | Годовой действительный фонд времени работы оборудования | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 |
| 7 | Количество станков: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) расчетное | 1,1 | 52 | 8,9 | 9,1 | 3,7 | 74,8 |
|  | б) принятое | 2 | 62 | 11 | 11 | 5 | 91 |
| 8 | Коэффициент загрузки оборудования (п.7а/п.7б) | 0,55 | 0,84 | 0,8 | 0,82 | 0,74 | 0,82 |

# Приложение 2

Расчет численности основных рабочих

| № п/п | Показатели | Трудоемкость по видам и разрядам работ на программу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отрезные работы 2-го разряда | Токарные работы 2-го разряда | Токарные работы 3-го разряда | Токарные работы 4-го разряда | Токарные работы 5-го разряда | Шлифовальные работы 3-го разряда | Шлифовальные работы 4-го разряда | Фрезерные работы 3-го разряда | Итого |
| 1 | Трудоемкость на одно изделие, нормо-мин: - изделие 5 - изделие 9 - изделие 30 | 6 2 - | - - 6 | 176 43 - | 53 50 139 | 6 - - | - - 34 | - - 44 | - - 32 | 241 95 255 |
| 2 | Трудоемкость на программу, нормо-час: - изделие 5 – 40000 шт. - изделие 9 – 20000 шт. - изделие 30 – 30000 шт. | 4000 667 - | - - 3000 | 117333 14333 - | 35333 16667 69500 | 4000 - - | - - 17000 | - - 22000 | - - 16000 | 160666 31667 127500 |
| 3 | Итого нормо-часов на годовую программу | 4667 | 3000 | 131666 | 121500 | 4000 | 17000 | 22000 | 16000 | 319833 |
| 4 | Коэффициент выполнения норм | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого чел/часов на годовую программу (п.3 / п.4) | 4243 | 2727 | 119696 | 110455 | 3636 | 15455 | 20000 | 14545 | 290757 |
| 6 | Годовой фонд времени одного рабочего | 1730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Численность рабочих: а) расчетная (п.5 / п.6) б) принятая | 2,45 3 | 1,57 2 | 69,18 69 | 63,85 64 | 2,1 2 | 8,93 9 | 11,56 12 | 8,4 9 | 168,04 170 |

Приложение 3

Штатное расписание

| Профессия | Количество человек | Разряд |
| --- | --- | --- |
| Наладчики оборудования | 5 | 4 |
| Кладовщики производственных кладовых | 4 | 3 |
| Транспортные рабочие | 5 | 3 |
| Кладовщики и раздатчики инструмента | 3 | 4 |
| Слесари и станочники по ремонту оборудования | 4 | 4 |
| Распределители работ | 3 | 4 |
| Уборщики | 8 | 2 |
| Дежурные слесари | 4 | 4 |
| Смазчики | 2 | 4 |
| ИТОГО | 38 | - |

# Приложение 4

Численность руководителей, специалистов и служащих, чел.

| Подразделение | Должность | Количество | Месячный оклад, руб. | С учетом премии, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководство | Начальник | 1 | 3200 | 4480 |
| ПДБ | Старший диспетчер | 1 | 1800 | 2340 |
|  | Диспетчер | 2 | 1600 | 2080 |
| Технологическое бюро | Инженер-технолог 2-ой категории | 1 | 2400 | 3120 |
|  | Инженер-технолог | 2 | 2600 | 3380 |
| Бюро по труду и заработной плате | Начальник БТЗ | 1 | 2400 | 3120 |
|  | Инженер по нормированию труда | 1 | 1800 | 2340 |
| Экономическое бюро | Инженер-экономист | 1 | 1800 | 2340 |
|  | Механик | 1 | 2200 | 3080 |
|  | Энергетик | 1 | 2200 | 3080 |
|  | Секретарь | 1 | 1100 | 1430 |
|  | Табельщик | 1 | 1000 | 1300 |
|  | Сменный мастер | 6 | 2160 | 2808 |
| Всего |  | 20 | - | 34898 |

# Приложение 5

Структура фонда заработной платы рабочих-сдельщиков

| № п/п | Элементы расчета | Кол-во нормо-часов | Тарифная ставка | Сумма, тыс.руб. | Доля прямой заработной платы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прямая сдельная заработная плата, по разрядам категории Б: 2-й разряд 3-й разряд 4-й разряд 5-й разряд | 7667 164666 143500 4000 | 7,85 8,74 9,83 11,13 | 60,19 1439,18 1410,61 44,52 | 2 48,7 47,7 1,5 |
| 2 | Итого фонд прямой заработной платы (по тарифу) |  |  | 2954,5 | 100,0 |
| 3 | Доплаты до часового фонда: а) за работу в ночные часы б) за неосвобожденное бригадирство в) за обучение учеников г) премии из фонда мастера |  |  | 73,86 31,5 2,95 88,64 | 2,5 1,1 0,1 3,0 |
| 4 | Премии по положению |  |  | 738,62 | 25,0 |
| 5 | Итого часовой фонд (п.2 + п.3 + п.4) |  |  | 3890 | 132 |
| 6 | Районный коэффициент (15% от часового фонда) |  |  | 583,5 | 20 |
| 7 | Основная заработная плата (п.5 + п.6) |  |  | 4473,5 | 151 |
| 8 | Доплаты за неотработанное время (дополнительная заработная плата): а) кормящим матерям б) подросткам за сокращенный рабочий день в) оплата отпусков г) за выполнение гособязанностей д) прочие доплаты |  |  | 8,86 8,86 434,7 11,82 8,86 | 0,3 0,3 14,7 0,4 0,3 |
| 9 | Итого годовой фонд (п.7 + п.8) |  |  | 4946,6 | 167 |

# Приложение 6

Структура фонда оплаты труда рабочих-повременщиков

| № п/п | Элементы расчета | Кол-во рабочих, чел. | Фонд времени рабочего, ч | Кол-во чел.-часов | Часовая тарифная ставка, руб. | Сумма, тыс. руб. | Доля прямой зараб. платы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прямая повременная заработная плата по разрядам: 2-й разряд 3-й разряд 4-й разряд | 8 9 21 | 1730 1730 1730 | 13840 15570 36330 | 7,59 8,35 9,33 | 105 130 340 | 18,26 22,6 59,14 |
| 2 | Итого тарифный (прямой) фонд оплаты труда |  |  |  |  | 575 | 100,0 |
| 3 | Доплаты до часового фонда: а) за работу в ночные часы б) за неосвобожденное бригадирство в) за обучение учеников г) премии из фонда мастера |  |  |  |  | 14,375 9,7 0,6 17,25 | 2,5 1,7 0,1 3,0 |
| 4 | Премии по положению |  |  |  |  | 143,75 | 25,0 |
| 5 | Итого часовой фонд (п.2 + п.3 + п.4) |  |  |  |  | 760,7 | 132,3 |
| 6 | Районный коэффициент (15% от часового фонда) |  |  |  |  | 114 | 19,8 |
| 7 | Основная заработная плата (п.5 + п.6) |  |  |  |  | 874,7 | 152 |
| 8 | Доплаты за неотработанное время (дополнительная заработная плата): а) кормящим матерям б) подросткам за сокращенный рабочий день в) оплата отпусков г) за выполнение гособязанностей д) прочие доплаты |  |  |  |  | 1,725 1,725 85 2,3 1,725 | 0,3 0,3 14,7 0,4 0,3 |
| 9 | Итого годовой фонд (п.7 + п.8) |  |  |  |  | 967,2 | 168,2 |

Приложение 7

Расчет средней заработной платы и удельного веса промышленно-производственного персонала (ППП) по категориям

| Категория промышленно-производственного персонала (ППП) | Кол-во человек | Доля от основных рабочих, % | Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб. | Среднегодовая заработная плата, тыс. руб./чел. | Средне-месячная заработная плата, руб./чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные рабочие Вспомогательные рабочие Руководители и специалисты, служащие | 170 38 20 | 100,00 22,35 11,70 | 4946,6 967,2 754,0 | 29,0 25,5 58,8 | 2417 2125 4884 |
| ИТОГО | 228 | - | 6667,8 | 29,2 | 2437 |

# Приложение 8

Расчет полной первоначальной стоимости основных средств и величины амортизационных отчислений

| № п/п | Наименование основных средств | Кол-во единиц или м2 | Оптовая цена за единицу, тыс. руб. | Коэффициент, учитывающий транспортировку и монтаж оборудования | Полная стоимость единицы оборудования, тыс. руб. | Полная стоимость группы основных средств, тыс. руб. | Норма годовых отчислений, % | Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания, всего, в том числе: - производственные; - бытовые и административные | 910 582 | 7,0 7,5 |  |  | 6370 4365 | 5 5 | 318,5 218,3 |
| 2 | Металлорежущее оборудование, всего, в том числе по моделям: 1 – отрезная пила 2 – токарно-винторезный 3 – токарно-винторезный 6 – круглошлифовальный 11 – гориз.-фрезерный | 91 2 62 11 11 5 | 3,15 58 58 76 59 | 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 | 3,5 63,8 63,8 83,6 64,9 | 5905,5 7 3955,6 701,8 916,6 324,5 | 8,3 8,3 8,3 12,5 8,3 | 0,6 328,3 58,2 114,6 26,9 |
| 3 | Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  |  | 177,2 | 16,7 | 29,6 |
| 4 | Приспособления, амортизируемый инструмент |  |  |  |  | 88,6 | 66,7 | 59,1 |
| 5 | Инвентарь амортизируемый |  |  |  |  | 118,1 | 25 | 29,5 |
| 6 | Неамортизируемые основные средства |  |  |  |  | 123,6 | - | - |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 17148 | - | 1183,6 |

Приложение 9

Примерные нормы годового расхода и цены на вспомогательные материалы (при работе в две смены)

| Материалы | Ед. измер. | Расчетная единица | Норма расхода на расчетную единицу | Примерная цена за 1 кг, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отборочные материалы (концы) | кг | станок | 15 | 3,6 | 91 | 4914 |
| То же | кг | слесарь производственный | 10 | 5,6 | 4 | 224 |
| То же | кг | слесарь по ремонту | 10 | 5,6 | 4 | 224 |
| Керосин | л | станок | 18 | 6,8 | 91 | 11138,4 |
| Бензин | л | станок | 7 | 7,0 | 91 | 4459 |
| Солидол | кг | станок | 12 | 8,0 | 91 | 8736 |
| Масло машинное | кг | станок | 12 | 9,0 | 91 | 9828 |
| Масло веретенное | кг | шлифовальный станок | 100 | 9,0 | 1 | 900 |
| Эмульсол | кг | станок | 13 | 9,6 | 91 | 11356,8 |
| Сульфофрезол | кг | станок | 90 | 9,6 | 91 | 78624 |
| Технический вазелин | кг | станок | 5 | 10,0 | 91 | 4550 |
| Кальценированная сода | кг | станок | 10 | 5,0 | 91 | 4550 |
| Мыло | кг | списочный рабочий | 10 | 24,5 | 228 | 5596 |
| Мел | кг | станок | 6 | 8,0 | 91 | 4368 |
| Мел | кг | слесарь | 1 | 8,0 | 4 | 32 |
| Наждачная бумага | лист | станок | 4 | 7,0 | 91 | 2548 |
| Наждачная бумага | лист | слесарь | 50 | 7,0 | 4 | 1400 |
| Итого |  |  |  |  |  | 153448,2 |

# Приложение 10

Номенклатура статей общепроизводственных расходов и порядок их расчета

| № п/п | Наименование статей расходов | Содержание расходов и способы их определения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования (РСЭО) |  |  |  |
| 1.1 | Амортизационные отчисления оборудования, транспортных средств, инструментов и приспособлений |  | По данным приложения 6: 617,3 тыс. руб. |
| 1.2 | Затраты на ремонт оборудования |  | 3% от полной стоимости металлорежущего оборудования составляет 177,165 тыс. руб. |
| 1.3 | Эксплуатация оборудования (кроме расходов на текущий ремонт) |  | Энергия для производственных целей: а) затраты на силовую энергию – 1961,64 тыс. руб. б) затраты на сжатый воздух, воду, пар для производственных целей (10% от затрат на силовую энергию) – 196,2 тыс. руб. в) затраты на вспомогательные материалы, необходимые для ухода за оборудованием и содержанием его в работоспособном состоянии – 153,5 тыс. руб. г) основная и дополнительная заработная плата вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование (наладчиков, смазчиков, слесарей и др.) с единым социальным налогом – 502,1 тыс. руб. |
| 1.4 | Расход неамортизируемых основных средств |  | По данным приложения 6: 123,6 тыс. руб. |
| 1.5 | Внутризаводские перемещения грузов |  | 0,5% от суммы статей 1.1 – 1.3: 18,04 тыс. руб. |
| 1.6 | Прочие расходы |  | 0,5% от суммы статей 1.1–1.5: 18,16 тыс.руб. |
| ИТОГО: |  |  | 3768 тыс. руб. |
| 2. Прочие (цеховые) расходы |  |  |  |
| 2.1 | Содержание цехового персонала |  | Основная и дополнительная заработная плата с ЕСН персонала управления цеха, специалистов, служащих и вспомогательных рабочих, не связанных с обслуживанием оборудования: 1666,6 тыс. руб. |
| 2.2 | Амортизационные отчисления зданий, сооружений и инвентаря |  | По данным приложения 6: 566,3 тыс. руб. |
| 2.3 | Содержание зданий, сооружений и инвентаря |  | а) затраты на отопление – 234 тыс. руб. б) прочие затраты – 0,5% от полной стоимости зданий: 53,675 тыс. руб. |
| 2.4 | Ремонт зданий, сооружений и инвентаря |  | 1,5% от полной стоимости зданий, сооружений и инвентаря – 162,8 тыс. руб. |
| 2.5 | Испытания, опыты, исследования, рационализаторство, изобретательство |  | 400 рублей на одного работающего: 91,2 тыс. руб. |
| 2.6 | Охрана труда |  | 350 руб. на одного работающего: 79,8 т.руб. |
| 2.7 | Прочие расходы |  | 5% от суммы статей 2.1 – 2.5: 131,5 тыс. руб. |
| ИТОГО: |  |  | 2985,875 тыс. руб. |
| ВСЕГО: |  |  | 6753,875 тыс. руб. |

# Приложение 11

Расчет потребности в основных материалах на годовую программу

| Изделие | Программа, тыс. шт. | Марка материала | Цена 1 т материала, тыс. руб. | Норма расхода, кг | Расход на программу, т | Чистый вес изделия, кг | Отходы на 1 изделие, кг | Отходы на программу, т | Затраты на материалы, тыс. руб. | Цена отходов, руб/т | Стоимость отходов, тыс. руб. | Затраты на материалы за вычетом отходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 9 30 | 40 20 30 | Сталь 40 Сталь 45 Сталь 45 | 3,8 4,0 5,2 | 26 3 275 | 1040 60 8250 | 21 2,2 248 | 5 0,8 27 | 200 16 810 | 3952 240 42900 | 200 200 200 | 40 3,2 162 | 3912 236,8 42738 |
| Итого: |  |  |  |  | 9350 |  |  | 1026 | 47092 |  | 205,2 | 46886,8 |

# Приложение 12

Калькуляция себестоимости и расчет цен изделий

| Номер изделия | Затраты на основ. материалы за вычетом отходов | Зарплата основных рабочих |  | Един. соц. налог | Общепроизводст. расходы |  | Цеховая себестоимость | Общехозяйственные расходы | Производствен. себестоимость | Коммерческие расходы | Полная себестоимость | Прибыль | Плановая цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основная | допол. |  | РСЭО | прочие (цеховые) |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 изделие, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 9 30 | 97,8 11,84 1424,6 | 54,83 22,28 61,14 | 5,8 2,4 6,5 | 15,76 6,4 17,6 | 44,74 18,18 50 | 34,85 14,16 38,8 | 253,78 75,26 1598,64 | 109,66 44,56 122,28 | 363,44 119,82 1720,92 | 9,086 3 43 | 372,5 123 1764 | 93,1 30,7 441 | 465,6 153,7 2205 |
| на годовую программу, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 9 30 | 3912 236,8 42738 | 2193,2 445,6 1834,2 | 232 48 195 | 630,6 128,3 527,5 | 1789,7 363,6 1496,7 | 1394 283,2 1164,475 | 10151,5 1505,5 47955,8 | 7824 473,6 85476 | 17975,5 1979,1 133432 | 449,4 49,5 3335,8 | 18425 2028,6 136767,8 | 4606,2 507,14 34192 | 23031,3 2535,7 170960 |
| Итого на год. выпуск | 46886,8 | 4473 | 475 | 1286,4 | 3650 | 2841,675 | 59612,9 | 93773,6 | 153386,6 | 3834,7 | 157221,3 | 39148,3 | 196527 |

# Приложение 13

Технико-экономические показатели работы подразделения

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Источник информации | Абсолютная величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Годовой объем товарной продукции в плановых ценах | тыс. руб. | Прилож. 12 | 196527 |
| 2 | Полная стоимость основных средств, в том числе: - активной части | тыс. руб. тыс. руб. | Прилож. 8 | 17030,1 5905,5 |
| 3 | Общая площадь, в том числе: - производственная, - служебно-бытовая | м2 | Стр. 6 | 1492 910 582 |
| 4 | Количество основного оборудования |  | Прилож. 1 | 91 |
| 5 | Численность работающих всего, в том числе: - основных рабочих - вспомогательных рабочих - руководителей и служащих | чел. | Прилож. 2 Прилож. 3 Прилож. 4 | 228 170 38 20 |
| 6 | Трудоемкость годового выпуска | нормо-ч | Прилож. 1 | 319834 |
| 7 | Установленная мощность электродвигателей | кВт | Стр. 12 | 931 |
| 8 | Фондоотдача | руб./руб. | п.1/п.2 | 11,54 |
| 9 | Съем продукции с 1 м2 производственных площадей | т.руб. / м2 | п.1/п.3 | 216 |
| 10 | Годовая выработка: - на одного работающего; - на одного рабочего; - на одного основного рабочего | тыс. руб. | Стр. 14-15 | 862 945 1156 |
| 11 | Среднемесячная заработная плата: - на одного работающего; - на одного рабочего; - на одного основного рабочего | руб. | Прилож. 7 | 2437 2125 2417 |
| 12 | Средняя загрузка оборудования | % | Прилож. 1 | 82 |
| 13 | Себестоимость годового объема товарной продукции | тыс. руб. | Прилож. 12 | 157221,3 |
| 14 | Затраты на 1 рубль товарной продукции | руб. / руб. | Прилож. 13 | 0,8 |