Основные положения регламента любительской радиосвязи Украины

Введение

Регламент любительской радиосвязи Украины разработан в соответствии с Регламентом Радиосвязи Международного Союза Электросвязи, законом Украины "Про связь", рекомендациями Международного союза радиолюбителей и устанавливает порядок и правила функционирования любительской радиосвязи на Украине.

Положения данного Регламента обязательны для всех любительских радиостанций, размещенных на территории Украины.

Деятельность Службы любительской радиосвязи и Службы любительской спутниковой связи регулируются Администрацией связи Украины.

Изготовление, установка и эксплуатация любительских передающих радиостанций в Украине возможны только при наличии соответствующих разрешений.

1. Основные термины

Электросвязь – всякая передача, излучение и прием сигналов, знаков, письменного текста, изображений, звуков или сведений любого рода по проводам, радиолиниям либо другим электромагнитным системам.

Радиосвязь – Электросвязь, осуществляемая при помощи радиоволн.

Любительская служба – служба радиосвязи, которая действует с целью самосовершенствования, взаимной связи и проведения технических исследований, которые осуществляются радиолюбителями, т.е. лицами, имеющими на это соответствующее разрешение и занимающихся этой работой исключительно в личных интересах и без получения материальной выгоды.

Любительская радиостанция (ЛРС) – радиостанция любительской или любительской спутниковой службы.

Любительская спутниковая служба (ЛСС) – любительская служба, которая использует ЛРС, установленные на искусственных спутниках Земли.

Государственная инспекция электросвязи (ГИЭ) – областное подразделение Укрчастотнадзора.

Разрешенная полоса частот – полоса частот, в пределах которой разрешено излучение радиостанции. Ширина этой полосы равна необходимой полосе частот плюс двойное абсолютное значение допустимого отклонения частоты.

Необходимая полоса частот – минимальное значение ширины полосы, занятой радиостанцией, необходимое для обеспечения передачи сообщений с заданной скоростью и качеством.

Буквопечатание (телетайп) – вид телеграфии с использованием сигнального кода и выдачей результата приема в виде напечатанного текста. Причем на частотах ниже 30 МГц используется излучение F1B (F – частотная модуляция, 1 – один канал с цифровой информацией, В – телеграфия для автоматического приема). Таким образом F1B – это сигнал с частотной манипуляцией для автоматического приема. На частотах выше чем 30 МГц используется как излучение F1B, так и излучение A2B (A – двухполосная амплитудная модуляция, 2 – два цифровых канала, B – телеграфия для автоматического приема). Тогда A2B - амплитудная манипуляция с двумя цифровыми каналами для автоматического приема).

Одна боковая полоса (ОБП) – радиотелефония с амплитудной модуляцией и ослаблением до определенных уровней несущей частоты и нерабочей боковой полосы. Необходимая полоса частот составляет 3 кГц, вид излучения J3E либо R3E. Здесь J – однополосная амплитудная модуляция с подавленной несущей, R – однополосная амплитудная модуляция с ослабленной несущей, 3 – один канал с аналоговой информацией, E – телефония.

Телефония (ТЛФ) – вид электросвязи, предназначенный для передачи речи.

Телеграфия (ТЛГ) – вид электросвязи для передачи текстовой информации с использованием сигнального кода. Необходимая полоса частот 100 Гц, вид излучения A1A (A – двухполосная амплитудная модуляция, 1 – один канал с квантованной или цифровой информацией, A – телеграфия для слухового приема).

Радиостанция (РС) – один или несколько передатчиков и приемников или их комбинация, вспомогательное оборудование и антенно-фидерные устройства.

Внеполосное излучение – излучение на частотах, которые непосредственно прилегают к необходимой полосе частот.

Побочное излучение – излучение на частоте или частотах, которые лежат за пределами необходимой полосы частот. К побочным излучениям относятся гармоники излучения, продукты взаимной модуляции и частотного преобразования.

Частотная модуляция (ЧМ) – радиотелефония с частотной модуляцией и необходимой полосой частот 6 кГц на частотах ниже 30 МГц и 24 кГц на частотах выше, чем 30 МГц. Вид излучения F3E.

Цифровые виды связи – цифровые методы связи, разрешенные в той полосе частот, где предусмотрен вид излучения F1B. К таким методам работы относятся: телетайп, передача данных, дистанционное управление и т.д.

2. Классификация любительских станций

- По назначению: радиостанции для связи, радиостанции для спутниковой связи, ретрансляторы, радиомаяки, спортивные радиостанции.

- По техническим характеристикам связные ЛРС делятся на категории: начальную, третью, вторую, первую.

- По принципу использования: индивидуальные, коллективные.

- По месту расположения: стационарные, подвижные.

3. Технические требования к любительским радиостанциям

Стабильность частоты передатчиков связных ЛРС должна быть не хуже чем 0.00003%. Стабильность частоты ретрансляторов и маяков должна быть не хуже 0.000001%.

У ОБП передатчиков ЛРС несущая частота и нерабочая боковая полоса должны быть ослаблены не менее, чем на 40 дБ каждая. Причем на частотах ниже 10 МГц используется нижняя боковая полоса (LSB), а на частотах выше 10 МГц верхняя боковая полоса (USB).

При использовании цифровых видов связи параметры выходного сигнала должны быть не хуже, чем у J3E (ОБП) на частотах ниже 30 МГц и не хуже, чем в режиме F3E (ЧМ) на частотах выше 30 МГц.

Минимально допустимые уровни ослабления составляющих внеполосного и побочного излучения

| Рабочий диапазон частот, МГц | Выходная мощность, Вт | Уровень ослабления, дБ |
| --- | --- | --- |
| до 30 | Для всех уровней мощности | 40 (но не более 50 мВт) |
| 30 – 235 | до 25 | 40 (но не более 75 мкВт) |
|  | больше 25 | 60 (но не более 1 мВт) |
| 235 – 960 | до 25 | 40 (но не более 25 мкВт) |
|  | больше 25 | 60 (но не более 25 мкВт) |
| выше, чем 960 | до 10 | 40 (но не более 100 мкВт) |
|  | больше 30 | 50 (но не более 100 мкВт) |

Разрешенные полосы частот, максимальные уровни мощности и классы излучения передатчиков ЛРС (по категориям) приведены в приложении 2.

4. Требования к операторам любительских радиостанций

Для получения разрешения на право эксплуатации любительской передающей радиостанции необходимо обратиться в ГИЭ области и сдать квалификационный экзамен.

Оператор ЛРС начальной категории обязан знать:

- Элементарные принципы радиотелефонии и распространения радиоволн (коротких и УКВ).

- Распределение разрешенных для данной категории диапазонов по классам излучения.

- Порядок проведения любительской радиосвязи.

- Положения данного Регламента.

- Любительский, Q- и Z-коды.

- Требования техники безопасности при работе на ЛРС.

- Уметь настраивать и пользоваться ЛРС.

- Уметь правильно передавать и принимать речевую информацию радиотелефоном.

Оператор третьей категории должен несколько лучше знать теорию работы антенн и линий передачи мощности, а также устройство телефонных и телеграфных ЛРС. Кроме этого он обязан уметь передавать от руки и принимать на слух азбуку Морзе (смешанный буквенно-цифровой текст) со скоростью не меньше 60 знаков в минуту.

Оператор второй категории должен кроме всего вышеизложенного определять неисправности ЛРС и работать телеграфом уже со скоростью 80 знаков в минуту.

Оператор первой категории должен в дополнение ко всему знать английский язык в объеме, достаточном для приема сигналов бедствия и просьбы о помощи, знать схемотехнику ЛРС и работать телеграфом со скоростью 100 знаков в минуту.

5. Документация ЛРС

На каждой ЛРС должны находиться следующие документы:

- Разрешение на право эксплуатации ЛРС.

- Регламент любительской радиосвязи Украины.

- Аппаратный журнал.

Аппаратный журнал должен содержать:

- Позывной сигнал корреспондента.

- Дату, время, диапазон, класс излучения проведенной радиосвязи.

- Оценку качества сигнала по системе RST или RSM.

Система RST

Readibility (читабельность, разборчивость).

Signal strength (сила сигнала, громкость).

Tone (тон).

Разборчивость сигналов оценивается по пятибалльной шкале и отражает наличие или отсутствие помех и замираний сигнала:

- неразборчиво, прием невозможен.

- едва можно разобрать отдельные слова.

- разборчиво с трудом.

- разборчиво.

- совершенно разборчиво.

Шкала громкости имеет девять градаций:

- Сигналы едва слышны.

- Ну очень слабые сигналы.

- Очень слабые сигналы.

- Слабые сигналы.

- Сигналы средней громкости.

- Хороший сигнал.

- Умеренно громкие сигналы.

- Очень громкие сигналы.

- Ну очень громкие сигналы.

Шкала тона также имеет девять градаций:

- Чрезвычайно грубый, шипящий тон.

- Более устойчивый, но очень грубый тон.

- Хриплый, слегка музыкальный тон.

- Средней музыкальности.

- Музыкально-модулированный, журчащий тон.

- Устойчивый музыкальный тон с небольшой пульсацией.

- Чистый музыкальный тон.

- Очень чистый музыкальный тон.

- Чистейший музыкальный тон.

Для определения качества сигнала станций, работающих телефоном используется система RSM, где M – modulation.

Шкала качества модуляции:

- Очень искаженная передача, слов разобрать нельзя.

- Искаженная передача, слова разбираются с трудом.

- Передача разборчивая, но искажения очень заметны.

- Довольно чистая передача, искажения едва замеины.

- Передача прекрасная, без искажений.

6. Основные правила любительской радиосвязи

Радиосвязь со служебными и другими не любительскими радиостанциями допускается только в случаях передачи ими сигналов бедствия на частотах любительских диапазонов.

Радиосвязи между ЛРС должны проводиться открытым текстом и ограничиваться сообщениями технического характера. Категорически запрещается пользоваться любительскими радиостанциями для передачи международных сообщений, исходящих от третьих лиц. Разумеется это относится и к сообщениям, содержащим гостайну.

Пользователь (оператор) обязан передавать позывной сигнал своей ЛРС в начале и в конце каждого сеанса радиосвязи, но не реже одного раза в 10 минут.

Оператор ЛРС не должен создавать радиопомех работе станций других служб и обязан по требованию последних немедленно сменить рабочую частоту или принять другие меры для устранения радиопомех.

7. Позывные сигналы радиостанций

Для того, чтобы как специализированные так и любительские радиостанции могли распознать одна другую в эфире всем им присваиваются позывные сигналы. Они представляют собой комбинацию букв и цифр и уникальны для каждой радиостанции.

Работа станций на передачу без опознавания или с ложным опознаванием запрещена.

Всем станциям, осуществляющим международную радиосвязь или способным создавать помехи за пределами своей страны, следует иметь позывные сигналы международной серии.

Позывной сигнал радиостанции состоит из префикса и суффикса.

На полномочных конференциях Международного Союза Электросвязи (МСЭ) были определены префиксы позывных сигналов для разных стран. Суффиксы позывных сигналов определяются Администрацией связи каждой страны.

Пример префиксов позывных сигналов некоторых стран:

США

AAA-ALZ

KAA-KZZ

NAA-NZZ

WAA-WZZ

Австралия

AXA-AXZ

VZA-VZZ

Китай

BAA-BZZ

Испания

AMA-AOZ

EAA-EHZ

Франция

FAA-FZZ

HWA-HYZ

Бывший СССР

RAA-RZZ

LYA-LXZ

UAA-UQZ

UUA-UZZ

YLA-YLZ

4UA-4UZ

EKA-EKZ

EMA-EOZ

ERA-ERZ

ESA-ESZ

Украина

URA-UTZ

EMA-EOZ

Позывные любительских радиостанций.

Регламентом Радиосвязи определено, что любительский позывной должен состоять из двух первых символов, взятых из серии данной страны, цифры от 1 до 0 и от одной до трех букв. Первая часть позывного, включая цифру, называется префиксом, а остальная часть – суффиксом. В случае, когда стране выделены буквенные блоки целиком, то позывные могут начинаться только с одной буквы:

США – K, W, N.

Франция – F.

Российские любительские радиостанции имеют префиксы RA-RZ, UA-UI.

На Украине префиксы: UR-UZ, EM-EO.

В Беларуси: EU-EW.

Список основных префиксов позывных любительских радиостанций мира.

США – AA-AL, K, W, N.

Антарктида – CE9AA-AM.

Германия – DA-DL, Y2-Y9.

Испания – EA-EH.

Италия – IA-IZ.

Япония – JA-JS.

Бразилия – PP-PY.

Швеция – SK-SM.

Египет – SU.

Польша – SP.

Греция – SV.

Канада – VE.

Австралия – VK.

ЮАР – 2S.

Вьетнам – 3W.

Кувейт – 9K.

На Украине третий символ префикса позывного сигнала – цифра – указывает на определенный район страны. Например любительским радиостанциям Харькова соответствует цифра 4.