ФГУ СПО

Кемеровский техникум строительства и эксплуатации зданий

и инженерных сооружений

Специализация

270802"Оценка технического

состояния зданий и сооружений"

Гостиница на 32 места

Пояснительная записка курсовому проекту по дисциплине архитектура зданий

Выполнила:

Студентка группы СО- 095у

А.В. Романова

Руководитель:

О.Л. Замазий

Оценка:

графическая часть

пояснительная записка

защита

Кемерово 2010г

Содержание

Задание для проектирования

График проектирования

Аннотация

Введение

1 Общая часть

1.1 Район строительства

1.2 Генеральный план

1.3 Объемно - планировочное решение

2 Архитектурно - конструктивное решение

2.1 Фундаменты

2.2 Стены, Перегородки.

2.3 Перекрытия

2.4 Лестницы

2.5 Крыша, Кровля

2.6 Окна, Двери

3 Ведомость отделки

4 Экспликация полов

5 Спецификация сборных элементов

6 Спецификация элементов заполнения проёмов

7 Инженерное оборудование

8 Технико-экономические показатели

Заключение

Список литературы

Введение

Кемерово – развитый современный город, а нехватка съемного, доступного жилья является актуальной проблемой для иногородних граждан.

Гостиницы Кемерово ежегодно принимают сотни туристов и деловых людей. Так же и спортсмены, приезжающие на соревнования на пару дней, и простые рабочие работающие вахтовым методом - имея разные цели приезда в город они, тем не менее, сталкиваются с одной проблемой – поиск подходящей по запросам и кошельку гостиницы.

Отталкиваясь от основных и вспомогательных потребностей людей я создала проект Гостиницы, отвечающей всем стандартам качества и высоким уровнем комфорта, что поможет благоприятно почувствовать себя в уютной обстановке и отдохнуть от тяжелого рабочего дня. При этом цены являются вполне доступными.

1.Общая часть

Вид работы: курсовое проектирования

Наименование: Гостиница на 32 места

Проект выполнен на основе паспорта - Типового проекта предприятий, зданий и сооружений № 284-5-60с,83. Выполнен в соответствии заданиям, нормативной и справочной литературе.

1.1 Район строительства

Пункт строительства: г.Кемерово

Зимние температуры наружного воздуха: -37, -39˚С

Преобладающие ветра: В июле – северный; В январе – западный.

Расчетная глубина расчетного промерзания грунтов определяется по формуле Hb = 2.20

Верхний слой грунта имеет относительно ровную поверхность,

Нижняя точка на отметке -0.500мм, верхняя точка находиться на отметке -0.700, выравниваем уровень земли до точки -0.600мм

Преимущественное направление ветра:

в июле - Северное

в январе - Юго-Западное

1.2 Генеральный план

Участок застройки имеет прямоугольную форму с размерами:

длина – 63 000мм

ширина – 50 000мм

На генплане кроме проектируемого здания имеются жилые дома(№2,3,4,5,6,7),беседки, кафе, спортплощадки, парк, беседки.

Санитарные и противопожарные нормы соблюдены.

Ориентация по сторонам света – меридиональная , т.к. окна комнат выходят на одну сторону- Сторону фасада.

Участок на территории гостиницы имеет озеленение в виде газона и цветников; Зону отдыха- беседки, лавочки, а так же стоянку легковых машин. Тротуарные дорожки заасфальтированы.

Дорога к подъезду на автостоянку имеет ширину в 3.5 м

Имеются специально- оборудованные спорт. площадки, и детская площадка, огражденная вьющимся кустарником. Так же территория Гостиницы по всему контуру ограждения защищена от шума и пыли стриженым кустарником и лиственными деревьями.

ТЭП (по генплану)

Таблица 1

| Наименование показателей | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Площадь участка | м2 | 15246,00 |
| Площадь застройки | м2 | 4245,66 |
| Площадь асфальтового покрытия | м2 | 5178,50 |
| Площадь тротуарной плитки | м2 | 30,00 |
| Площадь озеленения | м2 | 5792,50 |
| Процент озеленения | % | 38 |
| Процент застройки | % | 27,84 |

1.3 Объёмно - планировочные решения

Конфигурация здания в плане – прямоугольная

Его размеры в осях:

- длина 27 м

- ширина 12 м

- площадь здания 324м2

Число этажей - 2

Высота этажа - 2 .800м

Высота здания – 8.800м

Здание подвала или техподполья не имеет. Имеется в наличии естественная вентиляция, через режим проветривания в пластиковых окнах.

Класс здания – ΙΙ Степень огнестойкости – ΙΙΙ Степень долговечности – ΙΙ

Экспликация помещений.

Таблица 2

| № помещения | наименование | площадь (м2) | кате гория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | комната | 6.3 |  |
| 2 | комната | 3.8 |  |
| 3 | комната | 5.6 |  |
| 4 | комната | 5.4 |  |
| 5 | кладовая | 3.1 |  |
| 6 | VIP комната | 45,2 |  |
| 7 | регистратура | 3,6 |  |
| 8 | контора | 7,8 |  |
| 9 | санузел | 2,3 |  |
| 10 | душевая | 2,5 |  |
| 11 | цокольный этаж | 25,8 |  |
| 12 | буфет | 6,75 |  |
| 13 | цокольный этаж 2 | 35,96 |  |
| 14 | подсобка буфета | 3,1 |  |
| 15 | помещение бытобслуж. | 10,1 |  |
| 16 | склад мебели | 10,7 |  |
| 17 | тепловой узел | 21,0 |  |
| 18 | номер на 2х человек ΙΙэт (15шт.) | 187,5 |  |
| 19 | сан узел ΙΙ эт. | 10,4 |  |
| 20 | ремонтные мастерские | 14,0 |  |
| 21 | вестибюль ΙΙэт. | 29,5 |  |
| 22 | электрощитовая | 5,4 |  |
| 23 | камера хранения | 2,24 |  |

2. Архитектурно - конструктивное решение

Конструктивный тип здания – бескаркасный.

Конструктивная схема – продольные несущие стены.

Пространственная жесткость обеспеченна устройством внутренних поперечных стен и стен лестничных клеток , связанных с продольными (наружными) стенами: междуэтажных перекрытий, связывающих стены между собой и расчленяющих их на отдельные ярусы по высоте.

2.1 Фундаменты

Грунты, принятые в основании имеют достаточную несущую способность.

=mt×Hh

Hp = Hb × 0,8=2,20×0,8= 1,78м

Где Hb- нормативная глубина промерзания грунтов в заданном районе строительства по СНиП 2.02.01-82

mt – коэффициент влияния теплового режима здания, определяется по таблице 2.(Без подвала, пол по лагам на грунте t=10˚)

mt=0.8

т.к. глубина промерзания грунтов – 1.78 м, принимаем с учетом конструктивных особенностей здания глубина заложения 2м

Конструктивный тип фундамента – ленточный.

Характер работы под нагрузкой:

фундаментные блоки - работают на сжатие

фундаментные плиты - на изгиб.

Фундаментные блоки наружных стен имеют марку - (ГОСТ 13.579-78*) ФБС 24.5.6 и ФБС 12.6.3

Фундаментные плиты наружных стен (ГОСТ 13.580-85) ФЛ 12.24

Фундаментные блоки внутренних стен имеют марку ФБС 24.4.6 и ФБС 12.4.3

Фундаментные плиты внутренних стен имеют марку (ГОСТ 13.580-85) ФБС 24.5.6

Блоки и плиты уложены на цементно-песчанный раствор с перевязкой швов 20мм. Гидроизоляция на отметке -0,200 из цементно-песчаного раствора

.

1 – грунт материковый, 2 – глина; 3 – песок; 4 – булыжник; 5 – отвод воды при помощи лотка; 6 –гравий или щебень; 7 – бетон; 8 – плиты бетонные.

Размер атмостки -0.8м

2.2 Стены. Перегородки

Материал - кирпич.

Толщина: наружных стен - 510мм

внутренних стен - 380мм

перегородок - 120мм

Марка кирпича М125

Система перевязки кирпичной кладки:

многорядная - наружные, цепная- внутренняя.

Перегородки.

Материал - кирпич.

Перегородки выполнены с перевязкой вертикальных швов на известковом растворе.

Чтобы обеспечить надежное и прочное соединение перегородки с наружными стенами, в местах ее примыкания в кладке оставляют пазы на всю высоту помещения и шириной на 20 мм больше перегородочной конструкции.

2.3 Перекрытия

Плиты перекрытий и покрытий - многопустотные,

серии 1.041.1-3, вып1, марка ПК 60. 15-8AΙVт

Плиты перекрытия выполнены из ж/б плит, уложенные на несущие стены по слою раствора.

Концы уложенных плит опирают на кирпичные стены, глубиной - 120мм.

Уложенные плиты ж/б перекрытий анкеруют стальными связями с наружными стенами между собой. Швы между плитами заделывают цементным раствором марки М100.

2.4 Лестницы

Серия Марка

Лестничные марши с полуплощадками - 2 шт. - (материал ж/б),

размеры ступеней: проступь - 300мм,

подступёнок - 150мм, - (междуэтажные).

Служебные лестницы - 3шт,(материал ж/б), по назначению - служебные.

Ограждения - железные, высота 0.8метров+ Деревянный поручень

2.5 Крыша. Кровля

Тип крыши - четырехскатная, чердачная

Материал - кровля из волнистых асбестоцементных листов 33.5,

Обрешетка из брусков 60 ×60 и 120×60 через350мм,

Наслонные стропила 60×130 через 1000мм.

Уклон i=0,3

Высота конька - 8800мм.

Несущей конструкцией скатной крыши являются наслонные стропила, которые крепятся между собой гвоздями с антикоррозийными шляпками 4×100.

Водоотвод - 4 водостока расположенных по углам кыши

2.6 Окна. Двери

Марки дверей: ДП 21.15(входные),ДП 21.10(межкомнатные)ГОСТ 30674-99

Марки окон: ОП 12.18 ; ОП 9.18 - ГОСТ 30674-99

пластиковые стекло- пакеты: двойные

-двустворчатые (с форточкой) ,-одностворчатые

имеют тройное остекление, тип открывания сбоку и сверху + режим проветривания(открывание на 20˚)

Заполнение дверного проёма - - монтажная пена.

Заполнение оконного - монтажная пена, Герметик "Вилатерм"

3. Ведомость отделки

Таблица 3

| наименование, номер | потолок |  | стены, перегородки |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, м2 | вид отделки | Площадь, м2 |  |  |
| 1.Комната | 6,3 | подвесной потолок | 26,7 | штукатурка шпаклевка обои |  |
| 2.Комната | 3,8 | подвесной потолок | 20,54 | штукатурка шпаклевка обои |  |
| 3.Комната | 5,6 | подвесной потолок | 25,0 | штукатурка шпаклевка обои |  |
| 4.Комната | 5,4 | подвесной потолок | 23,8 | штукатурка шпаклевка обои |  |
| 5.Комната | 3,1 | подвесной потолок | 17,7 | штукатурка шпаклевка обои |  |
| 6.VIP комната | 11,3 | подвесной потолок с точечным освещением | 25 | штукатурка шпаклевка обои |  |
| 7.Регистратура | 3,6 | затирка шпаклевка окраска водоэмульсионной краской | 12,6 | штукатурка шпаклевка обои под покраску водоэмульсионная краска |  |
| 8.Контора | 7,8 | затирка шпаклевка окраска | 23,6 | штукатурка шпаклевка обои под покраску водоэмульсион ная краска |  |
| 9.Санузел | 2,3 | затирка шпаклевка окраска | 12,3 | штукатурка шпаклевка плитка |  |
| 10.Душевая | 2,5 | затирка шпаклевка окраска | 13,5 | штукатурка шпаклевка плитка |  |
| 11.цокольный этаж | 25,8 | затирка шпаклевка окраска | 41,4 | штукатурка шпаклевка обои под покраску водоэмульсион ная краска |  |
| 12.Буфет | 6,75 | затирка шпаклевка окраска | 26,4 | штукатурка шпаклевка вагонка лак по дереву |  |
| 13.цокольный этаж 2 | 35,96 | затирка шпаклевка окраска | 51,9 | штукатурка шпаклевка обои под покраску водоэмульсионная краска |  |
| 14.Подсобка буфета | 3,1 | затирка шпаклевка побелка | 16,08 | штукатурка шпаклевка обои под покраску водоэмульсионная краска |  |
| 15.Пом.бытобслуживания | 10,1 | затирка шпаклевка побелка | 28,38 | штукатурка шпаклевка обои |  |
| 16.Склад мебели | 10,7 | затирка шпаклевка побелка | 28,2 | штукатурка шпаклевка обои |  |
| 17.Тепловой узел | 21,0 | затирка шпаклевка окраска | 13,38 | штукатурка шпаклевка |  |
| 20.Ремонтные мастерские | 14,0 | затирка шпаклевка окраска | 42,8 | штукатурка шпаклевка обои под покраску водоэмульсионная краска |  |
| 22.Электрощитовая | 5,4 | затирка шпаклевка окраска | 19,08 | штукатурка шпаклевка |  |
| 23.Камера хранения | 2,24 | затирка шпаклевка окраска | 12,3 | штукатурка шпаклевка обои под покраску водоэмульсионная краска |  |

4. Экспликация полов

Таблица 4

| Наименование или номер помещения | Тип пола по проекту | Схема пола | Элементы пола и их толщина | Площадь пола м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Санузлы и душевые, ванные комнаты Ι этажа(10,9) | 1 |  | - керамическая плитка на клею - гидроизоляция- 2 слоя рубероида - стяжка цементно-песчанная-25 - плиты древестно волокнистые-80 - подготовка из бетона В75-80мм. - грунт основания утрамбованные гравием | 4,8 |
| Жилые комнаты и VIP комнаты Ι этажа (1,2,4,5,6,7,8,23) | 2 |  | - линолеум - стяжка цементно-песчанная25 - плиты древестно волокнистые - подготовка из бетона В75-80мм. - грунт основания утрамбованные гравием | 49,3 |
| Санузлы и душевые, ванные комнаты ΙΙэтажа | 3 |  | - керамическая плитка на клею - гидроизоляция- 2 слоя рубероида - стяжка цементно песчанная-25 - плита перекрытия | 10,4 |
| Жилые комнаты ΙΙ этажа ,на двух человек(3*15ш) |  |  | - линолеум - стяжка цементно-песчанная25 - плиты древестно волокнистые - плита перекрытия | 187,5 |

5. Спецификация сборных элементов

Таблица 5

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол- во | Масса ед. кг | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЛ 10.24 | ГОСТ 13580-85 | Плиты фундамента ФЛ 10.24 | 55 | 1,38 |  |
| ФБС 24.5.6 | ГОСТ 13579-78* | Блоки фундамента ФБС 24.5.6 | 57 | 1,22 |  |
| ЛМ 28-12 |  | Лестничный марш ЛМ 28-12 ПС вып63 | 2 | 1,52 |  |
| ЛП 22-18 |  | Лестничная площадка ЛП 22-18 | 2 | 1,10 |  |
| ПК 60.15-8 | серия 1.041-1 | Плиты перекрытия ПК 60.15-8 АIV | 32 | 2,20 |  |
| ПК 30.12 | серия 1.041-1 | Плиты перекрытия ПК 30.12 | 5 | 1,22 |  |

6. Спецификация элементов заполнения проёмов

Таблица 6

| Поз. | Серия, ГОСТ | Наименование | Кол-во | Масса | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д-3 | ГОСТ 30674-99 | Дверной блок ДП 21. 8 | 13 |  |  |
| Д-2 | ------//------- | Дверной блок ДП 21. 10 | 25 |  |  |
| Д-1 | ------//------- | Дверной блок ДП 21. 15 | 1 |  |  |
| ОП-12 | ГОСТ 30674-99 | Оконный блок ОП 12. 18 | 26 |  |  |
| ОП-9 | ------//------- | Оконный блок ОП 9. 18 | 3 |  |  |
| ОП-10 | ------//------- | Оконный блок ОП10. 18 | 1 |  |  |
| ОП-15 | ------//------- | Оконный блок ОП 15. 18 | 1 |  |  |

7. Инженерное оборудование

Водопровод - хозяйственно-питьевой, расчетный напор у основания стояков 36,85м, Горячее водоснабжение от внешней сети, расчетный напор у основания стояков 36,55 м вод. ст.

Канализация - хозяйственно фекальная в городскую сеть.

Отопление - водяное, секционное. Система однотрубная, температура теплоносителя 105 ˚-70˚С (отопление чугунными радиаторами), и 100˚ - 70˚С(отопление стальными штампованными радиаторами).

Вентиляция - естественная.

Электроснабжение ΙΙ категории, напряжение 220/380В

Освещение лампами накаливания.

Оборудование кухонь и санузлов - электрические плиты, мойки, унитазы.

8. Технико-экономические показатели

1.Рабочая площадь - регистратура, контора, буфет, подсобка буфета, помещение бытового обслуживания ,склад мебели, ремонтные мастерские, камере хранения.

3.6 +7.8+6.75+3.1+10.1+10.7+14+2.24= 58,3

2. Подсобная - коридоры, вестибюль, тамбуры, лестничные клетки, электрощитовая.

46+11+5.4+ 29.5 + 25.8+ 35.96=153.36

3. Полезная - санузел (4.8+ 10.4)+сумма рабочей и подсобной площади

=226.86

4. Площадь застройки - 324м

5. Строительный объём - 324*8.800= 2851.2м

Заключение

В результате запроектировано здание "Гостиница на 32" места, общей площадью 324м2. Где использовались уникальные методики строительства, были применены современные утеплители кровли ИЗОСПАН -Б, использованы пластиковые окна и двери, жилых комнатах пол с подогревом , - Что в сумме увеличивает теплоизоляцию здания.