План

1. Вступ

2. Неорганічні кислоти

3.Асортимент лугів та солей

4. Пакування, транспортування і зберігання неорганічних хімічних матеріалів

5.Висновок

6. Список використаної літератури

Вступ

Неорганічна хімія – розділ хімії, пов’язаний з вивченням строю, реаакційної здатності і властивостей всіх хімічних елементів і їх неорганічних сполук . Ця область охоплює хімічні сполуки, за виключенням органічних речовин . Різниця між органічними і неорганічними сполуками склад вуглецю, являються за деякими припущеннями довільними . Неорганічна хімія вивчає хімічні елементи і утворені ними прості та складні речовини ( окрім органічних сполук вуглецю ) . Забезпечує утворення матеріалів новітньої техніки . Кількість неорганічних речовин наближається до 400 тис .

Теоретичним фундаментом неорганічної хімії являється періодичний закон та заснована на ньому періодична система Д.І. Менделєєва . Найважливіша задача неорганічної хімії складається в розробці, та науковому обгрунтуванні способів створення нових матеріалів з потрібними для сучасної техніки властивостями .

Неорганічні кислоти

Кислоти – це сполуки, які утворюються при електролітичній дисоціції іони водню і не дають інших позитивних іонів . Кислоти підрозділяють затакими ознаками :

- походження – органічні ( оцтова, лимона ) і неорганічні ( сірчана, соляна, плавикова )

- агрегатному стані – тверді ( борна, лимона ) та жидкі ( соляна, азотна)

- основності - однооснові ( азотна, соляна ), двоосновні ( сірчана ), трьох – основні ( ортофосфатна )

Сірчана кислота ( H2 SO4 ) – це масляниста безкольорова дуже гігро –скопічна рідина, застигаюча при 10 .4 С в кришталеву масу . При температурі 296.2 С безводна сірчана кислота кипить з розкладанням . Реагуючи з водою, сірчана кислота виділяє велику кількість тепла .

Сірчану кислоту отримують контактним чи башеним методом .За марками і складом її підрозділяють на кмерну ( 65%), башену ( 75%), акомуляторну, реактивну, олеум, купоросне масло, регенеруючу .Використовують у виробництві мінеральних добрив ( суперфосфатів, сульфату амонія), гід рометалургії, для отримання різних мінеральних кислот та солей, органіч них продуктів, барвників, вибухових речовин,в нафтовій, металообробній, легкій ( текстильній та кожних виробництвах ), та інших галузях промисло вості .Для перевезення і зберігання концентрованої сірчаної кислоти використовують стальні ємності, для кислоти більш низької концентрації – ємності, футеровані свинцем чи кисло витривалими матеріалами . Цистерни для перевезення олеума викладають термоізоляційним матеріалом для запобігання замерзанню ( таб. 7.1.)

Технічні вимоги до сірчаної кислоти ( H2SO4)

| Склад,% | Контакта кислота |  |  |  | Олеум |  |  |  | Башена кислота |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | покращена |  | технічна |  | покращена |  | технічна |  |  |  |
|  | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б |
| Моногидрата Вільного сірчного ангидрида Заліза не більше Окислів азота Залишків після проколювання | 92.5 -- 0,07 0.0001 0.2 | 94.0 ---- 0,015 0.001 0.3 | 92.5 ---- 0.02 ---- 0.05 | 92.5 ------ ---- ----- ----- | --- 24 0,0075 0.0005 0.01 | -- 20 0.01 0.0005 0.03 | -- 18.5 ----- ---- ----- | --- --- 0.02 0.03 0.1 | 75 --- ---- ---- ----- | 75 ------ ------ ----- ------ |

Табл. 7.1

Сірчана кислота ( HCI ) – це безкольоровий, димлячий на повітрі розчин хлористого водню у воді . Її отримують сульфатним методом чи синте зом хлору чи водню з утворенням синтетичного хлористого водню, має різ кий запах, димить на повітрі .Максимальна концентрація у водному розчині

- 36%, з щільністю 1180 кг / м3 . Синтетична соляна кислота використовує ться в хімічній, фотохімічній, харчовій, медичній промисловості, чорній та кольоровій металургії та інших галузях . Виробляють технічну і технічно синтетичну ( марок А.Б.В ) соляну кислоту . Зберігають і транспортують її в сталевих герметично зачинених поліетиленових чи ємностях зі скла . (таб.7.2)

Технічні вимоги до соляної кислоти ( HCI)

| Домішки %, не більше | Технічно синтетична марка |  |  | Технічна сорту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | I | II |
| Заліза Сірчаної кислоти Вільного хлору Миш’яку | 0.003 0.005 0.005 0.0002 | 0.003 0.005 0.005 0.0001 | 0.02 0.03 0.01 0.0002 | 0.01 0.4 ---------- 0.055 | 0.03 0.8 ----------- 0.01 |

Табл.. 7.2

Азотна кислота ( HNO3) – важка безкольорова димляча на повітрі рі дина з температурою замороження - 47 С . Щільність безводної азотної кис лоти складає 1522 кг / м 3, температура плавлення – 41 . 6 С, кипіння -82, 6

С . Технологічний процес її отримання складається в окисленні аміаку і з’єд нанні останього з водою .Випускають азотну кислоту розчинену (неконцент ровану ) і концентровану . Використовують для отримання азотних добрив в гідрометалургії виробництві сірчаної і фосфатної кислот, ракетній техніці як окисень пального і т.д. Розчинену кислоту зберігають і транспортують в ємностях зі скла чи нержавіючої сталі, концентровану – в ємностях із алюмінію ( таб . 7.3 )

При кипінні і на світлі азотна кислота розкладається, обарвлюючись в бурий колір і видялючи NO3 .

Технічні вимоги до азотної кислоти (HNO3)

| Склад % | Кислота 98.5 % | Кислота 97 – 98.5 % |  |  | Кислота особлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сорт |  |  |  |  |
|  |  | Вищий | I | II | I | II |
| Азотної кислоти Сірчаної кислоти Окиснів азоту Прокаленого залишку | 98.9 0.04 0.2 0.06 | 98.5 0.05 0.3 0.015 | 98.0 0.08 0.03 0.02 | 97.0 0.12 0.4 0.04 | 70-75 0.01 0.04 0.01 | 70-75 0.02 0.06 0.005 |

Табл.. 7.3

Асортимент лугів та солей

Лугами називають розчині у воді гідрати ( гідроксиди) окислів мета лів і складних радикалів ( наприклад амонію ) .

Типові луги – гідроксид натрію ( NaOH ) і гідроксид калію (KOH) .

Ці тверді безкольорові милкі на дотик речовини, які мають велику гігроско пічність ; вони легко розчиняються у воді, на повітрі вступають у взаємодію з вуглекислим газом .Їдкий натр отримують хімічним чи електрохімічним методами ; випускають у вигляді розчинів чи твердої речовини ( таб. 7.4 та 7.5).

Технічні вимоги до твердого гідроксиду натрію

| Склад % | Марка твердого гідроксида натрія |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТР | ТХ-1 | ТХ-2 | ТД |
| Їдкого натра Вуглекислого натра Хлористого натрію Заліза Ртуті | 98.5 0.8 0.05 0.005 0.0005 | 97.0 1.5 0.7 0.5 Не нормується | 96.0 1.9 0.9 0.5 Не нормується | 94.0 1.8 3.5 Не нормується Не нормується |

Табл.. 7.4

Технічні вимоги до гідроксиду натрія в розчині

| Склад % | Марка гідроксиду натрія в розчині |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP | PX-1 | PX-2 | РДУ | РД-1 | РД-2 |
| Їдкого натра Вуглекислого натра Хлористого натрію Заліза Ртуті | 42 0.6 0.05 0.00015 0.0005 | 45 1.2 1.0 0.015 Не нормується | 43 2.0 1.5 2.0 Не нормується | 50 1.0 2.2 0.03 Не нормується | 44 1.2 3.8 0.03 Не нормується | 42 2.0 4.0 0.04 Не нормується |

Табл.. 7.5

Гідроксид калію отримують електролізом водного розчину хлористого калію .

Луги використовують для очищення нафтопродуктів, в миловарінні, паперовій та текстильній промисловості .

Гідроксид натрію технічний використовують в хімічній, нафтохімічній, целувево – паперовій промисловості та кольоровій металургії, гідрок сид натрію очищений – у виробництві хімічних ниток і волокон, чистих металів, в целулево – паперовій промисловості та інших галузях .

Солями називають хімічні сполуки, кришталеві речовини, які яв ляються продуктами заміщення водню металами в кислотах . Їх поділяють на середні ( нейтральні ), кислі і основні, а також подвійні, які мають катіони різних металів і змішані, в склад входять аніони різних кислот . Розрізняють види солей : кальцинована, питна та кришталева сода, нашатир, хлорне вап- но, барій сірчанокислий акумуляторний, біхромат калію, бура технічна, нітріт натрію та ін .

Пакування, транспортування і зберігання неорганічних хімічних матеріалів

Їдкі речовини пакують в пляшки зі скла, металеві банки, сталеві ба рабани, полі етилові балони та ебонітові баки . Речовини в скляній, ебонітовій і поліетиленовій тарі поміщають для зручності пересування в дерев’яні чи пластмасові ящики . Ємності герметично зачиняють .

Кислоти в скляній розфасовці упаковують в ящики з гніздечками і герметично зачиняють запобіжними ковпаками .Маса брутто одного місця не повинна перевищувати 50 кг .

Зовнішня упаковка маркується словом " Вгору ", а при наявності тари зі скла – " Обережно скло ", а також надписом " Бережись опіку ", " Небезпечно", " Їдка речовина ", " Кислота " .

Хімічні матеріали треба транспортувати та зберігати, як правило, в тарі постачальника, передбаченої стандартом чи технічними умовами, якщо ця тара придатна для довгострокового зберігання хімічних речовин без зниження їх якості .

Їдкі речовини транспортують в спеціально обладнаних транспорт них засобах . Хімічні речовини в залежності від їх властивостей і пожарної небезпеки зберігають в напівпідземних і наземних сховищах ( резервуарах ), окремо від інших матеріалів і обладнання .Забороняється зберігати хімічні матеріали в підвалах та житлових приміщеннях .

Склади для зберігання хімічних матеріалів повинні відповідати вимогам техніки безпеки промислової санітарії . Зберігати хімікати потрібно в сухих і чистих, які мають надійну вентиляцію, ізольованих складських секціях при температурі 8 -12 градусів С . Електрообладнання складу хімікатів повинно відповідати спеціальним вимогам . Скло віконних проміжків не повинно пропускати прямі сонцеві промені . Завантажувально – розвантажувальні площадки і підлоги складу повинні мати відповідні канавки для стоку рідких хімікатів . На складі у відповідності з вимогами повинен бути захисний гумовий костюм, фартух, перчатки та окуляри . Ці засоби призначенні для захисту шкіри від потрапляння на неї їдких матеріалів .

Висновок

За останні два десятиріччя неорганічна хімія вразливо змінилась завдяки тісній взаємодії з фізичною хімією, фізикою твердого тіла, органічною хімією, біохімією, а також використанню сучасних інструментальних методів дослідження .Незвичайно розширилося коло об ‘ єктів неорганічної хімії . До них тепер прираховують не тільки сполуки, але і матеріали, при тому окрім неорганічної складової вони часто містять органічні, полімерні чи біополімерні фрагменти .

Велика кількість об’єктів вивчаються на декількох рінях – окрім кришталевої чи молекулярної структури досліджують електрону і магнітну, структуру дефектів кришталевого строю, розподіл мікро домішок, структуру меж розділу в полі кришталевих речовинах, наноструктуру, структуру мікро та мезопор, поверхностей, а також вплив всіх перерахованих рівнів на властивості речовини .

Список використаної літератури

1. Книга для чтения по неорганической химии . Пособие для учащисхя

В.А. Крицман – М: Просвещение, 1983 с.109 – 120

2. Справочник Wikipedia, неорганічна хімія, Інтернет .