# Условие задачи

Рассчитать двухкорпусную выпарную установку непрерывного действия для выпаривания So = 12 000 кг/час раствора соли KNO3 от начальной концентрации a1 = 8% вес. до конечной a2 = 55 % вес. Слабый раствор соли подогревается в теплообменнике от tн = 30 ˚C до to = 82 ˚C. Давление греющего пара Pгр = 4,5 ата. Вакуум во втором корпусе составляет Pвак = 690 мм рт. ст. Выпарная установка обсуживается барометрическим конденсатором смешения, питающегося водой с tв = 20 ˚C. Из первого корпуса отводится E = 300 кг/час экстра-пара.

Определить:

- Расход греющего пара в выпарном аппарате и подогревателе;

- Поверхности теплообмена подогревателя и выпарных аппаратов;

- Расход охлаждающей воды в конденсаторе;

- Диаметр и высоту барометрической трубы.

# Схема двухкорпусной выпарной установки

W1 1

Gв tв’

VГ

Г2

Г1

T2   D2

h2

Cк2 Dкр T2

t2 C2

S2 a2

W1 - E1

i1

E1

Cк Dк T1

t1 C1

S1 a1

Pг h1

Dг Tг

to Co

So ao

P1

P2

W2 2

i2

# Расчет подогревателя

## Исходные данные:

So = 12 000 кг/час;

a1= 8 %;

a2= 55%;

tн= 30 ˚C;

to= 82 ˚C;

tв’= 20 ˚C;

### а) Справочные данные* f = y = о = 

для раствора а = 8%, to = 82 ˚C

09кг/м3

= 3,91-6 м2/с

 = · = 3,91-6 м2/с·09кг/м = 3,94519·10-3 Пас

rр = 2304 кДж/кг

tнас = 100,7 ˚C

r = 2253 кДж/кг

657Вт/мК

### б) Пересчет единиц

## Количество передаваемого тепла от конденсатора к воде

Q = Sorр = 3,33кг/с2304 кДж/кг = 7672 (кВт)

## Расход греющего пара

Дгр = Q/r = 7672 / 2253 = 3,405 (кг/с)

## Подготовка к расчету коэффициента теплопередачи

;		;

а) t = tкон – tкип = 18,7 ˚C

б) Расчет A

С = 0,943 (вертикальный теплообменник);	Ao = 13·103.

Для выбора высоты теплообменника надо оценить Fор, а для этого нужно задаться К (К < меньш).

Кор = 1000 Вт/м2; , в каталоге – 497 м2.

H = 1400 мм

в) dn·s = 38х2	[6, стр. 415]

г)

д) Расчет параметра В

## Расчет коэффициента теплопередачи

| № итерации | К новое | К |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 1940,997 |
| 2 | 1940,997 | 1860,799 |
| 3 | 1860,799 | 1866,738 |
| 4 | 1866,738 | 1866,293 |
| 5 | 1866,293 | 1866,326 |
| 6 | 1866,326 | 1866,324 |
| 7 | 1866,324 | 1866,324 |

Красч = 1866 (итог четвертой итерации)

## Расчет поверхности теплообмена

Уточнение подбора по каталогу, при условии, что Fкатал > Fрасч;	Hкатал < 1,4 м

Выбираем одноходовой теплообменник типа ТН или ТЛ: F = 239 м2, H = 1,2 м, -3 м.

# Расчет двухкорпусной выпарной установки

## Исходные данные:

So = 12 000 кг/час;

ao = 8 %;

a2 = 55 %;

tн = 30 ˚C;

to = 82 ˚C;

Pгр = 4,5 ата = 4,413 бар;

Pвак = 690 мм рт. ст.;

tв’= 20 ˚C;

E = 300 кг/час.

### а) Справочные данные из [1] и [2]

| a%, масс | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 8 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tкип, ˚С | 100 | 100,5 | 100,9 | 101,2 |  | 102,1 |  | 104,1 | 108,2 | 100,7 | 107,0 |
| = q | 1 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0, 92 | 0,9 | 0,88 | 0,84 | 0,76 | 0,968 | 0,78 |

### б) Пересчет единиц

; ; ;

## Расчет количества выпаренной воды и распределение ее по корпусам. Расчет концентрации a1

## Расчет температурных депрессий и температур кипения

При концентрации a1 = 17,3%,	ta1  101,4 ˚С;

1 = ta1 – tст = 101,6 -100,0 = 1,4 ˚C

Во втором корпусе считаем по правилу Бабо.

Абсолютное давление PII = Pатм – Pвак = 1,033 – 0,842 = 0,191 атм = 0,188 бар

(Ps)ст берется из таблицы насыщенных паров для температуры кипения раствора при a2 = 55% (tкип = 107 ˚С). (Ps)ст = 1,294 бар. [3, таблица 1].

;	(бар)

По давлению 0,240 бар ищем температуру кипения раствора во втором корпусе: tкип = 64,08 ˚C. Определяем при давлении 0,188 бар:  58,7 ˚C [3, таблица 2].

Поправка Стабникова не вводится, т.к. растворение соли KNO3 является эндотермическим [4, таблица XXXVII].

II = t кип – II = 64,0 – 58,7 = 5,3 ˚C.

## Суммарная полезная разность температур

По Pгр = 4,5 ата  4,4 бар находим по таблице насыщенных паров [3, таблица 2] находим T1 = 147,1 ˚C.

Г(1-2) примерно от 1 до 3 ˚C. Принимаем Г(1-2) = 1,7 ˚C.

(˚С)

Распределяем произвольно по корпусам:

1 = 40 ˚C;

2 = 40 ˚C.

## Таблица первого приближения

| Символ | I приближение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предварительный вариант |  | Окончательный вариант |  |
|  | I корпус | II корпус | I корпус | II корпус |
| T | 147,1 | 104 | 143,9 |  |
|  | 40 | 40 |  |  |
| t | 107,1 | 64 |  | 64 |
|  | 1,4 | 5,3 |  | 5,3 |
|  | 101,7 | 58,7 |  | 58,7 |
| Г | 1,7 | 1,7 |  |  |
| a% | 17,3 | 55 | 17,3 | 55 |
| Pгр | 4,4 | 0,239 | 4,5 |  |
| P | 1,29 | 0,188 |  | 0,188 |
| h | 2742 | 2616 | 2742 |  |
| i | 2713 | 2607 |  | 2607 |

t – температура кипения раствора. 	t = T – 

 – температура вторичного пара	 = t - 

P – давление внутри корпуса (по таблице свойств воды и пара на линии насыщения при t)

по таблице сухого насыщенного пара ;-\

## Уточнение значений Wi (W1, W2)

Составим тепловой баланс по второму корпусу:

Теплоемкость исходного раствора	Co = 3,94 кДж/кгград	[1]

Теплоемкость конденсата		Cк = 4,23 кДж/кгград	[5]

Теплоемкость растворителя		Cр = 4,20 кДж/кгград	[5]

= 1,384 [кг/с]

Подготовка к расчету поверхности теплообмена

А – множитель в выражени для коэффициента теплоотдачи от конденсирующегося пара к поверхности нагрева;

B – множитель в выражении для коэффициента теплоотдачи от поверхности нагрева к кипящему раствору.

### а) Расчет AI и AII.

.	Принимаем Kор = 1100 Вт/м2K. 	 [м2]

С = 0,943		[5, стр. 149]

A0I = 13,0103, 	A0II = 12,2103		[5, стр 138]

По справочнику находим для F = 82 м2 высоту выпарного аппарата H = 3,5 м. [6, стр. 416].

### б) Расчет BоI и BоII.

|  | (бар) |
| --- | --- |
|  | (бар) |

Для выпарного аппарата выбираем материал Х-28 хлористая сталь,

 4,25 ккал/(м·град·ч)  4,94 Вт/мК.  = 2 мм = 0,002 м

## Расчет комплексов для расчетного уравнения

| Корпус |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 386,3 | 2813 | 1402 | 51562 | 37,22 | 43,54 |
| II | 336,6 | 2341 | 1146 | 153146 | 53,50 | 81,78 |
|  | — | 5154 | 2548 | — | 90,72 | 123,61 |

ст1 = ст2, ст1 = ст2.

Определение поверхности теплообмена F

Используя в программе Microsoft ® Excel 97 функцию поиска определенного результата для ячейки с помощью подбора значения другой ячейки, находим F для  = 80 ˚С.

| F, м2 | F4/3 |  |  | F1/3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66,348 | 268,598 | 19,190 | 38,401 | 4,048 | 22,410 | 80,000 |

## Уточнение 1 и 2

Fрасч = 48,74 м2;

1 = 54,747 ˚C

2 = 25,254 ˚C

1+2 = 54,747 + 25,254 = 80,000 ˚C

невязка отсутсвует.

## Уточненный конечный вариант таблицы

| Символ | II приближение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предварительный вариант |  | Окончательный вариант |  |
|  | I корпус | II корпус | I корпус | II корпус |
| T | 147,1 | 104 | 147,1 | 103,2 |
|  | 40 | 40 | 40,8 | 39,2 |
| t | 107,1 | 64 | 106,3 | 64 |
|  | 1,4 | 5,3 | 1,4 | 5,3 |
|  | 101,7 | 58,7 | 104,9 | 58,7 |
| Г | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| a% | 17,3 | 55 | 17,3 | 55 |
| Pгр | 4,4 | 0,24 | 4,5 | 1,13 |
| P | 1,29 | 0,188 | 1,2 | 0,188 |
| h | 2742 | 2616 | 2742 | 2659 |
| i | 2713 | 2607 | 2684 | 2607 |

P1 - по  (по таблице насыщенных паров)

P11 гр - по T из таблицы

t – температура кипения раствора. 	t = T – 

 – температура вторичного пара	 = t - 

P – давление внутри корпуса (по таблице свойств воды и пара на линии насыщения при t)

по таблице сухого насыщенного пара ;-\1,1,1267 1,1668

## Новая проверка Wi и Qi

а)

= 1,376 [кг/с]

б)

## Сопоставление значений QI и QII и Q’I и Q’II

Расхождение менше 5%  найденные значения тепловых нагрузок Q1 = 3462 кВт, Q2 = 1260 кВт, потоков W1 = 1,384 кг/с, W2 = 1,346 кг/с, Q1 = 3462 кВт, Q2 = 1260 кВт., поверхности F = 50 м2 и параметров процесса (см. табл.) принимаем как окончательные.

## Расход греющего пара в первом корпусе

В курсовой работе – по каталогу далее выбираем аппарат с F > такого-то и H < такого-то

# Расчет барометрического конденсатора

Температура конденсации конд = II - Г = 58,7 – 1,7 = 57,0 (˚C).

По конд определяем давление в конденсаторе Pконд = 0,173 бар. [3, табл. 1].

## Расход воды на конденсацию

## Расчет потока газа, который образуется в конденсаторе

### а) Расчет расхода парогазовой смеси

GГ = [0,025·(Gв + W2) + 10·W2]10-3 = [0,025(22,51 + 1,346) + 101,346]10-3 = 14,0610-3 кг/с

### б) Расчет температуры парогазовой смеси

### в) Парциальное давление газа

Pп = 0,0367 бар. [3, табл. 1].

PГ = Pконд – Pп = 0,173 – 0,0367 = 0,136 бар.

### г) Объемный поток отсасываемого газа (по ур-ю Менделеева-Клапейрона)

## Расчет барометрической трубки

### а) Расчет диаметра барометрической трубки по уравнению Бернулли

Примем скорость движения жидкости по трубе: W‘б.т = 0,6 м/с.

в из таблицы при t’’.

Смотрим по сортаменту труб dб.тр. = 240 мм.

### б) Высота барометрической трубы (по уравнению Бернулли)

(l = 10 м по ГОСТу)

# Список литературы

- Бурович Б.М., Горелов А.Я., Межерецкий С.М. Справочник теплофизических свойств растворов. Ташкент, 1987.

- Гельперин И.И, Солопенков К.Н. Прямоточная многокорпусная выпарная установка с равными поверхностями нагрева. Москва, 1975.

- Ривкин С.Л., Александров А.А. Теплофизические свойства воды и водяного пара. Москва, «Энергия», 1980.

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Издательство «Химия», 1981.

- Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. Москва, «Энергия», 1973.

- Лащинский А.А, Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Москва, 1980.

- Айнштейн В.Г., Захаров М.К., Носов Г.А. Общий курс процессов и аппаратов химической технологии (книга 1). Издательство «Химия», 1999.

Содержание

Условие задачи	1

Схема двухкорпусной выпарной установки	1

Расчет подогревателя	2

Исходные данные:	2

а) Справочные данные	2

б) Пересчет единиц	2

1.	Количество передаваемого тепла от конденсатора к воде	2

2.	Расход греющего пара	2

3.	Подготовка к расчету коэффициента теплопередачи	2

4.	Расчет коэффициента теплопередачи	3

5.	Расчет поверхности теплообмена	3

Расчет двухкорпусной выпарной установки	3

Исходные данные:	3

а) Справочные данные из [1] и [2]	3

б) Пересчет единиц	3

1.	Расчет количества выпаренной воды и распределение ее по корпусам. Расчет концентрации a1	4

2.	Расчет температурных депрессий и температур кипения	4

3.	Суммарная полезная разность температур	4

4.	Таблица первого приближения	5

5.	Уточнение значений Wi (W1, W2)	5

6.	Подготовка к расчету поверхности теплообмена	6

а) Расчет AI и AII.	6

б) Расчет BоI и BоII.	6

7.	Расчет комплексов для расчетного уравнения	6

8.	Определение поверхности теплообмена F	7

9.	Уточнение 1 и 2	7

10.	Уточненный конечный вариант таблицы	7

11.	Новая проверка Wi и Qi	7

12.	Сопоставление значений QI и QII и Q’I и Q’II	8

13.	Расход греющего пара в первом корпусе	8

Расчет барометрического конденсатора	8

1.	Расход воды на конденсацию	8

2.	Расчет потока газа, который образуется в конденсаторе	8

а) Расчет расхода парогазовой смеси	8

б) Расчет температуры парогазовой смеси	8

в) Парциальное давление газа	8

г) Объемный поток отсасываемого газа (по ур-ю Менделеева-Клапейрона)	8

3.	Расчет барометрической трубки	9

а) Расчет диаметра барометрической трубки по уравнению Бернулли	9

б) Высота барометрической трубы (по уравнению Бернулли)	9

Список литературы	9

Содержание	10

* Взяты из [1], [2] и [3].