Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота

Транспортный факультет

Кафедра Защита в чрезвычайных ситуациях

Тема: «Экологические риски при производстве строительных материалов»

Выполнили: Крупнова А.С.

Тосунова Д.Д.

Группа ЗЧС – 32

Калининград 2009

# Цель и задачи

Цель – определить экологический риск для окружающей среды и человека.

Задачи:

- Определить предприятия, относящиеся к строительной промышленности и находящиеся на территории Калининградской области

- Выявить ВВ, выбрасываемые в воздух при производстве строительных материалов предприятиями Калининградской области

- Определить объемы выбросов предприятиями строительной промышленности Калининградской области

- Провести исследование на одном из предприятий Калининградской области строительной промышленности

- Определить негативные последствия для окружающей среды и человека при превышении норм вследствие выбросов ВВ в атмосферу

# Перечень предприятий Калининградской области

- Завод «ЖБИ – 1» пос.Прибрежный, ул.Заводская,11

- Завод «ЖБИ – 2» ул.Мукомольная,14

- Кирпичный завод «Чайковский» Правдинский район, пос.Железнодорожный, ул.Кирпичная, 3

- Асфальто-бетонный завод ул.Двинская, 93

- ООО «Балткерамика» ул.Заводская, 11

- ООО «Экоблок» Малое Исаково, ул.Гурьевская, 1

- ООО «Космоблок» Балтийское шоссе, 1

# Производство строительных материалов и вредные вещества, попадающие в атмосферу при их производстве

## Производство бетона

Бетон — это искусственный камень, полученный путем смешения цемента, гравия и воды.

Составные части высыпают в бетономешалку и одновременно подают в нее воду.

После перемешивания исходные материалы образуют пластичную смесь, похожую на тяжелую жидкость. Поэтому свежеприготовленный бетон называют не бетоном, а бетонной смесью. Лишь через некоторое время смесь затвердевает и превращается в камень, т.е. бетон.

Железобетон — это бетон, армированный конструкционной сталью.

Основные загрязнители: оксиды углерода, азота, серы; углеводороды; пыль неорганическая

## Производство асфальта

Асфальт — смесь битумов (60-75 % в природном и 13-60 % в искусственном) с минеральными веществами (известняком, песчаником и др.). Применяют в смеси с песком, гравием, щебнем для устройства шоссейных дорог, как кровельный, гидро- и электроизоляционный материал, для приготовления замазок, клеев.

Классический асфальтобетон состоит из щебня, песка, минерального порошка (филера) и битумного вяжущего (битум, полимерно-битумное вяжущее).

Основные загрязнители: свинец и его неорганические соединения

Азота оксиды; сажа; ангидрид сернистый (серы диоксид – SO2); углерода оксид (СО); глеводороды предельные C12-C19; мазутная зола; пыль неорганическая (SiO2 > 70 %) динас и др.; пыль неорганическая (SiO2 = 20-70 %) цемент, шамот и др.; пыль неорганическая (SiO2 <20 %) известняк и др.

## Производство кирпича

Керамический кирпич - кирпич, полученный путем обжига в печи глин и их смесей.

Керамический кирпич изготавливается из глины, чаще всего красной, и в конце производства проходит обжиг при рабочей температуре в печи до 1000°С.

Существует три способа приготовления керамического кирпича:

Первый и наиболее распространенный - пластичный метод: глиняную массу (при влажности её 17 - 30%) выдавливают из ленточного пресса, а затем подвергают обжигу.

Второй способ отличается подготовкой сырца - его формируют из глиняной массы с влажностью 8 - 10% сильным прессованием.

Технология производства кирпича методом жесткой экструзии предусматривает формование кирпича на ленточном прессе при влажности глины 12-14 %. Отформованный кирпич имеет высокую прочность, поэтому сразу же после резки он укладывается на обжиговую вагонетку, на которой и происходит процесс сушки кирпича.

## Производство газосиликатных блоков

Производство газобетона предполагает введение веществ, выделяющих газ при химическом взаимодействии с цементом и известью, и в роли газообразователя выступает алюминиевая пудра или паста. По технологии производства газобетона HEBEL сырая смесь из кварцевого песка, извести, цемента после вспучивания проходит последующую автоклавную обработку при температуре 180 градусов и давлении около 14 бар. В полученной массе образуются многочисленные поры размером 1–3 мм, которые придают материалу такие свойства, как теплоизоляция, морозостойкость и легкость.

Основные загрязнители: оксиды кремния, алюминия, азота, углерода.

## Производство пеннобетонных блоков

Производство пеноблоков основано на технологии получения готовых пенобетонных блоков в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка, воды и пены. В производстве пеноблоков используются следующие способы: заливка пенобетона в кассетные металлические формы и вынимание готовых пеноблоков вручную, заливка больших массивов и их резка на блоки и заливка неразборных кассетных форм с последующей автоматической распалубкой.

Основные загрязнители: оксиды кремния, азота, углерода; соединения тяжелых металлов; аэрозоли и взвеси.

Таблица 1. Объемы выбросов от строительной промышленности в атмосферу за 2003 год

| Класс опасности вещества | 1-й класс | 2-й класс | 3-й класс | 4-й класс | 5-й класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выбросов, т | 0,099 | 3,097 | 32,650 | 463,151 | 1241,640 |
| Всего, т | 1713,637 |  |  |  |  |

ОАО 'Завод ЖБИ-2' представляет собой единый современный крупнейший в Калининграде и области комплекс по производству бетонных и железобетонных изделий (ЖБИ), товарного бетона, строительных растворов различного назначения, арматурных сеток, каркасов.

Рассмотрим экологический риск, связанный с загрязнением окружающей природы и вредным воздействием на людей.

Таблица 2. Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для ЖБИ – 2

| Наименование загрязняющего вещества | Суммарный выброс за 2008 г., т/год |
| --- | --- |
| Ванадия пятиокись | 0,000001 |
| Железа оксид | 0,46644 |
| Марганец и его соединения | 0,025072 |
| Азота диоксид | 0,271914 |
| Азота оксид | 0,036288 |
| Сажа | 0,007084 |
| Серы диоксид | 0,174438 |
| Сероводород | 0,000002 |
| Оксид углерода | 1,089449 |
| Фтористые газообразные соед-я | 0,000349 |
| Фториды неорган.плохо раствор. | 0,000356 |
| Ксилол | 0,144600 |
| Бензапирен | 0,000009 |
| Бензин | 0,001017 |
| Керосин | 0,022237 |
| Уайт-спирит | 0,107400 |
| Углеводороды предельные С12 – С19 | 0,000798 |
| Эмульсон | 0,000081 |
| Взвешенные вещества | 0,521200 |
| Пыль неорган., содер. 70 – 20 % двуокиси кремния | 1,091552 |
| Пыль абразивная | 0,003200 |
| Пыль древесная | 0,135500 |
| Фтористые газообразные соед-я | 0,000349 |
| В том числе автотранспорт |  |
| Азота диоксид | 0,027614 |
| Азота оксид | 0,004488 |
| Сажа | 0,003094 |
| Серы диоксид | 0,004638 |
| Углерода оксид | 0,154039 |
| Бензин | 0,001017 |
| Керосин | 0,022237 |
| Всего | 4,098987 |
| В том числе: |  |
| твердых | 2,250414 |
| жидких и газообразных | 1,848573 |

Таблица 3. Нормативы образования отходов для ЖБИ – 2

| Наименование | Класс опасности | Годовой норматив, т/год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Шлак сварочный | IV | 0,327 | 0,327 |
| Абразивные круги отработанные и их лом | V | 0,001 | 0,001 |
| Аккумуляторы свинцовые | II | 1,587 | 1,587 |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами | III | 0,166 | 0,166 |
| Отходы твердых производ.материалов, загряз.нефтяными и минерал.жировыми продуктами | III | 0,020 | 0,020 |
| Масла отработанные | III | 1,157 | 1,157 |
| Отходы бетонной смеси с содержанием пыли < 30% | V | 57,000 | 57,00 |
| Остатки и огарки стал.сварочных электродов | V | 1,132 | 1,132 |
| Лом стальной несортированный | V | 80,0 | 80,0 |
| Стружка стальная незагрязн. | V | 2,790 | 2,790 |
| Древесные отходы из натур.чистой древесины | V | 2,000 | 2,000 |
| Опилки натуральные чистой древесины | V | 1,000 | 1,000 |
| Стружка натуральная чистой древесины | V | 0,618 | 0,618 |

Таблица 4. Фоновая концентрация загрязняющих веществ вокруг ЖБИ – 2

| Загрязняющие вещества | Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 – 2 | 3 – 8 |  |  |  |
|  | Направления |  |  |  |  |
|  | Любое | С | В | Ю | З |
|  | Концентрация (С), мг/м3 |  |  |  |  |
| Пыль | 0,39 | 0,33 | 0,38 | 0,33 | 0,35 |
| Диоксид азота | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| Оксид азота | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Оксид углерода | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,8 |

# Прогнозирование риска возникновения рефлекторных эффектов от строительной промышленности

Для диоксида азота: 2-й кл.

Prob=-5,51+7,49lg(0,15/0,085)=-3,66

Risk=0

Для пыли: 3-й кл.

Prob=-2,35+3,73lg(0,39/0,3)=-1,92

Risk=0,0278

Для оксида азота: 3-й кл.

Prob=-2,35+3,73lg(0,04/0,4)=-6,08

Risk=0

Для оксида углерода: 4-й кл.

Prob=-1,41+2,33lg(3,1/5)=-1,89

Risk=0,0297

# Выводы

На основании проведенного исследования можно заключить:

- При превышении норм выбросов оксида углерода и пыли на ЖБИ – 2 пострадает 297 и 278 человек из 10000 соответственно.

- При воздействии оксида углерода на организм человека возможно развитие кислородной недостаточности, нарушение клеточного дыхания и гибели организма (при концентрации 1%-в течение нескольких минут), сердечные приступы.

- При воздействии неорганической пыли на организм возможно развитие легочных болезней и воспалительных процессов в них, уменьшение вентиляционной способности и емкости легких, повреждение слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей, раздражение кожи, повышение смертности от рака легких и кишечника, повышение заболеваемости тонзиллитом, фарингитом, ринитом.