Кафедра водоснабжения и водоотведения

### Пояснительная записка к курсовой работе по дисциплине

“Экономика отрасли”

Содержание

Исходные данные

Техническая спецификация к составлению смет на наружные сети

Объектно-сметный расчет № 1 по первому варианту

Эксплуатационные расходы и себестоимость продукции системы водоснабжения по первому варианту

Объектно-сметный расчет № 1 по второму варианту

Эксплуатационные расходы и себестоимость продукции

системы водоснабжения по второму варианту

Объектная смета №1 на строительство магистральных сетей и коллекторов по I схеме в Московской области (3-й территориальный район)

Объектная смета №2 на строительство магистральных сетей и коллекторов по II схеме Московской области (3-й территориальный район)

Технико-экономические показатели

Исходные данные

Таблица 1

| Область строительства |  | Московская |
| --- | --- | --- |
| Средний расход воды, в т.ч. 10% неочищенной на ПП, м3/сут |  | 44000 |
| Диаметр и длина самотечных водоводов из стальных труб от водоприемных оголовков до БК на город | Подводных d500, м | 25 |
|  | Береговых d500, м | 30 |
| Глубина заложения магистральных сетей, м |  | 3 |
| Глубина заложения водоводов, м |  | 2 |
| Категория грунта |  | III |
| Материал труб магистральной сети |  | чугун |
| Материал труб водоводов |  | сталь |
| Доза хлора, мг/л |  | 4.0 |
| Доза сернокислого алюминия, мг/л |  | 63.3 |
| Полный напор насосов на город станции I подъема, м |  | 21 |
| Полный напор насосов на город станции II подъема, м |  | 45 |
| Водоприемники |  | есть |
| Колодцы водоприемные |  | есть |
| НС I, заглубление, м |  | 4.8 |
| ВОС (станция подготовки воды питьевого качества при двухступенчатой схеме) |  | есть |
| Водонапорная башня | Объем, м3 | 300 |
|  | Высота, м | 20 |
| РЧВ |  | есть |
| Хлораторная производительностью, кг/ч |  | 5 |
| Устройство футляров под железной дорогой,м | d1400 | 32 |
| Полный напор насосов на ПП станции I подъема, м |  | 11 |
| Полный напор насосов на ПП станции II подъема, м |  | 23 |
| Диаметр и длина самотечных водоводов из стальных труб от водоприемных оголовков до БК на ПП | Подводных d250, м | 13 |
|  | Береговых d250, м | 15 |
| Котельная |  | есть |

Таблица 2. Техническая спецификация к составлению смет на наружные сети водоснабжения

| № | Наименование участков | Длина участков, км | Материал труб | Диаметр труб, мм | Наименование и характеристика грунтов | Средняя глубина участков, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| магистральные городские сети |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-2 | 0.65 | чугун | 600 | III | 3 |
| 2 | 2-3 | 0.51 |  | 600 |  |  |
| 3 | 3-4 | 0.35 |  | 600 |  |  |
| 4 | 4-5 | 0.89 |  | 600 |  |  |
| 5 | 5-6 | 1 |  | 500 |  |  |
| 6 | 6-7 | 0.4 |  | 500 |  |  |
| 7 | 7-8 | 0 |  | 300 |  |  |
| 8 | 8-9 | 0 |  | 300 |  |  |
| 9 | 9-10 | 0 |  | 250 |  |  |
| 10 | 10-11 | 0 |  | 200 |  |  |
| 11 | 11-12 | 0 |  | 150 |  |  |
| 12 | 12-13 | 0 |  | 250 |  |  |
| 13 | 13-14 | 0.5 |  | 500 |  |  |
| 14 | 14-15 | 0.64 |  | 500 |  |  |
| 15 | 15-16 | 1.1 |  | 250 |  |  |
| 16 | 16-17 | 0.8 |  | 600 |  |  |
| 17 | 17-18 | 0.64 |  | 150 |  |  |
| 18 | 18-19 | 0.8 |  | 300 |  |  |
| 19 | 19-20 | 0.61 |  | 300 |  |  |
| 20 | 20-1 | 0.8 |  | 400 |  |  |
| 21 | 1-21 | 0.75 |  | 800 |  |  |
| 22 | 19-21 | 0.44 |  | 200 |  |  |
| 23 | 21-3 | 0.35 |  | 400 |  |  |
| 24 | 21-17 | 1 |  | 600 |  |  |
| 25 | 16-4 | 1 |  | 500 |  |  |
| 26 | 15-5 | 0.65 |  | 400 |  |  |
| 27 | 14-6 | 0.6 |  | 500 |  |  |
| 28 | 13-22 | 1 |  | 300 |  |  |
| 29 | 22-7 | 0.3 |  | 250 |  |  |
| 30 | 22-9 | 0 |  | 250 |  |  |
| 31 | 13-10 | 0 |  | 250 |  |  |
| наружные водоводы к городу |  |  |  |  |  |  |
| 32 | В-БК | 0.055 | сталь | 500 | III | 2 |
| 33 | БК-НС1 | 0.6 |  | 600 |  |  |
| 34 | НС1-НС2 | 8 |  | 700 |  |  |
| 35 | НС2-Г | 2.1 |  | 700 |  |  |

|  |  |  |  |  | Продолжение таблицы 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование участков | Длина участков, км | Материал труб | Диаметр труб, мм | Наименование и характеристика грунтов | Средняя глубина участков, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| наружные водоводы к варианту № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | НС1-РВп | 2.98 | сталь | 500 | III | 2 |
| 37 | РВп-НС2 | 0.207 |  | 500 |  |  |
| 38 | НС2-Пр | 0.795 |  | 600 |  |  |
| наружные водоводы к варианту № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Вп-БКп | 0.028 | сталь | 250 | III | 2 |
| 40 | БКп-НС1 | 0.4 |  | 400 |  |  |
| 41 | НС1-РВп | 0.3 |  | 300 |  |  |
| 42 | РВп-НС2 | 0.15 |  | 400 |  |  |
| 43 | НС2-Пр | 1.2 |  | 400 |  |  |

Объектно-сметный расчет №1

На строительство сооружений водоснабжения по I варианту в Московской области

Таблица 3

Сметная стоимость – 3073.35 тыс. руб.

Составлена в ценах 1984 г. Измеритель – 1 сооружение

| № п/п | Номер позиции по УПСС | Наименование работ и затрат | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Основное оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | УПСС-80 табл. 51 п. 1 | Водоприемник железобетонный для водоснабжения города и ПП, производительность 44000 м3/сут | 27 | 27 | - | - | - |
| 2 | УПСС-80 табл. 54а п. 4 | Водоприемный колодец, производительностью 44000 м3/сут | 28 | 25.9 | - | 2.1 | - |
| 3 | УПСС-80 табл. 54б п. 2 | Насосная станция I подъема, производительностью 44000 м3/сут | 105 | 57 | - | 48 | Насосы: 14НДС – 4 шт 14Д – 2 шт |
| 4 | УПСС-80, табл.5, п.2-п.6 | Очистные сооружения при 2-х ступенчатой схеме, 2 блока по 20 тыс. м3/сут | 559*2= 1118 | 374*2= 748 | 101*2= 202 | 84*2= 168 | Насосы: ДЭ20-50-6 шт., НД-630/10- 4 шт., ВК-18- 3 шт., Воздуходувки ВК6- 4 шт, Хлораторы |
| 5 | УПСС-80, табл. 1, п.1 | Блок реагентного хозяйства со складами для мокрого коагулянта, емк. скл. 435 т. | 246 | 205 | 18 | 23 | Склад ПАА, воздуходувная, бытовки и подсобные помещения, потребляемая мощность 140 кВт |
| 6 | УПСС-80 табл. 9 п. 7 | Насосная станция II подъема, производительностью 39600 м3/сут | 83 | 39 | 14 | 30 | Насосы: Д500-65 – 4 шт. |
| 7 | УПСС-80 табл. 9 п. 3 | Насосная станция II подъема для ПП, производительностью 4400 м3/сут | 35 | 18 | 8 | 9 | Насосы: Тип К– 2 шт., 4НД-2 шт. |
| 8 | УПСС-80 табл. 8 п. 2 | Установка для обеззараживания воды (хлораторная), производительностью 5 кг/ч | 29 | 18 | 2 | 9 | Хлоратор – 2 шт Кран-балка Q=0,5 т |
| 9 | УПСС-80 табл. 10 п. 12 | Резервуар железобетонный для воды, емкость 6000 м3-2шт | 121*2=242 | 119*2=238 | 2*2=4 | – | – |
| 10 | УПСС-80 табл. 10 п. 10,9 | Резервуар железобетонный для воды на ПП, емкость 1000 м3 + 250 м3 | 29.4+10.5=39.9 | 28.6+9.9= =38.5 | 0.6+0.4=1 | 0.2+0.2=0.4 | – |
| 11 | УПСС-80 табл. 11 п. 2 | Водонапорная башня, Емкость – 300 м3. Высота – 20 м | 21.5 | 13.4+0.3*5= =14.9 | 2.7+0.3*5=4.2 | 0.9+0.3*5=2.4 | – |
| 12 | УПСС-80 | Котельная размер в плане 25.5x12 | 68 | 56 | 7 | 5 | N=77.2 кВт |
| 13 | УПСС-80 | Котельная для ПП | 40 | 29 | 4 | 7 | N=24,6кВт |
|  |  | Итого: | 2082.4 | 1514.3 | 264.2 | 303.9 |  |
|  |  | Переход к сметной стоимости для заданного района строительства, Кпер=1.370 | 2852.89 | 2074.59 | 361.95 | 416.34 |  |
| Лимитированные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| ГСН 81-05-01-2001 |  | Временные здания и сооружения, 2.4% | 68.47 | 49.79 | 8.69 | – |  |
| Итого |  |  | 2921.36 | 2124.38 | 370.64 | 416.34 |  |
| ГСН 81-05-02-2001 |  | Удорожание работ в зимнее время, 3.14% | 91.73 | 66.71 | 11.64 | – |  |
| Итого: |  |  | 3013.09 | 2191.09 | 382.28 | 416.34 |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 2% | 60.26 | 43.82 | 7.65 | – |  |
| Итого по смете: |  |  | 3073.35 | 2234.91 | 389.93 | 416.34 |  |
| Возвратные суммы, 15% |  |  | 10.27 | 7.17 | 1.3 | – |  |

(1)

Эксплуатационные расходы и себестоимость продукции системы водоснабжения по первому варианту

Амортизационные отчисления Са, определяемые в % от сметной стоимости, р/г

Определение суммы амортизационных отчислений, в том числе полное восстановление основных производственных фондов, производится по нормам по формуле:

(2)

- норма амортизационных отчислений на строительные конструкции зданий и сооружений;

– норма амортизационных отчислений на оборудование;

Кстр, Коб – соответственно стоимость основных фондов систем ВиВ на строительную часть и оборудование.

Норма амортизационных отчислений определяется по формуле:

(3)

Тп.и. – срок полезного использования

Расчет амортизационных отчислений сводится в таблицу 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование зданий и сооружений | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Норма амортизационных отчислений, % |  | Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Оборудования | Всего | Оборудования | Всего | Оборудования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водоприемник железобетонный | 27 | - | 4.4 | - | 1.19 | - |
| 2 | Водоприемный колодец | 28 | 2.1 | 4 | 6.7 | 1.12 | 0.14 |
| 3 | Резервуар железобетонный для воды | 242+39.9= 281.9 | 0+0.4=0.4 | 2.7 | 6.7 | 7.61 | 0.03 |
| 4 | Установка для обеззараживания воды | 29 | 9 | 50 | 6.7 | 14.5 | 0.6 |
| 5 | Водонапорная башня | 21.5 | 2.4 | 2.8 | 6.7 | 0.6 | 0.16 |
| 6 | Насосная станция I подъема | 105 | 48 | 2.6 | 6.7 | 2.73 | 3.22 |
| 7 | Котельная | 68+40=108 | 5+7=12 | 4 | 6,7 | 4.32 | 0.8 |
| 8 | Очистные сооружения при 2-х ступенчатой схеме, 2 блока по 20 тыс. м3/сут | 1118 | 168 | 4.6 | 6.7 | 51.43 | 11.26 |
| 9 | Блок реагентного хозяйства со складами для мокрого коагулянта, емк. скл. 435 т. | 246 | 23 | 4.6 | 6.7 | 11.32 | 1.54 |
| 10 | Насосная станция II подъема | 83+35=118 | 30+9=39 | 2.6 | 6.7 | 3.07 | 2.61 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 97.89 | 20.36 |

Сумма амортизационных отчислений с учетом коэффициента перехода к общим капитальным затратам:

Затраты на все виды ремонтов Стр, р/г

Размер отчислений в ремонтный фонд принимается в процентах от сметной стоимости:

по водоснабжению:

- для систем подъема воды – 5.3%

- для систем очистки – 4%

- для содержания сетей – 4.6%

Затраты на ремонт определяются по формуле:

(4)

Ртр – размер отчислений на текущий ремонт, %

К – стоимость отдельного элемента системы ВиВ, тыс. руб.

n – количество элементов в системе.

Расчет затрат на текущий ремонт сводится в таблицу 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб | Размер отчислений, % | Сумма отчислений, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водоприемник железобетонный |  |  | 27 | 5.3 | 1.43 |
| 2 | Водоприемный колодец |  |  | 28 | 4.6 | 1.29 |
| 3 | Резервуар железобетонный для воды |  |  | 281.9 | 4 | 11.28 |
| 4 | Установка для обеззараживания воды |  |  | 29 | 4 | 1.16 |
| 5 | Водонапорная башня |  |  | 21.5 | 4.6 | 0.99 |
| 6 | Насосная станция I подъема |  |  | 105 | 5.3 | 5.57 |
| 7 | Котельная |  |  | 68+40=108 | 4.6 | 4.97 |
| 8 | Очистные сооружения при 2-х ступенчатой схеме, 2 блока по 20 тыс. м3/сут |  |  | 1118 | 4 | 44.72 |
| 9 | Блок реагентного хозяйства со складами для мокрого коагулянта, емк. скл. 435 т. |  |  | 246 | 4 | 9.84 |
| 10 | Насосная станция II подъема |  |  | 83+35=118 | 5.3 | 6.25 |
| Итого: |  | 87.5 |  |  |  |  |

Затраты на ремонт определяются c учетом коэффициента перехода к общим капитальным затратам (К=30):

Затраты на электроэнергию, расходуемую на производственные нужды, Сэ, р/г

Стоимость электроэнергии определяется по одноставочному или двухставочному тарифу.

По двухставочному тарифу оплачиваются затраты на потребляемую электроэнергию на коммунальных предприятиях при общей присоединенной мощности моторов и электродвигателей, устанавливаемых в каждом цехе (цех 1 подъема, цех водоводов, цех 2 подъема и цех очистки) водоснабжения или водоотведения, 1000 кВА и выше.

Расчет производится по формуле:

(5)

Nм – суммарная заявленная максимальная мощность всех электродвигателей системы водоснабжения или водоотведения без учета резервных, кВт;

Цм – тариф за 1 кВт максимальной мощности в год, руб.;

Тисп – время использования оборудования за год, час.;

Ца – тариф за 1 кВт ч отпущенной (активной) электроэнергии, руб.

Расход электроэнергии и стоимость ее определяются отдельно для каждого потребителя системы (насосная станция 1 подъема, насосная станция 2 подъема, станция подкачки, промышленные насосы и т.д.), а затем суммируются по всей системе. В связи с тем, что в УПСС количество установленных электроприемников приведено с учетом резервных, а стоимость электроэнергии рассчитывается по заявленной потребителями максимальной мощности (на период максимальной нагрузки без учета резервных двигателей) – максимальная мощность электродвигателей Nм (кВт) рассчитывается с применением понижающего коэффициента, исключающего учет резервных агрегатов, т.е.

(6)

Nу – установленная мощность с учетом резервных двигателей;

0.6 – 60% - для крупных сооружений ВиВ с производительностью 50 тыс. м3/сут. и более;

0.8 – 80% - для малых сооружений ВиВ с производительностью до 50 тыс. м3/сут.

Расчет стоимости электроэнергии по всему комплексу сооружений сводится в таблицу 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование электрооборудования, его марка и назначение | Количество электроприемников, шт. | Мощность одного электроприемника, кВт | Общее время работы за год, Тисп | Установленная мощность с учетом резервных двигателей, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 14НДС | 4 | 160 | 8640 | 640 |
| 2 | 14Д | 2 | 500 | 8640 | 1000 |
| 3 | 4НД | 2 | 1 | 8640 | 2 |
| 4 | Воздуходувки |  |  | 8640 | 140 |
| 5 | Д500-65 | 4 | 125 | 8640 | 500 |
| 6 | Тип К | 2 | 10 | 8640 | 30 |
| 7 | Котельная | 1+1 | 24.6 77.2 | 8640 | 101.8 |
|  | ДЭ20-50 | 6 | 75 | 8640 | 450 |
|  | НД-630/10 | 4 | 1.1 | 8640 | 4.4 |
|  | ВК-18 | 3 | 30 | 8640 | 90 |
|  | Воздуходувки ВК6 | 4 | 17 | 8640 | 68 |
|  |  |  |  | Итого: | 3026.2 |

Cуммарная заявленная максимальная мощность всех электродвигателей системы

Затраты на реагенты См, р/г

Расчет годовых затрат на материалы производится по формуле:

(7)

Qсут – суточный расход воды или сточной жидкости, м3/сут.

Дср – средняя доза расхода реагентов по норме, мг/л.

Средняя доза рассчитывается по формуле:

(8)

Дм – максимальная доза реагента, мг/л.

Кк – коэффициент, учитывающий качество исходной воды, принимается равным 0.5 для вод малой мутности, 0.6 – средней, 0.7 – высокой мутности.

Точ – количество дней, необходимых для очистки в течении года, дн.

Цр – стоимость реагентов, включая прейскурантную цену, стоимость тары и транспортировки до склада очистных сооружений, р/г.

Подсчет общих годовых затрат на все материалы осуществляется по табл. 7.

Таблица 7

| Наименование химических реагентов | Среднесуточное количество обрабатываемой воды, м3 | Число дней очистки в году | Доза расхода реагента по норме, мг/л | Расход материала в год | Цена за 1 тн., руб. | Итого затрат, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Cl2 | 39600 | 365 | 4*0.6=2.4 | 34.69 | 11000 | 381.59 |
| Al2(SO4)3 | 39600 | 365 | 63.3*0.6= 37.98 | 548.96 | 3000 | 1646.88 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2028.47 |

Затраты на заработную плату производственных рабочих с учетом премиальных и дополнительной заработной платы, Сзп, р/г

Годовой фонд заработной платы рабочих рассчитывается по формуле:

(9)

1.3 – коэффициент, учитывающий размер премиального фонда и дополнительную ЗП;

Qо – мощность объекта (производительность насосной станции или очистных сооружений, протяженность сетей ВиВ), тыс. м3/сут.

Фз – годовая ЗП одного рабочего,

Шк – штатный коэффициент

Зарплата рабочих городских сооружений ВиВ:

СЗП1=1.3*39600*100000*1.8=9266.4 тыс.руб.

Зарплата рабочих сооружений ВиВ предприятия:

СЗП2=1.3*4400*100000*5.8=3317.6 тыс.руб.

Общие затраты на зарплату производственных рабочих:

СЗП=9266.4+3317.6=12584 тыс.руб.

Затраты на цеховые и общеэксплуатационные расходы, Сц, р/г

Размер затрат на цеховые и общеэксплуатационные расходы складывается из основной и дополнительной ЗП цехового и административно-управленческого персонала, расходов по охране труда и технике безопасности.

Эти затраты определяются по формуле:

(10)

Сц=0.3*(3547.5+2625+12584)=5626.95 тыс.руб.

Затраты на техническую воду, расходуемую на собственные нужды, включая промывки, Св, р/г

Эту статью затрат определяют по формуле:

(11)

Q – годовой расход воды на собственные нужды, м3/г.

Цв – тариф на расходуемую воду.

СВ=0.1*1980*14.94*365=1079.71 тыс.руб.

Затраты на топливо и тепловую энергию, Ст, р/г

Годовые затраты на топливо определяются по формуле:

(12)

Q – годовой расход тепла

Цт – тариф на 1 Гкал тепла

1.2 – коэффициент, учитывающий теплоснабжение очистных сооружений от котельной

СТ=569.4*466.1*1.2=318.48 тыс.руб.

Прочие производственные расходы, Спр, р/г

Прочие производственные расходы связаны с содержанием автотранспорта, освещением и отоплением производственных и административных зданий. В укрупненных экономических расчетах их величина принимается по формуле:

(13)

Располагая данными по годовым эксплуатационным затратам, можно определить себестоимость или эксплуатационную стоимость воды или ее обработки.

Расчетная проектная себестоимость рассчитывается по формуле:

(14)

Qу – годовой объем услуг.

К – коэффициент изменения цен и тарифов, пересматривается ежегодно.

СПР=0.03*(2625+17284.49+2028.47+12584+5626.95+1079.71+318.48)=1246.41 тыс.руб.

Итоговая таблица

Результаты расчетов по всем статьям годовых эксплуатационных затрат сводятся в табл.8.

Таблица 8

| Наименование статей расходов | Годовые расходы |  | Себестоимость подачи 1 м3 воды, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в тыс. руб. | в % к итогу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизационные отчисления | 3547.5 | 7.66 | 0.33 |
| Текущий ремонт | 2625 | 5.66 | 0.25 |
| Электроэнергия | 17284.49 | 37.3 | 1.61 |
| Реагенты | 2028.47 | 4.38 | 0.19 |
| Зарплата | 12584 | 27.16 | 1.18 |
| Цеховые и общеэксплуатационные расходы | 5626.95 | 12.14 | 0.52 |
| Техническая вода | 1079.71 | 2.33 | 0.1 |
| Топливо | 318.48 | 0.69 | 0.03 |
| Прочие расходы | 1246.11 | 2.68 | 0.12 |
| Всего годовых эксплуатационных затрат | 46340.71 | 100% | 4.33 |

Объектно-сметный расчет №1

На строительство сооружений водоснабжения по II варианту в Московской области

Таблица 9

Сметная стоимость – 3141.04 тыс. руб.

Составлена в ценах 1984 г. Измеритель – 1 сооружение

| № п/п | Номер позиции по УПСС | Наименование работ и затрат | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Основное оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | УПСС-80 табл. 51 п. 1 | Водоприемник железобетонный для водоснабжения города, производительность 39600м3/сут | 27 | 27 | - | - | - |
| 2 | УПСС-80 табл. 51 п. 1 | Водоприемник железобетонный для водоснабжения ПП, производительность 4400м3/сут | 27 | 27 | - | - | - |
| 3 | УПСС-80 табл. 54а п. 4 | Водоприемный колодец, производительностью 39600 м3/сут | 28 | 25.9 | - | 2.1 | - |
| 4 | УПСС-80 табл. 54а п. 1 | Водоприемный колодец, производительностью 4400 м3/сут | 17 | 16.1 | - | 0.9 | - |
| 5 | УПСС-80 табл. 54б п. 2 | Насосная станция I подъема, производительностью 39600 м3/сут | 105 | 57 | - | 48 | Насосы: 14НДС – 4 шт 14Д – 2 шт |
| 6 | УПСС-80 табл. 54б п. 2 | Насосная станция I подъема, производительностью 4400 м3/сут | 32+2.3*2= 36.6 | 26.2 | - | 10.4 | Насосы: 3К – 1 шт. |
| 7 | УПСС-80, табл.5, п.2-п.6 | Очистные сооружения при 2-х ступенчатой схеме, 2 блока по 20 тыс. м3/сут | 559*2= 1118 | 374*2= 748 | 101*2= 202 | 84*2= 168 | Насосы: ДЭ20-50-6 шт., НД-630/10- 4 шт., ВК-18- 3 шт., Воздуходувки ВК6- 4 шт, Хлораторы |
| 8 | УПСС-80, табл. 1, п.1 | Блок реагентного хозяйства со складами для мокрого коагулянта, емк. скл. 435 т. | 246 | 205 | 18 | 23 | Склад ПАА, воздуходувная, бытовки и подсобные помещения, потребляемая мощность 140 кВт |
| 8 | УПСС-80 табл. 9 п. 7 | Насосная станция II подъема, производительностью 39600 м3/сут | 83 | 39 | 14 | 30 | Насосы: Д500-65 – 4 шт. |
| 9 | УПСС-80 табл. 9 п. 3 | Насосная станция II подъема для ПП, производительностью 4400 м3/сут | 35 | 18 | 8 | 9 | Насосы: Тип К– 2 шт., 4НД-2 шт. |
| 10 | УПСС-80 табл. 8 п. 2 | Установка для обеззараживания воды (хлораторная), производительностью 5 кг/ч | 29 | 18 | 2 | 9 | Хлоратор – 2 шт Кран-балка Q=0,5 т |
| 11 | УПСС-80 табл. 10 п. 12 | Резервуар железобетонный для воды, емкость 6000 м3-2шт | 121*2= 242 | 119*2=238 | 2*2=4 | – | – |
| 12 | УПСС-80 табл. 10 п. 10,9 | Резервуар железобетонный для воды на ПП, емкость 1000 м3 + 250 м3 | 29.4+10.5=39.9 | 28.6+9.9= =38.5 | 0.6+0.4=1 | 0.2+0.2=0.4 | – |
| 13 | УПСС-80 табл. 11 п. 2 | Водонапорная башня, Емкость – 300 м3. Высота – 20 м | 21.5 | 13.4+0.3*5= =14.9 | 2.7+0.3*5= 4.2 | 0.9+0.3*5=2.4 | – |
| 14 | УПСС-80 | Котельная размер в плане 25.5x12 | 68 | 56 | 7 | 5 | N=77.2 кВт |
| 15 | УПСС-80 | Котельная для ПП | 40 | 29 | 4 | 7 | N=24,6кВт |
|  |  | Итого: | 2163 | 1583.6 | 264.2 | 315.2 |  |
|  |  | Переход к сметной стоимости для заданного района строительства, Кпер=1.348 | 2915.72 | 2134.69 | 356.15 | 424.89 |  |
| Лимитированные затраты: |  |  |  |  |  |  |  |
| ГСН 81-05-01-2001 |  | Временные здания и сооружения, 2.4% | 69.98 | 51.23 | 8.55 | – |  |
| Итого: |  |  | 2985.7 | 2185.92 | 364.7 | 424.89 |  |
| ГСН 81-05-02-2001 |  | Удорожание работ в зимнее время, 3.14% | 93.75 | 68.64 | 11.45 | – |  |
| Итого: |  |  | 3079.45 | 2254.56 | 376.15 | 424.89 |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 2% | 61.59 | 45.09 | 7.52 | – |  |
| Итого по смете: |  |  | 3141.04 | 2299.65 | 383.67 | 424.89 |  |
| Возвратные суммы, 15% |  |  | 10.5 | 7.68 | 1.28 | – |  |

Эксплуатационные расходы и себестоимость продукции системы водоснабжения по второму варианту

Амортизационные отчисления

Расчет амортизационных отчислений сводится в таблицу 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование зданий и сооружений | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Норма амортизационных отчислений, % |  | Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Оборудования | Всего | Оборудования | Всего | Оборудования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водоприемник железобетонный | 27+27=54 | - | 4.4 | - | 2.38 | - |
| 2 | Водоприемный колодец | 28+17=45 | 2.1+0.9=3 | 4 | 6.7 | 1.8 | 0.2 |
| 3 | Резервуар железобетонный для воды | 242+39.9=281.9 | 0+0.4=0.4 | 2.7 | 6.7 | 7.61 | 2.68 |
| 4 | Установка для обеззараживания воды | 29 | 9 | 50 | 6.7 | 14.5 | 0.6 |
| 5 | Водонапорная башня | 21.5 | 2.4 | 2.8 | 6.7 | 0.6 | 16.08 |
| 6 | Насосная станция I подъема | 105+36.6= 141.6 | 48+10.4=58.4 | 2.6 | 6.7 | 3.68 | 3.91 |
| 7 | Котельная | 68+40=108 | 5+7=12 | 4 | 6.7 | 4.32 | 0.8 |
| 8 | Очистные сооружения при 2-х ступенчатой схеме, 2 блока по 20 тыс. м3/сут | 1118 | 168 | 4.6 | 6.7 | 51.43 | 11.26 |
|  | Блок реагентного хозяйства со складами для мокрого коагулянта, емк. скл. 435 т. | 246 | 23 | 4.6 | 6.7 | 11.32 | 1.54 |
| 9 | Насосная станция II подъема | 83+35= 118 | 30+9=39 | 2.6 | 6.7 | 3.07 | 2.61 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 100.71 | 39.68 |

С учетом коэффициента перехода к общим капитальным затратам (К=30):

Затраты на текущий ремонт

Расчет затрат на текущий ремонт сводится в таблицу 10.

Таблица 11

| № п/п | Наименование |  |  | Сметная стоимость, тыс.руб | Размер отчислений, % | Сумма отчислений, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водоприемник железобетонный |  |  | 54 | 5.3 | 2.86 |
| 2 | Водоприемный колодец |  |  | 45 | 4.6 | 2.07 |
| 3 | Резервуар железобетонный для воды |  |  | 281.9 | 4 | 11.28 |
| 4 | Установка для обеззараживания воды |  |  | 29 | 4 | 1.16 |
| 5 | Водонапорная башня |  |  | 21.5 | 4.6 | 0.99 |
| 6 | Насосная станция I подъема |  |  | 141.6 | 5.3 | 7.5 |
| 7 | Котельная |  |  | 108 | 4.6 | 4.97 |
| 8 | Очистные сооружения при 2-х ступенчатой схеме, 2 блока по 20 тыс. м3/сут |  |  | 1118 | 4 | 44.72 |
|  | Блок реагентного хозяйства со складами для мокрого коагулянта, емк. скл. 435 т. |  |  | 246 | 4 | 9.84 |
| 9 | Насосная станция II подъема |  |  | 118 | 5.3 | 6.25 |
| Итого: |  | 91.64 |  |  |  |  |

С учетом коэффициента перехода к общим капитальным затратам (К=30):

Затраты на электроэнергию

Расчет стоимости электроэнергии по всему комплексу сооружений сводится в таблицу 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование электрооборудования, его марка и назначение | Количество электроприемников, шт. | Мощность одного электроприемника, кВт | Общее время работы за год, Тисп | Установленная мощность с учетом резервных двигателей, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 14НДС | 4 | 160 | 8640 | 640 |
| 2 | 14Д | 2 | 500 | 8640 | 1000 |
| 3 | 3К | 1 | 7.5 | 8640 | 7.5 |
| 4 | Д500-65 | 3 | 125 | 8640 | 375 |
| 5 | Тип К | 2 | 10 | 8640 | 20 |
| 6 | Котельная | 2 | 101.8 | 8640 | 203.6 |
| 7 | 4НД | 2 | 1 | 8640 | 2 |
| 8 | ДЭ20-50 | 6 | 75 | 8640 | 450 |
| 9 | НД-630/10 | 4 | 1.1 | 8640 | 4.4 |
| 10 | ВК-18 | 3 | 30 | 8640 | 90 |
| 11 | Воздуходувки ВК6 | 4 | 17 | 8640 | 68 |
| 12 | Воздуходувки |  |  | 8640 | 140 |
|  |  |  |  | Итого: | 3000.5 |

Затраты на заработную плату производственных рабочих с учетом премиальных и дополнительной заработной платы, Сзп, р/г

Зарплата рабочих городских сооружений ВиВ:

СЗП1=1.3*39600*100000*1.8=9266.4 тыс.руб.

Зарплата рабочих сооружений ВиВ предприятия:

СЗП2=1.3*4400*100000*5.8=3317.6 тыс.руб.

Общие затраты на зарплату производственных рабочих:

СЗП=9266.4+3317.6=12584 тыс.руб.

Затраты на цеховые и общеэксплуатационные расходы, Сц, р/г

Сц=0.3*(4211.7+2749.2+12584)=5863.47 тыс.руб.

Затраты на техническую воду, расходуемую на собственные нужды, включая промывки, Св, р/г

СВ=0.1*1980*14.94*365=1079.71 тыс.руб.

Затраты на реагенты См, р/г

Подсчет общих годовых затрат на все материалы осуществляется по табл. 13.

Таблица 13

| Наименование химических реагентов | Среднесуточное количество обрабатываемой воды, м3 | Число дней очистки в году | Доза расхода реагента по норме, мг/л | Расход материала в год | Цена за 1 тн., руб. | Итого затрат, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Cl2 | 39600 | 365 | 4*0.6=2.4 | 34.69 | 11000 | 381.59 |
| Al2(SO4)3 | 39600 | 365 | 63.3*0.6= 37.98 | 548.96 | 3000 | 1646.88 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2028.47 |

Затраты на топливо и тепловую энергию, Ст, р/г

СТ=569.4*466.1*1.2=318.48 тыс.руб.

Прочие производственные расходы, Спр, р/г

СПР=0.03*(2749.2+17137.7+2028.47+12584+5626.95 +1079.71 +318.48)=1245.74 тыс.руб

Себестоимость подачи 1 м3 воды:

Итоговая таблица

Результаты расчетов по всем статьям годовых эксплуатационных затрат сводятся в табл.14.

Таблица 14

| Наименование статей расходов | Годовые расходы |  | Себестоимость подачи 1 м3 воды, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в тыс. руб. | в % к итогу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизационные отчисления | 4211.7 | 8.92 | 0.39 |
| Текущий ремонт | 2749.2 | 5.82 | 0.26 |
| Электроэнергия | 17137.7 | 36.29 | 1.6 |
| Реагенты | 2028.47 | 4.3 | 0.19 |
| Зарплата | 12584 | 26.65 | 1.18 |
| Цеховые и общеэксплуатационные расходы | 5863.47 | 12.42 | 0.55 |
| Техническая вода | 1079.71 | 2.29 | 0.1 |
| Топливо | 318.48 | 0.67 | 0.02 |
| Прочие расходы | 1245.74 | 2.64 | 0.12 |
| Всего годовых эксплуатационных затрат | 47218.47 | 100% | 4.41 |

Таблица 15. Сводная спецификация к составлению смет на наружные сети

| № | Длина участков, км | Материал труб | Диаметр труб, мм | Наименование и характеристика грунтов | Средняя глубина участков, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| магистральные городские сети |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.64 | чугун | 150 | III | 3 |
| 2 | 0.44 |  | 200 |  |  |
| 3 | 1.4 |  | 250 |  |  |
| 4 | 2.41 |  | 300 |  |  |
| 5 | 1.8 |  | 400 |  |  |
| 6 | 4.14 |  | 500 |  |  |
| 7 | 3.4 |  | 600 |  |  |
| 8 | 0.75 |  | 800 |  |  |
| наружные водоводы к городу |  |  |  |  |  |
| 9 | 0.055 | сталь | 500 | III | 2 |
| 10 | 0.6 |  | 600 |  |  |
| 11 | 10.1 |  | 700 |  |  |
| наружные водоводы к варианту № 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 3.187 | сталь | 500 | III | 2 |
| 13 | 0.795 |  | 600 |  |  |
| наружные водоводы к варианту № 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 0.028 | сталь | 250 | III | 2 |
| 15 | 0.3 |  | 300 |  |  |
| 16 | 1.75 |  | 400 |  |  |

Объектная смета №1 на строительство магистральных сетей и коллекторов по I схеме в Московской области

(3-й территориальный район)

Таблица 16

Сметная стоимость – 1521.4 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость – 203.95 чел-час.

Сметная заработная плата – 127.78тыс. руб.

Измеритель единичной стоимости:

Составлена в ценах 1984 г. 1 км. трубопровода тыс. руб./км

| № п/п | № смет и сметных расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Сметная зарплата, тыс. руб. | Нормативная трудоемкость, чел-час. | Показатель единичной стоимости, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | УПСС-80 | Прокладка магистральных сетей из чугунных труб в сухих грунтах III категории на глубине 3 м., расположенных в городе, диаметром 150 мм L=0.64 км | 15.65*0.64= 10.02 | – | – | – | 10.02 | 10.02*14%= 1.4 | 1.4*1.7= 2.38 | (14.9+0.75)*1= 15.65 |
| 2 |  | То же, диаметром 200 мм, L=0.44 км | 19.45*0.44= 8.56 | – | – | – | 8.56 | 8.56*14%= 0.86 | 0.86*1.7= 1.46 | 18.7+0.75= 19.45 |
| 3 |  | То же, диаметром 250 мм, L=1.4 км | 23.35*1.4= 32.69 | – | – | – | 32.69 | 32.69*11%= 3.6 | 3.6*1.7= 6.12 | 22.6+0.75= 23.35 |
| 4 |  | То же, диаметром 300 мм, L=2.41 км | 28.05*2.41= 67.6 | – | – | – | 67.6 | 67.6*11%= 7.44 | 7.44*1.7= 12.65 | 27.3+0.75= 28.05 |
| 5 |  | То же, диаметром 400 мм, L=1.8 км | 20.65*1.8= 37.17 | – | – | – | 37.17 | 37.17*7%= 2.6 | 2.6*1.7= 4.42 | 19.9+0.75= 20.65 |
| 6 |  | То же, диаметром 500 мм, L=4.14 км | 50.95*4.14= 210.93 | – | – | – | 210.93 | 210.93*7%= 14.77 | 14.77*1.6= 23.63 | 50.2+0.75= 50.95 |
| 7 |  | То же, диаметром 600 мм, L=3.4 км | 65.25*3.4= 221.85 | – | – | – | 221.85 | 221.85*7%= 15.53 | 15.53*1.6= 24.85 | 64.5+0.75= 65.25 |
| 8 |  | То же, диаметром 800 мм, L=0.75 км | 94.05*0.75= 70.54 | – | – | – | 70.54 | 70.54*7%= 4.94 | 4.94*1.6= 7.9 | 93.3+0.75= 94.05 |
| 9 | УПСС-80 | Прокладка водоводов из стальных труб в сухих грунтах III категории на глубине 2м, расположенных вне города, диаметром 500 мм, L=3.187 км | 36.5*3.187= 116.33 | – | – | – | 116.33 | 116.3*10%= 11.63 | 11.63*1.6= 18.61 | 36+0.5= 36.5 |
| 10 |  | То же, диаметром 600 мм, L=1.395 км | 43.7*1.395= 60.96 | – | – | – | 60.96 | 60.96*10%= 6.1 | 6.1*1.6= 9.76 | 43.2+0.5= 43.7 |
| 11 |  | То же, диаметром 700 мм, L=10.1 км | 49.2*10.1= 496.92 | – | – | – | 496.92 | 496.92*10%= 49.69 | 49.69*1,6= 79.5 | 48.7+0.5= 49.2 |
| 12 | УПСС-80, т. 52 с к 1.09 | Укладка самотечных водоводов из стальных труб при разработке подводных траншей канатно-скреперной установкой с последующим креплением камнем, диаметр 500 мм, L=0.025 км | 256*0.025= 6.4 | – | – | – | 6.4 | 25.62*0.025= 0.64 | 43.55*0.025= 1.09 | 256.15 |
| 13 | УПСС-80, т. 52 с к 1.09 | Тоже в береговой части при устройстве траншей на глубину до 5 м. с откосами без крепления шпунтом с перемещением грунта на 1 км и обратной подвозкой для засыпки, диаметр 500 мм, L= 0.03 км | 233.26*0.03= 7.0 | – | – | – | 7.0 | 23.33*0.03= 0.7 | 39.66*0.03= 1.19 | 233.26 |
| 14 | ЕРЕР 22 | Установка чугунных задвижек клиновых фланцевых с неподвижным шпинделем 30ч25брМ диаметром 500 мм – 13 шт. | – | 0.024*13= 0.31 | 0.32*13= 4.16 | – | 4.47 | (8.63+3.03)* *13/1000= 0.15 | 12.5*13/1000= 0.16 | 0.024 |
| 15 |  | То же, диаметром 600 мм – 5 шт. | – | 0.038*5= 0.19 | 0.424*5= 2.12 | – | 2.31 | (11.63+5.02)* *5/1000= 0.08 | 16*5/1000= 0.08 | 0.038 |
| 16 |  | То же, диаметром 700 мм - 23 шт. | – | 0.063*23= 1.45 | 0.838*23= 19.27 | – | 20.72 | (18.85+8.33)* *23/1000= 0.63 | 27.1*23/1000= 0.62 | 0,063 |
| 17 | ЕРЕР 22-456 22-514 с к 1.35 | Устройство перехода под ж/д продавливанием стального футляра диаметром 1400 мм. на длину 32 м., с заделкой его концов битумом и прядью | 0.032*105.84*2= 6.77 | – | – | – | 6.77 | (21.63+11.35)* *2*0.032= 2.11 | 26.4*0.032*2= 1.69 | 105.84 |
| Итого: |  |  | 1353.74 | 1.95 | 25.55 | – | 1381.24 | 122.87 | 196.11 | – |
|  |  | Переход к сметной стоимости заданного района строительства Кпер=1.04 | 1407.89 | 2.03 | 26.57 | – | 1436.49 | 127.78 | 203.95 | – |
| Лимитированные затраты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГСН 81-05-01-2001 |  | Временные здания и сооружения, 1.5% | 2.11 | 0.04 | – | – | 21.55 | – | – | – |
| Итого: |  |  | 1410 | 2.07 | 26.57 | – | ` | 127.78 | 203.95 | – |
| ГСН 81-05-02-2001 |  | Удорожание работ в зимнее время, 2.3% | 32.43 | 0.05 | – | – | 33.53 | – | – | – |
| Итого: |  |  | 1442.43 | 2.12 | 26.57 | – | 1491.57 | 127.78 | 203.95 | – |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 2% | 28.85 | 0.04 | – | – | 29.83 | – | – | – |
| Итого по смете: |  |  | 1471.28 | 2.16 | 26.57 | – | 1521.4 | 127.78 | 203.95 | – |
|  |  | Возвратные суммы, 15% от временных зданий и сооружений | – | – | – | – | 3.23 | – | – | – |

Объектная смета №2 на строительство магистральных сетей и коллекторов по II схеме Московской области (3-й территориальный район)

Таблица 17

Сметная стоимость – 1406.95 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость – 187.48 чел-час.

Сметная заработная плата – 113.87 тыс. руб.

Измеритель единичной стоимости:

Составлена в ценах 1984 г. 1 км. трубопровода тыс. руб./км

| № п/п | № смет и сметных расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Сметная зарплата, тыс. руб. | Нормативная трудоемкость, чел-час. | Показатель единичной стоимости, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительных работы | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | УПСС-80 | Прокладка магистральных сетей из чугунных труб в сухих грунтах III категории на глубине 3 м, расположенных в городе, диаметром 150 мм L=0.64 км. | 15.65*0.64= 10.02 | – | – | – | 10.02 | 10.02*14%= 1.4 | 1.4*1.7= 2.38 | (14.9+0.75)*1= 15.65 |
| 2 |  | То же, диаметром 200 мм, L=0.44 км. | 19.45*0.44= 8.56 | – | – | – | 8.56 | 8.56*14%= 0.86 | 0.86*1.7= 1.46 | 18.7+0.75= 19.45 |
| 3 |  | То же, диаметром 250 мм, L=1.4 км. | 23.35*1.4= 32.69 | – | – | – | 32.69 | 32.69*11%= 3.6 | 3.6*1.7= 6.12 | 22.6+0.75= 23.35 |
| 4 |  | То же, диаметром 300 мм, L=2.41 км. | 28.05*2.41= 67.6 | – | – | – | 67.6 | 67.6*11%= 7.44 | 7.44*1.7= 12.65 | 27.3+0.75= 28.05 |
| 5 |  | То же, диаметром 400 мм, L=1.8 км. | 20.65*1.8= 37.17 | – | – | – | 37.17 | 37.17*7%= 2.6 | 2.6*1.7= 4.42 | 19.9+0.75= 20.65 |
| 6 |  | То же, диаметром 500 мм, L=4.14 км. | 50.95*4.14= 210.93 | – | – | – | 210.93 | 210.93*7%= 14.77 | 14.77*1.6= 23.63 | 50.2+0.75= 50.95 |
| 7 |  | То же, диаметром 600 мм, L=3.4 км. | 65.25*3.4= 221.85 | – | – | – | 221.85 | 221.85*7%= 15.53 | 15.53*1.6= 24.85 | 64.5+0.75= 65.25 |
| 8 |  | То же, диаметром 800 мм, L=0.75 км. | 94.05*0.75= 70.54 | – | – | – | 70.54 | 70.54*7%= 4.94 | 4.94*1.6= 7.9 | 93.3+0.75= 94.05 |
| 9 | УПСС-80 | Прокладка водоводов из стальных труб в сухих грунтах III категории на глубине 2м., расположенных вне города, диаметром 300 мм, L=0.3 км | 17.4*0.3= 5.22 | – | – | – | 5.22 | 5.22*16%= 0.84 | 0.84*1.7= 1.43 | 16.9+0.5= 17.4 |
| 10 |  | То же, диаметром 400 мм, L=1.5 км | 27.4*1.5= 41.1 | – | – | – | 41.1 | 41.1*10%= 4.11 | 4.11*1.7= 6.99 | 26.9+0.5= 27.4 |
| 11 |  | То же, диаметром 600 мм, L=0.6 км | 43.7*0.6= 26.22 | – | – | – | 26.22 | 26.22*10%= 2.62 | 2.62*1.6= 4.19 | 43.2+0.5= 43.7 |
| 12 |  | То же, диаметром 700 мм, L=10.1 км | 49.2*10.1= 496.92 | – | – | – | 496.92 | 496.92*10%= 49.69 | 49.69*1,6= 79.5 | 48.7+0.5= 49.2 |
| 13 | УПСС-80, т. 52 с к 1.09 | Укладка самотечных водоводов из стальных труб при разработке подводных траншей канатно-скреперной установкой с последующим креплением камнем, диаметр 500 мм, L=0.025 км | 256*0.025= 6.4 | – | – | – | 6.4 | 25.62*0.025= 0.64 | 43.55*0.025= 1.09 | 256.15 |
| 14 |  | То же, диаметр 250 мм., L=0.018 км | 141.7*0.018= 2.55 | – | – | – | 2.55 | 14.17*0.018= 0.26 | 24.09*0.018= 0.43 | 141.7 |
| 15 | УПСС-80, т. 52 с к 1.09 | Тоже в береговой части при устройстве траншей на глубину до 5 м. с откосами без крепления шпунтом с перемещением грунта на 1 км и обратной подвозкой для засыпки, диаметр 500 мм, L= 0.03 км | 233.26*0.03= 7 | – | – | – | 7 | 23.33*0.03= 0.7 | 39.66*0.03= 1.19 | 233.26 |
| 16 |  | То же, диаметр 250 мм., L=0.013 км | 143.88*0.013= 1.87 | – | – | – | 1.87 | 14.39*0.013= 0.19 | 24.46*0.013= 0.32 | 143.88 |
| 17 | ЕРЕР 22 | Установка чугунных задвижек клиновых фланцевых с неподвижным шпинделем 30ч25брМ диаметром 250 мм – 2шт. | – | 0.024*2= 0.05 | 0.32*2= 0.64 | – | 0.69 | (8.63+3.03)* *2/1000= 0.02 | 12.5*2/1000= 0.03 | 0.024 |
| 18 |  | Установка чугунных задвижек клиновых фланцевых с неподвижным шпинделем 30ч25брМ диаметром 300 мм – 3 шт. | – | 0.024*3= 0.07 | 0.32*3= 0.96 | – | 1.03 | (8.63+3.03)* *3/1000= 0.03 | 12.5*3/1000= 0.04 | 0.024 |
| 19 |  | То же, диаметром 400 мм – 12 шт. | – | 0.024*12= 0.29 | 0.32*12= 3.84 | – | 4.13 | (8.63+3.03)* *12/1000= 0.14 | 12.5*12/1000= 0.15 | 0.024 |
| 20 |  | То же, диаметром 500 мм – 2 шт. | – | 0.024*2= 0.05 | 0.32*2= 0.64 | – | 0.69 | (8.63+3.03)* *2/1000= 0.02 | 12.5*2/1000= 0.03 | 0.024 |
| 21 |  | То же, диаметром 600 мм – 2 шт. | – | 0.038*2= 0.08 | 0.424*2= 0.85 | – | 0.93 | (11.63+5.02)* *2/1000= 0.03 | 16*2/1000= 0.03 | 0.024 |
| 22 |  | То же, диаметром 700 мм – 22 шт. | – | 0.063*22= 1.39 | 0.838*22= 18.44 | – | 19.83 | (18.85+8.33)* *22/1000= 0.6 | 27.1*22/1000= 0.6 | 0.024 |
| 23 | ЕРЕР 22-456 22-514 с к 1.35 | Устройство перехода под ж/д продавливанием стального футляра диаметром 1400 мм. на длину 32 м., с заделкой его концов битумом и прядью | 0.032*105.84= 3.39 | – | – | – | 3.39 | (21.63+11.35)* *0.032= 1.06 | 26.4*0.032= 0.84 | 105.84 |
| Итого: |  |  | 1250.03 | 1.93 | 25.37 | – | 1277.33 | 109.49 | 180.27 | – |
|  |  | Переход к сметной стоимости заданного района строительства Кпер=1.04 | 1300.03 | 2.01 | 26.38 | – | 1328.42 | 113.87 | 187.48 | – |
| Лимитированные затраты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГСН 81-05-01-2001 |  | Временные здания и сооружения, 1.5% | 19.5 | 0.03 | – | – | 19.93 | – | – | – |
| Итого: |  |  | 1319.53 | 2.04 | 26.38 | – | 1348.35 | 113.87 | 187.48 | – |
|  |  | Удорожание работ в зимнее время, 2.3% | 30.35 | 0.05 | – | – | 31.01 | – | – | – |
| Итого: |  |  | 1349.88 | 2.09 | 26.38 | – | 1379.36 | 113.87 | 187.48 | – |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 2% | 27 | 0.04 | – | – | 27.59 | – | – | – |
| Итого по смете: |  |  | 1376.88 | 2.13 | 26.38 | – | 1406.95 | 113.87 | 187.48 | – |
|  |  | Возвратные суммы, 15% от временных зданий и сооружений | – | – | – | – | 2.99 | – | – | – |

Основные технико-экономические показатели

Таблица 18

| Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 вариант | 2 вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Годовая производительность системы ВиВ | тыс. м3/г. | 16060 | 16060 |
| Годовая производительность системы в действующих оптовых ценах | тыс. руб. | 69539.8 | 70824.6 |
| Общая сметная стоимость строительства | тыс. руб. | 4645430.09 | 4598154.33 |
| Удельные капитальные вложения на 1 м3 воды | тыс. руб./м3. | 289.25 | 286.31 |
| Сумма годовых эксплуатационных затрат | тыс. руб./г. | 46340.71 | 47218.47 |
| Приведенные затраты по системе ВиВ | тыс. руб./г. | 789609.52 | 782923.16 |
| Себестоимость подачи 1 м3 воды | руб./м3. | 4.33 | 4.41 |
| Списочная численность производственного персонала на сооружениях и сетях ВиВ | чел. | 66 | 66 |
| Годовая выработка одного производственного рабочего | м3/чел. тыс. руб./чел. | 243.3 1053.63 | 243.3 1073.1 |
| Показатель энерговооруженности труда | тыс. кВт-ч./чел. | 45.86 | 45.46 |
| Экономический эффект | тыс. руб./г. | 6686.36 |  |

тыс.руб.

Вывод

Строительство сетей и сооружений системы водоснабжения города и промышленного предприятия выгоднее по II варианту, так как приведенные затраты и по этому варианту получились меньше, по сравнению с первым вариантом.