Введение

Эксплуатационными свойствами автомобиля, определяющими приспособленность его конструкции к эффективному использовании в реальных условиях, являются вместимость (пассажиро- и грузовместимость), использование массы, тяговая и тормозная динамичность, топливная экономичность, устойчивость, управляемость, маневренность, плавность хода, проходимость, надежность(безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость), безопасность.

Эффективность как безразмерное отношение эффекта (положительного результата) к соизмеримым затратам на его производство может быть энергетической и стоимостной (экономической).

Поскольку автомобиль является преобразователем химической энергии топлива и атмосферного воздуха через тепловой поток продуктов сгорания Gт Нu в поступательное движение массы mг водителя, пассажиров, грузов или специально оборудования по дрогам, улицам и местности с мгновенной рабочей скоростью а,, то его эффект можно измерить полезным импульсом mга и полезной мощностью Na поступательного движения в автомобиле полезной массы mг,, а энергетическую эффективность автоперевозок - коэффициентом полезного действия (КПД) автомобиля а. При этом полезную (транспортную) работу автомобиля должно определять интегрированием мгновенной мощности Na за время t, а стоимостную эффективность автомобиля – отношением цены (тарифа) к себестоимости полезной (транспортной) работы, измеряемой в физических единицах (МДж) с учетом динамического фактора автомобиля по двигателю Dг и сцеплению , показателей дорожных условий (, f, i) и режимов движения (+ j). Все эти показатели, необходимые для графического определения коэффициента буксования  и рабочей скорости а, можно синтезировать в динамическом паспорте автомобиля, разработанном и применяемом на кафедре «Тракторы и автомобили» Вятской ГСХА с целью прогноза энергетической и стоимостной эффективности автомобилей и тракторов. В не кафедральных литературных источниках такого динамического паспорта нет.

Расчет и построение графика динамического паспорта автомобиля (лист 2) возможны после предварительного анализа конструкции автомобиля и условий его использования (глава 1). Модель, прототип или альтернативную конструктивную схему автомобиля и предлагаемое предприятие студент выбирает сам с перспективой использования результатов курсового проектирования в дипломном проекте, как правило комплексном.

- 1. Анализ конструкции автомобиля и условий его использования

Расчет внешней скоростной характеристики двигателя

В настоящее время на автомобилях используются главным образом поршневые двигатели внутреннего сгорания, приспособленные к устойчивому переносу мощности через трансмиссию к ведущим колесам в интервале частот вращения коленчатого вала от nм при максимальном крутящем моменте Ме max до nN при максимальной эффективной мощности

Ne max = MeN eN = 0,105 MeN nN,	(1.1)

где MeN – крутящий момент при максимальной мощности, кНм;

Meн=0,36кНм.

eN – угловая скорость коленчатого вала при максимальной мощности, рад/с;

(1.2)

Nemax=114,912кВт.

При эксплуатации автомобиля часть эффективной мощности Ne расходуется потребителями, неучтенными при стендовых испытаниях двигателя, а также не может быть получена из-за отличия реальных атмосферных условий от стандартных при снятии внешней скоростной характеристики на стенде. Поэтому при использовании стандартной внешней характеристики для расчета тягово-скоростных показателей автомобиля все значения Ne необходимо умножить на коэффициент коррекции kp = 0,93 – 0,96.

Если реальной внешней характеристики двигателя в графической или табличной формах нет, но известны Ne max, nN, Ме max и nм, то после определения коэффициентов приспособляемости:

(1,3)

km=0,22

,	(1.4)

k=1,68 а также коэффициентов:

,	(1.5)

a=0,74

0,74

,	(1.6)

в=1,60

1,60

,	(1.7)

с= 1,34

можно определить текущие значения крутящего момента по эмпирической зависимости:

,	(1.8)

Ме – текущие значения крутящего момента, кНм;

MeN – крутящий момент при максимальной мощности, кНм; согласно (1.1)

;

n – текущие значения частоты вращения коленчатого вала, мин-1; принимаем не менее шести удобных и по возможности равномерно распределенных значений, включая n < nм; n = nм, n = nN и n > nN;

kp – коэффициент коррекции стендовой внешней характеристики, принятый из интервала kp=0,93-0,96.

Текущие значения эффективной мощности определяем по формуле:

Ne = Me e  0,105 Ме n,	(1.9)

а текущие значения удельного расхода топлива из произведения:

ge = geN kn, 	(1.10) где:

ge – текущее значение удельного расхода топлива, г/(кВт ч);

geN – удельный расход топлива при максимальной мощности Nmaxг/(кВтч); принимаем из технической характеристики двигателя или из задания;

kn – коэффициент влияния частоты вращения коленчатого вала на удельный расход топлива; определяем из графика [, с. 90] или из таблицы 1.

Таблица 1. Приближенные значения коэффициента kn при отношениях:

| n,об/мин | 3240 | 3040 | 2840 | 2640 | 2440 | 2240 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n/n ном | 0,720 | 0,675556 | 0,631 | 0,587 | 0,542 | 0,498 | 0,453 |
| kn | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,975 | 0,98 | 0,99 | 1,01 |

При несовпадении значений отношения n/nN табличные значения kn интерполируем и уточняем при построении графика внешней скоростной характеристики двигателя на миллиметровой бумаге формата А4 (рис. 1), расчете эффективного КПД

(1.11)

и часового расхода топлива

Gt = 10-3 ge Ne, 	(1.12)

где Нu – низшая теплота сгорания топлива;

Нu  44 кДж/г –автомобильный бензин;

После графической проверки расчетных значений Me, Ne, ge, е и Gt, включая их регуляторные (дизели) и ограничительные (карбюраторные двигатели грузовых автомобилей) «ветви», составляет таблицу 2:

Таблица 2. Внешняя скоростная характеристика двигателя при kр = 0,93

| n, мин | 3240 | 3040 | 2840 | 2640 | 2440 | 2240 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Me,кНм | 0,309 | 0,335 | 0,357 | 0,375 | 0,389 | 0,399 | 0,406 |
| Ne,кВт | 105,091 | 106,868 | 106,397 | 103,923 | 99,692 | 93,949 | 86,938 |
| ge,г/кВт*ч | 285,000 | 288,000 | 291,000 | 292,500 | 294,000 | 297,000 | 303,000 |
| Gt, кг/ч | 29,951 | 30,778 | 30,962 | 30,398 | 29,309 | 27,903 | 26,342 |
| Не | 0,287 | 0,284 | 0,281 | 0,280 | 0,278 | 0,275 | 0,270 |

1.2 Прогноз условий автоперевозок

Прогноз условий автоперевозок целесообразно совместить с оценкой проходимости и пассажиро- или грузовместимости автомобиля.

Основными показателями дорожных условий являются приведенный коэффициент дорожных сопротивлений и коэффициент сцепления. Они входят в неравенство:

 < Dг < х ,	(1.13)

определяющее проходимость и тяговую динамичность транспортного средства, у которого часть массы mа действует на ведущие колеса, а часть массы (1 - ) mа- на ведомые. У полноприводных автомобилей коэффициент нормальной нагрузки ведущих колес  = 1, а у автопоездов с неполноприводными тягачами коэффициент  << 1 и ограничивает их проходимость по скользким дорогам.

Согласно ГОСТ Р 50597 – 93 дорожное покрытие должно иметь коэффициент сцепления  > 0,4. Однако на гололеде и снежном накате коэффициент сцепления  < 0,25 и часто является причиной ДТП. Такое несоответствие дороги стандарту, определенное контрольным торможением или следственным экспериментом на месте ДТП, может обеспечить защиту прав его участников, в том числе возместить материальный ущерб и компенсировать моральный вред за счет дорожно-эксплуатационного предприятия, своевременно не устранившего зимнюю скользкость дороги.

Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог (ВСН 24 – 88) к основным транспортно-эксплуатационным показателям автомобильной дороги относят: обеспеченную скорость, пропускную способность, уровень ее загрузки движением, непрерывность, комфортность и безопасность движения, способность пропускать автомобили и автопоезда с осевой нагрузкой и грузоподъемностью (или общей массой), соответствующими категории дороги.

По техническому уровню, эксплуатационному состоянию и организации движения автомобильные дороги должны обеспечивать возможность безопасного движения одиночных автомобилей при благоприятных погодных условиях с максимальными скоростями, близкими к расчетным (Крсэ  1) соответствующей категории, установленной для эксплуатируемой дороги, утвержденной технической документацией. В неблагоприятных погодно-климатических условиях допускается снижение обеспечиваемой максимальной скорости по отношению к расчетной по СНиП 2.05.02 – 85, но не ниже значений, приведенных в таблице 1. ВСН 24-88. в курсовом проекте значение обеспечиваемой дорогой максимальной скорости од следует записать в таблицу 1 прогноза условий автоперевозок, а в главе 2 сравнить его со значением рабочей скорости автомобиля, требованиями п. 10.1 ПДД РФ, уровнем мастерства водителя, особенностями транспортного потока и среды.

Таблица 3 Ориентировочные значения показателей.

| Показатели | П е р и о д ы года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лето | осень | зима | Весна |
|  | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| f | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.06 |
| i | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|  | 0.02 | 0.02 | 0.018 | 0.018 |
| Г | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|  | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| расч | 80 | 70 | 60 | 70 |
| Крсэ | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| од | 80 | 70 | 60 | 70 |

Вместимость автомобиля как его способность единовременно и качественно перевозить наибольшее количество пассажиров, грузов или специального оборудования можно оценить по значению коэффициента использования грузоподъемности:

,	(1.14)

комфортности и безопасности пассажиров или количественной и качественной сохранности грузов и специального оборудования. При перевозке сыпучих грузов малой плотности лимитирующим показателем грузовместимости обычно является удельная объемная грузоподъемность

,	(1.15)

где qv – удельная объемная грузоподъемность, т/м3;

q - грузоподъемность, т;

Vк – объем кузова, м3;

г – плотность груза, т/м3.

При оценке основных эксплуатационных свойств автомобиля с помощью его динамического паспорта более удобным показателем вместимости является коэффициент полной нормальной загрузки. С учетом (1.15) расчетный коэффициент нормальной загрузки

,	(1.16)

где kv - коэффициент использования объема кузова, обеспечивающий количественную и качественную сохранность груза.

При перевозке сыпучих грузов в бортовой платформе или кузове самосвала можно принять kv  0,95.

Вместимость затаренных грузов зависит от размеров тары и способа укладки и оценивается графоаналитически по схеме кузова, выполненной на миллиметровой бумаге формата А4.

Значения коэффициента нормальной нагрузки ведущих колес неполноприводного автомобиля в снаряженном состоянии о и полностью груженого q можно определить по данным технической характеристики как отношения массы, приходящейся на ведущие колеса, к общей массе (снаряженной или полной).

Все показатели таблицы 1. имеют широкие интервалы значений и для развития оперативной эрудиции требуют запоминания вместе с терминологической характеристикой дорожной обстановки. Например, обозначение 0,05    0,80 нижним пределом 0,05 характеризует очень скользкий гололед и наиболее сложные условия движения, а верхним пределом 0,80 – сухой шероховатой асфальтобетон и возможность движения одиночного автомобиля и расчетной скоростью. При этом коэффициент сопротивления качению 0,012  f  0,30 может иметь значение, близкое к его нижнему пределу, например 0,02, но не к верхнему 0,30, обозначающему переувлажненное поле во время уборки силосной массы, сахарной свеклы или картофеля с погрузкой при движении со скоростью менее 10 км/ч.

Достоверный прогноз условий автоперевозок может обеспечить их своевременность, экономичность и безопасность.

  - Составление кинематической схемы и расчет КПД трансмиссии

Кинематическую схему трансмиссии в стандартных обозначениях структурных элементов составляем на листе1 формата А1 по данным технического описания и каталога, выделяя все нагруженные детали и сопряжения, а также регулируемые в процессе эксплуатации и после ремонта.

Суммарную мощность, теряемую в трансмиссии, определяем по формуле

Nтр = (1 – 0,98k0,97l0,995m) Ne + Nтр o,	(1.13)

а КПД трансмиссии – по формуле

тр = 0,98k0,97l0,995m – ,	(1.14)

где k и l – число соответственно цилиндрических и конических или гипоидных зубчатых пар, через которое последовательно передается мощность;

m – число карданных шарниров, через которое передается мощность; m=4

Nтр o – мощность, теряемая в трансмиссии на холостом ходу, кВт; принимаем из интервала (о,03 – 0,05) Nemax.

Надежность и безопасность автомобиля, дороги и водителя

Надежность, включая в себя безотказность, ремонтопригодность и сохраняемость, являются комплексным общетехническим свойством любого изделия, в том числе автомобиля, автомобильной дороги и улично-дорожной сети. Однако СНиП 2.05.02. – 85 и СНиП 2.07.01 -89* соответственно автомобильные дороги и улично-дорожные сети общетехнической надежностью не оценивают.

С учетом ГОСТ 27.002-89 надежность автомобиля – это свойство автомобиля сохранять во времени в установленных пределах знания всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции (транспортную работу) в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. автомобильные дороги и улично-дорожные сети могут иметь подобное определение своей надежности – свойства автомобильной дороги и улично-дорожные сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции (обеспечивать движение транспортных средств) в заданных режимах и условиях содержания, ремонта и эксплуатации. Однако одним определением безнадежные российские дороги и улично-дорожные сети в надежные без содержания, ремонта, реконструкции и строительства не превратить.

Безотказность автомобиля – это свойство автомобиля непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки. При таком определении безотказность живучесть автомобиля – это свойство автомобиля сохранять ограниченную работоспособность при воздействиях, не предусмотренных условиями нормальной эксплуатации, но возникающих в реальной эксплуатации на российских дорогах и улицах, а безопасность автомобиля - это свойство автомобиля не создавать угрозу для жизни и здоровья участникам дорожного движения в случае нарушения работоспособного состояния (отказа). Однако у конструктивного безопасного и технически исправного автомобиля отказ в форме неуправляемости траекторией и скоростью движения может возникнуть из-за предельно опасного состояния дороги, спроектированной и построенной согласно СНиП 2.05.02-85, но оледеневшей и недопустимо скользкой или имеющей засыпанные снегом просадки и выбоины на проезжей части и обочинах. Поэтому вероятную опасность автомобиля, дороги и среды как их объективную особенность создавать угрозу для жизни и здоровья водителя и других участников дорожного движения необходимо определить одинаково и синтезировать результаты их раздельного анализа в прогнозируемую вероятность опасностей динамичной системы ВАДС, исходно опасной, а не безопасной. Так называемая »конструктивная безопасность автомобиля» является рекламно-техническим термином, противоречащим юридическому определению автомобиля как средства повышенной опасности, особенно при управлении опасным водителем и движении по опасной дороге в опасной среде.

Проведенные в Англии исследования показали, что 80% водителей не совершают ДТП, 15% водителей совершают 70% всех ДТП, 5% водителей совершают 30% всех ДТП. Наши исследования показали, что 69% всех водителей не совершают ДТП, 12% совершают 33% всех ДТП, а 19% водителей совершают оставшиеся 67% ДТП» [ c. 139]. Следовательно, большинство безопасных водителей как-то обнаруживает опасности для движения и предотвращает ДТП, а меньшинство опасных водителей совершает ДТП, превращая себя и других в жертвы.

2. Расчет и построение динамического паспорта

При заданных модели автомобиля, скорости встречного или попутного ветра w=0 м/с и коэффициенте сцепления колес с сухим шероховатым покрытием ос исходными данными для расчета и построения графиков динамического (тягово-тормозного паспорта) паспорта на листе 2 формата А1 являются:

- грузоподъемность q=6 т;

- собственная масса в снаряженном состоянии mо=4,3 т;

- коэффициенты нормальной нагрузки ведущих колес («развесовка»)

о=0,51 и q=0,75;

- радиус качения ведущих колес rк=0,48 м, принимаемый равным статическому и динамическому радиусам;

- передаточные числа трансмиссии uтр на всех передачах переднего хода;

- внешняя скоростная характеристика двигателя, рассчитанная в 1 и перенесенная в таблицу 4

При наличии действительных значений этих показателей задаваемая по желанию студента модель автомобиля и условия его использования могут быть любыми.

Теоретическую скорость т определяем расчетом при коэффициенте буксования =0 на всех передачах и всех табличных значениях частоты вращения n.

Силу сопротивления воздуха Рw при табличных значениях расчетной скорости т и заданной скорости w встречного (+) или попутного (-) ветра определяем по формуле

Рw = kw F (т  w)210-3,	(2.1)

где Рw – сила сопротивления воздуха, кН;

т и w - скорости автомобиля и ветра, м/с;

kw – коэффициент обтекаемости, Н с2/м4;

согласно [1, с. 42] kw принимаем из интервалов:

- 0,20 – 0,35 – легковые автомобили;

- 0,45 – 0,55 – автобусы капотной компоновки;

- 0,35 – 0,45 – автобусы вагонной компоновки;

- 0,50 – 0,70 – грузовые автомобили с бортовой платформой и самосвалы;

- 0,55 – 0,65 – автоцистерны;

- 0,50 – 0,60 – автофургоны;

- 0,85 – 0,95 – автопоезда;

- 0,15 – 0,20 – гоночные автомобили;

F – площадь лобового сопротивления, м2; согласно [1, с. 42] определяем по формулам:

F = B Нг – грузовые автомобили с шириной колеи передних колес В и габаритной высотой Нг, м2;

F = 0,8 B Нг – легковые автомобили с габаритной шириной Вг и габаритной высотой Нг, м2.

Рассчитанные по формуле (1.13) значения КПД трансмиссии тр заносим в таблицу 4.

Полную окружную силу ведущих колес Рко определяем по формуле

Таблица 4 Расчетная динамическая характеристика снаряженного автомобиля при факторе обтекаемости kwF=22 Н с2/м2 и скорости ветра w=0м/с

| Передача | n, об/мин | Vt, км/ч | Pw, кН | Me, кНм | Нтр | Pко. кН | Do | Ne,кВт | Gт. кг/ч | Не | Uтр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3240 | 12,21 | 0,038 | 0,309 | 0,85 | 26,15 | 0,62 | 105,09 | 29,95 | 0,29 | 48 |
|  | 3040 | 11,46 | 0,033 | 0,335 | 0,85 | 28,36 | 0,67 | 106,87 | 30,78 | 0,28 | 48 |
|  | 2840 | 10,71 | 0,029 | 0,357 | 0,85 | 30,21 | 0,72 | 106,40 | 30,96 | 0,28 | 48 |
|  | 2640 | 9,95 | 0,025 | 0,375 | 0,85 | 31,72 | 0,75 | 103,92 | 30,40 | 0,28 | 48 |
|  | 2440 | 9,20 | 0,022 | 0,389 | 0,84 | 32,87 | 0,78 | 99,69 | 29,31 | 0,28 | 48 |
|  | 2240 | 8,44 | 0,018 | 0,399 | 0,84 | 33,67 | 0,80 | 93,95 | 27,90 | 0,28 | 48 |
|  | 2040 | 7,69 | 0,015 | 0,406 | 0,84 | 34,10 | 0,81 | 86,94 | 26,34 | 0,27 | 48 |
| 2 | 3240 | 22,21 | 0,126 | 0,309 | 0,85 | 14,38 | 0,34 | 105,09 | 29,95 | 0,29 | 26,4 |
|  | 3040 | 20,84 | 0,111 | 0,335 | 0,85 | 15,60 | 0,37 | 106,87 | 30,78 | 0,28 | 26,4 |
|  | 2840 | 19,47 | 0,096 | 0,357 | 0,85 | 16,62 | 0,39 | 106,40 | 30,96 | 0,28 | 26,4 |
|  | 2640 | 18,10 | 0,083 | 0,375 | 0,85 | 17,45 | 0,41 | 103,92 | 30,40 | 0,28 | 26,4 |
|  | 2440 | 16,73 | 0,071 | 0,389 | 0,84 | 18,08 | 0,43 | 99,69 | 29,31 | 0,28 | 26,4 |
|  | 2240 | 15,35 | 0,060 | 0,399 | 0,84 | 18,52 | 0,44 | 93,95 | 27,90 | 0,28 | 26,4 |
|  | 2040 | 13,98 | 0,050 | 0,406 | 0,84 | 18,75 | 0,44 | 86,94 | 26,34 | 0,27 | 26,4 |
| 3 | 3240 | 39,62 | 0,400 | 0,309 | 0,85 | 8,06 | 0,18 | 105,09 | 29,95 | 0,29 | 14,8 |
|  | 3040 | 37,17 | 0,352 | 0,335 | 0,85 | 8,74 | 0,20 | 106,87 | 30,78 | 0,28 | 14,8 |
|  | 2840 | 34,72 | 0,307 | 0,357 | 0,85 | 9,32 | 0,21 | 106,40 | 30,96 | 0,28 | 14,8 |
|  | 2640 | 32,28 | 0,265 | 0,375 | 0,85 | 9,78 | 0,23 | 103,92 | 30,40 | 0,28 | 14,8 |
|  | 2440 | 29,83 | 0,227 | 0,389 | 0,84 | 10,14 | 0,23 | 99,69 | 29,31 | 0,28 | 14,8 |
|  | 2240 | 27,39 | 0,191 | 0,399 | 0,84 | 10,38 | 0,24 | 93,95 | 27,90 | 0,28 | 14,8 |
|  | 2040 | 24,94 | 0,158 | 0,406 | 0,84 | 10,51 | 0,25 | 86,94 | 26,34 | 0,27 | 14,8 |
| 4 | 3240 | 61,72 | 0,970 | 0,309 | 0,85 | 5,17 | 0,10 | 105,09 | 29,95 | 0,29 | 9,5 |
|  | 3040 | 57,91 | 0,854 | 0,335 | 0,85 | 5,61 | 0,11 | 106,87 | 30,78 | 0,28 | 9,5 |
|  | 2840 | 54,10 | 0,745 | 0,357 | 0,85 | 5,98 | 0,12 | 106,40 | 30,96 | 0,28 | 9,5 |
|  | 2640 | 50,29 | 0,644 | 0,375 | 0,85 | 6,28 | 0,13 | 103,92 | 30,40 | 0,28 | 9,5 |
|  | 2440 | 46,48 | 0,550 | 0,389 | 0,84 | 6,51 | 0,14 | 99,69 | 29,31 | 0,28 | 9,5 |
|  | 2240 | 42,67 | 0,464 | 0,399 | 0,84 | 6,66 | 0,15 | 93,95 | 27,90 | 0,28 | 9,5 |
|  | 2040 | 38,86 | 0,384 | 0,406 | 0,84 | 6,75 | 0,15 | 86,94 | 26,34 | 0,27 | 9,5 |
| 5 | 3240 | 90,90 | 2,104 | 0,309 | 0,85 | 3,51 | 0,03 | 105,09 | 29,95 | 0,29 | 6,45 |
|  | 3040 | 85,29 | 1,852 | 0,335 | 0,85 | 3,81 | 0,05 | 106,87 | 30,78 | 0,28 | 6,45 |
|  | 2840 | 79,68 | 1,617 | 0,357 | 0,85 | 4,06 | 0,06 | 106,40 | 30,96 | 0,28 | 6,45 |
|  | 2640 | 74,07 | 1,397 | 0,375 | 0,85 | 4,26 | 0,07 | 103,92 | 30,40 | 0,28 | 6,45 |
|  | 2440 | 68,46 | 1,193 | 0,389 | 0,84 | 4,42 | 0,08 | 99,69 | 29,31 | 0,28 | 6,45 |
|  | 2240 | 62,85 | 1,006 | 0,399 | 0,84 | 4,52 | 0,08 | 93,95 | 27,90 | 0,28 | 6,45 |
|  | 2040 | 57,23 | 0,834 | 0,406 | 0,84 | 4,58 | 0,09 | 86,94 | 26,34 | 0,27 | 6,45 |

,	(2.2)

а динамический фактор автомобиля в снаряженном состоянии – по формуле

.	(2.3)

Эффективный КПД двигателя можно выразить и рассчитать по формуле при Нu  44 или 42,5 МДж/кг соответственно для бензинов и дизельных топлив всех марок.

График коэффициента буксования  строим по ориентировочным данным таблицы 5.

Таблица 5. Ориентировочные значения  при:

|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,003 | 0,008 | 0,018 | 0,034 | 0,053 | 0,083 | 0,126 | 0,216 | 0,414 | 1,0 |

График коэффициентов сцепления шин с сухим (с), мокрым (м), мокрым и загрязненным (мз) дорожным покрытием рассчитываем по соотношениям таблицы 6 с учетом экспериментальных данных Э.Г. Подлиха и заданного значения ос.=0,8

Таблица 6. Ориентировочные соотношения коэффициентов сцепления

| Vт. км/ч | 0 | 10 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| φvc | 0,8 | 0,8 | 0,416 | 0,4 |
| φvm | 0,536 | 0,536 | 0,28 | 0,264 |
| φms | 0,264 | 0,264 | 0,144 | 0,136 |

Графики Do = f (т) на всех передачах переднего хода у автомобилей с дизелями должны иметь регуляторные, а у грузовых автомобилей и автобусов с карбюраторными двигателями, - ограничительные «ветви» - наклонные прямые, плавно переходящие в кривые корректорных «ветвей», изображающих кратковременно допустимую перегрузку и начальный участок режима заглохания перегруженного двигателя. Построение этих графиков по данным колонок т и Dо в таблице 4 можно осуществлять в любой последовательности, но лучше начинать с номинальных значений (при Ne max), которые должны лежать на общей касательной гиперболе, описывающей динамические возможности автомобиля с ДПМ (дизелем постоянной мощности). Автомобильные дизели с обычной (положительной) коррекцией цикловой подачи топлива и, тем более, «двухрежимные» (с отрицательной при больших и положительной при малых частотах n (скоростях т) существенно отличаются от ДПМ в сторону меньшей приспособляемости к преодолению переменных дорожных сопротивлений .

Тягово-тормозной паспорт автомобиля на листе 2 формата А1 проще строить последовательности:

- отступив от левого верхнего угла со стороной 841мм примерно на 50мм вниз и вправо, начертить левый квадрат 250х250мм, центральный прямоугольник 400х250 + 200 мм и правый прямоугольник 80х250 мм с общей верхней стороной 730мм;

разделить левое и центральные поля будущих графиков квадратной масштабной сеткой 50х50 мм, а правое поле - вертикалями через 20мм;

- нанести символы, значения и единицы измерения на шкалах:

, Do, , ,   0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0;

jхт  0, 2, 4, 6, 8,м/с2 10;

 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0;

Sт 0,50; 100; 150; 200; 250; 300; 350м; 400;

Г  1, 2, 3, 4, 5;

а  0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 м/с 40;

0, 18,36, 54, 72, 90, 108, 126 км/ч 144;

е  0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4;

Nе  0, 50, 100, 150 кВт 200 (или иные значения, включающие Nе, max и удобные для отчета);

- повторить значения левой вертикальной шкалы на второй справа вертикальной шкале (при Г = 1) и ее нижний интервал 0 - 0,2 разделить на десять интервалов по 5 мм в каждом;

- разделить правую вертикальную шкалу (при Г = 5) на десять интервалов по 25мм в каждом и их границы соединить лучами с границами тех же интервалов на второй справа вертикальной шкале; нанести символ и значения правой вертикальной шкалы:

  0, 0,02; 0,04; 0,06;…; 0,20;

- используя таблицу 2.1, построить на верхнем центральном поле кривые Do = f(т), а под ними на нижнем центральном поле; - кривые Nе = f(т) и е = f(т) на всех передачах переднего хода;

- используя таблицу 2.3, построить на верхнем центральном поле кривые с, м и мз = f(т); соединить лучами «сеточные» значения скорости а (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 м/с) с полюсом, имеющим координаты т = 0, Do = 1,0,  = 1 и Sт = 0;

- используя таблицу 5, построить на левом поле кривую  = f; «сеточные» значения «второй» слева вертикальной шкалы, одинаковые со значениями 0,2; 0,4; 0,8; на левой шкале, соединить диагоналями с такими же значениями на верхней левой шкале, соединить диагоналями с такими же значениями на верхней левой шкале , а лучами, - с полюсом в нижнем левом углу, имеющим координаты jхт = 10 м/с2 и , Do, , ,  = 0;

- используя данные технической характеристики, определить значения коэффициента нормальной нагрузки ведущих колес неполноприводного автомобиля о в снаряженном и q в полностью груженом состоянии, полученное значение о в масштабе левой вертикальной шкалы отложить на второй справа вертикальной шкале (при Г = 1), а q - на вертикальной шкале, проходящей через значение

Гq = 1 + ;

полученные точки соединить прямой линией;

- принимая удобные для отчета и построения графика значения для отчета и построения графика значения Гi > Гq, рассчитать значения

(2.4)

и построить гиперболическую часть графика  = f(Г).

Графики jхт = f (, t), ат = f (jхт, t) и sтс = f (ат, t), характеризующие тормозную часть динамического паспорта автомобиля, строим после графоаналитического определения показателей эффективности автомобиля в тяговом режиме.

Графическое определение рабочей скорости и расчет показателей эффективности

Поскольку необходимое условие ускоренного и равномерного движения груженого автомобиля имеет вид

,	(2.5)

а графики Do = f (т) рассчитаны и построены при Г=1, то при любых значениях Г > 1 значения динамического фактора груженого автомобиля по двигателю

,	(2.15)

сравниваемые со значением коэффициента , можно определить по графикам Do = f (т), изменяя масштаб их ординат в Г раз. Множество таких масштабов при фиксированных значениях  на правой шкале образует лучи – линии одинаковых значений Dг =  при разных значениях Г. Поэтому известные значения Г и , отмечаемые соответственно на верхней (или нижней) и правой шкалах входными стрелками и последующими пунктирными линиями по вертикале и лучу до точки пересечения друг с другом, определяют ординату Dг, переносимую по горизонтальной пунктирной лини до пересечения с правой кривой Do = f (т), и далее до правой шкалы левого поля. Эта точка на правой шкале (шкале времени в тормозной части паспорта) является первым «входом» Dг в график количественного учета буксования  = f (Dг/) в рабочей скорости а. Еще два «входа» в этот график ( и с, м или мз) определяются проектированием по горизонталям точки пересечения вертикали Г с кривой  на правом поле точки пересечения графика с, м или мз = f (т)с пунктирной вертикалью, проходящей через точку пересечения пунктирной горизонтали Dг с правой кривой Do = f (т).

Таким образом, на правой шкале левого поля получается три входа в график количественного учета сомножителя (1 - ) в формуле (2.1). Этот сомножитель можно определить двойным графическим делением на левом поле: ординату Dг (делимое) спроектировать по горизонтали, а ординату  (делитель) – по лучу, точку их пересечения спроектировать по вертикали на верхнюю шкалу, полученный на ней промежуточный результат Dг/ перенести по диагональной сетке на правую шкалу, полученную ординату спроектировать по горизонтали до пересечения с лучом из ординаты , а точку их пересечения спроектировать по вертикали до пересечения с кривой . Эта точка делит проходящую через нее единичную вертикаль на нижнюю  и верхнюю (1 - ) части. Графическое умножение (1 - ) на значение т, определенное аргументом точки пересечения правой (или любой) кривой Do с горизонталью ключа пользования, обеспечивает лучевая номограмма в верхней части центрального поля скоростей. Луч, уходящий в полюс из найденного значения т, аргументом точки пересечения с горизонталью, проходящей через значение  на кривой, определяет рабочую скорость а, а проходящая через нее вертикаль – значения Ne и е на нижней части центрального поля. Следовательно, при известной массе mг все показатели формулы (2.4) оказываются известными и позволяют рассчитать значение КПД автомобиля а и себестоимость его полезной работы Са по формуле (2.8). Однако до графического определения рабочих скоростей и последующего расчета показателей эффективности необходимо конкретизировать условия автоперевозок и задать соответствующие им состояния дорожного покрытия (с, м или мз) и значения коэффициентов  и Г. Результаты такого графоаналитического прогноза эффективности автомобиля можно оформить таблицей 7.

Таблица 7 Прогноз эффективности автомобиля

| Условия | f | i | ψ | Г | λ | Va | φv | ηe | Ne | Na | ηa | Ca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,02 | 0 | 0,02 | 2 | 0,68 | 86 | 0,38 | 0,28 | 108 | 28,12 | 0,073 | 127,85 |
| 2 | 0,019 | 0,01 | 0,02 | 2,4 | 0,75 | 78 | 0,24 | 0,275 | 106 | 26,81 | 0,066 | 122,35 |
| 3 | 0,008 | 0,012 | 0,02 | 3 | 0,67 | 66 | 0,12 | 0,27 | 98 | 22,90 | 0,059 | 121,81 |

В строке 1 условия перевозок можно принять наиболее благоприятными ( = f  0,02, Г = Гq и  = с), в строке 2 вместо i = 0 imax, а в строке 3 экстремальными, но обеспечивающими условие. При этом ключ пользования на листе 2 можно изобразить стрелками и пунктирными линиями только для одного, наиболее важного варианта, обоснованного текстовой частью.

Значения экономических и эксплуатационных показателей (Цтм, а, Ба, Зот, Па, , L, ) можно принять ориентировочными, в том числе а  0,4, Па = 0,  =  = 1 и j = 0.

3. Оценка динамичности автомобиля

Расчет, построение и анализ характеристик разгона

При заданных значениях коэффициентов Г и  текущие значения максимально возможных ускорений j = f(т) на всех передачах проще определять расчетом по формуле

(3.1)

после расчета значений коэффициента вр.

Для расчета текущих значений Dг, входящих в уравнение движения (3.1), достаточно переписать значения Dо из таблицы 4 в таблицу 8 и разделить их согласно (2.15) на заданное значение коэффициента нормальной загрузки автомобиля или автопоезда Г.

Текущие значения теоретической скорости т, соответствующие текущим значениям Dо, Dг и j, тоже надо переписать из таблицы 2.1 в таблицу 3.1 и использовать их при построении графика ускорений j = f(т) на листе миллиметровой бумаги формата А 4. После этого время tp и путь sp разгона можно определить графоаналитическим методом Е.А. Чудакова и Н.А. Яковлева.

Если часть шкалы скорости т для каждой передачи разделить на n = 5 – 7 удобных для отсчета одинаковых интервалов

n = n - n-1 	(3.2)

со средними значениями скорости

n ср = 0,5 (n-1 + n),	(3.3)

то в каждом интервале и на всех передачах можно графически определить

средние ускорения

jn,ср = 0,5 (jn-1 + jn),	(3.4)

а также время разгона

(3.5)

и путь разгона

Sn = n-1 + 0,5 jn,ср 2 = n ср.	(3.6)

Таблица. Результаты графоаналитического определения характеристик разгона автомобиля ЗИЛ-431410 при Г =2,4,  = 0,02.

| Передача | Uk | δвр | Do | Dг | i | Vт | in | iср | ∆tn | Vn ср | ∆Sn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,44 | 3,25 | 0,62 | 0,26 | 0,72 | 12,21 | 0,72 | 0,72 | 0,53 | 12,21 | 6,43 |
|  | 7,44 | 3,25 | 0,67 | 0,28 | 0,78 | 11,46 | 0,78 | 0,75 | 1,01 | 11,84 | 11,91 |
|  | 7,44 | 3,25 | 0,72 | 0,30 | 0,84 | 10,71 | 0,84 | 0,81 | 0,93 | 11,08 | 10,32 |
|  | 7,44 | 3,25 | 0,75 | 0,31 | 0,88 | 9,95 | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 10,33 | 9,06 |
|  | 7,44 | 3,25 | 0,78 | 0,32 | 0,92 | 9,20 | 0,92 | 0,90 | 0,84 | 9,58 | 8,02 |
|  | 7,44 | 3,25 | 0,80 | 0,33 | 0,94 | 8,44 | 0,94 | 0,93 | 0,81 | 8,82 | 7,16 |
|  | 7,44 | 3,25 | 0,81 | 0,34 | 0,95 | 7,69 | 0,95 | 0,95 | 0,40 | 8,07 | 3,21 |
| 2 | 4,1 | 1,71 | 0,34 | 0,14 | 0,69 | 22,21 | 0,69 | 0,69 | 0,99 | 22,21 | 22,02 |
|  | 4,1 | 1,71 | 0,37 | 0,15 | 0,76 | 20,84 | 0,76 | 0,73 | 1,89 | 21,52 | 40,63 |
|  | 4,1 | 1,71 | 0,39 | 0,16 | 0,82 | 19,47 | 0,82 | 0,79 | 1,73 | 20,15 | 34,96 |
|  | 4,1 | 1,71 | 0,41 | 0,17 | 0,87 | 18,10 | 0,87 | 0,84 | 1,63 | 18,78 | 30,53 |
|  | 4,1 | 1,71 | 0,43 | 0,18 | 0,90 | 16,73 | 0,90 | 0,89 | 1,55 | 17,41 | 26,96 |
|  | 4,1 | 1,71 | 0,44 | 0,18 | 0,93 | 15,35 | 0,93 | 0,92 | 1,50 | 16,04 | 24,00 |
|  | 4,1 | 1,71 | 0,44 | 0,18 | 0,94 | 13,98 | 0,94 | 0,94 | 0,73 | 14,67 | 10,74 |
| 3 | 2,29 | 1,25 | 0,18 | 0,08 | 0,44 | 39,62 | 0,44 | 0,44 | 2,80 | 39,62 | 110,93 |
|  | 2,29 | 1,25 | 0,20 | 0,08 | 0,49 | 37,17 | 0,49 | 0,46 | 5,26 | 38,39 | 201,96 |
|  | 2,29 | 1,25 | 0,21 | 0,09 | 0,54 | 34,72 | 0,54 | 0,52 | 4,73 | 35,95 | 170,02 |
|  | 2,29 | 1,25 | 0,23 | 0,09 | 0,58 | 32,28 | 0,58 | 0,56 | 4,36 | 33,50 | 146,15 |
|  | 2,29 | 1,25 | 0,23 | 0,10 | 0,61 | 29,83 | 0,61 | 0,60 | 4,11 | 31,06 | 127,55 |
|  | 2,29 | 1,25 | 0,24 | 0,10 | 0,63 | 27,39 | 0,63 | 0,62 | 3,93 | 28,61 | 112,57 |
|  | 2,29 | 1,25 | 0,25 | 0,10 | 0,65 | 24,94 | 0,65 | 0,64 | 1,91 | 26,17 | 50,09 |
| 4 | 1,47 | 1,13 | 0,10 | 0,04 | 0,19 | 61,72 | 0,19 | 0,19 | 10,17 | 61,72 | 627,45 |
|  | 1,47 | 1,13 | 0,11 | 0,05 | 0,23 | 57,91 | 0,23 | 0,21 | 18,04 | 59,81 | 1079,27 |
|  | 1,47 | 1,13 | 0,12 | 0,05 | 0,28 | 54,10 | 0,28 | 0,26 | 14,92 | 56,00 | 835,47 |
|  | 1,47 | 1,13 | 0,13 | 0,06 | 0,31 | 50,29 | 0,31 | 0,29 | 13,00 | 52,19 | 678,63 |
|  | 1,47 | 1,13 | 0,14 | 0,06 | 0,34 | 46,48 | 0,34 | 0,32 | 11,76 | 48,38 | 568,92 |
|  | 1,47 | 1,13 | 0,15 | 0,06 | 0,36 | 42,67 | 0,36 | 0,35 | 10,94 | 44,57 | 487,57 |
|  | 1,47 | 1,13 | 0,15 | 0,06 | 0,37 | 38,86 | 0,37 | 0,37 | 5,21 | 40,76 | 212,27 |
| 5 | 1 | 1,08 | 0,03 | 0,01 | -0,06 | 90,90 | -0,06 | -0,06 | 0,00 | 90,90 | 0,00 |
|  | 1 | 1,08 | 0,05 | 0,02 | -0,01 | 85,29 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | 88,10 | 0,00 |
|  | 1 | 1,08 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 79,68 | 0,04 | 0,02 | 355,85 | 82,48 | 29351,69 |
|  | 1 | 1,08 | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 74,07 | 0,08 | 0,06 | 99,42 | 76,87 | 7642,82 |
|  | 1 | 1,08 | 0,08 | 0,03 | 0,11 | 68,46 | 0,11 | 0,09 | 61,38 | 71,26 | 4374,12 |
|  | 1 | 1,08 | 0,08 | 0,03 | 0,13 | 62,85 | 0,13 | 0,12 | 46,50 | 65,65 | 3052,95 |
|  | 1 | 1,08 | 0,09 | 0,04 | 0,15 | 57,23 | 0,15 | 0,14 | 19,47 | 60,04 | 1168,72 |

Тогда расчетное время разгона

tp = 1 + 2 + … + ,	(3.7)

а расчетный путь разгона

Sp =S1 + S2 + …+ Sn.	(3.8)

Однако в полученных расчетных значениях времени tp и пути Sp разгона не учтены время и путь трогания с места при убывающей пробуксовке дисков сцепления, а также время и путь движения "накатом по инерции" при переключении передачи. Эти "потери времени и пути" количественно мало значимы, но их качественная сторона определяет операторское мастерство водителя и его влияние на основные свойства автомобиля, прежде всего проходимость, безотказность и долговечность.

Расчет, построение и анализ характеристик обгона

При движении обгоняющего 1 (рис. 3.2), обгоняемого 2 и встречного 3 автомобилей с постоянными скоростями 1,=20м/с, 2=15м/с и 3=19м/с соответственно свободное расстояние на встречной полосе, необходимое для завершенного обгона, определяем по формуле:

,	(3.9)

где Sсв, Sоб и Sз – соответственно расстояние свободное, обгона и проходимое встречным автомобилем за время обгона, м;

L1=5и L2=5– габаритная длина соответсвенно обгоняющего и обгоняемого автомобилей, м;

D1 и D2 – дистанции безопасности соответственно в начале и конце завершенного обгона, м.

"Согласно имеющимся данным, первая дистанция безопасности может быть представлена в виде функции скорости обгоняющего автомобиля

D1 = аоб 12 + 4,	(3.10)

D1=216м.

а вторая – в виде функции скорости обгоняемого автомобиля

D2 = воб 22 + 4,	(3.11)

D2=112м.

где аоб и воб – эмпирические коэффициенты, зависимые от типа обгоняемого автомобиля (таблица 9).

Таблица 9. Значения коэффициентов аоб и воб

| Автомобили | аоб | воб |
| --- | --- | --- |
| Легковые Грузовые средней грузоподъемности Грузовые большой грузоподъемности и автопоезда | 0,33 0,53 0,76 | 0,26 0,48 0,67 |

Вторая дистанция короче первой, так как водитель обгоняющего автомобиля стремится быстрее возвратиться на свою полосу движения и иногда "срезает угол", а также "вклинивается" в дистанцию D3 между движущимися впереди "лидером", заменяя опасность встречного столкновения двумя попутными – спереди и сзади. На скоростных магистралях подобные попутные столкновения, обусловленные аварийным завершением обгона, иногда переходят во встречные с десятками и даже сотнями участников. Поэтому опытные водители вместо опасного и, тем более аварийного завершения обгона не начинают или прекращают его, возвращаясь на свою полосу движения не спереди, а сзади обгоняемого транспортного средства. Такой маневр, называемый незавершенным обгоном, можно разделить на три скоростных и временно-путевых этапа:

- Выезд на встречную полосу и движение по ней со скоростью 1 за время t' на пути обгона:

,	(3.12)

где е – переднегабаритное опережение (+), e=4 м.

t’=45,0c.

S’1=900,0м.

- Замедление до скорости

=  - j1 t'' < 	(3.13)

’1=10,2м.

и пропускание обгоняемого автомобиля вперед на пути отказа от завершения обгона

,	(3.14)

где Кэ – коэффициент эффективности торможения; Кэ=1,2

- минимально устойчивая скорость, согласно [, с. 53] = 3-5 м/с.

S’’1=769,4м.

- Возврат на свою полосу движения со скоростью  за время t''' на пути возврата

,	(3.15)

где  - путь, проходимый обгоняемым автомобилем за время

,	(3.16)

t’’=5с.

;	(3.17)

S’’2=75м.

D2 – дистанция безопасности при отказе от завершения обгона и возврата на свою полосу из-за угрозы встречного столкновения;

D2  (15 – 20) м [, с. 54];

t''' – время возврата на свою полосу;

.	(3.18)

t’’’=6,04с.

S’’’1=1537,2м.

При этом полный путь трехэтапного незавершенного обгона:

Sно=3206,6м.	(3.19)

и его время

tно = t' + t'' + t''' =56,04с. (3.20)

вместе со скоростью 3 встречного автомобиля определяют минимальное свободное расстояние

,	(3.21)

необходимое для осуществления этого сложного и опасного маневра.

S’св=4271,4м.

Анализ, построение и расчет тормозной диаграммы

При заданном значении начальной скорости а=72км/ч тормозную диаграмму рассчитываем и строим в последовательности:

- используя графики с, м и мз на листе 2, определяем методом ординат с шагом 5 км/ч средние значения коэффициентов сцепления с, м и мз в интервале скоростей от нуля до заданной а;

- выбираем значение времени реакции водителя tр из ряда tр = (0,6; 0,8; 1,0; 1,2 или 1,4) с, дифференцированного ВНИИСЭ;

- принимаем допустимое ГОСТ Р 51709 – 2001 время срабатывания рабочей тормозной системы (РТС) tср и делим его на время запаздывания tс = (0,1 – 0,2)с (РТС с гидроприводом) или tс = (0,4 – 0,5)с (РТС с пневмоприводом) и время нарастания земедления tн=tср-tс;

- определяем остановочное время на мокром и загрязненном покрытии по формуле

tомз=tр+tс+0,5tн+а/gмз (3.22)

и с учетом полученного значения составляем таблицу 10 для трех вариантов тормозной диаграммы – при средних значениях с, м и мз;

Таблица 10. Расчетные тормозные диаграммы

| М.-З. t | φмз |  |  | φм |  |  | φс |  |  | Мокр. t | Сухое t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | імз | Va | Sмз | ім | Va | Sм | іс | Va | Sc |  |  |
| 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 0,6 | 0 | 72 | 12,0 | 0 | 72 | 12 | 0 | 72 | 12 | 0,6 | 0,6 |
| 0,2 | 0 | 72 | 16,0 | 0 | 72 | 16 | 0 | 72 | 16 | 0,2 | 0,2 |
| 0,4 | 1,96 | 71,61 | 20,0 | 3,16 | 71,4 | 20,0 | 4,33 | 71,13 | 19,95 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | 1,96 | 62 | 42,0 | 3,16 | 65,0 | 29,0 | 4,33 | 60 | 33,00 | 1 | 1 |
| 4 | 1,96 | 48 | 62,0 | 3,16 | 50,0 | 36,0 | 4,33 | 42 | 38,80 | 2 | 2 |
| 6 | 1,96 | 32 | 85,0 | 3,16 | 35,0 | 40,8 |  | 24 | 42 | 3 | 3 |
| 8 | 1,96 | 12 | 108,3 | 3,16 | 25,0 | 56,0 |  |  |  | 4 |  |
| 11,20 | 0 | 0 | 112,0 | 0 | 0 | 65,1 | 0 | 0 | 48,51 | 6,52 | 4,85 |

- определяем остановочный путь на мокром и загрязненном покрытии по формуле:

sомз=(tр+tс+0,5tн)а+а2/gмз  (3.23)

и установившиеся замедления jуст по формуле (3.49) при х = мз и Кэ = 1; х = м и Кэ min, х = с и Кэ mах;

- на листе миллиметровой бумаги формата А 4 на расстоянии около 100 мм от верхнего края проводим горизонтальную шкалу времени t и вертикальные шкалы j (верхнюю),  и s (нижние), выбираем удобные масштабы и строим графики jс (t), jм (t) и jмз (t), ограничив их значениями остановочного времени tос, tом и tомз, и приняв линейную зависимость нарастания от нуля до jуст в интервале времени tн;

- определяем скорости н в конце нарастания замедлений по формуле

н=а–0,5jустtн (3.24)

при jуст = jс, jм и jмз, откладываем полученные значения на вертикали, проходящей через конец интервала tн, полученные точки соединяем плавными кривыми с горизонталью а и расходящимися лучами с точками tомз, tом и Ошибка! Ошибка связи. на горизонтальной шкале t;

- определяем прямолинейную часть графика пути за время реакции водителя и запаздывания РТС

sрс=а(tр+tc)  (3.25)

и его криволинейные приращения за время нарастания замедления

sн=0,5нtн=0,5tн(а–0,5jустtн) (3.26)

строим прямолинейно-криволинейное начало "веера" остановочных путей:

- определяем по графикам средние значения скоростей в секундных интервалах времени tуcт, полученные значения заносим в таблицу 3.4 и складываем как секундные приращения sмз, sм и

sс=а(t) с предыдущими значениями sмз, sм и sс в колонках таблицы 10; по полученным значениям строим параболическую часть графиков остановочных путей;

- из остановочного пути sос определяем тормозной путь:

sт=sос-аtp (3.27)

Sт=68,84081633

и сравниваем его с расчетным тормозным путем по приложению Д ГОСТ Р 51709 – 2001:

,  (3.28)

где sт – тормозной путь, м;

о – начальная скорость торможения автотранспортного средства (АТС), км/ч;

jуст – установившееся замедление согласно таблице Д 1, м/с2;

А – коэффициент, характеризующий время срабатывания тормозной системы, принимаемой из таблицы Д 1.

Таблица Д 1. ГОСТ Р 51709 – 2001

| АТС | Категория АТС (тягач в составе автопоезда) | Исходные данные для расчета норматива тормозного пути sт АТС в снаряженном состоянии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | jуст, м/с2 |
| Пассажирские и грузопассажирские автомобили | М1 | 0,10 | 5,8 |
|  | М2, М3 | 0,10 | 5,0 |
| Легковые автомобили с прицепом | М1 | 0,10 | 5,8 |
| Грузовые автомобили | N1, N2, N3 | 0,15 | 5,0 |
| Грузовые автомобили с прицепом (полуприцепом) | N1, N2, N3 | 0,18 | 5,0 |

Sт=56,82м.

Однозначная количественная оценка долями единицы операторского мастерства водителя, конструктивного совершенства автомобиля и транспортно-эксплуатационных свойств дороги может быть получена из экспериментальных тормозных диаграмм. Графоаналитический вариант такой диаграммы, показанный на тягово-тормозном паспорте (см. рисунок 2.1), строим в последовательности:

- на нижней левой шкале откладываем значение g=9,8м/с2, переносим его на верхнюю левую шкалу и соединяем диагональной линией g с началом координат (Dо=0, jхт=0, а=0, sт=0) тормозной "части" динамического паспорта;

- используя значения остановочного времени tо, выбираем удобный масштаб, например с/см, и наносим на вторую слева шкалу значения времени торможения

t  0, 2, 4, 6, 8 с 10 или 0, 5, 10, 20 с 25;

- учитывая высокую чувствительность организмом человека низкочастотных колебаний скорости продольных замедлений (ускорений) d jx/d t, приспособленность правой ноги к малым частотам (1,7 – 2,5 Гц) и ограниченную скорость срабатывания тормозной системы, принимаем минимальную частоту импульсов 1Гц;

- считая все значения коэффициентов сцепления с реализованными при блокировке колес после "клевка", а не максимальными при коэффициенте юза sкр, принимаем постоянные "размахи"

с = , max-с0,2 (3.29)

jх = с g  2 м/с2;

- на шкале скоростей откладываем начальную скорость ао, проектируем ее значение по вертикали до пересечения с кривой с, полученную точку пересечения проектируем по горизонтали до пересечения с g, а полученную на ней точку проектируем по вертикали до пересечения с линией нарастания замедления и шкальной jхт соответствует реализованному при юзе значению коэффициента сцепления с при начальной скорости а и согласно (3.61) может быть увеличено до максимального при jхт/t=0 и уменьшено до минимального на ту же величину  jхт при jхт/t=0 в точке касания с вертикальной линией проектирования произведения сg на шкалу jхт;

- определяем из построенного графика первого односекундного "клевка" среднее значение замедления

(3.30)

и уменьшаем скорость ао на величину

1 = j1, ср t1	(3.31)

отложенную на горизонтали, уходящей вправо из j1, min до пересечения с вертикалью, проведенной через значение начальной скорости ао,

- полученное значение скорости а1 в конце первого "клевка"

а1 = ао - 1

считаем начальным, по нему графически определяем значение реализованного при юзе коэффициента сцепления с и соответствующего ему замедления j2, ср и уменьшения скорости 2.

При выбранной частоте импульсов ("клевков") 1 Гц начальная скорость перед торможением

а= а =

удобно делится на n уменьшений а последовательно определяемых как средние замедления jср в интервалах времени t=1с.

Текущие приращения остановочного sос и тормозного sтс путей s определяем

графически как половины средних значений скорости а, ср в полусекундных интервалах t.

Построение графиков j(t), а(t) и sт(t) при других состояниях дороги, характеризуемых коэффициентами сцепления м и мз, аналогично.