Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО «Уральский государственный технологический университет – УПИ»

Нижнетагильский технологический институт (филиал) УГТУ-УПИ

Кафедра ОМ

# курсовой проект

# по технологии машиностроения

Разработка технологического процесса изготовления зубчатого колеса в условиях единичного, среднесерийного и массового типа производств

Нижний Тагил

2008

Содержание

Анализ точности и шероховатости

Анализ технологических требований

Технологический процесс единичного типа производства

Технологический процесс среднесерийного типа производства

Технологический процесс массового типа производства

Чертеж детали

Наладка на операциях

# Анализ точности и шероховатости

| Поверхность | Шероховатость Ra, мкм | Квалитет точности |  | Стадия обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100-25 12,5 | 17-15 14 |  | Обтачивание при продольной подаче 1. обдирочное 2. получистовое |
|  | 100-25 20 | 17-15 14 |  | Обтачивание при продольной подаче 1. обдирочное 2. получистовое |
| Торец | 100-25 20 | 17-15 14 |  | Обтачивание при поперечной подаче 1. обдирочное 2. получистовое |
| Торец | 100-25 20 | 17-15 14 |  | Обтачивание при поперечной подаче 1. обдирочное 2. получистовое |
| Торец | 100-25 20 | 17-15 14 |  | Обтачивание при поперечной подаче 1. обдирочное 2. получистовое |
| Торец | 100-25 12.5-6,3 2,5 | 17-15 14-12 9 |  | Обтачивание при поперечной подаче 1. обдирочное 2. получистовое 3. чистовое |
| Торец | 100-25 20 | 17-15 14 |  | Обтачивание при поперечной подаче 1. обдирочное 2. получистовое |
| Размер 6 | 12.5 | 12 |  | Строгание 1. черновое |
|  | 12,5 | 12 |  | Сверление |
|  | 2,5 | 9 |  | Развертывание 1. нормальное |
|  | 12,5-6,3 3,6 | 14-12 10 |  | Зубофрезерование 1. черновое 2.чистовое |
|  | # 2,5 | # 8 | Зубошлифование 1.предварительное |  |

# АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ЧЕРТЕЖА

допустимое отклонение Радиального и торцевого биения относительно базы А не более 0.030 мм. Достигается правильным базированием, правильно выбранным зажимным усилием при обработке, а также отсутствием неучтенных погрешностей на инструменте, станке и инструменте.

# Технологический процесс для еденичного

# типа производства

Заготовка из проката - круглый сортовой профиль (ГОСТ 2590-71) , материал сталь 45.

| № Операции | Код операции | Наименование операции | Станок, оборудование | Оснастка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 005 | 4281 | Отрезная: Отрезать заготовку | Автомат ленточно-отрезной 8А544 | Тиски |
| 010 |  | Кузнечная |  |  |
| 015 |  | Термическая обработка |  |  |
| 020 | 4110 | Токарная: 1.Подрезать торец Ø140/Ø42 предварительно 2. Подрезать торец Ø42/Ø34 предварительно 3.Подрезать торец Ø34/Ø20 предварительно 4.Сверлить отверстие Ø20 5.Точить поверхность Ø42 предварительно 6.Точить поверхность Ø34 предварительно 7.Подрезать торец Ø140/Ø110 предварительно 8.Подрезать торец Ø110/Ø20 предварительно 9.Точить поверхность Ø140 предварительно 10.Точить поверхность Ø110 предварительно 11.Подрезать торец Ø140/Ø110 окончательно 12.Подрезать торец Ø110/Ø20 окончательно 13.Точить поверхность Ø140 окончательно 14.Точить поверхность Ø110 окончательно 15.Снять фаску 2×45˚ 16.Подрезать торец Ø140/Ø42 окончательно 17.Подрезать торец Ø42/Ø34 окончательно 18.Подрезать торец Ø42/Ø34 окончательно 19.Точить поверхность Ø42 окончательно 20.Точить поверхность Ø34 окончательно 21.Развернуть отверстие Ø20 в размер | Токарно-винторезный 16К20 | Трехкулачковый патрон |
| 025 |  | Долбежная: долбить паз в размеры | Долбежный 7403 | Оправка |
| 030 |  | Зубофрезерная: фрезеровать зубья под шлифование | Зубофрезерный 53А20В | Оправка |
| 035 |  | Зубошлифовочная: Шлифовать зубья окончательно | Зубошлифовальный 58П70В | Оправка |
| 040 | 0125 | Моечная: Промыть деталь |  |  |
| 045 | 2000 | Контрольная: Технический контроль |  |  |
| 050 | 0180 | Клеймение |  |  |