Задание: рассчитать сечение подземной горной выработки

Исходные данные:

- Название выработки – штрек двухпутный.

- Применяемое оборудование электровоз 4КР, вагонетки ВО-0,8

- Форма сечения выработки – трапециевидная

- Вид крепления – НДО (деревянная)

Штрек – горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на земную поверхность, проводимая по простиранию рудного тела. Штреки бывают разведочные и эксплуатационные, а также откачные, вентиляционные и водоотливные, рудные и полевые.

Размеры поперечного сечения горизонтальных горных выработок в свету зависят от её назначения и определяются, исходя из габаритов подвижного состава и располагаемого в выработке оборудования, обеспечение пропуска требуемого количества воздуха, зазоров между выступающими частями подвижного состава и крепью, предусмотренные Правилами безопасности, числа прокладываемых в выработке рельсовых путей и способа передвижения людей.

В нашем случае мы проектируем горизонтальную выработку с рельсовым видом транспорта, поэтому в соответствии с Правилами безопасности минимальная величина свободного прохода 0,7 м, а минимальная величина зазора 0,25 метров.

Указанная ширина свободного прохода для людей и зазоров должна быть выдержана по высоте выработки не менее 1,8 м от почвы (тротуара). Проходы для людей на всём протяжении выработок должны устраиваться с одной и той же стороны.

Площадь поперечного сечения в свету – это площадь по внутреннему контуру установленной в выработке крепи и верху балластного слоя (проезжей части).

Площадь поперечного сечения вчерне – это площадь по наружному контуру крепи и почве выработки. Формы выработки принимается трапециевидной.

# Техническая характеристика электровоза 4КР

| Сцепной вес, кН | 40 |
| --- | --- |
| Ширина колеи, мм | 600 |
| Двигатели: тип | ЭДЗ-11 |
| количество, шт | 2 |
| напряжение, В | 250 |
| мощность, кВт | 210,2 |
| Сила тока: в длительном режиме, А | 22 |
| в часовом режиме, А | 50 |
| Тяговое усилие: в длительном режиме, кН | 2 |
| в часовом режиме, кН | 9 |
| Скорость движения: в длительном режиме, км/ч | 7,5 |
| в часовом режиме, км/ч | 5 |
| Жесткая база, м | 0,9 |
| Габариты: мм длина | 3120 |
| ширина | 1300 |
| высота | 1515 |

# Техническая характеристика вагонетки ВО-0,8

| Вместимость кузова, м3 | 0,8 |
| --- | --- |
| Ширина колеи, мм | 600 |
| Жесткая база, м | 0,6 |
| Габариты: мм длина | 1900 |
| ширина | 1000 |
| высота | 1250 |
| Масса, кг | 700 |

- Расчет сечения выработки в свету

  - Ширина выработки по почве в свету

В1 = 2 ВО + m + n + р + 2*(hР + hО)*tg (90 – ) = 4,2м

ВО – наибольший габарит оборудования по ширине, 1,3м

m – ширина прохода для людей, 0,7м

n – зазор между оборудованием и боком выработки, 0,25м

р – зазор между составами, 0,2м

hР – высота рельсового пути, 0,35м

hО – высота оборудования, 1,5м

 - угол наклона борта выработки, 830

  - Высота выработки в свету

HСВ = hК + hР + hЗ = 2,4м

hК – высота контактного провода от уровня головки рельс, 1,8м

hЗ – зазор между контактным проводом и кровлей выработки, 0,25м

  - Ширина выработки по кровле в свету

В2 = В1 – 2 HСВ*tg (90 – ) = 3,6м

  - Сечение выработки в свету

SСВ = (В1 + В2)* HСВ/2 = 9,4м2

- Расчет сечения выработки вчерне

  - Ширина выработки по почве вчерне

В3 = В1 + 2*(dCТ + hЗ) = 4,72м

dСТ – диаметр стойки, 0,22м

h1 – толщина затяжки, 0,04м

  - Высота выработки в вчерне

HВЧ = HСВ + dC + hЗ = 2,66м

dСТ – диаметр верхняка, 0,22м

h1 – толщина затяжки, 0,04м

  - Ширина выработки по кровле вчерне

В4 = В2 + 2*(dCТ + hЗ) = 4,12м

  - Сечение выработки в свету

SВЧ = (В3 + В4)* HВЧ/2 = 11,8м2