###### Ременные передачи

1. Исходные данные для расчетов

## Для сравнимости результатов при анализе решений расчеты различных типов ременных передач произведены для одних и тех же исходных данных:

1) номинальная мощность привода винтового конвейера Pnom = 2,9 кВт;

2) частота вращения ведущего шкива (вала двигателя) n1 = 950 мин – 1;

3) передаточное число i = 1,6;

4) ограничения:

а) по условиям компоновки: номинальное межцентровое расстояние аnom = 500 ± 60 мм; угол наклона передачи ψ = 250; высота редуктора H = 450 мм;

б) по режиму работы: значительные колебания нагрузки, кратковременная пусковая перегрузка до 200 % от номинальной; работа двухсменная.

Общие параметры при расчетах

1) Общая расчетная схема для всех типов передач приведена на рис. 1.1.

2) Согласно Pдв = Pnom, где Pдв – потребная мощность двигателя – и

n1= 950 мин– 1 принят электродвигатель АИР 112МА6У3 (Pдв = 3 кВт), у которого габарит d30 = 246 мм (рис. 1.1).

Диаметры шкивов по условиям компоновки должны быть:

d1 ≤ d30, d2 ≤ H			 (1.1)

3) По табл. П8 режим работы – тяжелый, коэффициент динамичности

нагрузки и режима работы Cp = 1,3.

4) Номинальный вращающий момент T1nom = 9550·2,9 / 950 = 29,2 H·м.

Расчетная передаваемая мощность P = PnomСp = 2,9·1,3 = 3,77 кВт. (1.2)

Расчетный передаваемый момент T1 = 9550·3,77 / 950 = 37,9 H·м. (1.3)

2. Расчет плоскоременной передачи

Последовательность и результаты расчета передач с синте-ическим и прорезиненным кордшнуровым ремнями оформлены в виде табл. 2.1.

### Рис. 1.1. Расчетная схема ременной передачи

### Анализ результатов расчета по табл. 2.1:

### 1) Для передачи мощности P = 3,77 кВт при n1 = 950 мин– 1 плоские прорезиненные ремни не годятся, так как требуется b = 156…71,8 мм при d1 = 140…200 мм, а изготавливают ремни только до b max = 60 мм (табл. П2). Если принять b = 60 мм, то для передачи наименьшей величины Ft = 379 H (п. 12 табл. 2.1) потребуется [p]  [p0]  379 / 60 = 6,3 Н/мм. Это может быть выполнено (табл. 2 части I) при d1 = 224 и 250 (≈ d30) мм, σ0 = 2 МПа и [p0] = 6,5 Н/мм. Пересчет на данные размеры d1 приведен в табл. 2.1, начиная с п. 18.

2) При использовании синтетического ремня толщиной 1,0 мм вариант с d1 = 100 мм неудовлетворителен, так как расчетная ширина b = 90,1 мм должна быть округлена до ближайшей большей b = 100 мм (табл. П1), но тогда длина Lp = 1400 мм не удовлетворяет Lp min = 1500 мм при b = 100 мм.

3) Сравнивая результаты при b = 60 мм (для вариантов d1 = 160 и 224 мм), видим, что в передаче с прорезиненным ремнем габариты по диаметрам и частота пробега ремня увеличились в 1,4 раза

Таблица 2.1 – Формуляр расчета плоскоременных передач

| Параметры |  |  | Результаты расчета для ремней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | источник | синтетического |  |  |  |  | прорезиненного |  |  |  |  |  |  |
| 1. Толщина ремня δ, мм |  | табл. П1, П2 | 1,0 |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Диаметр шкива d1, мм |  | формула (2)* | 174…206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Отношение d1 / δ |  | стр. 8 (ч.I) ** | 174…206 > 100 |  |  |  |  | 62…74 > 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Диаметр d1, мм |  | ГОСТ 17383 – 73 | 100 |  | 160 |  | 180 | 140 |  | 180 |  | 200 |  | Принято d1 < d30 |
| 5. Диаметр d2, мм |  | (3) | 158 |  | 253 |  | 285 | 222 |  | 285 |  | 316 |  | ξ = 0,01 |
| d2, мм |  | ГОСТ 17383 – 73 | 160 |  | 250 |  | 280 | 224 |  | 280 |  | 315 |  | d2 < H |
| 6. Фактическое i |  | (4) | 1,62 |  | 1,58 |  | 1,57 | 1,62 |  | 1,57 |  | 1,59 |  |  |
| 7. Скорость ремня v, м / c |  | πd1n1 / 60000 | 4,97 |  | 7,96 |  | 8,95 | 6,96 |  | 8,95 |  | 9,95 |  | < [35] |
| 8. Угол обхвата , град |  | (7) | 173,16 |  | 169,74 |  | 168,6 | 170,42 |  | 168,6 |  | 166,9 |  | > [1500 ] |
| 9. Расчетная длина ремня Lp, мм |  | (10) | 1410 |  | 1648 |  | 1728 | 1575 |  | 1728 |  | 1816 |  | а = 500 |
| Lp, мм |  | стандарт | 1400 |  | 1600 |  | 1800 | 1600 |  | 1800 |  | 1800 |  | R20 |
| 10. Частота пробегов μ, с – 1 |  | (49) | 3,6 |  | 5 |  | 5 | 4,4 |  | 5 |  | 5,5 |  | < [15] |
| 11. Межцентровое расстояние аnom, мм |  | (14) | 495 |  | 476 |  | 536 | 512 |  | 536 |  | 492 |  | [440 ÷ 560] |
| 12. Передаваемая окружная сила Ft, H |  | (17) | 759 |  | 474 |  | 421 | 542 |  | 421 |  | 379 |  |  |
| 13. Предварительное напряжение σ0, МПа |  | табл. 2 (ч.I) | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 14. Допускаемая удельная окружная сила [p0], Н / мм |  | табл. 2 (ч.I) | 8,5 |  | 8,5 |  | 8,5 | 3,5 |  | 4,5 |  | 5,5 |  |  |
| 15. Коэффициенты: C0 |  | стр. 11 (ч.I) | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  = 250 |
| Cα |  | (19) | 0,98 |  | 0,97 |  | 0,97 | 0,97 |  | 0,97 |  | 0,96 |  |  |
| Cv |  | (20) | 1,01 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,02 |  | 1,01 |  | 1,0 |  |  |
| 16. Допускаемая сила [p] в условиях эксплуатации, Н / мм | (18) |  |  | 8,42 |  | 8,25 | 8,25 |  | 3,47 |  | 4,41 |  | 5,28 |  |
| 17. Расчетная ширина ремня b', мм | (21) |  |  | 90,1 |  | 57,5 | 51 |  | 156 |  | 95,5 |  | 71,8 |  |
| округление b, мм | Табл.П1, П2 |  |  | - |  | 60 | 60 |  | - |  | - |  | - |  |
| 18. Пересчет передачи с прорезиненным ремнем |  |  |  | d1, мм |  |  |  |  |  |  | 224 |  | 250 |  |
| на d1 = 224 и 250 мм |  |  |  | d2, мм |  |  |  |  |  |  | 355 |  | 400 | < H = 450 |
|  |  |  |  | i |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  | 1,62 |  |
|  |  |  |  | v, м / с |  |  |  |  |  |  | 11,14 |  | 12,44 | < [25 м / с] |
|  |  |  |  | , град |  |  |  |  |  |  | 165,07 |  | 162,9 | > [1500 ] |
|  |  |  |  | Lp, мм |  |  |  |  |  |  | 1918 |  | 2032 | а' = 500 |
|  |  |  |  | Lp, мм |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | , с – 1 |  |  |  |  |  |  | 5,57 |  | 6,2 | < [15 с – 1] |
|  |  |  |  | аnom, мм |  |  |  |  |  |  | 541 |  | 484 | [440 ÷ 560] |
|  |  |  |  | Ft, H |  |  |  |  |  |  | 338 |  | 303 |  |
|  |  |  |  | Cα |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  | 0,95 |  |
|  |  |  |  | Cv |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  | 0,98 |  |
|  |  |  |  | [p], Н / мм |  |  |  |  |  |  | 6,18 |  | 6,05 |  |
|  |  |  |  | b', мм |  |  |  |  |  |  | 54,7 |  | 50,08 |  |
|  |  |  |  | b, мм |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 50 |  |

4) Если в техническом задании на проект вид ремня задан, то следует, исходя из результатов расчета, отдать предпочтение вариантам:

а) синтетический ремень; d1 = 160 мм; d2 = 250 мм; μ = 5 с – 1; b = 60 мм;

Lp = 1600 мм;

б) прорезиненный кордшнуровой ремень d1 = 224 мм; d2 = 355 мм; μ = 5,57с – 1; b = 60 мм; Lp = 2000 мм.

5) Если вид плоского ремня не задан, то преимущество имеет синтетический ремень по п. 4а.

3. Расчет клиноременных передач

Для клинового ремня нормального сечения по величинам P = 3,77 кВт, T1 = 37,9 H·м, n1 = 950 мин –1, пользуясь рис. П1 и табл. П4, выбираем сечения А и В(Б). Назначаем класс ремня II.

Для узкого ремня (табл. П4) – сечение SPZ (УО), для поликлинового ремня (табл. П6) – сечение Л.

Размеры сечений кордшнуровых ремней даны в табл. 3.1.

Таблица 3.1 – Размеры выбранных сечений ремней и параметры передач (см. рис. 1, ч.I)

| #### Параметры | ### Сечение ремня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### А | В(Б) | ##### SPZ(УО) | ##### Л |
| 1. WP, мм | 11 | 14 | 8,5 | P = 4,8 мм |
| 2. W, мм | 13 | 17 | 10 | H = 9,5 мм |
| 3. T, мм | 8 | 11 | 8 | H = 4,68 мм |
| 4. y0, мм | 2,8 | 4,0 | 2 |  |
| 5. А, мм2 | 81 | 138 | 56 |  |
| 6. mп, кг/м | 0,1 | 0,18 | 0,084 | 0,045 * |
| 7. d1 min, мм | 90 | 125 | 63 | 80 |

Формула (6) может быть представлена как 0,7d1(1 + i) < а < 2d1(1 + i).

Отсюда при i = 1,6 и а = 500 мм рекомендуемый d '1 находится в пределах

135 < d1 < 385 мм. Заданное ограничение (d1 ≤ d30 = 246 мм) уменьшает интервал до 135 < d1 < 246 мм. Округляя d1 по ГОСТ Р 50641 – 94, получим 140  d1  224 мм. Тогда d2 = id1 дает 224  d2  355 мм, что находится в пределах ограничения H = 450 мм.

Для сравнительного расчета выбираем шкивы с диаметрами:

d1, мм ……. 140 160 200 224

d2, мм ……. 224 250 315 355.

Для тяжелого режима работы долговечность ремней в эксплуатации (табл. П3)

TP = TP(ср)К1К2, где К1 = 0,5 – коэффициент режима работы; К2 = 1 – коэффициент климатических условий; TP(ср) = 2500 ч (II класс) – ресурс ремней при среднем режиме и TP = 2500·0,5·1 = 1250 часов. Гарантированный ресурс изготовителя при этом – 300 ч.

При расчете на долговечность было принято: E = 100 МПа, m = 8, σу = 9 МПа; Nоц = 2·10 6 – наработка клиновых ремней II класса с передачей мощности (табл. П3).

Общие расчетные параметры, независящие от вида ремня, представлены в табл. 3.2.

Продолжение расчета, специфического для ремней нормального сечения, – в табл. 3.3.

Анализ результатов расчета по табл. 3.3.

1) Для ремней класса II сечения А, начиная с d1 = 180 мм и выше (рис. П3)

Р0 не зависит от диаметра шкива и не влияет на количество ремней. То же для сечения В(Б), начиная с d1 = 280 мм и выше.

2) Отношение Lh / TP ≥ 1 показывает, что данные варианты параметров обеспечивают требуемую эксплутационную долговечность TP = 1250 часов.

Ремни сечения А удовлетворяют этому условию для всех выбранных d1, сечения В(Б) – только для d1 = 224 мм.

По условию долговечности для дальнейшего анализа оставляем ремни сечения А.

3) При d1 = 140 и 160 мм количество ремней сечения А одинаково

(К = 3), но долговечность при d1 = 160 мм (Lh = 5110 ч) в 2,38 раза выше, чем при d1 = 140 мм (при разности диаметров всего 20 мм). Во столько же раз уменьшается вероятность замены комплекта ремней в работе при d1 = 160 мм. При d1 = 200 мм (Lh = 5360 ч), долговечность увеличивается несущественно, но растут габариты передачи.

4) Исходя из анализа результатов расчета при соблюдении всех наложенных ограничений, окончательно выбираем передачу с параметрами:

РЕМЕНЬ А – 1600 II ГОСТ 1284.1 – 89; d1 = 160 мм, d2 = 250 мм, i = 1,58, v =

8 м/с, α = 169,7 0, μ = 5 с –1, аnom = 476 мм, ∆ = 80 мм, К = 3, F0 = 119 H, Fвx = 644 H, Fвy = 300 H, Lh = 5110 ч, Lh / TP = 4,09.

Общие расчетные параметры передач с узкими и поликлино-выми ремнями приведены в табл. 3.1 и 3.2.

Продолжение специфики расчета этих передач оформлено в табл. 3.4.

Анализ результатов расчета по табл. 3.4.

Таблица 3.2 – Формуляр расчета общих параметров клиноременных передач

| Параметры |  | Результаты расчета при d1, мм |  |  |  | ### Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | источник | 140 | 160 | 200 | 224 |  |
| 1. Фактическое i | (4)* | 1,62 | 1,58 | 1,59 | 1,6 | ξ = 0,01 |
| 2. Скорость ремня v, м / с | (5) | 6,96 | 7,96 | 9,95 | 11,14 |  |
| 3. Угол обхвата α, град | (7) | 170,4 | 169,7 | 166,9 | 165,1 |  |
| 4. Расчетная длина ремня: Lp, мм | (10) | 1575 | 1648 | 1816 | 1918 |  |
| Lp, мм | стандарт | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 |  |
| 5. Частота пробегов μ, с – 1 | (49) | 4,4 | 5 | 5,5 | 5,6 | < [20] |
| 6. Межцентровое расстояние аnom, мм | (14) | 512 | 476 | 492 | 541 | [440…560] |
| 7. Регулирование а, мм: |  |  |  |  |  |  |
| Δ1: нормальный ремень, | Δ1 = 0,025 Lp | 40 | 40 | 45 | 50 | S1 = 0,025 |
| узкий ремень, | Δ1 = 0,04 Lp | 64 | 64 | 72 | 80 |  |
| поликлиновой ремень; | Δ1 = 0,03 Lp | 48 | 48 | 54 | 60 |  |
| Δ2: нормальный (по сечению В(Б)) ремень, | (16) | 40 | 40 | 42 | 40 | S2 = 0,009 |
| узкий ремень, | Δ2 = 0,02 Lp | 32 | 32 | 36 | 40 |  |
| поликлиновой ремень | Δ2 = 0,013 Lp | 21 | 21 | 23 | 26 |  |
| 8. Ход регулирования Δ, мм: | Δ1+ Δ2 |  |  |  |  |  |
| нормальный ремень, |  | 80 | 80 | 87 | 94 |  |
| узкий ремень, |  | 96 | 96 | 108 | 120 |  |
| поликлиновой ремень |  | 69 | 69 | 77 | 86 |  |
| проекция Δx, мм: | Δcosψ |  |  |  |  |  |
| нормальный ремень |  | 73 | 73 | 79 | 85 |  |
| узкий ремень |  | 87 | 87 | 98 | 109 |  |
| поликлиновой ремень |  | 63 | 83 | 70 | 78 |  |

Таблица 3.3 – Продолжение расчета (табл. 3.2) передачи с клиновыми ремнями нормального сечения А и В(Б)

| Параметры |  | Результаты расчета при d1, мм, и сечениях ремней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | источник | 140 |  |  | 160 |  |  | 200 |  |  | 224 |  |  |
|  |  | # А | В(Б) |  | А |  | В(Б) | А | В(Б) |  | А | В(Б) |  |
| - Номинальная мощность Р0, кВт | ## Рис.П3, П4 | # 1,73 | 2,22 |  | 2,1 |  | 2,83 | 2,42 | 4,05 |  | 2,42 | 4,75 | Класс II |
| 2. Коэффициенты Сα | ## стр. 11 (ч.I) | # 0,98 | 0,98 |  | 0,98 |  | 0,98 | 0,97 | 0,97 |  | 0,965 | 0,965 |  |
| СL | (23) | # 0,98 | 0,93 |  | 0,98 |  | 0,93 | 1,01 | 0,95 |  | 1,04 | 0,98 |  |
| 3. Ориентировочное число ремней К '0 | (22) | # 2,27 | 1,86 |  | 1,87 |  | 1,46 | 1,59 | 1 |  | 1,55 | 0,84 | при Ск = 1 |
| 4. Коэффициент Ск | стр. 12 (ч.I) | # 0,8 | 0,82 |  | 0.82 |  | 0,83 | 0,82 | 1 |  | 0.82 | 1 |  |
| 5. Расчетное число ремней | К0' / Ск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К |  | # 2,84 | 2,27 |  | 2,28 |  | 1,76 | 1,94 | 1 |  | 1.89 | 0,84 |  |
| принято К |  | # 3 | 3 |  | 3 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 1 |  |
| - Предварительное натяже-ние ветви одного ремня F0, Н | (31) | # 134 | 138 |  | 119 |  | 181 | 146 | 294 |  | 137 | 271 | Сp = 1,2 * |
| 7. Окружное усилие одного ремня Ft, Н | 103P / (vК) | # 181 | 181 |  | 158 |  | 237 | 189 | 379 |  | 169 | 338 |  |
| 8. Сила на валах Fв, Н | (38) | # 801 | 825 |  | 711 |  | 721 | 580 | 584 |  | 543 | 537 |  |
| 9. Составляющие Fв по осям: Fвх | (41) | # 726 | 748 |  | 644 |  | 653 | 526 | 529 |  | 492 | 487 |  |
| Fвy |  | # 339 | 349 |  | 300 |  | 305 | 245 | 247 |  | 229 | 227 |  |
| 10. Напряжения в ремне σ0, МПа | F0 / A | # 1,65 | 1,0 |  | 1,47 |  | 1,31 | 1,8 | 2,13 |  | 1,69 | 1,96 |  |
| σt / 2 | Ft / (2A) | # 1,12 |  | 0,66 | 0,98 | 0,86 |  | 1,17 |  | 1,37 | 1,04 | 1,22 |  |
| σц | 10 – 6 ρv2 | # 0,06 |  | 0,06 | 0,08 | 0,08 |  | 0,13 |  | 0,13 | 0,16 | 0,16 | ρ = 1300 кг/м3 |
| σр | σ0+σt / 2+σц | # 2,83 |  | 1,72 | 2,53 | 2,25 |  | 3,1 |  | 3,63 | 2,84 | 3,34 |  |
| σи1 | 2Ey0 / d1 | # 4,0 |  | 5,75 | 3,5 | 5,0 |  | 2,8 |  | 4,0 | 2,5 | 3,58 | E = 100 МПа |
| σр / σи1 |  | # 0,7 |  | 0,3 | 0,72 | 0,45 |  | 1,1 |  | 0,9 | 1,14 | 0,94 |  |
| Коэффициент ξi | рис. 5 (ч.I) | # 1,87 |  | 1,95 | 1,87 | 1,92 |  | 1,81 |  | 1,83 | 1,8 | 1,82 | i = 1,6 |
| σmax | σр + σи1 | # 6,83 |  | 7,47 | 6,03 | 7,25 |  | 5,9 |  | 7,63 | 5,34 | 6,92 |  |
| 11. Долговечность Lh, ч | (48) | # 2146 |  | 1093 | 5110 | 1203 |  | 5357 |  | 693 | 11626 | 1479 |  |
| Отношение Lh / Tp |  | # 1,72 |  | 0,87 | 4,09 | 0,96 |  | 4,29 |  | 0,55 | 9,3 | 1,18 |  |

Таблица 3.4 – Продолжение расчета (табл. 3.2) передач с узким ремнем SPZ(УО) и поликлиновым сечения Л

| Параметры |  |  | Результаты расчета при d1, мм, и сечениях ремней |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование |  | источник | 140 |  | 160 |  |  | 200 |  | 224 |  |
|  |  |  | SPZ | Л | SPZ |  | Л | SPZ | Л | Л |  |
| - Номинальная мощность P0, кВт. ## Допускаемая окружная сила одного клина F0, Н |  | Рис.П6 ## Табл.4 (ч.I) | 2,7 | 83 | 3,4 |  | 83 | 4,15* | 83 | 83 |  |
| 2. Коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cα |  | стр. 11 (ч.I) и (26) | 0,98 | 0,98 | 0,98 |  | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |  |
| CL |  | (23) | 1,0 | 1,01 | 1,0 |  | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | m = 6 |
| CК |  | стр. 12 (ч.I) | 0,82 | – | 0,82 |  | – | 1,0 | – | – | К = 2 и 1 |
| CV | 0,908 – 0,0155 v |  | - | 0,8 | - | 0,78 |  | - | 0,75 | 0,74 | табл. 4 (ч.I) |
| Cd | 2,95 – 155 / d1 |  | - | 1,84 | - | 1,98 |  | - | 2,18 | 2,26 | табл. 4 (ч.I) |
| 3. Расчетная окружная сила одного клина F0, Н | (25) |  | - | 121 | - | 127 |  | - | 135 | 141 |  |
| 4. Расчетное число ремней К ' | (22) |  | 1,74 | - | 1,38 | - |  | 0,92 | - | - |  |
| принято К |  |  | 2 | - | 2 | - |  | 1 | - | - |  |
| 5. Передаваемая сила Ft, Н | 103 P / (vК) |  | 271 | 542 | 237 | 474 |  | 379 | 379 | 338 | Для Л К = 1 |
| 6. Число клиньев z' | Ft / F1 |  | - | 4,48 | - | 3,73 |  | - | 2,8 | 2,4 | [4…20] |
| принято z | табл. П6 |  | - | 5 | - | 4 |  | - | 4 | 4 | 4 – min |
| 7. Ширина ремня b, мм | Pz |  | - | 24 | - | 19,2 |  | - | 19,2 | 19,2 | p = 4,8 мм |
| 8. Предварительное натяжение F0, Н | (34) и (35) |  | 203 | 409 | 179 | 359 |  | 290 | 296 | 271 |  |
| 9. Сила на валах Fв, Н | (38) и (39) |  | 809 | 815 | 713 | 715 |  | 576 | 588 | 537 |  |
| проекции Fвx | (41) |  | 733 | 739 | 646 | 648 |  | 522 | 533 | 487 |  |
| Fвy | (41) |  | 342 | 344 | 301 | 302 |  | 243 | 248 | 227 |  |
| 10. Напряжения в ремне, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σ0 | F0 / A |  | 3,63 | - | 3,2 | - |  | 5,18 | - | - | A = 56 мм2 |
| σt / 2 | Ft / (2A) |  | 2,42 | - | 2,12 | - |  | 3,38 | - | - |  |
| σц | 10 – 6 ρv2 |  | 0,06 | - | 0,08 | - |  | 0,13 | - | - | ρ = 1300 кг/м3 |
| σр | σ0+ σt / 2+ σц |  | 6,11 | - | 5,4 | - |  | 8,69 | - | - |  |
| σи1 | 2Ey0 / d1 |  | 2,86 | - | 2,5 | - |  | 2 | - | - | E = 100 МПа |
| σр / σи1 |  |  | 2,14 | - | 2,16 | - |  | 4,35 | - | - |  |
| коэффициент ξi | рис. 5 (ч.I) |  | 1,6 | - | 1,6 | - |  | 1,4 | - | - | i = 1,6 |
| σmax | σр + σи 1 |  | 8,97 | - | 7,9 | - |  | 10,69 | - | - |  |

1) Для узких ремней SPZ(УО) рекомендуемые d1 ограничены (рис. П6) 180 мм. При увеличении диаметров свыше 180 мм передаваемая мощность одним ремнем P0 не изменяется. Поэтому в табл. 3.4 вариант с d1 = 224 мм для SPZ(УО) не рассматривается.

2) Количество К ремней SPZ(УО) при d1 = 140 и 160 мм равно 2. При d1 = 200 мм К = 1, но σmax = 10,64 МПа превосходит предел выносливости σу =

9 МПа, что по условиям работоспособности недопустимо.

3) Выбираем передачу с узкими ремнями SPZ (УО):

РЕМЕНЬ SPZ(УО) – 1600 ТУ 38–40534 – 75; К = 2, d1 = 160 мм, d2 = 250 мм,

i = 1,58, v = 8 м/c, α = 169,7 0, μ = 5 с –1, аnom = 476 мм, ∆ = 96 мм, F0 = 179H, Fвx = 646 H, Fвy = 301 H, σmax = 7,9 МПа.

4) Передача с поликлиновым ремнем сечения Л может быть рекомен-дована лишь при d1 = 140 мм, где количество клиньев ремня К = 5, и при d1 = 160 мм К = 4. При других d1 расчетное К значительно меньше минимально допустимого значения [Kmin = 4].

5) Чтобы сохранить одинаковые кинематические и геометрические пара-метры всех клиноременных передач, для поликлиновой передачи принимаем

РЕМЕНЬ Л – 1600 ТУ 38–105763–84 с числом клиньев К = 4, b = 19,2 мм, d1 = 160 мм, d2 = 250 мм, v = 8 м/с, μ = 5 с –1, F0 = 359 H, Fвx = 648 H, Fвy = 302 H.

Сравнение передач с клиновыми ремнями

При общих геометрических (d1, d2, α, LP, а) и кинематических (i, v, μ) параметрах для варианта при d1 = 160 мм имеем:

| Сечение | К | F0 | Fвx | Fву | σ0 | σt | σmax | Lh | Lh /TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 3 | 119 | 644 | 300 | 1,47 | 2,0 | 6,03 | 5110 | 4,09 |
| SPZ(УО) | 2 | 179 | 646 | 301 | 3,2 | 4,2 | 7,9 | - | - |
| Л | 4 | 359 | 648 | 302 | - | - | - | - | - |

1) Количество ремней SPZ(УО) меньше, чем А, меньше ширина шкивов, но σmax в них выше, что сказывается на долговечности.

2) При К = 3 ремни сечения А обеспечивают долговечность в 4 раза больше требуемой эксплуатационной. Это значит, что при общей долговечности других передач привода (например, редуктора в 10000 часов), следует ожидать двухкратной смены комплекта из 3-х ремней нормального сечения А.

3) Силы Fвx, Fвy, действующие на валы, не зависят от типа ременной передачи и примерно равны.

4) При заданных исходных условиях на расчет передачи использование поликлиновых ремней нецелесообразно, так как их основное назначение – замена комплекта клиновых ремней при К ≥ 6…8, а в настоящем расчете К = 3 и 2.

5) Расчеты ременных передач показывают, что выбор d1 = dmin для данного сечения ремня не обеспечивает необходимой долговечности ремней.

Таблица 4.1 – Формуляр расчета зубчатоременной передачи

| Параметры |  |  | Результаты расчета при d1 мм, и m мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | источник |  | 140 |  |  | 160 |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1. Число зубьев z1 | d1 / m |  | 35 | 28 | 20 | 40 | 32 | 23 | 50 | 40 | 29 | > z1 min |
| z2 | d2 / m |  | 56 | 45 | 32 | 63 | 50 | 36 | 79 | 63 | 45 | < z2 max |
| 2. Фактическое i | i = z2 / z1 |  | 1,6 | 1,61 | 1,6 | 1,58 | 1,56 | 1,57 | 1,58 | 1,58 | 1,55 |  |
| 3. Скорость ремня v м/с | (5) |  | 6,96 170,4 |  |  | 7,96 169,7 |  |  | 9,95 166,9 |  |  |  [40 м/c] |
| 4. Угол обхвата , град | (7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Число зубьев в зацеплении z0 | (9) |  | 16,6 | 13,3 | 9,5 | 18,9 | 15,1 | 10,8 | 23,2 | 18,5 | 13,4 | > [6] |
| 6. Расчетная длина ремня LP, мм | (10) |  | 1575 | 1575 | 1575 | 1648 | 1648 | 1648 | 1816 | 1816 | 1816 |  |
| 7. Число зубьев ремня zP принято zP | LP / m табл. П7 |  | 125,3 125 | 100,3 100 | 71,6 71 | 131,1 130 | 104,9 105 | 74,9 75 | 144,5 140 | 115,6 120 | 82,6 80 | R40 |
| 8. Окончательно LP, мм | mzp |  | 1571 | 1571 | 1561 | 1634 | 1649 | 1649 | 1759 | 1885 | 1759 |  |
| 9. Межцентровое расстояние аnom, мм | (14) |  | 498 | 498 | 493 | 493 | 500 | 500 | 472 | 535 | 472 | [500 ± 60] |
| 10. Передаваемая окружная сила Ft,H | (17) |  | 542 |  |  | 474 |  |  | 379 |  |  |  |
| 11. Допускаемая удельная окружная сила типовой передачи [F]0, Н/мм | табл. 5 (ч.I) |  | 25 | 30 | 32 | 25 | 30 | 32 | 25 | 30 | 32 |  |
| 12. Коэффциенты |  |  | Cu = 1 (i > 1), Cz = 1 (z0 > 6), Cp = 1 (ролики отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Допустимая удельная окружная сила Fy, H/мм | (27) |  | 25 | 30 | 32 | 25 | 30 | 32 | 25 | 30 | 32 | Fy = [F]o |
| 14. Погонная масса ремня mп.103 кг / (м. мм) | табл. 5 (ч.I) |  | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |  |
| 15. Ширина ремня b0, мм (при Сш = 1) |  | Ft / Fy | 22 | 18 | 17 | 19 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 |  |
| Коэффициент Сш |  | стр. 13 (ч.I) | 0,97 | 0,82 | 0,76 | 0,89 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Ширина ремня b', мм принято b, мм |  | (29) табл. П7 | 22,6 25 | 22,3 25 | 22,5 25 | 21,6 25 | 22,9 25 | 21,5 25 | 22,2 25 | 18,5 20 | 17,3 20 |  |
| 16. Давление на зубьях p, МПa |  | (30) | 1,05 | 0,93 | 0,76 | 0,8 | 0,72 | 0,59 | 0,52 | 0,56 | 0,47 |  [p] = 1,0 |
| 17. Сила предварительного натяжения F0,H |  | (36) | 0,35 | 0,41 | 0,47 | 0,46 | 0,53 | 0,61 | 0.71 | 0,83 | 0,95 |  |

Для улучшения работоспособности ременной передачи следует увеличивать диаметры шкивов и, если позволяют условия компоновки, принимать

d1 ≥ (1,3…1,5) dmin.

4. Расчет зубчатоременной передачи

Предварительное значение модуля по формуле (1) m ≈ 35(2,9 / 950) 1/3 ≈ 5,08 мм. Для сравнительного расчета по табл. П7 принимаем m = 4; 5 и 7 мм.

Исходя из рекомендации (стр. 9 ч.I) для а использовать формулу (6) и учитывая ограничения (а = 500, d1 ≤ d30, d2 ≤ H) по условиям компоновки, для расчета принимаем те же диаметры, что и для клиноременной передачи (d1 = 140, 160, 200 и d2 = 224, 250, 315 мм). Зубья трапецеидального профиля.

Результаты расчета сведены в табл. 4.1.

На основании анализа результатов окончательно следует выбрать зубчатоременную передачу с минимальными размерами шкивов по условиям компоновки: d1 = 140 мм, d2 = 224 мм, i = 1,61, m = 5 мм, zp= 100, LP = 1571 мм, b = 25 мм, аnom = 498 мм, F0 = 0,41 H, Fвx = 598 H, Fвy = 275 H, μ = 4,43 < [μ] = 30 с-1;

Ремень, например, из литьевой резины: РЕМЕНЬ ЛР 5–100–25 ОСТ 38–05114–76, ОСТ 38–05246–81.

Сравнивая результаты всех расчетов различных передач в примерах, можно сделать заключение, что зубчатоременная передача имеет наименьшие габариты и усилия в ремнях.