- Определение эксплуатационных и технологических параметров причала и нормативного времени стоянки транспортного судна под обработкой

Содержание работы

- Определение глубины, проектной отметки дна и ширины акватории причал

- Определение свободной высоты причальной стенки

- Определение расчетную отметку территории причала

- Определение длину причала

- Определение площадь складских площадок, обслуживаемых перегрузочными машинами

- Установление типа (класса) трюмов транспортного судна

- Установление нормативной интенсивности грузовых работ (судочасовую норму)

- Определение нормативного времени грузовых операций

- Установление времени вспомогательных операций

- Определение нормативного времени стоянки судна под обработкой

- Определение интервала времени прибытия судов к причалу

- Библиографический список

- Приложения

Исходные данные ( Приложение 1.)

- Номер проекта и тип транспортного судна;

- Расчетный уровень пика половодья (ВУВ);

- Расчетный низкий судоходный уровень (НСУ);

- Тип перегрузочного оборудования на причале.

- род груза;

- величина навигационного грузооборота Qн, тыс.тонн;

- режим работы причала (прибытие или отправление).

- 1. Определение глубины, проектной отметки дна и ширины акватории причала

Проектная глубина акватории причала определяется по формуле:

Накв = hгр+Z1+Z2+Z3+Z4, м,

где hгр – максимальная осадка расчетного судна в грузу, м;

Z1 – навигационный запас под днищем судна, принимается равным 0,2 м для судов с осадкой судна от 1,5 м до 3,0 м и 0,3 при осадке судна более 3 метров;

Z2 – занос глубины на дифферент судна, возникающий при его погрузке или разгрузке. Принимается Z2 = 0,3м.

Z3 – запас глубины на волнение, м:

Z3 = 0,3hв – Z1,

здесь hв – расчетная высота волны на акватории причала принимается hв = 0,8 – 1,2 м;

В расчет принимаются только Z3 ≥ 0

Z4 – запас глубины вследствие заносимости судового хода на отдельных участках:

Z4 = nhзан, м

0,4 м ≤ Z4 ≤ 1,0 м

здесь hзан – толщина отложения слоя наносов в год, принимается в среднем 0,1 м/год;

n – период между дноуглубительными работами (n = 3÷5 лет);

Получаемые значения глубины округляются с точностью до 0,05 м.

Ширина акватории причала Вакв зависит от типа причала и его расположения.

Для причалов расположенных вдоль берега:

Вакв ≥ 3Вс, м.

где Вс – ширина расчетного судна;

Для причалов расположенных в ковше и на одной стороне ковша:

Вакв = 1,5Lс, м.

где Lc – длина расчетного судна, м;

При размещении причалов на обеих сторонах ковша:

Вакв = 1,5Lс+2Вс, м.

Полученное значение ширины акватории причалов округляется с точностью до 5 м.

3. Определение свободной высоты причальной стенки

Отметки портовой территории и проектного дна определяются в зависимости от расчетных уровней воды. Для портов, расположенных на свободных реках, расчетными уровнями являются низкий судоходный уровень (НСУ) и высший уровень пика половодья (ВУВ).

Для назначения расчетных уровней воды используются кривые обеспеченности (рис.1), построенные на основании ежегодных графиков колебаний уровня воды за длительный период ( 30-40) лет. Под обеспеченностью любого уровня воды принимают процентное отношение числа дней, в течении которых уровни воды стояли не ниже рассматриваемого, к длительности всего периода.

Рис.1.График обеспеченности расчетных уровней воды.

Обеспеченности расчетных уровней воды для речных портов принимают в зависимости от категории порта, которую устанавливают по величине среднесуточного грузооборота в условных тоннах. ( Приложение 2.)

3. Определение расчетную отметку территории причала

Отметка территории порта определяется в зависимости от категории порта, режима уровней реки или водохранилища и уровней ледохода: - для портов, расположенных на свободной реке , отметку территории порта следует назначать на уровне пика весеннего половодья с расчетной вероятностью превышения этого уровня (ВУВ), отсчитываемого от нуля Мирового океана:

ТП↓ = ВУВ↓ ,м

Для речных портов за расчетную отметку территории следует принимать: - при вертикальном профиле набережной - отметку кордона набережной; - при откосном ( с бычками и без бычков) или полуоткосном профиле- отметку верхней бровки откоса.

Для получения отметки проектного дна акватории у причала необходимо от отметки НСУ отложить проектную глубину Накв .

Проектная отметка дна определяется по формуле:

ДНО↓ = НСУ↓ - Накв , М

По рассчитанным значениям отметок территории и дна определяем высоту причальной стенки Нст по формуле:

Нст = ТП↓ - ДНО↓ ,м

Значения отметок территории причала и дна акватории порта , а так же проектной глубины наносятся на поперечном разрезе причала.

4. Определение длины причала

Длина причала определяется требованиями обеспечения безопасного подхода, стоянки под грузовыми операциями и отхода судов.

Определяется по формуле:

Lпр = Lс + d, м,

где Lс – габаритная длина судна;

d – интервалы между судами на соседних причалах для безопасного подхода и отхода судов от причала.

Значения безопасного интервала между судами d зависит от длины судна, его типа (самоходное или несамоходное) и типа причальной стенки. (Приложение 3.)

Для вертикального или полуоткосного типа причального сооружения величина d принимается равной:

для самоходных судов:

- при Lс>100м,d = 15м;

- при Lс от100м до 65м,d = 10м;

- при Lс<65м,d = 8м.

для несамоходных судов:

при длине состава (судно + буксировщик)

- при Lсост>100м,d = 20м;

- при Lсост от100м до 65м,d = 15м;

- при Lсост<65м,d = 10м.

При расположении причала в ковше и под прямым углом к берегу, к длине причала добавляется 0,5d в сторону берега:

Lпр = Lс + 1,5d, м.

5. Определение площади складских площадок, обслуживаемых перегрузочными машинами

При обслуживании причала 2-мя линиями перегрузочных машин (фронтальные и тыловые), площадь склада определяется по формуле:

Fскл = Lпр (В1+В2), м2,

где В1 – ширина складской площадки, обслуживаемой фронтальной и тыловой перегрузочной машиной и расположенной между ними;

В2 - ширина складской площадки, расположенная за тыловым краном и обслуживаемая им.

При установке на причале перегрузочных машин (далее – портальных кранов) одного типа на фронте и в тылу ширина складских площадок определяется по формулам:

В1 = 2Rmax – (К + 2l0 + a),

В2 = Rmax – (0.5К + l0),

где Rmax – максимальный вылет стрелы портального крана, м [2];

К – колея портала портального крана, для стандартного портала К=10,5м;

l0 – минимальное расстояние от складской площадки до подкранового рельса перегрузочной машины, l0=2,25м;

а – величина перекрытия вылетов фронтальной и тыловой перегрузочных машин для возможности передачи груза (зона передачи), а=3,5 – 4м.

- 6. Установление типа (класса) трюмов транспортного судна

Тип трюмов устанавливается в зависимости от величины коэффициента вертикальной проницаемости Кв.п., определяемому как отношение площади люка Sл к площади трюма Sтр.

.

В зависимости от значения Кв.п все суда подразделяются на:

- суда-площадки (Трюм I), Кв.п = 1;

- трюмные суда открытого типа (Трюм II), Кв.п > 0.61;

- трюмные суда полуоткрытого типа (Трюм III), Кв.п = 0.6 – 0.3;

- трюмные суда закрытого типа (Трюм IV), Кв.п < 0.3.

Если конструктивные размеры люка и трюма не известны, то тип трюма устанавливается по [1].

7. Установление нормативной интенсивности грузовых работ

Нормативная интенсивность грузовых работ (судочасовая норма [J], т/ч) устанавливается в зависимости от рода груза, варианта работы, грузоподъемности судна и типа трюма по [1].

8. Определение нормативного времени грузовых операций

Нормативное время грузовых операций определяется по формуле:

, ч,

где Dф – фактическая загрузка транспортного судна, т;

[J] – судочасовая норма, т/ч.

.

здесь Ψс – коэффициент загрузки судна; (Приложение 4.)

9. Установление времени вспомогательных операций

Время вспомогательных операций устанавливается в зависимости от типа судна (самоходное, несамоходное) и его грузоподъемности, рода груза (навалочные, тарно-штучные, лесные), направления грузопотока (прибытие, отправление), вида маневровых операций (подход судна, отход судна) и определяется по формуле:

- для тарно-штучных грузов:

Твсп = tподх + tосм + tоформ + tотх, ч,

- для навалочных грузов:

Твсп = tподх + tосм + tзам + tоформ + tотх, ч,

В приведенных формулах:

tподх – время установки судна у причала, ч;

tосм – время осмотра судна (груза) перед погрузкой или выгрузкой, ч;

tзам – время на определение количества груза на судне по осадке (для навалочных, лесных грузов), ч;

tоформ – время на оформление документов, ч;

tотх – время отхода судна от причала, ч;

Норму времени маневровых операций (подхода и отхода) принимаем:

- для самоходных судов tподх = 0,5ч;tотх = 0,4ч;

- для несамоходных судов tподх = 0,4ч;tотх = 0,33ч.

Для других операций норму времени принимаем в соответствии с (Приложением 5.)

10. Определение нормативного времени стоянки судна под обработкой

Определяется по формуле:

[Тс] = [Тгр] + Твсп, ч.

11. Определение интервала времени прибытия судов к причалу

Интервал времени прибытия к причалу судов определяется по формуле:

ч,

где пс – количество судов, прибывающих к причалу в течении суток, определяется как:

где Qн – навигационный грузооборот причала, т;

Кн – коэффициент неравномерности грузооборота.( Приложение 6.)

Тн – длительность навигации, принимается равной 200 сут.

После определения [Тс] и Тп.с., необходимо проверить условие:

[Тс] ≤ Тп.с..

При не выполнении условия, необходимо уменьшить время стоянки судов под обработкой за счет увеличения интенсивности грузовых работ путем установки на причале большего количества перегрузочного оборудования или увеличить число причалов.

- Библиографический список

- Судочасовые нормы загрузки – разгрузки судов. ДРТ Министерства транспортного РФ. – Нижнего Новгорода: Фора, 1994 – 83 стр.

- Шерле З.П., Каракулин Г.Г. Справочник механизатора речного порта.  М.: Транспорт, 1980 – 391 стр.

Варианты задания . Приложение 1.

| № п\п | № проект судна | Уровень пика полово-дья (ВУВ), м. | Низкий судоходный уровень (НСУ), м. | Тип и расположение причала | Тип перегрузоч-ного обору-дования | Род груза, грузооборот , тыс.т. | Режим работы причала | Категория порта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 507 | 1,40 | 0,20 | Вертикальный Вдоль берега | Ф- Ганц Т- Ганц | Гравий -770 | погрузка | 111 |
| 2 | 1557 | 2,10 | -0,17 | Вертикальный В ковше | Ф-Альбатрос Т-Альбатрос | Каменный уголь -930 | Выгрузка | 1 |
| 3 | 2-95А | 1,80 | 0,18 | Полуоткосный Вдоль берега | Ф-Кировец Т-Кировец | Щебень-850 | погрузка | 11 |
| 4 | 21-88 | 1,35 | 0,22 | Полуоткосный В ковше с двух сторон | Ф- Ганц Т- Ганц | Каменный уголь-630 | Погрузка | 111 |
| 5 | 1557 | 1,90 | 0,15 | Вертикальный Вдоль берега | Ф-Кировец Т-Кировец | Жел.руда-790 | выгрузка | 11 |
| 6 | 21-88 | 1.25 | 0,20 | Вертикальный В ковше | Ф-Альбатрос Т-Альбатрос | Кокс-680 | выгрузка | 111 |
| 7 | 2-95А | 1.40 | 0,10 | Полуоткосный Вдоль берега | Ф- Ганц Т- Ганц | Песок-840 | погрузка | 11 |
| 8 | 507 | 2,10 | -0,18 | Вертикальный Вдоль берега | Ф-Кировец Т-Кировец | Каменный уголь-890 | выгрузка | 1 |
| 9 | 21-88 | 1.60 | -0,10 | Вертикальный В ковше | Ф-Альбатрос Т-Альбатрос | Жел.руда-850 | погрузка | 11 |
| 10 | 1557 | 2.00 | -0,20 | Вертикальный В ковше с двух сторон | Ф-Кировец Т-Кировец | Щебень-920 | погрузка | 1 |
| 11 | 507 | 2.10 | -0,15 | Вертикальный Вдоль берега | Ф- Ганц Т- Ганц | Жел.руда-930 | выгрузка | 1 |
| 12 | 21-88 | 1.50 | 0,05 | Вертикальный В ковше | Ф-Кировец Т-Кировец | Песок-870 | выгрузка | 11 |
| 13 | 507 | 2.15 | -0,10 | Вертикальный В ковше с двух сторон | Ф-Альбатрос Т-Альбатрос | Щебень-960 | погрузка | 1 |
| 14 | 2-95А | 1.40 | 0,10 | Вертикальный Вдоль берега | Ф-Кировец Т-Кировец | Жел.руда-720 | погрузка | 11 |
| 15 | 1557 | 1.35 | -0,15 | Вертикальный Вдоль берега | Ф-Альбатрос Т-Альбатрос | Кокс-760 | выгрузка | 11 |
| 16 | 2-95А | 1.20 | 0,30 | Вертикальный В ковше с двух сторон | Ф- Ганц Т- Ганц | Песок-690 | погрузка | 111 |
| 17 | 2-95А | 2.20 | -0,05 | Вертикальный В ковше | Ф-Альбатрос Т-Альбатрос | Щебень-920 | погрузка | 1 |
| 18 | 507 | 1.55 | -0,10 | Вертикальный Вдоль берега | Ф-Кировец Т-Кировец | Жел.руда-860 | выгрузка | 11 |
| 19 | 21-88 | 1.35 | 0,25 | Вертикальный В ковше | Ф-Альбатрос Т-Альбатрос | Песок-680 | выгрузка | 111 |
| 20 | 2-95А | 1.60 | 0,10 | Вертикальный Вдоль берега | Ф-Кировец Т-Кировец | Каменный уголь-750 | выгрузка | 11 |
| 21 | 1557 | 2.00 | -0,15 | Вертикальный В ковше с двух сторон | Ф- Ганц Т- Ганц | Кокс-900 | погрузка | 1 |
| 22 | 507 | 2.20 | -0,20 | Вертикальный В ковше | Ф-Альбатрос Т-Альбатрос | Песок-910 | выгрузка | 1 |
| 23 | 21-88 | 1.40 | 0,05 | Вертикальный В ковше с двух сторон | Ф-Кировец Т-Кировец | Щебень-740 | погрузка | 11 |
| 24 | 1557 | 2.10 | -0,10 | Вертикальный Вдоль берега | Ф- Ганц Т- Ганц | Жел.руда-820 | выгрузка | 1 |
| 25 | 507 | 1.45 | -0,10 | Вертикальный В ковше | Ф-Кировец Т-Кировец | Каменный уголь-760 | выгрузка | 11 |
| 26 | 2-95А | 1.60 | 0,15 | Вертикальный Вдоль берега | Ф- Ганц Т- Ганц | Щебень-740 | выгрузка | 11 |

Приложение 2

Категории портов и обеспеченность расчетных уровней воды.

| Категория порта | Среднесуточный грузооборот, усл.т. | Обеспеченности расчетных уровней, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | НСУ | ВУВ |
| 1 | Более 15 000 | 99 | 1 |
| 11 | 3 501 - 15 000 | 99 | 5 |
| 111 | 751 - 3 500 | 97 | 5 |
| 1V | 750 и менее | 95 | 10 |

Приложение 3

Расстояния между судами (безопасный интервал) у причалов.

| Профиль или тип причального сооружения | Расстояние между судами, м, при габаритной длине судов, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | самоходных |  |  | несамоходных |  |  |
|  | более 100 | 100-65 | менее 65 | более 100 | 100-65 | менее 65 |
| Вертикальная или полуоткосная набережная | 15 | 10 | 8 | 20 | 15 | 10 |
| Откосная набережная с отдельными опорами | 20 | 15 | 10 | 25 | 20 | 15 |
| Плавучий причал | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 |

Приложение 4

Коэффициент использования грузоподъемности судна (Ψс)

| № п/п | Род груза | Ψс |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Зерно: тяжеловесное легковесное | 1,0 0,85 |
|  | Лес при перевалке: с железной дороги на воду с воды на железную дорогу | 0,50 0,90 |
|  | Пиломатериалы | 0,75 |
|  | Навалочные (уголь, руда, щебень, песок) | 1,0 |
|  | Тарно-штучные | 0,7 |
|  | Контейнеры: в судах универсальных в судах-контейнеровозах | 0,6 1,0 |
|  | Железобетонные изделия | 0,8 |
|  | Трубы стальные диам. 1020-1420 | 0,8 |

Примечание: Коэффициент Ψс может корректироваться исходя из конкретных условий судоходства.

Приложение 5

Нормы времени на выполнение маневровых и вспомогательных операций с судном у причала

| Наименование операций | Нормы времени выполнения операций, ч, при грузоподъемности судна, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | более 2000 т | 2000-1000 т | менее 1000 т |
| 1. Подход судна и швартовка к причалу при ходе: |  |  |  |
| - снизу | 0,50/0,60 | 0,40/0,50 | 0,30/0,40 |
| - сверху | 0,65/0,75 | 0,55/0,65 | 0,45/0,55 |
| 2. Отшвартовка и отход судна от причала при движении: |  |  |  |
| - вверх | 0,35/0,45 | 0,30/0,40 | 0,25/0,35 |
| - вниз | 0,50/0,60 | 0,40/0,50 | 0,30/0,40 |
| 3. Осмотр судна (груза) перед погрузкой или разгрузкой: |  |  |  |
| - зерновые насыпью | 1,0 | 0,75 | 0,50 |
| - остальные грузы | 0,35 | 0,30 | 0,25 |
| 4. Определение количества груза по осадке судна | 0,50 | 0,40 | 0,30 |
| 5. Оформление документов: |  |  |  |
| - зерновые насыпью | 0,75 | 0,60 | 0,50 |
| - навалочные и лесные (кроме пиломатериалов в пакетах) | 0,55 | 0,45 | 0,35 |
| - тарно-штучные грузы, контейнеры, металлогрузы, оборудование, ЖБИ, пиломатериалы в пакетах | 1,40 | 1,20 | 1,0 |

Приложение 6 . Коэффициенты месячной неравномерности . грузооборота(Кн).

| Наименование грузов | Коэффициент Кн |  |
| --- | --- | --- |
|  | Река | Водохранилище |
| Тарно-штучные грузы, в бочках, ящиках, мешках, тюках, кипах, рулонах Рыба в бочках, ящиках Овощи, фрукты свежие Контейнеры Цемент навалом и в таре Металлогрузы, металлолом Автомашины, с/хоз. машины, станки Сборный железобетон Кирпич строительный Пиломатериалы (россыпью, в пакетах) Круглый лес Соль Навалом Руда (колчедан, огарки и др.) Уголь каменный, бурый, антрацит Песок, гравийно-песчаная смесь Камень, щебень, гравий Минеральные удобрения Зерно насыпью: отправление прибытие Нефтегрузы | 1,3 1,4 1,6 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,25 1,3 1,2 1,15 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,8 1,4 | 1,4 1,5 1,7 1,2 1,4 1,45 1,4 1,4 1,5 1,35 1,5 1,3 1,20 1,3 1,15 1,30 1,35 1,35 2,0 1,5 |