Исходные данные

Мощность пассажиропотока в час пик Qmax. = 800

Табл. 1

| Часы суток | Коэффициенты неравномерности пассажиропотоков по часам суток нi |
| --- | --- |
| 5–6 | 0,2 |
| 6–7 | 0,95 |
| 7–8 | 1,0 |
| 8–9 | 0,9 |
| 9–10 | 0,5 |
| 10–11 | 0,4 |
| 11–12 | 0,3 |
| 12–13 | 0,2 |
| 13–14 | 0,5 |
| 14–15 | 0,6 |
| 15–16 | 0,6 |
| 16–17 | 0,8 |
| 17–18 | 0,9 |
| 18–19 | 1,0 |
| 19–20 | 0,6 |
| 20–21 | 0,4 |
| 21–22 | 0,4 |
| 22–23 | 0,3 |
| 23–0 | 0,2 |
| 0–1 | 0,1 |

Табл. 2

| Показатели маршрута | Вариант №7 |
| --- | --- |
| Количество промежуточных остановок (за оборот), ед | 28 |
| Протяжённость маршрута (за оборот), км | 19 |
| Техническая скорость, км/ч | 23 |
| Коэффициент дефицита автобусов | 0.96 |
| Нулевой пробег, км | 4 |
| Время простоя на промежуточном пункте, с | 12 |
| Суммарное время отстоя на конечных пунктах, мин | 7 |
| Себестоимость перевозок при н =1 (руб./пасс-км) автобуса: малой вместимости большой вместимости | 6,0 |
|  | 4,0 |

Определяем значения мощности пассажиропотока по часам суток

Qпасс. = Qmax.* ŋнi

Табл. 3

| Часы суток | нi | Qпасс |
| --- | --- | --- |
| 5–6 | 0,2 | 160 |
| 6–7 | 0,95 | 760 |
| 7–8 | 1,0 | 800 |
| 8–9 | 0,9 | 720 |
| 9–10 | 0,5 | 400 |
| 10–11 | 0,4 | 320 |
| 11–12 | 0,3 | 240 |
| 12–13 | 0,2 | 160 |
| 13–14 | 0,5 | 400 |
| 14–15 | 0,6 | 480 |
| 15–16 | 0,6 | 480 |
| 16–17 | 0,8 | 640 |
| 17–18 | 0,9 | 720 |
| 18–19 | 1,0 | 800 |
| 19–20 | 0,6 | 480 |
| 20–21 | 0,4 | 320 |
| 21–22 | 0,4 | 320 |
| 22–23 | 0,3 | 240 |
| 23–0 | 0,2 | 160 |
| 0–1 | 0,1 | 80 |

Рассчитываем время оборота, время рейса, эксплуатационную скорость автобуса на маршруте

Время оборота:

где Lм – протяженность маршрута, км

Vт – техническая скорость движения, км/ч

nп.о. – количество промежуточных остановок

tп.о. – время промежуточной остановки, мин

tк.о. – время конечной остановки, мин

60 – переводной коэффициент

tоб. = = 1,03 час = 60 мин

Время рейса:

tрейса =  tрейса = = 30 мин

Эксплуатационная скорость на маршруте:

Vэкс = Vэкс = = 19 км/ч

Выбор типа подвижного состава

Выбираем два типа автобусов, условно названных автобусами большой и малой вместимости, по которым ведется сравнение.

Табл. 4

| Марка и модель автобуса | Число мест для сидения qс, пасс. | Общая вместимость автобуса при ﻻ = 1 qн, пасс. |
| --- | --- | --- |
| ЛиАЗ-5256 | 30 | 85 |
| ЛиАЗ-6212 | 32 | 124 |

Расчёт потребного количества автобусов

Ам = ,

где Qmax – максимальная мощность пассажиропотока, пасс/ч;

qн – номинальная вместимость автобуса, пасс.

tо – время оборота автобуса на маршруте, мин;

Количество автобусов малой вместимости:

Ам ЛиАЗ-5256 =  10 ед.

Количество автобусов большой вместимости:

Ам ЛиАЗ-6212 = = 7 ед.

Определяем интервал движения автобусов

Интервал движения: Iа = , мин.

где tо – время оборота автобуса на маршруте, мин;

Ам – количество автобусов на маршруте;

Для автобусов малой вместимости:

Iа ЛиАЗ-5256 = = 6 мин

Для автобусов большой вместимости:

Iа ЛиАЗ-6212 = = 10 мин

Табл. 5

| Aм, ед | Интервалы Ia, мин |
| --- | --- |
| 1 | 60 |
| 2 | 30 |
| 3 | 20 |
| 4 | 15 |
| 5 | 12 |
| 6 | 10 |
| 7 | 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7 |
| 10 | 6 |

Для определения организационных показателей работы автобусов для каждого значения часового пассажиропотока – часовое количество автобусов на маршруте и интервал движения, строим номограмму:

Номограмма для определения часовой потребности в автобусах на маршруте:

|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

q = 124

q =85

По полученным данным составим таблицу

Табл. 6

| Часы суток | Мощность пассажиропотока | ЛиАЗ-5256 (qн = 85) | Ia | ЛиАЗ-6212 (qн = 124) | Ia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5–6 | 160 | 2 | 30 | 2 | 30 |
| 6–7 | 760 | 9 | 7 | 7 | 10 |
| 7–8 | 800 | 10 | 7 | 7 | 9 |
| 8–9 | 720 | 9 | 7 | 6 | 10 |
| 9–10 | 400 | 5 | 12 | 3 | 20 |
| 10–11 | 320 | 4 | 15 | 3 | 20 |
| 11–12 | 240 | 3 | 20 | 2 | 30 |
| 12–13 | 160 | 2 | 30 | 2 | 30 |
| 13–14 | 400 | 5 | 12 | 3 | 20 |
| 14–15 | 480 | 6 | 10 | 4 | 15 |
| 15–16 | 480 | 6 | 10 | 4 | 15 |
| 16–17 | 640 | 8 | 8 | 5 | 12 |
| 17–18 | 720 | 9 | 7 | 6 | 10 |
| 18–19 | 800 | 10 | 7 | 7 | 9 |
| 19–20 | 480 | 6 | 10 | 4 | 15 |
| 20–21 | 320 | 4 | 15 | 3 | 20 |
| 21–22 | 320 | 4 | 15 | 3 | 20 |
| 22–23 | 240 | 3 | 20 | 2 | 30 |
| 23–0 | 160 | 2 | 30 | 2 | 30 |
| 0–1 | 80 | 1 | 60 | 1 | 60 |

Корректировка выпуска автобусов на маршрут

Корректировка «пиковых» зон проводится в соответствии с возможностью ПАТП по выпуску автобусов, т.е. с учетом коэффициента дефицита автобусов:

Акпик = Арпик * Кдеф,

где Акпик – действительное (откорректированное) значение числа автобусов на маршруте;

Арпик – необходимое (расчетное) значение количества автобусов на маршруте;

Кдеф – коэффициент дефицита автобусов = 0.96

Корректировка «допиковой», «межпиковой» и «послепиковой» зон проводится в соответствии с выбором оптимальных величин интервалов движения по времени суток.

Минимальное количество автобусов, которое необходимо иметь на маршруте Аmin, определяется по предельно допустимому интервалу движения автобусов в часы спада пассажиропотоков по формуле:

Amin = =  = 4 ед.

Табл. 7

| Часы суток | Ар ЛиАЗ-5256 | Ак ЛиАЗ-5256 | Ар ЛиАЗ-6212 | Ак ЛиАЗ-6212 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5–6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 6–7 | 9 | 10 | 7 | 7 |
| 7–8 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| 8–9 | 9 | 10 | 6 | 7 |
| 9–10 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 10–11 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 11–12 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 12–13 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 13–14 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 14–15 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 15–16 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 16–17 | 8 | 9 | 5 | 6 |
| 17–18 | 9 | 10 | 6 | 6 |
| 18–19 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| 19–20 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 20–21 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 21–22 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 22–23 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 23–0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 0–1 | 1 | 4 | 1 | 4 |

Строим графики расчётного и скорректированного выпуска автобусов малой (q =85) и большой (q =124) вместимости на маршрут.

q =124

q =85

Коэффициент наполнения по часам суток в «межпиковой» зоне устанавливается с учетом уровня качества обслуживания пассажиров по формуле:  =

Табл. 8

| Часы суток | ЛиАЗ-5256 | ЛиАЗ-6212 |
| --- | --- | --- |
| 5–6 | 0,5 | 0,5 |
| 6–7 | 0,9 | 1 |
| 7–8 | 1 | 1 |
| 8–9 | 0,9 | 0,86 |
| 9–10 | 0,83 | 0,75 |
| 10–11 | 1 | 0,75 |
| 11–12 | 0,75 | 0,5 |
| 12–13 | 0,5 | 0,5 |
| 13–14 | 0,83 | 0,75 |
| 14–15 | 0,86 | 0,8 |
| 15–16 | 0,86 | 0,8 |
| 16–17 | 0,89 | 0,83 |
| 17–18 | 0,9 | 1 |
| 18–19 | 1 | 1 |
| 19–20 | 0,86 | 0,8 |
| 20–21 | 1 | 0,75 |
| 21–22 | 1 | 0,75 |
| 22–23 | 0,75 | 0,5 |
| 23–0 | 0,5 | 0,5 |
| 0–1 | 0,25 | 0,25 |

Окончательный выбор автобуса делается по экономическому критерию – себестоимости перевозок S.

Себестоимость изменяется обратно пропорционально качеству предоставляемых услуг:

S = ,

где Sﻻi – себестоимость 1 пасс-км при определенном значении ;

с – постоянная величина, равная значению себестоимости при  = 1;

– коэффициент наполнения автобуса в заданный час.

Табл. 9

| Часы суток | ЛиАЗ-5256 | ЛиАЗ-6212 |
| --- | --- | --- |
| 5–6 | 12 | 8 |
| 6–7 | 6,7 | 4,65 |
| 7–8 | 6 | 4 |
| 8–9 | 6,7 | 4,65 |
| 9–10 | 7,23 | 5,33 |
| 10–11 | 6 | 5,33 |
| 11–12 | 8 | 8 |
| 12–13 | 12 | 8 |
| 13–14 | 7,23 | 5,33 |
| 14–15 | 6,98 | 5 |
| 15–16 | 6,98 | 5 |
| 16–17 | 6,74 | 4,82 |
| 17–18 | 6 | 4 |
| 18–19 | 6 | 4 |
| 19–20 | 6,98 | 5 |
| 20–21 | 6 | 5,33 |
| 21–22 | 6 | 5,33 |
| 22–23 | 8 | 8 |
| 23–0 | 12 | 8 |
| 0–1 | 24 | 16 |

Для окончательного выбора автобуса определяют средневзвешенные величины коэффициента наполнения за сутки по формуле:

ср.взв. = ,

где ∑Qчас – суточный пассажирооборот, пасс/сут.

∑АЧ – транспортная работа, авт-ч.

Для ЛиАЗ-5256 ср.взв.= = 0,75

Для ЛиАЗ-6212 ср.взв = = 0,66

Для дальнейших расчётов выбираем автобус ЛиАЗ-6212, так как себестоимость этого автобуса ниже, чем у автобуса ЛиАЗ-5256, что подтверждает графическое изображение.

Графоаналитический метод по определению рациональной организации работы автобусов и труда водителей

В качестве исходного материала данного метода служит диаграмма потребности в автобусах по часам суток.

Целью графоаналитического метода является определение минимально необходимого набора режимов работы автобусов и водителей на маршруте при достижении наименьших общих затрат (машино-часов) с учетом ограничений, определяющих те или иные нормативы (продолжительность смен водителей, предоставление обеденных перерывов, сменность и т.д.).

На первом этапе графоаналитического метода определяем:

– линию «максимум», соответствующую максимальному количеству выпускаемых автобусов Аmax;

– зоны обеденных перерывов В1 и В2, равные В1(В2) = Аmax (0.5…2), ч;

– зону межсменного отстоя С;

– транспортную работу в автобусо-часах (Ач).

Определение рационального времени для обеденных перерывов и отстоев автобусов выполняется графически. Обеденные перерывы обычно предоставляются после окончания часов пик. Набор фонда времени на обеденные перерывы водителей утренних смен следует производить не позднее 5 часов после выхода последнего автобуса, а для водителей вечерних смен не позднее, чем за 4–5 часов до окончания работы автобусов на маршруте.

На втором этапе определяется общее количество машино-смен равное:

,

Где ∑tнул – суммарный нулевой пробег всех автобусов в течение суток, определяется по формуле:

∑tнул =

∑tнул == 1,22 ч

Tсм – продолжительность рабочей смены водителя, ч;

Tсм = 7 ч;

tп.з. – подготовительно-заключительное время;

tп.з. = 0,4 ч;

lнул – нулевой пробег, км;

lнул = 4 км;

Vт – техническая скорость, км/ч;

Vт = 23 км/ч.

= 15 смен,

Классификация автобусов по сменности определяется по выражению:

ΔАм = ∑АС – 2*Аmax,

где ΔАм – количество автобусов, продолжительность работы которых отличается от продолжительности работы автомобилей с двухсменным режимом работы.

ΔАм = 15 – 2*7 = 1

Примечание. Если:

ΔАм>0 – по абсолютной величине это значение соответствует количеству автобусов, имеющих трехсменный режим работы;

ΔАм<0 – по абсолютной величине это значение соответствует количеству автобусов, имеющих односменный режим работы;

ΔАм = 0 – все автобусы имеют двухсменный режим работы.

На третьем этапе графически перестраиваем зоны «В1», «В2» и «С» таким образом, чтобы каждому водителю был предоставлен обеденный перерыв с учетом норм, а разнообразие режимов работы автобусов по продолжительности было минимальным.

Определение формы работы автобусных бригад

Для всех полученных режимов работы автобусов необходимо выбрать формы работы автобусных бригад с учетом того, чтобы месячный баланс рабочего времени Вм норм укладывался в норматив:

Вм норм. = 173 (+10)

Фактический месячный баланс определяется по формуле:

Вм = Тсм * Др, ч

Вм = (Тм + tдоп + tп.з. + tнул.)*Др, ч

где Тм – время работы водителя на маршруте;

tдоп – дополнительное время работы водителя по заказу;

tп.з. – подготовительно-заключительное время;

tнул – время на нулевой пробег;

Др – количество рабочих дней в течение месяца.

Тсм=∑tмаршрута+tнул+tн/з+tзаказа

Тсм=19/3+0.2+0.4=6.93 ч

Расчет цикличности работы водителей – чередование рабочих и выходных дней водителя – определяется по формуле:

Др =Вм норм. / Тсм. факт

Др = 173 /6.93 = 24,96 = 25 смен

Соотношение (Др/Дк), где Дк – календарное количество дней за месяц, будет являться основой для составления графика работы водительских бригад.

Др/Дк = 25/30 = РРВРР

Табл. 10. График работы водительских бригад

| авт | вод | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | …. | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В |  | Р | В |
|  | 2 | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р |  | В | Р |
|  | 3 | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р |  | Р | Р |
| 2 | 4 | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В |  | Р | В |
|  | 5 | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р |  | В | Р |
|  | 6 | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р |  | Р | Р |

Табл. 11. Сводное маршрутное расписание

| № вых. | tвых | Нач. пункт | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б |
| 201 | 445 | А | 500 | 530 | 600 | 630 | 700 | 730 | 800 | 830 |  |  |
|  |  |  | 500 | 530 | 600 | 630 | 700 | 730 | 800 | 830 |  |  |
| 202 | 445 | Б |  | 500 | 530 | 600 | 630 | 700 | 730 | 800 |  |  |
|  |  |  |  | 500 | 530 | 600 | 630 | 700 | 730 | 800 |  |  |
| 203 | 500 | А | 515 | 545 | 615 | 645 | 715 | 745 | 815 | 845 |  |  |
|  |  |  | 515 | 545 | 615 | 645 | 715 | 745 | 815 | 845 |  |  |
| 204 | 500 | Б |  | 515 | 645 | 715 | 745 | 815 | 845 | 915 |  |  |
|  |  |  |  | 515 | 545 | 615 | 645 | 715 | 845 | 915 |  |  |
| 205 | 545 | А |  |  | 600 | 630 | 700 | 730 | 800 | 830 |  |  |
|  |  |  |  |  | 600 | 630 | 700 | 730 | 800 | 830 |  |  |
| 206 | 545 | Б |  |  |  | 600 | 630 | 700 | 730 | 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 600 | 630 | 700 | 730 | 800 |  |  |
| 207 | 600 | А |  |  | 610 | 640 | 710 | 740 | 810 | 840 |  |  |
|  |  |  |  |  | 610 | 640 | 710 | 740 | 810 | 840 |  |  |

Табл. 12. Суточная ведомость технико-эксплуатационных показателей

| Наименование показателей | Единицы измерения | Численные значения | Формула |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность маршрута, lм | км | 19 | По условию |
| Время оборотного рейса, toб | ч | 1 |  |
| Эксплуатационная скорость, Vэ | км/ч | 19 |  |
| Общее нарядное время, в т.ч.: | ч/сут | 152,27 | + ++ |
| Маршрутное, ∑АМ | ч/сут | 127 |  |
| На нулевой пробег, ∑tнул | ч/сут | 1,22 | ∑tнул = |
| Подготовительно-заключительное время водителей, ∑tп.з. | ч/сут | 0,8 | = 0,4 * |
| Доп. время работы, ∑tз. | ч/сут | 4 | Схема |
| Межсменное время отстоя, зона С | ч | 14 | Схема |
| Общий суточный пробег, в т.ч.: | км/сут | 1890 | =+ |
| На маршруте ∑Lм | км/сут | 1862 | = * |
| Нулевой ∑Lнул | км/сут | 28 | = * |
| Коэффициент использования пробега, β | - | 0,98 | = |
| Число рейсов автобусов, Zр | ед./сут | 14 |  |
| Количество автобусов, работающих на маршруте, Ам | ед. | 7 |  |
| Тип и пассажировместимость автобуса | пасс. | ЛиАЗ-6212, q= 124 |  |
| Коэффициент наполнения, ﻻ ср. взв. | - | 0,66 |  |
| Количество водителей, работающих на маршруте, Nв | ед. | 15 |  |
| Количество рабочих смен водителей, Nр.с.м. | ед./сут | 2 |  |

Список используемой литературы

- А.И. Рощин, А.А. Пасынский Организация городского автобусного маршрута, М. 2008.