Содержание

1. Техническое описание

2. Сборочный чертёж

3. Перечень элементов

4. Программа для сверлильного станка

5. Программа для фотоплоттера

1. Техническое описание

Автоматическое оповещение по заданному телефонному номеру о проникновении на охраняемый объект — стандартная функция в так называемых телефонных серверах — АОНах. Однако практическое использование этой функции сопряжено с рядом затруднений: сложность резервирования по питанию из-за значительного энергопотребления, проблематичность скрытой установки, незащищенность от обрыва телефонной линии и, наконец, высокая стоимость. В бытовых условиях, например для охраны квартиры, можно использовать более простые специализированные устройства, об одном из них и идет разговор в публикуемой здесь статье. Предлагаемая система охранной сигнализации (см. схему) представляет собой самостоятельное устройство, которое на время охраны квартиры подключают к телефонной линии вместо основного телефонного аппарата. Охранным датчиком (или датчиками) служат пружинящие контакты, вмонтированные в проем входной двери, срабатывающие при их размыкании. Функцию индикатора состояния контактов датчика выполняет светодиод HL2.

Цифровая часть системы состоит из контроллера охраны, аналогичного предложенному в [1], формирователя-распределителя управляющих сигналов, узла блокировки автодозвона, узла сопряжения с телефонной линией, наборного узла и узла управления внешним сигнализатором. Контроллер охраны собран на элементах DD1.3, DD1.4, DD5.2—DD5.4, счетчике DD7 и D-триггерах DD6.1, DD6.2, DD8.1, формирователь-распределительна счетчике DD9 и D-триггере DD8.2, узел блокировки автодозвона — на элементе DD1.1 и триггерах микросхемы DD2, узел управления внешним сигнализатором — на элементе DD5.1 и транзисторах VT4, VT5. Наборный узел и узел сопряжения с телефонной линией, аналогичные используемым в трубках-телефонах, образуют клавишная клавиатура (КК), микросхема DD10 и транзисторы VT1—VT3. Работа специализированной микросхемы К1008ВЖ1 (DD10) подробно описана в [2].

Устройство включают двухпозиционным переключателем SA1: контакты SA1.1 подключают его к телефонной линии, а контакты SA1.2 — к источнику питания GB1. При установке переключателя SA2 в положение "Набор" на резисторе R14 появляется напряжение высокого уровня, устанавливающее триггер DD6.2 и счетчик DD7 контроллера охраны в нулевое состояние. Одновременно блокируется работа тактового генератора импульсов, собранного на элементах DD1.3 и DD1.4, обнуляются счетчик-дешифратор DD9 и триггер DD8.2, выполняющие функцию формирователя-распределителя. Сигналом разрешения служит напряжение низкого уровня, поступающее на вход 6 элемента DD3.2. Узел сопряжения с линией при этом имитирует режим "снятой" трубки, о чем сигнализирует светодиод HL1 "Линия". При таком состоянии устройства можно не спеша проверить срабатывание датчика при открывании входной двери и, пользуясь клавиатурой, подключенной к микросхеме DD10, набрать номер телефона оповещения. Для проверки правильности набора номера достаточно снять трубку телефонного аппарата, убедиться в соединении с телефоном оповещения, после чего положить трубку.

Составной транзистор VT1VT2, выполняющий функцию наборного ключа, управляется сигналом, поступающим к нему с выхода NSI микросхемы DD10. Если номер телефона оповещения набран ранее и хранится в памяти этой микросхемы, то вне зависимости от положения переключателя SA1 проверить правильность его набора можно последовательным нажатием на клавиши "#" и "*". Кстати, эта манипуляция, но реализуемая автоматически, и является основой автодозвона системы в охранном режиме.

При переводе переключателя SA2 в положение "Охрана" сигнал высокого уровня на входе 6 элемента DD3.2, поступающий с выхода 0 микросхемы DD9, закрывает наборный ключ VT1VT2 и светодиод HL1 гаснет, что означает состояние "Трубка положена". При выходе из квартиры контакты датчика кратковременно размыкаются, триггер DD6.2 переключается в единичное состояние и запускает тактовый генератор. Через 30 с на выходе 213 DD7 возникнет положительный перепад напряжения, который переключает триггер DD6.2 в нулевое состояние, что, в свою очередь, вызовет блокировку работы тактового генератора. На выходе 213 микросхемы DD7 сохраняется сигнал высокого уровня, а триггер DD8.1, управляющий работой формирователя-распределителя, остается в нулевом состоянии. С этого момента устройство переходит в режим охраны.

Предположим, что датчик сработал. В этом случае триггер DD6.2 переключается в единичное состояние и запускает тактовый генератор. Через 15 с на выходе 210 счетчика DD7 возникнет сигнал высокого уровня, который переключает триггер DD8.1 в единичное состояние, разрешающее работу счетчика DD9. Синхроимпульсы, поступающие на вход CN этого счетчика, вызовут последовательное возникновение на его выходах импульсов высокого уровня. Сначала произойдет "снятие" трубки в линии из-за появления на выходе 0 сигнала низкого уровня, а затем последовательное включение ключей DD4.2, DD4.3, имитирующих нажатие клавиш "#" и "*" клавиатуры. С выхода NSI микросхемы DD10 станут поступать импульсы кодового набора, а в линии начнется набор номера телефона оповещения. Одновременно на выходе Х1 микросхемы DD10 возникнут импульсы опроса клавиатуры, следующие на вход СО ключевого элемента DD4.4. Этот элемент, управляемый сигналами с выхода 4 микросхемы DD9, а также цепь R21C9 останавливают работу формирователя-распределителя на время набора номера —через элемент DD5.4 блокируют тактовый генератор. Как только номер телефона набран и счетчик DD9 "досчитает" до появления на его выходе 7 сигнала высокого уровня, дальнейшая его работа блокируется по • входу СР. Через диод VD5 на вход СО элемента DD4.1 поступает разрешающий сигнал, обеспечивающий выдачу в линию прерывистого тонального сигнала. Сигнал длится примерно 15с, пока на выходе 2 счетчика DD7 контроллера охраны не появится сигнал низкого уровня. Это приводит к переключению триггера DD8.1, обнулению счетчика DD9 и появлению на его выводе 0 сигнала высокого уровня, обеспечивающего закрывание транзистора VT1VT2 ("Трубка положена"). На этом этапе в работу устройства вступает триггер DD2.1. Появление на его инверсном выходе напряжения высокого уровня прекращает автодозвон. Так произойдет, если за время, пока триггер DD8.1 блокирует работу формирователя-распределителя, на синхровходе триггера DD2.1 возникнет импульс.

Конденсатор С1 и резистор R2, соединяющие вход 8 элемента DD1.1 с телефонной линией, служат для выделения вызывного сигнала (100 В, 25 Гц), который и обеспечивает переключение триггера DD2.1. Одновибратор DD2.2 при этом выходным сигналом разрешает временную (на 3...5 с) выдачу сигнала оповещения в линию. Если вызывного сигнала, блокирующего дальнейший автодозвон, не было, то контроллер охраны и формирователь-распределитель продолжают выполнять вышеописанную работу. В устройстве предусмотрен выход оповещения об обрыве телефонной линии при срабатывании датчика в режиме "Охрана". К этому выходу (контакты Х5, Х6) можно подключить с соблюдением полярности внешний сигнализатор, срабатывающий при кратковременном размыкании контролируемой цепи.

Узел управления внешним сигнализатором работает следующим образом. Сигнал высокого уровня, поступающий на вход 2 элемента DD5.1 в состоянии "Трубка положена", открывает транзисторы VT4, VT5 и тем самым замыкает контрольную цепь внешнего сигнализатора. При срабатывании датчика и включении автодо-звона появление с линии сигнала высокого уровня на входе 1 элемента DD5.1 не позволяет транзисторам VT4, VT5 закрыться (кратковременные помехи гасятся конденсатором С5). Если напряжение в линии отсутствует, то на выходе элемента DD5.1 возникает сигнал высокого уровня, совпадающий по времени с сигналом управления наборным ключом, что, в свою очередь, приводит к закрыванию транзисторов VT4, VT5 и срабатыванию внешнего сигнализатора.

Микросхемы серии К561, используемые в устройстве, можно заменить на аналогичные им серии 564, КР1561. Микросхема КР1008ВЖ1 заменима на КР1008ВЖ7, транзистор КТ815Г (VT2) — на КТ961А, а КТ503Е (VT1) — на КТ630А, мост КЦ407А — на четыре диода КД105Б или КД209. Все резисторы, кроме подстроечного R15, — МЛТ. Конденсаторы — любые подходящие по номиналу, но конденсатор С1 должен быть на номинальное напряжение не менее 160 В. Светодиоды АЛ307Б заменимы на другие красного свечения. Источником питания устройства служит батарея, составленная из трех гальванических элементов 316, 332, 343 или четырех аккумуляторов Д-0,1, Д-0,25. Ток потребления в режиме охраны не превышает 1 мА, в выключенном состоянии (при хранении в памяти микросхемы DD10 набранного номера телефона) — не более 10 мкА. Печатная плата для описанного устройства не разрабатывалась. Все его детали смонтированы на одной общей плате размерами 160х80 мм. Резиновая клавиатура (от микрокалькулятора) приклеена к плате со стороны печатных проводников. Там же установлены сдвоенный микропереключатель ПД1 и светодиоды. Налаживание устройства сводится к настройке тактового генератора на частоту 500 Гц и, если необходимо, подбору резистора R12 для выбора оптимальной частоты набора номера телефона оповещения

2. Сборочный чертеж

Рис. 1. Плата печатная. Сборочный чертёж

Рис. 2. Разводка печатной платы.

3. Перечень элементов

P-CAD Component and Net Attributes C:\...\Плата.PCB

======================================================

RefDes Type Value

--------------- --------------- ---------------

+4.5V 15

24 15 GND

C1 C0805

C2 C0805 0.022mk

C3 C0805 0.022mk

C4 K50-35-25V-10U 10mk

C5 C0805 45mk

C6 C0805 220

C7 C0805 0.047mk

C8 C0805 0.1mk

C9 C0805 270

C10 C0805 0.047мк

C11 C0805 0.047мк

C12 C0805 0.047мк

DD1 К561ЛА7

DD2 К561ТМ2

DD3 К561ЛЕ5

DD4 К561КТ3

DD5 К561ЛЕ5

DD6 К561ТМ2

DD7 К561ИЕ16

DD8 К561ТМ2

DD9 К561ИЕ8

DD10 KR1008VJ1 KR1008ВЖ1

HL1 АЛ307Б

HL2 АЛ307Б

R1 SMD0805 220k

R2 SMD0805 220k

R3 SMD0805 3k

R4 R05W_VERT 270

R5 SMD0805 56k

R6 SMD0805 300k

R7 SMD0805 820k

R8 SMD0805 56k

R9 SMD0805 22k

R10 SMD0805 22k

R11 SMD0805 100k

R12 SMD0805 100k

R13 SMD0805 56k

R14 SMD0805 56k

R15 SMD0805

R16 SMD0805 5.5k

R17 SMD0805 820

R18 SMD0805 100k

R19 SMD0805 820

R20 SMD0805 56k

R21 SMD0805 270k

SA1.1 SAA-2

SA1.2 SAA-2

SA2 SB2

SB1 SAA-2

SB2 SAA-2

SB3 SAA-2

SB4 SAA-2

SB5 SAA-2

SB6 SAA-2

SB7 SAA-2

SB8 SAA-2

SB9 SAA-2

SB10 SAA-2

SB11 SAA-2

SB12 SAA-2

VD1 KC407A VD1

VD2 КД522А

VD3 КС139А

VD4 КД522А

VD5 КД522А

VT1 KT503 KT503

VT2 KT815 KT815

VT3 KT315 VT3

VT4 KT361 VT4

VT5 KT315 VT5

X5 15

X6 15

XT1 BT2A

XT2 BT2A

NetName Width

--------------- ---------------

+5V 0.8mm

GND 0.8mm

4. Программа для сверлильного станка

M48

;FILE_FORMAT=4:2

METRIC,TZ,0000.00

;TYPE=PLATED

T01C0.60

T02C0.80

T03C0.97

T04C1.00

T05C1.10

T06C1.17

T07C1.50

%

T01

X+13300Y+8700

X+13550

X+13800

X+14050

X+14300

X+14550

X+14800

Y+7950

X+14550

X+14300

X+14050

X+13800

X+13550

X+13300

Y+10200

X+13550

X+13800

X+14050

X+14300

X+14550

X+14800

Y+9450

X+14550

X+14300

X+14050

X+13800

X+13550

X+13300

X+13350Y+7200

X+13600

X+13850

X+14100

X+14350

X+14600

X+14850

Y+6450

X+14600

X+14350

X+14100

X+13850

X+13600

X+13350

X+7850Y+5750

X+8100

X+8350

X+8600

X+8850

X+9100

X+9350

Y+5000

X+9100

X+8850

X+8600

X+8350

X+8100

X+7850

X+7800Y+8150

X+8050

X+8300

X+8550

X+8800

X+9050

X+9300

Y+7400

X+9050

X+8800

X+8550

X+8300

X+8050

X+7800

X+10850Y+12350

X+11100

X+11350

X+11600

X+11850

X+12100

X+12350

X+12600

Y+11600

X+12350

X+12100

X+11850

X+11600

X+11350

X+11100

X+10850

Y+11050

X+11100

X+11350

X+11600

X+11850

X+12100

X+12350

X+12600

Y+10300

X+12350

X+12100

X+11850

X+11600

X+11350

X+11100

X+10850

X+10950Y+9900

X+11200

X+11450

X+11700

X+11950

X+12200

X+12450

Y+9150

X+12200

X+11950

X+11700

X+11450

X+11200

X+10950

X+7850Y+6950

X+8100

X+8350

X+8600

X+8850

X+9100

X+9350

Y+6200

X+9100

X+8850

X+8600

X+8350

X+8100

X+7850

T02

X+7800Y+8650

X+7500

X+13816Y+13896

X+14092Y+13902

X+14616Y+13896

X+14892Y+13902

T03

X+11800Y+12950

X+11550

X+11300

X+13650Y+11550

X+13400

X+13150

X+7704Y+12400

X+7829Y+12250

X+7954Y+12400

X+8350Y+13350

Y+13100

Y+12850

X+9350

Y+13100

Y+13350

X+9100Y+11500

Y+11246

Y+10992

Y+10738

Y+10484

Y+10230

Y+9976

Y+9722

X+8084

Y+9976

Y+10230

Y+10484

Y+10738

Y+10992

Y+11246

Y+11500

X+9100Y+9468

Y+9214

X+8084

Y+9468

X+9100Y+8960

X+8084

X+14000Y+12700

X+13750

X+13500

X+9850Y+11900

X+10100

X+9600

T04

X+14700Y+4900

X+13430

X+9820Y+12790

X+10150Y+12800

X+14700Y+5400

X+13430

X+12400Y+13300

X+13670

T05

X+12650Y+13950

X+13150

X+14800Y+12600

Y+13000

X+11025Y+5075

X+11675

X+11021Y+5525

X+11675

X+10025Y+5075

X+10675

X+10021Y+5525

X+10675

X+10025Y+8075

X+10675

X+10021Y+8525

X+10675

X+11025Y+8075

X+11675

X+11021Y+8525

X+11675

X+11025Y+7075

X+11675

X+11021Y+7525

X+11675

X+10025Y+7075

X+10675

X+10021Y+7525

X+10675

X+10475Y+13725

X+11125

X+10471Y+14175

X+11125

X+11475Y+13725

X+12125

X+11471Y+14175

X+12125

X+11025Y+6075

X+11675

X+11021Y+6525

X+11675

X+10025Y+6075

X+10675

X+10021Y+6525

X+10675

X+12025Y+5075

X+12675

X+12021Y+5525

X+12675

X+12025Y+8075

X+12675

X+12021Y+8525

X+12675

X+12025Y+7075

X+12675

X+12021Y+7525

X+12675

X+12025Y+6075

X+12675

X+12021Y+6525

X+12675

T06

X+14500Y+5850

X+13484

T07

X+8052Y+14094

X+7552

X+9152

X+8652

X+14948Y+11494

Y+11094

X+14448Y+11494

Y+11094

T00

M30

5. Программа для фотоплоттера

G04*

G04*

G04 File: Плата.PLT, Mon Jun 08 03:57:06 2009*

G04 Source: P-CAD 2006 PCB, Version 19.00.666, (C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\P-CAD\Плата.PCB)*

G04 Format: Gerber Format (RS-274-D), ASCII*

G04*

G04 Format Options: Absolute Positioning*

G04 Leading-Zero Suppression*

G04 Scale Factor 1:1*

G04 NO Circular Interpolation*

G04 Millimeter Units*

G04 Numeric Format: 4.4 (XXXX.XXXX)*

G04 G54 NOT Used for Aperture Change*

G04*

G04 File Options: Offset = (0.000mm,0.000mm)*

G04 Drill Symbol Size = 2.032mm*

G04 Pad/Via Holes*

G04*

G04 File Contents: Pads*

G04 Vias*

G04 No Designators*

G04 No Types*

G04 No Values*

G04 No Drill Symbols*

G04 Top*

G04 Bottom*

G04 Board*

G04*

G04*

G04 Aperture Descriptions*

G04 D010 EL X0.254mm Y0.254mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) DR*

G04 "Ellipse X10.0mil Y10.0mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Draw"*

G04 D011 EL X0.300mm Y0.300mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) DR*

G04 "Ellipse X11.8mil Y11.8mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Draw"*

G04 D012 EL X0.050mm Y0.050mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) DR*

G04 "Ellipse X2.0mil Y2.0mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Draw"*

G04 D013 EL X0.100mm Y0.100mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) DR*

G04 "Ellipse X3.9mil Y3.9mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Draw"*

G04 D014 EL X0.102mm Y0.102mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) DR*

G04 "Ellipse X4.0mil Y4.0mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Draw"*

G04 D015 EL X0.127mm Y0.127mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) DR*

G04 "Ellipse X5.0mil Y5.0mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Draw"*

G04 D016 EL X0.200mm Y0.200mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) DR*

G04 "Ellipse X7.9mil Y7.9mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Draw"*

G04 D017 EL X0.250mm Y0.250mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) DR*

G04 "Ellipse X9.8mil Y9.8mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Draw"*

G04 D018 EL X2.581mm Y2.581mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Ellipse X101.6mil Y101.6mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D019 EL X2.881mm Y2.881mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Ellipse X113.4mil Y113.4mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D020 EL X1.300mm Y1.300mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Ellipse X51.2mil Y51.2mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D021 EL X1.524mm Y1.524mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Ellipse X60.0mil Y60.0mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D022 EL X1.681mm Y1.681mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Ellipse X66.2mil Y66.2mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D023 EL X1.778mm Y1.778mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Ellipse X70.0mil Y70.0mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D024 EL X1.800mm Y1.800mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Ellipse X70.9mil Y70.9mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D025 EL X1.905mm Y1.905mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Ellipse X75.0mil Y75.0mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D026 EL X2.000mm Y2.000mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Ellipse X78.7mil Y78.7mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D027 EL X2.159mm Y2.159mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Ellipse X85.0mil Y85.0mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D028 EL X2.181mm Y2.181mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Ellipse X85.9mil Y85.9mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D029 EL X2.200mm Y2.200mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Ellipse X86.6mil Y86.6mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D030 EL X2.381mm Y2.381mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Ellipse X93.7mil Y93.7mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D031 EL X2.500mm Y2.500mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Ellipse X98.4mil Y98.4mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D032 EL X3.000mm Y3.000mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Ellipse X118.1mil Y118.1mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D033 EL X3.381mm Y3.381mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Ellipse X133.1mil Y133.1mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D034 RR X1.200mm Y1.138mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Rounded Rectangle X47.2mil Y44.8mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D035 RR X1.138mm Y1.200mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Rounded Rectangle X44.8mil Y47.2mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D036 SQ X1.300mm Y1.300mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Rectangle X51.2mil Y51.2mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D037 SQ X1.524mm Y1.422mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Rectangle X60.0mil Y56.0mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D038 SQ X1.422mm Y1.524mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Rectangle X56.0mil Y60.0mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D039 SQ X1.524mm Y1.524mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Rectangle X60.0mil Y60.0mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D040 SQ X1.681mm Y1.681mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Rectangle X66.2mil Y66.2mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D041 SQ X1.778mm Y1.778mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Rectangle X70.0mil Y70.0mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D042 SQ X1.800mm Y1.800mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Rectangle X70.9mil Y70.9mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D043 SQ X1.905mm Y1.803mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Rectangle X75.0mil Y71.0mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D044 SQ X1.803mm Y1.905mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Rectangle X71.0mil Y75.0mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D045 SQ X1.905mm Y1.905mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Rectangle X75.0mil Y75.0mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D046 SQ X2.000mm Y2.000mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Rectangle X78.7mil Y78.7mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D047 SQ X2.159mm Y2.159mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Rectangle X85.0mil Y85.0mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D048 SQ X2.181mm Y2.181mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Rectangle X85.9mil Y85.9mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04 D049 SQ X2.381mm Y2.381mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) FL*

G04 "Rectangle X93.7mil Y93.7mil H0.0mil 0.0deg (0.0mil,0.0mil) Flash"*

G04*

%FSLAX44Y44*%

%SFA1B1*%

G04*

G71*

G90*

G01*

D02*

D38*

X855000Y955000D03*

Y932140D03*

X1040000Y1010000D03*

Y1032860D03*

D02*

D31*

X1265000Y1395000D03*