МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАДАНИЕ

для курсового проектирования по предмету Организация и управление энергетической службой АПК___________________________________________

учащегося IV курса 69 «э» группы Червоника Александра Дмитриевича __________________________________________________________________

Жировичского государственного аграрно-технического колледжа____

Тема курсового проекта Организация обслуживания электроустановок и электрооборудования кормового блока на 800 голов крупного рогатого скота

При выполнении курсового проекта по названной теме необходимо представить:

1. Расчетно-пояснительная записка

Введение; Общая часть; Расчет объема электрохозяйства в условных единицах; Разработка форм организации обслуживания и ремонта электрооборудования в хозяйстве; Определение штатной численности и годового фонда заработной платы работников электротехнической службы; Структура электротехнической службы; Расчет годовой потребности хозяйства в электроэнергии; Специальная часть; Характеристика электрифицируемого объекта; Расчет годового объема ТО и ТР электрооборудования; Составление годового графика ППРЭ с/х; Определение потребности электрохозяйства в материалах и запасных частях; Заключение; Литература

2. Графическая часть проекта

Лист-1 _______________________________________________

Лист-2 _______________________________________________

Лист-3 ________________________________________

Лист-4________________________________________________

Дата получения задания « » г

Дата окончания « » г

Преподаватель-руководитель

курсового проекта

Исходные данные

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. |  | Количество |  | Время работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ч. |  | мес. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 | Коровник №1, N=800 гол - светильники с ЛЛ - светильники с ЛН - эл.двигатель до 10 кВт - облучательные установки | шт. шт. шт. шт. |  | 82 27 2 30 |  | 6 |  | 12 12 3 |
| 2 | Молочный блок - светильники с ЛЛ - эл. двигатель до 10 кВт - эл. водонагреватель ВЭТ-400 | шт. шт. шт. |  | 14 11 1 |  | 4 |  | 12 12 |
| 3 | Мастерские - светильники с ЛН - светильники с ЛН - эл. двигатель до 10 кВт - трансформатор сварочный до 300А - вулканизатор - выпрямитель зарядный - преобразователь сварочный - эл. водонагреватель ВЭТ-400 - щит А с кол реле более 5 | шт. шт. шт. шт. шт. 1 уст 1 уст 1 уст 1 уст шт |  | 19 9 12 11 1 1 2 2 2 1 |  | 3 8 |  | 12 12 12 12 3 12 |
| 4 | С.Д.К. - светильники с ЛН - эл. двигатель до 1 кВт | шт. шт. |  | 20 1 |  | 4 |  | 12 |
| 5 | Детский сад - светильники с ЛЛ - эл.водонагреватель бытовой - эл. двигатель до 10 кВт | шт. шт. шт. |  | 24 1 2 |  | 4 |  | 12 12 |
| 6 | Жилые дома | Кв. |  | 72 |  |  |  |  |
| 7 | Кормоцех - светильники с ЛН - светильники с ЛЛ - щит А с кол. реле >5 - эл. двигатель до 1 кВт - эл. двигатель до 10 кВт - эл. двигатель до 40 кВт | шт. шт. шт. шт. шт. шт. |  | 8 4 2 8 9 9 |  | 6 6 6 |  | 8 8 8 |
| 8 | Овощехранилище - светильники с ЛЛ - светильники с ЛН - эл. двигатель до 10 кВт - эл. водонагреватель ВЭТ-400 - эл. паровой котел до 160 кВт | шт. шт. шт. шт. шт. |  | 35 42 17 1 1 |  | 15 |  | 12 12 5 5 |
| 9 | # Воздушные ЛЭП до 1 кВ |  | км | 1,3 |  |  |  |  |
| 10 | Дизельные электростанции на один агрегат до 100 кВт |  | шт. | 1 |  |  |  |  |

Электрохозяйство: 2 участка – 311 у. е. 3 участка – 329 у.е.

Годовое потребление электроэнергии на производственные цели 937 тыс. кВтּч.

Реферат

Курсовая работа выполнена по теме «Организация обслуживания электроустановок и электрооборудования кормового блока на 800 голов крупного рогатого скота» и состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части. Расчетно-пояснительная записка выполнена на страницах печатного текста, а графическая часть – на одном листе формата А1. В расчетно-пояснительной записке насчитывается 15 таблиц и один рисунок. Для выполнения работы использовались три литературных источника. Ключевые слова: техническое обслуживание, текущий ремонт, условная единица, система планово предупредительного ремонта. В расчетно пояснительной записке произведен расчет объема электрохозяйства в условных единицах, на основании которого определена форма обслуживания электроустановок хозяйства, а также выбрана штатная численность работников электротехнической службы. Разработана структура электротехнической службы хозяйства и распределены электромонтеры по отдельным службам. Определена годовая потребность в электроэнергии по хозяйству. В специальной части работы определен объем работ по ТО и ТР, на основании чего составлен годовой график по ТО и ТР по объекту. Определена потребность в материалах и запасных частях.

Введение

Техническое состояние оборудования оказывает существенное влияние на рациональное использование электроэнергии, определяет условия труда и повышает его производительность. От бесперебойной и надежной работы электрооборудования зависит работа всего производственного процесса, и качество производимой продукции.

Задача организации обслуживания электрооборудования состоит в том, чтобы до минимума свести простои технологического оборудования и величину ущерба от преждевременного выхода его из строя. В процессе эксплуатации электрооборудования снижается его работоспособность, главным образом из-за износа и разрушения отдельных частей, узлов и деталей, ухудшается экономические характеристики. Восстановить это можно путем ремонта, пр котором производиться замена или восстановление изношенных узлов и деталей. Регулировка агрегатов и аппаратов.

Ответственность за организацию технический эксплуатации электроустановок и их правильное использование несут руководители предприятий и хозяйств, на балансе которых находиться эти установки. Предупреждение проявления неисправностей и обеспечение длительных сроков работы электроустановок и электрооборудования должны быть главными в работе лиц ответственных за их содержание.

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Расчёт объёма электрического хозяйства в условных единицах

Электрическое хозяйство сельскохозяйственных предприятий представлено большим количеством разнообразных объектов, электроустановок и сооружений. Для определения объёма работ, выполняемой электротехнической службой предприятия, необходимо всё оборудование, находящееся на балансе предприятия, привести к одному показателю— условной единице.

Объём электрического хозяйства в условных единицах электрооборудования определяют путём пересчёта физического числа единиц электротехнического оборудования в условные при помощи переводных коэффициентов.

Количество условных единиц электрооборудования (Ny.ед.) по даному числу электрооборудования (n) определяют по формуле:

Nу.ед. = n • Кп • Кпп

где: n - количество электрооборудования данного вида.

Кп—коэффициент переводной (приложение Б)

Кпп—поправочный коэффициент (приложение Б, примечание).

Количество у.е. для воздушной линии составит:

Nу.ед. =1,3·3,93·1=5,1.

Аналогично производим расчет условных единиц для электрооборудования объектов первого участка.

Данные расчётов сводим в таблицу 1.1

Таблица 1.1 Расчёт объёма электрохозяйства

| Наименование объекта оборудования |  | Единица измерения | Кол-во оборудования |  |  | Коэффициенты |  |  |  | Всего в условных единицах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | перевод. | поправ. |  |  |
| 1. |  | 2. |  | 3. |  |  | 4. |  | 5. | 6. |
| 1. Воздушные линии электропредач |  | км. |  | 1,3 |  |  | 3,93 |  | 1 | 5,1 |
| 2. Дизельные электростанции |  | шт. |  | 1 |  |  | 10 |  | 0,15 | 1,5 |
| 3.Электропривод с АД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 в сухих и влажных помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 1 кВт |  | шт. |  | 13 |  |  | 0,44 |  | 0,85 | 4,9 |
| от 1,1 до 10 кВт |  | шт. |  | 11 |  |  | 0,61 |  | 1 | 6,71 |
| от 1,1 до 10 кВт |  | шт. |  | 2 |  |  | 0,61 |  | 0,85 | 1,037 |
| 3.2 в сырых и пыльных помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 1 кВт |  | шт. |  | 17 |  |  | 0,92 |  | 1,2 | 18,768 |
| 3.3 в особо сырых помещениях с химически активной средой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 1 кВт |  | шт. |  | 8 |  |  | 0,88 |  | 1,0 | 7,04 |
| от 1,1 до 10 кВт |  | шт. |  | 4 |  |  | 1,28 |  | 0,85 | 4,352 |
| от 1,1 до 10 кВт |  | шт. |  | 11 |  |  | 1,28 |  | 1 | 14,08 |
| от 10,1 до 40кВт |  | шт. |  | 9 |  |  | 1,55 |  | 1 | 13,95 |
| 4 Электротермические установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 электроводонагреватель с трубчатыми нагревательными элементами |  | шт. |  | 1 |  |  | 1,66 |  | 1 | 1,66 |
| 4.1 электроводонагреватель с трубчатыми нагревательными элементами |  | шт. |  | 2 |  |  | 1,66 |  | 0,7 | 3,486 |
| 4.2 Электродные паровые котлы до 160кВт |  | шт. |  | 1 |  |  | 0,98 |  | 1 | 0,98 |
| 4.4 Электровулканизатор |  | шт. |  | 1 |  |  | 0,29 |  | 1 | 0,29 |
| 5 Сварочные установки |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Трансформатор сварочный |  | шт. |  | 1 |  |  | 0,99 |  | 1 | 0,99 |
| 6 Выпрямитель зарядный |  | шт. |  | 2 |  |  | 0,53 |  | 1 | 1,06 |
| 7 Электроосветительные установки |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 В сухих и влажных помещениях |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С 1…2 лампами накаливании |  | шт. |  | 2,9 |  |  | 0,65 |  | 1 | 1,885 |
| С 1…2 люминесцентными лампами |  | шт. |  | 4,3 |  |  | 0,86 |  | 1 | 3,698 |
| 7.2 В сырых и пыльных помещениях |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С люминесцентными лампами |  | шт. |  | 3,5 |  |  | 1,74 |  | 1 | 6,09 |
| С лампами накаливания |  | шт. |  | 4,2 |  |  | 0,91 |  | 1 | 3,822 |
| 7.3 в особ сырых помещениях и помещениях с химически активной средой |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С люминесцентными лампами |  | шт. |  | 10,4 |  |  | 2,0 |  | 1 | 6,09 |
| С лампами накаливания |  | шт. |  | 3,1 |  |  | 1,4 |  | 1 | 4,34 |
| 8 Облучательные установки (на 10 светильников с электропроводкой и аппаратурой управления) |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Комбинированные |  | шт. |  | 30 |  |  | 2,43 |  | 0,7 | 5,1 |
| 9 Щит автоматики более 5 реле (на 10 шт) |  | шт. |  | 3 |  |  | 0,04 |  | 1 | 0,012 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,89 |

Определим количество условных единиц электрооборудования по всему электрическому хозяйству по формуле:

NУ.ЕД.=NУ.ЕД.1+NУ.ЕД.2+NУ.ЕД.3;

где NУ.ЕД.1 – количество условных единиц первого участка;

NУ.ЕД.2 – количество условных единиц второго участка;

NУ.ЕД.3 – количество условных единиц третьего участка;

NУ.ЕД=135,89+311+329=775,89

  - Разработка форм организации обслуживания и ремонта электрооборудования в хозяйстве

Эксплуатация электротехнического оборудования на сельскохозяйственных предприятиях осуществляется службой главного энергетика самого предприятия, а так же может принимать участие межхозяйственное производственно-эксплуатационное предприятие «Райсельэнерго». В каждом конкретном случаев зависимости от наличия сложности электрооборудования, территориального расположения объектов, рационального использования технических средств, наличие квалифицированных кадров и материально-технической базы в службе главного энергетика выбирают определенную форму обслуживания: хозяйственную, специализированную или комплексную.

Хозяйственная форма организации обслуживания создается в хозяйствах с объемом работ свыше 800 условных единиц. В этом случае весь комплекс работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту энергетического оборудования выполняет энергетическая служба хозяйства.

Специализированная форма обслуживания организуется в хозяйствах, имеющих объем работ от 300 до 800 условных единиц. При этом хозяйство передает на полное ТО и ТР отдельные объекты, виды работ или виды оборудования, а остальное электротехническое оборудование обслуживается силами электротехнической службы.

Комплексная форма обслуживания применяется в хозяйствах с объемом работ до 300 условных единиц. При комплексном обслуживании все работы по ТО и ТР в хозяйстве выполняет сторонняя организация «Райсельэнерго» по договорам.

Исходя из вышеизложенного в курсовой работе принимаем специализированную форму обслуживания данного хозяйства так как число условных единиц составляет 775,89.

  - Определение штатной численности работников электрохозяйства и годового фонда заработной платы

Надежная работа электрооборудования в сельскохозяйственном производстве в значительной степени зависит от уровня его эксплуатации, выполнения в срок и в полном объеме мероприятий, предусмотрены системой ППРЭсх. Для проведения этих мероприятий необходим правильный расчет и полная укомплектованность штатов квалифицированными кадрами электротехнических служб.

Для определения штатов специалистов-электриков нужно знать:

- объем электрохозяйства данного предприятия в условных единицах;

- количество электрической энергии, потребляемой предприятием на производственные цели в год;

- штатные нормативы руководящих работников электротехнической службы хозяйств.

В первую очередь согласно штатным нормативам определяем должность руководителя электротехнической службы хозяйства, а затем дополнительно выбираем штаты специалистов электротехнической службы.

Результаты выбора руководителя электротехнической службы заносим в таблицу 1.2

Таблица 1.2 Штатная ведомость специалистов-электриков

| Должность | Кол-во условных единиц эл. обор. в хозяйстве | Потребление эл. энергии на производственные нужды, млн кВт·ч | Требуется человек |
| --- | --- | --- | --- |
| Старший инженер-электрик | 776 | 0,9 | 1 |
| Старший техник-электрик |  |  | 1 |
| Итого: |  |  | 2 |

Численность электромонтеров выбираем исходя из объёма электрохозяйства в условных единицах электрооборудования и с учётом норм обслуживания, которая установлена не мене 100 и не более 150 условных единиц на одного электромонтера и определяется по формуле:

п=Nуед/Нобсл;

где NУ.ЕД. – объем электрохозяйства в условных единицах;

НОБСЛ. – норма обслуживания;

п=776/130=6 электромонтеров.

На каждые пять электромонтеров назначается один старший.

Результаты выбора электромонтеров и распределение их по разрядам заносим в таблицу 1.3

Таблица 1.3 Штатная ведомость электромонтеров

| Должность | Разряд | Кол-во | Кол-во условных единиц на одного рабочего |
| --- | --- | --- | --- |
| Старший электромонтер | 5 | 1 | 130 |
| Электромонтер | 4 | 3 | 130 |
| Электромонтер | 3 | 2 | 130 |
| Итого: |  | 6 | 780 |

Определяем заработную плату работникам электротехнической службы.

Форма оплаты труда электротехнической службы повременно-премиальная. Оплата труда основывается на тарифной системе, основой которой является 28-разрядная единая тарифная сетка работников РБ(ЕТС). При этом тарифные ставки работников электрохозяйства рассчитывается на основе тарифной ставки первого разряда, устанавливаемой кабинетом Министров РБ, тарифных, корректирующих коэффициентов и единой тарифной сетки. Примерная ЕТС для работников электротехнической службы приведена в приложении Г.

Годовой фонд оплаты труда по электрохозяйству (Ф) определяется суммированием годового фонда оплаты труда специалистов(ФСП) и годового фонда оплаты труда электромонтеров(ФЭ):

Ф=ФСП+ФЭ;

Годовой фонд оплаты труда специалистов и электромонтеров определяется по формуле:

ФСП(ФЭ)=ЗПО+ЗПД+Зпп;

где ЗПО – основная заработная плата, руб. (Плата начисляется за отработанное время, размер определяется по тарифным ставкам).

ЗПД – дополнительная заработная плата, руб. (Плата за нерабочее время: оплата отпусков, компенсация за неиспользованный отпуск и др. Начисляется в процентах от основной и составляет 30-50%.(регулируется коллективным договором предприятия)).

ЗПП – премиальная заработная плата, руб. (премии работникам: за экономию электроэнергии, материалов; по итогам осмотров, конкурсов и т.д.

Размер её составляет 80-100% от суммы основной и дополнительной).

Определяем годовой фонд заработной платы специалистов.

Определяем разряды ETC для специалистов (приложение Г).

Для старшего инженера-энергетика (на правах главного) разряд — 10, коэффициент тарифной сетки КТС=2,48; корректирующий коэффициент ККОР=0,96.

СМ = Т1 · КТС · ККОР;

где Т1 – месячная тарифная ставка работника первого разряда; Т1=33 тыс.руб.;

См = 33000 ·3,48 ·0,96 = 110250 руб.

Аналогично определяем ставку в месяц для техника электрика. Результаты расчетов записываем в таблицу 1.4

Таблица 1.4 Расчет основной заработной платы специалистов.

| Должность | Кол-во человек | Разряд | Коэфф. тарифной сетки | Коррект. коэфф. | Ставка в месяц, тыс.руб. | Заработн. плата, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | месяц | год |
| Старший инженер-энергетик | 1 | 15 | 3,48 | 0,96 | 110,25 | 110,25 | 1323 |
| Старший техник электрик | 1 | 13 | 3,04 | 0,98 | 98,31 | 98,31 | 1179,72 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 2502,72 |

Основная заработная плата специалистов составляет 2502,72 тыс. руб.

Дополнительная заработная плата специалистов составляет:

ЗП.Д.=50%ЗП.О.;

ЗП.Д.=0,5·2502,72=1251,36 тыс. руб.;

Премиальная заработная плата:

ЗП.П.=100%(ЗП.О.+ЗП.Д.);

ЗП.П.=1(2502,72+1251,36)=3754,08 тыс. руб.;

Годовой фонд заработной платы специалистов составляет:

ФС.П.=2502,72+1251,36+3754,08=7508,16 тыс. руб.

Определяем годовой фонд оплаты труда электромонтеров.

Ставка в месяц старшего электромонтера определим по формуле:

СМ=Т1·КТ.С.·ККОР.·КДОП.;

где КДОП. – коэффициент, учитывающий доплату за руководство бригадой, КДОП.=1,4

СМ=33·2,35·1,12·1,4=121,6 тыс. руб.

Сумму месячной заработной платы для старших электромонтеров определяем умножением ставки в месяц на количество электромонтеров:

121,6·1=121,6 тыс. руб.

А сумму затрат за год определяем умножением суммы месячной зарплаты на количество месяцев в году:

121,6·12=1459,2 тыс. руб.

Аналогично производим расчет заработной платы для остальных электромонтеров, и результаты заносим в таблицу 1.6

Таблица 1.6 Расчет основной заработной платы электромонтеров

| Должность | Кол-во | Разряд тарифной сетки | Коэфф. тарифной сетки | Коррект. коэфф. | Ставка в месяц | Заработная плата, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | месяц | год |
| Старший электромонтер | 1 | 9 | 2,35 | 1,12 | 121,6 | 121,6 | 1459,2 |
| Электромонтер | 3 | 8 | 2,17 | 1,15 | 82,35 | 247,05 | 2964,6 |
| Электромонтер | 1 | 7 | 2,03 | 1,19 | 79,72 | 79,72 | 956,62 |
| Итого | 5 |  |  |  |  |  | 5380,42 |

Основная заработная плата составила:

З’П.О.=5380,42 тыс. руб.

Дополнительная заработная плата электромонтеров:

З’П.Д.=30% З’П.О.;

З’П.Д.=0,3·5380,42=1614,13 тыс. руб.

Премиальная заработная плата:

З’П.П.=80%( З’П.О.+ З’П.Д.);

З’П.П.=0,8·(5380,42+1614,13)=5595,64 тыс. руб.

Определим годовой фонд заработной платы электромонтеров:

ФЭЛ.М.= З’П.О.+ З’П.Д.+ З’П.П.;

ФЭЛ.М.=5380,42+1614,13+5595,64=12590,19 тыс. руб.

Годовой фонд заработной платы работников электротехнической службы определим по формуле:

ФГ=ФСП.+ФЭЛ.М.;

ФГ=7508,16+12590,19=20098,35 тыс. руб.

1.4 Организация структурной энергетической службы

Энергетические службы сельскохозяйственных предприятий призваны обеспечить эффективную и безопасную эксплуатацию энергетического оборудования в хозяйствах и рациональное использование электрической энергии и оборудования. Успешная работа службы возможна при укомплектовании ее обслуживающим персоналом, обеспечении основным руководящим и инструктивным материалом и технической документацией.

Основу энергетической службы составляет электротехническая служба и служба теплофикации. При наличии соответствующего оборудования в состав энергетической службы могут быть включены службы газификации, обслуживания средств диспетчерской связи, холодильного и энергетического оборудования коммунально-бытовых объектов.

Энергетическую службу хозяйства возглавляет старший инженер энергетик при объеме работ по обслуживанию электроустановок 621 усл. ед Структура энергетической службы представлена ниже.

Группа технического обслуживания должна проводить плановое техническое обслуживание оборудования в местах его установки. Электромонтеры закрепляются за отдельными бригадами, участками, фермами и занимаются проведением технического обслуживания в соответствии с графиком, учетом обнаруженных дефектов электрооборудования, учетом, потребления электроэнергии, инструктажем производственного персонала, контролем за соблюдением производственным персоналом правил эксплуатации и техники безопасности, учетом отключений и перерывов в электроснабжении.

Бригады на участках обслуживания возглавляют бригадиры из числа имеющих более высокий разряд или группу допуска по технике безопасности. В их обязанность кроме основной работы входит контроль за работой бригады и расходованием материалов, запчастей, обеспечение персонала бригады материалами, деталями, приборами и инструментом, контроль за защитными средствами и соблюдением техники безопасности, заполнение журнала учета выполненных работ и другой технической документации. Число электромонтеров группы технического обслуживания определяют по затратам труда на техническое обслуживание.

Группа ремонта выполняет работы по текущему ремонту электрооборудования, послеремонтные испытания и наладку, консервацию оборудования, комплектование и отправку электрооборудования на специализированные предприятия. Группа может быть разделена на бригаду по текущему ремонту электрооборудования на пункте технического обслуживания и текущему ремонту и наладке в местах его установки. Работы по ремонту проводят строго по графику обслуживания и ремонта.

В обязанность бригады по ремонту в местах установки входит: проведение текущего ремонта в месте установки, демонтаж оборудования, подлежащего ремонту, и доставка его на пункт технического обслуживания и ремонта, а также к месту установки после ремонта, установка на рабочее место, наладка и проверка работоспособности оборудования после ремонта, подготовка его к отправке на специализированные предприятия для проведения капитального ремонта. Бригада должна быть обеспечена передвижной авто лабораторией. Непосредственное руководство персоналом в группах ремонта осуществляют назначенные бригадиры из числа электромонтеров. Обязанность руководителей бригад — обеспечение выполнения работ в соответствии с графиком, контроль за расходованием материалов, заполнение журналов учета, составление заявок на запасные материалы и детали. Число электромонтеров в группе ремонта определяют по затратам труда на выполнение текущих и капитальных ремонтов.

Дежурная (оперативная) группа выполняет необходимые отключения и переключения оборудования, устраняет мелкие неисправности, возникающие в процессе эксплуатации электрооборудования, проводит регулировки и настройки; контролирует выполнение производственными рабочими правил эксплуатации оборудования и соблюдения техники безопасности. При отсутствии вызовов группа занимается ремонтом электрооборудования на пункте технического обслуживания. Количественный состав группы определяют по затратам труда. Руководитель группы кроме основной работы принимает заявки с объектов хозяйства на обслуживание, обеспечивает персонал группы инструментом, приборами, материалами и запасными частями, ведет техническую документацию и журнал учета выполненных работ.

Организационная структура электротехнической службы позволяет ликвидировать обезличку при эксплуатации электрооборудования, повысить ответственность каждого члена службы за свой участок работы, снизить простои технологического оборудования из-за выхода из строя электрооборудования. При передаче работ по обслуживанию и ремонту сторонней организации структура службы может быть видоизменена.

  - Расчет годовой потребности хозяйства в электрической энергии

Расчет годовой потребности хозяйства в эл.энергии производят по отраслям производства: животноводству, растениеводству, на коммунально-бытовые нужды, для вспомогательных подсобных и обслуживающих производств с учетом силовой, тепловой и осветительной нагрузок

Существует несколько методов определения потребности хозяйства в электроэнергии:

1.определение потребности в электроэнергии по индивидуальным нормам;

2.определение потребности в электроэнергии по групповым нормам;

3.определение потребности в электроэнергии, в зависимости от потребляемой мощности и количества часов работы в году;

4.определение потребности в электроэнергии в зависимости от максимальной расчетной нагрузки и времени ее использования.

1.5.1Определение годовой потребности в электрической энергии методом индивидуальных норм (используя аппроксимированные выражения).

Таблица 1.5.1 Расчет индивидуальных норм потребления электроэнергии для содержания молочного стада.

| Производственные процессы | ### Аппроксимированные выражения по процессам | Годовой расход эл. энергии, кВт·ч |
| --- | --- | --- |
| Доение и обработка молока | Н1=(Э1-0,029·N) | 193 |
| Электроподогрев воды | Н2=(Э2-0,102·N).Кt | 90 |
| Навозоудаление | Нз=Эз | 18 |
| Кормоприготовление и кормораздача | #### Н4=Э4 | 4 |
| Водоснабжение | Н5=Э5 | 18 |
| Электропривод вентилятора без подогрева воздуха | ## Н6 = (Эб-0.045·N)·Кв | 43 |
| Освещение | Н7=(Э7-0,0395·N) | 130 |
| Потеря электроэнергии на ферме. | Н8=Э8 | 6 |

Норма расхода электроэнергии на одну голову находится по формуле:

Н=(Э1-0,029·N) + (Э2-0,102·N)·Кt+Эз+Э4+Э5+(Э6-0,045·N)·Кв+(Э7-0,0395·N)+Э8;

где Э1...Э8 – годовой расход электроэнергии по процессам, кВт-ч;

Кt – коэффициент климатических факторов для отопления, 0,95;

##### Кв - коэффициент климатических факторов для вентиляции, 0.93.

Н=(193-0,029·800) + (90-0,102·800)·0,95+18+4+18+(43-0,045·800)·0,93 + +(130-0,0395·800)+6=330,32 кВт·ч/гол.

1 Годовая потребность в электроэнергии, кВт·ч, для содержания молочного стада определяется по формуле:

WГ1=Н·N;

где N – количество животных.

WГ1=330,32·800=264256 кВт·ч.

2 Определяем годовую потребность в электроэнергии по потребляемой мощности токоприемника и времени ее работы за год.

Для расчета потребности в Эл энергии заносим данные электрооборудования используемого в кормоцеху в таблицу.

Таблица 1.5.2 Расчет индивидуальных норм потребления электроэнергии в кормоцеху

| Наименование оборудования. | Кол-во | РН, кВт | η | КЗ | Кол-во часов работы в году | Требуется, кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Питатель-загрузчик ЛИС-3 | 1 | 9,2 | 0,81 | 0,8 | 1095 | 8059 |
| 2 Питатель загрузчик ПЗМ 1,5 | 1 | 9,2 | 0,81 | 0,8 | 1095 | 8059 |
| 3 Транспортировка кормов ТК-5 | 1 | 3,0 | 0,81 | 0,7 | 730 | 1892 |
| 4 Измельчение ИКМ-5 | 1 | 10,5 | 0,82 | 0,6 | 1025 | 8412 |
| 5 Хранение кормов БСК-10 | 1 | ,75 | 0,75 | 0,75 | 365 | 256 |
| 6 Подача корма КОРК-15 | 1 | 2,2 | 0,81 | 0,7 | 730 | 2731 |
| 7 Сбор корма | 1 | 4,0 | 0,92 | 0,7 | 1430 | 4444 |
| 8 Измельчение кормов ИСК-3 | 1 | 37 | 0,92 | 0,6 | 1095 | 26422 |
| 9 Загрузка кормов ТПК-30 | 1 | 4 | 0,82 | 0,6 | 730 | 2136 |
| 10 Загрузка кормов ТЗК-30 | 1 | 4 | 0,82 | 0,6 | 730 | 2136 |
| Ввод карбамида ОМЧ-4 | 1 | 4 | 0,85 | 0,6 | 365 | 1030 |
| Сборка кормов | 1 | 4 | 0,81 | 0,6 | 365 | 811 |
| Итого |  |  |  |  |  | 66388 |

Годовая потребность в электрической энергии АВМ-0,4 составит:

WГ3=66388 кВт·ч;

Расчет потребности в электроэнергии остальных потребителей , производим по формуле

W=Рн·Т·кз/η;

Где Рн – номинальная мощность установки, кВт;

кз- коэффициент загрузки;

Т – время работы оборудования за год, ч.

η- КПД установки.

Время работы электрооборудования за год.

Т=t·Д; ( )

где t- количество часов работы электроустановки в сутки;

Д- количество дней работы в году.

3. Определение потребности в электроэнергии по максимальной расчетной нагрузке и годовому количеству часов её использования

Расчет производим по формуле:

W=РР·ТМ;

где РР – максимальная расчетная нагрузка на вводе в помещение, кВт;

ТМ – время использования максимальной нагрузки в год, час;

Максимальная расчетная мощность нагрузки определяется следующим образом:

РР=Р1+Р2+…+Рn+PОСВ.;

где Р1+Р2+…+Рn – мощность отдельных токоприемников, кВт;

PОСВ – мощность осветительных установок, кВт;

Определяем потребность в электроэнергии следующих объектов:

- молочный блок;

- мастерские

- СДК;

- Детский сад;

- овощехранилище.

Максимальная расчетная мощность молочного блока:

РР=0,08·14+5·11+12,5=68,62 кВт;

ТМ=2500 час. (стр 162 /1/)

Потребность в энергии молочного блока составит:

W=Рр·Тм= 68,62·2500=171500 кВт·ч;

Произведем расчет для мастерских:

РР=0,08·19+9·0,1+0,5·12+5·11+20+12+8+10,5+5,5=119,42кВт;

ТМ=2700 час.;

W=119,42·2700=322434кВт·ч;

Потребность в электроэнергии СДК:

РР=0,1·20+0,5=2,5 кВт;

ТМ=900 час.;

W=2,5·900=2250 кВт·ч;

Потребности в электроэнергии для детского сада:

РР=0,08·24+6++2·5=17,92 кВт;

ТМ=1200 час.;

W=17,92·1200=21504кВт·ч;

Потребность в энергии овощехранилища:

РР=0,08·35+0,1·4,2+5·17+10,5+5,4=104,12 кВт;

ТМ=2700 час.;

W=104,12·2700=288252 кВт·ч;

4. Определяем потребление энергии жилого сектора

Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды рассчитывается по групповым нормам. Средняя по республике групповая норма потребления электроэнергии в жилом секторе в год составляет380-420 кВт·ч/чел; в сфере культурно-бытового обслуживания – 122-170 кВт·ч/чел.

Результаты расчетов сводим в таблицу 1.5.5

Таблица 1.5.5 Расчет потребности в электрической энергии на коммунально-бытовые нужды

| Потребители | Количество | Норма расхода | Требуется эл.энергии, кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Жилой сектор 2. Коммунально - бытовое обслуживание | 288 288 | 400 150 | 115200 43200 |
| Итого: |  |  | 165000 |

W= 165000 кВт·ч;

Общая годовая потребность хозяйства в электроэнергии всех потребителей определяется из выражения:

Wгод.= Wn ;

где Wn – годовое потребление электроэнергии различного рода потребителями.

###### WГОД.=1294456 кВт·ч.

2. Специальная часть

2.1 Характеристика объекта электрификации. Карта учета электрооборудования

Кормоцех служит для приготовления различных видов кормов, их дозирования и смешивания и рассчитан на 800 голов КРС.

В кормоцехе предусмотрены следующие технологические линии:

- Линия переработки грубых кормов

- Линия подачи силоса

- Линия переработки корнеплодов

- Линия подачи концентрированных кормов

- Линия приготовления водного раствора мелассы

Все технологические линии обеспечены необходимым технологическим оборудованием для приготовления полноценных кормов.

Электрооборудование кормоцеха эксплуатируется в особо сырой среде.

Более подробные сведения об электрооборудовании кормоцеха приводим в карте учета электрооборудования.

# Таблица 2.1 Карта учета электрооборудования

| Наименование объекта, перечень электрооборудования | Техническая характеристика оборудования |  |  |  | Ед. изм | Кол-во | Кол-во месяце работы в году | Кол-во часов работы в сутки | Услокруж среды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип, марка |  | Рн, кВт | Пн, мин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Кормоцех на 800голов |  |  |  |  |  |  |  |  | 8Особо сырое с химически активной средой |
| 1.Устройство ввода | ЯВЗ-31 |  | - | - | шт | 1 | 12 | 24 |  |
| Рубильник Предохранитель | РБ-31 |  | - | - | Шт | 1 | 12 | 24 |  |
|  | ПН-2-100 |  | - | - | Шт | 3 | 12 | 24 |  |
| 2. Светильники с лампами накалив. люминесцентными | НСП-21 |  |  | - | Шт | 32 | 12 | 24 |  |
|  | ЛСП14-2×40 |  |  | - | шт | 4 | 12 | 24 |  |
| 3. Щиток осветительный на 4гр. Щит силовой распределит. на 6 гр На 7 гр | ЩО-32-32 |  |  |  | шт | 1 | 12 | 24 |  |
|  | ПР11-3120 |  |  |  | шт | 1 | 12 | 24 |  |
|  | ПР11-3121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Внутр. эл.проводки выполн. Кабелем - в лотке | АНРГ-4×2,5 |  |  |  | Км | 0,35 | 12 | 24 |  |
| 5.Внутр. эл.проводки выполн. проводом - в трубе | АПВ- 4×2,5 |  |  |  | Км | 0,546 | 12 | 24 |  |
| Измельчитель-камнеуловитель ИКМ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Электродвигатель Электродвигатель Электродвигатель Пакетно-кулачковый Выключатель Автаматич. выключ. Пускатель магнитн. Реле тепловое Пост кнопочный предохранитель | 4А180М16/6УЗ 4А100L6УЗ 4А71В4УЗ ПКВ25-29-30 ВА51Г-25 ПМЛ122002 ПМЛ222002 РТЛ ПКЕ 122-2 ПР-1М |  | 7,5 0,75 2,2 | 970 1420 950 | шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт | 1 1 1 1 2 2 2 3 3 1 | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |  |
| Измельчитель грубых кормов ИГК-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электродвигатель Автаматич. Выключ. Пускатель магнитн. Реле тепловое Пост кнопочный | 4А180М4УЗ ВА51Г-31 ПМЛ422002 ТРП-60 ПКЕ622-2У2 |  | 30 | 1470 | шт шт шт шт шт | 1 1 1 1 1 | 12 12 12 12 12 | 6 6 6 6 6 |  |
| Смеситель кормовых смесей С-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эл.двигатель мешалки Эл.двиг. задвижки Выкл. пакетный Автаматич. Выключ. Пускатель магнитн. Реле тепловое Пост кнопочный Предохранитель | 4А160S4УЗ 4А71А4УЗ ПВМЗ-60 ВА51Г-31 ПМЛ322002 ПМЛ122002 РТЛ ПКЕ122 ПРС-6П |  | 15 0,55 | 1465 1390 | шт шт шт шт шт шт шт шт шт | 1 1 1 1 2 2 2 3 3 | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |  |
| Смеситель мелассы СМ-1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эл.двигател смесителя Эл. Двиг. Насоса Выкл. пакетный Автаматич. Выключ. Пускатель магнитн. Реле тепловое Пост кнопочный Предохранитель |  | 4А100L4УЗ 4А100S4УЗ ПВМЗ-25 ВА51Г-31 ПМЛ222002 ПМЛ122002 РТЛ ПКЕ122 ПРС-6-П | 4,0 3,0 | 1430 1435 | шт шт шт шт шт шт шт шт шт | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |  |
| Транспортер скребковый ТС-40.0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эл.двигатель Автаматич. Выключ. Пускатель магнитн. Реле тепловое Пост кнопочный Предохранитель |  | 4А80В4УЗ ВА51Г-25 ПМЛ122002 РТЛ ПКЕ622-2УП ПРМ 1М | 1,5 | 1415 | шт шт шт шт шт шт | 1 1 1 2 1 1 | 12 12 12 12 12 12 | 6 6 6 6 6 6 |  |
| Транспортер скребковый ТС-40.0М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эл.двигатель Автаматич. Выключ. Пускатель магнитн. Реле тепловое Пост кнопочный |  | 4А100S4УЗ ВА51Г-25 ПМЛ122002 РТН-10 ПКЕ122-2 | 3,0 | 1435 | шт шт шт шт шт | 1 1 1 2 1 | 12 12 12 12 12 | 6 6 6 6 6 |  |
| Транспортер корнеклубнеплодов ТК-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эл.двигатель Автаматич. Выключ. Пускатель магнитн. |  | 4А90L6УЗ ВА51Г-25 ПМЛ221002 | 1,5 | 935 | шт шт шт | 2 2 1 | 12 12 12 | 6 6 6 |  |
| Шнек загрузочный (сборный) ШЗС-4.0М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эл.двигатель |  | 4А100S4УЗ | 3,0 | 1435 | 4т | 3 | 12 | 6 |  |
| Дробилка молотковая БДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эл.двигатель Автаматич. Выключ. Пускатель магнитн. Реле тепловое |  | 4А132S4УЗ ВА51Г-25 ПМЛ221002 РТЛ | 7,5 | 1455 | шт шт шт шт | 1 1 1 1 | 12 12 12 12 | 6 6 6 6 |  |
| Бункер сухих кормов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эл.двигатель |  | 4А71А4УЗ | 0,55 | 1390 | шт | 1 | 12 | 6 |  |

  - Расчет годового объема ТО и ТР электрооборудования

Расчет годового объема ТО и ТР электрооборудования необходимо для составления годового графика ППРЭсх.

Перед тем, как преступить к расчету, нужно разделить электрооборудование на группы, учитывая для электродвигателей тип ротора, мощность, частоту вращения; для магнитных пускателей – величину; для автоматов – номинальный ток, число полюсов; для светильников – тип лампы; для силовых и осветительных щитов – число отходящих групп; для электропроводок – площадь поперечного сечения токоведущих жил, их количество, способ прокладки.

Расчет производим для 3 эл. двигателей, мощностью до 1,1кВт,частотой вращения 1500мин, расположенных в помещении кормоцеха до 8ч в сутки.

Помещение кормоцеха работает сезонно т.е. 6 месяцев в году, с ноября по апрель включительно.

- Перед началом эксплуатации объекта (октябрь)проводим сезонное обслуживание всего электрооборудования, совмещенное с расконсервацией

Nто. с =1

В конце сезона работы (май) проводится текущий ремонт всего электрооборудования и его подготовка к хранению –консервация. Следовательно

Nтр = 1

- Для определения количества периодических ТО электрооборудования, выписываем значения периодичности ТО, используя материалы системы ППРЭс/х.

Тто = 3мес

- Количество профилактических мероприятий по ТО электродвигателей на единицу измерения составит

Nто = (М/Тто) - Nто.с. 								(2.1)

Где М – число месяцев работы объекта в сезон

Nто = 6/3 – 1 = 1

- Годовое количество мероприятий по ТО эл.двигателей

Nто.год = n(Nто.с + Nто) 							(2.2)

Где n – количество эл.двигателей в данной группе

Nто.год = 3 (1 + 1) = 6

- Годовое количество мероприятий по ТР эл.двигателей

Nтр.год = n * Nтр 								(2.3)

Nтр.год = 3*1 =3

- Затраты труда на проведение ТО и ТР на единицу измерения составят

Нто = 0,3ч; Нтр = 3,9ч

- Затраты труда на одно периодическое мероприятие по ТО составят

Зто = Нто * n, 									(2.4)

Зто = 0,3 *3 = 0,9ч

Затраты труда на сезонное обслуживание, связанные с проведением работ по расконсервации электрооборудования , увеличиваются на 15%

Зто.с. = 1,15* Зто,

Зто.с.= 1,15* 0,9 = 1,035ч

8. Затраты труда на ремонт, совмещенный с работами по консервации электрооборудования

Зтр = Нтр * n + ( Зто.с – Зто)							(2.5)

Где ( Зто.с – Зто ) – затраты, связанные с консервацией оборудования в конце сезона , так же как и для То увеличиваются на 15%.

Зтр = 3,9 * 3 + ( 1,035 – 0,9 ) = 11,84ч

- Всего затрачено времени на проведение работ по ТО и ТР за сезон

Згод = Зто.с. + Зто + Зтр, 							(2.6)

Згод = 1,035 + 0,9 + 11,84 = 13,77ч

Для остального оборудования расчеты производим аналогично. А результаты заносим в таблицу 2.2

2.3 Составление годового графика ППРЭсх

Основным документом, на основании которого организуют работу по эксплуатации электрооборудования является годовой график ТО и ТР электрооборудования. График составляет инженер – электрик и утверждает руководитель хозяйства. Годовой график ППРЭсх служит основным документом для определения рабочей силы, потребности в материалах и запчастях.

При составлении годового графика ТО и ТР необходимо ремонт основного оборудования закончить до наступления осенне-зимнего периода, ТО выполнять не нарушая процесса производства, т. е. во время технологических перерывов в нерабочие смены, как исключение в выходные дни, объем работы рассчитывают так, чтобы его можно было выполнить наличным составом электротехнической службы.

В качестве интервала времени, на который планируют работы в течение года, принята неделя. Это позволяет легко определить объем работы по годовому графику на квартал и месяц. При планировании работ необходимо, чтобы загрузка электромонтеров в течение года по неделям была равномерной. Следует при этом на каждую неделю резервировать примерно 20% общего недельного фонда рабочего времени на выполнение оперативных и мелко монтажных работ. К составлению графика предъявляются следующие требования: соблюдение периодичности проведения мероприятий, совмещение времени проведения ТР со временем проведения ТО, загруженность в течение месяца.

2.4 Определение потребности в материалах и запасных частях

Потребности в материалах и запасных частях на ремонтно эксплуатационные нужды в хозяйстве планируют по годовому графику проведения профилактических мероприятий, нормам расхода материала и запасных частей, приведенных в соответствующих разделах ППРЭ сх. Нормы разработаны для каждого вида оборудования.

Нормы расходов материалов на ТР электродвигателей приведены на электродвигатель условной мощностью 5 кВт. Поэтому электродвигатели приведем к этой мощности, определив поправочный коэффициент, величина которого зависит от средней установленной мощности электродвигателей.

Средняя установленная мощность электродвигателей

Рср=∑Рi·ni/nдв									(2.7)

где Рi – установленная мощность гр. двигателей, кВт

ni – количество электродвигателей в группе с одинаковой мощностью;

nдв – общее количество двигателей;

Рср= ( 0,55*2 +0,75 *1 + 1,5 *3 + 3*6 + 2,2*1 +4 *1 +7,5*2 + 15*1 +30 *1)/18 = 5,03кВт

По значению Рср. определим поправочный коэффициент. При Рср до 5,2 кВт

К= 1 стр.62

Приведенное число электродвигателей, подлежащих ремонту

N*др=nдрК										(2.8)

Где nдр – число двигателей , подлежащих ремонту.

N*др= 1 * 18 = 18

Расчет потребности в материалах для ТО и ТР производим в таблице 2.3., а потребности в запасных частях в таблице 2.4

Таблица 2.4 Потребность в запасных частях

| Наименование расходуемых запчастей | Норма расхода на 100 аппаратов | ## Количество аппаратов | Требуется запчастей |
| --- | --- | --- | --- |
| # Электродвигатели |  |  |  |
| Подшипники качения | 6 | 18 | 2 |
| Клеммная панель | 2 | 18 | 1 |
| Наконечник кабельный | 21 | 18 | 4 |
| Щетка | 1 | 18 | 1 |
| Вентилятор | 1 | 18 | 1 |
| # Автоматические выключатели |  |  |  |
| Катушка отключающая | 3 | 10 | 1 |
| Катушка расцепителя минимального напряжения | 1 | 10 | 1 |
| Контакт неподвижный | 3 | 10 | 1 |
| Контакт подвижный | 7 | 10 | 1 |
| Пружина | 1 | 10 | 1 |
| Рукоятка | 2 | 10 | 1 |
| Расцепитель тепловой | 2 | 10 | 1 |
| Магнитные пускатели |  |  |  |
| Катушка втягивающая | 6 | 10 | 1 |
| Контакт неподвижный главный | 6 | 10 | 1 |
| Мостик контактный | 4 | 10 | 1 |
| Контакт подвижный главный | 6 | 10 | 1 |
| Блок контакт мостик | 2 | 10 | 1 |
| Пружины: возвратная Главных контактов | 3 | 10 | 1 |
|  | 3 | 10 | 1 |
| Амортизатор сердечника | 6 | 10 | 1 |
| Блокировка: механическая Мостиковая | 1 | 10 | 1 |
|  | 2 | 10 | 1 |
| Втулка чеки упора якоря | 4 | 10 | 1 |
| Защелка | 4 | 10 | 1 |
| Нагреватель | 5 | 10 | 1 |
| Пластина контактная | 1 | 10 | 1 |

Литература

1 Сокол А.И., Мещерская Е.А. Организация планирования электрификации на с/х предприятиях.- М.: В.О. Агропромиздат, 1988.-256с.

2 Система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования с/х предприятий М.: В.О. Агропромиздат 1987.-191с.

3 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по предмету «Организация и управление энергетической службой АПК»- Мн.: УМЦ 2001. ч1, ч2.