МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Промышленная безопасность и экология»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ОБЪЕКТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Методические указания

ТОЛЬЯТТИ 2003

УДК 658.382 (075.8)

Методические указания к дипломному проектированию /Сост. Горина Л.Н. - Тольятти: изд-во ТГУ, 2003. - 17с.

Описаны структура, содержание и порядок выполнения раздела дипломного проекта «Безопасность и экологичность объекта дипломного проекта». Предложен перечень инженерных расчетов по безопасности на производстве, экологической безопасности и безопасности в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций.

Для студентов всех специальностей и всех форм обучения, выполняющих дипломный проект.

Библиогр. 14 назв.

Составитель д.п.н., профессор кафедры «Промышленная безопасность и экология» Горина Л.Н.

Научный редактор Ульянова В.Е.

Утверждено редакционно - издательской секцией методического совета университета.

Тольяттинский государственный университет, 2003г.

1. Общие положения

Концепция «безопасности», до недавнего времени, была фундаментом, на котором строились нормативы безопасности. Для предотвращения аварий внедрялись дополнительные технические устройства, принимались организационные меры, обеспечивающие высокий уровень дисциплины, строгий регламент работы, и т.д.

Сегодня большая часть жизнедеятельности человека протекает в условиях антропогенных систем. Активная хозяйственная деятельность - освоение новых территорий, «преобразование природы», создание искусственных экосистем, например, городов, - неизбежно привела к ухудшению состояния окружающей природной среды и, соответственно, качества жизни самого человека.

Стремление человека защитить себя от негативных последствий своей же разумной деятельности привело к осознанию необходимости создания системы специальных мероприятий, объединенных понятием «безопасность жизнедеятельности».

Безопасность жизнедеятельности - это область знаний о состоянии окружающей среды и о безопасном взаимодействии человека со средой его обитания, при котором вероятность повреждения организма человека в процессе его жизни и деятельности в определенных условиях является минимальной.

Работа над разделом «Безопасность и экологичность проекта» начинается с преддипломной практики студентов. Задание на разработку раздела студент получает у ведущего консультанта на кафедре «Промышленная безопасность и экология». Задание должно соответствовать теме дипломного проекта и предусматривать комплексную разработку конкретных вопросов производственной безопасности, экологичности и безопасности в экстремальных ситуациях, а именно, организации охраны труда на предприятии, участке, рабочем месте; вопросов производственной санитарии и гигиены труда; охраны окружающей среды; пожарной профилактики, организация спасательных и аварийных работ.

В период преддипломной практики студент должен собрать необходимый материал для разработки безопасных условий труда, мероприятий по защите окружающей среды и защите в экстремальных ситуациях. Таким материалом может быть:

- схема организации охраны труда на предприятии или участке;

- чертеж рабочего места (наиболее опасного по технологическому процессу);

- данные замеров опасных и вредных производственных факторов или результаты аттестации рабочих мест;

- схема эвакуации людей в случае пожара или другой аварийной ситуации;

- инструкция по технике безопасности конкретного рабочего места;

- данные и анализ производственного травматизма на предприятии в целом или на разрабатываемом участке;

- материалы для разработки мероприятий по предупреждению и ликвидации производственных аварий;

- предложения по природоохранным мероприятиям.

Разработка специального раздела «Безопасность и экологичность объекта дипломного проекта» не исключает освещения вопросов безопасности в других разделах дипломного проекта.

Вопросы, рассматриваемые в разделе «Безопасность и экологичность объекта дипломного проекта», должны непосредственно относиться к теме дипломного проекта и могут быть отражены на чертежах планов и разрезов производственных зданий в виде:

- нанесения линий передвижения автотранспорта по территории предприятия или участка с обязательным указанием переходов для пешеходов;

- плана эвакуационных выходов в производственных помещениях;

- указания места нахождения оборудования искусственной вентиляции;

- схемы расположения светильников производственного освещения;

- плана устройства контурного заземления, местонахождения защитного отключения и щита с первичными средствами пожаротушения;

- местонахождения санитарно-бытовых помещений и их устройство.

На чертежах агрегатов (станки, тележки, подъемники, опрокидыватели) вычерчиваются элементы технических средств безопасности:

- блокировочные и предохранительные устройства;

- средства тепло -, вибро - и звукоизоляции;

- средства экранирования.

В спецификации к чертежу производственных зданий и помещений обязательно должны быть указаны категория по пожарной, взрывной и взрывопожарной опасности, степень огнестойкости зданий, а также класс пожара, который может возникнуть в данном производстве.

Выполненные и оформленные разработки студента по разделу «Безопасность и экологичность проекта» проверяются и утверждаются ведущим консультантом кафедры «Промышленная безопасность и экология» не позднее трех дней до предварительной защиты проекта на выпускающей кафедре. Ведущий консультант данного раздела ставит свою подпись в штампе титульного листа раздела «Безопасность и экологичность объекта дипломного проекта» и на титульном листе расчетно-пояснительной записки к дипломному проекту. Без этих подписей студент не допускается к защите дипломного проекта.

2. Содержание раздела «Безопасность и экологичность объекта дипломного проекта»

Специальный раздел «Безопасность и экологичность проекта» включает 12-15 страниц расчетно-пояснительной записки с выделением принятых инженерных решений на чертежах проекта. Возможно выполнение 0,5 - 1,0 листа чертежей по данному разделу.

Раздел состоит из пяти подразделов:

- описание рабочего места, оборудования, выполняемых операций;

- идентификация опасных и вредных производственных факторов разрабатываемого производственного объекта;

- воздействие производственных факторов на организм человека;

- организационные, технические мероприятия по созданию безопасных условий труда;

- обеспечение электробезопасности на производственном участке;

- обеспечение пожаробезопасности на производственном участке;

- инженерные расчеты;

- экологическая экспертиза объекта, антропогенное воздействие объекта на окружающую среду и мероприятия по экологической безопасности;

- безопасность объекта при чрезвычайных и аварийных ситуациях.

2.1 Описание рабочего места, оборудования и выполняемых технологических операций

В подразделе освещаются следующие вопросы:

- месторасположение рабочего места в производственном помещении (на формате А 4 выполняется эскиз производственного участка с расстановкой оборудования, обозначения оконных и дверных проемов, рабочих мест);

- описание технологического оборудования, станков, инструментов, используемых в процессе труда, видов технологических операций (на формате А4 оформляется спецификация оборудования, инструмента с указанием конкретных видов работ, технологических операций (приложение1).

2.2 Идентификация опасных и вредных производственных факторов

В данном подразделе анализируются все опасные и вредные производственные факторы, которые могут возникнуть при выполнении технологических операций и видов работ на конкретном производственном участке или рабочем месте. При этом анализируются источники механических травм; источники шума, вибрации, ионизирующих излучений; определяются условия микроклимата в помещениях; оценивается освещенность в помещениях и на конкретном рабочем месте; определяется возможность получения электротравмы; исследуется токсичность применяемых веществ; проводится оценка пожаро- и взрывоопасности объекта; определяется возможность использования грузоподъемных машин и механизмов, а также сосудов, находящихся под давлением.

В результате анализа и идентификации опасных и вредных производственных факторов оформляется таблица, с указанием идентифицированного производственного фактора и видов работ или оборудования, при работе на котором он встречается (приложение 2).

2.3 Воздействие производственного фактора на организм работающих

В разделе подробно освещаются вопросы воздействия выявленных и идентифицированных производственных факторов в разделе 2.2 на организм человек, с указанием гигиенических норм и допустимых уровней для конкретного фактора.

2.4 Мероприятия по разработке безопасных условий труда на производственном участке

- Разработка мероприятий по безопасности труда начинается с организационных вопросов (обучение по охране труда, контроль за состоянием охраны труда, нормативно-техническая документация по охране труда, определение категорий тяжести труда, режима труда и отдыха на конкретном производстве и т.д.).

- Затем прорабатываются планировочные мероприятия (соответствие состояния территории предприятия, основных производственных и вспомогательных помещений требованиям безопасности труда).

- Следующий шаг - разработка технических мероприятий, которые включают комплекс мер по защите от воздействия каждого из рассмотренных вредных и опасных производственных факторов: выбираются системы вентиляции, кондиционирования и отопления для поддержания допустимых значений параметров микроклимата, системы освещения и источников света в соответствии с условиями производства, системы предохранительных, ограничительных и блокировочных средств, определяются условия безопасного труда при использовании грузоподъемных машин и механизмов, сосудов, находящихся под давлением, при наличии источников шума и вибрации, ионизирующих излучений и электромагнитных полей и т.д.

- Следующим этапом при разработке мероприятий по снижению уровней производственных факторов является разработка и подбор средств индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами обеспечения работающих средствами защиты, спецодеждой и спецобувью.

- Последним этапом является разработка инструкции по охране труда для конкретной профессии или вида работ, включающая разделы: опасные и вредные производственные факторы, требования безопасности перед началом работ, во время работы, по окончании работ, при аварийных ситуациях.

2.5 Обеспечение электробезопасности на производственном участке, рабочем месте

В разделе анализируются источники электрической опасности, причины поражения электрическим током, определяется категория помещения по электрической опасности, выбираются защитные средства и устройства в электросетях, определяются мероприятия по молниезащите и защите от статического электричества.

2.6 Обеспечение пожарной безопасности на производственном участке, рабочем месте

Анализируется пожарная и взрывная опасность помещений, при этом характеризуются пожарные и взрывные свойства применяемых веществ, исследуются возможные причины пожаров на проектируемом объекте, определяются категория производств по пожарной, взрывной и взрывопожарной опасности класс пожаро- и взрывоопасных зон, разрабатываются мероприятия по пожарной профилактике, выбираются технические средства противопожарной защиты, средства пожаротушения.

2.7 Инженерные расчеты

В этом подразделе проводятся все необходимые инженерные расчеты (приложение 3) , количество которых определяется дипломантом совместно с консультантом по разделу исходя из перечня идентифицированных опасных и вредных производственных факторов.

2.8 Экологическая экспертиза разрабатываемого объекта

Экологическая экспертиза - это система комплексной оценки всех возможных экологических и социально-экономических последствий осуществления проекта, направленная на предотвращение их отрицательного воздействия на окружающую среду и на решение намеченных задач с наименьшими затратами природных ресурсов.

Поэтому основная задача экспертизы - контроль выполнения в дипломном проекте установленных нормативных требований и внедрение научно-технических достижений по защите окружающей среды. При выполнении этого подраздела могут быть предложены следующие вопросы для детальной разработки:

- выявление видов, характера и масштаба возможного негативного воздействия на окружающую среду при реализации объекта;

- соблюдение требований к защите атмосферы от вредных выбросов, проектирование способов очистки воздуха вентиляционных систем или открытых источников (трубы, форточки и т.д.);

- соблюдение требований к защите водного бассейна от промышленных сточных вод, проектирование систем очистки сточных и ливневых вод на предприятии;

- проектирование способов и методов утилизации отработанных веществ, их нейтрализации или вторичного использования как сырья;

- проектирование способов и методов защиты от энергетического загрязнения окружающей среды (тепловое излучение, электромагнитное поле, шум, вибрация);

Работа над подразделом включает в себя выявление видов, характера и масштабов возможного негативного воздействия на окружающую среду при реализации проекта, определение предельно допустимых значений антропогенных факторов и разработку предупредительных и защитных мероприятий.

2.9 Безопасность объекта при аварийных и чрезвычайных ситуациях

В этом подразделе разрабатываются мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий.

Предупреждение и ликвидация производственных аварий и стихийных бедствий, а также их последствий требуют осуществления целого комплекса организационных, инженерно-технических и других мероприятий, проводимых как заблаговременно, так и в ходе выполнения спасательных работ.

Для заблаговременной подготовки и ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимо выявить производственные объекты, расположенные в непосредственной близости от селитебной зоны, аварии на которых могут привести к большим разрушениям, поражению людей и заражению территорий (предприятия, связанные с добычей, хранением и переработкой нефтепродуктов, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ; объекты химической промышленности; предприятия автомобильного транспорта; плотины; водохранилища и т.д.).

По каждому из объектов необходимо разработать характерные для данного объекта варианты, сценарии возможных аварий и установить масштабы последствий.

План ликвидации аварий должен включать вопросы оповещения, описание очага поражения, мероприятия по спасению людей и оказанию помощи по эвакуации населения, проведению аварийных работ. Примерный перечень спасательных и аварийных работ приведен в приложении 4.

Приложение 1

Спецификация оборудования, инструментов для производственного участка, рабочего места

| № позиции на эскизе участка, рабочего места | Наименование оборудования, инструмента | Работы, операции, выполняемые на этом оборудовании или этим инструментом |
| --- | --- | --- |

Приложение 2

| № п/п | Наименование опасного и вредного производственного фактора | Виды работ, оборудование, технологические операции при которых встречается данный производственыый фактор |
| --- | --- | --- |

Приложение 3

Рекомендуемые инженерные расчеты при выполнении раздела «Безопасность и экологичность объекта дипломного проекта»

1. Расчет общего искусственного освещения.

2. Расчет и проектирование системы вентиляции (общеобменной, местной).

3. Акустический расчет помещения.

4. Выбор и расчет схемы защитного заземления.

5. Защита от атмосферного электричества. Разработка системы молниезащиты.

6. Определение категории помещения по пожаро- и взрывоопасности.

7. Защита от статического электричества.

8. Разработка мероприятий по охране труда при работе на компьютере.

9. Учет требований эргономики при выполнении работ сидя, стоя.

10. Выбор и расчет систем очистки вентиляционных выбросов в окружающую среду.

11. Выбор и расчет систем очистки стоков промышленных предприятий.

12. Выбор способов утилизации твердых, масляных и других отходов.

Приложение 4

Виды работ проводимых при производственных авариях

| Виды работ | Виды производственных аварий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аварии на инженерных сетях и коммуникациях | Землетрясение | Выброс ХОВ | Взрыв | Наводнение | Пожар | Обрушение зданий |
| Спасательные работы Поиск пострадавших Извлечение людей из-под завалов Оказание медицинской помощи Эвакуация людей Доставка продовольствия и медикаментов | + + + + + | + + + + + | - + + + + | + + + - + | + - + + + | + + + + + | + + + - + |
| Пожары Ликвидация очагов пожара Ликвидация массовых пожаров Устройство противопожарных барьеров, насыпей | + + + | + + - | + + - | + + - | - - - | + + + | + + - |
| Наводнения Локализация прорывов Ликвидация затопления помещений, зданий, сооружений | + + | + + | - - | + + | + + | - - | + + |
| Аварийные и спасательные работы Локализация аварий на коммунально-энергетических сетях и сооружениях Восстановление линий электропередач Восстановление водоснабжения Возведение насыпей, дамб, водоотводящих каналов Обрушение неустойчивых конструкций Расчистка дорог от завалов Прокладка новых путей, дорог и дорожных сооружений | + + + - + + + | + + + + + + + | + - + - - - - | + + + + + + + | + + + + + + + | - + + - + - - | + + + - + + - |
| Работы на зараженной территории Ликвидация утечки вредных и ядовитых веществ Нейтрализация ядовитых веществ Обеззараживание территории и техники Санитарная обработка людей | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + |

Образец выполнения титульного листа для раздела «Безопасность и экологичность объекта дипломного проекта»

Раздел №__

«БЕЗОПАСНОСТЬ и ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ОБЪЕКТА»

Задание для выполнения раздела:  Разработать мероприятия по обеспечению промышленной, экологической безопасности и безопасности в экстремальных ситуациях на предприятии (участке, при выполнении работ и т.д.).

Задание получено: ________________

Задание выполнено: ______________

Допуск к защите: _________________

Консультант раздела ____________________________________

Рекомендуемая литература

- Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов /С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. 2-е изд., испр. и доп.- М.: Высш.шк., 1999. – 448 с.

- Безопасность жизнедеятельности /Н.Г Занько, Г.А. Корсаков, К.Р. Малаян и др. Под ред. О.Н. Русака. – С.-Пб.: Изд-во Петербургской лесотехнической академии, 1996. – 426 с.

- Борьба с шумом на производстве: Справочник /Е.Я. Юдин, Л.А. Борисов, И.В. Горенштейн и др.; Под общ. ред. Е.Я. Юдина. – М.: Машиностроение, 1985. – 400с.

- Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках, - М: Энергоиздат, 1984, 450 с.

- Вахтин А.К. Меры безопасности при ликвидации стихийных бедствий и производственных аварий, - М: Энергоатомиздат, 1984, 288 с.

- Белов С.В. Охрана окружающей среды. - М: Высш. шк., 1991, 315с.

- Безопасное взаимодействие человека с техническими системами: Учеб. пособие. /В.Л. Лапин и др./ Курск, Курский государственный технический университет, Курск, 1995.

- Кузнецов Ю.М. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта: Справочник. - М.:Транспорт, 1986, 272 с.

- Охрана труда в машиностроении /Е.Я. Юдин, С.В. Белов, С.К. Баланцев и др.; Под ред. Е.Я. Юдина и С.В. Белова. 2-е изд. – М.: Машиностроение, 1983. – 432с.

- Денисенко Г.Ф. Охрана труда: Учеб.пособие. – М.: Высш. шк., 1985. – 319с.

- Горина Л.Н. Модульная технология «Охрана труда» (методика самообучения): Учеб. пособие. – Самара: Главное управление труда администрации Самарской области, 2001. – 130с.

- Горина Л.Н. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта (Библиотечка специалиста по охране труда): Учеб. пособие. – Самара: Главное управление труда администрации Самарской области, 2001. – 124с.

- Горина Л.Н. Обеспечение безопасных условий труда на производстве. – Учеб. пособие. – Тольятти: ТолПИ, 2000. – 68с.

- Горина Л.Н. Ульянова В.Е. Организация службы охраны труда на предприятии: Учеб. пособие. – Тольятти: ТолПИ, 1999. – 43с.