План

Вступ

І. Міри захисту від ультразвуку

Гігієнічна класифікація ультразвуку

Вимоги до виміру ультразвуку на робочих місцях і в побутових умовах

Вимоги по обмеженню несприятливого впливу ультразвуці на працюючим і населення

Висновки

ІІ. Оцінка хімічної обстановки при аваріях з викидом НХР

Фізико-хімічні характеристики НХР

Вхідні дані

оцінка хімічної обстановки

Засоби захисту та заходи допомоги при ураджені НХР

Список використованої літератури.

Вступ

Останнім часом усе більше широке поширення у виробництві знаходять технологічні процеси, засновані на використанні енергії ультразвуку. Ультразвук знайшов також застосування в медицині. У зв'язку з ростом одиничних потужностей і швидкостей різних агрегатів і машин ростуть /ровни шуму, у тому числі й в ультразвуковій області частот.

Ультразвуком називають механічні коливання пружного середовища із частотою, що перевищує верхню межу чутності -20 кгц. Одиницею виміру рівня звукового тиску є дБ. Одиницею виміру інтенсивності ультразвуку є ват на квадратний сантиметр (Вт/див2).

І. Міри захисту від ультразвуку

- Гігієнічна класифікація ультразвуку

По способі поширення ультразвукових коливань виділяють:

Контактний спосіб - ультразвук поширюється при зіткненні рук або інших частин тіла людини із джерелом ультразвуку, оброблюваними деталями, пристосуваннями для їхнього втримання, озвученими рідинами, сканерами медичних діагностичних приладів, фізіотерапевтичної й хірургічної ультразвукової апаратури й т.д.;

повітряний спосіб - ультразвук поширюється по повітрю.

По типі джерел ультразвукових коливань виділяють:

- ручні джерела,

- стаціонарні джерела.

По спектральних характеристиках ультразвукових коливань виділяють:

низькочастотний ультразвук - 16 - 63 кгц (зазначені среднегеометрические частоти октавних смуг);

среднечастотный ультразвук - 125 - 250 кгц;

високочастотний ультразвук - 1,0 - 31,5 Мгц.

По режиму генерування ультразвукових коливань виділяють:

- постійний ультразвук,

- імпульсний ультразвук.

По способі випромінювання ультразвукових коливань виділяють:

- джерела ультразвуку з магнитострикционным генератором,

- джерела ультразвуку з п'єзоелектричним генератором.

Ультразвук має головний образ локальною дією на організм, оскільки передається при безпосередньому контакті з ультразвуковим інструментом, оброблюваними деталями або середовищами, де збуджуються ультразвукові коливання. Ультразвукові коливання, генерируемые ультразвуком низькочастотним промисловим устаткуванням, впливають на організм людини. Тривалий систематичний вплив ультразвуку, що поширюється повітряним шляхом, викликає зміни нервової, серцево-судинної й ендокринної систем, слухового й вестибулярного аналізаторів. Найбільш характерним є наявність вегетососудистой дистонії й астенічного синдрому.

| Гранично припустимі рівні повітряного ультразвуку на робочих місцях |  |
| --- | --- |
| Среднегеометрические частоти третьоктавных смуг, кгц | Рівні звукового тиску, дБ |
| 12,5 | 80 |
| 16 | 90 |
| 20 | 100 |
| 25 | 105 |
| 31,5 - 100,0 | 110 |

| Гранично припустимі рівні контактного ультразвуку для працюючих |  |  |
| --- | --- | --- |
| Среднегеометрические частоти октавних смуг, кгц | Пікові значення виброскорости, м/с | Рівні виброскорости, Дб |
| 16,0 - 63,0 | 5×10-3 | 100 |
| 125,0 - 500,0 | 8,9 10-3 | 105 |
| 1 103 - 31,5×103 | 1,6×10-2 | 110 |

Ступінь виразності змін залежить від інтенсивності й тривалості впливу ультразвуку й підсилюється при наявності в спектрі високочастотного шуму, при цьому приєднується виражене зниження слуху. У випадку продовження контакту з ультразвуком зазначені розлади здобувають більше стійкий характер.

| Апаратура для виміру рівнів звукового тиску повітряного ультразвуку |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування апаратури | Тип апаратури |  |
|  | Фірма "Брюль і Къер" | Фірма "Роботрон" |
| Шумоміри | 2200, 2218 | 00017, 00018 |
| Мікрофони | 4133, 4135, 4137, 4165, 4166 | МК 201, МК 301 |
| Смугові фільтри | 1613, 1616, 1617 | 01016, 01018 |

При дії локального ультразвуку виникають явища вегетативного поліневриту рук (рідше ніг) різного ступеня виразності, аж до розвитку парезу кистей і передпліч, вегетативно-судинної дисфункции.

Характер змін, що виникають в організмі під впливом ультразвуку, залежить від дози впливу.

Малі дози - рівень звуку 80-90 дб - дають стимулюючий ефект - мікромасаж, прискорення обмінних процесів. Більші дози - рівень звуку 120 і більше дб - дають вражаючий ефект.

Основу профілактики несприятливого впливу ультразвуку на особи, що обслуговують ультразвукові установки, становить гігієнічне нормування.

Відповідно до ДЕРЖСТАНДАРТ 12.1.01-89 "Ультразвук. Загальні вимоги безпеки", "Санітарними нормами й правилами при роботі на промислових ультразвукових установках" (№ 1733-77) обмежуються рівні звукового тиску у високочастотній області чутних звуків і ультразвуків на робочих місцях (від 80 до 110 дб при среднегеометрических частотах третьоктавных смуг від 12,5 до 100 кгц).

Ультразвук, що передається контактним шляхом, нормується "Санітарними нормами й правилами при роботі з устаткуванням, що створює ультразвуки, що передаються контактним шляхом на руки працюючих" № 2282-80.

Заходу попередження несприятливої дії ультразвуку на організм операторів технологічних установок, персоналу лікувально-діагностичних кабінетів складаються в першу чергу в проведенні заходів технічного характеру. До них ставляться створення автоматизованого ультразвукового встаткування з дистанційним керуванням; використання по можливості малопотужного встаткування, що сприяє зниженню інтенсивності шуму й ультразвуку на робочих місцях на 20-40 дб;

Розміщення встаткування у звукоизолированных приміщеннях або кабінетах з дистанційним керуванням; устаткування звукоізолюючих пристроїв, кожухів, екранів з листової сталі або дюралюмінію, покритих гумою, противошумной мастикою й іншими матеріалами.

При проектуванні ультразвукових установок доцільно використати робочі частоти, найбільш вилучені від чутного діапазону - не нижче 22 кгц.

Щоб виключити вплив ультразвуку при контакті з рідкими й твердими середовищами, необхідно встановлювати систему автоматичного відключення ультразвукових перетворювачів при операціях, під час яких можливий контакт (наприклад, завантаження й вивантаження матеріалів). Для захисту рук від контактної дії ультразвуку рекомендується застосування спеціального робочого інструмента з виброизолирующей рукояткою.

Якщо по виробничих причинах неможливо знизити рівень інтенсивності шуму й ультразвуку до припустимих значень, необхідне використання засобів індивідуального захисту - противошумов, гумових рукавичок з бавовняною прокладкою й ін

- Вимоги до виміру ультразвуку на робочих місцях і в побутових умовах

Вимір рівнів ультразвуку варто проводити в нормованому частотному діапазоні з верхньою граничною частотою не нижче робочої частоти джерела.

Вимір рівнів ультразвуку варто проводити при типових умовах експлуатації його джерел, що характеризуються найбільш високою інтенсивністю генерируемых ультразвукових коливань.

Крапки виміру повітряного ультразвуку на робочому місці або в побутових умовах повинні бути розташовані на висоті 1,5 м від рівня підстави (підлоги, площадки), на якому виконуються роботи з ультразвуковим джерелом будь-якого призначення в положенні коштуючи або на рівні голови, якщо робота виконується в положенні сидячи, на відстані 5 дів від вуха й на відстані не менш 50 дів від людини, що проводити виміру.

Виміру необхідно виконувати не менш трьох разів у кожної третьоктавной смузі для однієї крапки й потім обчислювати середнє значення.

Апаратура, застосовувана для виміру рівня звукового тиску, винна складатися з вимірювального мікрофона, електричного кола з лінійною характеристикою, третьоктавного фільтра й вимірювального приладу. Апаратура винна мати характеристику "Лин" і тимчасову характеристику "повільно".

Погрішність градуировки апаратури після встановлення робочого режиму стосовно дійсного рівня ультразвуку не винна перевищувати ± 1 дб.

При проведенні вимірів апаратура винна працювати відповідно до інструкції по її експлуатації.

Перелік вимірювальної апаратури, що рекомендується, наведень у додатку 2.

Вимір рівнів контактного ультразвуку в зоні контакту рук або інших частин тіла людини йз джерелом ультразвукових коливань варто проводити за допомогою вимірювального тракту, зазначеного в додатку 3.

Вимір контактного ультразвуку може бути виконано сучасними ультразвуковими промисловими дефектоскопами.

- Вимоги по обмеженню несприятливого впливу ультразвуці на працюючим і населення

Для захисту від ультразвуку, що передається через повітря, застосовується метод звукоізоляції. Звукоізоляція ефективна в області високих частот. Між устаткуванням і працівниками можна встановлювати екрани. Ультразвукові установки можна розташовувати в спеціальних приміщеннях. Ефективним засобом захисту є використання кабін з дистанційним керуванням, розташування встаткування у звукоизолированных укриттях. Для вкриттів використають сталь, дюралюміній, оргскло, текстоліт, інші звуковбирні матеріали.

Звукоізолюючі кожухи на ультразвуковому встаткуванні повинні мати блокувальну систему, що виключає перетворювачі при порушенні герметичності кожуха.

Забороняється безпосередній контакт людини з робочою поверхнею джерела ультразвуку й з контактним середовищем під година порушення в ній ультразвукових коливань.

З метою виключення контакту йз джерелами ультразвуку необхідно застосовувати:

- Пистанційне керування джерелами ультразвуку;

- Пвтоблокування, тобто автоматичне відключення джерел ультразвуку при виконанні допоміжних операцій (завантаження й вивантаження продукції, білизни, медичного інструментарію й т.д., нанесення контактних змащень і ін.);

- Пристосування для втримання джерела ультразвуку або предметів, які можуть служити в якості твердого контактного середовища.

Для захисту рук від несприятливого впливів контактного ультразвуку у твердих, рідких, газоподібних середовищах, а також від контактних змащень необхідно застосовувати нарукавники, рукавиці або рукавички (зовнішні гумові й внутрішні бавовняні).

Ручні ультразвукові джерела повинні мати форму, що забезпечує мінімальну напругу м'язів кисті й верхнього плечового пояса оператора й відповідати вимогам технічної естетики.

Поверхня ручних джерел ультразвуку в місцях контакту з руками винний мати коефіцієнт теплопровідності не більше 0,5 Вт/м.град., що виключає можливість охолодження рук працюючих.

Для зниження несприятливого впливу ультразвуку при контактній передачі в холодний і перехідний період долі працюючі повинні забезпечуватися тепліємо спецодягом по нормах, установленим у даній кліматичній зоні або виробництві.

Стаціонарні ультразвукові джерела, що генерують рівні звукового тиску, що перевищують нормативні значення, повинні обладнатися звуковбирними кожухами й екранами й розміщатися в окремих приміщеннях або звукоізолюючих кабінах.

Для захисту операторів, що обслуговують низькочастотні стаціонарні ультразвукові джерела, від електромагнітних полів необхідно проводити экранировку фідерних ліній.

Несприятливий вплив на людину-оператора повітряного ультразвуку може бути ослаблене шляхом використання в ультразвукових джерелах генераторів з робочими частотами не нижче 22 кгц.

При систематичній роботі йз джерелами контактного ультразвуку протягом більше 50 % робочого години необхідно влаштовувати дві регламентовані перерви ? десятиминутный перерову за 1 - 1,5 ч до й пятнадцатиминутный перерову через 1,5 - 2 ч після обідньої перерви для проведення физиопрофилактических процедур (теплових гідропроцедур, масажу, ультрафіолетового опромінення), а також лікувальної гімнастики, вітамінізації й т.п.

Загальзміцнювальні процедури (вітамінізація, ультрафіолетове опромінення, комплекси гімнастичних вправ і ін.) необхідно проводити й працюючої в умовах впливу низькочастотного повітряного ультразвуку.

Температура води при гідропроцедурах винна становити 37 - 38 °С, тривалість процедури 5 - 7 хв, після теплових гідропроцедур рекомендується масаж або самомасаж кистей і передпліч рук по 2 - 3 хв на кожну руку.

Для профілактики стомлення зору рекомендується під година регламентованих перерв виконувати вправи для очей: закрити очі на 10 - 15 з, зробити рухові очами праворуч і ліворуч, потім нагору й униз; кругові рухи очами праворуч ліворуч і обернено (кожна вправа повторюється не менш 5 разів), закінчивши вправи, вільно без напруги направити погляд удалину.

Для захисту працюючих від несприятливого впливу повітряного ультразвуку варто застосовувати противошумы.

До роботи з ультразвуковими джерелами допускаються особини не моложе 18 років, що пройшли відповідний курс навчання й інструктаж з техніки безпеки.

Особини, що піддаються в процесі трудової діяльності впливу контактного ультразвуку, підлягають попереднім, при прийманні на роботові, і періодичним медичним оглядам відповідно до наказу МЗ № 90 від 14.03.96.

При використанні ультразвукових джерел, як правило, низькочастотних, у побутових умовах (пральні машини, охоронна сигнализація, пристосування для відлякування тварин, комах і гризунів, пристрої для різання й зварювання різних матеріалів і ін.) варто чітко виконувати вимоги по їхньому застосуванню й безпечній експлуатації, викладені в прикладеній до виробу інструкції.

Висновки

У даній роботі було розглянуте визначення, класифікацію виробничих вредностей, їхній вплив на організм працівників, а також наведені основні шляхи захисту людини від виробничих вредностей. Я вважаю, що важливість цієї тими велика в цей година як ніколи раніше й особливо гостро коштує зараз, у період розвитку малого й середнього бізнесу, т.зв. ринкової економіки.

Якщо на великих підприємствах (заводах-гігантах і т.п.) існують цілі відділи й служби, що займаються організацією охорони праці, те на підприємствах малого й середнього бізнесу відповідальність за охорону праці, як правило, лягати на першого особу підприємства - директора, що звичайно обмежуються лише прослуховуванням курсу лекцій при одержанні свідчення від регіональної служби охорони праці й вимоги від співробітників обов'язкового підписування журналу по охороні праці й техніки безпеки.

Як показує практика, там, де питанням охорони праці й техніки безпеки приділяється належна увага, там продуктивність праці значно вище, менші людські й тимчасові втрати, кращий стан здоров'я працівників, здоров'їв психологічний клімат у колективі й, як підсумок, високі фінансові результати.

Список використованої літератури

- Кодекс законів про працю Україны (Кзпп) з постатейними матеріалами, «ЮРІНКОМ», к.: 1997 р. - 1040 с.

- Бедрій Я.І., Джигирей В.С., Кидасюк А.І. та ін. Охорона праці: Навчальний посібник. - Л., 1997. - 258с.

- Гігієнічна класифікація розумів праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. МОЗ України. - К., 1998. - 448с.

- Жидецкий В.Ц., Джигирей В.С., Мельников А.В. Основи охорони праці. Підручник - Изд. 2-і, доповнене. -Л., Афіша, 2000. - 351с.