Министерство образования Российской Федерации

Пермский Государственный Технический Университет

Кафедра электротехники и электромеханики

Лабораторная работа

«Исследование цепи однофазного синусоидального напряжения с параллельным соединением приёмников электрической энергии»

Цель работы

Изучение процессов в электрической цепи с параллельным соединением приёмников, содержащих индуктивные и емкостные элементы, при различном соотношении их параметров. Опытное определение условий достижения в данной цепи явления резонанса тока.

Табл. 1. Паспортные данные электроизмерительных приборов.

| № п/п | Наименованное прибора | Заводской номер | Тип | Система измерения | Класс точности | Предел измерений | Цена деления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вольтметр |  | Э34 | ЭМ | 1.0 | 300 В | 10 В |
| 2 | Вольтметр |  | Э34 | ЭМ | 1.0 | 300 В | 10 В |
| 3 | Амперметр |  | Э30 | ЭМ | 1.5 | 5 А | 0.2 А |
| 4 | Амперметр |  | Э30 | ЭМ | 1.5 | 5 А | 0.2 А |
| 5 | Амперметр |  | Э30 | ЭМ | 1.5 | 5 А | 0.2 А |
| 6 | Ваттметр |  | Д539 | ЭД | 0.5 | 6000 Вт | 40 Вт |

Теоретические сведения

На рис. 1 представлена электрическая цепь однофазного синусоидального напряжения с параллельным соединением 2-х приемников, один из которых на схеме замещен последовательным со-единением резистора и емкостного элемента, а второй – последовательным соединением резистора и индуктивного элемента. Токи в приемниках определяются по закону Ома:

где U – действующее значение напряжения источника электрической энергии;

r1, xC1, z1 – активное, емкостное и полное сопротивления первого приемника;

r2, xL2, z2 – активное, емкостное и полное сопротивления второго приемника;

Вектор тока источника электрической энергии равен сумме векторов токов приёмников:

Векторная диаграмма напряжений и токов для рассматриваемой схемы приведена на рис. 2

Энергетические процессы в электрической цепи характеризуются величинами активной P, реактивной Q и полной S мощности, а также коэффициентам мощности cosφ.

Для первого приёмника

Для второго приёмника

Для двух приёмников

В соответствии с балансом активной и реактивной мощностей под P, Q, S, cosφ следует пони-мать также активную, реактивную и полную мощности источника электрической энергии и его коэффициент мощности.

Величины активной и реактивной составляющих токов приемников (см. рис. 2):

где φ1 и φ2 – углы сдвига фаз между вектором напряжения  и векторами токов  и .

Представление токов активными и реактивными составляющими позволяет путем их сложения найти активную Iа и реактивную Iр составляющие тока источника и по ним определить ток источника I:

Из векторной диаграммы рис. 2, следует:

Косинус угла сдвига фаз между вектором тока источника и вектором напряжения источника определяется из выражения:

В электрических цепях с параллельным соединением приемников, содержащих индуктивные и емкостные элементы, может при определенных условиях возникать явление резонанса токов. Резонансом токов называется режим, при котором ток источника электрической энергии совпадает по фазе с напряжением источника, т.е. φ = 0. Следовательно, условием резонанса токов является равенство нулю реактивной мощности цепи и реактивной составляющей тока источника электрической энергии.

Из условия резонанса токов следует, что

При резонансе токов коэффициент мощности цепи

Ток в ветви с источником электрической энергии содержит только активную составляющую, является минимальным по величине и может оказаться значительно меньше токов в каждом из параллельно включенных приемников:

Рабочее задание

1.	Собираем схему, изображенную на рис. 3.

2.	Медленно выдвигая сердечник, снимаем показания приборов для трех точек до резонанса, точки в околорезонансной области и шести точек после резонанса. Показания приборов заносим в табл. 2.

Табл. 2. Опытные данные.

| № | U | U1 | I | I1 | I2 | PК2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В |  | А |  |  | кол. дел. | Вт |
| 1 | 215 | 110 | 1,35 | 2,1 | 1 | 1,5 | 15 |
| 2 | 215 | 110 | 1,25 | 2,1 | 1,4 | 2 | 20 |
| 3 | 215 | 110 | 1,22 | 2,1 | 1,6 | 3 | 30 |
| 4 | 215 | 110 | 1,28 | 2,1 | 1,8 | 4 | 40 |
| 5 | 215 | 110 | 1,3 | 2,1 | 2 | 4,5 | 45 |
| 6 | 215 | 110 | 1,42 | 2,1 | 2,4 | 6 | 60 |
| 7 | 215 | 110 | 1,78 | 2,1 | 2,8 | 8 | 80 |
| 8 | 215 | 110 | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 10 | 100 |
| 9 | 215 | 110 | 2,5 | 2,1 | 3,6 | 12,5 | 125 |
| 10 | 215 | 110 | 2,9 | 2,1 | 4 | 15 | 150 |
| 11 | 215 | 110 | 3,35 | 2,1 | 4,4 | 18 | 180 |
| 12 | 215 | 110 | 3,9 | 2,1 | 5 | 23,5 | 235 |

3.	По результатам опытов вычисляем величины, входящие в табл. 3.

Табл. 3. Расчетные данные

| № | P1 | S1 | QC1 | cos φ1 | S2 | QL2 | cos φ2 | xL2 | P | S | cos φ | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вт | ВА | ВАр | о.е. | ВА | ВАр | о.е. | Ом | Вт | ВА | о.е. | Гн |
| 1 | 231 | 451,5 | 387,93 | 0,5116 | 215 | 214,48 | 0,070 | 214,48 | 246 | 290,25 | 0,848 | 0,683 |
| 2 | 231 | 451,5 | 387,93 | 0,5116 | 301 | 300,33 | 0,066 | 153,23 | 251 | 268,75 | 0,934 | 0,488 |
| 3 | 231 | 451,5 | 387,93 | 0,5116 | 344 | 342,69 | 0,087 | 133,86 | 261 | 262,30 | 0,995 | 0,426 |
| 4 | 231 | 451,5 | 387,93 | 0,5116 | 387 | 384,93 | 0,103 | 118,80 | 271 | 275,20 | 0,985 | 0,378 |
| 5 | 231 | 451,5 | 387,93 | 0,5116 | 430 | 427,64 | 0,105 | 106,91 | 276 | 279,50 | 0,987 | 0,340 |
| 6 | 231 | 451,5 | 387,93 | 0,5116 | 516 | 512,50 | 0,116 | 88,98 | 291 | 305,30 | 0,953 | 0,283 |
| 7 | 231 | 451,5 | 387,93 | 0,5116 | 602 | 596,66 | 0,133 | 76,10 | 311 | 382,70 | 0,813 | 0,242 |
| 8 | 231 | 451,5 | 387,93 | 0,5116 | 688 | 680,69 | 0,145 | 66,47 | 331 | 451,50 | 0,733 | 0,212 |
| 9 | 231 | 451,5 | 387,93 | 0,5116 | 774 | 763,84 | 0,161 | 58,94 | 356 | 537,50 | 0,662 | 0,188 |
| 10 | 231 | 451,5 | 387,93 | 0,5116 | 860 | 846,82 | 0,174 | 52,93 | 381 | 623,50 | 0,611 | 0,168 |
| 11 | 231 | 451,5 | 387,93 | 0,5116 | 946 | 928,72 | 0,190 | 47,97 | 411 | 720,25 | 0,571 | 0,153 |
| 12 | 231 | 451,5 | 387,93 | 0,5116 | 1075 | 1049,00 | 0,219 | 41,96 | 466 | 838,50 | 0,556 | 0,134 |

Вычислим эти величины для первого опыта:

Для остальных случаев вычисления аналогичны

4.	Используя данные табл. 2 и табл. 3 рассчитаем активные и реактивные составляющие то-ков всех ветвей:

Для первого опыта:

Для остальных случаев вычисления аналогичны

Данные расчета занесены в табл. 4. В этой же таблице представлены численные значения индуктивности из табл. 3.

Табл. 4. Расчетные данные.

| № | L | I1a | I1p | I2a | I2p | Ia | Ip |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гн | А |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,683 | 1,074 | 1,804 | 0,070 | 0,998 | 1,144 | -0,807 |
| 2 | 0,488 | 1,074 | 1,804 | 0,093 | 1,397 | 1,167 | -0,407 |
| 3 | 0,426 | 1,074 | 1,804 | 0,140 | 1,594 | 1,214 | -0,210 |
| 4 | 0,378 | 1,074 | 1,804 | 0,186 | 1,790 | 1,260 | -0,014 |
| 5 | 0,340 | 1,074 | 1,804 | 0,209 | 1,989 | 1,284 | 0,185 |
| 6 | 0,283 | 1,074 | 1,804 | 0,279 | 2,384 | 1,353 | 0,579 |
| 7 | 0,242 | 1,074 | 1,804 | 0,372 | 2,775 | 1,447 | 0,971 |
| 8 | 0,212 | 1,074 | 1,804 | 0,465 | 3,166 | 1,540 | 1,362 |
| 9 | 0,188 | 1,074 | 1,804 | 0,581 | 3,553 | 1,656 | 1,748 |
| 10 | 0,168 | 1,074 | 1,804 | 0,698 | 3,939 | 1,772 | 2,134 |
| 11 | 0,153 | 1,074 | 1,804 | 0,837 | 4,320 | 1,912 | 2,515 |
| 12 | 0,134 | 1,074 | 1,804 | 1,093 | 4,879 | 2,167 | 3,075 |

По вычисленным значениям строим графики зависимостей сил тока в цепи I и ветвях I1 и I2, косинуса угла сдвига фаз cos φ от индуктивности катушки L.

Строим векторные диаграммы токов и напряжения:

а). I1p < I2p. Берем 9ий результат измерений: I1a = 1.074 А, I1p = 1.804 А, I2a = 0.581 А, I2p = 3.553 А, Ia = 1.656 А, Ip = 1.748 А.

б). I1p = I2p. Берем 4ий результат измерений: I1a = 1.074 А, I1p = 1.804 А, I2a = 0.186 А, I2p = 1.790 А, Ia = 1.26 А, Ip = -0.014 А.

в). I1p > I2p. Берем 1ий результат измерений: I1a = 1.074 А, I1p = 1.804 А, I2a = 0.070 А, I2p = 0.998 А, Ia = 1.144 А, Ip = -0.807 А.

Вывод: при увеличении индуктивности катушки с 130 до 425 мГн сила тока в цепи I и во второй ветви(с катушкой) I2 стремительно падают, при этом косинус угла сдвига возрастает. Реактивное сопротивление катушки меньше сопротивления конденсатора, поэтому через катушку протекает больший ток, чем через конденсатор. В этом случае цепь принимает индуктивный характер и сила тока отстает от напряжения(векторная диаграмма а).

При индуктивности катушки около 425 мГн сила тока в цепи принимает наименьшее значение I = 1.22 А, а косинус угла сдвига фаз равен 1. Реактивное сопротивление катушки и конденсатора равны, поэтому и реактивные составляющие токов в ветвях равны, сила тока в цепи синфазна напряжению(диаграмма б).

При дальнейшем увеличении индуктивности катушки с 425 до 685 мГн сила тока в цепи I начинает плавно увеличиваться, а сила тока во второй ветви I2 медленно уменьшаться, величина косинуса угла сдвига фаз падает. Реактивное сопротивление катушки становится больше сопротивления конденсатора, поэтому через катушку протекает меньший ток, чем через конденсатор. В этом случае цепь принимает емкостной характер и сила тока опережает напряжение(диаграмма в).

Изменение индуктивности катушки никак не влияет на силу тока в первой ветви I1 = const.