ВВЕДЕНИЕ

Основным видом деятельности предприятия является научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в области приборостроения. Предприятие располагает станочным парком в количестве 5 станков для обработки металла. Предприятие расположено на одной производственной площадке, где находится производственное помещение общей площадью 290,7 кв. м., грунтовое покрытие общей площадью 442,4 кв. м. Среднесписочное количество сотрудников ЗАО НПК «Мера» составляет 30 человек.

На предприятии используются люминесцентные лампы в количестве 99 шт.

Карта-схема предприятия с нанесёнными на неё территориями, местами хранения отходов и ситуационная карта-схема района расположения предприятия приведены в приложении.

Собственных полигонов по утилизации отходов предприятие не имеет.

Для временного хранения отходов на территории предприятия оборудованы специальные площадки и выделены места, указанные в приложении.

В данном проекте определены коды отходов и классы их опасности, согласно Федеральному классификационному каталогу отходов.

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ЗАО НПК «Мера» ранее не разрабатывался.

На данный момент у предприятия имеется следующая документация на утилизацию и размещение отходов:

1. СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОТОРОЙ ОБРАЗУЮТСЯ ОТХОДЫ

Основным видом деятельности предприятия является научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в области приборостроения. В результате работы станочного парка на предприятии образуется стружка черных и цветных металлов, обрезки и обрывки тканей смешанных (спецодежда), пыль и порошок от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более); абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов. Предприятие расположено на одной производственной площадке, где находится производственное помещение общей площадью 290,7 кв. м., грунтовое покрытие общей площадью 442,4 кв. м. Среднесписочное количество сотрудников ЗАО НПК «Мера» составляет 30 человек.

Предприятие не имеет в своем распоряжении автотранспорта и автостоянки.

Все производства предприятия, от которых образуются отходы, подразделяют на следующие участки:

  - Офисное помещение

  - Производственное помещение

В результате офисной деятельности предприятия образуются следующие виды отходов:

4 класс опасности:

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) собирается в металлический контейнер V=0,75 м3, установленный на асфальтированной площадке, затем вывозится на санкционированную свалку.

5 класс опасности:

Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства собираются в металлический контейнер V=0,75 м3, установленный на асфальтированной площадке, затем вывозится на санкционированную свалку;

При эксплуатации осветительного оборудования на предприятии образуются отходы:

1 класс опасности:

- Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, которые хранятся в заводской картонной упаковке в закрытом металлическом ящике, установленном на складе, 1 раз в год передается на утилизацию ООО Агентство «Ртутная безопасность»

При эксплуатации станочного парка на предприятии образуются отходы:

- Пыль и порошок от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более) собирается в металлический контейнер V=0,75 м3, установленный на асфальтированной площадке, затем вывозится на санкционированную свалку;

- Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов передаются индивидуальному предпринимателю Драницыну В. А. в соответствии с договором № 04-08/П от 15.01.2008 г. по продаже лома черных и цветных металлов;

- Стружка алюминиевая незагрязненная передается индивидуальному предпринимателю Драницыну В. А. в соответствии с договором № 04-08/П от 15.01.2008 г. по продаже лома черных и цветных металлов;

- Стружка черных металлов незагрязненная передается индивидуальному предпринимателю Драницыну В. А. в соответствии с договором № 04-08/П от 15.01.2008 г. по продаже лома черных и цветных металлов;

- Обрезки и обрывки тканей смешанных (спецодежда) образуются в результате износа костюмов рабочих и х/б халатов и собираются в металлический контейнер V=0,75 м3, установленный на асфальтированной площадке, затем вывозится на санкционированную свалку.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

Класс опасности отходов устанавливается по степени возможного воздействия на окружающую природную среду при непосредственном или опосредованном воздействии опасного отхода на нее.

В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 и Приказом МПР РФ № 511 от 15.06.2001 года «Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» опасные отходы классифицируются следующим образом:

- 1-й класс – чрезвычайно опасные;

- 2-й класс – высоко опасные;

- 3-й класс – умеренно опасные;

- 4-й класс – мало опасные;

- 5-й класс – практически не опасные;

Класс опасности и коды видов отходов предприятия определены по Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО). Коды отходов, не включенных в ФККО, определены по классификатору отходов Краснодарского края временно и будут в дальнейшем уточнены.

В соответствии с Письмом Руководителя Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Краснодарскому краю № 665 от 19.02.2003 года «О составлении паспорта опасных отходов» природопользователям необходимо составить паспорта опасных отходов и внести соответствующие изменения по классам опасности отходов для окружающей природной среды в соответствующие проекты нормативов.

Паспорта опасных отходов будут составлены ФГУ ЦЛАТИ по ЮФО в соответствии с договором № ПОО-04/208 от 22.01.08 г. по установленной форме согласно Приказа МПР РФ № 785 от 02.12.2002 г «Об утверждении паспорта опасного отхода» (см. приложение 1 к Приказу № 785).

Перечень образующихся отходов с указанием сведений о составе, физико – химических характеристиках отходов представлены в таблице 2.6

3. РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ГОДОВЫХ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

3.1 Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак

Количество ртутьсодержащих ламп, подлежащих утилизации определяется:

, шт

где – количество установленных ртутных ламп на предприятии, шт;

– среднее время работы в сутки одной ртутной лампы, ч;

– число рабочих суток в году;

– нормативный срок службы одной ртутной лампы, часов горения.

| Тип |  |  |  |  | Усредненный вес ламп, кг | Масса отхода, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛБ-40 | 99 | 8 | 249 | 12000 | 0,21 | 0,00345 |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,00345 |

Нормативное количество образования отхода равно 0,00345 т/год.

3.2 Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

Объем образования твердых бытовых отходов рассчитывается по формуле:

, т

| ЗАО НПК «Мера» | Чр | Объем ТБО на одного работающего | Отбо, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 0,04 | 1,2 |
| Итого |  |  | 1,2 |

где – число работающих на предприятии,

0,04 – объем образования ТБО от одного работающего, т/год.

Объем образования мусора в м3 считывается по формуле:

, м3

где: – объем образования ТБО, т;

0,25 – плотность ТБО, т/м3/год

= 1,2/0,25 = 4,8 м3

Нормативное количество образования отхода равно 1,2 т/год, 4,8 м3/год.

3.3 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства (отход 5 класса опасности)

Согласно удельных показателей (нормативов) образования отходов при использовании бумаги составляет 8,0% от общего количества использованной бумаги.

В базовом 2007 году было израсходовано 60 пачек бумаги формата А4 «Снегурочка». Вес 1 пачки бумаги согласно акта взвешивания – 2,5 кг (150 кг бумаги). Масса отхода составляет:

Обум. = 0,150 * 0,08 = 0,012 т/год

Нормативное количество образования отхода равно 0,012 т/год.

3.4 Абразивные круги отработанные /12/ (отход 5 класса опасности)

Отход образуется при металлообработке, заточке (шлифовке) инструмента и деталей.

По данным предприятия за 2007 год израсходовано 6 штук абразивных кругов.

Определение нормативного количества отхода производится методом расчета по справочным таблицам удельного нормативного количества отходов по отраслям промышленности.

Нормативное количество образующихся кругов абразивных отработанных определяется по формуле:

Н абр. кр.= М0 * m * 0,001 т/год, где

М0 – общая масса новых абразивных кругов, использованных в базовом году, кг

m – масса остатка круга, принимается 33% от массы круга.

| Диаметр абразивного круга, мм | Кол-во абразивных кругов, использованных на предприятии за год, шт | Масса абразивного круга, кг | Общая масса кругов , Мо, кг/ год |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 | 6 | 4 | 24 |
| Итого: | 6 |  | 24 |

Таким образом, получим:

Н абр. кр.= 24 * 0,33 * 0,001 = 0,008 т/год

Нормативное количество образования отхода равно 0,008 т/год

3.5 Расчет нормативного количества образования пыли (или порошка) от шлифования чёрных металлов с содержанием металла 50% и более (отход 4 класса опасности)

Количество образующейся абразивной пыли определяется по формуле:

М п = (Рабр. - Мабр.)/q, т/год, где:

М п - масса абразивной пыли, т/год;

Рабр. - первоначальная масса абразивных изделий, т;

Мабр. - масса образующихся кусковых отходов абразивных изделий, т/год; q - доля абразива в металлоабразивной пыли, доли от 1

| Рабр. | Мабр. | q | М п |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,024 | 0,008 | 0,3 | 0,053 |

Нормативное количество образования отхода равно 0,053 т/год

3.6 Расчет нормативного образования отходов отработанного индустриального масла (отход 3 класса опасности)/

Количество отхода определяется, исходя из объема масла, залитого в картеры станков (V) - л, плотности масла (p),- 0,9 кг/л, коэффициента слива масла (k), - 0,9, периодичности замены масла – n раз в год. Отход рассчитывается по формуле:

M = V * р * k * n * 10-3, т/год

| Вид станка | V | p | k | n | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токарный (2 шт.) | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,000162 |
| Фрезерный | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,000162 |
| Заточной | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,000162 |
| Сверлильный | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,000162 |
| Итого |  |  |  |  | 0,0008 |

Ввиду малого образования данный вид отхода отдельно не учитывается.

3.7 Расчет нормативного количества образования обтирочного материала, загрязненного маслами (содержание масла 15% более) (3 класс опасности)

Расход количества обтирочного материала, загрязненного маслами от работы станочного оборудования определяется по формуле:

Ос.п = Nрас. * n * s * k / 1000000, т

где: Nрас. – норма расхода обтирочных материалов за смену, г

n – количество станков одного типа

s – коэффициент, учитывающий работу станков

k – количество рабочих смен за год (работа станков час./год представлена в приложении)

| Тип станка | Nрас. | n | s | k | Ос.п., т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токарно-винторезный | 70 | 2 | 0,2 | 12 | 0,00034 |
| Фрезерный | 150 | 1 | 0,2 | 15 | 0,00045 |
| Заточной | 35 | 1 | 0,1 | 2,5 | 0,00001 |
| Вертикально-сверлильный | 50 | 1 | 0,2 | 12 | 0,00012 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,00092 |

Ввиду малого образования данный вид отхода отдельно не учитывается.

3.8 Расчет нормативного количества образования отходов стружки черной металлической незагрязненной (отход 5 класса опасности)/

Норма образования стружки составляет:

N= M* α , где

М – количество обработанного металла за год, т/год (по фактическим данным предприятия)

α – коэффициент образования стружки при металлообработке, (0,04).

Таким образом, получим,

N= 0,268 * 0,04 = 0,011

Нормативное количество образования отходов 0,011 т/год

3.9 Расчет нормативного количества образования отходов стружки алюминиевой незагрязненной (отход 5 класса опасности)

Норма образования стружки составляет:

N= M* α , где

М – количество обработанного металла за год, т/год (по фактическим данным предприятия)

α – коэффициент образования стружки при металлообработке, получен на основании статистической обработки исходных данных, полученных предприятием.

За 2007 год было обработано 1,072 т алюминия, фактическое образование отхода составило 0,035 т/год, значит α= 0,035/1,072=0,033

Таким образом, получим,

N= 1,072 * 0,033 = 0,035

Нормативное количество образования отходов 0,035 т/год

3.10 Расчет нормативного количества образования обрезков и обрывков тканей смешанных (вышедшая из употребления спецодежда) (отход 5 класса опасности)

Норматив образования отхода определяется по формуле:

Осод = Мсод* N * Кизн * Кзагр *10-3 где:

Осод - масса вышедшей из употребления спецодежды, т/год;

Мсод - масса единицы изделия спецодежды в исходном состоянии, кг;

N - количество вышедших из употребления изделий, шт/год;

Кизн - коэффициент, учитывающий потери массы изделий в процессе эксплуатации, доли от 1;

Кзагр - коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды, доли от 1;

10-3 - коэффициент перевода из кг в т.

Таким образом, получим,

1) вышедшие из употребления костюмы рабочих:

Осод = 1,5 * 10 * 0,8 * 1,1 * 10-3 = 0,0132 т/год

2) вышедшие из употребления х/б халаты:

Осод = 0,2 * 7 * 0,8 * 1,1 * 10-3 = 0,0012 т/год

Суммарное нормативное количество образования отходов 0,0144 т/год

Общий перечень образующихся отходов с указанием рассчитанных годовых нормативов образования отходов представлены в таблице 2.10

Собственных очистных сооружений и пылегазоулавливающих установок на предприятии нет.

4. СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ ОТХОДОВ

Схема операционного движения отходов и информация о реквизитах о поставщиках и потребителях отходов представлены в таблице 2.11., 2.12.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ ОТХОДОВ

ЗАО НПК «Мера» на своей территории обезвреживания и использования отходов не осуществляет. Лом черных и цветных металлов передается индивидуальному предпринимателю

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ СРОКОМ ДО 3 ЛЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

Отходы, условия временного хранения которых соответствуют экологическим требованиям, хранятся в специальных контейнерах. Часть контейнеров оборудована закрывающимися крышками. По этим отходам производится селективный сбор, без смешивания отходов различных классов опасности. Все контейнеры расположены на площадках с твердым покрытием и с твердым покрытием подъездного пути. Размещение отходов с использованием контейнеров или специальных площадок исключает возможность попадания, как отходов, так и их компонентов в объекты окружающей среды.

Производственные отходы предприятия передаются другим природопользователям.

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак собираются в закрытом торговом помещении в закрытом металлическом контейнере в заводской картонной упаковке и 1 раз в год передаются ООО Агентство «Ртутная безопасность» для дальнейшей утилизации.

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства собираются в металлические контейнеры, установленные на асфальтированной площадке, затем 1 раз в день вывозятся на санкционированную свалку в соответствии с приложенным договором.

Пыль и порошок от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более) собирается в металлический контейнер V=0,75 м3, установленный на асфальтированной площадке, затем вывозится на санкционированную свалку.

Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов, стружка черных металлов незагрязненная, стружка алюминиевая незагрязненная передается индивидуальному предпринимателю Драницыну В. А. в соответствии с договором № 04-08/П от 15.01.2008 г. по продаже лома черных и цветных металлов.

Обрезки и обрывки тканей смешанных (спецодежда) образуются в результате износа костюмов рабочих и х/б халатов и собираются в металлический контейнер V=0,75 м3, установленный на асфальтированной площадке, затем вывозится на санкционированную свалку.

В таблице 2.14. показана характеристика мест хранения отходов и дано обоснование нормативов предельного накопления отходов.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ СРОКОМ БОЛЕЕ 3 ЛЕТ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ

ЗАО НПК «Мера» не имеет отходов требующих хранения сроком более 3 лет или захоронения.

8. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ И В ПРЕДЕЛАХ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ

Мониторинг состояния окружающей природной среды на территории предприятия не проводился, соответственно нет необходимости в предоставлении таблицы 2.16.

9. ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

В качестве мероприятий могут быть представлены следующие предложения:

- по снижению количества образования отходов (внедрение малоотходных и безотходных технологий, использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов: подручных средств, топлива, наполнителей, строительных материалов и т.д.);

- по снижению степени опасности отходов (нейтрализации, обезвреживание и т.д.);

- организации селективного сбора и хранения отходов в соответствии с современной экологической целесообразностью (устройство бетонированных площадок, навесов, крышек на емкости и т.п.);

- по организации переработки или вторичного использования отходов на собственном предприятии или на других предприятиях, а также обезвреживания отходов и последующей их утилизации или применения;

- по организации перевозки или вывоза отходов с целью размещения (на обустроенных полигонах, хранилищах и т.п.) или утилизации специализированными предприятиями;

- по организации безопасного хранения отходов, исключающее вредное воздействие на окружающую среду;

- по проведению исследований (ведение мониторинга объекта размещения отходов, уточнение класса опасности отходов и т.д.) с целью разработки и реализации конкретных мероприятий;

- организационные мероприятия (инструктаж персонала, назначение ответственных лиц по обращению с отходами).

Плановые мероприятия представлены в таблице 2.17.

Аварийные ситуации возможны при накоплении взрыво-, пожароопасных отходов (независимо от класса). Места хранения этих отходов должны быть оборудованы средствами пожаротушения. При нарушении правил обращения с отходами, а именно, размещение этих отходов вне установленных мест, возможно возгорание при воздействии открытого огня.

При нарушении правил обращения с отходами, а именно, размещение этих отходов вне установленных мест, возможно возгорание при воздействии открытого огня.

Категорически запрещается допускать бой ртутных ламп, люминесцентных ртутьсодержащих трубок. Для выполнения данного требования необходимо организовать правильное хранение отработанных ртутных ламп и люминесцентных ртутьсодержащих трубок. Замену перегоревших ламп должен осуществлять только специалист (электрик). Отработанные ртутные лампы и люминесцентные трубки должны храниться в заводских картонных упаковках в вертикальном положении в закрытом металлическом ящике или в специальном помещении. Для проведения демеркуризационных работ необходимо вызывать специалистов.

Все работы по ликвидации аварийных ситуаций проводятся в соответствии с отраслевыми и общегосударственными правилами по технике безопасности, установленными для каждого вида производственной деятельности.

Места хранения ртутных ламп, люминесцентных ртутьсодержащих трубок, должны исключать доступ посторонних лиц.

Предотвращение аварийной ситуации обеспечивается контролем размещения отходов и соблюдением сроков их временного хранения.

Информация о возможных аварийных ситуациях представлена в таблице 2.18.