Розділ 1. Вибір плану технологічного процесу

1.1 Вибір та обґрунтування схеми технологічного процесу виробництва суворої тканини

Таблиця 1.1 Вихідні дані

| Показники | Значення |
| --- | --- |
| 1. Кількість заправлених верстатів ( Мз ) | 264 |
| 2. Тип ткацького верстату | СТБ-2-180 |
| 3. Лінійна щільність пряжі, текс: основи ( То ) утоку ( Ту ) крайки ( Ткр ) | 29 29 29 |
| 4. Ширина тканини, см ( Шт ) | 167,75 |
| 5. Щільність ниток на 10 см: по основі ( Ро ) по утоку ( Ру ) | 226 190 |
| 6. Уробітка, %: по основі ( ао ) по утоку (ау ) | 8,257 6,803 |
| 7. Число ниток в основі ( mо ) | 3780 |
| 8. Істинний приклей, % ( Пі ) | 2,986 |
| 9. Маса пряжі на 100м без відходів, кг: по основі ( Мо ) по утоку ( Му ) | 11,772 10,105 |
| 10. Відходи, %: по основі ( Уо ) по утоку ( Уу ) | 0,492 0,056 |
| 11. У тому числі по основі: перемотування снування шліхтування пробирання прив’язування ткацтво | 0,014 0,005 0,292 0,01 0,06 0,11 |
| 12. Кількість крохмалю, кг/1т основи | - |
| 13. Обривність на 1м тканини: по основі ( Чо ) по утоку ( Чу ) | 0,27 0,13 |
| 14. Довжина основи на ткацькому навої, м (Lн ) | 1966,52 |
| 15. Довжина рулону тканини,м ( Lр ) | 196,292 |
| 16. Норма виробки проборщиці, нит/год | 1500 |

Фарбована основна і утокова пряжа на бобінах м’якої мотки надходить у склад сировини де зберігається у ящиках – піддонах до моменту її використання. Пряжа під час зберігання на складі стабілізується і набуває необхідної вологості, що покращує іі властивості.

Перемотування основи і утоку здійснюється на мотальних машинах

М-150-2. Метою перемотування являється створення необхідного пакування, яке б забезпечило ефективне проведення наступного процесу снування, а також очищення пряжі від пуху і домішок, ліквідація пороків.

Наступним етапом підготовки пряжі до тканино формування є процес снування. Снування здійснюється на машина СП – 180. Метою снування являється навивання на одне пакування певного числа ниток основи встановленої розрахунком довжини.

Вибір шпулярника, Ш-616-2 обумовлений видом снування – партіонне приривне, при якому значно вищий швидкісний режим, оскільки радіус змотуваних паковок відносно-однаковий.

Наступний етап – процес шліхтування, який необхідний для формування ткацького навою та надання ниткам необхідних фізичних властивостей для більш високої якості. Шліхта надає ниткам необхідної міцності та гладкості, що сприяє меншому стиранню в процесі ткацтва. Процес шліхтування виконується на машині ШБ-11/180.

Пробирання ниток в зйомні органи ткацького верстата виконуються при зміні зношених ремізок , галев та берд. Пробирання основ проводиться на проборних верстатах ПСМ-230. Особливості використання верстату є те, що він обладнаний механічною подачею і його може обслужити одна людина.

На вузлов’язальних машинах нитки основи, допрацьованої на ткацькому верстаті: зв’язують з нитками знов встановлюваної основи. Механічні зв’язування застосовують, якщо немає необхідності в ручному пробиранні. Процес вузлов`язання виконується на пересувній вузлов’язальній машині УП-5. Особливість даної машини є те, що вона забезпечує надійну якість вузлів.

Процес ткацтва виконується на безчовниковому ткацькому верстаті

СТБ-2-180.

Знята з верстату тканина надходить приймально-конструктивного відділу ткацької фабрики. Тут визначають сорт тканини та виявляють пороки зовнішнього вигляду, а також проводиться облік кількості виготовленої тканини. Процес ткацтва виконується на безчовниковому ткацькому верстаті.

СТБ-2-180.

Знята з верстату тканина надходить приймально-конструктивного відділу ткацької фабрики. Тут визначають сорт тканини та виявляють пороки зовнішнього вигляду, а також проводиться облік кількості виготовленої тканини. На рис.1.1 зображено схему технологічного плану ткацтва

- Рис.1.1 Технологічний план ткацтва

1.1.1 Розрахунок норм продуктивності по переходам

1. Перемотування

Теоретична продуктивність основної і утокової пряжі:

кг ⁄год (1.1)

де Vм – лінійна швидкість перемотування;

км.б – кількість мотальних барабанчиків .

Норма продуктивності мотальної машини:

кг ⁄год (1.2)

- Снування

Теоретична продуктивність:

кг/год (1.3)

Фактична продуктивність :

кг ⁄год (1.4)

3. Шліхтування

Теоретична продуктивність :

кг/год (1.5)

Фактична продуктивність:

кг/год (1.6)

4. Пробирання

Продуктивність пробирання однієї основи :

, хв (1.7)

де  - час на пробирання 100 ниток (3,5-5 хв. В залежності від кількості реміз у пристрої).

Допоміжний час :

хв (1.8)

де  - час відповідно на отримання прибору (1,2 хв.), його установку (1,6 хв.), на зняття й установку навоїв (1,5хв.), на прибирання ниток після пробирання (зв’язування)(2,5 хв.), на установку пасету (0,5хв.), на зміну проборки та установку пробраної основи (2хв.) .

Норма виробітки на верстаті в зміну :

кг (1.9)

де Т – тривалість роботи за зміну , хв. Т = 480 хв .

- час обслуговування робочого місця . = 20 хв .

Норма виготовлення за годину :

кг/год (1.10)

5. Прив’язування

Теоретична продуктивність :

кг/год (1.11)

Фактична продуктивність:

кг/год (1.12)

6. Контроль та облік

Теоретична продуктивність верстату :

кг / год (1.13)

де  - швидкість руху тканини (50 м⁄ год)

Норма виготовлення :

, м / год (1.14)

Розрахунок плану ткацтва представляється у вигляді таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 Розрахунок плану ткацтва

| Машини по переходам | Тип чи система машин | Назва продукту, який виходить | Швидкість випускних органів |  | Теоретична продуктивність, кг/год, м/год | КПВ | Планова продуктивність, кг/год, м/год | КРО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м/хв |  |  |  |  |  |
| Мотальні | М-150-2 | Бобіни | 600 |  | 104,4 | 0,9 | 93,96 | 0,965 |
| Снувальні | СП-180, Ш-616-2 | Снувальн. вал | 744,8 |  | 699,814 | 0,4 | 314,916 | 0,975 |
| Шліхтувальні | ШБ-11/180 | Ткацький навій | 74,5 |  | 490 | 0,8 | 392 | 0,945 |
| Проборні | ПСМ-230 | Пробрана основа | - |  |  |  | 79,445 | 0,985 |
| Вузлов’яз. | УП-5 | Прив’язанаоснова | 500 |  | 1779,3 | 0,45 | 800,689 | 0,985 |
| Ткацькі | СТБ-2-180 | Сурова тканина |  | 240 | 7,579 | 0,85 | 6,579 | 0,94 |
| Бракувальні | Б-180 | Рулон тканини | 50 |  | 3000 |  | 1500 | 0,97 |

Розрахунок норм витрат пряжи

Норма витрати основної пряжі на 100 м тканини, кг:

кг/100м (1.15)

де: - витрата пряжі на 100м відповідно по основі та утоку;

- маса ниток відповідно основи та утоку на 100 погонних метрів сурової тканини;

- уробітка відповідно ниток основи та утоку.

Норма витрати утокової пряжі на 100 м тканини:

кг/100м (1.16)

де: - витрата пряжі на 100м відповідно по основі та утоку;

- маса ниток відповідно основи та утоку на 100 погонних метрів сурової тканини;

- уробітка відповідно ниток основи та утоку.

Визначаємо тип тканини:

16 – важка тканина

12,896+10,853=23,749 ≥ 16

1.3 Розрахунок коефіцієнта працюючого обладнання

З метою забезпечення високого рівня надійності роботи технологічного обладнання передбачені у плановому порядку періодичні зупинки машин для проведення капітального та середнього ремонту. Зв’язана з ремонтом втрата часу та зупинка виготовлення продукції враховується на підприємствах у вигляді проценту планових зупинок.

Для того, щоб розрахувати коефіцієнт роботи обладнання необхідно знайти планові зупинки верстата при капітальному, середньому та поточному ремонті, а також планові зупинки при скороченому робочому дні підлітків та жінок, які мають грудних дітей, а також зупинки верстату через інші причини.

Коефіцієнт працюючого обладнання визначається за наступною формулою:

(1.17)

де а – відсоток планових простоїв верстата.

, % (1.18)

де  - відсоток простоїв через капітальний ремонт; - відсоток простоїв через середній ремонт; - відсоток простоїв через поточний ремонт; 1,5%; - відсоток простоїв через скорочений робочий день підлітків та жінок, які мають грудних дітей; 0,375% - відсоток простоїв через інші причини; 0,5%.

Кількість днів роботи за рік:

днів (1.19)

де  - кількість днів у році відповідно календарних, вихідних, святкових.

Годинний фонд часу:

, год/рік (1.20)

де  - кількість змін;  - тривалість однієї зміни.

Періодичність капітального та середнього ремонтів складає (для важкої тканини та легкої , вибирається з додатків):

= 36

= 6

Норма часу:

=234

=117

Кількість робітників:

3

Тривалість простою через капітальний ремонт:

годин=9днів+6годин (1.21)

де  - норма часу на капітальний ремонт;

- кількість робітників, які проводять ремонт.

Тривалість простою через капітальний ремонт також визначається:

, год. (1.22)

де  - тривалість капітального ремонту;

- час роботи за дві зміни (16 годин)

; годин (1.23)

годин

Відсоток простою через капітальний ремонт:

, % (1.24)

Тривалість простою через середній ремонт:

,год. (1.25)

годин=4дня+7годин

Число середніх ремонтів складає:

(1.26)

Тривалість простою через середній ремонт визначається:

;годин

Відсоток простою через середній ремонт:

, % (1.27)

1.4 Розрахунок пропорційності обладнання

Спряженість обладнання розраховується для того, щоб забезпечити безперервність роботи ткацького цеху і встановити правильне співвідношення у потужності всіх підготовчих відділів, які приймають участь у підготовці напівфабрикатів. Під час розрахунку обладнання проборного відділу враховують відсоток проборки і прив’язування основ (10% основ пробирається, 90% - прив’язується), при цьому кількість напівфабрикатів за 1 год. відповідно при пробиранні і прив’язуванні визначається:

Кількість машин у заправці визначається за формулою:

(1.28)

Кількість машин у заправці округлюємо до цілого числа.

Дані розрахунку спряженості обладнання заносяться у табл. 1.3.

Таблиця 1.3 Розрахунок спрягомості устаткування

| Перехід | Годинна потреба в напівфабрикатах, кг/год | Норма продуктивності машини, кг/год | КПО | Кількість машин в роботі | Кількість машин в заправці | Принято до установ-ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перемотування | Вм=242,646 | Нм | 0,965 | Мр.=2,582 | Мз.м=2,676 | 3 |
| Снування | Вс=242,452 | Нс | 0,975 | Мр.с=0,77 | Мз.с=,7897 | 2 |
| Шліхтування | Вшл=241,743 | Ншл | 0,945 | Мр.шл=0,617 | Мз.шл=0,653 | 2 |
| Пробирання | Впр=241,573 | Нпр | 0,985 | Мр.пр=0,608 | Мз.пр=0,617 | 2 |
| Прив’язування | Вузл=241,573 | Нузл | 0,985 | Мр.уз=0,273 | Мз.уз=0,277 | 1 |
| ПКД | Впку=2051,557 | Нпку | 0,97 | Мр.пку=1,368 | Мз.пку=1,4 | 2 |

1.5 Розрахунок виробничої програми

Планування обсягу виробництва здійснюється на основі розробки виробничої програми. У ній відображається асортимент і якість продукції, режим роботи підприємства, продуктивність обладнання за видами продукції: в уточинах, погонних і квадратних метрах; випуск сурової тканини за рік, кількість сировини і т.д. Кількість верстато-годин у заправці:

, тис. ст-год (1.29)

де - кількість заправлених ткацьких верстатів.

Кількість верстато-годин у роботі:

, тис. ст-год. (1.30)

Випуск тканини за рік (м):

, тис.м (1.31)

де - планова продуктивність ткацького верстату, м/год

Випуск тканин за рік ():

, тис. (1.32)

Випуск тканини за рік (уточини):

, млн.ут. (1.33)

Потреба в основній та утоковій пряжі за рік визначається за формулою:

, кг/рік. (1.34)

де - випуск сурової тканини за рік, м/рік;

- маса відповідно основної та утокової пряжі з відходами, кг.

Потреба в основній та утоковій пряжі за годину визначається:

, кг/год (1.35)

Розрахунки виробничої програми зведені до таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 Виробнича програма ткацького цеху

| Назва тканини | Артикул | Лінійна щільність ниток |  | Щільність тканини на 10 см |  | Кількість машин у заправці | Режим роботи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Осн. | Ут. | Осн. | Ут. |  | Кіл-сть змін, | Годин у зміну, | Роб. днів у році, | Годин роботи за рік |
| Полотно пістряво- тканне | 4784 | 29 | 29 | 226 | 190 | 264 | 2 | 8 | 252 | 4032 |

| Заправ. верстато-годин (тис.) | КРО | Відпрац. верстато-годин (тис.) | Планова продуктивність ткацького верстату |  |  | Випуск сурової тканини за рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м/год | ут. |  | тис. м | млн. ут. | тис. |
| 1064,148 | 0,94 | 1000581,12 | 6,442 | 12499,2 | - | 6445,744 | 12246,914 | 10812,736 |

| Витрата пряжі на 100м |  |  | Потреба пряжі за рік, т/рік |  |  | Потреба пряжі, кг/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осн | Ут. | Всього | Осн. | Ут. | Всього | Осн. | Ут. | Всього |
| 12,896 | 10,853 | 23,749 | 831,243 | 699,557 | 1530,8 | 206,161 | 173,501 | 379,662 |

Розділ 2. Розрахунок плану по праці і кадрам

Розрахунок чисельності персоналу та фонду заробітної плати має на меті розрахунок чисельності робочих основного виробництва, та пов’язаного з нею фонду оплати праці усіх працюючих та техніко-економічних показників використання робочої сили та зарплати.

План з праці та зарплаті є одним із найважніших розділів річного плану. Від цього розділу залежать витрати на виробництво та у більшій частині обсяги випуску продукції.

Чисельність працюючих визначається за формулою:

Чя =Мз / Но (2.1)

для ткача:

Чя  чол.

де Чя – явочна чисельність працюючих;

Мз – кількість заправленого обладнання;

Но – норма обслуговування машини, веретен (камер);

Відпрацьовано людино-годин за вечір визначається:

(2.2)

для ткача:

де - кількість робітників в одній зміні.

Відпрацьовано людино-годин за ніч:

(2.3)

Відпрацьовано людино-годин всього:

(2.4)

Заробітна плата основна й додаткова розраховується за наступними формулами.

Тсмін = ЗПмін*12 / Др * tзм (2.5)

Тсмін

де Тсмін – тарифна ставка мінімальна;

ЗПмін – заробітна плата мінімальна;

Др – дні роботи за рік;

tзм - кількість часів роботи у зміну.

Тарифна ставка і-го розряду:

(2.6)

для ткача:

де - тарифна ставка і-го розряду;

- коефіцієнт тарифної ставки (для 1-го розряду - 1,000; для 2-го – 1,100; для 3-го – 1,220; для 4-го – 1,360; для 5-го – 1,560; для 6-го – 1,820).

Для читстильщика по доходу зі шкідливими умовами:

Розцінка розраховується за формулою:

(2.7)

для ткача 5-го розряду:

де - норма виробки, м/год.

Добовий випуск, м:

(2.8)

для ткача:

де Вс - випуск сурової тканини за рік, тис.м; Кзм – тривалість змін.

Заробітна плата (відрядно-преміальна система оплати) розраховується:

грн./м (2.7)

для ткача:

де В - добовий випуск, м.

Премія розраховується за наступною формулою:

грн. (2.8)

для ткача:

де - відсоток премії, %.

Заробітна плата (почасово-преміальна система) розраховується:

грн. (2.9)

для чистильщикыв по доходу:

де  - відпрацьовано людино-годин всього.

Норма обслуговування чистильщика верстатів:

верстатів (2.10)

по доходу:

де  - тривалість зміни, хв.;

- коефіцієнт завантаженості чистильщика;

- норма часу, хв(по графіку:35 хв; по доходу:35 хв; по обмахуванню:10 хв).

Періодичність чистки по доходу основ:

(2.11)

Кількість машин, які обслуговує чистильник :

, верстатів (2.12)

по доходу:

по графіку:

по обмахуванню:

Таблиця 2.1

Таблиця 2.2 Місячний фонд заробітної плати ткацького цеху

| Види зарплати | Структура % | І | ІІ | ІІІ | ІV | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Годинний фонд зарплати | 91,15 | 6333,324 | 1681,471 | 143,891 | 101,391 | 8260,077 |
| 2. Доплата за простої | 0,41 | 25,967 | 6,894 | - | - | 32,861 |
| 3. Доплата підліткам | 0,32 | 20,267 | 5,381 | 0,46 | - | 26,108 |
| 4. Денний фонд | 91,88 | 6379,558 | 1693,746 | 144,351 | 101,391 | 8319,046 |
| 5. Оплата відпусток та інші виплати | 8,12 | 518,02 | 137,532 | 11,721 | 8,233 | 675,506 |
| 6. Місячний фонд | 100 | 6897,578 | 1831,278 | 156,072 | 109,624 | 8994,552 |
| 7. Місячний фонд за рік | - | 1738189,656 | 461482,056 | 39330,144 | 27625,248 | 2266627,104 |

Таблиця 2.3 Місячний фонд заробітної плати ткацького виробництва

| Види зарплати | Структура % | І | ІІ | ІІІ | ІV | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Годинний фонд зарплати | 91,15 | 9313,718 | 2472,751 | 211,604 | 149,104 | 12147,172 |
| 2. Доплата за простої | 0,41 | 38,187 | 10,138 | - | - | 48,325 |
| 3. Доплата підліткам | 0,32 | 29,804 | 7,913 | 0,677 | - | 38,394 |
| 4. Денний фонд | 91,88 | 9381,703 | 249,626 | 212,281 | 149,104 | 12233,891 |
| 5. Оплата відпусток та інші виплати | 8,12 | 761,794 | 202,253 | 17,237 | 12,107 | 993,391 |
| 6. Місячний фонд | 100 | 10143,497 | 2693,056 | 229,518 | 161,212 | 13227,282 |
| 7. Місячний фонд за рік | - | 2556161,259 | 678650,082 | 57838,447 | 40625,365 | 3333275,153 |

Розділ 3. Розрахунок плану по собівартості, прибутку і рентабельності

У цьому розділі наведений розрахунок балансу сировини для виготовлення тканин по типу арт. 4784, а також розрахунок витрат на шліхтувальні матеріали, амортизаційних відрахувань, розрахунок вартості на утримання устаткування, витрат на стисле повітря, розрахунок потреби в електроенергії, витрат на деталі і матеріали по середньому і капітальному ремонту, а також розрахунок вартості основних фондів. Планування собівартості, тобто грошових затрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією запланованої для випуску продукції, є одним з найважливіших розділів річного плану підприємства. Витрати на виробництво розраховуються на основі технічно та економічно обґрунтованих нормативів. Затрати різного типу у собівартості для зручності обліку і наступного аналізу об’єднані у кілька груп. Так, однорідні за економічним змістом елементи затрат об’єднані у кошторисі виробництва. Крім цього, затрати групуються по статтям калькуляції у залежності від цільового призначення і місця використання. Сума всіх затрат утворює собівартість обробки, а разом із сировиною – виробничу собівартість. Додавання позавиробничих витрат дає повну собівартість продукції.

3.1 Кількість напівфабрикатів по переходам з урахуванням відходів

Кількість напівфабрикатів по переходам з урахуванням відходів представлені в таблиці 3.1

Таблиця 3.1

| Перехід | Всього, % | У тому числі по видам |  |  |  | Крім того, пух | Вихід напівфабрикатів по переходах, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Путанка | Кінці |  | Підметь |  |  |
|  |  |  | М’які | Клеєні |  |  |  |
| Основа: - перемотування | 0,014 | 0,0126 | - | - | 0,0007 | 0,0007 | 99,986 |
| - снування | 0,005 | 0,2628 | - | - | 0,00025 | 0,00025 | 99,981 |
| - шліхтування | 0,292 | - | 0,196 | 0,097 | - | - | 99,689 |
| - пробирання та прив’язування | 0,01 0,06 | - | - | 0,0033 0,01998 | - | - | 99,679 99,619 |
| - ткацтво | 0,11 | - | - | 0,0366 | - | - | 99,509 |
| Всього: | 0,492 | 0,275 | 0,196 | 0,157 | 0,00095 | 0,00095 | - |
| Уток: - перемотуван. | 0,014 | 0,0126 | - | - | 0,0007 | 0,0007 | 99,986 |
| - ткацтво | 0,042 | 0,036 | - | - | 0,0021 | 0,0021 | 99,944 |
| Всього: | 0,056 | 0,0486 | - | - | 0,0028 | 0,0028 | - |

3.2 Розрахунок балансу сировини

Таблиця 3.2 Баланс сировини у ткацькому виробництві

| Елементи балансу | Кількість, т | Ціна за 1т, грн.. | Вартість, тис. грн.. | Елементи балансу | Кількість, т | Ціна за 1т, грн.. | Вартість, тис. грн.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надійшло у виробництво |  |  |  | Отримано з виробництва |  |  |  |
| Основа для фону тканини | 831,243 | 11,96 | 9941,662 | Сурова тканина | 1550,294 | - | 18292,377 |
| Основа для крайки тканини | 80,894 | - | - | Відходи: - основи путанки кінці - утоку путанка підметі і пуху | 2,286 3,022 0,34 0,055 | 2,034 3,533 2,058 - | 4,65 10,677 0,67 - |
| Уток | 699,557 | 11,96 | 8366,702 |  |  |  |  |
| Залишковий приклей | 24,8597 | - | - | Всього відходів | 5,703 | - | 15,987 |
| Всього | 1555,997 | - |  | Всього | 1555,997 | - | 18308,364 |
|  |  |  |  | Сувора тканина в метрах | 6445,744 Втк | 283,79 на 100м | 18292,377 |

Видимий приклей:

, % (3.1)

де - істинний приклей, %.

Кількість приклею визначається:

, т (3.2)

Кількість залишкового приклею:

, т (3.3)

Кількість відходів путанки по основі:

, т (3.4)

де  - відходи путанки по основі, %;

- потреба в основній пряжі за рік,т.

Кількість відходів м’яких кінців по основі:

, т (3.5)

Кількість відходів путанки по утоку:

, т (3.6)

де - відходи путанки по утоку, %;

- потреба в утоковій пряжі за рік, т.

Кількість підметі і пуху:

, т (3.7)

де - відходи підметі і пуху по основі, %;

- відходи підметі і пуху по утоку, %.

Кількість сурової тканини визначається:

, т (3.8)

Собівартість сурової тканини:

, тис. грн. (3.9)

де - ціна основи, тис. грн.;

- ціна утоку, тис. грн.

Ціна сурової тканини на 100м:

, тис. грн (3.10)

де - річний випуск сурової тканини, м.

3.3 Розрахунок затрат на шліхтувальні матеріали

Розрахунок затрат на шліхтувальні матеріали приведений у таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 Розрахунок затрат на шліхтувальні матеріали

| Назва матеріалів | Норма витрат кг/1т основи, % від крохмалю, від пряжі | Кількість основи, т | Кількість матеріалів, кг | Ціна за 1кг, грн. | Вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Крохмаль | 0,31 | 831,243 | 2576,853 | 4,50 | 13,335 |
| 2. Соняш. Олія | 0,29 | 2,577 | 7,473 | 4,00 | 0,034 |
| 3. Сечовина | 0,79 | 2,577 | 20,358 | 1,15 | 0,0269 |
| 4. Триетанол-амід | 0,29 | 2,577 | 7,473 | 8,58 | 0,074 |
| 5. Парафін | 0,004 | 831,243 | 33,2497 | 11,82 | 0,452 |
| 6. Всього | - | - | - | - | 13,922 |
| 7. Всього з урахуванням ТЗВ (10%) | - | - | - | - | 15,314 |

3.4 Розрахунок амортизаційних відрахувань

Таблиця 3.4 Розрахунок амортизаційних відрахувань

| Назва машини | Марка машини | Кіл-ть машин | Ціна 1машини, тис. грн. | Вартість, тис. грн. | Балансова вартість, тис. грн. | Норма амортиза-ції, % | Сума аморт. відрахувань, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мотальна | М-150-2 | 3 | 39,920 | 119,76 | 145,149 | 15 | 21,772 |
| Снувальна | СП-180 | 2 | 23,800 | 47,6 | 57,691 | 15 | 8,654 |
| Шпулярник | Ш-616-2 | 1 | 21,040 | 21,04 | 25,5 | 15 | 3,825 |
| Шліхтув. | ШБ-11/180 | 2 | 19,792 | 39,584 | 47,976 | 15 | 7,196 |
| Проб. верстат | ПСМ-230 | 2 | 13,280 | 26,56 | 32,19 | 15 | 4,826 |
| Вузлов’яз. | УП-5 | 1 | 19,480 | 19,48 | 23,6097 | 15 | 3,542 |
| Ткацький верстат | СТБ-2-180 | 264 | 29,000 | 7656 | 9279,072 | 15 | 1391,861 |
| Бракув.-облікова | Б-180 | 2 | 14,900 | 29,8 | 36,1176 | 15 | 5,418 |
| Всього | - | - | - | 7959,824 | 9647,305 | - | 1447,097 |
| Цех. Транспорт | - | - | - | - | 96,473 | 25 | 14,471 |
| Всього | - | - | - | - | 9743,778 | - | 1461,568 |

Розрахунок амортизаційних відрахувань ведеться за наступними формулами. Вартість певного типу машин визначається за формулою:

, тис. грн. (3.11)

де - кількість машин;

- ціна однієї машини, тис. грн.

Сума амортизаційних відрахувань:

, тис. грн. (3.12)

де - балансова вартість, тис. грн.;

Н – норма амортизації, %.

Балансова вартість цехового транспорту визначається:

, тис. грн. (3.13)

3.5.Розрахунок виробничих площ

Таблиця 3.5

| Переходи | Марка машини | Кількість машин | Питома площа під однією машиною, | Загальна площа цеху, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад пряжі | - | - | 940 | 940 |
| Мотальний | М-150-2 | 3 | 100 | 300 |
| Снувальний | СП-180,Ш-616-2 | 2 | 200 | 400 |
| Шліхтувальний | ШБ-11/180 | 2 | 350 | 700 |
| Проборний | ПСМ-230 | 2 | 400 | 800 |
| Ткацький | СТБ-2-180 | 264 | 13,509 | 3566,376 |
| ПКВ | Б-180 | 2 | 500 | 1000 |
| Склад сурової тканини | - | - | 770 | 770 |
| Всього | - | - | - | 9416,376 |
| АПК | - | - | - | 1694,948 |
| Всього | - | - | - | 11111,324 |

3.6 Розрахунок затрат на пар та гарячу воду

Затрати на технічну воду розраховуються:

, тис. грн. (3.14)

де - випуск сурової тканини за рік, млн. уточин.

Кількість пари на шліхтування основи:

, Гкал (3.15)

де - норма витрат пару (=1,72 кг/кг основи).

Кількість гарячої води на опалення будівлі:

, Гкал (3.16)

де - норма витрат гарячої води (=0,058 Гкал/);

S – загальна площа будівлі, .

Загальні витрати на воду і пар:

, тис. грн. (3.17)

де - ціна пари і води, грн./1Гкал.

3.7 Розрахунок затрат на стисле повітря

Розрахунок затрат на стисле повітря приведений у таблиці 3.6.

Таблиця 3.6 Розрахунок затрат на стисле повітря

| Назва машини | Марка машини | Норма затрат на 1м, | Відпрацьовано маш.-год., тис. | Кількість стиснутого повітря, тис. | Ціна за 1, грн. | Загальна сума, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мотальна | М-150-2 | 1,0 | 12,096 | 112,096 | 0,084 | 1,169 |
| Шліхтувальна | ШБ-11/180 | 13,5 | 8,064 | 108,864 | 0,084 | 10,516 |
| Ткацький верстат | СТБ-2-180 | 0,7 | 1064,448 | 745,114 | 0,084 | 71,978 |
| Всього | - | - | - | - | - | 83,663 |

3.8 Розрахунок затрат на електроенергію

Таблиця 3.7 Розрахунок потреби в електроенергії

| Переходи | Марка маш. | Кількість маш. | Встановл. потужність ел.двигуна, кВт | Коеф. завантаж. ел.двигуна | Кількість годин роботи, год. | Коеф. одночас-ності | Коеф. використ. ел.мережі | ККД трансформ. | Загальна потреба в ел.енергії, тис. кВт-год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мотальний | М-150-2 | 3 | 9,6 | 0,9 | 4032 | 0,869 | 0,98 | 0,95 | 97,5496 |
| Снувальний | СП-180 | 2 | 7,5 | 0,9 | 4032 | 0,439 | 0,98 | 0,95 | 25,667 |
| Шліхтувал. | ШБ-11/180 | 2 | 32,14 | 0,9 | 4032 | 0,757 | 0,98 | 0,95 | 189,664 |
| Вузлов’яз. | УП-5 | 1 | 0,1 | 0,9 | 4032 | 0,443 | 0,98 | 0,95 | 0,173 |
| Ткацький | СТБ-2-180 | 264 | 3,0 | 0,9 | 4032 | 0,799 | 0,98 | 0,95 | 2466,524 |
| ПКВ | Б-180 | 2 | 0,8 | 0,9 | 4032 | 0,485 | 0,98 | 0,95 | 3,025 |
| Всього | - | - | - | - | - | - | - | - | 2782,603 |
| Цех. транспорт | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,826 |
| Кондиціюв. | - | - | - | - | - | - | - | - | 414,313 |
| Освітлення | - | - | - | - | - | - | - | - | 1313,139 |
| Всього | - | - | - | - | - | - | - | - | 4537,881 |

Електроенергія на рух визначається:

, тис. кВт-год. (3.18)

де - встановлена потужність електродвигуна, кВт;

- кількість машин у заправці;

- коефіцієнт завантаження електродвигуна;

- кількість годин роботи за рік, год.

- коефіцієнт одночасності;

- коефіцієнт використання електромережі;

- коефіцієнт корисної дії трансформатора.

Коефіцієнт одночасності визначається:

(3.19)

Енергія на кондиціювання:

, тис. кВт-год. (3.20)

де Н – норма витрат на кондиціювання

- виготовлення сурових тканин за рік, млн. уточин.

Енергія на освітлення:

, тис. кВт-год. (3.21)

де - норма витрат на освітлення виробничих приміщень (= 31 кВт);

- норма витрат на освітлення АПК (= 40 кВт);

- виробнича площа, ;

- площа АПК, ;

- кількість годин освітлення АПК, год.

Затрати на електроенергію:

, тис.грн. (3.22)

3.9 Розрахунок затрат на ремонт обладнання

Затрати на ремонт розраховуються за наступною формулою:

, тис. грн. (3.23)

де - затрати на капітальний ремонт, тис. грн.; - затрати на середній ремонт, тис. грн.; - затрати на поточний ремонт, тис. грн.

Витрати на поточний ремонт:

, тис. грн. (3.24)

де - місячний фонд за рік ІІ групи всього виробництва, тис. грн.

Відрахування від заробітної плати визначаються за наступною формулою:

, тис. грн. (3.25)

де % Відрах. = 39,55%.

Витрати на капітальний та середній ремонти визначаються:

, тис. грн. (3.26)

де  - періодичність ремонтів (кількість капітальних ремонтів за рік);

ДМ – витрати на деталі і матеріали.

Розрахунок затрат на ремонт обладнання наведений у таблиці 3.8.

Таблиця 3.8 Розрахунок затрат на ремонт обладнання

| Найменування обладнання | Кількість машин у заправці | Періодичність капітальних ремонтів, років | Кількість капітальних, машино-ремонт | Норма витрат на 1 капітальний ремонт, грн. | Річні витрати, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мотальна | 3 | 36/12 = 3 | 3/3 = 1 | 350 | 875 |
| Снувальна | 2 | 36/12 = 3 | 2/3 = 0,667 | 551 | 918,793 |
| Шліхтувальна | 2 | 36/12 = 3 | 2/3 = 0,667 | 335 | 558,613 |
| Вузлов’язальна | 1 | 36/12 = 3 | 2/3 = 0,333 | 157 | 130,703 |
| Ткацький верстат | 264 | 36/12 = 3 | 288/3 = 88 | 1250 | 275000 |
| Бракувальна | 2 | 60/12 = 5 | 2/5 = 0,4 | 70 | 70 |
| Всього | - | - | - | - | 277553,109 |

Кількість капітальних ремонтів за рік визначається:

(3.27)

де - періодичність капітальних ремонтів.

3.10 Транспортні витрати

Витрати на утримання і експлуатацію обладнання визначаються:

, тис. грн. (3.28)

де А – амортизація транспортних засобів, тис. грн.;

- затрати на рухому енергію, тис. грн.;

- затрати на ремонт транспортних засобів (50% від А), тис. грн.;

- заробітна плата транспортних робітників, тис. грн.

Таблиця 3.9

| Назва затрат | Сума, тис. грн. |
| --- | --- |
| 1. Амортизаційні нарахування | 1447,097 |
| 2. Витрати на рухому енергію | 1394,877 |
| 3. Затрати на ремонт обладнання | 1734,563 |
| 4. Транспортні витрати | 215,705 |
| 5. Витрати всього на УЕО | 4792,242 |

3.11 Цехові витрати

Цехові витрати розраховуються за формулою:

, тис. грн. (3.29)

де %З – відсоток затрат (35-45%).

3.12 Загальногосподарські витрати

Загальногосподарські витрати Визначаються за наступною формулою:

, тис. грн. (3.30)

де %З – відсоток затрат (65-75%).

3.13 Позавиробничі витрати

Ця стаття калькуляції розраховується за формулою:

, тис. грн. (3.31)

де %З – відсоток затрат (1,5 – 3 %);

- виробнича собівартість, тис. грн.

3.14 Складання калькуляції собівартості тканини арт.

Вартість на 100 м визначається:

, грн. (3.32)

Ціна за одиницю продукції:

, грн. (3.33)

де - повна собівартість на 100 м, грн.

Таблиця 3.10 Калькуляція собівартості тканини арт. 4784

| Статті затрат | Собівартість |  | Структура,% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Випуску, тис. грн. | На 100 м, грн. |  |
| Випуск за рік, тис. м | 6445,744 | - | - |
| І Сировина (з відрахуванням відходів) | 18292,377 | 283,79 | 58,59 |
| ІІ Обробка Допоміжні матеріали (на технологічні цілі) Пар і паливо технологічні Заробітна плата основна і додаткова виробничих робітників Нарахування на заробітну плату Витрати на утримання та експлуатацію обладнання Цехові затрати Загальногосподарські витрати | 15,314 644,378 2556,161 1010,962 4792,242 1939,574 1357,702 | 0,238 9,997 39,657 45,684 74,347 30,091 21,064 | 0,049 2,064 8,187 3,238 15,349 6,212 4,349 |
| Усього обробка | 12316,333 | 191,077 | 39,449 |
| Виробнича собівартість (І+ІІ) | 30608,71 | 474,867 | 98,04 |
| ІІІ Позавиробничі витрати | 612,174 | 9,497 | 1,96 |
| Повна собівартість (І+ІІ+ІІІ) | 31220,884 | 484,364 | 100 |
| Ціна за одиницю продукції | - | 557,019 | - |
| Вартість реалізованої продукції | 35904,017 | - | - |
| Прибуток | 4683,133 | - | - |
| Рентабельність продукції, % | 15 | - | - |
| Затрати на 1 грн. товарної продукції, коп. | 86,957 | - | - |

Вартість реалізованої продукції визначається:

, тис. грн. (3.34)

Рентабельність продукції визначається:

, % (3.35)

де Пр – прибуток, тис.грн.

Затрати на 1грн. товарної продукції:

, коп. (3.36)

Розділ 4. Розрахунок техніко-економічних показників ефективності роботи фабрики та їх аналіз

4.1 Техніко-економічні показники з праці та заробітної плати

Чисельність робітників за списком:

, чол. (4.1)

Де Чя - явочна чисельність робітників;

Н - процент не виходів.

Продуктивність праці:

, грн. (4.2)

Середньогодинна заробітна плата:

, грн. (4.3)

Середньоденна заробітна плата:

, грн. (4.4)

Середньомісячна заробітна плата:

, грн. (4.5)

4.2 Вартість реалізованої продукції

Вартість реалізованої продукції розраховується за формулою (3.34):

, тис. грн.

4.3 Прибуток

Прибуток річний визначається за наступною формулою:

, тис. грн. (4.6)

де С – собівартість продукції, тис. грн.

4.4 Вартість основних виробничих фондів

(4.7)

4.5 Рентабельність

Рентабельність є міра ефективності роботи виробництва (фабрики) і розраховується як відношення результату до витрат.

4.5.1 Рентабельність продукції

Рентабельність продукції показує прибутковість продукції, що випускається і розраховується за формулою:

, % (4.8)

4.5.2 Рентабельність продажів

Рентабельність продажів (рентабельність по ціні) розраховується:

, % (4.9)

4.5.3 Рентабельність виробництва

Рентабельність виробництва розраховується за формулою:

, % (4.10)

де - нормовані оборотні кошти (30 % від Фср).

4.6 Фондовіддача

Фондовіддача показує скільки продукції отримано у виробництві на 1грн. використаних при цьому ОВФ і розраховується за формулою:

, грн. (4.11)

де Т – товарна продукція.

4.7 Фондоємність

Фондоємність показує скільки буде потрібно ОВФ для виробництва продукції на 1 грн. і розраховується:

(4.12)

4.8 Прибуток з гривні ОВФ

Прибуток з гривні ОВФ характеризує, який прибуток одержує виробництво з 1грн. вкладених ОВФ, і розраховується за формулою:

(4.13)

4.9 З’єм продукції з одного метра квадратного виробничої площі

Даний показник розраховується за формулою (у натуральному вираженні):

(4.14)

де В – річний випуск, тис. м;

S – площа цеху (виробництва і т.д.),;

З’єм продукції розраховується за формулою (у вартісному вираженні):

(4.15)

4.10 Термін окупності

Термін окупності характеризує період, за який вкладені в проект інвестиції окупляться.тІнвестиції в розрахунках розраховуються спрощено, виходячи зі співвідношення: - 80 %; І - 100 % , де І – інвестиції.

Термін окупності інвестицій, як показник їхньої ефективності, розраховується:

(4.16)

де - середньорічний приведений чистий доход.

4.10.1 Чистий прибуток

, тис. грн. (4.17)

де Под – обов’язкові виплати (податки), 30 % від Пр.

4.10.2 Чистий доход

, тис. грн. (4.18)

де А – амортизація (амортизація обладнання плюс амортизація транспортних засобів та інших ОВФ).

Загальна амортизація складає:

, тис. грн. (4.19)

де - амортизація обладнання, тис. грн.

4.10.3 Приведений чистий доход (грошовий потік)

, тис. грн. (4.20)

де - коефіцієнт дисконтування.

4.10.4 Коефіцієнт дисконтування

(4.21)

;

;

;

;

де Е – ставка дисконту;

t - відповідний рік розрахунку.

За п’ять років існування проекту сумарний приведений чистий прибуток складе: табл.4.1

Таблиця 4.1 Сумарний приведений чистий прибуток

| Показник | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | 5 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибуток, тис. грн. | 4683,133 | 4683,133 | 4683,133 | 4683,133 | 4683,133 |
| Чистий прибуток, тис. грн. | 3278,193 | 3278,193 | 3278,193 | 3278,193 | 3278,193 |
| Амортизація, тис. грн. | 1973,117 | 1973,117 | 1973,117 | 1973,117 | 1973,117 |
| Чистий доход, тис. грн. | 5251,31 | 5251,31 | 5251,31 | 5251,31 | 5251,31 |
| Приведений чистий доход, тис. грн. | 4566,539 | 3969,990 | 3455,362 | 3003,749 | 2609,901 |
| Сумарний приведений чистий доход, тис. грн. | 4566,539 | 8536,529 | 11991,831 | 14995,64 | 17605,541 |

4.11 Індекс прибутковості

Індекс прибутковості характеризує прибутковість проекту.

Індекс прибутковості характеризує не абсолютну, а відносну ефективність інвестицій. Він розраховується за формулою:

(4.18)

Відповідає нерівності Іп>1, отже даний проект прибутковий.

Висновок

У даній курсовій роботі на тему "Вибір плану технологічного процессу виробництва тканини по типу арт. 4784 на ткацьких верстатах СТБ-2-180 потужністю 264 верстати" виконувались розрахунки плану технологічного процессу, коефіцієнта роботи обладнання, нормувальної карти ткацького верстату, виробничої програми.

У другому розділі була розрахована чисельність персоналу ткацького цеху, а також заробітні плати робітників, крім того, розрахований місячний фонд заробітної плати ткацького цеху та виробництва вцілому. Джерелами для складання плану по праці являються виробнича программа та нормативні матеріали по формам і системам оплати праці і т.д.

У третьому розділі було виконано розрахунок плану по собівартості, прибутку і рентабельності. Також були розраховані затрати на шліхтувальні матеріали, на пар і гарячу воду, амортизаційні відрахування, вартість матеріалів на утримання обладнання, витрати на стисле повітря, електроенергію і ремонт обладнання. На основі всіх цих розрахунків булла складена калькуляція собівартості тканини арт. 4784.

У четвертому розділі були розраховані техніко-економічні показники, а саме: вартість реалізованої продукції, прибуток, вартість основних виробничих фондів, рентабельність продукції та продажів, фондовіддача, фондоємність, прибуток з гривні ОВФ, з’єм продукції з 1 м2 виробничої площі, термін окупності, чистий прибуток, чистий дохід, коефіцієнтдисконтування, індекс прибутковості та ін. За отриманими даними визначено,що підприємство прибуткове, а термін окупності складає 5 років.

Список літератури

- Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник (Курс лекцій). – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. – 312с.

- Кедров Б.И., Смирнова Ф.П. Экономика, организация и планирование хлопчатобумажного производства: Учебник для техникумов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1990. – 272с.

- Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему "Розрахунок норм праці у ткацькому відділі" з дисципліни ОПП для студентів 4 курсу спец. 091804 / А.М. Азовська, І.Ю. Вольвач – Херсон, ХНТУ, 2005. – 13с.

- Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему "Розрахунок виробничої програми ткацького цеху" з дисципліни ОПП для студентів 4 курсу спец. 091804 / А.М. Азовська, І.Ю. Вольвач – Херсон, ХНТУ, 2005.– 9с.

- Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему "Розроблення плану по праці та кадрам" з дисципліни ОПП для студентів 4 курсу спец. 091804 / А.М. Азовська, І.Ю. Вольвач – Херсон, ХНТУ, 2005.– 9с.

- Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему "Планування витрат на сировину" з дисципліни ОПП для студентів 4 курсу спец. 091804 / А.М. Азовська, І.Ю. Вольвач – Херсон, ХНТУ, 2005.– 6с.

- Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему "Розрахунок плану з собівартості" з дисципліни ОПП для студентів 4 курсу спец. 091804 / А.М. Азовська, І.Ю. Вольвач – Херсон, ХНТУ, 2005.– 17с.

- Хлопкоткачество: Справочник, 2-е изд., перераб. и доп./Букаев П.Т., Оников Э.А., Мальков Л.А. и др. Под ред. П.Т. Букаев. – М.: Легпромбытиздат, 1987. – 576с.