Министерство образования и науки Российской Федерации

Ростовский Государственный Строительный Университет

Институт инженерно-экологических систем

Кафедра «Экономика»

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине: «Экономика систем ТГВ»

Ростов-на-Дону

2010год

СОДЕРЖАНИЕ

Указания по выполнению курсовой работы

Определение оптимальной толщины изоляции.

Сметная документация.

Локальная смета №1

Объектная смета.

Сводный сметный расчет.

Список использованной литературы.

Задача №1

Выбор диаметра теплопровода в зависимости от тепловой нагрузки

Выбор диаметра теплопровода в зависимости от тепловой нагрузки учитывает, что его диаметр влияет на затраты при перекачке теплоносителя, на потери тепла и стоимость строительства теплотрассы длинною 1000м. оптимальным является тот диаметр теплопровода, который обеспечит минимальную сумму приведенных затрат. (1)

Выбрать оптимальный диаметр трубопровода при следующих величинах тепловой нагрузки и протяжённостью трассы в 1км. (табл.1.1).Расчётная тепловая нагрузка линии протяженностью в 1км 13,6 Гкал/Ч.

Решение.

При постоянном количестве теплоносителя необходимо учесть, что его размер влияет на затраты по перекачке теплоносителя, на потери тепла и стоимость теплотрассы длиной 1 км.

Оптимальным диаметром является тот, который обеспечит минимальную сумму приведенных затрат

П=С+ЕнК (руб.), (1)

Где С - эксплуатационные расходы (себестоимость) в сравниваемых вариантах, руб.;. К - капитальные вложения в сравниваемые варианты, руб.;

Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений в строительство (принимаем Ен=0,15).

1 .вычисляем капитальные вложения в зависимости от принятого диаметра теплопровода и заданной длины по формуле:

К= (35+260-ДН)-L (2)

Где Дн- наружный диаметр теплопровода, мм; L - длина теплопровода, м.

2. определяем эксплуатационные затраты, которые складываются от суммарных отчислений, от сметной стоимости трассы (обслуживание, амортизация и кап. ремонт) 8% от К- Сотч.

С=Сотч.+Спер.+Спост. (3)

Затрат на перекачку теплоносителя и стоимости потерь тепла

Сотч=0,08-К(руб.), (4)

Спер= G*H*Sw/(967* η н.м.) (руб). (5)

Где G - расход теплоносителя (кг/г) определяется по Qp при расчетном перепаде температур в сети 150/70 °С.

G = Qp /ΔI=Qp/80 (кг/г); (6)

Н - потери напора в сети, м

Н-3160-(G2/dвн. 5,25)*(1+а) L*10-9(м); (7)

где dвн - внутренний диаметр трубопровода, м;

а - коэффициент местных потерь (а = 0,4);\

η н.м/ - коэффициент теплопроводности η = 0,7-0,8).

Стоимость потерь тепла:

Спот.=π*К* Δtcp. (1+β)*Дн*L*8*10-6, (8)

Где К - коэффициент теплопередачи (К= 0,7 ккал/м2 ч °С); tср - среднегодовая разность температуры теплоносителя и окружающей среды, (tср =110С); β - коэффициент местных потерь тепла (β =0,25);

Sw - стоимость тепла по Ростовской области (принимаем Sw = 400 руб. /Гкал.).

Полученные результаты сводим в таблицу №1.

Результаты расчетов приведенных затрат для разных диаметров.

Таблица №1.1

| Дн,м | К,руб. | G,т/ч. | Спер., руб. | Спот,руб | Сотч,руб. | С,РУб. | П,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 61000 | 0,17 | 3,53843536 | 12,089 | 4880 | 4896 | 14046 |
| 0,15 | 74000 | 0,17 | 0,37609453 | 18,1335 | 5920 | 5939 | 17039 |
| 0,2 | 87000 | 0,17 | 0,08305555 | 24,178 | 6960 | 6984 | 20034 |
| 0,25 | 100000 | 0,17 | 0,02517151 | 30,2225 | 8000 | 8030 | 23030 |

Оптимальным диаметром является тот, который обеспечивает минимальную сумму приведенных затрат.

Задача №2

Определение оптимальной величины изоляции для заданного диаметра теплопровода

Увеличение изоляции вызывает увеличение сметной стоимости теплопровода, однако, снижение потери тепла в окружающую среду, сокращая затраты на его эксплуатацию.

Исходя, из заданного диаметра необходимо рассчитать оптимальную толщину изоляции, которая обеспечит минимальную сумму приведённых затрат.

Определим оптимальную величину изоляции, исходя из заданного диаметра трубопровода. Вариант наружного диаметра паропровода для расчета оптимальной толщины изоляции Дн = 382 мм.

Возрастание стоимости паропровода при увеличении толщины изоляции биз. происходит за счет увеличения объема изоляции Vиз. (м3), и поверхности защитного покрытия Fп. (м2 ).

При заданном диаметре паропровода эти величины рассчитываются по формуле:

Vиз. = π (Dн+2δиз+2δп)-( δиз+δп.)*L, м3; (9)

Fu= π -( Dн+2δиз+2δп), м2 (10)

Где Dн. - наружный диаметр, м;

δиз - толщина изоляции, м;

δп - толщина покрытия, м(δп =0,01м);

Сметную стоимость изоляции принимаем: SИЗ = 1600 руб/м2, стоимость защитного покрытия S пок = 260 руб/м2;

Киз =Vиз *Sиз; Кпок = Fпок*Sпок. Сумма капитальных затрат:

К= Киз+ Кпок (11)

Расчет потерь тепла:

Qпот год = [ L*(tср-tокр.) -m:2,83/2 π *λиз-(1+2δиз/dвн.) ] *10-6 (12)

где L - длина паропровода (1м). tср - средняя температура теплоносителя (210 °С);

teхр - средняя температура окружающей среды (10 °С);

m - продолжительность работы паропровода (7500 часов);

λиз - коэффициент теплопроводности изоляции (0,7 ккал/м*ч* °С).

Стоимость тепла SТ= 400 руб/Гкал, Спот= Qпот год *SТ.

Величина ежегодных отчислений на эксплуатацию; Сотч= 0,5*К, С= Сотч + Спот. Расчёт оптимальной толщины изоляции сводим в таблицу №2

Таблица №2.1

Расчет оптимальной толщины изоляции на 1м. трубопровода.

| 20 | Диз 0,02 | Vиз 0,04 | Fпок 1,39 | Киз 66,62 | Кпок 360,85 | К 427,47 | Сотч | Qпот.год. | Спот | С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 213,73 | 0,11 | 43,66 | 257,39 |
| 40 | 0,04 | 0,08 | 1,51 | 121,08 | 393,50 | 514,58 | 257,29 | 0,10 | 39,88 | 297,17 |
| 60 | 0,06 | 0,11 | 1,64 | 183,58 | 426,16 | 609,74 | 304,87 | 0,09 | 36,70 | 341,57 |
| 80 | 0,08 | 0,16 | 1,76 | 254,11 | 458,82 | 712,93 | 356,47 | 0,08 | 33,99 | 390,46 |
| 100 | ОД | 0,21 | 1,89 | 332,69 | 491,47 | 824,16 | 412,08 | 0,08 | 31,66 | 443,74 |
| 120 | 0,12 | 0,26 | 2,02 | 419,30 | 524,13 | 943,43 | 471,72 | 0,07 | 29,62 | 501,34 |
|  | Диз | Vиз | Fпок | Киз | Кпок | К | Сотч | Qпот.год. | Спот | С |

3. Сметная документация

Разработка сметной документации составляется в соответствии с МДС 81-35.2004.

Локальные сметы составляются по рабочим чертежам отдельного на строительные, санитарно-технические работы, электрического освещения, технологических трубопроводов, монтаж металлоконструкций, монтаж и приобретение оборудования, КИП автоматику, специальные строительные работы и др.

Кроме того локальные сметы разрабатываются вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, дорог, благоустройство и озеленение территории.

В локальной смете отдельные виды строительных и монтажных работ группируются в разделы по конструктивным элементам здания, сооружения, разделы в смете располагаются в соответствии с технологической последовательностью выполнения строительно-монтажных работ.

Содержание локальных смет и порядок группировки работ в их составе определяются специфическими особенностями отдельных видов строительства.

Объемы строительных и монтажных работ принимаются из ведомостей объемов работ или определяются по рабочим чертежам. Оборудование принимается на основе заказных спецификаций; приспособления; производственный и хозяйственный инвентарь - по ведомостям и спецификациями, имеющимся в составе проекта.

Пересчет сметной стоимости в текущие цены производится с учетом индексов цен на момент пересчета.

Накладные расходы приняты 65% от ФОТ (тр. 11+ гр.13) (табл. 3.1), сметная прибыль принимается 60% от ФОТ (гр.11+гр.13) )табл. 3.1)

5. Объектная смета ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №____

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА) Административно - хозяйственное здание ,

Объемом 15300 м

Сметная стоимость

(наименование объекта) ______279786,7 тыс. руб.

Средства на оплату труда __206461,5тыс.руб. Составлен(а) в ценах:

На «10».. 12 .2009 г.

| № смет | Наименование работ и затрат | сметная стоимость тыс.руб. |  |  |  |  |  | Показатели ед. стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строит работы | Монтаж работ | Оборудование мебели, инвентаря | Прочие затраты | Всего | Средства на оплату труда |  |
| 1 | Общестроите льные Работы | 2295 0 | 2754 | 20196 | 2295 | 48195 | 22950 | 3150 |
| 2 | Отопление | 344,2 | - | - | - | 344,2 |  |  |
| 3 | Вентиляция | 550,8 | - | - | - | 550,8 |  |  |
| 4 | Водопровод | 165,2 | - | - | - | 165,2 |  |  |
| 5 | Канализация | 275,4 | - | - | - | 275,4 |  |  |
| 6 | Электричеств о | 826,8 | - | - | - | 826,8 |  |  |
| 7 | Тел. радио | 587,5 | - | - | - | 587,5 |  |  |
| 8 | Итого в ценах 2001 | 2569 9 | 2754 | 20196 | 2295 | 50944 |  |  |
| 9 | Итого в ценах 2009 | 1411 39 | 15125 | 110916,4 | 12604,1 | 279786,7 |  |  |

6. Сводный сметный расчет стоимости строительства

Глава 1. Подготовка территории строительства. В эту главу сводного сметного расчета включаются затраты по отводу земельного участка под строительство, сносу зданий и сооружений, срезке растительного слоя, разбивке осей зданий и сооружений. В работе размер указанных расходов определяют в процентном отношении от стоимости затрат главы 2.

Глава 2. Основные объекты строительства. По соответствующим графам (4,5,6,8) вносят затраты из объектных смет по объектам основного строительства.

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. Для оптимального проектирования сметные затраты по главе 3 могут определяться по укрепленным показателям на м3 строительного объекта здания, или по 15% от соответствующих затрат главы 2.

Глава 4. Объекты энергетического значения. Их стоимость определяют по укрупненным показателям и указывают в графах 4,5,6,8.

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи. Размер затрат устанавливают по укрупненным показателям, принимается до 4,5% от гр.4, главы 2 или определяется сметным счетом и учитывается в графах 4 и 8. Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, тепло и газоснабжения. Сметную стоимость затрат определяется сметным расчетом и указывается в главах 4,5,6,8 или принимается до 5,2% от соответствующих затрат главы 2.

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории. Сметная стоимость затрат определяется сметным расчетом и указывается в главах 4 и 8, или определяется в процентах от затрат по главе 2 и 3 и принимается до 4%.

Глава 8. Временные здания и сооружения. Размер затрат принимается от сметной стоимости СМР по итогам главы(1-7 графы 4,5) и принимаются - 1,1-4,0%.

Глава 9. Прочие работы и затраты. Принимаются в размере 1-3,4% от сметной стоимости работ по итогам глав 1-8 (графы 4и 5).

Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) и авторский надзор. При составление сметной документации нормативы берутся в процентах от суммы затрат графы 8, глав 1-9 свободного сметного расчета не включает НДС. Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров. Вычисляются 1 % от итога по главам 1-9,гл. 8 и заносится в гр. 7

Глава 12. Проектно-изыскательские работы, авторский надзор, экспертиза. Определяются в процентах от суммарной стоимости глав 1-9 по графе 8 и заносят в гр. 7 от 0.75%.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв начисляется по итогу глав 1-12 по графе 4-8 в размере до 2%. Средства, включаемые по итогам сметного расчета.

По итогам глав 1-12 свободного сметного расчета и резерва на непредвиденные работы и затраты показывают

- возвратные суммы;- затраты, связанные с уплатой НДС

Заказчик институт «Гражданпроект»

Наименование организации

Утвержден «__10_ 12 2008г.»

Сводный сметный расчет в сумме В том числе возвратных сумм __431426,5 тыс. руб. в том числе возвратных сумм _2467,7тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Административно-хозяйственное здание

(наименование объекта)

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на «_10_»___12__ 2008 г.

| № п/ п | Номе Р смет и расче тов | Наименование глав, работ и затрат | Сметная стоимость тыс. руб. |  |  |  | Общая стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительные работы | Монт. работы | Оборуд мебели инвент | Прочие |  |
| 1 |  | Гл. 1 Подготовка территории строительства | 4234 | - | - | 378 | 4612 |
| 2 | Объектная смета | Гл.2 Основные объекты строительства | 141139 | 1512 5 | 110916 | 12604,1 | 279786 |
| 3 |  | Гл.З Объекты подсобного и обслуживающего назначения. | 21170,8 | 2268,7 | 16637,4 | 1890,6 | 41967,5 |
| 4 |  | Гл.4 Объекты энергетического значения. | 10444,3 | 1119,2 | 8207,8 | 923,7 | 20704 |
| 5 |  | Гл.З Объекты транспортного хозяйства и связи. | 6351,2 | - | - | - | 6351,2 |
| 6 |  | Гл.6 Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, тепло- и газоснабжения. | 7339,2 | 786,5 | 5767,6 | 655,4 | 14548,7 |
| 7 |  | Гл. 7 Благоустройство и озеленение территории. | 5680,8 |  |  |  | 5680,8 |
| 8 |  | Гл.8 Временные здания и сооружения | 8836,5 | 868,47 | - | - | 9705 |
| 9 |  | Итого по главам 1 -8 | 205205 | 2016 8 | 141529 | 16451,7 | 383355 |

| 10 |  | Гл.9 Прочие работы и затраты | 7674,6 | 754,3 | - | - | 8428,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | Итого по главам 1 -9 | 212879, 6 | 20922,3 | 141529 | 16451,7 | 391782, 6 |
| 12 |  | Гл. 1 0 Содержание дирекции авторский надзор | - | - | - | 5093,2 | 5093,2 |
| 13 |  | Гл. 1 1 Подготовка эксплуатационных кадров | - | - | - | 3917,8 | 3917,8 |
| 14 |  | Гл. 1 2 Стоимость проектных изыскательских работ, авторский надзор, экспертиза |  |  |  | 15671,3 | 15671,3 |
| 15 |  | Итог по главам 1-12 | 212879,6 | 20922,3 | 141529 | 41134 | 416465 |
| 16 |  | Резерв на непредвиденные работы и расходы | 6386,4 | 627, 6 | 4245,8 | 1234 | 12493,8 |
| 17 |  | Средства включаемые за итогом свободного расчета - возвратные суммы - затраты связанные с уплатой НДС | - | - | - | - | 2467,7 |
| 18 |  | Всего по свободному расчету, т.ч возвратных сумм | 219266 | 21550 | 145774,8 | 44835,7 | 431426,5 |

Литература

1. Костюченко В.В. Организация оплаты труда и сметное дело в строительстве / В.В. Костюченко, К.М. Крюков, В.М. Кожухов: учебное пособие под ред. В.В. Костюченко, Ростов-на-Дону, Феникс, 2005

2. МДС 81 -25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве

3. Методические указания для выполнения курсовой работы студентам очного и контрольные работы студентов по дисциплине «Экономика отрасли» для студентов специальности ТГВ, Ростов-на-Дону, РГСУ, 1999

4. Методические рекомендации по использованию Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) при определении стоимости строительной продукции на территории субъектов Российской Федерации (введены с 1 марта 2003 года письмом Госстроя России от 30.04.2003 №НЗ-2626/10).