Задание к курсовой работе по курсу “Компьютерные сети передачи данных” и справочные сведения для выполнения работы

Задание

Курсовая работа состоит из двух частей, непосредственно не связанных друг с другом. В первой части требуется выполнить задания по выделению IP-подсетей в организации. Вторая часть предусматривает объединение 60 станций в составную сеть с использованием коммутаторов и маршрутизаторов, а также выполнение ряда заданий для полученной составной сети.

Исходные данные к первой части: IP-адрес сети класса B, IP-адрес сети класса C, значения N и M.

Задания к первой части:

Изучить материал раздела 1, “Адресация в IP-сетях”, и раздела 2, “Выделение IP-подсетей”, представленных ниже Справочных сведений и выполнить следующие задания:

- Для сети с IP-адресом класса B сформировать N подсетей, указав их адреса в двоичном и десятичном представлениях, и для подсети N перечислить адреса всех узлов в двоичном и десятичном представлениях.

- Для сети с IP-адресом класса C сформировать M подсетей, указав их адреса в двоичном и десятичном представлениях, и для подсети M перечислить адреса всех узлов в двоичном и десятичном представлениях.

Исходные данные ко второй части: план расположения станций (60 станций).

Задания ко второй части:

- Объединить 60 станций в составную сеть с использованием коммутаторов и маршрутизаторов, обеспечив выполнение следующих требований:

- Все станции должны быть подключены непосредственно к коммутаторам, каждый из которых имеет пять портов. Расстояние от станции до коммутатора, к которому она подключена, не должно превышать 100 м (в соответствии со стандартом Fast Ethernet 100Base-TX).

- В домене широковещательной рассылки кадров должно быть не более двух коммутаторов. Домены широковещательной рассылки должны быть разделены между собой маршрутизаторами (в качестве которых в курсовой работе используются программные маршрутизаторы Windows) и в результате представлять собой отдельные IP-сети одной составной IP-сети.

- К одному маршрутизатору должно быть подключено не более двух доменов широковещательной рассылки, и маршрутизаторы должны быть соединены между собой непосредственно.

- Расстояние от коммутатора до маршрутизатора, к которому подключен коммутатор, а также расстояние между непосредственно соединенными маршрутизаторами не должны превышать 100 м (в соответствии со стандартом Fast Ethernet 100Base-TX).

- Изучить материал раздела 3, “Краткие сведения о коммутаторах”, представленных ниже Справочных сведений и составить таблицы коммутации (базы данных MAC-адресов станций) двух коммутаторов любой сети, подключенной к какому-либо маршрутизатору. В качестве MAC-адресов станций, подключенных к коммутаторам, следует использовать номера станций, указанные на схеме составной сети. На схеме сети пометить номера портов коммутаторов в соответствии с составленными таблицами коммутации.

- Изучить материал страниц 2-8 (раздел 4 и раздел 5 до рис. 10 включительно) и страниц 11-13 (пункт 5.2) методических указаний к лабораторной работе “Изучение протокола ARP с помощью анализатора протоколов на примерах передачи данных в сети Ethernet” (ссылка на методические указания к этой лабораторной работе имеется на сайте кафедры ОПДС по адресу http://pds.sut.ru в разделе “Методическая работа”) и для двух указанных ниже случаев нарисовать рисунки, аналогичные рисункам 6 и 7 описания лабораторной работы (“Широковещательная передача ARP-запроса хостом A” и “Направленная передача ARP-ответа хостом B хосту A”), со своими исходными данными и для своей составной сети.

- Случай 1: хост A, подключенный к некоторому коммутатору, обращается к хосту B, подключенному к другому коммутатору, расположенному в той же сети, что и коммутатор, к которому подключен хост A.

В качестве MAC-адресов хостов A и B следует использовать номера станций, указанные на схеме составной сети. В качестве IP-адресов хостов A и B следует использовать заданный в исходных данных к первой части курсовой работы IP-адрес сети класса C, в последнем байте которого должен быть указан соответствующий номер станции (хоста A, хоста B), имеющийся на схеме составной сети.

- Случай 2: хост A обращается к хосту B, расположенному в другой сети.

В качестве MAC-адреса хоста A следует использовать номер станции, указанный на схеме составной сети. MAC-адрес соответствующего интерфейса маршрутизатора выбирается произвольно. В качестве IP-адресов хоста A и соответствующего интерфейса маршрутизатора следует использовать заданный в исходных данных к первой части курсовой работы IP-адрес сети класса C, в последнем байте которого для хоста A должен быть указан соответствующий номер станции, имеющийся на схеме составной сети, а для соответствующего интерфейса маршрутизатора значение последнего байта IP-адреса выбирается произвольно.

Изучить материал учебного пособия “IP-маршрутизация в операционной системе Windows” (ссылка на это учебное пособие имеется на сайте кафедры ОПДС по адресу http://pds.sut.ru в разделе “Методическая работа”) и выполнить следующие задания*:

- Добавить с помощью команды route add на всех маршрутизаторах составной сети статические маршруты (индексы интерфейсов маршрутизаторов выбрать произвольно), чтобы все станции составной сети могли иметь связь друг с другом, и представить получившиеся после этого таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов составной сети.

- Добавить с помощью команды route add на всех маршрутизаторах составной сети маршруты по умолчанию и (при необходимости) статические маршруты (индексы интерфейсов маршрутизаторов выбрать произвольно), чтобы все станции составной сети могли иметь связь друг с другом, и представить получившиеся после этого таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов составной сети.

- Включить с помощью утилиты netsh на всех интерфейсах непосредственной связи между маршрутизаторами протокол маршрутизации RIP версии 1 с периодической передачей RIP-сообщений и добавочной стоимостью 1 для маршрутов на всех интерфейсах (имена интерфейсов маршрутизаторов выбрать произвольно), чтобы все станции составной сети могли иметь связь друг с другом, и представить передаваемую всеми маршрутизаторами маршрутную информацию в установившемся режиме работы протокола RIP, а также таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов составной сети в установившемся режиме работы протокола RIP.

- Создать на соответствующем интерфейсе соответствующего маршрутизатора фильтры, запрещающие доступ:

- из какой-либо “исходной” IP-сети в IP-сеть, удаленную от “исходной” IP-сети на три маршрутизатора;

- от какого-либо хоста “исходной” IP-сети в IP-сеть, удаленную от “исходной” IP-сети на два маршрутизатора;

- от какого-либо хоста “исходной” IP-сети к какому-либо хосту IP-сети, удаленной от “исходной” IP-сети на один маршрутизатор.

- Создать на соответствующем интерфейсе соответствующего маршрутизатора фильтры, запрещающие доступ:

- из какой-либо “исходной” IP-сети к Web-серверу, работающему на каком-либо узле IP-сети, удаленной от “исходной” IP-сети на один маршрутизатор;

- от какого-либо хоста “исходной” IP-сети к серверу DNS, работающему на каком-либо узле IP-сети, удаленной от “исходной” IP-сети на два маршрутизатора;

- от каких-либо двух хостов “исходной” IP-сети к серверу FTP, работающему на каком-либо узле IP-сети, удаленной от “исходной” IP-сети на три маршрутизатора.

*	При выполнении этих заданий IP-адреса отдельных сетей составной сети должны быть заданы в соответствии со следующим правилом: одна из сетей составной сети (назовем ее условно первой) должна иметь IP-адрес класса C (с маской подсети 255.255.255.0), заданный в исходных данных к первой части курсовой работы, а IP-адреса всех остальных сетей составной сети должны отличаться от IP-адреса первой сети только во втором байте (например, если IP-адрес первой сети – 200.100.10.0, то IP-адреса остальных сетей составной сети могут быть, например, следующими: 200.110.10.0, 200.120.10.0, 200.130.10.0 и т. д.). Значения младших байтов IP-адресов интерфейсов маршрутизаторов выбираются произвольно. Значения младших байтов IP-адресов хостов должны соответствовать номерам станций, указанным на схеме составной сети.

## I часть. Выделение IP-подсетей в организации

### Исходные данные к первой части:

IP-адрес сети класса B = 138.80.0.0

N=4

IP-адрес сети класса С = 195.40.0.0

M=64

#### Адреса подсетей для сети класса B:

| № подсети | Двоичное представление | Десятичное представление |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10001010.01010000.00100000.00000000 | 138.80.32.0 /19 |
| 2 | 10001010.01010000.01000000.00000000 | 138.80.64.0 /19 |
| 3 | 10001010.01010000.01100000.00000000 | 138.80.96.0 /19 |
| 4 | 10001010.01010000.10100000.00000000 | 138.80.160.0 /19 |

Адреса узлов подсети № 4 (138.80.160.0 /19):

| Двоичное представление | Десятичное представление |
| --- | --- |
| 10001010.01010000.10100000.00000001 | 138.80.160.1 /19 |
| 10001010.01010000.10100000.00000010 | 138.80.160.2 /19 |
| ..... | …. |
| 10001010.01010000.10100000.11111110 | 138.80.160.254 /19 |
| 10001010.01010000.10100000.11111111 | 138.80.160.255 /19 |
| 10001010.01010000.10100001.00000000 | 138.80.161.0 /19 |
| 10001010.01010000.10100001.00000001 | 138.80.161.1 /19 |
| ..... | …. |
| 10001010.01010000.10100001.11111110 | 138.80.161. 254 /19 |
| 10001010.01010000.10100001.11111111 | 138.80.161. 255 /19 |
| 10001010.01010000.10100010.00000000 | 138.80.162.0 /19 |
| 10001010.01010000.10100010.00000001 | 138.80.162.1 /19 |
| ..... | …. |
| 10001010.01010000.10111111.00000000 | 138.80.191.0 /19 |
| 10001010.01010000.10111111.00000001 | 138.80.191.1 /19 |
| ..... | …. |
| 10001010.01010000.10111111.11111110 | 138.80.191.254 /19 |
| 10001010.01010000.10111111.11111111 | 138.80.191.255 /19 |

#### Адреса подсетей для сети класса С:

| № подсети | Двоичное представление | Десятичное представление |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11000011.00101000.00000000.00000010 | 195.40.0.2 /31 |
| 2 | 11000011.00101000.00000000.00000100 | 195.40.0.4 /31 |
| 3 | 11000011.00101000.00000000.00000110 | 195.40.0.6 /31 |
| 4 | 11000011.00101000.00000000.00001000 | 195.40.0.8 /31 |
| 5 | 11000011.00101000.00000000.00001010 | 195.40.0.10 /31 |
| 6 | 11000011.00101000.00000000.00001100 | 195.40.0.12 /31 |
| 7 | 11000011.00101000.00000000.00001110 | 195.40.0.14 /31 |
| 8 | 11000011.00101000.00000000.00010000 | 195.40.0.16 /31 |
| 9 | 11000011.00101000.00000000.00010010 | 195.40.0.18 /31 |
| ..... | ..... | ..... |
| 14 | 11000011.00101000.00000000.00011100 | 195.40.0.28 /31 |
| 15 | 11000011.00101000.00000000.00011110 | 195.40.0.30 /31 |
| 16 | 11000011.00101000.00000000.00100000 | 195.40.0.32 /31 |
| 17 | 11000011.00101000.00000000.00100010 | 195.40.0.34 /31 |
| 18 | 11000011.00101000.00000000.00100100 | 195.40.0.36 /31 |
| 19 | 11000011.00101000.00000000.00100110 | 195.40.0.38 /31 |
| ..... | ..... | ..... |
| 30 | 11000011.00101000.00000000.00111100 | 195.40.0.60 /31 |
| 31 | 11000011.00101000.00000000.00111110 | 195.40.0.62 /31 |
| 32 | 11000011.00101000.00000000.01000000 | 195.40.0.64 /31 |
| 33 | 11000011.00101000.00000000.01000010 | 195.40.0.66 /31 |
| 34 | 11000011.00101000.00000000.01000100 | 195.40.0.68 /31 |
| 35 | 11000011.00101000.00000000.01000110 | 195.40.0.70 /31 |
| ..... | ..... | ..... |
| 61 | 11000011.00101000.00000000.01111010 | 195.40.0.122 /31 |
| 62 | 11000011.00101000.00000000.01111100 | 195.40.0.124 /31 |
| 63 | 11000011.00101000.00000000.01111110 | 195.40.0.126 /31 |
| 64 | 11000011.00101000.00000000.10000000 | 195.40.0.128 /31 |

Адреса узлов подсети № 64 (195.40.0.128 /31):

| Двоичное представление | Десятичное представление |
| --- | --- |
| 11000011.00101000.00000000.10000001 | 195.40.0.129 /31 |

## II часть. Организация составной сети

#### Объединение 60 станций в составную сеть

План составной сети изображен на рис.1

#### Таблицы коммутации

Таблица коммутации коммутатора S1:

| MAC - адрес | Порт |
| --- | --- |
| 01-01-01-01-01-01 | 1 |
| 04-04-04-04-04-04 | 2 |
| MAC – адрес S2 | 3 |
| MAC – адрес R1 | 4 |
| 10-10-10-10-10-10 | 5 |

Таблица коммутации коммутатора S2:

| MAC - адрес | Порт |
| --- | --- |
| 08-08-08-08-08-08 | 1 |
| MAC – адрес S1 | 2 |
| 13-13-13-13-13-13 | 3 |
| 15-15-15-15-15-15 | 4 |
| 06-06-06-06-06-06 | 5 |

#### Использование протокола ARP для определения MAC-адреса по IP-адресу

##### Случай 1

Хост А с IP-адресом 195.40.0.4, подключенный к коммутатору S1, обращается к хосту B с IP-адресом 195.40.0.6, подключенному к коммутатору S2, расположенному в той же сети 195.40.0.0.

Широковещательная передача ARP-запроса хостом A

| (6 байт) | (6 байт) | (2 байта) |  | (2 байта) | (6 байт) | (4 байта) | (6 байт) | (4 байта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес назначения (Destination) FF-FF-FF-FF-FF-FF | Адрес источника (Source) 04-04-04-04-04-04 | Тип протокола (Protocol Type) 08-06 | ##### … | Код операции (Operation) 00-01 | Аппаратный адрес отправителя (Sender Hardware Addr) 04-04-04-04-04-04 | Сетевой адрес отправителя (Sender Internet Addr) 195.40.0.4 | Аппаратный адрес получателя (Target Hardware Addr) 00-00-00-00-00-00 | Сетевой адрес получателя (Target Internet Addr) 195.40.0.6 |
| ##### Заголовок кадра Ethernet |  |  | ##### Поле данных кадра Ethernet (ARP-запрос) |  |  |  |  |  |

Направленная передача ARP-ответа хостом B хосту A

| (6 байт) | (6 байт) | (2 байта) |  | (2 байта) | (6 байт) | (4 байта) | (6 байт) | (4 байта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес назначения (Destination) 04-04-04-04-04-04 | Адрес источника (Source) 06-06-06-06-06-06 | Тип протокола (Protocol Type) 08-06 | ##### … | Код операции (Operation) 00-02 | Аппаратный адрес отправителя (Sender Hardware Addr) 06-06-06-06-06-06 | Сетевой адрес отправителя (Sender Internet Addr) 195.40.0.6 | Аппаратный адрес получателя (Target Hardware Addr) 04-04-04-04-04-04 | Сетевой адрес получателя (Target Internet Addr) 195.40.0.4 |
| ##### Заголовок кадра Ethernet |  |  | ##### Поле данных кадра Ethernet (ARP-ответ) |  |  |  |  |  |

##### Случай 2

Хост А с IP-адресом 195.40.0.4, подключенный к коммутатору S1, хочет обратиться к хосту B, подключенному к коммутатору S4, расположенному в другой сети. Для этого ему нужно узнать MAC-адрес соответствующего интерфейса маршрутизатора R1.

Широковещательная передача ARP-запроса хостом A

| (6 байт) | (6 байт) | (2 байта) |  | (2 байта) | (6 байт) | (4 байта) | (6 байт) | (4 байта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес назначения (Destination) FF-FF-FF-FF-FF-FF | Адрес источника (Source) 04-04-04-04-04-04 | Тип протокола (Protocol Type) 08-06 | ##### … | Код операции (Operation) 00-01 | Аппаратный адрес отправителя (Sender Hardware Addr) 04-04-04-04-04-04 | Сетевой адрес отправителя (Sender Internet Addr) 195.40.0.4 | Аппаратный адрес получателя (Target Hardware Addr) 00-00-00-00-00-00 | Сетевой адрес получателя (Target Internet Addr) 195.40.0.22 |
| ##### Заголовок кадра Ethernet |  |  | ##### Поле данных кадра Ethernet (ARP-запрос) |  |  |  |  |  |

Направленная передача ARP-ответа маршрутизатором хосту A

| (6 байт) | (6 байт) | (2 байта) |  | (2 байта) | (6 байт) | (4 байта) | (6 байт) | (4 байта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес назначения (Destination) 04-04-04-04-04-04 | Адрес источника (Source) 00-50-BF-20-01-21 | Тип протокола (Protocol Type) 08-06 | ##### … | Код операции (Operation) 00-02 | Аппаратный адрес отправителя (Sender Hardware Addr) 00-50-BF-20-01-21 | Сетевой адрес отправителя (Sender Internet Addr) 195.40.0.22 | Аппаратный адрес получателя (Target Hardware Addr) 04-04-04-04-04-04 | Сетевой адрес получателя (Target Internet Addr) 195.40.0.4 |
| ##### Заголовок кадра Ethernet |  |  | ##### Поле данных кадра Ethernet (ARP-ответ) |  |  |  |  |  |

#### IP-маршрутизация в операционной системе Windows IP-адреса отдельных сетей составной сети

| Сеть | IP-адрес |
| --- | --- |
| 1 | 195.40.0.0 |
| 2 | 195.50.0.0 |
| 3 | 195.60.0.0 |
| 4 | 195.70.0.0 |
| 5 | 195.80.0.0 |
| 6 | 195.90.0.0 |
| 7 | 195.100.0.0 |
| 8 | 195.110.0.0 |
| 9 | 195.120.0.0 |

##### IP-адреса сетей между маршрутизаторами

| Маршрутизаторы | IP-адрес |
| --- | --- |
| R1-R2 | 195.130.0.0 |
| R2-R3 | 195.140.0.0 |
| R3-R4 | 195.150.0.0 |
| R4-R5 | 195.160.0.0 |

##### Статическая маршрутизация

Добавить с помощью команды route add на всех маршрутизаторах составной сети статические маршруты (индексы интерфейсов маршрутизаторов выбрать произвольно), чтобы все станции составной сети могли иметь связь друг с другом, и представить получившиеся после этого таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов составной сети.

###### Маршрутизатор R1

c:\>route add 195.50.0.0 MASK 255.255.255.0 195.130.0.2 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.60.0.0 MASK 255.255.255.0 195.130.0.2 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.80.0.0 MASK 255.255.255.0 195.130.0.2 METRIC 3 IF 0x2

c:\>route add 195.90.0.0 MASK 255.255.255.0 195.130.0.2 METRIC 3 IF 0x2

c:\>route add 195.100.0.0 MASK 255.255.255.0 195.130.0.2 METRIC 4 IF 0x2

c:\>route add 195.110.0.0 MASK 255.255.255.0 195.130.0.2 METRIC 4 IF 0x2

c:\>route add 195.120.0.0 MASK 255.255.255.0 195.130.0.2 METRIC 5 IF 0x2

Таблица маршрутизации маршрутизатора R1

| Сетевой адрес | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.40.0.0 | 255.255.255.0 | 195.40.0.22 | 195.40.0.22 | 1 |
| 195.40.0.22 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.40.0.255 | 255.255.255.255 | 195.40.0.22 | 195.40.0.22 | 1 |
| 195.70.0.0 | 255.255.255.0 | 195.70.0.16 | 195.70.0.16 | 1 |
| 195.70.0.16 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.70.0.255 | 255.255.255.255 | 195.70.0.16 | 195.70.0.16 | 1 |
| 195.130.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.1 | 195.130.0.1 | 1 |
| 195.130.0.1 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.130.0.255 | 255.255.255.255 | 195.130.0.1 | 195.130.0.1 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.40.0.22 | 195.40.0.22 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.70.0.16 | 195.70.0.16 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.130.0.1 | 195.130.0.1 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.40.0.22 | 195.40.0.22 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.70.0.16 | 195.70.0.16 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.130.0.1 | 195.130.0.1 | 1 |
| 195.50.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.2 | 195.130.0.1 | 2 |
| 195.60.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.2 | 195.130.0.1 | 2 |
| 195.80.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.2 | 195.130.0.1 | 3 |
| 195.90.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.2 | 195.130.0.1 | 3 |
| 195.100.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.2 | 195.130.0.1 | 4 |
| 195.110.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.2 | 195.130.0.1 | 4 |
| 195.120.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.2 | 195.130.0.1 | 5 |

###### Маршрутизатор R2

c:\>route add 195.40.0.0 MASK 255.255.255.0 195.130.0.1 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.70.0.0 MASK 255.255.255.0 195.130.0.1 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.80.0.0 MASK 255.255.255.0 195.140.0.2 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.90.0.0 MASK 255.255.255.0 195.140.0.2 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.150.0.0 MASK 255.255.255.0 195.140.0.2 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.100.0.0 MASK 255.255.255.0 195.140.0.2 METRIC 3 IF 0x2

c:\>route add 195.110.0.0 MASK 255.255.255.0 195.140.0.2 METRIC 3 IF 0x2

c:\>route add 195.160.0.0 MASK 255.255.255.0 195.140.0.2 METRIC 3 IF 0x2

c:\>route add 195.120.0.0 MASK 255.255.255.0 195.140.0.2 METRIC 4 IF 0x2

Таблица маршрутизации маршрутизатора R2

| Сетевой адрес | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.50.0.0 | 255.255.255.0 | 195.50.0.1 | 195.50.0.1 | 1 |
| 195.50.0.1 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.50.0.255 | 255.255.255.255 | 195.50.0.1 | 195.50.0.1 | 1 |
| 195.60.0.0 | 255.255.255.0 | 195.60.0.15 | 195.60.0.15 | 1 |
| 195.60.0.15 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.60.0.255 | 255.255.255.255 | 195.60.0.15 | 195.60.0.15 | 1 |
| 195.130.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.2 | 195.130.0.2 | 1 |
| 195.130.0.2 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.130.0.255 | 255.255.255.255 | 195.130.0.2 | 195.130.0.2 | 1 |
| 195.140.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.1 | 195.140.0.1 | 1 |
| 195.140.0.1 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.140.0.255 | 255.255.255.255 | 195.140.0.1 | 195.140.0.1 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.50.0.1 | 195.50.0.1 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.130.0.2 | 195.130.0.2 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.140.0.1 | 195.140.0.1 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.60.0.15 | 195.60.0.15 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.50.0.1 | 195.50.0.1 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.130.0.2 | 195.130.0.2 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.140.0.1 | 195.140.0.1 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.60.0.15 | 195.60.0.15 | 1 |
| 195.40.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.1 | 195.130.0.2 | 2 |
| 195.70.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.1 | 195.130.0.2 | 2 |
| 195.80.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.2 | 195.140.0.1 | 2 |
| 195.90.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.2 | 195.140.0.1 | 2 |
| 195.150.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.2 | 195.140.0.1 | 2 |
| 195.100.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.2 | 195.140.0.1 | 3 |
| 195.110.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.2 | 195.140.0.1 | 3 |
| 195.160.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.2 | 195.140.0.1 | 3 |
| 195.120.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.2 | 195.140.0.1 | 4 |

###### Маршрутизатор R3

c:\>route add 195.50.0.0 MASK 255.255.255.0 195.140.0.1 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.60.0.0 MASK 255.255.255.0 195.140.0.1 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.130.0.0 MASK 255.255.255.0 195.140.0.1 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.100.0.0 MASK 255.255.255.0 195.150.0.2 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.110.0.0 MASK 255.255.255.0 195.150.0.2 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.160.0.0 MASK 255.255.255.0 195.150.0.2 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.40.0.0 MASK 255.255.255.0 195.140.0.1 METRIC 3 IF 0x2

c:\>route add 195.70.0.0 MASK 255.255.255.0 195.140.0.1 METRIC 3 IF 0x2

c:\>route add 195.120.0.0 MASK 255.255.255.0 195.150.0.2 METRIC 3 IF 0x2

Таблица маршрутизации маршрутизатора R3

| Сетевой адрес | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.80.0.0 | 255.255.255.0 | 195.80.0.7 | 195.80.0.7 | 1 |
| 195.80.0.7 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.80.0.255 | 255.255.255.255 | 195.80.0.7 | 195.80.0.7 | 1 |
| 195.90.0.0 | 255.255.255.0 | 195.90.0.5 | 195.90.0.5 | 1 |
| 195.90.0.5 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.90.0.255 | 255.255.255.255 | 195.90.0.5 | 195.90.0.5 | 1 |
| 195.150.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.1 | 1 |
| 195.150.0.1 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.150.0.255 | 255.255.255.255 | 195.150.0.1 | 195.150.0.1 | 1 |
| 195.140.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.2 | 195.140.0.2 | 1 |
| 195.140.0.2 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.140.0.255 | 255.255.255.255 | 195.140.0.2 | 195.140.0.2 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.140.0.2 | 195.140.0.2 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.80.0.7 | 195.80.0.7 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.1 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.90.0.5 | 195.90.0.5 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.140.0.2 | 195.140.0.2 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.80.0.7 | 195.80.0.7 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.150.0.1 | 195.150.0.1 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.90.0.5 | 195.90.0.5 | 1 |
| 195.50.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.1 | 195.140.0.2 | 2 |
| 195.60.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.1 | 195.140.0.2 | 2 |
| 195.130.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.1 | 195.140.0.2 | 2 |
| 195.100.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.2 | 195.150.0.1 | 2 |
| 195.110.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.2 | 195.150.0.1 | 2 |
| 195.160.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.2 | 195.150.0.1 | 2 |
| 195.40.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.1 | 195.140.0.2 | 3 |
| 195.70.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.1 | 195.140.0.2 | 3 |
| 195.120.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.2 | 195.150.0.1 | 3 |

###### Маршрутизатор R4

c:\>route add 195.120.0.0 MASK 255.255.255.0 195.160.0.2 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.80.0.0 MASK 255.255.255.0 195.150.0.1 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.90.0.0 MASK 255.255.255.0 195.150.0.1 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.140.0.0 MASK 255.255.255.0 195.150.0.1 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.60.0.0 MASK 255.255.255.0 195.150.0.1 METRIC 3 IF 0x2

c:\>route add 195.50.0.0 MASK 255.255.255.0 195.150.0.1 METRIC 3 IF 0x2

c:\>route add 195.130.0.0 MASK 255.255.255.0 195.150.0.1 METRIC 3 IF 0x2

c:\>route add 195.40.0.0 MASK 255.255.255.0 195.150.0.1 METRIC 4 IF 0x2

c:\>route add 195.70.0.0 MASK 255.255.255.0 195.150.0.1 METRIC 4 IF 0x2

Таблица маршрутизации маршрутизатора R4

| Сетевой адрес | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.100.0.0 | 255.255.255.0 | 195.100.0.2 | 195.100.0.2 | 1 |
| 195.100.0.2 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.100.0.255 | 255.255.255.255 | 195.100.0.2 | 195.100.0.2 | 1 |
| 195.110.0.0 | 255.255.255.0 | 195.110.0.5 | 195.110.0.5 | 1 |
| 195.110.0.5 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.110.0.255 | 255.255.255.255 | 195.110.0.5 | 195.110.0.5 | 1 |
| 195.160.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.1 | 1 |
| 195.160.0.1 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.160.0.255 | 255.255.255.255 | 195.160.0.1 | 195.160.0.1 | 1 |
| 195.150.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.2 | 195.150.0.2 | 1 |
| 195.150.0.2 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.150.0.255 | 255.255.255.255 | 195.150.0.2 | 195.150.0.2 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.100.0.2 | 195.100.0.2 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.110.0.5 | 195.110.0.5 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.1 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.150.0.2 | 195.150.0.2 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.100.0.2 | 195.100.0.2 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.110.0.5 | 195.110.0.5 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.160.0.1 | 195.160.0.1 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.150.0.2 | 195.150.0.2 | 1 |
| 195.120.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.2 | 195.160.0.1 | 2 |
| 195.80.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.2 | 2 |
| 195.90.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.2 | 2 |
| 195.140.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.2 | 2 |
| 195.60.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.2 | 3 |
| 195.50.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.2 | 3 |
| 195.130.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.2 | 3 |
| 195.40.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.2 | 4 |
| 195.70.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.2 | 4 |

###### Маршрутизатор R5

c:\>route add 195.100.0.0 MASK 255.255.255.0 195.160.0.1 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.110.0.0 MASK 255.255.255.0 195.160.0.1 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.150.0.0 MASK 255.255.255.0 195.160.0.1 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.80.0.0 MASK 255.255.255.0 195.160.0.1 METRIC 3 IF 0x2

c:\>route add 195.90.0.0 MASK 255.255.255.0 195.160.0.1 METRIC 3 IF 0x2

c:\>route add 195.140.0.0 MASK 255.255.255.0 195.160.0.1 METRIC 3 IF 0x2

c:\>route add 195.50.0.0 MASK 255.255.255.0 195.160.0.1 METRIC 4 IF 0x2

c:\>route add 195.60.0.0 MASK 255.255.255.0 195.160.0.1 METRIC 4 IF 0x2

c:\>route add 195.130.0.0 MASK 255.255.255.0 195.160.0.1 METRIC 4 IF 0x2

c:\>route add 195.40.0.0 MASK 255.255.255.0 195.160.0.1 METRIC 5 IF 0x2

c:\>route add 195.70.0.0 MASK 255.255.255.0 195.160.0.1 METRIC 5 IF 0x2

Таблица маршрутизации маршрутизатора R5

| Сетевой адрес | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.120.0.0 | 255.255.255.0 | 195.120.0.4 | 195.120.0.4 | 1 |
| 195.120.0.4 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.120.0.255 | 255.255.255.255 | 195.120.0.4 | 195.120.0.4 | 1 |
| 195.160.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.2 | 195.160.0.2 | 1 |
| 195.160.0.2 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.160.0.255 | 255.255.255.255 | 195.160.0.2 | 195.160.0.2 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.120.0.4 | 195.120.0.4 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.160.0.2 | 195.160.0.2 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.120.0.4 | 195.120.0.4 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.160.0.2 | 195.160.0.2 | 1 |
| 195.100.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 2 |
| 195.110.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 2 |
| 195.150.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 2 |
| 195.80.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 3 |
| 195.90.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 3 |
| 195.140.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 3 |
| 195.50.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 4 |
| 195.60.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 4 |
| 195.130.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 4 |
| 195.40.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 5 |
| 195.70.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 5 |

##### Маршрутизация по умолчанию

Добавить с помощью команды route add на всех маршрутизаторах составной сети маршруты по умолчанию и (при необходимости) статические маршруты (индексы интерфейсов маршрутизаторов выбрать произвольно), чтобы все станции составной сети могли иметь связь друг с другом, и представить получившиеся после этого таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов составной сети.

###### Маршрутизатор R1

c:\>route add 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 195.130.0.2 METRIC 2 IF 0x2

Таблица маршрутизации маршрутизатора R1

| Сетевой адрес | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.40.0.0 | 255.255.255.0 | 195.40.0.22 | 195.40.0.22 | 1 |
| 195.40.0.22 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.40.0.255 | 255.255.255.255 | 195.40.0.22 | 195.40.0.22 | 1 |
| 195.70.0.0 | 255.255.255.0 | 195.70.0.16 | 195.70.0.16 | 1 |
| 195.70.0.16 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.70.0.255 | 255.255.255.255 | 195.70.0.16 | 195.70.0.16 | 1 |
| 195.130.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.1 | 195.130.0.1 | 1 |
| 195.130.0.1 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.130.0.255 | 255.255.255.255 | 195.130.0.1 | 195.130.0.1 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.40.0.22 | 195.40.0.22 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.70.0.16 | 195.70.0.16 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.130.0.1 | 195.130.0.1 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.40.0.22 | 195.40.0.22 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.70.0.16 | 195.70.0.16 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.130.0.1 | 195.130.0.1 | 1 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 195.130.0.2 | 195.130.0.1 | 2 |
| Основной шлюз: | 195.130.0.2 |  |  |  |

###### Маршрутизатор R2

c:\>route add 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 195.140.0.2 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.40.0.0 MASK 255.255.255.0 195.130.0.1 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.70.0.0 MASK 255.255.255.0 195.130.0.1 METRIC 2 IF 0x2

Таблица маршрутизации маршрутизатора R2

| Сетевой адрес | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.50.0.0 | 255.255.255.0 | 195.50.0.1 | 195.50.0.1 | 1 |
| 195.50.0.1 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.50.0.255 | 255.255.255.255 | 195.50.0.1 | 195.50.0.1 | 1 |
| 195.60.0.0 | 255.255.255.0 | 195.60.0.15 | 195.60.0.15 | 1 |
| 195.60.0.15 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.60.0.255 | 255.255.255.255 | 195.60.0.15 | 195.60.0.15 | 1 |
| 195.130.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.2 | 195.130.0.2 | 1 |
| 195.130.0.2 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.130.0.255 | 255.255.255.255 | 195.130.0.2 | 195.130.0.2 | 1 |
| 195.140.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.1 | 195.140.0.1 | 1 |
| 195.140.0.1 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.140.0.255 | 255.255.255.255 | 195.140.0.1 | 195.140.0.1 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.50.0.1 | 195.50.0.1 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.130.0.2 | 195.130.0.2 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.140.0.1 | 195.140.0.1 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.60.0.15 | 195.60.0.15 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.50.0.1 | 195.50.0.1 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.130.0.2 | 195.130.0.2 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.140.0.1 | 195.140.0.1 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.60.0.15 | 195.60.0.15 | 1 |
| 195.40.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.1 | 195.130.0.2 | 2 |
| 195.70.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.1 | 195.130.0.2 | 2 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 195.140.0.2 | 195.140.0.1 | 2 |
| Основной шлюз: | 195.140.0.2 |  |  |  |

###### Маршрутизатор R3

c:\>route add 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 195.140.0.1 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.100.0.0 MASK 255.255.255.0 195.150.0.2 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.110.0.0 MASK 255.255.255.0 195.150.0.2 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.160.0.0 MASK 255.255.255.0 195.150.0.2 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.120.0.0 MASK 255.255.255.0 195.150.0.2 METRIC 3 IF 0x2

Таблица маршрутизации маршрутизатора R3

| Сетевой адрес | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.80.0.0 | 255.255.255.0 | 195.80.0.7 | 195.80.0.7 | 1 |
| 195.80.0.7 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.80.0.255 | 255.255.255.255 | 195.80.0.7 | 195.80.0.7 | 1 |
| 195.90.0.0 | 255.255.255.0 | 195.90.0.5 | 195.90.0.5 | 1 |
| 195.90.0.5 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.90.0.255 | 255.255.255.255 | 195.90.0.5 | 195.90.0.5 | 1 |
| 195.150.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.1 | 1 |
| 195.150.0.1 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.150.0.255 | 255.255.255.255 | 195.150.0.1 | 195.150.0.1 | 1 |
| 195.140.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.2 | 195.140.0.2 | 1 |
| 195.140.0.2 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.140.0.255 | 255.255.255.255 | 195.140.0.2 | 195.140.0.2 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.140.0.2 | 195.140.0.2 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.80.0.7 | 195.80.0.7 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.1 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.90.0.5 | 195.90.0.5 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.140.0.2 | 195.140.0.2 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.80.0.7 | 195.80.0.7 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.150.0.1 | 195.150.0.1 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.90.0.5 | 195.90.0.5 | 1 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 195.140.0.1 | 195.140.0.2 | 2 |
| 195.100.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.2 | 195.150.0.1 | 2 |
| 195.110.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.2 | 195.150.0.1 | 2 |
| 195.160.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.2 | 195.150.0.1 | 2 |
| 195.120.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.2 | 195.150.0.1 | 3 |
| Основной шлюз: | 195.140.0.1 |  |  |  |

###### Маршрутизатор R4

c:\>route add 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 195.150.0.1 METRIC 2 IF 0x2

c:\>route add 195.120.0.0 MASK 255.255.255.0 195.160.0.2 METRIC 2 IF 0x2

Таблица маршрутизации маршрутизатора R4

| Сетевой адрес | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.100.0.0 | 255.255.255.0 | 195.100.0.2 | 195.100.0.2 | 1 |
| 195.100.0.2 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.100.0.255 | 255.255.255.255 | 195.100.0.2 | 195.100.0.2 | 1 |
| 195.110.0.0 | 255.255.255.0 | 195.110.0.5 | 195.110.0.5 | 1 |
| 195.110.0.5 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.110.0.255 | 255.255.255.255 | 195.110.0.5 | 195.110.0.5 | 1 |
| 195.160.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.1 | 1 |
| 195.160.0.1 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.160.0.255 | 255.255.255.255 | 195.160.0.1 | 195.160.0.1 | 1 |
| 195.150.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.2 | 195.150.0.2 | 1 |
| 195.150.0.2 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.150.0.255 | 255.255.255.255 | 195.150.0.2 | 195.150.0.2 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.100.0.2 | 195.100.0.2 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.110.0.5 | 195.110.0.5 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.1 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.150.0.2 | 195.150.0.2 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.100.0.2 | 195.100.0.2 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.110.0.5 | 195.110.0.5 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.160.0.1 | 195.160.0.1 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.150.0.2 | 195.150.0.2 | 1 |
| 195.120.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.2 | 195.160.0.1 | 2 |
| 195.80.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.2 | 2 |
| Основной шлюз: | 195.150.0.1 |  |  |  |

###### Маршрутизатор R5

c:\>route add 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 195.160.0.1 METRIC 2 IF 0x2

Таблица маршрутизации маршрутизатора R5

| Сетевой адрес | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.120.0.0 | 255.255.255.0 | 195.120.0.4 | 195.120.0.4 | 1 |
| 195.120.0.4 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.120.0.255 | 255.255.255.255 | 195.120.0.4 | 195.120.0.4 | 1 |
| 195.160.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.2 | 195.160.0.2 | 1 |
| 195.160.0.2 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.160.0.255 | 255.255.255.255 | 195.160.0.2 | 195.160.0.2 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.120.0.4 | 195.120.0.4 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.160.0.2 | 195.160.0.2 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.120.0.4 | 195.120.0.4 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.160.0.2 | 195.160.0.2 | 1 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 2 |
| Основной шлюз: | 195.160.0.1 |  |  |  |

##### Динамическая маршрутизация

Включить с помощью утилиты netsh на всех интерфейсах непосредственной связи между маршрутизаторами протокол маршрутизации RIP версии 1 с периодической передачей RIP-сообщений и добавочной стоимостью 1 для маршрутов на всех интерфейсах (имена интерфейсов маршрутизаторов выбрать произвольно), чтобы все станции составной сети могли иметь связь друг с другом, и представить передаваемую всеми маршрутизаторами маршрутную информацию в установившемся режиме работы протокола RIP, а также таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов составной сети в установившемся режиме работы протокола RIP.

На маршрутизаторе R1

  - Включение RIP версии 1 на интерфейсе с IP-адресом 195.40.0.22, подключенном к сети 1:

C:\>netsh routing ip rip add interface name=“Сеть 1” metric=1 updatemode=periodic announce=rip1

  - Включение RIP версии 1 на интерфейсе с IP-адресом 195.70.0.16, подключенном к сети 4:

C:\>netsh routing ip rip add interface name=“Сеть 4” metric=1 updatemode=periodic announce=rip1

  - Включение RIP версии 1 на интерфейсе с IP-адресом 195.130.0.1, подключенном к сети R1-R2:

C:\>netsh routing ip rip add interface name=“Сеть R1-R2” metric=1 updatemode=periodic announce=rip1

На маршрутизаторе R2

  - Включение RIP версии 1 на интерфейсе с IP-адресом 195.50.0.1, подключенном к сети 2:

C:\>netsh routing ip rip add interface name=“Сеть 2” metric=1 updatemode=periodic announce=rip1

  - Включение RIP версии 1 на интерфейсе с IP-адресом 195.60.0.15, подключенном к сети 3:

C:\>netsh routing ip rip add interface name=“Сеть 3” metric=1 updatemode=periodic announce=rip1

  - Включение RIP версии 1 на интерфейсе с IP-адресом 195.130.0.2, подключенном к сети R1-R2:

C:\>netsh routing ip rip add interface name=“Сеть R1-R2” metric=1 updatemode=periodic announce=rip1

  - Включение RIP версии 1 на интерфейсе с IP-адресом 195.140.0.1, подключенном к сети R2-R3:

C:\>netsh routing ip rip add interface name=“Сеть R2-R3” metric=1 updatemode=periodic announce=rip1

На маршрутизаторе R3

  - Включение RIP версии 1 на интерфейсе с IP-адресом 195.80.0.7, подключенном к сети 5:

C:\>netsh routing ip rip add interface name=“Сеть 5” metric=1 updatemode=periodic announce=rip1

  - Включение RIP версии 1 на интерфейсе с IP-адресом 195.90.0.5, подключенном к сети 6:

C:\>netsh routing ip rip add interface name=“Сеть 6” metric=1 updatemode=periodic announce=rip1

  - Включение RIP версии 1 на интерфейсе с IP-адресом 195.140.0.2, подключенном к сети R2-R3:

C:\>netsh routing ip rip add interface name=“Сеть R2-R3” metric=1 updatemode=periodic announce=rip1

  - Включение RIP версии 1 на интерфейсе с IP-адресом 195.150.0.1, подключенном к сети R3-R4:

C:\>netsh routing ip rip add interface name=“Сеть R3-R4” metric=1 updatemode=periodic announce=rip1

На маршрутизаторе R4

  - Включение RIP версии 1 на интерфейсе с IP-адресом 195.100.0.2, подключенном к сети 7:

C:\>netsh routing ip rip add interface name=“Сеть7” metric=1 updatemode=periodic announce=rip1

  - Включение RIP версии 1 на интерфейсе с IP-адресом 195.110.0.5, подключенном к сети 8:

C:\>netsh routing ip rip add interface name=“Сеть 8” metric=1 updatemode=periodic announce=rip1

  - Включение RIP версии 1 на интерфейсе с IP-адресом 195.150.0.2, подключенном к сети R3-R4:

C:\>netsh routing ip rip add interface name=“Сеть R3-R4” metric=1 updatemode=periodic announce=rip1

  - Включение RIP версии 1 на интерфейсе с IP-адресом 195.160.0.1, подключенном к сети R4-R5:

C:\>netsh routing ip rip add interface name=“Сеть R4-R5” metric=1 updatemode=periodic announce=rip1

На маршрутизаторе R5

  - Включение RIP версии 1 на интерфейсе с IP-адресом 195.120.0.4, подключенном к сети 9:

C:\>netsh routing ip rip add interface name=“Сеть 9” metric=1 updatemode=periodic announce=rip1

  - Включение RIP версии 1 на интерфейсе с IP-адресом 195.160.0.2, подключенном к сети R4-R5:

C:\>netsh routing ip rip add interface name=“Сеть R4-R5” metric=1 updatemode=periodic announce=rip1

Таблица маршрутизации маршрутизатора R1

| Сетевой адрес | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.40.0.0 | 255.255.255.0 | 195.40.0.22 | 195.40.0.22 | 1 |
| 195.40.0.22 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.40.0.255 | 255.255.255.255 | 195.40.0.22 | 195.40.0.22 | 1 |
| 195.70.0.0 | 255.255.255.0 | 195.70.0.16 | 195.70.0.16 | 1 |
| 195.70.0.16 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.70.0.255 | 255.255.255.255 | 195.70.0.16 | 195.70.0.16 | 1 |
| 195.130.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.1 | 195.130.0.1 | 1 |
| 195.130.0.1 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.130.0.255 | 255.255.255.255 | 195.130.0.1 | 195.130.0.1 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.40.0.22 | 195.40.0.22 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.70.0.16 | 195.70.0.16 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.130.0.1 | 195.130.0.1 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.40.0.22 | 195.40.0.22 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.70.0.16 | 195.70.0.16 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.130.0.1 | 195.130.0.1 | 1 |
| 195.50.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.2 | 195.130.0.1 | 3 |
| 195.60.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.2 | 195.130.0.1 | 3 |
| 195.80.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.2 | 195.130.0.1 | 4 |
| 195.90.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.2 | 195.130.0.1 | 4 |
| 195.100.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.2 | 195.130.0.1 | 5 |
| 195.110.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.2 | 195.130.0.1 | 5 |
| 195.120.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.2 | 195.130.0.1 | 6 |

В установившемся режиме работы протокола RIP маршрутизатор R1 передает следующую маршрутную информацию:

На интерфейс 195.130.0.1: 	адрес 195.40.0.0, метрика 2 адрес 195.70.0.0, метрика 2

###### Таблица маршрутизации маршрутизатора R2

| Сетевой адрес | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.50.0.0 | 255.255.255.0 | 195.50.0.1 | 195.50.0.1 | 1 |
| 195.50.0.1 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.50.0.255 | 255.255.255.255 | 195.50.0.1 | 195.50.0.1 | 1 |
| 195.60.0.0 | 255.255.255.0 | 195.60.0.15 | 195.60.0.15 | 1 |
| 195.60.0.15 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.60.0.255 | 255.255.255.255 | 195.60.0.15 | 195.60.0.15 | 1 |
| 195.130.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.2 | 195.130.0.2 | 1 |
| 195.130.0.2 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.130.0.255 | 255.255.255.255 | 195.130.0.2 | 195.130.0.2 | 1 |
| 195.140.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.1 | 195.140.0.1 | 1 |
| 195.140.0.1 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.140.0.255 | 255.255.255.255 | 195.140.0.1 | 195.140.0.1 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.50.0.1 | 195.50.0.1 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.130.0.2 | 195.130.0.2 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.140.0.1 | 195.140.0.1 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.60.0.15 | 195.60.0.15 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.50.0.1 | 195.50.0.1 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.130.0.2 | 195.130.0.2 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.140.0.1 | 195.140.0.1 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.60.0.15 | 195.60.0.15 | 1 |
| 195.40.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.1 | 195.130.0.2 | 3 |
| 195.70.0.0 | 255.255.255.0 | 195.130.0.1 | 195.130.0.2 | 3 |
| 195.80.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.2 | 195.140.0.1 | 3 |
| 195.90.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.2 | 195.140.0.1 | 3 |
| 195.150.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.2 | 195.140.0.1 | 3 |
| 195.100.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.2 | 195.140.0.1 | 4 |
| 195.110.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.2 | 195.140.0.1 | 4 |
| 195.160.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.2 | 195.140.0.1 | 4 |
| 195.120.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.2 | 195.140.0.1 | 5 |

В установившемся режиме работы протокола RIP маршрутизатор R2 передает следующую маршрутную информацию:

На интерфейс 195.140.0.1: адрес 195.50.0.0, метрика 2

адрес 195.60.0.0, метрика 2

адрес 195.130.0.0, метрика 2

адрес 195.40.0.0, метрика 3

адрес 195.70.0.0, метрика 3

На интерфейс 195.130.0.2: 	адрес 195.50.0.0, метрика 2

адрес 195.60.0.0, метрика 2

адрес 195.140.0.0, метрика 2

адрес 195.80.0.0, метрика 3

адрес 195.90.0.0, метрика 3

адрес 195.150.0.0, метрика 3

адрес 195.100.0.0, метрика 4

адрес 195.110.0.0, метрика 4

адрес 195.160.0.0, метрика 4

адрес 195.120.0.0, метрика 5

###### Таблица маршрутизации маршрутизатора R3

| Сетевой адрес | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.80.0.0 | 255.255.255.0 | 195.80.0.7 | 195.80.0.7 | 1 |
| 195.80.0.7 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.80.0.255 | 255.255.255.255 | 195.80.0.7 | 195.80.0.7 | 1 |
| 195.90.0.0 | 255.255.255.0 | 195.90.0.5 | 195.90.0.5 | 1 |
| 195.90.0.5 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.90.0.255 | 255.255.255.255 | 195.90.0.5 | 195.90.0.5 | 1 |
| 195.150.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.1 | 1 |
| 195.150.0.1 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.150.0.255 | 255.255.255.255 | 195.150.0.1 | 195.150.0.1 | 1 |
| 195.140.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.2 | 195.140.0.2 | 1 |
| 195.140.0.2 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.140.0.255 | 255.255.255.255 | 195.140.0.2 | 195.140.0.2 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.140.0.2 | 195.140.0.2 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.80.0.7 | 195.80.0.7 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.1 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.90.0.5 | 195.90.0.5 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.140.0.2 | 195.140.0.2 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.80.0.7 | 195.80.0.7 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.150.0.1 | 195.150.0.1 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.90.0.5 | 195.90.0.5 | 1 |
| 195.50.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.1 | 195.140.0.2 | 3 |
| 195.60.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.1 | 195.140.0.2 | 3 |
| 195.130.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.1 | 195.140.0.2 | 3 |
| 195.100.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.2 | 195.150.0.1 | 3 |
| 195.110.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.2 | 195.150.0.1 | 3 |
| 195.160.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.2 | 195.150.0.1 | 3 |
| 195.40.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.1 | 195.140.0.2 | 4 |
| 195.70.0.0 | 255.255.255.0 | 195.140.0.1 | 195.140.0.2 | 4 |
| 195.120.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.2 | 195.150.0.1 | 4 |

В установившемся режиме работы протокола RIP маршрутизатор R3 передает следующую маршрутную информацию:

На интерфейс 195.140.0.2: адрес 195.150.0.0, метрика 2

адрес 195.80.0.0, метрика 2

адрес 195.90.0.0, метрика 2

адрес 195.100.0.0, метрика 3

адрес 195.110.0.0, метрика 3

адрес 195.160.0.0, метрика 3

адрес 195.120.0.0, метрика 4

На интерфейс 195.150.0.1: 	адрес 195.140.0.0, метрика 2

адрес 195.80.0.0, метрика 2

адрес 195.90.0.0, метрика 2

адрес 195.60.0.0, метрика 3

адрес 195.50.0.0, метрика 3

адрес 195.130.0.0, метрика 3

адрес 195.40.0.0, метрика 4

адрес 195.70.0.0, метрика 4

###### Таблица маршрутизации маршрутизатора R4

| Сетевой адрес | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.100.0.0 | 255.255.255.0 | 195.100.0.2 | 195.100.0.2 | 1 |
| 195.100.0.2 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.100.0.255 | 255.255.255.255 | 195.100.0.2 | 195.100.0.2 | 1 |
| 195.110.0.0 | 255.255.255.0 | 195.110.0.5 | 195.110.0.5 | 1 |
| 195.110.0.5 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.110.0.255 | 255.255.255.255 | 195.110.0.5 | 195.110.0.5 | 1 |
| 195.160.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.1 | 1 |
| 195.160.0.1 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.160.0.255 | 255.255.255.255 | 195.160.0.1 | 195.160.0.1 | 1 |
| 195.150.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.2 | 195.150.0.2 | 1 |
| 195.150.0.2 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.150.0.255 | 255.255.255.255 | 195.150.0.2 | 195.150.0.2 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.100.0.2 | 195.100.0.2 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.110.0.5 | 195.110.0.5 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.1 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.150.0.2 | 195.150.0.2 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.100.0.2 | 195.100.0.2 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.110.0.5 | 195.110.0.5 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.160.0.1 | 195.160.0.1 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.150.0.2 | 195.150.0.2 | 1 |
| 195.120.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.2 | 195.160.0.1 | 3 |
| 195.80.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.2 | 3 |
| 195.90.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.2 | 3 |
| 195.140.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.2 | 3 |
| 195.60.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.2 | 4 |
| 195.50.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.2 | 4 |
| 195.130.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.2 | 4 |
| 195.40.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.2 | 5 |
| 195.70.0.0 | 255.255.255.0 | 195.150.0.1 | 195.150.0.2 | 5 |

В установившемся режиме работы протокола RIP маршрутизатор R4 передает следующую маршрутную информацию:

На интерфейс 195.150.0.2: адрес 195.100.0.0, метрика 2

адрес 195.110.0.0, метрика 2

адрес 195.160.0.0, метрика 2

адрес 195.120.0.0, метрика 3

На интерфейс 195.160.0.1: 	адрес 195.100.0.0, метрика 2

адрес 195.110.0.0, метрика 2

адрес 195.150.0.0, метрика 2

адрес 195.80.0.0, метрика 3

адрес 195.90.0.0, метрика 3

адрес 195.140.0.0, метрика 3

адрес 195.50.0.0, метрика 4

адрес 195.60.0.0, метрика 4

адрес 195.130.0.0, метрика 4

адрес 195.40.0.0, метрика 5

адрес 195.70.0.0, метрика 5

###### Таблица маршрутизации маршрутизатора R5

| Сетевой адрес | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.120.0.0 | 255.255.255.0 | 195.120.0.4 | 195.120.0.4 | 1 |
| 195.120.0.4 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.120.0.255 | 255.255.255.255 | 195.120.0.4 | 195.120.0.4 | 1 |
| 195.160.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.2 | 195.160.0.2 | 1 |
| 195.160.0.2 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1 |
| 195.160.0.255 | 255.255.255.255 | 195.160.0.2 | 195.160.0.2 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.120.0.4 | 195.120.0.4 | 1 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | 195.160.0.2 | 195.160.0.2 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.120.0.4 | 195.120.0.4 | 1 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 195.160.0.2 | 195.160.0.2 | 1 |
| 195.100.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 3 |
| 195.110.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 3 |
| 195.150.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 3 |
| 195.80.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 4 |
| 195.90.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 4 |
| 195.140.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 4 |
| 195.50.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 5 |
| 195.60.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 5 |
| 195.130.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 5 |
| 195.40.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 6 |
| 195.70.0.0 | 255.255.255.0 | 195.160.0.1 | 195.160.0.2 | 6 |

В установившемся режиме работы протокола RIP маршрутизатор R5 передает следующую маршрутную информацию:

На интерфейс 195.160.0.2: адрес 195.120.0.0, метрика 2.

##### 5. Создание фильтров для фильтрации трафика по IP-адресам

Создать на соответствующем интерфейсе соответствующего маршрутизатора фильтры, запрещающие доступ:

- из какой-либо “исходной” IP-сети в IP-сеть, удаленную от “исходной” IP-сети на три маршрутизатора:

Создаем фильтр на интерфейсе “22” маршрутизатора R1:

C:\>netsh routing ip add filter name=“22” input 195.40.0.0 255.255.255.0 195.90.0.0 255.255.255.0 any

- от какого-либо хоста “исходной” IP-сети в IP-сеть, удаленную от “исходной” IP-сети на два маршрутизатора:

Создаем фильтр на интерфейсе “22” маршрутизатора R1:

C:\>netsh routing ip add filter “22” input 195.40.0.10 255.255.255.255 195.50.0.0 255.255.255.0 any

- от какого-либо хоста “исходной” IP-сети к какому-либо хосту IP-сети, удаленной от “исходной” IP-сети на один маршрутизатор:

Создаем фильтр на интерфейсе “22” маршрутизатора R1:

C:\>netsh routing ip add filter “22” input 195.40.0.4 255.255.255.255 195.70.0.24 255.255.255.255 any

Создать на соответствующем интерфейсе соответствующего маршрутизатора фильтры, запрещающие доступ:

- из какой-либо “исходной” IP-сети к Web-серверу, работающему на каком-либо узле IP-сети, удаленной от “исходной” IP-сети на один маршрутизатор:

Создаем фильтр на интерфейсе “16” маршрутизатора R1:

C:\>netsh routing ip add filter “16” input 195.70.0.0 255.255.255.0 195.40.0.8 255.255.255.255 tcp 0 80

- от какого-либо хоста “исходной” IP-сети к серверу DNS, работающему на каком-либо узле IP-сети, удаленной от “исходной” IP-сети на два маршрутизатора:

Создаем фильтр на интерфейсе “16” маршрутизатора R1:

C:\>netsh routing ip add filter “16” input 195.70.0.28 255.255.255.255 195.60.0.23 255.255.255.255 udp 0 53

- от каких-либо двух хостов “исходной” IP-сети к серверу FTP, работающему на каком-либо узле IP-сети, удаленной от “исходной” IP-сети на три маршрутизатора.

Создаем 2 фильтра на интерфейсе “16” маршрутизатора R1:

C:\>netsh routing ip add filter “16” input 195.70.0.27 255.255.255.255 195.80.0.37 255.255.255.255 tcp 0 21

C:\>netsh routing ip add filter “16” input 195.70.0.20 255.255.255.255 195.80.0.37 255.255.255.255 tcp 0 21