1. Выбор модели изделия

  - Анализ состояния рынка и ассортимента проектируемого изделия

Платье – одно из немногих видов швейных изделий, рост выпуска которого практически не прекращается последние 8 лет.

По оценкам экспертов, объем рынка одежды в России в 2006 году оценивался примерно в 25 млрд. долларов в год. В последние года возросли продажи платьев среднего ценового сегмента.

Основным фактором, коренным образом повлиявшим на состояние рынка одежды в России в 2008 году, стал экономический кризис, первые последствия которого отчетливо проявились уже в августе-сентябре. Одежда не является товаром первой необходимости, согласно данным социологических опросов, 42% россиян при необходимости экономить, в первую очередь, будут меньше тратить на покупку одежды.

В связи с кризисом многие предприятия сократили объемы производств, некоторые производители и вовсе прекратили выпуск. По некоторым данным по сравнению с выпуском женских платьев в 2006 году (117 тыс. шт.) объем производства сократился на 20–25%. [2]

На данный 2010 год Российский рынок одежды демонстрирует высокие темпы роста: порядка 27% в год. Экспертами отмечается повышенный спрос (и как следствие, предложение) на одежду типа casual (повседневная, свободного стиля).

Но не смотря на это необходимо производить подбор материалов в пакет, таки образом, чтобы изделие было менее дорогостоящее.

Крупнейшими производителями женских платьев города Новосибирска являются: швейная фабрика «Приз», швейное предприятие «Эвелон», швейное предприятие «Полынь» и др.

1.2 Требования к изделию. Техническая характеристика модели

При разработке модели сформированы следующие основные требования, предъявляемые к изделию.

Эстетические требования занимают особое место при оценке качества одежды как предмета личного потребления.

Эстетическая потребность в самом общем виде определяется как нужда человека в красоте и в творчестве по законам красоты. Эстетические требования к промышленным изделиям – это требования эстетической целесообразности формы изделия и её органичной взаимосвязи с функциональным содержанием изделия, а также требования художественной выразительности, гармонии, стилевого единства со средой.

В разработанной модели платья органично сочетаются силуэт и покрой, цветовое решение и фактура материала, методы обработки изделия. Модель обладает чёткостью и изяществом всех конструктивных элементов, согласованностью и гармонией функции, формы и цвета, а также соразмерностью частей и целого, и организацией внутренней структуры изделия.

Социальные требования характеризуют соответствие изделий общественным потребностям, обуславливающим целесообразность их производства, и сбыта. Выбранная модель проектируется для потребителя со средним уровнем дохода.

Эргономические требования характеризуют степень приспособленности изделия к человеку и основаны на эргономических свойствах системы человек – изделие – среда.

Контакты человека и промышленных изделий рассматривают в эргономике на биологическом и психологическом уровнях. Человек вступает в контакт с одеждой в основном на биологическом уровне, поскольку одежда покрывает более 80 0/0 поверхности тела человека и практически находится с ним в постоянном контакте и взаимодействии. В результате биологического взаимодействия с одеждой у человека возникают психологические ощущения тепла, холода, комфорта, удобства, давления, мышечного напряжения, влияющие на его психологическое состояние (утомляемость, работоспособность, настроение).

При оценке качества конструкции промышленных изделий используют групповые показатели соответствия: антропометрического, гигиенического и психофизиологического.

Разработанная модель удобна в покое (статике) и движении (динамике). Конструкция данной модели соответствует размеру и форме тела женщин среднего возраста. Модель соответствует санитарно-гигиеническим нормам и рекомендациям, обеспечивающим комфортные условия микроклимата пододёжного пространства. Структура пакета и конструкция обладают определённой воздухопроницаемостью и гигроскопичностью необходимых для комфортности потребителя.

Функциональные требования определяют степень соответствия одежды основной целевой функции (назначению), внешнему облику и психологическим особенностям потребителей. В данной модели функциональность обеспечивается рациональной конструкцией, которая позволяет легко одевать и снимать изделие.

Эксплуатационные требования (надёжность). Надёжность – важнейшая эксплуатационная характеристика большинства промышленных изделий, в том числе и одежды. Показатели надёжности определяют степень стабильности сохранения качества одежды в процессе эксплуатации. Надёжность – это качество, развёрнутое во времени. Эксплуатационные требования вызывают некоторые трудности, встает вопрос о правильном уходе, но при правильном соблюдении рекомендаций изделие будет долго радовать потребителя.

Показатели технологичности определяют степень прогрессивности конструкции и технологии, степень механизации и автоматизации, трудоёмкости и материалоёмкости изделия. Иными словами, технологичность характеризует эффективность конструкторских решений для обеспечения высокой производительности труда и экономного расходования материалов.

Степень технологичности будет достигаться серийным выпуском, так как разработанная модель женского платья имеет среднюю ценовую группу, методы изготовления обеспечивают одновременность (параллельность) обработки нескольких деталей или сборочных единиц.

Показатели экономичности характеризуют затраты на конструкторскую и технологическую подготовку производства и промышленное изготовление одежды, а также потребительские расходы на её эксплуатацию. Экономичность можно достичь благодаря рациональному использованию материалов, уменьшению межлекальных выпадов [3].

Конкурентоспособность обеспечивается хорошим качеством, внешним видом, оригинальностью (по направлениям современной моды), высокой квалификацией дизайнеров, художников, модельеров и швей.

Описание внешнего вида модели летнего женского платья

Платье женское для повседневной носки, для женщин средней возрастной группы из льняной ткани, с полотняным переплетением и отделкой накладная печать с напылением, длинной до середины колена.

Платье о-образного силуэта с застёжкой на две петли и две пуговицы расположенных на воротнике со стороны спинки.

Перед с рельефными швами выходящими из нижних частей пройм и карманами, расположенными в нижней части платья (на уровне бёдер) от рельефов до боковых швов.

Спинка с рельефными швами выходящими из нижних частей пройм. На средней детали спинки от среза горловины расположен фигурный вырез.

Воротник фигурный, застёгивающийся на две петли и две пуговицы.

Отделкой служит тесёмка золотистого цвета настроченная на воротник и верх кармана по контуру узора на ткани.

Рекомендуемые размеры – 84 -96

Рекомендуемые роста – 164 -170

Полнотная группа – вторая.

Художественный эскиз модели представлен на рисунке 1.1, технический эскиз модели представлен в приложении А, рисунок 1.

При проектировании одежды большое внимание уделено технологической обработке изделия. В настоящее время в практике швейного производства наибольшее применение имеет ниточный способ соединения (70–80%). Ниточные способы соединения являются классическими и занимают наибольший удельный вес не только в швейной, но и других отраслях промышленности, где применяют эти способы при изготовлении различной продукции. Ниточные соединения имеют достаточную прочность, эластичность, красивый внешний вид.

При изготовлении проектируемого изделия – женского летнего платья применяется однолинейная строчка с двухниточным челночным переплетением. Обработка срезов выполнена строчкой трёхниточного цепного переплетения. Срезы пройм и фигурного выреза по спинке изделия окантованы косой бейкой из основной ткани.

2. Характеристика и перспективы развития ассортимента материалов

2.1 Характеристика и анализ ассортимента материалов для верха изделия

Ассортимент фр., (assortiment) – подбор различных видов и сортов товаров или материалов. Ассортимент ткани насчитывают порядка 30 тыс. видов (артикулов) ткани. На долю льняных тканей приходится около 6 – 7% артикулов всего ассортимента тканей.

Для льняных тканей существует две системы классификации: торговая (по прейскуранту розничных цен на льняные ткани и штучные изделия) и по общесоюзному классификатору продукции (ОКП).

Льняная отрасль выпускает чистольняные, льняные и полульняные ткани.

В таблице 2.1 представлена групповая классификация ассортимента льняных тканей, представленная в прейскуранте розничных цен на льняные ткани и штучные изделия. В основе этой классификации нет единого классификационного признака.

В данном курсовом проекте рассматривается ассортимент платьево-костюмных тканей.

Из платьево-костюмных льняных и полульняных тканей изготавливаются сорочки, блузки, платья, костюмы и лёгкие летние пальто. По числу артикулов первое место занимают ткани с названием плательные на их долю приходится около 60% артикулов. На втором месте сорочечные и блузочные (20%), далее – костюмные (15%), и на последнем месте – платьево-костюмные (5%) ткани.

Таблица 2.1 Классификация ассортимента льняных тканей

| Шифр группы | Название группы | Шифр группы | Название группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Жакардовые широкие | 09 | Полотна суровые грубые |
| 02 | Жакардовые и кареточные | 10 | Бортовые |
| 03 | Холсты и полотенца гладкие | 11 | Парусины |
| 04 | Полотна узкие белые и полубелые | 12 | Двунитки |
| 05 | Полотна широкие белые и полубелые | 13 | Равентухи |
| 06 | Костюмно-платьевые | 14 | Паковочные |
| 07 | Полотна суровые тонкие | 15 | Мешочные |
| 08 | Полотна пёстротканые | 16 | Мешки |

Несмотря на то, что лучшими конкурентно способными являются чистольняные платьево-костюмные ткани, их доля выпуска не велика по причине недостаточности льняного сырья. Они вырабатываются из льняной пряжи мокрого прядения линейной плотности 36 – 125 текс. Эти ткани даже при очень сильной жаре создают ощущения прохлады, т. к. теплопроводны и гигроскопичны. У льняного волокна теплопроводность в два раза выше, чем у шерсти, и на 20% выше чем у хлопка. Человек в льняном костюме выделяет пота меньше на 50 – 100 г., чем в хлопчатобумажном того же покроя. Благодаря повышенной жёсткости, эти ткани обеспечивают хорошую вентиляцию пододёжного пространства. Высокая гигиеничность льняной одежды, с одной стороны, помогает легче переносить жару, а с другой – предохраняет от простудных заболеваний. Эти ткани не электризуются, на них не образуется пиллинга, они меньше загрязняются, хорошо отстирываются и гладятся. Их недостаток высокая сминаемость. Льняные и полульняные ткани вырабатываются двухкомпонентными (льнолхлопковыми, льнолавсановыми, льновискозными, льнонитроновыми и др.), трёхкомпонентными (льновискознолавсановыми, льнохлопколавсановыми и др.). Большая доля артикулов (около 40%) приходится на полульняные ткани, выработанные по основе из хлопчатобумажной пряжи 13,5 текс × 2; 25 текс × 2. Уток этих тканей льнолавсановый, может содержать 33% или 62% лавсановых волокон. Полульняные ткани, содержащие до 50% лавсана утке, подвергаются малосминаемой отделке, т. к. хлопчатобумажная пряжа основы не обеспечивает высокой формоустойчивости таких тканей.

Поверхностная плотность платьево-костюмных льняных и полульняных тканей колеблется в пределах 90 – 280 г./м2. Они вырабатываются лёгкими – 90 – 120 г./м2, средними – 130–180 г./м2, тяжёлыми – до 300 г./м2. Нормативные значения показателей поверхностной плотности согласно требованиям стандарта (ГОСТ 15968 – 87 Ткани чистольняные, льняные и полульняные одёжные. ОТУ.) зависят от назначения ткани и составляют не более для блузочно-сорочечных – 150 г./м2, для платьевых – 200 г./м2, костюмных и костюмно-платьевых – 300 г./м2, для детских тканей – 165 – 250 г./м2.

Ширина ткани платьево-костюмной группы находятся в пределах 75 – 150 см. Третья часть артикулов тканей вырабатывается шириной 60 см, 85 см, и ещё треть – шириной 90 см, 95 см. 20% артикулов вырабатывается шириной 140 см, 15% – шириной 150 см, небольшую долю составляют ткани, шириной 75 см. [3]

Льняные ткани платьево-костюмной группы вырабатываются пестротканными (60% арт.), гладкокрашенными (10 – 15% арт.), набивными (15% арт.). Часть тканей вырабатываются суровыми с набивкой и отбеленными. Анализ ткацких переплетений, используемых при выработки тканей платьево-костюмной группы, показал, что большинство артикулов (50 – 55%) вырабатываются полотняным переплетением или полотняным с небольшими изменениями рапорта. Если ткани обычного полотняного переплетения (арт. 062126, арт. 062157, арт. 062177, арт. 062210 и др.) имеют равноплотную (реже неразноплотную, арт. 062178) структуру, ровную плотную фактуру и вид домотканой ткани («квадратные» ткани), то незначительные изменения рапорта полотняного переплетения (арт. 062239, арт. 062333 и др.) имеют слегка разряжённую фактуру и облегчённую массу. Эти небольшие изменения рапорта вносят большое разнообразие внешнему виду тканей; делает изделия их таких тканей нарядными и современными. [4]

Кроме чистольняных и льняных тканей наблюдается значительный спрос на льносодержащие материалы.

Льняные ткани, благодаря своим высоким гигроскопическим свойствам, преимущественно используются для изготовления летнего ассортимента одежды. Однако существующие смески целлюлозных волокон с химическими значительно изменяют свойства текстильных полотен. Так, для чистольняных тканей отмечаются невысокие показатели формоустойчивости: повышенные сминаемость и усадочность. Добавление в ткани полиэфирных волокон к льняным позволяет снизить эти негативные характеристики. Льнополиэфирные ткани обладают хорошей упругой пластичностью, но гигиеничность одежды из них уступает одежде изо льна. Следовательно, при выборе моделей одежды из льносодержащих тканей следует учитывать назначение конкретного изделия.

Исследования сминаемости и усадки после мокрых обработок для льносодержащих тканей показали значительную их формоустойчивость при раскрое в направлениях 45о и 60о. Таким образом, именно эти направления раскроя, особенно для гладких тканей, способны обеспечить достаточную стабильность швейных изделий в процессе носки.

Таким образом, повышение влажности льносодержащих тканей качественным образом изменяет их свойства: льняные волокна, в силу пластифицирующего действия влаги, становятся менее гладкими и скользкими, вследствие чего увеличивается фрикционное взаимодействие между волокнами, это ведет к снижению осыпаемости и раздвигаемости нитей в швах. Льносодержащие ткани обладают высокой сорбционной и диффузионной способностью. С поверхности ткани вода испаряется почти так же, как с открытой водной поверхности, в то время как с поверхности хлопчатобумажных, вискозных и особенно тканей из синтетических волокон испарение воды незначительно. [5]

Особое значение для текстильной промышленности имеет перспективное направление в использовании короткого льняного волокна и отходов трепания для производства хлопкообразного волокна – котонина для получения смесовых пряж и тканей. Производство пряжи из котонизированного льноволокна в смеси с хлопком дает возможность сократить потребность в хлопке на 30–50 процентов. Следует подчеркнуть высокое качество и уникальные свойства смесовых тканей и изделий из них.

Процесс котонизации позволяет увеличить объем льняных волокон используемых для производства полульняных тканей на 25–40%, доводя его до 65–70%.

Перспективность выработки пряжи, тканей и трикотажных изделий на основе котонина обусловлена рядом следующих факторов:

– уникальными гигиеническими свойствами льна, полностью сохраняющимися у котонина;

– стойким и все расширяющимся спросом платежеспособных потребителей на изделия из натуральных волокон, обладающих высокой комфортностью в носке и оптимальным с позиций моды и дизайна сроком эксплуатации;

– использованием и переработкой котонина, полученного из льняного сырья, позволяющего в тканях нового ассортимента заменить часть импортируемого хлопка;

– наличием промышленного оборудования для выработки котонина;

– возможностью выработки тканей различного ассортимента и назначения от тонких сорочечных и бельевых до мебельно-декоративных и трикотажа, варьируя пропорции сырьевого состава смески и линейную плотность пряжи от 20–25 до 80–100 текс. [6]

Ассортимент летней женской одежды изо льна «Весна-Лето 2010» – это сарафаны, платья, летние пальто, брюки, шорты, бриджи, блузы и туники. Главный акцент в одежде сделан на цвет. Цвета женской одежды в этом году будут разнообразными. Можно выделить два основных направления в палитре лета 2010: пастельные оттенки и яркие сочные цвета.

Сочные цвета сезона: коралл, виноград, кипарис, бирюза, желтый – это блузы, сарафаны и платья для повседневных прогулок по городу и поездок к морю.

Пастельные оттенки: натуральный, ваниль, сливочный, лазурь, песочный меланж. Новинка этого года – отделка различными декоративными лентами, этнические мотивы, геометрические фигуры. [7]

Таблица 2.2 – Анализ современных тканей льняного ассортимента для изготовления женского летнего платья

| Свойства, характеристики свойств, ед. изм. | Показатели свойств и характеристик свойств материалов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название материала, фирма, страна-изготовитель Артикул Волокнистый состав Вид и линейная плотность нитей, текс Поверхностная плотность, г/м² Переплетение Колористическое оформление Цена за 1 пог. м, руб | Льняная платьево-костюмная ткань Лён 100% Н.у Н.о: Пряжа 43 46 191 Полотняное Гладкокрашенная с напылением 350 | Льняная платьево-костюмная ткань Лён 80% + Эластан 20% Пряжа Н.о: 63 Н.у:60 270 Полотняное Накладная печать 400 | Льняная платьевая ткань Лён 100% Пряжа Н.о:60 Н.у: 47 193 Полотняное Мелкоузорчатая 300 |

2.2 Характеристика и анализ ассортимента прикладных материалов

В швейной промышленности помимо декоративных элементов для отделки одежды (пряжки, стразы, термонаклейки и так далее), применяется декоративная лента.

Декоративная лента – полоска ткани, сотканная чаще всего из натурального или искусственного шелка (вискоза) или полиэстера, имеет гладкую блестящую поверхность, создаваемую атласным переплетением нитей. Выпускается лента атласная шириной от 3 до 55 мм. Ленты могут быть из разных материалов: жаккард, атлас, бархат, органза. Производство декоративных лент достаточно развито. Производители предлагают самые неожиданные цвета, их сочетания. Они делают ленты от очень широких до самых узеньких. Для создания коллекций одежды дизайнеры используют очень много разнокалиберных декоративных лент.

Декоративные ленты в производстве модных линий нижнего белья требует огромного количества кружевных, атласных, бархатных лент. Женские платья и костюмы тоже никак не могут обойтись без декоративных лент. Производство их может идти даже по индивидуальному заказу. Именитые модельеры используют ленты как украшение, как самостоятельный аксессуар или как часть одежды. Поэтому производство декоративных лент может занимать много времени и сил. Например, когда речь идёт о ручной вышивке или жаккардовом плетении со сложным орнаментом.

Последние тенденции также ознаменованы развитием такой отделки, так называемой, «бархотки» из атласной ленты. [8]

Для модели женского платья в курсовой работе выбрана атласная лента золотистого цвета шириной 5 мм. Данная лента контрастирует с основной тканью, придавая модели гармоничный завершенный вид.

2.3 Характеристика и анализ ассортимента скрепляющих материалов

При конфекционировании материалов в пакет одежды важное значение имеет выбор скрепляющих материалов. Для скрепления деталей при производстве одежды применяют швейные нитки. Промышленность выпускает швейные нитки различного назначения.

По волокнистому составу одежные швейные нитки могут быть хлопчатобумажными, синтетическими, из натурального шелка, льняными.

Рис. 2 Виды швейных ниток:

а - однокруточные в 2 и 3 сложения;

б - двухкруточные в 2 и 3 сложения;

в - армированные: 1 – оплетка; 2 – сердечник.

Различают нитки: однокруточные, получаемые окончательным скручиванием исходных нитей (пряжи) в 2 или 3 сложения (рис. 2, а); двухкруточные, получаемые предварительным скручиванием исходных нитей в 2 (рис. 3, б) или 3 сложения, а затем окончательным скручиванием этих нитей в 2 сложения; армированные (рис. 3, в) [9]

Фурнитура – вспомогательные изделия, необходимые в швейном производстве. Фурнитура служит для застегивания швейных изделий, прикрепления, упрочнения деталей этих изделий, а так же для удобства эксплуатации одежды. К фурнитуре швейного производства относятся: пуговицы, застежки-молнии, кнопки, крючки, петли, пряжки и т.п.

Пуговицы служат для застегивания изделий с помощью петель или для украшения изделия. Различают пуговицы следующих типов: по материалам – пластмассовые, металлические, керамические, комбинированные; по элементам крепления – с отверстиями, с ушком.

Промышленность. Выпускаются пуговицы различных размеров (таблица 2.3)

Таблица 2.3 – Размеры пуговиц, мм.

| Максимальный размер (диаметр) пуговицы | Диаметр отверстия | Расстояние между центрами отверстий | Высота ушка |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1,6 | 2,5 | 3,5 |
| 9–12 | 1,8 | 3 | 3,5 |
| 13–17 | 1,8 | 3,5 | 3,5 |
| 18–22 | 2 | 4 | 4 |
| 23–30 | 2,5 | 4,5 | 4,5 |
| Более 30 | 2,5 | 5 | 5 |

Толщина пуговиц определяется их назначением, но не должна быть менее 1,6 мм.

В данной курсовой работе для проектируемого женского платья выбраны пластмассовые пуговицы в цвет ткани, диаметром 13 мм., с двумя отверстиями, для застегивания по воротнику. Нитки фирмы «bestex», 100% полиэстер для обмётывания срезов и петель; капроновая нить для подшивания платья и нитки армированные 36 ЛХ для стачивания и пришивания пуговиц.

3. Разработка пакета материалов изделия

3.1 Характеристика типового пакета изделия

Типовой пакет материалов женского летнего платья включает основной материал, скрепляющие материалы и фурнитуру, не во всех изделиях применяются прокладочные материалы. Конкурентные предприятия г. Новосибирска Синар, Priz, Avelon, Северянка предлагают типовой пакет женских платьев, средней ценовой категории.

Модные магазины и бутики такие как: Zara, Sela, Mexx, предлагают платья из натуральных тканей высокой ценовой категории. В пакет материалов, которых входит ткань верха, прокладочный материал для придания жесткости отдельным деталям, скрепляющие высококачественные материалы, неброская фурнитура.

3.2 Состав пакета материалов изделия

Комплекс материалов, необходимых для изготовления швейного изделия, называются пакетом.

Перечень материалов, входящих в пакет, зависит от вида и назначения, технологии обработки проектируемого изделия, а также от уровня развития ассортимента материалов на изделие.

Основной материал выполняет эстетические, гигиенические функции, обеспечивает стойкость изделия к внешним воздействиям.

Необходимость использования пуговиц по воротнику связано с тем, что изделие имеет функциональную застежку, а отделка воротника и верха карманов атласной ленты придаёт изделию красивый внешний вид.

Используются современные швейные нитки для соединительных швов, которые обладают высокой степенью прочности при растяжении и трении. Модель соответствует современному стилю и моде. Пакет материалов разработан для средней ценовой категории.

Таблица 3.1 – Перечень и характеристика материалов, входящих в пакет женского летнего платья

| Назначение материалов | Описание материалов |
| --- | --- |
| Основной (материал верха): | Льняная костюмно-плательная ткань, полотняного переплетения. Поверхностная плотность 197 г./м 2. Отделка: накладная печать с напылением. |
| Отделочные: – для отделки по воротнику и верхних краёв карманов | Декоративня атласная лента, гладкокрашенная, сатиновое переплетение. Сырьевой состав: 100% вискоза. |
| Скрепляющие: – для выполнения соединительных строчек – для пришивания пуговиц – для настрачивания атласной ленты – для подшивания низа | Армированная нить 36 ЛХ Нитки фирмы «bestex», 100% полиэстер. Прозрачные капроновые мононити |
| Фурнитура: – для застегивания по воротнику | Пуговицы пластмассовые в цвет ткани. |

Ткань верха относится к льняным тканям благодаря чему имеет высокие гигиенические свойства, к ткани верха подобрана декоративная атласная лента, что придаёт летнему платью особую изюминку. Нитки обеспечат ниточное соединение, а пуговицы – застегивание изделия.

4. Разработка перечня свойств, требований и характеристика основного материала

4.1 Определение значимости свойств основного материала

Разработка требований к материалам пакета производится для оценки их пригодности на изделие, а также для учета их свойств при изготовлении и эксплуатации изделия.

Для определения порядка значимости групп (экономические, эстетические, гигиенические, конструкторско-технологические, надежности) проводится объективная оценка значимости свойств внутри каждой группы, используя метод экспертной оценки.

Для проведения экспертного опроса по определению значимости групп свойств и характеристик наиболее значимой группы пользуются анкетами. Результаты анкетирования обрабатываются на ЭВМ в программе «Ранжир». На первом этапе осуществляется выявление наиболее значимой группы свойств. Для оценки согласованности мнений экспертов программа рассчитывает фактические значения коэффициента конкордации W и критерии Пирсона .

Диаграмма по группам свойств представлена на рисунке 4.1.

Для отсеивания единичных свойств и характеристик по результатам второго анкетирования дополнительно рассчитывают среднюю сумму рангов по формуле:

,

Где Ri - ранг отдельного единичного свойства или характеристики;

N – число единичных свойств или характеристик.

Х1 – гигиенические свойства,

Х2 – конструкторско-технологические свойства,

Х3 – эстетические свойства,

Х4 – свойства надежности,

Х5 – экономические свойства.

Рисунок 4.1 – Диаграмма рангов групп свойств

После отсеивания единичных свойств и характеристик по результатам второго анкетирования и после расчитывания средней суммы рангов, те свойства, сумма рангов которых превышает среднюю сумму рангов (а это 42), отсеиваются и исключаются из дальнейшего рассмотрения. По результатам анализа строится столбчатая диаграмма, отражающая значимость единичных свойств. Значение средней суммы рангов показано на диаграмме пунктиром (рисунок 4.2).

Сумма рангов превышена у следующих свойств: Х 3 – водопоглащение, Х2 – влагоотдача, Х10 – электризуемость, Х8 – коэффициент пылепроницаемости, Х9 – относительная пылеёмкость, Х11 – суммарное тепловое сопротивление, Х7 – коэффициент тангенциального сопротивления.

Х1 – гигроскопичность,

Х2 – влагоотдача,

Х3 – водопоглащение,

Х4 – капиллярность,

Х5 – коэффициент воздухопроницаемости,

Х6 – относительная паропроницаемость,

Х7 – водоотталкивание,

Х8 – коэффициент пылепроницаемости,

Х9 – относительная пылеёмкость,

Х10 – электризуемость,

Х11 – суммарное тепловое сопротивление

Рисунок 4.2 – Диаграмма рангов единичных гигиенических свойств группы.

Разрабатываемый в курсовой работе перечень всех свойств и характеристик материалов представляется в таблице 4.1.

4.2 Характеристика основного материала

Таблица 4.1 – Требования и характеристика основного материала [10]

| Свойства, характеристики свойств, единицы измерения | Требования и показатели свойств и характеристик свойств материала |
| --- | --- |
| 1 - Общие 1.1 Название материала 1.2 Артикул - Волокнистый состав - Вид и линейная плотность нитей, текс 1.5 Поверхностная плотность, г/м² 1.6 Плотность по основе и утку 1.7 Переплетение 1.8 Ширина, см | 2 Ткань платьево-костюмная 062… О: 100% лён У: 100% лён О: пряжа, 47 У: пряжа, 47 197 О: 240 У: 180 Полотняное 150 |
| 2. Эстетически 2.1 Колористическое оформление (цвет, вид, характер и размер раппорта рисунка, белизна, блеск, прозрачность) 2.2 Фактура 2.3 Туше | На бежевом фоне чёрный хаотичный геометрический печатный рисунок с серебряным напылением. Материал не прозрачен. Ровная разреженная Жесткое |
| 3. Конструкторско-технологические 3.1 Толщина, мм 3.2 Разрывное удлинение, % 3.3 Полная деформация и ее составные части, % 3.4 Жесткость при изгибе, мкН·см² 3.5 Коэффициент драпируемости, % 3.6 Несминаемость, % 3.7 Осыпаемость нитей, мм | . 0,1 О: 13,5 У: 22 О: быстрообратимая 1 медленообратимая 1,5 остаточная 0 У: быстрообратимая 0,5 медленообратимая 1,5 остаточная 0,5 О: 4900 У: 1300 58 73 3 – 4 |
| 4. Гигиенические 4.1 Гигроскопичность, % 4.2 Коэффициент воздухопроницаемости, дм³/(м² · с) | 4. Гигиенические 31.2 496 |
| 5. Надежность 5.1 Разрывная нагрузка, Н 5.2 Группа устойчивости окраски 5.3 Мокрая обработка | О: 300 У:215 Пот: светлый тон окраски (прочная) Трение: средний тон окраски (прочная) по н.о – 2,5%, по н.у – 3,5% |
| 6. Экономические Розничная цена 1 пог. метра, руб. | 300 |

5. Разработка требований и анализ соответствия свойств материала верха требованиям

По ГОСТ 15968 – 87 «Ткани чистольняные, льняные и полульняные одежные. Общие технические условия», в группе гигиенических свойств выявлено фактическое значение показателя коэффициента воздухопроницаемости – 496 дм3/ (м2*с), нормативное значение не менее 100 дм3/ (м2*с). Показатель воздухопроницаемости льняной ткани высокий, что соответствует её назначению. Льняная ткань относится к материалам, которые применяют для изготовления одежды первого слоя. Гигроскопичность составляет 31,2\%, а по нормативным показателям не менее 20%, что указывает на хорошие гигиенические свойства ткани.

Выявлены фактические показатели жесткости при изгибе по н.о. – 4931мкН*см2, н.у – 1270 мкН*см2, а нормативные показатели до 7000 мкН*см2, в связи с этим в конструкции должны быть заложены дополнительные припуски на свободу движения. Фактический показатель коэффициента драппируемости составил 58%, а нормированный должен быть 45 – 65%, что указывает на хорошую способность ткани к драпировке. По результатам несминаемости фактический показатель составил 73% суммарного угла, а нормативный должен быть не менее 42%. После мокрых обработок фактический показатель составил по н.о – 2,5%, по н.у – 3,5%, а фактический показатель составляет: н.о – 6%, н.у. 4%. Значит перед раскроем ткань необходимо продекатировать с паром, для предотвращения ее дальнейшей усадки при пошиве и эксплуатации. Устойчивость к окраски – пот: тон окраски светлый по шкале эталонов равен 1, норма 4; трение: тон окраски средний равен 2, норма 4. [10]

6. Требования и характеристика прикладных, скрепляющих материалов и фурнитуры

Свойства и характеристики швейных ниток представлены в таблице 6.1.

В таблице представляются нитки для стачивания и настрачивания ленты, обметывания срезов и петель.

Таблица 6.1 – Характеристика швейных ниток

| Свойства, характеристики, ед. измерения. | Показатели свойств и характеристик швейных ниток по назначению: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для пришивания пуговиц и стачивания | Для обметывания срезов и петель | Для подшивания низа платья | Для настрачивания ленты |
| Наименование: Торговый номер: Волокнистый состав: Вид и линейная плотность: Число сложений: Направление крутки: Разрывная нагрузка; текс: Разрывное удлинение;%:Усадка: | Швейные нитки 36ЛХ-1 Армированные с хлопковым покрытием Хлопколавсановые 33 текс 2 Z-правая 1619 30 Не более 2% | Швейные нитки Bestex 013 100% Полиэстер Синтетические 40 2 Z-правая 981 32 Не более 2% | Капроновые прозрачные мононити 13 кмп Капроновые Мононить - - 515 30 Не более1,5% | Швейные нитки Bestex 013 100% Полиэстер Синтетические40 2 Z-правая 981 32 Не более 2% |

Требования, показатели свойств и характеристик фурнитуры представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Характеристика фурнитуры

| Свойства, характеристики свойств, ед. измерения | Требования и показатели свойств, характеристик свойств фурнитуры по назначению: |
| --- | --- |
|  | Для застегивания платья |
| Наименование: | Пуговица |
| Страна-изготовитель: | Китай |
| Сырьевой состав: | Пластмасса |
| Способ крепления к изделию: | Пришивание насквозь |
| Геометрические характеристики: | Ø 13 мм, 2 отверстия, плоская, круглая |
| Термостойкость: | 1600 |
| Стойкость к стирке и химчистке: | Стойкие |
| Цена: | 8 |

7. Анализ совместимости материалов в пакете

Для выбора технологических режимов, режимов влажно-тепловой обработки, способа ухода за изделием, необходимо, чтобы материалы в пакете были совместимы.

Таблица 7.1 – Характеристика совместимости материалов в пакете

| Свойства, характеристики, ед изм. | Показатели свойств и характеристик материалов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основного | Отделка | Швейных ниток |  |  | фурнитуры |
| Наименование: | Ткань платьево-костюмная | Декоративная атласная лента | Bestex 013 | 36 ЛХ-1 | мононити | Пуговицы |
| Артикул: | 062… | МН | - | - | - | - |
| Волокнистый состав | 100% Лён | 100% Вискоза | Полиэстер | Армированные с хлопковым покрытием | капроновые | - |
| Сырьевой состав: | - | - | - | - | - | Пластмассовые |
| Поверхностная плотность г/м2: | 253 | - | - | - | - | - |
| Вид и линейная плотность нитей, текс: | Н.о: пряжа Н.у: пряжа | Пряжа вискозная | 40 | 36 | - | - |
| Переплетение: | Полотняное | Сатиновое | - | - | - | - |
| Колористическое оформление: | Накладная печать с напылением | Гладкокрашеная | - | - | - | - |
| Усадка: | Н.о-1% Н.у – 2,5% | Не более 2% | Не более 1,5% |  |  | - |
| Символы по уходу: | Химчистка: чистить трихлорэтиленом, перхлорэтиленом, Уайтспиритом, фрионом. Стирать: водным раствором универсального моющего средства при температуре 60 – 950С. Не хлорировать. Гладить: не выше 150 – 2000С | Химчистка: чистить трихлорэтиленом, Уайтспиритом, фрионом. Стирать: водным раствором универсального моющего средства при температуре 600С. Гладить не выше 1500С | Химчистка: чистить перхлорэтиленом, Уайтспиритом, фрионом. Стирать: водным раствором универсального моющего средства при температуре 600С. Гладить не выше 160 0С |  |  |  |

Теплостойкость основного материала составила 150 ˚С. Изменение линейных размеров после ВТО (усадка) для материалов пакета не превышает 2%, что обеспечивает совместимость всех материалов для изготовления изделия. Материалы по толщине, виду переплетения, волокнистому составу и по колористической отделке совместимы.

Следовательно, данные материалы соответствуют нормативным требованиям по подбору их в пакет. [11,12]

Заключение

Основной задачей данной курсовой работы является оценка пригодности платьево-костюмной ткани для изготовления летнего женского платья для повседневной носки (возрастная категория – средняя, уровень дохода – средний).

В первом разделе курсовой работы были определены основные требования к изделию: эстетические, эргономические, эксплуатационные, функциональные, технологические, экономические, надежности. Техническая характеристика включает в себя: художественный эскиз модели, описание внешнего вида.

Так же был проанализирован ассортимент материалов, подобранных в пакет изделия, выбраны лучшие образцы для изготовления женского платья, т. к. от этого во многом зависит качество, внешний вид изделия, удобство эксплуатации. По результатам анализа ассортимента были предложены ткани – аналоги для изготовления женского платья, сделаны выклейки образцов тканей, отвечающих современным направлениям моды для данного вида изделия.

В соответствии с перечнем свойств основного материала, определенных в результате исследований, подобран отделочный материал, швейные нитки и фурнитура на основе сопоставления фактических и нормативных значений всех характеристик. В восьмом разделе курсовой работы производится разработка конфекционной карты, в которой представлена краткая характеристика материалов, входящих в пакет женского платья, эскиз модели и образцы материалов.

В девятом разделе были разработаны рекомендации по изготовлению, эксплуатации и по уходу за изделием.

По результатам проделанной работы можно подвести итог: ткань верха (основная), отделка (атласная лента), фурнитура и нитки подобраны в пакет материалов в соответствии со всеми стандартами и техническими требованиями. Разработанный пакет материалов соответствует требованиям, предъявляемым к изделию.

Список использованных источников

- www.djens.ru page

- www.oms.ram.ru

- Коблякова Е.Б. Конструирование одежды с элементами САПР / Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов и др. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 464 с.

- Семенова А.Н., Глушкова Т.В. Методическое пособие «льняные ткани. Производство. Ассортимент. Технические требования». – Новосибирск: НТИ МГУДТ, 2008. – 75 с.

- www.textile-press.ru

- flax.com.ru/cotonin

- www.fashiocaprice.ru

- www.garant-s.ru

- Бузов Б.А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное производство)/Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова; под ред. Б.А. Бузова. – М.: ACADEMIA, 2004. – 442 с.

- ГОСТ 15968 – 87 «Ткани чистольняные, льняные и полульняные одежные. Общие технические условия» – М.: Стандартинфомор, 2005. – 10 с.

- ГОСТ 25652–83 Материалы для одежды. Общие требования к способам ухода. – М.: Издательство стандартов, 1984. – 10 с.

- ГОСТ Р ИСО 3758–99 Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу. – М.: Издательство стандартов, 2000. – 8 с.