Гомельская научно-практическая конференция учащихся

по естественно-научным направлениям «Поиск»

ГУО «Гимназия г. Житковичи»

Учебно-исследовательская работа

«Практический опыт энергосбережения в школе и дома»

Учащейся 10 класса ГУО «Гимназия г.Житковичи»

Журавлёвой Елены Игоревны

Научный руководитель –

учитель физики ГУО «Гимназия г.Житковичи»

Близнец Нина Васильевна

Житковичи, 2010

Содержание

Цели и задачи

Введение

Мониторинг

Энергетический мониторинг квартиры

Энергетический мониторинг гимназии

Заключение

Список используемой литературы

Цели и задачи проекта

- изучить методы экономии электроэнергии;

- провести энергетический мониторинг квартиры и гимназии;

- оценить эффективность внедрения энергосберегающих мероприятий;

- привлечь внимание к проблеме энергосбережения.

Введение

Никакой вид энергии не обходится так дорого, как её недостаток.

Гоми Баба

В течение последних десятилетий стало очевидно, что человеческая деятельность оказывает существенное негативное влияние на природу. Это создало не только местные и региональные экологические проблемы, но и начало отражаться на глобальном уровне, ускорило процессы изменение климата на планете. Всё возрастающее беспокойство о сохранении окружающей среды привело человечество к осознанию необходимости глобального соглашения о переходе к устойчивому развитию цивилизации.

К сожалению, мы редко задумываемся над тем, как и сколько мы тратим энергии для решения конкретных задач. Зачастую мы используем слишком много энергии там, где можно её сэкономить. Наш проект поможет понять физические принципы энергосбережения и применять их на практике.

Нам предстоит узнать, как организовать свою деятельность и использовать доступные технологии для того, чтобы экономно расходовать энергию. Чтобы избежать опасного изменения климата и загрязнения окружающей среды, мы должны нацелиться на уменьшение потребления топлива в два или более раз.

Энергосбережение - это наиболее дешевый сейчас «источник» энергии. Следовать принципу «сделать больше с меньшими затратам» будет выгодным для всех. Работая над проблемой энергосбережения, я думала о снижении объема используемой энергии, узнала о возможностях использования источников энергии, думаю, научилась решать проблему энергосбережения. Мною проведен мониторинг квартиры, в которой живет моя семья, а также гимназии, решены «экономические» задачи по энергосбережению.

Мониторинг

При мониторинге мы будем наблюдать и сравнивать результаты энергопотребления до и после энергосберегающих мероприятий.

Для того чтобы наглядно продемонстрировать полученный эффект, переведем сэкономленную энергию в такие величины, как масса условного топлива и объём углекислого газа, также учтём стоимость за 1 кВт · ч = 173 бел. руб.

Многие тепловые электрические станции работают на природном газе. Зная сэкономленную энергию и удельную теплоту сгорания природного газа, можно точно рассчитать объем сэкономленного топлива за 1 кВт · ч:

V=,

где V- объем топлива, Е – энергия, q – удельная теплота сгорания топлива (для природного газа q=11,4 кВт · ч/ м3).

V=  = 0,088 м3.

Зная объем сэкономленного топлива, можно рассчитать объем углекислого газа, выделяемого при сгорании данного топлива:

V(углекислого газа) = V(топлива) × с(удельное количество углекислого газа),

где c =1,2.

V(углекислого газа) = 0,088м3 · 1,2 = 0,1056 м3.

Кроме того выработка 1 кВт·ч энергии на современных установках требует 240 г условного топлива (каменного угля).

Соотношение 1 кВт·ч энергии к топливу и к углекислому газу

1 кВт·ч энергии = 240 г условного топлива = 0,1056 м3 углекислого газа

Энергетический мониторинг квартиры

1. Мною определено и зарегистрировано изменение объёма электропотребления за неделю.

2. Проведена беседа по энергосбережению в моей семье и повторно определено и зарегистрировано изменение объёма электропотребления за следующую неделю.

# Список рекомендаций соблюдаемых в течении второй недели

| П/П | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1. | Загружайте стиральную машину полностью. Расход электроэнергии практически не зависит от того, насколько загружена машина, а расход воды изменится не значительно. Стирка при полной загрузке дает экономию 15 -20 кВт ч энергии в месяц. |
| 2. | При глажении сортируйте вещи в зависимости от материала, начинайте гладить с низких температур, для небольших вещей используйте остаточное тепло. |
| 3. | В дежурном режиме многие электроприборы – телевизоры, видеомагнитофоны, ЭВМ и т.д. – потребляют около 10 кВтч за месяц. Поэтому, уходя из дома на длительный срок или на ночь, отключайте аппаратуру совсем. |
| 4. | «Уходя, гасите свет» - это стоит делать только в том случае, если Вы уходите на долго (более 10 -15 минут). Дело в том, что лампы накаливания перегорают именно в момент включения. А на изготовление новой лампы требуется гораздо больше энергии, чем вы сэкономите, часто выключая её на короткое время. |
| 5. | Используйте люминесцентные лампы, криптоновые лампы вместо ламп накаливания. |
| 6. | Вместо 2-х ламп по 60Вт используйте одну – мощностью 100Вт (экономия 12%). |
| 7. | Периодически чистите лампы от пыли и грязи. |
| 8. | Снижайте уровень освещенности в коридорах, туалетах и т.д. |
| 9. | Выключайте свет, когда он не нужен. |
| 10. | Дайте доступ дневному свету, раздвиньте занавески … |
| 11. | Стальная посуда с толстым ровным дном позволит экономить электроэнергию при приготовлении пищи на электроплите.(неровное дно увеличивает потребление энергии на 10 -15%). |
| 12. | Размеры посуды должны соответствовать размеру плиты. Экономия энергии 10%. |
| 13. | При приготовлении пищи в открытой посуде расход энергии возрастает в 2,5 раза. |
| 14. | Выключайте электроплиту за 5 минут до конца приготовления пищи, вы сэкономите 10-15% энергии. |
| 15. | Использование специальной посуды – скороварок, кипятильников, кофеварок и т.д. – позволяет экономить до 30-40% энергии и до 60% времени. |

# Измерение электроэнергии и график потребления энергии в квартире

Потребление электроэнергии в квартире с 09.11.2009 по 22.11.2009

| Показания счётчика |  |  |  | Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 неделя |  | 2 неделя(энергосбережение) |  | 1 неделя | 2 неделя |
| Понедельник | 2753 | Понедельник | 2780 |  | 3 |
| Вторник | 2756 | Вторник | 2783 | 3 | 2 |
| Среда | 2760 | Среда | 2785 | 4 | 2 |
| Четверг | 2765 | Четверг | 2787 | 5 | 3 |
| Пятница | 2769 | Пятница | 2790 | 4 | 2 |
| Суббота | 2773 | Суббота | 2792 | 4 | 1 |
| Воскресенье | 2777 | Воскресенье | 2793 | 3 |  |
| Всего израсходовано электроэнергии за неделю, кВт·ч |  |  |  | 23 | 13 |
| Стоимость электроэнергии, бел. руб |  |  |  | 3979 | 2249 |
| Экономия, кВт·ч |  |  |  |  | 10 |
| Экономия, бел. руб |  |  |  |  | 1730 |

Проведенные мною исследования показали, что применение энергосберегающих мероприятий практически во всех случаях приводит к экономии энергии и как видно из графика потребления электроэнергии экономия помогает потреблять почти в 2 раза меньше электроэнергии (23 кВт·ч / 13 кВт·ч. = 1,77)

Соотношение 1 кВт·ч энергии к топливу и к углекислому газу

1 кВт·ч энергии = 240 г условного топлива = 0,1056 м3 углекислого газа

За рассмотренный мною период, в среднем за неделю экономия электроэнергии в квартире (доме) составляет около 10 кВт · ч. Таким образом, за неделю мы сэкономили 2,4 кг топлива.

Следовательно, за неделю мы предотвратили попадание в атмосферу 1,056 м3 углекислого газа, наиболее опасного для окружающей среды.

|  | За неделю | За месяц | За год |
| --- | --- | --- | --- |
| Сэкономленная энергия, кВт · ч | 10 | 40 | 480 |
| Стоимость энергии, руб. | 1730 | 6920 | 83040 |
| Объём сэкономленного топлива, м3 | 0,88 | 3,52 | 42,24 |
| Объём углекислого газа, не выделившегося в атмосферу, м3 | 1,056 | 4,224 | 50,7 |

Энергетический мониторинг гимназии

Я также проводила мониторинг освещения гимназии. Было подсчитано, что на освещение учебных кабинетов, коридоров, лестничных пролётов, спальных корпусов, столовой, спортивного зала используются люминесцентные лампы и лампы накаливания. При средней мощности 60 Вт лампы накаливания потребляют в среднем за сутки 64,8 кВт·ч, люминесцентные лампы при средней мощности 12 Вт – 12,96 кВт·ч.

=

| Наимено вание | Коли чество, шт | Мощ ность, Вт | Время работы, ч | Электро энергия, израсходованная за сутки, кВт·ч | Стои мость электро энергии за сутки, бел. руб | Стои мость электро энергии за месяц, бел. руб | Стои мость электро энергии за год, бел. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампы накаливания | 270 | 60 | 4 | 64,8 | 11210,4 | 336312 | 4035744 |
| Люминесцентные лампы | 270 | 12 | 4 | 12,96 | 2242,1 | 67263 | 807156 |

Результаты мониторинга

В результате замены ламп накаливания на люминесцентные за рассмотренный мною период, в среднем за неделю экономия электроэнергии в гимназии может составить около 272,16 кВт · ч.

Соотношение 1 кВт·ч энергии к топливу и к углекислому газу

1 кВт·ч энергии = 240 г условного топлива = 0,1056 м3 углекислого газа

Следуя соотношению, за неделю мы могли сэкономить 65,4 кг топлива и предотвратить попадание в атмосферу 28,64 м3 углекислого газа, наиболее опасного для окружающей среды.

|  | За неделю | За месяц | За год |
| --- | --- | --- | --- |
| Сэкономленная энергия, кВт · ч | 272,16 | 1088,64 | 13063,68 |
| Стоимость энергии, руб. | 47083,68 | 188334,72 | 2260016 |
| Объём сэкономленного топлива, м3 | 23,87 | 95,48 | 1114,76 |
| Объём углекислого газа, не выделившегося в атмосферу, м3 | 28,64 | 859,2 | 10310,4 |

Таким образом, заменив лампы накаливания люминесцентными лампами, можно получить экономию в 2260016 бел. руб. за год и предотвратить попадание в атмосферу 10310,4 м3 углекислого газа.

Заключение

Мы все – и государства, и люди – в той или иной форме являемся потребителями энергии.

Энергетический сектор экономики на бытовом и промышленном уровне и его интенсивно растущим снижением каменного угля, нефти и газа на электростанциях, в системах отопления и на транспорте – основной источник выбросов загрязняющих газов среди которых преобладают именно парниковые, и самый опасный – углекислый газ в том числе. Во избежание дальнейшего изменения климата и загрязнения окружающей среды, вызываемых энергетическим сектором, необходимо уменьшить потребления ископаемого топлива.

За год в атмосферу только одного углекислого газа выбрасывается 5млрд. тонн. В результате истончается озоновый слой, появляются озоновые дыры. В эти дыры устремляются ультрафиолетовые лучи, от которых у людей возникают раковые заболевания. Кислорода на Земле становится всё меньше и меньше, а выхлопных газов всё больше и больше.

В решении таких глобальных проблем, как предотвращение всемирной экологической катастрофы, ни один человек не может сделать всё, но каждый может сделать хотя бы что-то.

Как яблоко на блюде,

У нас Земля одна.

Не торопитесь, люди,

Всё вычерпать до дна.

Не мудрено добраться

До скрытых тайников,

Разграбить все богатства

У будущих веков…

Список используемой литературы

- И.В. Галузо, И.Н. Потапов. Учимся экономии и бережливости. Учебно-методическое пособие « Энергоэффективность: современное энергетическое производство», 8 класс Минск. « Аверсэв», 2008

- С.К. Сергеев, В.В. Измайлов. Учебное пособие « Энергосбережение».- Тверь:

« Альфа-Пресс»,2004

- Н.И. Данилов, Ю.Н. Тимофеева, Я.М. Щелоков. « Энергосбережение для начинающих», Екатеринбург, 2004

- И.В. Галузо, В.А. Байдаков, И.Н. Потапов. Учимся экономии и бережливости.

10 класс. Энергоэффективность: энергопользование и экономия. Минск, «Аверсэв», 2008