Санкт–Петербургский Государственный Политехнический Университет

Инженерно - Строительный Факультет

## Пояснительная записка к курсовой работе

## по дисциплине: Металлические конструкции

Санкт – Петербург 2011 г.

1. Конструктивная схема здания

Проектируем одноэтажное каркасное здание длинною L = 60 м, пролетом l = 30 м. Стальной каркас создается колоннами, расставленными шагом B = 6 м, колонны жестко прикрепляются к фундаменту и на верху шарнирно соединяются с ригелем (стропильной ногой). Две колонны и ригель образуют поперечную раму. Пространственная жесткость каркаса обеспечивается путем постановки связи. Связи ставят в плоскости покрытия между фермами и между колоннами. Связи по покрытию располагаются:

- в плоскости верхних поясов стропильных ферм

- в плоскости нижних поясов стропильных ферм

- между фермами

Стропильные фермы соединенные стропильными связями образуют пространственные блоки, к которым прикрепляются все остальные фермы с помощью прогонов или плит.

В курсовом проекте принято покрытие по прогонам.

Hн.п. = 11 м Конструктивная схема рамы представлена на рис. 1.

Рис.1 Конструктивная схем здания

2. Расчетная схема рамы. Определение нагрузок на раму

H = Hн.п. + 0,9 = 11 + 0,9 = 11,9 м

Нагрузки на раму

Постоянная нагрузка. Постоянная нагрузка от веса элементов покрытия.

qриг = γн *qop * B = 0,95*1,394* 6 = 7,95 кН/м,

где qop – постоянная нагрузка в кН/м2 от веса покрытия. γн – коэффициент надежности по назначению

Конструкция покрытия представлена на рис.2.

### Таблица № 1 Сбор нагрузок на ригель

| Вид нагрузки | Норм., кН/м2 | f | Расч., кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитный гравийно-битумный слой δ=15 мм | 0,30 | 1,3 | 0,390 |
| 3-слойный гидроизоляционный ковер | 0,15 | 1,3 | 0,195 |
| Защитный слой из одного слоя рубероида | 0,05 | 1,3 | 0,065 |
| Утеплитель-пенополистирол h = 50 мм,  = 1,0 кН/м3 | 0,05 | 1,3 | 0,065 |
| Пароизоляция – 1 слой рубероида на битуме | 0,04 | 1,3 | 0,050 |
| Стальной профилированный настил t = 1 мм | 0,15 | 1,05 | 0,157 |
| Прогон сплошного сечения пролета 6 м | 0,10 | 1,05 | 0,105 |
| Стропильная ферма | 0,30 | 1,05 | 0,315 |
| Связи | 0,05 | 1,05 | 0,052 |
| Итого | 1,19 | - | 1,394 |

Рис.2 Расчетная схема рамы каркаса

Рис. 2.1 Схема покрытия

- Гидроизоляционный ковер.

- Утеплитель из пенополистерола

- Пароизоляция

- Стальной профилированный настил

- Прогон

- Стропильная ферма

Рис.3 Постоянная нагрузка от веса стен.

Стены выполняются из стеновых панелей размером 6х1,2х0,2 м, нагрузку от них принимаем равной 2 кН/м2.

Нагрузка на колонны от веса стен

gст = н* 2 * В = 0,95 * 2 * 6 = 11,4 кН/м Нагрузка от веса колонн.

Рис.4 Нагрузка от веса колонн.

Снеговая нагрузка

Расчетное значение равномерно-распределенной линейной нагрузки на ригель рамы от снегового покрова Р определяется по формуле:

## P = н* Po * C * B*t = 0,95 * 1,26 * 1 * 6*1.43 = 10.27 кН/м,

где	н = 0,95– коэффициент надежности по нагрузке; С = 1 – коэффициент, зависящий от очертания кровли и учитывающий степень удерживаемости снега на крыше здания;	 Po – расчетная снеговая нагрузка на 1м2 поверхности земли (для 3 снегового района строительства Po=1.26 Кн/м2)

В – ширина грузовой площади, равная шагу колонны, В=6 м.

t – коэффициент надежности по снеговой нагрузке равный 1.43;

Рис.5 Расчетная схема приложения снеговой загрузки

3. Ветровая нагрузка

Рассмотрим действие ветра на здание с левой стороны.

Эквивалентная ветровая нагрузка, действующая:

- с наветренной стороны:

q = f*н * qo * Cx * Kп * B = 1,4 *0,95* 0,30 * 0,8 * 0,678 * 6 = 1,3 кН/м

- с заветренной стороны:

q’ = f * н * qo * C’x * Kп * B = 1,4 *0,95* 0,30 * 0,6 * 0,678 * 6 = 0.97 кН/м,

где	f = 1,4 – коэффициент надежности по ветровой нагрузке

н = 0,95 – коэффициент надежности по назначению

qo = 0,30 кН/м2 – скоростной напор (для 2 ветрового района строительства)

Сх = 0,8 и С’х = 0,6 – аэродинамический коэффициент

Кп = 0,678 – коэффициент, изменения скоростного напора ветра по высоте, зависящий не только от высоты ,но и от типа местности.

hоп=hф + hкр.пок .+ hпар = 3,15 + 0,4 + 0,4 = 3,95 м

Ветровая нагрузка, действующая на здание выше оси ригеля рамы:

W = f*н * qo * Cx * Kho*ho * B = 1,4*0,95*0,30*0,8*0,728*3.95*6 = 5.49 кН

W’ = f*н * qo * Cx ‘* Kho*ho * B = 1,4*0,95*0,30*0,6*0,728*3.95*6 = 4.15 кН

Кho = 0,728 –коэффициент, изменения скоростного напора ветра по высоте, зависящий не только от высоты ,но и от типа местности для высоты ho

ho=H + hоп/2 = 11.9 + 3,95/2 = 13.875 м

3. Определение расчетных усилий в стержнях фермы

Фактические узловые нагрузки:

- постоянная

G = q * d = 7,95 * 3 = 23,85 кН

- снеговая нагрузка

P = p * d = 10.27 * 3 = 30.81 кН

#### Усилие в стержнях фермы определяем в табличной форме Таблица № 2 Усилие в стержнях фермы

| Наименование | Обозначение | Единичное усилие в кН |  |  | Ng | Np | N = Ng + Np |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| элемента | стержней | с двух сторон | слева | справа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Верхний пояс | В1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В2 | -9,524 | -6,667 | -2,857 | -227,15 | -195,43 | -422,58 |
|  | В3 | -9,524 | -6,667 | -2,857 | -227,15 | -195,43 | -422,58 |
|  | В4 | -15,238 | -9,524 | -5,714 | -363,43 | -312,68 | -676,11 |
|  | В5 | -15,238 | -9,524 | -5,714 | -363,43 | -312,68 | -676,11 |
|  | В6 | -17,143 | -8,571 | -8,571 | -408,86 | -351,77 | -760,63 |
| Нижний пояс | Н1 | 5,238 | 3,81 | 1,429 | 124,93 | 107,48 | 232,41 |
|  | Н2 | 12,857 | 8,571 | 4,286 | 306,64 | 263,83 | 570,47 |
|  | Н3 | 16,667 | 9,524 | 7,143 | 397,51 | 342,01 | 739,51 |
| Раскосы | Р1 | -7,595 | -5,524 | -2,071 | -181,14 | -155,85 | -336,99 |
|  | Р2 | 6,214 | 4,143 | 2,071 | 148,20 | 127,51 | 275,72 |
|  | Р3 | -4,833 | -2,762 | -2,071 | -115,27 | -99,17 | -214,44 |
|  | Р4 | 3,452 | 1,381 | 2,071 | 82,33 | 70,84 | 153,17 |
|  | Р5 | -2,071 | 0 | -2,071 | -49,39 | -42,50 | -91,89 |
|  | Р6 | 0,690476 | -1,381 | 2,071 | 16,47 | -28,34 | -11,87 |
|  |  |  |  |  |  | 42,50 | 58,96 |
| Стойки | С1 | -0,5 | -0,5 | 0 | -11,93 | -10,26 | -22,19 |
|  | С2 | -1 | -1 | 0 | -23,85 | -20,52 | -44,37 |
|  | С3 | -1 | -1 | 0 | -23,85 | -20,52 | -44,37 |
|  | С4 | -1 | -0,5 | -0,5 | -23,85 | -20,52 | -44,37 |

а). Верхний пояс lx = d = 3 м

ly = 2 * d = 6 м

б). Нижний пояс lx = a = 6 м

ly= a = 6 м

в). Промежуточные раскосы и стойки lx = 0,8*a = 4,8 м

ly= a = 6 м

г). Опорный раскос lx = a = 6 м

ly= a = 6 м

При проектировании ферм со стержнями из парных уголков необходимо знать расстояние между уголками, которое определяется толщиной фасонки δф. Толщина фасонок во всех узлах принимают одинаковой и принимают в зависимости от усилия в опорном раскосе.

δф = 10 мм.

Требуемую площадь поперечного сечения для сжатых стержней определяют по формуле:

где N- расчетное сжимающее усилие в стержне

Ry = 24,5 кН/см2– расчетное сопротивление по пределу текучести выбранной марки стали

φ - коэффициент продольного изгиба, зависящий от гибкости стержня λ (для поясов ферм λ=80-100, для решетки λ = 100-130)

γc = 1 (кроме промежуточных раскосов и стоек γc = 0,8) – коэффициент условий работы

Верхний пояс: максимальное усилие N = -760,63кН, φ=0,686

Принимаем уголок неравнополочный 160*100*9 мм А= 45,8 см2, ix=2,88 см, iy=7,67 см

Определение гибкости:

Принимаем уголок неравнополочный 160*100*10 мм А= 50,6 см2, ix=2,86 см, iy=7,69 см

Определение гибкости:

Принимаем уголок неравнополочный 160*100*12 мм А= 60,0 см2, ix=2,86 см, iy=7,75 см

Определение гибкости:

Принимаем уголок неравнополочный 160*100*14 мм А= 69,4 см2, ix=2,84 см, iy=7,79 см

Определение гибкости:

Окончательно принимаем уголок неравнополочный 160*100*14 мм А= 69,4 см2, ix=2,84 см, iy=7,79 см

Нижний пояс: максимальное усилие N = 739,51кН

Принимаем уголок неравнополочный 125*80*8 мм А= 32,0 см2, ix=2,28 см, iy=6,06 см

Определение гибкости:

Окончательно принимаем уголок неравнополочный 125*80*8 мм А= 32,0 см2, ix=2,28 см, iy=6,06 см

Раскосы:

Опорный раскос 1: усилие N = -336,99кН, φ=0,419

Принимаем уголок равнополочный 125*9 мм А= 44,0 см2, ix=3,86 см, iy=5,49 см

Определение гибкости:

Принимаем уголок равнополочный 180*12 мм А= 84,4 см2, ix=5,59 см, iy=7,77 см

Определение гибкости:

Раскос 2: усилие N = 275,72 кН

Принимаем уголок равнополочный 63*6 мм А= 14,6 см2, ix=1,93 см, iy=2,99 см

Определение гибкости:

Принимаем уголок равнополочный 110*8 мм А= 34,4 см2, ix=3,39 см, iy=4,87 см

Определение гибкости:

Раскос 3: усилие N = -214,44 кН, φ=0,419

Принимаем уголок равнополочный 110*8 мм А= 34,4 см2, ix=3,39 см, iy=4,87 см

Определение гибкости:

Раскос 4: усилие N = 153,17 кН

Принимаем уголок равнополочный 50*4 мм А= 7,78 см2, ix=1,54 см, iy=2,43 см

Определение гибкости:

Принимаем уголок равнополочный 110*8 мм А= 34,4 см2, ix=3,39 см, iy=4,87 см

Определение гибкости:

Раскос 5: усилие N = -91,89 кН, φ=0,419

Принимаем уголок равнополочный 110*8 мм А= 34,4 см2, ix=3,39 см, iy=4,87 см

Определение гибкости:

Раскос 6: усилие N = -11,87 кН, φ=0,419

N = 58,96 кН

Принимаем уголок равнополочный 110*8 мм А= 34,4 см2, ix=3,39 см, iy=4,87 см

Определение гибкости:

Стойки:

Стойка 1: усилие N = -22,19кН, φ=0,419

Принимаем уголок равнополочный 50*4 мм А= 7,78 см2, ix=1,54 см, iy=2,43 см

Определение гибкости:

Принимаем уголок равнополочный 110*8 мм А= 34,4 см2, ix=3,39 см, iy=4,87 см . Определение гибкости:

Стойки 2 и 3: усилие N = -44,37кН, φ=0,419

Принимаем уголок равнополочный 50*4 мм А= 7,78 см2, ix=1,54 см, iy=2,43 см

Определение гибкости:

Принимаем уголок равнополочный 110*8 мм А= 34,4 см2, ix=3,39 см, iy=4,87 см

Определение гибкости:

Центральная стойка 4: усилие N = -44,37кН, φ=0,419

Принимаем уголок равнополочный 50*4 мм А= 7,78 см2, ix=1,54 см, iy=2,43 см

Определение гибкости:

Принимаем уголок равнополочный 110*8 мм А= 34,4 см2, ix=3,39 см, iy=4,87 см

Определение гибкости:

Окончательный выбор сечений элементов фермы:

|  | Стержень | Расчетные усилия, кН | Марка стали | Размеры сечения, мм | Площадь сечения, см2 | Расчетная длина, см |  | Радиусы инерции, см |  | Гибкость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхний пояс | В1 | -760,63 | С245 | 160*100*14 | 69,4 | 300 | 600 | 2,84 | 7,79 | 105,6 | 77,02 |
|  | В2 | -760,63 |  | 160*100*14 | 69,4 | 300 | 600 | 2,84 | 7,79 | 105,6 | 77,02 |
|  | В3 | -760,63 |  | 160*100*14 | 69,4 | 300 | 600 | 2,84 | 7,79 | 105,6 | 77,02 |
|  | В4 | -760,63 |  | 160*100*14 | 69,4 | 300 | 600 | 2,84 | 7,79 | 105,6 | 77,02 |
|  | В5 | -760,63 |  | 160*100*14 | 69,4 | 300 | 600 | 2,84 | 7,79 | 105,6 | 77,02 |
|  | В6 | -760,63 |  | 160*100*14 | 69,4 | 300 | 600 | 2,84 | 7,79 | 105,6 | 77,02 |
| Нижний пояс | Н1 | 739,51 | С245 | 125*80*8 | 32,0 | 600 | 600 | 2,28 | 6,06 | 263,2 | 99,01 |
|  | Н2 | 739,51 |  | 125*80*8 | 32,0 | 600 | 600 | 2,28 | 6,06 | 263,2 | 99,01 |
|  | Н3 | 739,51 |  | 125*80*8 | 32,0 | 600 | 600 | 2,28 | 6,06 | 263,2 | 99,01 |
| Раскосы | Р1 | -336,99 | С245 | 180*12 | 84,4 | 600 | 600 | 5,59 | 7,77 | 107,3 | 77,22 |
|  | Р2 | 275,72 |  | 110*8 | 34,4 | 480 | 600 | 3,39 | 4,87 | 141,6 | 123,2 |
|  | Р3 | -214,44 |  | 110*8 | 34,4 | 480 | 600 | 3,39 | 4,87 | 141,6 | 123,2 |
|  | Р4 | 153,17 |  | 110*8 | 34,4 | 480 | 600 | 3,39 | 4,87 | 141,6 | 123,2 |
|  | Р5 | -91,89 |  | 110*8 | 34,4 | 480 | 600 | 3,39 | 4,87 | 141,6 | 123,2 |
|  | Р6 | 58,96 |  | 110*8 | 34,4 | 480 | 600 | 3,39 | 4,87 | 141,6 | 123,2 |
| Стойки | С1 | -22,19 | С245 | 110*8 | 34,4 | 480 | 600 | 3,39 | 4,87 | 141,6 | 123,2 |
|  | С2 | -44,37 |  | 110*8 | 34,4 | 480 | 600 | 3,39 | 4,87 | 141,6 | 123,2 |
|  | С3 | -44,37 |  | 110*8 | 34,4 | 480 | 600 | 3,39 | 4,87 | 141,6 | 123,2 |
|  | С4 | -44,37 |  | 110*8 | 34,4 | 480 | 600 | 3,39 | 4,87 | 141,6 | 123,2 |

4. Конструирование и расчет узлов фермы

Промежуточные узлы

Расстояние между торцом уголка решетки и краем пояса примем в соответствии с толщиной фасонки а = 40 мм.

Узел 1.

- Определение длины швов прикрепления опорного раскоса к фасонке:

Шов по обушку:

Lwоб = Nоб/Аобw = α об N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

При равнобоком уголке: α об = 0,7 , α пера = 0,3

Lwоб = 0,7*33699/2*0,7*1,2*1800*0,95 = 8,2 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwоб + 1), см.

Lфактоб = 8,2 + 1 = 9,2 см

Lwmax ≤ 85 βt*Kf

Lwmax = 85*0,7*1,2 = 71,4 см

Lwпера = Nпера/Апераw = α пера N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

Lwпера = 0,3*33699/2*0,7*1*1800*0,95 = 4,2 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwпера + 1), см.

Lфактпера = 4,2 + 1 = 5,2 см

- Проверка прочности швов прикрепления правого раскоса к фасонке:

Шов по обушку:

Lwоб = Nоб/Аобw = α об N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

При равнобоком уголке: α об = 0,7 , α пера = 0,3

Lwоб = 0,7*27572/2*0,7*1*1800*0,95 = 8,4 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwоб + 1), см.

Lфактоб = 8,4 + 1 = 9,4 см

Lwmax ≤ 85 βt*Kf

Lwmax = 85*0,7*1 = 57,12 см

Lwпера = Nпера/Апераw = α пера N1/2*βt* *Rwf*γc

Lwпера = 0,3*27572/2*0,7*0,8*1800*0,95 = 4,6 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwпера + 1), см.

Lфактпера = 4,6+ 1 = 5,6 см

Изменим Kfп=0,4см

Lwmax = 85*0,7*0,4 = 23,8 см

Lwпера = Nпера/Апераw = α пера N1/2*βt* *Rwf*γc

Lwпера = 0,3*27572/2*0,7*0,4*1800*0,95 = 8,6 см

- Проверка прочности швов крепления фасонки к верхнему поясу:

∆N = Nпр – Nлев = Nпр

∆N = 42258 - 0 = 42258 кГс

lфас=45,7см

lтр=0,5ΔN/βФKfRwfγс +1=0,5*42258/0,7*0,4*1800*0,95+1=45,1 см

lфас>lтр

Проверка выполняется, рисуем узел с данными параметрами.

Узел 2,4.

- Определение длины швов прикрепления стойки к фасонке:

Шов по обушку:

Lwоб = Nоб/Аобw = α об N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

При равнобоком уголке: α об = 0,7 , α пера = 0,3

Lwоб = 0,7*4437/2*0,7*0,4*1800*0,95 = 3,2 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwоб + 1), см.

Lфактоб = 4 + 1 = 5 см

4см<Lw ≤ 85 βt*Kf

Lwmax = 85*0,7*0,4 = 23,8 см

Lwпера = Nпера/Апераw = α пера N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

Lwпера = 0,3*4437/2*0,7*0,4*1800*0,95 = 1,4 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwпера + 1), см.

Lфактпера = 4 + 1 = 5 см

Принимаем Lфактп = 5см

- Проверка прочности швов крепления фасонки к верхнему поясу:

Nст= 4437кГс

lфас=19,8см

lтр=0,5N/βФKfRwfγс +1=0,5*4437/0,7*0,4*1800*0,95+1=5,63 см

lфас>lтр

Проверка выполняется, рисуем узел с данными параметрами.

Узел 3.

- Определение длины швов прикрепления левого раскоса к фасонке:

Шов по обушку:

Lwоб = Nоб/Аобw = α об N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

При равнобоком уголке: α об = 0,7 , α пера = 0,3

Lwоб = 0,7*21444/2*0,7*1*1800*0,95 = 6,3 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwоб + 1), см.

Lфактоб = 6,3+ 1 = 7,3 см

Lwmax ≤ 85 βt*Kf

Lwmax = 85*0,7*1= 59,5 см

Lwпера = Nпера/Апераw = α пера N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

Lwпера = 0,3*21444/2*0,7*0,6*1800*0,95 = 4,5 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwпера + 1), см.

Lфактпера = 4,5 + 1 = 5,5 см

2. Определение длины швов прикрепления правого раскоса к фасонке:

Шов по обушку:

Lwоб = Nоб/Аобw = α об N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

При равнобоком уголке: α об = 0,7 , α пера = 0,3

Lwоб = 0,7*15317/2*0,7*0,8*1800*0,95 = 5,6 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwоб + 1), см.

Lфактоб = 5,6 + 1 = 7,2 см

Lwmax ≤ 85 βt*Kf

Lwmax = 85*0,7*0,8 = 47,6 см

Lwпера = Nпера/Апераw = α пера N1/2*βt* *Rwf*γc

Lwпера = 0,3*15317/2*0,7*0,4*1800*0,95 = 4,8 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwпера + 1), см.

Lфактпера = 4,8+ 1 = 5,8 см

3. Проверка прочности швов крепления фасонки к верхнему поясу:

∆N = Nпр – Nлев = Nпр

∆N = 67611-42258 = 25353 кГс

lфас=40,3см

lтр=0,5ΔN/βФKfRwfγс +1=0,5*25353/0,7*0,4*1800*0,95+1=27,5 см

lфас>lтр

Проверка выполняется, рисуем узел с данными параметрами.

Узел 5.

- Определение длины швов прикрепления левого раскоса к фасонке:

Шов по обушку:

Lwоб = Nоб/Аобw = α об N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

При равнобоком уголке: α об = 0,7 , α пера = 0,3

Lwоб = 0,7*9189/2*0,7*0,6*1800*0,95 = 4,5 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwоб + 1), см.

Lфактоб = 4,5+ 1 = 5,5 см

Lwmax ≤ 85 βt*Kf

Lwmax = 85*0,7*0,6 = 35,7 см

Lwпера = Nпера/Апераw = α пера N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

Lwпера = 0,3*9189/2*0,7*0,4*1800*0,95 = 2,9 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwпера + 1), см.

Lфактпера = 4 + 1 = 5 см

- Определение длины швов прикрепления правого раскоса к фасонке:

Шов по обушку:

Lwоб = Nоб/Аобw = α об N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

При равнобоком уголке: α об = 0,7 , α пера = 0,3

Lwоб = 0,7*5896/2*0,7*0,4*1800*0,95 = 4,3 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwоб + 1), см.

Lфактоб = 4,3 + 1 = 5,3 см

Lwmax ≤ 85 βt*Kf

Lwmax = 85*0,7*0,72 = 42,84 см

Lwпера = Nпера/Апераw = α пера N1/2*βt* *Rwf*γc

Lwпера = 0,3*5896/2*0,7*0,4*1800*0,95 = 1,9 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwпера + 1), см.

Lфактпера = 4+ 1 = 5 см

- Проверка прочности швов крепления фасонки к верхнему поясу:

∆N = Nпр – Nлев = Nпр

∆N = 76063-67611 = 8452 кГс

lфас=37,6см

lтр=0,5ΔN/βФKfRwfγс +1=0,5*8452/0,7*0,4*1800*0,95+1=9,8 см

lфас>lтр

Проверка выполняется, рисуем узел с данными параметрами.

Узел 6.

- Определение длины швов прикрепления левого раскоса к фасонке:

Шов по обушку:

Lwоб = Nоб/Аобw = α об N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

При равнобоком уголке: α об = 0,7 , α пера = 0,3

Lwоб = 0,7*27572/2*0,7*1*1800*0,95 = 8,1 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwоб + 1), см.

Lфактоб = 8,1+ 1 = 9,1 см

Lwmax ≤ 85 βt*Kf

Lwmax = 85*0,7*1 = 59,5 см

Lwпера = Nпера/Апераw = α пера N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

Lwпера = 0,3*27572/2*0,7*0,8*1800*0,95 = 4,3 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwпера + 1), см.

Lфактпера = 4,3 + 1 = 5,3 см

- Определение длины швов прикрепления правого раскоса к фасонке:

Шов по обушку:

Lwоб = Nоб/Аобw = α об N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

При равнобоком уголке: α об = 0,7 , α пера = 0,3

Lwоб = 0,7*21444/2*0,7*0,8*1800*0,95 = 7,8 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwоб + 1), см.

Lфактоб = 7,8 + 1 = 8,8 см

Lwmax ≤ 85 βt*Kf

Lwmax = 85*0,7*0,8 = 47,6 см

Lwпера = Nпера/Апераw = α пера N1/2*βt* *Rwf*γc

Lwпера = 0,3*21444/2*0,7*0,6*1800*0,95 = 4,5 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwпера + 1), см.

Lфактпера = 4,5+ 1 = 5,5 см

- Определение длины швов прикрепления стойки к фасонке:

Шов по обушку:

Lwоб = Nоб/Аобw = α об N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

При равнобоком уголке: α об = 0,7 , α пера = 0,3

Lwоб = 0,7*4437/2*0,7*0,4*1800*0,95 = 3,2 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwоб + 1), см.

Lфактоб = 4 + 1 = 5 см

4см<Lw ≤ 85 βt*Kf

Lwmax = 85*0,7*0,4 = 23,8 см

Lwпера = Nпера/Апераw = α пера N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

Lwпера = 0,3*4437/2*0,7*0,4*1800*0,95 = 1,4 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwпера + 1), см.

Lфактпера = 4 + 1 = 5 см

Принимаем Lфактп = 5см

- Проверка прочности швов крепления фасонки к верхнему поясу:

∆N = Nпр – Nлев = Nпр

∆N = 57047-23241 = 33806 кГс

lфас=48,9см

lтр=0,5ΔN/βФKfRwfγс +1=0,5*33806/0,7*0,4*1800*0,95+1=36,3 см

lфас>lтр

Проверка выполняется, рисуем узел с данными параметрами

Узел 7.

- Определение длины швов прикрепления левого раскоса к фасонке:

Шов по обушку:

Lwоб = Nоб/Аобw = α об N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

При равнобоком уголке: α об = 0,7 , α пера = 0,3

Lwоб = 0,7*15317/2*0,7*1*1800*0,95 = 4,5 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwоб + 1), см.

Lфактоб = 4,5+ 1 = 5,5 см

Lwmax ≤ 85 βt*Kf

Lwmax = 85*0,7*1 = 59,5 см

Lwпера = Nпера/Апераw = α пера N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

Lwпера = 0,3*15317/2*0,7*0,4*1800*0,95 = 4,8 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwпера + 1), см.

Lфактпера = 4,8 + 1 = 5,8 см

- Определение длины швов прикрепления правого раскоса к фасонке. Шов по обушку:

Lwоб = Nоб/Аобw = α об N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

При равнобоком уголке: α об = 0,7 , α пера = 0,3

Lwоб = 0,7*9189/2*0,7*0,6*1800*0,95 = 4,5 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwоб + 1), см.

Lфактоб = 4,5+ 1 = 5,5 см

Lwmax ≤ 85 βt*Kf

Lwmax = 85*0,7*0,6 = 35,7 см

Lwпера = Nпера/Апераw = α пера N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

Lwпера = 0,3*9189/2*0,7*0,4*1800*0,95 = 2,9 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwпера + 1), см.

Lфактпера = 4 + 1 = 5 см

- Определение длины швов прикрепления стойки к фасонке:

Шов по обушку:

Lwоб = Nоб/Аобw = α об N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

При равнобоком уголке: α об = 0,7 , α пера = 0,3

Lwоб = 0,7*4437/2*0,7*0,4*1800*0,95 = 3,2 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwоб + 1), см.

Lфактоб = 4 + 1 = 5 см

4см<Lw ≤ 85 βt*Kf

Lwmax = 85*0,7*0,4 = 23,8 см

Lwпера = Nпера/Апераw = α пера N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

Lwпера = 0,3*4437/2*0,7*0,4*1800*0,95 = 1,4 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwпера + 1), см.

Lфактпера = 4 + 1 = 5 см

Принимаем Lфактп = 5см

Проверка прочности швов крепления фасонки к верхнему поясу:

∆N = Nпр – Nлев = Nпр

∆N = 73951-57047 = 16904 кГс

lфас=48,9см

lтр=0,5ΔN/βФKfRwfγс +1=0,5*16904/0,7*0,4*1800*0,95+1=18,7 см

lфас>lтр

Опорные узлы

- Определение длины швов прикрепления опорного раскоса к фасонке:

Шов по обушку:

Lwоб = Nоб/Аобw = α об N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

При равнобоком уголке: α об = 0,7 , α пера = 0,3

Lwоб = 0,7*33699/2*0,7*1,2*1800*0,95 = 8,2 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwоб + 1), см.

Lфактоб = 8,2 + 1 = 9,2 см

Lwmax ≤ 85 βt*Kf

Lwmax = 85*0,7*1,2 = 71,4 см

Lwпера = Nпера/Апераw = α пера N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

Lwпера = 0,3*33699/2*0,7*1*1800*0,95 = 4,2 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwпера + 1), см.

Lфактпера = 4,2 + 1 = 5,2 см

- Определение длины швов прикрепления нижнего пояса к фасонке:

Шов по обушку:

Lwоб = Nоб/Аобw = α об N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

При равнобоком уголке: α об = 0,7 , α пера = 0,3

Lwоб = 0,7*23241/2*0,7*1*1800*0,95 = 6,8 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwоб + 1), см.

Lфактоб = 6,8 + 1 = 7,8 см

Lwmax ≤ 85 βt*Kf

Lwmax = 85*0,7*1 = 59,5 см

Lwпера = Nпера/Апераw = α пера N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

Lwпера = 0,3*23241/2*0,7*1*0,6*1800*0,95 = 4,9 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwпера + 1), см.

Lфактпера = 4,9 + 1 = 5,9 см

- Проверка прочности швов крепления фасонки к фланцу:

∆ = 2219кГс

lфас=38,8см

lтр=0,5N/βФKfRwfγс +1=0,5*2219/0,7*0,4*1800*0,95+1=2,3 см

lфас>lтр

Проверка выполняется, рисуем узел с данными параметрами

- Определение длины швов прикрепления опорного столика к колонне:

Lw = N/Аw = 0,65N1/βt*Kf*Rwf*γc

Lw = 0,65*2219/0,7*1*1800*0,95 = 1,2 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lw + 1)=4+1=5 см.

- Верхний опорный узел

Длины швов принимаем минимальными 5 см, так как усилие в верхнем поясе равно 0.

8.3 Монтажные узлы

- Определение длины швов прикрепления раскоса к фасонке:

Шов по обушку:

Lwоб = Nоб/Аобw =1,2* α об N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

При равнобоком уголке: α об = 0,7 , α пера = 0,3

Lwоб = 1,2*0,7*5896/2*0,7*0,4*1800*0,95 = 5,2 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwоб + 1), см.

Lфактоб = 5,2 + 1 = 6,2 см

Lwmax ≤ 85 βt*Kf

Lwmax = 85*0,7*0,4 = 23,8 см

Lwпера = Nпера/Апераw = α пера N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

Lwпера =1,2* 0,3*5896/2*0,7*0,4*1800*0,95 = 2,2 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwпера + 1), см.

Lфактпера = 4 + 1 = 5 см

- Определение длины швов прикрепления центральной стойки к фасонке:

Шов по обушку:

Lwоб = Nоб/Аобw = 1,2α об N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

При равнобоком уголке: α об = 0,7 , α пера = 0,3

Lwоб =1,2* 0,7*4437/2*0,7*0,4*1800*0,95 = 3,9 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwоб + 1), см.

Lфактоб = 4 + 1 = 5 см

4см<Lw ≤ 85 βt*Kf

Lwmax = 85*0,7*0,4 = 23,8 см

Lwпера = Nпера/Апераw = 1,2*α пера N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

Lwпера = 1,2*0,3*4437/2*0,7*0,4*1800*0,95 = 1,7 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwпера + 1), см.

Lфактпера = 4 + 1 = 5 см

Принимаем Lфактп = 5см

- Определение длины швов прикрепления нижнего пояса к фасонке:

Шов по обушку:

Lwоб = Nоб/Аобw =1,2 α об N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

При равнобоком уголке: α об = 0,7 , α пера = 0,3

Lwпера = Nпера/Апераw = 1,2α пера N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

Lwпера =1,2* 0,3*73951/2*0,7*0,4*1800*0,95 = 27,8 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwпера + 1), см.

Lфактпера = 27,8 + 1 = 29 см

- Определение длины шва прикрепления пластины к нижнему поясу

Σl1=1,2Nнп/ βt*Kf*Rwf*γc+4 = 1,2*73951/0,7*1*1800*0,95+4=78см.

1. Верхний монтажный узел

- Определение длины швов прикрепления центральной стойки к фасонке:

Шов по обушку:

Lwоб = Nоб/Аобw = 1,2α об N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

При равнобоком уголке: α об = 0,7 , α пера = 0,3

Lwоб =1,2* 0,7*4437/2*0,7*0,4*1800*0,95 = 3,9 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwоб + 1), см.

Lфактоб = 4 + 1 = 5 см

4см<Lw ≤ 85 βt*Kf

Lwmax = 85*0,7*0,4 = 23,8 см

Lwпера = Nпера/Апераw = 1,2*α пера N1/2*βt*Kf*Rwf*γc

Lwпера = 1,2*0,3*4437/2*0,7*0,4*1800*0,95 = 1,7 см

Фактическая длина шва:

Lфакт = (Lwпера + 1), см.

Lфактпера = 4 + 1 = 5 см

Принимаем Lфактп = 5см

- Проверка прочности швов крепления фасонки к верхнему поясу:

Nст= 4437кГс

lфас=38,8см

lтр=0,5N/βФKfRwfγс +1=0,5*4437/0,7*0,4*1800*0,95+1=5,63 см

lфас>lтр

Литература

- Проектирование стальной стропильной фермы: Метод. указания к курсовому проекту / Ленингр.гос.техн.университет; Сост. Б.А.Гаврилин, Н.М.Тимофеев, С.Е.Фомин. Л., 1991. 56 с.

- Проектирование стального каркаса одноэтажного промышленного здания: Метод. указания / С.-Петербург. гос. техн. ун-т; Сост. Б.А.Гаврилин, Н.М.Тимофеев. СПб., 1993. 36 с.

- Проектирование сплошной внецентренно сжатой колонны: Методические указания к курсовому проекту./Сост. Б.А.Гаврилин, Н.М.Тимофеев. – Л., ЛПИ. 1989. – 36 с.